|  | Приложение № 1 |
| --- | --- |
|  | к Извещению № 18-50104/2030 от 13.12.2018 года |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку и монтаж оборудования технологии мусороудаления на объекте: «Комплекс зданий и сооружений высшего образования с научно-исследовательскими и административными помещениями «Сколковский институт науки и технологий». Восточное кольцо»

Сведения об объекте:

Российская Федерация, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой бульвар, 30, стр.1., 2.

Предмет закупки:

Поставка и монтаж оборудования технологии мусороудаления на объекте: «Комплекс зданий и сооружений высшего образования с научно-исследовательскими и административными помещениями «Сколковский институт науки и технологий». Восточное кольцо»

Функциональные требования:

Согласно проектной документации.

Технические характеристики объекта закупки:

| Наименование | Характеристики |
| --- | --- |
| Этапы работ | - Проектное предложение размещения компакторов. - Поставка - Монтаж - Пуско-наладочные работы - Сдача работ Заказчику |
| Общие технические требования к изделиям | Соблюдение качества поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг их безопасность, соблюдение размеров, применения качественных материалов, обеспечивающих высокие эксплуатационные характеристики. |
| Стационарный уплотнитель отходов | Тип: электрический с опрокидывающим устройством для баков Вместимость: не менее 22м3. Сила прессования: 34-40 тонн. Производительность: 90-130 м3/ч. Присоединение/отсоединение контейнера производится механическим способом. Датчик наполнения. Удлиненные направляющие рельсы для контейнера. Высота компактора не более 2300 мм Контейнер со срезанным углом. Напряжение 380В. Использование: Погрузо-разгрузочная зона. Количество: 2 |
| Биокомпактор | Тип: электрический с опрокидывающим устройством для баков Вместимость: не менее 14м3 Сила прессования: 30-40 тонн. Производительность: 80-120 м3/ч. Датчик наполнения. Удлиненные направляющие рельсы для контейнера. Высота компактора не более 1850мм. Напряжение 380В. Использование: Погрузо-разгрузочная зона. Количество: 1 |
| Требования к размещению | Погрузо-разгрузочная зона. Все три компактора, с учетом опрокидывающего устройства, должны размещаться в помещении Е-А3-В350 шириной 14м и глубиной 11,5м. Для предотвращения поражения обслуживающего персонала током, осуществить меры по заземлению оборудования. При использовании розетки одна жила является землей. При отсутствии земли нужны закладные с разъемом и проводом от оборудования. Требуется установка направляющих рельс, которые должны быть забурены к бетонному основанию. |
| Гарантийный срок | Не менее 2-х лет. Качество материалов и их соответствие государственным стандартам должны подтверждаться сертификатами соответствия и гигиеническим сертификатам организаций-поставщиков. Поставщик обязан устранять выявленные дефекты изделия при эксплуатации в течение гарантийного срока за свой счет. В случае невозможности устранения дефектов изделия Поставщик производит его замену на изделие с такими же техническими характеристиками и дизайном. |
| Сроки поставки и монтажа | поставка товара: не позднее 10 (Десяти) недель с даты заключения договора; выполнение монтажных и пуско-наладочных работ: не позднее 7 (Семи) календарных дней с даты поставки товара. |

Приложение:

- Требования к разработке проекта.

- План подвала в формате DWG.

- Архитектурный разрез в формате DWG.

- Раздел Проектной документации «Технологические решения. Погрузка-разгрузка материалов и удаление отходов». Сет 6-7.

Приложение 1.

Требование к разработке проекта:

- Проект должен соответствовать требованиям следующих нормативных документов:

- - Строительные нормы, правила и стандарты, регламентирующие проектирование производственно-складских зданий и комплексов;

- - Нормативные документы, регламентирующие оказание транспортных услуг;

- - Нормативные документы, регламентирующие хранение отходов и их переработку;

- - СП 112.13330.2011 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ;

- - Распоряжение Правительства Москвы от 3 ноября 1998 года № 1219-РП «Об утверждении норм накопления твердых бытовых отходов от предприятий и организаций г. Москвы».

- 2. Проект должен содержать решения по размещению компакторов в помещении с учетом опрокидывающего устройства.

- 3. Проект должен содержать схемы и разрезы  с указанием высот в разных точках подъема  контейнера с уровня чистого пола на шасси автомобиля. Максимальная высота контейнера при погрузке не должна превышать высоту залегания балок перекрытия в зоне погрузки-разгрузки.

- 4.  Проект должен содержать рекомендации по выбору автомобилей  и системе крюкового захвата  для учета при дальнейшем заключении договора со специализированной организации по вывозу отходов.

- 5.  Информацию по подключению компакторов к электросетям.

- 6.  Указать в проекте требования по дальнейшей эксплуатации компакторов.

- 7.  Проект должен быть согласован Заказчиком.