Приложение № 1

к Извещению № 18-50104/1336 от 05.09.2018

Техническое задание

на выполнение инженерно-геодезических изысканий объекта «Сети теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, хозяйственно-бытовой канализации, телекоммуникации от здания Центра городского развития инновационного центра «Сколково» до точек присоединения к общегородским инженерным сетям инновационного центра «Сколково». Этап 2»

г. Москва

2018г.

| Порядковый номер | Перечень основных данных и требований | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование объекта | «Сети теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, хозяйственно-бытовой канализации, телекоммуникации от здания Центра городского развития инновационного центра «Сколково» до точек присоединения к общегородским инженерным сетям инновационного центра «Сколково». Этап 2». |
| 2. | Местоположение объекта | г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», ул. Малевича, д.1 |
| 3. | Основание для выполнения работ | Постановление Правительства Москвы от 31.10.2017 N 806-ПП "Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги города Москвы "Приемка исполнительной документации для ведения Сводного плана подземных коммуникаций и сооружений в городе Москве" и внесении изменений в правовые акты города Москвы" |
| 4. | Вид строительства | Новое строительство. Уровень ответственности – II. |
| 5. | Стадия проектирования | Проектная и рабочая документация |
| 6. | Цели инженерных изысканий | Получение материалов, в объеме необходимом и достаточном для разработки проектной и рабочей документации и прохождения экспертиз в соответствии с требованиями законодательства РФ, нормативных технических документов федеральных органов исполнительной власти и градостроительному кодексу РФ |
| 7. | Виды и объемы работ | Инженерно-геодезические изыскания по созданию инженерно-топографического плана для проектирования инженерных коммуникаций: - Создание планово-высотной опорной геодезической сети; - Топографическая съемка и создание инженерно-топографического плана масштаба 1:500 – 2.79га; - Съемка подземных коммуникаций и составление плана подземных коммуникаций масштаба 1:500 |
| 8. | Состав материалов, передаваемых Заказчику по завершении работ | - Технический отчет – 1 экз; - Инженерно-топографический план масштаба 1:500 в формате dwg на CD – 1 экз; |
| 9. | Особые условия | Система координат: Московская. Система высот: Московская. |
| 10. | Технические требования к выполнению работ | Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500. М.: Недра, 1982г. Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500. изд., 2004 г. Инструкция по съемке и составлению планов подземных коммуникаций, изд. 1978 г. СНиП 3.01.03-84, СНиП 11-02-96, СП 11-104-97. |
| 11. | Исходные данные | Рабочая документация по объекту: «Сети теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, хозяйственно-бытовой канализации, телекоммуникации от здания Центра городского развития инновационного центра «Сколково» до точек присоединения к общегородским инженерным сетям инновационного центра «Сколково». Этап 2». |