Техническое задание

на выполнение работ по обогреву скатной кровли и водосточной системы

Объект: Семейный кампус

Адрес объекта: Российская Федерация, г. Москва, ул. Зворыкина д.4,

территория инновационного центра «Сколково»

г. Москва

2018 г.

Для улучшения качества эксплуатации предусмотреть систему греющих кабелей в лотковой системе и примыкающей к лоткам части скатной кровли для исключения наледеобразования.

Объем работ:

- Длина обогреваемых водосточных желобов – 212 м.п., количество обогреваемых водосточных труб  –  25 шт. (суммарная длина 54 м.п.), обогрев плоской кровли от водосточных труб до воронок – 25 шт./198 м.п., обогрев краев скатной кровли на 0,5 м от водосточного желоба – 203 м.п., общая длина рассекателей снеговых отложений и направляющих для стока талых вод со скатной кровли – 305 м.п. Все длины уточнить в технической документации необходимой для выполнения работ.

- В комплекте поставки предусмотреть шкаф питания и управления системой оснащенного ПЗА и УЗО, КИП, необходимые материалы и комплектующие для монтажа системы. Все элементы системы должны иметь исполнение для работы на открытом воздухе. Нагрузки и однолинейные схемы расключения согласовать с Заказчиком.

- Система автоматики должна включать обогрев только при температуре воздуха ниже +2°С и наличии осадков и отключать обогрев после плавления осадков и отвода талых вод.

- Монтаж системы.

- Установка в ГРЩ дополнительного автоматического выключателя и прокладка кабельной линии для подключения шкафа питания и автоматики, кабель применяемый для прокладки внутри здания должен иметь маркировку нг-LSLTx

- Проведение ПНР системы.

Сроки выполнения работ:

Не более 60 календарных дней с даты подписания договора.

Приложения:

- РД Электроснабжение 50104/05-05011/35-2015-ЭС1.2;

- РД архитектурные решения 50104/05-05011/35-2015-АР1.