Приложение № 1 к Извещению № 18-50104/281  от 06.03.2018г.

Техническое задание на выполнение комплекса строительно-монтажных работ внутренней отделке здания «Технопарк» инновационного центра «Сколково» Бетонирование шахт и заделка проемов в перекрытиях г. Москва 2018 г. Назначение здания Здания 3А, 3В, 3С объекта «Технопарка» 1 этап строительства ИЦ «Сколково» представляют собой комплекс из двух лабораторных корпусов, объединяемых Атриумом. Атриум - это крытая отапливаемая пешеходная зона с функциями общественного питания и торговли. Назначение задания Выполнить работы по бетонированию шахт на отм. +0.000, заделке проемов в перекрытиях на отм. +0.000 в местах прохода коммуникаций. Работы проводятся в стесненных условиях (в вентиляционных шахтах с смонтированными воздуховодами и в помещениях с действующим оборудованием). Приложение №1 Объем работ:

- Выполнить бетонирование шахт:

| № шахты | расположение | Объем бетона, В25, м3 | Профнастил, Н57-750-0.7 м2 (резка 80 пм) | Армирование Ф=8 мм, кг | Армирование Ф5Вр1,кг | Сетка ф3Вр1, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Г12/В39 | 1,1 | 23,1 | 90,85 | 2,34 | 23,1 |
| 7 | Г10/В39 | 1,6 | 15,7 | 115 | 2,92 | 30,6 |
| 8 | Г10/В42 | 1,40 | 17,9 | 64,2 | 1,71 | 17,8 |
| 9 | Г9/В42 | 1,24 | 15,4 | 64,2 | 1,71 | 16,94 |
| 10 | Г7/В42 | 1,10 | 23,1 | 86,51 | 2,43 | 23,1 |
| 11 | Г7/В39 | 1,15 | 24,6 | 91,25 | 2,49 | 24,64 |
| 12 | Г9/В39 | 1,52 | 19,4 | 112,8 | 3 | 29,26 |
| 13 | Г12/В42 | 1,00 | 18,1 | 81,37 | 2,2 | 21,4 |
| 15 | Г12/В13 | 1,10 | 23,1 | 84,18 | 2,33 | 23,1 |
| 16 | Г12/В16 | 0,95 | 19,1 | 75,64 | 1,83 | 19,03 |
| 18 | Г10/В13 | 0,90 | 19,1 | 71,77 | 1,93 | 19,03 |
| 19 | Г9/В16 | 1,41 | 16,5 | 20 | 2 | 14,3 |
| 20 | Г7/В16 | 1,70 | 17 | 86,8 | 3,3 | 18,2 |
| 21 | Г7/В13 | 1,00 | 20,9 | 82,56 | 2,15 | 20,9 |
| 22 | Г9/В13 | 0,9 | 19,5 | 73,45 | 1,97 | 19,47 |
| 23 | Г7/В26 | 1,20 | 24,2 | 90,85 | 2,37 | 24,2 |
| 24 | Г7/В29 | 1,05 | 21,8 | 91,25 | 2,35 | 21,78 |
| 25 | Г9/В29 | 0,84 | 18,4 | 67,78 | 1,81 | 19,03 |
| 26 | Г10/В29 | 0,82 | 17,1 | 66,76 | 1,63 | 17,05 |
| 27 | Г12/В29 | 0,81 | 16 | 86,8 | 3,56 | 15,4 |
| 28 | Г9/В26 | 1,41 | 15,7 | 118,4 | 4,6 | 28,6 |
| 31 | Г12/В26 | 1,13 | 24,8 | 90,85 | 2,4 | 24,75 |
| Итого |  | 25,33 | 430,5 | 1813,27 | 53,03 | 471,68 |

- Выполнить монтаж опорных металлоконструкций шахт с грунтовкой и огнезащитной краской Firetex FX4002 (расход 0,56 кг/м2).

Спецификация металлоконструкций:

- Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 80х80 мм, толщина стенки 5 мм (вес 5287,6кг)

- Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-68) размером 120х80 мм, толщина стенки 5 мм (вес 1402,79 кг)

- Болт анкерный диаметром 12 мм

| Объем работ: |  |  |
| --- | --- | --- |
| № шахты | расположение | вес металлоконструкций, кг |
| 22 | Г9/В13 | 1096,99 |
| 27 | Г12/В29 | 1418,4 |
| 10 | Г7/В42 | 1125,54 |
| 19 | Г9/В16 | 1418,4 |
| 26 | Г10/В29 | 1631,06 |
| Итого |  | 6690,39 |

- Выполнить бетонирование проемов в перекрытиях на отм. +0.000 под стояки (6 проемов размером 3000х470 мм каждый) и заделку мест прохода коммуникаций в перекрытиях (6 проемов размером 2400х900 мм каждый)

- Монтаж грунтованного уголка 50х50х5 по периметру отверстий – 307 кг

- Монтаж профнастила Н57-750-0.7 – 19,66 м2 (резка профнастила – 20 пм)

- огнезащитный материал CONLIT SL 150 т. 60 мм (или аналог) – 19,66 м2

- клей CONLIT glue – 29,49 кг

- штукатурка по сетке – 19,66 м2

- Противопожарная пена Nullifire FF197 880ml – 4 баллона  (длина по периметру отв. 41,6 пм).

- Выполнить заделку мест прохода коммуникаций в перекрытиях между воздуховодами (6 проемов размером 2400х900 мм каждый):

- Арматурная сетка 50х50х5 – 5,0 м2

- Зачеканка минеральной ватой (лайт-батс) – 0,5 м3

- Штукатурка по минеральной вате – 5,0 м2

- Противопожарная пена Nullifire FF197 880ml – 4 баллона (длина по периметру отверстий 39,6 пм)

- Противопожарный блок Hilti CFS-Bl (200 x 130 x 50 мм) – 20 шт.

- Произвести уборку строительного мусора с вывозом– 27 м3

Приложение № 2 Документация:

- КЖ 2.1 л. 82, 84, 86, 88, 89,90, 91, 92, 94, 95, 96

- КЖ 2.2 л. 72, 74,76,77,78, 79, 80, 82, 84

- КЖ 2.3 л. 70,72, 74, 76,77,78, 80, 84,