Приложение № 1 к Извещению №з-17-50104/194 от 20.11.2017г.

Техническое задание

на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по восстановлению форкамер в осях В30-В38/Г7, В43-В46/Г7 объекта «Технопарк: Российская Федерация, город  Москва, Инновационный Центр «Сколково», Планировочный район D2»

Восстановление форкамер в осях В30-В38/Г7, В43-В46/Г7

г. Москва

2017 г.

Назначение здания

Здания 3А, 3В, 3С объекта «Технопарка» 1 этап строительства ИЦ «Сколково» представляют собой комплекс из двух лабораторных корпусов, объединяемых Атриумом. Атриум - крытая отапливаемая пешеходная зона с функциями общественного питания и торговли.

Требования

Выполнить строительно-монтажные работы по восстановлению форкамер  вентиляционных установок в осях В30-В38/Г7, В43-В46/Г7 в соответствии с проектными решениями.

Для обеспечения функционирования системы вентиляции объекта «Технопарк», необходимо произвести восстановление и усиление форкамер в осях В30-В38/Г7, В43-В46/Г7 выполненных из сэндвич-панелей 150мм:

Объёмы работ, подлежащие выполнению

| № п/п | Наименование | Обозначение | Ед. изм. | Кол-во |  | Масса ед., кг | Общая масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Форкамера в осях В43-В46/Г7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж поврежденных конструкций |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Сэндвич-панель 150мм | - | м2 | 175,0 |  | - | - |
| 1.2 | Нащельник стыка панелей | - | м.п. | 14,0 |  | - | - |
| 1.3 | Нащельник угловой | - | м.п. | 46,0 |  | - | - |
| 2 | Монтаж конструкций форкамеры |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Труба профильная Гн□140х140х5, сталь С255 | ГОСТ30245-2003 | м.п |  | 42,0 | 20,69 | 869,0 |
| 2.2 | Труба профильная Гн□100х60х5, сталь С255 | ГОСТ30245-2003 | м.п |  | 8,0 | 11,27 | 90,0 |
| 2.3 | Полоса 400х16, L=170, сталь С255 | ГОСТ82-70 | шт |  | 12,0 | 8,6 | 103,0 |
| 2.4 | Полоса 200х8, L=200, сталь С255 | ГОСТ82-70 | шт |  | 8,0 | 2,5 | 20,0 |
| 2.5 | Полоса 240х8, L=300, сталь С255 | ГОСТ82-70 | шт |  | 12,0 | 4,6 | 55,0 |
| 2.6 | Сэндвич-панель 150мм | - | м2 |  | 175 | - | - |
| 2.7 | Нащельник стыка панелей | - | м.п. |  | 42,0 | - | - |
| 2.8 | Нащельник угловой | - | м.п. |  | 46,0 | - | - |
| 2.9 | Химический анкер HIT-RE 500 со шпилькой МТК-8.8 М16х200 | - | шт |  | 20,0 | - | - |
| № п/п | Наименование | Обозначение | Ед. изм. |  | К-во | Масса ед., кг | Общая масса, кг |
| 2.10 | Саморез кровельный 5,5х200 | - | шт |  | 670,0 | - | - |
| 2.11 | Саморез кровельный 4,1х30 | - | шт |  | 1045,0 | - | - |
| 2.12 | Герметик для наружных работ | - | кг |  | 7,0 | - | - |
| Форкамера в осях В30-В38/Г7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж поврежденных конструкций |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Сэндвич-панель 150мм | - | м2 | 52,0 |  | - | - |
| 1.2 | Нащельник стыка панелей | - | м.п. | 12,0 |  | - | - |
| 1.3 | Нащельник угловой | - | м.п. | 8,0 |  | - | - |
| 2 | Монтаж конструкций форкамеры |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Труба профильная Гн□140х140х5, сталь С255 | ГОСТ30245-2003 | м.п |  | 21,0 | 20,69 | 435,0 |
| 2.2 | Труба профильная Гн□100х60х5, сталь С255 | ГОСТ30245-2003 | м.п |  | 98,0 | 11,27 | 1105,0 |
| 2.3 | Полоса 400х16, L=170, сталь С255 | ГОСТ82-70 | шт |  | 12,0 | 8,6 | 103,0 |
| 2.4 | Полоса 200х8, L=200, сталь С255 | ГОСТ82-70 | шт |  | 8,0 | 2,5 | 20,0 |
| 2.5 | Полоса 240х8, L=300, сталь С255 | ГОСТ82-70 | шт |  | 10,0 | 4,6 | 46,0 |
| 2.6 | Сэндвич-панель 150мм | - | м2 |  | 52,0 | - | - |
| 2.7 | Нащельник стыка панелей | - | м.п. |  | 24,0 | - | - |
| 2.8 | Нащельник угловой | - | м.п. |  | 8,0 | - | - |
| 2.9 | Химический анкер HIT-RE 500 со шпилькой МТК-8.8 М16х200 | - | шт |  | 12,0 | - | - |
| 2.10 | Саморез кровельный 5,5х200 | - | шт |  | 880,0 | - | - |
| 2.11 | Саморез кровельный 4,1х30 | - | шт |  | 384,0 | - | - |
| 2.12 | Герметик для наружных работ | - | кг |  | 2,0 | - | - |