ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на перенос въездной группы и оборудования автоматизированной парковочной системы (АПС)

парковки «Минская» на территории инновационного центра «Сколково»

- Объект

Парковка «Минская» расположена на части земельных участков с кадастровыми номерами 77:15:0020321:383, 77:15:0020321:351, расположенных по адресу г. Москва, д. Сколково территории инновационного центра «Сколково»

Схема объекта и места переноса оборудования

- Перечень, сроки и объемы работ

  - Выполнение необходимого комплекса демонтажных и монтажных работ, включая:

- демонтаж существующей въездной группы, включая элементы АПС, технические средства организации дорожного движения, распределительный щит электропитания с сохранением элементов для их повторного монтажа;

- устройство въездной группы, включая железобетонные островки для монтажа оборудования АПС с ограждающими конструкциями, технические средства организации дорожного движения, распределительный щит электропитания;

- подключение оборудования АПС к сетям электроснабжения с необходимыми проверками, измерениями, испытаниями электрооборудования;

- организация системы связи между элементами АПС;

- перемещение блок-контейнера оператора в пределах 50 м по территории парковки;

- список оборудования и элементов въездной группы в Приложении №1 к Техническому заданию.

  - Срок выполнения комплекса работ: не более 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты заключения договора.

  - Предварительная ведомость объемов работ указана в Приложении №2 к Техническому заданию.

- Требования к техническим и функциональным характеристикам, к качеству поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, к их безопасности, к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ, а также иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика

Требования к цене работ

В цену договора должны быть включены все расходы Подрядчика, связанные с выполнением работ по договору, в том числе расходы на погрузку, разгрузку, доставку материалов, оборудования, инструмента до объекта, монтаж, пуско-наладочные работы, и таможенные расходы, оплату НДС и других обязательных платежей в соответствии с законодательством РФ. Расходы на выполнение сопутствующих работ (в том числе погрузка и вывоз мусора, расходные материалы) учитываются Подрядчиком в локальной смете.

Требования к гарантии на оборудование и выполнение работ

Срок предоставления гарантии на выполненные работы по монтажу составляет 2 (два) года с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

Требование к качеству работ и материалов

Выполнять в соответствии с действующими нормами и правилами, техническими регламентами, противопожарными, эксплуатационными, санитарными и противопожарными нормами. Все материалы и оборудование, представляемые при необходимости Подрядчиком, должны быть сертифицированы, с инструкциями по эксплуатации и наличие сервисных книжек.

Все демонтируемые элементы АПС должны сохранить свое первоначальное состояние и работоспособность для их последующего монтажа.

Требования к условиям производства работ

Работы необходимо выполнить в строгом соответствии с действующими ГОСТ, СНиП, ТУ, НПБ, ППБ, СанПиН, и другими нормативными документами. Подрядчику работы выполнять с учётом режима работы подразделений Заказчика и режима охраны объекта. Оперативно производить уборку мусора и складирование в организованных местах, с последующим вывозом и утилизацией. Подрядчику необходимо принимать меры к нераспространению мусора и пыли по территории. Подрядчику следует во время выполнения работ обеспечить необходимые мероприятия по соблюдению чистоты прилегающей территории. Погрузка и вывоз мусора производится в контейнерах Подрядчика, с последующей утилизацией. При выполнении работ Подрядчик выполняет временные пути безопасного прохода людей с устройством освещения в темное время суток (при необходимости) и обеспечивает выполнение мероприятий по безопасности при производстве работ. Заказчик не предоставляет площади для размещения (проживания) сотрудников организации Подрядчика.

Приложения:

Приложение №1 - Состав оборудования и элементов въездной группы;

Приложение №2 - Предварительная ведомость объемов работ

Приложение № 1

к Техническому заданию

Состав оборудования и элементов въездной группы*

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Стойка въездная с дисплеем | шт | 2,00 |
| 2 | Автоматический шлагбаум на стойке | шт | 2,00 |
| 3 | Индукционные датчики (петли) | шт | 4,00 |
| 4 | Фотоэлементы | шт | 4,00 |
| 5 | Стойки для фотоэлементов | шт | 2,00 |
| 6 | Светофор двухсекционный светодиодный на стойке | шт | 2,00 |
| 7 | Дорожные знаки на стойках | шт | 3,00 |
| 8 | Искусственные дорожные неровности(ИДН) | шт | 2,00 |
| 9 | IP-видеокамера | шт | 1,00 |
| 10 | Кабель UTP | м.п. | 103,00 |
| 11 | Кабель ВБШВ 3х4 | м.п. | 45,00 |
| 12 | Кабель ВБШВ 3х2,5 | м.п. | 47,00 |
| 13 | Камни бортовые БР 100.20.8 | шт | 24,00 |
| 14 | Ограждения островков металлические | шт | 4,00 |
| 15 | Блок-контейнер оператора | шт | 1,00 |
| 16 | Щит распределительный | шт | 2,00 |

*Представленный состав оборудования не является окончательным и требует уточнения перед началом работ

Приложение № 2

к Техническому заданию

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ*

| на перенос въездной группы и оборудования автоматизированной парковочной системы (АПС) парковки «Минская» на территории инновационного центра «Сколково» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов | Примечания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |  |
| Демонтаж существующей въездной группы с сохранением материалов и оборудования |  |  |  |  |  |
| 1 | Разборка ж/бетонных островков | м3 | 1,8 | 6*0,6*0,25*2 |  |
| 2 | Демонтаж бортового камня БР 100.20.8 | м.п. | 24 | 2*12 | С сохранением материала |
| 3 | Демонтаж металлических ограждений островков (Труба профильная 90x90 квадратная, толщина стенки 5 мм, высота 0,5 м, лента стальная длиной 1,3 м профилированная) | шт/м | 4/5,2 | 2*2 | С сохранением |
| 4 | Демонтаж металлических стоек со снятием двухсекционных светофоров (Труба профильная 60х60, толщина стенки 2 мм, высота 1,5 м) | шт | 2 | 2 | С сохранением |
| 5 | Демонтаж стойки автоматического дорожного шлагбаума | шт | 2 | 2 | С сохранением |
| 6 | Демонтаж стойки въезда/выезда | шт | 2 | 2, вес 1 стойки -83кг | С сохранением |
| 7 | Демонтаж искусственной дорожной неровности (ИДН) шириной 0,5 м L=3 м | м | 6 | 3*2 | С сохранением |
| 8 | Демонтаж металлических стоек фотоэлементов (Труба профильная 60х60, толщина стенки 2 мм, высота 1,1 м) | шт | 2 |  | С сохранением |
| 9 | Демонтаж камеры видеонаблюдения уличной: на кронштейне | шт | 1 |  |  |
| 10 | Демонтаж щита ЩМП-2 в сборе: | шт | 1 |  | С сохранением |
|  | Выключатель автоматический BA 57-35-340010 | шт | 1 |  |  |
|  | Выключатель автоматический трехполюсный 100А C ВА47-100 | шт | 2 |  |  |
|  | Выключатель автоматический 32А | шт | 1 |  |  |
| 11 | Демонтаж щита ЩМП-2 в сборе: | шт | 1 |  | С сохранением |
|  | Счетчик электрической энергии Меркурий-230 АМ-02 | шт | 1 |  |  |
|  | Контактор IEK КМИ-22510, 25 А | шт | 1 |  |  |
|  | Автоматический выключатель 1-полюсный ВА-101 40А | шт | 1 |  |  |
|  | Автоматический выключатель ABB SH201L C25 однополюсный | шт | 2 |  |  |
|  | Автоматический выключатель ABB SH201L C16 однополюсный | шт | 9 |  |  |
|  | Автоматический выключатель ABB SH201L C6 однополюсный | шт | 1 |  |  |
| 12 | Демонтаж кабеля силового марки ВВГнг-LS 3х4 мм2 в трубах | м.п. | 45 | 45 | С сохранением |
| 13 | Демонтаж опоры освещения НФГ-6,0-05-ц | шт | 1 |  | С сохранением |
| 14 | Демонтаж кабеля силового марки ВВГнг-LS 3х2,5 мм2 в трубах | м.п. | 47 | 47 | С сохранением |
| 15 | Демонтаж кабеля UTP 4х2х0,5 в трубах | м.п. | 103 | 30+33+40 | С сохранением |
| 16 | Демонтаж дорожных знаков бесфундаментных на металлических стойках диаметром 76 мм | шт | 3 |  | С сохранением |
| Монтажные работы |  |  |  |  |  |
| Перенос блок-контейнера |  |  |  |  |  |
| 17 | Перемещение блок-контейнера на расстояние 20 м | шт | 1 |  | Габариты (2,4х2,37х5,85) |
| Устройство островков под установку оборудование АПС |  |  |  |  |  |
| Фундамент (2 ж/б островка 6 х 0,6 м) |  |  |  |  |  |
| 18 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью отбойных молотков | м3 | 0,72 | 6*0,6*0,1*2 |  |
| 19 | Устройство ж/бетонного основания (островка) (длиной 6 м шириной 0,6 м). Бетон класса В25 | м3 | 1,80 | 6*0,6*0,25*2 |  |
| 20 | Армирование сеткой дорожной ВР-1 100х100х5 (или аналог) в два слоя | кг/м2 | 39,6/14,4 | 6*0,6*2,75*2*2/7,2*2 | http://setka-metallicheskaya.ru/catalog/setka-svarnaya-neotsinkovannaya/setka-svarnaya-neotsinkovannaya-5-100-kh-100-15m-k/ |
| 21 | Установка закладных деталей для крепления оборудования | кг | 20 |  |  |
| 22 | Прокладка гофротрубы ПНД ∅16 для прокладки кабелей UTP 4х2х0,52 | м.п. | 10 | 5*2 | Разводка кабеля по островку для подключения оборудования: шлагбаума - 2шт, стойки въезда/выезда-2шт, камеры-1шт |
| 23 | Прокладка гофротрубы ПНД ∅25 для прокладки кабелей ВВГнг-LS 3х2,5 мм2 | м.п. | 14 | 7*2 | Разводка кабеля по островку для подключения оборудования: шлагбаума - 2шт, стойки въезда/выезда-2шт, камеры-1шт, светофор - 2шт |
| 24 | Установка бортовых камней БР 100.20.8 | м.п. | 24 | 2*12 | ранее демонтированных |
| Ограждения островков (по 2 на островок) |  |  |  |  |  |
| 25 | Установка металлических ограждений островков (Труба профильная 90x90 квадратная, толщина стенки 5 мм, высота 0,5 м, лента стальная длиной 1,3 м профилированная) | м.п. | 5,20 | 2*1,3*2 | ранее демонтированных |
| Светофоры (по 1 на островок) |  |  |  |  |  |
| 26 | Установка металлической стойки (Труба профильная 60х60, толщина стенки 2 мм, высота 1,5 м) под светофор | м.п. | 3 | 2*1,5 | ранее демонтированных |
| 27 | Монтаж светофора двухсекционного светоидного световора | шт | 2 |  | ранее демонтированных |
| Шлагбаум (2 шт.) |  |  |  |  |  |
| 28 | Монтаж автоматического дорожного шлагбаума для контроля проезда шириной до: 4 м с обогревателем, подсветкой и устройством защиты на подготовленный фундамент | шт | 2 |  | ранее демонтированного |
| Стойки въезда/выезда (2 шт.) |  |  |  |  |  |
| 29 | Монтаж стойки въезда/выезда с ЖК дисплеем, принтером/считывателем QR билетов | шт | 2 | 2, вес 1 стойки -83кг | ранее демонтированных |
| 30 | Разделка и включение кабеля (конец кабеля) | шт | 4 |  |  |
| Искусственная дорожная неровность (ИДН) |  |  |  |  |  |
| 31 | Монтаж искусственной дорожной неровности (ИДН) шириной 0,5 м L=3 м | м | 6 | 3*2 | ранее демонтированной |
| Индукционные петли |  |  |  |  |  |
| 32 | Прорезка борозд в асфальтобетонных покрытиях (шириной 0,15 м) | м2 | 6 | 0,15*10*4 |  |
| 33 | Укладка провода РКГМ сечением 1,5 мм2 | м.п. | 200 | 50*4 | 50 м на 1 петлю в 4 витка |
| 34 | Заделка борозд асфальтобетоном | м3 | 0,60 | 0,15*10*0,1*4 |  |
| Фотоэлементы |  |  |  |  |  |
| 35 | Установка металлической стойки (Труба профильная 60х60, толщина стенки 2 мм, высота 1,1 м) под фотоэлементы | м.п. | 2,20 | 2*1,1 | ранее демонтированных |
| 36 | Монтаж фотоэлементов беспроводных | шт | 4 |  | 2 на стойках светофора (ранее демонтированных) |
| Видеонаблюдение |  |  |  |  |  |
| 37 | Монтаж камер видеонаблюдения уличных: на кронштейне | шт | 1 |  | ранее демонтированных |
| Распределительный щит |  |  |  |  |  |
| 38 | Монтаж ЩР(в сборе) | шт | 2 |  | ранее демонтированного |
| Работы по перекладке кабеля |  |  |  |  |  |
| 39 | Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях | м3 | 25,20 | 0,9*0,4*35=12,6м3 (отрыв кабеля), 12,6м3- разработка грунта для перекладки кабеля | глубина 0,9 м, ширина 0,4 м |
| 40 | Устройство постели из песка при одном кабеле в траншее | м3 | 2,80 | 0,4*0,2*35 | 10 см снизу, 10 см сверху |
| 41 | Прокладка кабеля АВБбШВ 4х70 мм2 в траншее | м.п. | 35 |  |  |
| 42 | Обратная засыпка траншеи ранее разработанным грунтом грунтом | м3 | 22,40 | 0,9*0,4*35-2,8+12,6=22,4 | без вывоза, с последующей плинировкой |
| 43 | Укладка сигнальной ленты шириной 300 мм | м | 35,00 |  |  |
| 44 | Вертикальная планировка грунта траншеи вручную | м2 | 14 | 0,4*35 |  |
| Работы по прокладке кабеля до островков |  |  |  |  |  |
| 45 | Разборка асфальтобетонных покрытий (шириной 0,4 м) толщиной 6 см | м2/м3 | 31,6/1,9 | (55+24)*0,4/(55+24)*0,4*0,06 | (расстояние от РЩ до блок-контейнера. Траншеи: сила+связь на стойки) 55м + 20м + 24м = 110 м |
| 46 | Разборка щебеночного основания толщиной 15 см | м3 | 4,74 | 31,6*0,15 | с сохранением материала для дальнейшего использования |
| 47 | Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях шириной 0,4 м глубиной 0,9 м | м3 | 32,50 | (55+24)*0,4*0,9 |  |
| 48 | Прокладка трубопроводов из двустенных гофрированных труб сечением 50 мм | м.п. | 79 | (55+24) |  |
| 49 | Прокладка трубопроводов из двустенных гофрированных труб сечением 110 мм | м.п. | 79 | (55+24) |  |
| 50 | Прокладка кабеля силового АВБбШВ 4х10 мм2 в проложенной трубе диаметром 110 мм | м.п. | 55 |  | Освещение |
| 51 | Прокладка кабеля силового марки ВВГнг-LS 3х4 мм2 в проложеннй трубе диаметром 50 мм | м.п. | 55 | 45м-ранее демонтрированного, 10м-приобретается | Питание от РЩ к блок-контейнеру |
| 52 | Прокладка кабеля силового марки ВВГнг-LS 3х2,5 мм2 в проложенной трубе (7 кабелей) в трубе диаметром 110 мм | м.п. | 168 | 24*7=168, 47м (ранее демонтированного), 121м-приобретается | Питание от БК к камере, стойкам въезда/выезда, шлагбаумам |
| 53 | Прокладка кабеля 4хUTP 4х2х0,5 в проложенной трубе (5 кабелей) диаметром 50 мм | м.п. | 120 | 24*5=120, 103м-ранее демонтированного, 7м-приобретается | Связь на камеру, стойки въезда/выезда, шлагбаумы |
| 54 | Обратная засыпка траншеи ранее разработанным грунтом грунтом 1 группы | м3 | 32,50 |  |  |
| 55 | Укладка сигнальной ленты шириной 300 мм | м | 79 |  |  |
| 56 | Восстановление щебеночного основания толщиной 15 см | м3 | 4,74 |  |  |
| 57 | Восстановление асфальтобетонного покрытия толщиной 6 см крупнозернистого типа АБ | м2 | 31,60 |  |  |
| Прокладка кабеля в проложенных гофрированных трубах для подключения оборудования (островки) |  |  |  |  |  |
| 58 | Прокладка кабеля ВВГнг-LS 3х2,5 мм2 в проложенные гофрированные трубы | м | 14 |  | Подключение шлагбаума - 2шт, стойки въезда/выезда-2шт, камеры-1шт, светофор - 2шт |
| 59 | Прокладка кабеля UTP 4х2х0,5 мм2 в проложенные гофрированные трубы | м | 10 |  |  |
| Установка дорожных знаков |  |  |  |  |  |
| Стойки |  |  |  |  |  |
| 60 | Установка дорожных знаков бесфундаментных на металлических стойках диаметром 76 мм, в том числе: | шт | 3 |  | ранее демонтированных |
| Щитки |  |  |  |  |  |
| 61 | тип 6.4 «Парковка» | шт | 1 |  | ранее демонтированных |
| 62 | тип 3.1 «Въезд запрещен» | шт | 2 |  | ранее демонтированных |
| Прочие |  |  |  |  |  |
| 63 | Вывоз лома от разборки железобетона на расстояние до 10 км с утилизацией | тн/м3 | 4,5/1,8 | 1,8*2500/1000 |  |
| 64 | Вывоз лома от разборки асфальтобетона на расстояние до 10 км с утилизацией | тн/м3 | 5,502/2,62 | (0,72+1,9)*2100/1000 |  |
| Измерения и наладка системы АПС |  |  |  |  |  |
| 65 | Измерение сопротивления изоляции проложенных кабельных линий напряжением до 1 кВ | 1 линия | 4 |  |  |
| 66 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» | 1 токоприемник | 2 |  |  |
| 67 | Автономная наладка АС: II категории сложности | 1 система | 1 |  |  |
| *Предварительная ведомость объемов работ составлена ориентировочно, не является окончательной ведомостью объемов работ и требует уточнения в процессе производства работ |  |  |  |  |  |