Техническое задание

на выполнение работ по созданию технологической сети передачи данных и вычислительной инфраструктуры информационно-вычислительного комплекса

Общегородского центра диспетчеризации и мониторинга ИЦ «Сколково»

Содержание

1.	Общие сведения	5

2.	Объект выполнения работ	5

3.	Назначение системы	5

4.	Цели создания	6

5.	Перечень этапов работ	6

6.	Сроки выполнения работ	6

7.	Технические требования к ИВК ЦДМ	6

7.1	Требования к структуре и функционированию	6

7.2	Требование к численности и квалификации персонала	7

7.3	Требования к надежности	7

7.4	Требования к совместимости со смежными системами	8

7.5	Технологическая сеть передачи данных	8

7.6	Подсистема вычислительной инфраструктуры	10

7.7	Подсистема виртуализации ресурсов на базе OpenStack	12

8.	Требования к выполняемым работам	20

8.1	Технологическая сеть передачи данных	20

8.2	Подсистема вычислительной инфраструктуры (ВИ)	21

8.3	Подсистема OpenStack	22

9.	Требования к видам обеспечения	23

9.1	Требования к техническому обеспечению	23

9.2	Требования к программному обеспечению	23

9.3	Требования к лингвистическому обеспечению	23

10.	Порядок контроля и приемки подсистемы	23

10.1	Общие положения	23

10.2	Стадии приемки системы	24

11.	Требования к документированию	25

12.	Источники разработки	26

12.1	Нормативно-техническая документация	26

13.	Требования к квалификации участников Процедуры закупки	27

13.1	Требования к квалификации и опыту компании подрядчика	27

13.2	Требования к проектной команде	27

13.3	Общие характеристики проектной команды:	30

Спецификация оборудования и программного обеспечения	32

Схема структурная ТСПД	39

- Общие сведения

Настоящее техническое задание (далее- ТЗ) определяет требования к созданию центрального сегмента технологической сети передачи данных (далее - ТСПД) и вычислительной инфраструктуры (далее – ВИ) информационно вычислительного комплекса Общегородского центра диспетчеризации и мониторинга (далее – ЦДМ) инновационного центра «Сколково» для проекта «Информационный город», включающего в себя:

обеспечение организации интеллектуальной системы обеспечения комплексной безопасности и антитеррористической защищенности инновационного центра «Сколково» (далее - ИЦ «Сколково»);

обеспечение организации интеллектуальной системы организации дорожного движения и транспортного обслуживания ИЦ «Сколково»;

обеспечение организации интеллектуальной системы центра мониторинга инженерных систем ИЦ «Сколково».

- Объект выполнения работ

Здание ЦДМ по адресу: ул. Луговая 4, корп.6.

Полное наименование системы

Полное наименование системы:

Информационно-вычислительный комплекс ЦДМ.

Условное обозначение системы:

ИВК ЦДМ.

- Назначение системы

ИВК ЦДМ предназначена для обеспечения работы информационных систем проекта «Информационный город».

ИВК ЦДМ состоит из следующих подсистем:

- технологической сети передачи данных;

- подсистемы вычислительной инфраструктуры;

- подсистемы виртуализации ресурсов на базе облачной платформы OpenStack.

Технологическая сеть передачи данных (далее - ТСПД) предназначена обеспечить транспортную инфраструктуру для передачи в реальном масштабе времени информации необходимой для функционирования информационных систем проекта «Информационный город».

Подсистема вычислительной инфраструктуры (далее - ВИ) предназначена для обеспечения:

- вычислительными ресурсами для обработки данных информационных систем проекта «Информационный город»;

- ресурсами системы хранения данных (далее – СХД) для хранения данных информационных систем проекта «Информационный город»;

- информационных систем и пользователей общими инфраструктурными сервисами (DHCP, DNS, печать и т.д.);

- информационных систем и пользователей службой каталога;

- средствами виртуализации серверов и предоставления услуг виртуализации на базе OpenStack.

ИВК ЦДМ является составной частью проекта «Информационный город» и взаимодействует с внешними информационными системами только с применением соответствующих мер защиты и средств межсетевого экранирования.

- Цели создания

Целью создания ИВК ЦДМ является организация единой информационной среды для информационных систем проекта «Информационный город» на базе унифицированной сетевой и информационной инфраструктуры, что позволит:

  - Обеспечить обмен данными между информационными системами, а также доступ к информационным сервисам и ресурсам в рамках проекта «Информационный город».

  - Обеспечить вычислительными ресурсами информационные системы проекта «Информационный город».

  - Обеспечить платформой виртуализации для возможности добавления новых и масштабирования, имеющихся информационных систем проекта «Информационный город».

- Перечень этапов работ

В состав работ по созданию и внедрению ИВК ЦДМ должны входить следующие работы:

  - Разработка и согласование с функциональным Заказчиком плана проведения работ.

  - Разработка рабочей документации.

  - Монтажные и пуско-наладочные работы на объекте.

  - Разработка исполнительной документации.

  - Разработка программы и методики испытаний (ПМИ).

  - Проведение комплексных испытаний системы на соответствие требованиям технического задания.

  - Передача комплекса в эксплуатацию по результатам испытаний.

- Сроки выполнения работ

Сроки начала и завершения работ по созданию ИВК ЦДМ определяются договором.

- Технические требования к ИВК ЦДМ

  - Требования к структуре и функционированию

ИВК ЦДМ является составной частью проекта «Информационный город» и предназначена для обеспечения необходимых технических условий функционирования и эксплуатации информационных систем, создаваемых в рамках проекта «Информационный город».

Спецификация серверного и сетевого оборудования, необходимого для создания ИВК ЦДМ приведена в Приложении №1 к данному ТЗ.

Все основные компоненты ИВК ЦДМ должны быть развернуты в серверной комнате (пом. №1-09) и первичном узле связи ЦДМ (пом. №1-15) здания ЦДМ по адресу: ул. Луговая 4, корп.6.

Серверное и сетевое оборудование в Приложении №1 предоставляется Заказчиком.

  - Требование к численности и квалификации персонала

Детальные требования к количеству и квалификации персонала, необходимого для эксплуатации технических и программных средств ИВК ЦДМ, должны быть определены в проектной документации.

Эксплуатационный персонал должен иметь соответствующую квалификацию и пройти соответствующее обучение по работе с ИВК ЦДМ.

  - Требования к надежности

Надежность ИВК ЦДМ в части технического обеспечения должна достигаться путем:

- применения соответствующих технических решений для достижения повышенной отказоустойчивости;

- необходимым резервированием технических средств и дублированием массивов и носителей информации;

- защиты технических средств по электропитанию с использованием источников бесперебойного питания.

Оборудование должно быть реализовано в промышленном исполнении на высоконадежной масштабируемой платформе с резервированием ответственных компонентов.

Должна быть реализована возможность масштабирования и резервирования системы, а также обеспечена высокая степень надежности и готовности всего комплекса в целом.

Оборудование должно находиться в специально оборудованных технологических помещениях с регламентированным доступом персонала, системой климатического контроля и обеспечением непрерывного и стабильного по характеристикам электропитания.

ИВК ЦДМ должна обеспечивать необходимую отказоустойчивость (коэффициент отказоустойчивости не ниже 0.995) и возможность восстановления работоспособности основных функций в течение 1 часа после сбоя (не требующего полной переустановки системы и восстановления данных из резервных копий), а также полную сохранность информации.

Время восстановления работоспособности при любых отказах не должно превышать 16 часов (включая разворачивание и настройку специального программного обеспечения на серверном оборудовании). Требование распространяется на отказы, при которых необходима замена вышедших из строя технических средств критически важных узлов ИВК, полная переустановка программного обеспечения подсистем или восстановление данных из резервной копии.

Технические и программные средства должны обеспечивать восстановление работоспособности в течение 10 минут после перезагрузки общего программного обеспечения ИВК.

Необходимо обеспечить мониторинг работоспособности программно-аппаратных компонентов подсистем ИВК.

В составе подсистем ИВК необходимо предусмотреть механизм планового вывода оборудования на обслуживание или ремонт без остановки основных технологических процессов.

  - Требования к совместимости со смежными системами

Все программные и технические компоненты ИВК ЦДМ должны быть взаимно совместимы и иметь максимально унифицированную программно-аппаратную платформу.

При создании ИВК ЦДМ необходимо учитывать необходимость интеграции с информационно-коммуникационными системами Фонда «Сколково» (существующими и находящимися на стадии проектирования или разработки).

    - Состав функциональных подсистем

ИВК ЦДМ должна состоять из следующих элементов:

- Технологическая сеть передачи данных (ТСПД).

- Подсистема вычислительной инфраструктуры (ВИ).

- Подсистема виртуализации ресурсов на базе OpenStack.

  - Технологическая сеть передачи данных

    - Общие требования к технологической сети передачи данных

Спецификация оборудования и программных средств, подсистемы ТСПД приведены в Приложении №1.

В рамках построения ТСПД ИВК ЦДМ необходимо произвести монтаж, пусконаладочные работы и настройку оборудования для обеспечения выполнения требований настоящего Технического Задания к сетевой инфраструктуре.

Адресный план IP ТСПД ЦДМ должен соответствовать RFC 1918 и должен быть согласован c Фондом «Сколково».

При разработке ТСПД необходимо руководствоваться принципом минимизации совокупной стоимости владения системы, включающей в себя как капитальные вложения на разработку и внедрение системы, так и расходы на ее дальнейшее сопровождение и техническую поддержку.

С учетом существующей сетевой инфраструктуры, разрабатываемая система должна строится на базе оборудования Cisco Systems.

При разработке технических решений ИВК ЦДМ необходимо использовать проектные решения Технорабочего проекта: «Интеллектуальная система обеспечения комплексной безопасности и антитеррористической защищённости»,  Том 4 Цифровая подсистема видеонаблюдения, Том 9. «Система обеспечения информационной безопасности», 17404049.4255009.404.

ТСПД должна служить универсальной транспортной средой для информационных систем, сервисов и служб ИВК ЦДМ.

На сетевом уровне ТСПД должна строиться на основе семейства TCP/IP протоколов.

На канальном уровне ТСПД должна строиться на основе технологий GigabitEthernet, 10-GigabitEthernet, обеспечивая полосу пропускания не менее 1Гбит/с для каждого подключенного устройства.

На магистральных участках сети должны использоваться оптические каналы связи, что позволит наращивать скорость магистрали по мере необходимости без замены основного оборудования.

Центральные узлы ТСПД должны обеспечивать надежность, необходимую и достаточную, таким образом, что выход из строя любого единичного устройства, канала связи магистрали сети не должен приводить к перерыву в предоставлении сервисов сети.

АРМ операторов диспетчерского центра должны подключаться к сети с использованием дополнительного уровня безопасности, основанного на технологии 802.1x.

ТСПД должна рассчитываться исходя из возможного роста количественных характеристик сети в процессе эксплуатации (таких как количество предоставляемых услуг, количество абонентов, объем передаваемой информации, добавление новых сегментов), то есть ТСПД должна обеспечивать возможности быстрого и эффективного масштабирования.

ТСПД должна иметь систему управления и мониторинга, которая должна функционировать в круглосуточном режиме, за исключением регламентных остановок.

Система мониторинга и управления ТСПД должна иметь модуль сбора и хранения статистики, анализа собранных данных, модуль оповещения о нештатных ситуациях и сбоев, модуль управления конфигурациями.

Оборудование ТСПД должно поддерживаться существующей системой мониторинга корпоративной сети (ManageEngine OpManager, Cisco Prime Infrastructure), посредством общепринятых протоколов сетевого управления (SNMP, ICMP, SSH). Система управления и мониторинга ТСПД должна иметь возможность интеграции с существующими системами управления.

    - Требования к структуре ТСПД

Физическая топология ТСПД должна строиться на базе проекта системы СКС.

Логическая архитектура ТСПД должна быть основана на иерархической модульной модели и иметь следующую структуру:

    - Уровень ядра и распределения:

      - Модуль ядра 1, расположен в серверной в стойке-1 ядра ТСПД.

      - Модуль ядра 2, расположен в серверной в стойке-2 ядра ТСПД.

    - Уровень доступа:

      - Модуль серверной фермы, расположен в стойках серверной.

      - Модуль доступа пользователей, расположен в ЦДМ.

    - Пограничный модуль, расположен в серверной в стойках ядра ТСПД.

    - Модуль управления ТСПД.

ТСПД является изолированным сегментом в рамках проекта «Информационный город» и взаимодействует с другими внешними системами только через пограничный модуль, защищенный специализированными средствами (МСЭ). Структурная схема ТСПД представлена в Приложении 2.

    - Требования к надежности и отказоустойчивости

ТСПД должна обеспечивать круглосуточный режим эксплуатации по схеме 247365.

К добавляемым узлам ТСПД применяется требование по отказоустойчивости - отказ части оборудования не должен приводить к выходу из строя всей информационно- коммуникационной инфраструктуры.

Надежность и отказоустойчивость функционирования добавляемого оборудования ТСПД должны обеспечиваться путем использования комплекса организационных и технических мероприятий.

Организационное обеспечение надежности и отказоустойчивости функционирования подсистем ТСПД должно обеспечивать:

- регламентированный режим эксплуатации, наличие эксплуатационной документации, определяющей правила и процедуры эксплуатации ТСПД;

- подготовку специалистов необходимой квалификации, осуществляющих эксплуатацию подсистем ТСПД.

    - Требования безопасности при монтаже, эксплуатации и обслуживании

Оборудование ТСПД должно удовлетворять общим требованиям по безопасности, предъявляемым к электронному и коммутационному оборудованию.

Технические средства ТСПД не должны создавать угрозу безопасности и здоровью обслуживающему персоналу при условии соблюдения правил техники безопасности.

Размещение оборудования ТСПД должно соответствовать требованиям правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок и пожарной безопасности.

  - Подсистема вычислительной инфраструктуры

Решения по составу оборудования и программных средств, подсистемы вычислительной инфраструктуры ИВК ЦДМ приведены в Приложении №1.

    - Служба каталога

Служба каталога (Microsoft Active Directory) должна иметь возможность иерархически представлять ресурсы ИВК ЦДМ. Под ресурсами ИВК ЦДМ понимается информация об учетных записях пользователей и компьютерах.

Служба каталога должна отвечать следующим требованиям:

- масштабируемость;

- резервирование серверов службы каталога по схеме «N+1»;

- возможность хранения списков пользователей и групп, используемых для доступа к технологическим приложениям;

- возможность выполнения аутентификации пользователей, регистрирующихся на автоматизированных рабочих местах;

- обеспечение аутентификации и авторизации пользователей при обращении к информационным ресурсам;

- максимально возможное упрощение перестроения службы каталога при изменении организационной структуры и развертывании новых площадок;

- обеспечение автоматической репликации данных каталога между серверами;

- обеспечение единой политики управления учетными записями и окружением пользователей;

- возможность гибкого предоставления полномочий на управление объектами каталога (учётными данными пользователей, компьютеров, групп);

- ограничение числа администраторов, способных повлиять на изменения топологии по всей службе каталога (ограничение числа администраторов домена).

Разрабатываемая служба каталога должна обеспечивать аутентификацию объектов (пользователи, компьютеры) следующих служб и подсистем ИВК ЦДМ:

- службы резервного копирования и восстановления;

- службы виртуализации серверов;

- подсистемы мониторинга серверов, приложений и ТСПД;

- автоматизированных рабочих мест (далее – АРМ) пользователей;

- сетевых информационных ресурсов (принтеров, общих файловых папок);

- системы «Центр мониторинга инженерных систем»;

- системы видеонаблюдения территории ИЦ «Сколково».

Служба каталога ИВК ЦДМ должна быть интегрирована со службой каталога ИВК Фонда «Сколково». Структура каталога должна представлять единый домен, распределенный по уровням Фонд «Сколково», ИВК ЦДМ. Для каждого уровня должен быть создан свой сайт службы каталога (разделение по географической принадлежности).

Для хранения учётных записей пользователей должен быть выделен отдельный контейнер в службе каталога.

На уровне службы каталога должно быть ограничено право входа учётным записям пользователей только на АРМ и сервера, которые им необходимы для выполнения своих должностных обязанностей.

На уровне АРМ должны быть настроены ограничения на запуск приложений только из разрешённого списка.

    - Базовые службы вычислительной инфраструктуры

Базовые службы ИВК представляют комплекс служб и состоит из следующих компонентов:

- Служба разрешения имен DNS;

- Служба точного времени (NTP);

- Служба предоставления IP адресов (DHCP).

- Служба DNS должна обеспечивать разрешение имен серверов и устройств между ИВК ЦДМ и ИВК Фонда «Сколково».

DNS зоны должны иметь возможность интеграции со службой каталога Active Directory для возможности репликация зон средствами репликации AD. В целях обеспечения единой точки прохождения запросов на разрешение имен корпоративного сегмента Фонда «Сколково» и ИВК ЦДМ, серверы службы DNS используют серверы службы DNS в сегменте вычислительной сети Фонда «Сколково».

Служба точного времени должна осуществлять синхронизацию времени, обеспечивая единое время по всем объектам автоматизации.

Служба времени должна использовать сервер точного времени, установленный на каждом контроллере домена. Резервирование службы должно обеспечиваться за счет использования серверов точного времени на других контроллерах домена.  Служба точного времени обеспечивается серверами в сегменте вычислительной сети Фонда «Сколково».

Служба предоставления IP-адресов должна обеспечивать получение клиентами (АРМ пользователей) IP-адресов с сервера в сегменте вычислительной сети Фонда «Сколково»..

  - Подсистема виртуализации ресурсов на базе OpenStack

Требования к структуре и функционированию системы

    - Перечень подсистем, их назначение и основные характеристики

Система виртуализации ресурсов на базе OpenStack (далее-ИС) должна состоять из следующих подсистем:

- Подсистемы вычислительных ресурсов, которая управляет и интегрирует различные гипервизоры в единое решение, управляет жизненным циклом виртуальных машин, предоставляет интерфейс программирования приложений (API). CP должна поддерживать возможность работы c Bare-metal оборудованием и с технологией виртуализации серверов Linux KVM на платформе x86.

- Подсистемы хранения данных, которая управляет и интегрирует аппаратные и программные системы хранения данных, предоставляет ресурсы СХД по запросу других подсистем, предоставляет интерфейс программирования приложений (API).

- Подсистемы вычислительной сети, которая управляет пулом сетевых ресурсов (сети, виртуальные сети, пулы IP-адресов, маршрутизаторы, сетевые сервисы, и др.), создает виртуальные сетевые элементы по запросу других подсистем, предоставляет интерфейс программирования приложений (API). Сетевая инфраструктура должна основываться на базе стека открытых протоколов с возможностью разделения процессов передачи и управления данными, виртуализации физических сетевых ресурсов (SDN).

- Подсистемы управления, которая реализует ролевую модель доступа к ИВК ЦДМ, предоставляет пользовательский интерфейс, позволяющий взаимодействовать со всеми подсистемами ИВК в рамках полномочий, предоставляет интерфейс программирования приложений (API).

В качестве базового инфраструктурного элемента для построения решения должны быть использованы стандартные виртуальные и физические серверы.

ИС должна поддерживать децентрализацию и горизонтальное масштабирование путем введения дополнительных экземпляров подсистем и/или их отдельных компонент.

    - Требования к способам и средствам связи для информационного обмена между подсистемами

Входящие в ИС подсистемы должны взаимодействовать между собой по каналам связи Ethernet, по протоколу TCP/IP, обращаясь к REST API соответствующих подсистем либо их компонентов и обмениваясь сообщениями в формате JSON. Для взаимодействия между отдельными компонентами подсистемы допускается использование систем управления очередями сообщений по протоколу AMQP. Для взаимодействия с СУБД, входящими в состав отдельных подсистем, должны использоваться протоколы соответствующих СУБД. Форматы данных и шаблоны сообщений будут разработаны и утверждены на этапе технического проектирования.

    - Требования к характеристикам взаимосвязей создаваемой системы со смежными системами

В общем случае взаимодействие ИВК ЦДМ со смежными системами должно осуществляться путем:

- предоставления REST API всех своих подсистем с исчерпывающей документацией о порядке их использования.

- использования известных (документированных) протоколов взаимодействия, например, протокол LDAP для взаимодействия с Microsoft Active Directory.

Частные протоколы и форматы сообщений должны быть разработаны и утверждены на этапе технического проектирования.

    - Требования к режимам функционирования ИС

ИС должна функционировать в следующих режимах:

- нормальный режим;

- режим ограниченной производительности;

- режим ограниченной функциональности.

Режим ограниченной производительности – режим, при котором в целом ИС работает без сбоев, но одна или несколько подсистем (компонент) не отвечают на запросы и не осуществляют обмен данными. Например, выход из строя зарезервированных подсистем. В этом режиме возможно снижение показателей производительности.

Режим ограниченной функциональности – режим, при котором ИС продолжает работу в случае выхода из строя одной из компонент, реализующей определенный набор функций. В этом режиме функции, реализуемые другими компонентами, предоставляются в полном объеме, но возможно снижение показателей доступности.

    - Требования к диагностированию системы

ИС должна предоставлять инструменты диагностирования основных процессов системы, трассировки и мониторинга процесса выполнения программы.

Компоненты должны предоставлять удобный интерфейс для возможности просмотра диагностических событий, мониторинга процесса выполнения программ.

При возникновении аварийных ситуаций, либо ошибок в программном обеспечении, диагностические инструменты должны позволять сохранять полный набор информации, необходимой разработчику для идентификации проблемы (снимки экранов, текущее состояние памяти, файловой системы).

    - Перспективы развития, модернизации системы

ИС должна реализовывать возможность дальнейшей модернизации как программного обеспечения, так комплекса технических средств.

Также необходимо предусмотреть возможность увеличения производительности системы путем её горизонтального масштабирования, добавлением комплекса технических средств.

    - Требования по стандартизации и унификации

При создании системы необходимо использовать типовые программные решения и программные средства. В качестве основного должно использоваться программное обеспечение с открытым исходным кодом.

    - Требования к функциям (задачам), выполняемым системой

      - Подсистема вычислительных ресурсов

Подсистема вычислительных ресурсов (далее - ПВР) должна быть основана на программном обеспечении OpenStack Nova и должна осуществлять управление жизненным циклом экземпляров виртуальных машин (далее - ВМ) – создание, размещение и удаление.

ПВР должна иметь распределенную архитектуру без зависимости от общих элементов. Основные компоненты должны быть распределены по множеству серверов, исполняющих роль контроллеров. Состояние системы в целом должно сохраняться в СУБД. Компоненты ПВР должны взаимодействовать между собой по протоколу AMQP (advanced message queuing protocol). Для исключения блокировок, компоненты ПВР должны использовать асинхронные вызовы и подписку получение ответов (триггерные события).

ПВР должна удовлетворять следующим общим требованиям:

- создание, удаление и клонирование ВМ, в т.ч. provisioning на основе заранее подготовленных образов;

- выделение и изменение объема ресурсов ВМ;

- горизонтальное масштабирование без перебоев в работе облачной среды - Cloud Platform - (далее – CP);

- автоматизированный процесс ввода и вывода вычислительных модулей (физических хостов) из CP (в том числе для проведения технологических работ с оборудованием).

- высокая доступность платформы виртуализации:

        - автоматизированное обнаружение сбоев в инфраструктуре, управляемой CP;

        - минимизация времени простоя при инцидентах;

- Автоматизированное (удобное) конфигурирование узлов и установки гостевых ОС, составляющих нижний уровень платформы виртуализации;

- Детальную диагностическую информацию для поиска неисправностей при возникновении ошибок и проблем в работе программного обеспечения.

      - Гипервизоры

ПВР должна обеспечивать использование гипервизора Linux KVM.

      - Проекты и роли

ПВР должна реализовывать ролевую модель совместного использования физических ресурсов множеством пользователей, объединенных в «Проекты», разделяя права доступа к ресурсам и операциям при помощи ролей.

      - Блочные устройства

ПВС должна обеспечивать виртуальные машины блочными устройствами для хранения данных. ПВС должна реализовывать 2 класса блочных устройств:

- Временное (ephemeral) – выделяется во время создания ВМ и удаляется вместе с ВМ. Рекомендуется для корневой файловой системы.

- Сохраняемое (persistent) – является виртуальным диском и не зависит от конкретной ВМ, предоставляется подсистемой хранения данных. Не удаляется после удаления ВМ, сохраняя все данные и позволяя использование с другим экземпляром ВМ.

      - Образы и размеры ВМ

Для создания однотипных виртуальных машин ПВР должна предоставлять библиотеку образов (image) и размеров (flavor).

При удалении ВМ все ресурсы, кроме сохраняемого блочного устройства, возвращаются обратно в пул общедоступных ресурсов, эфемерное устройство удаляется, а образ, на основе которого создавалась ВМ, остается без изменений.

      - Подсистема хранения данных

Подсистема хранения данных (далее - ПХД):

- интегрирует и управляет аппаратные и программные системы хранения данных (далее - СХД);

- предоставляет ресурсы СХД по запросу других подсистем;

- предоставляет интерфейс программирования приложений (API).

ПХД реализует операции управления двумя типами систем долговременного хранения данных:

- Объектное хранилище;

- Блочное хранилище.

      - Объектное хранилище

Подсистема хранения данных объектная (далее ПХДО) должна быть реализована на базе программного обеспечения с открытым исходным кодом OpenStack Swift и обладать следующими свойствами:

- использование стандартных серверов и дисковых накопителей;

- горизонтальная масштабируемость добавлением новых серверов;

- отказоустойчивость, отсутствие единой точки отказа;

- возможность долгосрочного хранения нескольких Петабайт данных;

- резервирование данных кратной репликацией;

- поддержка S3 API для доступа к данным.

      - Блочное хранилище

Конечные пользователи должны взаимодействовать с Подсистемой хранения данных блочной (далее - ПХДБ) путем подключения блочных устройств к своим ВМ. Такие блочные устройства являются сохраняемыми (persistent) и могут быть отключены от одной ВМ и подключены к другой без потери данных. ПХДБ должна быть реализована на базе программного обеспечения с открытым кодом OpenStack Cinder и поддерживать множество физических СХД (программных и аппаратных) посредством драйверов.

ПХДБ должна реализовать следующие функции:

- по запросу ПВР предоставлять устройства хранения данных блочного типа для экземпляров ВМ;

- управлять созданием, подключением и отключением блочных устройств от серверов;

- все операции представлены в пользовательском интерфейсе, позволяя пользователям самим обслуживать свои потребности;

- использовать в качестве СХД следующие системы (обязательно, но не ограничиваясь):

- Linux Volume Manager (LVM)

      - Подсистема вычислительной сети

Функциональность подсистемы вычислительной сети (далее - ПВС) должна реализовываться в ИВК последовательно, согласно этапности реализации ИВК ЦДМ.

В рамках первого этапа, ПВС должна быть реализована при помощи базовой функциональности модуля OpenStack Neutron.

ПВС на первом этапе реализации ИВК ЦДМ должна:

- Управлять сетевыми ресурсами ИВК, а именно:

      - пулами IP-адресов, выделенных использования BS созданными ИВК ЦДМ;

      - виртуальными коммутаторами доступа;

      - виртуальными маршрутизаторами для маршрутизации трафика внутри зон безопасности (VRF);

      - виртуальными межсетевыми экранами.

- Создавать виртуальные сетевые элементы по запросу других подсистем и предоставлять интерфейс программирования приложений (API).

ПВС на первом этапе реализации ИВК ЦДМ должна отвечать следующим требованиям:

- осуществлять поддержку ролевой модели для разделения функций управления системой между различными подразделениями;

- использовать существующую сетевую инфраструктуру для создания CP (без закупки доп. оборудования);

- работать поверх маршрутизируемой сети;

- трафик различных зон безопасности должен существовать только в границах своей зоны;

- предоставлять стандартные сетевые сервисы, сервисы виртуального коммутатора, сервисы балансировки нагрузки;

- детально диагностировать неисправности при возникновении ошибок и проблем в работе программного обеспечения.

      - Управление доступом

Система управления доступом должна быть реализована на базе OpenStack Keystone и должна реализовывать применение ролевой модели разграничения доступа к ресурсам и операциям в CP.

      - Портал пользователя

Подсистема управления должна реализовывать портал пользователя на базе OpenStack Horizon, являться веб-приложением, совместимым с основными обозревателями Internet.

Основные требования к порталу пользователя:

- использование современного, настраиваемого веб-фреймворка (например, Django и т.п.).

- портал должен корректно отображаться средствами наиболее распространённых браузеров (Internet Explorer 12.х и выше, Chrome).

- обеспечение входа пользователя с использованием логина и пароля.

Функции роли «администратор ИВК» доступны только пользователям с соответствующей ролью:

      - конфигурирование общесистемных параметров ИВК;

      - регистрация новых пользователей, назначение полномочий.

Отображение и взаимодействие с ресурсами, предоставляемыми ПВР:

      - библиотека доступных образов и размеров ВМ;

      - создание, запуск, останов, перезапуск ВМ.

Отображение и взаимодействие с ресурсами, предоставляемыми ПХД:

      - Создание, удаление, редактирование томов;

      - Подключение, отключение томов к ВМ.

Отображение и взаимодействие с ресурсами, предоставляемыми ПВС:

      - создание, изменение, удаление сетевых ресурсов (сети, подсети, диапазоны IP адресов, виртуальные маршрутизаторы, сетевые сервисы)

      - назначение сетевых ресурсов виртуальным машинам

    - Требования к информационной безопасности

      - Общие требования к обеспечению информационной безопасности

Подсистема информационной безопасности ИВК ЦДМ должна соответствовать требованиям Политики информационной безопасности Фонда «Сколково», требованиям по защите информации, изложенным в документе Система обеспечения информационной безопасности. Интеллектуальная система обеспечения комплексной безопасности и антитеррористической защищенности. Том 9. (в части касающейся) и выполнять следующие функции:

- физическая защита систем обработки информации;

- управление доступом к объектам защиты;

- реализация необходимых методов (дискреционный или ролевой метод), типов (чтение, запись, выполнение или иной тип) и правил разграничения прав доступа;

- запрет действий пользователей, разрешенных до идентификации и аутентификации;

- разделение полномочий (ролей) пользователей, администраторов и лиц, обеспечивающих функционирование автоматизированной системы управления

- управление (экранирование, фильтрация, маршрутизация, контроль соединений, однонаправленная передача и иные способы управления) информационными потоками между устройствами, сегментами автоматизированной системы управления, а также между автоматизированными системами управления;

- реализация защищенного удаленного доступа субъектов доступа к объектам доступа через внешние информационно-телекоммуникационные сети (только в случае организации удаленного доступа);

- защита от вредоносного программного обеспечения;

- резервное копирование и восстановление информационных активов;

- резервирование технических средств обработки информации;

- обеспечение сетевой безопасности;

- обеспечение безопасности при взаимодействии с внешними сетями;

- защита программного обеспечения;

- регистрация и учет событий информационной безопасности;

- криптографическая защита информации;

- контроль защищенности;

- контроль безотказного функционирования технических средств, обнаружение и локализация отказов функционирования, принятие мер по восстановлению отказавших средств и их тестирование;

- идентификация и аутентификация субъектов доступа и объектов доступа в виртуальной инфраструктуре, в том числе администраторов управления средствами виртуализации;

- управление доступом субъектов доступа к объектам доступа в виртуальной инфраструктуре, в том числе внутри виртуальных машин;

- регистрация событий безопасности в виртуальной инфраструктуре;

- разбиение автоматизированной системы управления на сегменты (сегментирование) и обеспечение защиты периметров сегментов.

Для выполнения заданных функций должны быть использованы встроенные механизмы обеспечения ИБ компонент ИВК ЦДМ и при необходимости наложенные средства защиты информации.

      - Требования к обеспечению функций по разграничению доступа

Разграничение доступа пользователей к ресурсам должно осуществляется на следующих уровнях работы ИВК:

на прикладном и общесистемном уровне проектируемых компонент ИВК должны быть обеспечены механизмы аутентификации и авторизации пользователей;

на сетевом уровне информационного взаимодействия в рамках работы компонент ИВК должен быть обеспечен контроль подключений пользователей к компонентам, за счет использования специализированных средств межсетевого экранирования с контролем состояния сетевых соединений;

прикладном и общесистемном уровне проектируемых компонент ИВК должны использоваться встроенные механизмы аутентификации и авторизации ОС, СУБД и прикладного программного обеспечения;

на сетевом уровне модели информационного взаимодействия в рамках работы компонент ИВК ЦДМ  должен быть обеспечен контроль сетевых подключений из корпоративного сегмента Фонда «Сколково» в технологическую сеть передачи данных Информационного города (при предоставлении пользователям информационных систем доступа к ресурсам ИВК ЦДМ).

При разработке правил межсетевого экранирования, применяемых для контроля информационного взаимодействия корпоративного сегмента Фонда «Сколково» с технологическим сегментом Инфогорода необходимо руководствоваться правилом «запрещено все, кроме разрешенного» (при предоставлении пользователям доступа к ресурсам ИВК ЦДМ).

Информационное взаимодействие корпоративного сегмента Фонда с технологическим сегментом ИВК ЦДМ должно производится через демилитаризованную зону.

Информационное взаимодействие сегмента ИВК ЦДМ с публичными сетями города и Интернетом, должно производится через демилитаризованную зону.

При использовании операционных систем семейства Microsoft Windows должна быть обеспечена централизованная аутентификация с использованием Microsoft Active Directory.

Проверка подлинности пользователей при входе в домен Microsoft Active Directory должна осуществляться с использованием пары логин и пароль, соответствующих требованиям политики безопасности Фонда «Сколково».

Проверка подлинности пользователей при подключении к СУБД, прикладному программному обеспечению и ОС семейства UNIX, Linux должна осуществляться с использованием пары логин и пароль.

При организации удаленного доступа мобильных пользователей к ресурсам ИВК ЦДМ должна быть обеспечена двухфакторная аутентификация пользователей.

      - Требования к обеспечению функций по разделению на сетевые сегменты на уровне службы виртуализации серверов

Для разграничения межсетевого доступа и защиты средств ИВК ЦДМ на уровне службы виртуализации серверов должны быть выделены по функциональному признаку и характеру информационного взаимодействия с другими сегментами следующие зоны виртуальных машин:

- технологическая зона - технологические подсистемы и сервисы ИВК ЦДМ;

- демилитаризованная зона – подсистемы и сервисы ИВК ЦДМ взаимодействующие с корпоративным сегментом Фонда Сколково;

- пограничная зона – подсистемы и сервисы ИВК ЦДМ, взаимодействующие с городскими сетями передачи данных.

- зона управления - перечень подсистем, выполняющих вспомогательные и управляющие функции для обеспечения работоспособности компонент ИВК ЦДМ.

Архитектура сегментирования виртуальной среды на зоны должна быть сформирована с учетом следующих требований:

- информационное взаимодействие между корпоративным сегментом Фонда и технологической зоной виртуальных машин должно осуществляться через демилитаризованную зону;

- информационное взаимодействие между сетями города и технологической зоной виртуальных машин должно осуществляться через демилитаризованную зону;

- взаимодействие между виртуальными машина внутри каждой из зон должно контролироваться на сетевом уровне, специализированными средствами межсетевого экранирования.

Сетевые сегменты внутри каждой из зон должны находится в отдельных VLAN.

Контроль информационного взаимодействия внутри зон должен осуществляться на основе сетевых атрибутов (IP-адрес, сетевой порт) либо на основе атрибутов виртуальных машин (имя виртуальной машины, принадлежность к зоне).

Решение, обеспечивающее сегментирование службы виртуализации серверов должны быть совместимы с OpenStack (как типового и стандартизированного решения по виртуализации серверных компонент) и соответствовать принятой технической политике Заказчика.

      - Требования к настройке сетевого оборудования

Перечень настроек сетевого оборудования должен включать настройки, выполняющие следующие требования по безопасности:

      - Требования по управлению сетевыми устройствами

Должно быть предусмотрено создание и использование выделенной сети для управления сетевыми устройствами.

Для управления сетевыми устройствами необходимо разработать решения по хранению учетных записей администраторов сетевых устройств и аутентификации администраторов сетевых устройств.

Аутентификация администраторов сетевого оборудования должна проводиться согласно разработанной парольной политике, содержащей требования по сложности пароля

Должны быть разработаны параметры по временной блокировке учетной записи администратора сетевого оборудования в результате неуспешной аутентификации.

Должны быть настроены таймауты отсутствия активности.

Должен быть определен перечень разрешенных команд и привилегий на сетевом оборудовании для каждой категории администраторов сетевого оборудования.

Для удаленного администрирования сетевого оборудования должны использоваться криптографически стойкие протоколы, все остальные версии должны быть принудительно отключены.

Для аутентификации администраторов сетевого оборудования должны применяться протоколы TACACS+ или RADIUS.

Должна быть разработана политика аудита событий с возможностью отправки по протоколу syslog в централизованную систему мониторинга событий ИБ.

Информация аудита событий должна храниться в централизованном хранилище, не допускающем модификаций данных аудита.

      - Требования по настройке служебных сетевых протоколов

При использовании динамической маршрутизации, протоколы динамической маршрутизации, применяемые на сетевом оборудовании, должны использовать механизмы проверки подлинности маршрутной информации.

На сетевом оборудовании должны быть отключены все неиспользуемые сервисы и протоколы.

На сетевом оборудовании должны быть принудительно отключены все неиспользуемые порты.

- Требования к выполняемым работам

  - Технологическая сеть передачи данных

### При создании и настройке ядра сети:

- выполнить базовую настройку оборудования согласно проектной документации;

- настроить интерфейсы третьего уровня модели OSI согласно проектной документации;

- настроить правила фильтрации трафика между сегментами. Правила должны быть согласованы в процессе работ по внедрению системы;

- настроить протоколы динамической маршрутизации для отдельных сегментов сети;

- настроить параметры протоколов времени, сетевого управления и протокола передачи данных о сегментах сети;

- настроить схемы и протоколы аутентификации, авторизации и акаунтинга согласно проектной документации.

При создании и настройке уровня доступа:

- выполнить базовую настройку оборудования согласно проектной документации;

- настроить порты доступа в сегментах сети согласно шаблонам, указанным в проектной документации;

- настроить объединение коммутаторов доступа через стековые интерфейсы, с распределение ролей мастера стека, ожидающего коммутатора и участника стека;

- настроить интерфейс управления, консольный порт и протоколы доступа к коммутаторам согласно проектной документации;

- настроить параметры протоколов времени, сетевого управления и протокола передачи данных о сегментах сети;

- настроить контроль доступа пользователей к сети через протокол 802.1x;

- настроить схемы и протоколы аутентификации, авторизации и акаунтинга согласно проектной документации.

При создании и настройке пограничного модуля:

- выполнить базовую настройку оборудования согласно проектной документации;

- настроить интерфейсы третьего уровня модели OSI для интеграции с корпоративной информационно–коммуникационной инфраструктурой Фонда «Сколково» через существующие ВОЛС на территории ИЦ «Сколково»;

- настроить протоколы динамической маршрутизации внутреннего трафика и механизмы резервации доступа к корпоративной информационно–коммуникационной инфраструктуре Фонда «Сколково» согласно проектной документации;

- выполнить работы по сопряжению ТСПД с внешними сетями, настройке средств разграничения и фильтрации трафика, а так же средств шифрования (криптования).

При создании и настройке модуля ДМЗ:

- настроить списки доступа для разграничения доступа к ресурсам сети согласно проектной документации;

- настроить интерфейсы 3 уровня модели OSI в DMZ, правила и механизмы публикации ресурсов DMZ, политики проверки и анализа трафика;

- настроить механизмы аппаратной избыточности согласно проектной документации.

  - Подсистема вычислительной инфраструктуры (ВИ)

### При создании и настройке подсистемы ВИ выполнить:

- распаковку и монтаж серверов;

- настройку серверных компонентов (сетевые интерфейсы, массивы дисков, обновления прошивок);

- развёртывание операционных систем, базовую настройку, установку обновлений;

- настройку и подключение системы хранения данных (СХД);

- подключение серверов к СХД;

- развёртывание отказоустойчивого кластера для системы распознавания номеров;

- проведение миграции системы распознавания номеров на отказоустойчивый кластер.

### При перемещении оборудования выполнить:

- безопасное отключение информационных систем и оборудования;

- демонтаж серверного оборудования и СХД на временной площадке размещения оборудования в серверном помещении ОЦПТ корп. 2;

- координацию и сопровождение перевозки серверного оборудования и СХД с временной площадки в серверном помещении ОЦПТ корп. 2 в серверные помещения ЦДМ (пом. №№ 1.09, 1.15);

- монтаж серверного оборудования и СХД в серверные помещения ЦДМ (пом. №№1.09, 1.15).

- запуск серверного оборудования, СХД и информационных систем;

- настройки необходимые для корректной работы информационных систем в ТСПД на площадке ЦДМ;

- проверку работоспособности всех физических и виртуальных ресурсов в соответствии с программой и методикой испытаний (далее - ПМИ).

- необходимые изменения в систему мониторинга после перемещения оборудования;

- необходимые изменения в систему резервного копирования после перемещения оборудования.

  - Подсистема OpenStack

### При внедрении вычислительных ресурсов подсистемы OpenStack выполнить:

- распаковку и монтаж серверов;

- настройку серверных компонентов (сетевые интерфейсы, массивы дисков, обновления прошивок);

- добавление серверов в окружение OpenStack;

- развёртывание компонентов OpenStack на добавленные серверы согласно ролям;

- создание и базовую настройку виртуальных серверов видеонаблюдения в количестве 15 (пятнадцать) штук в рамках окружения OpenStack, установку на них обновлений;

- настройку сервера доступа к системе хранения данных (СХД);

- настройку и подключение СХД;

- подключение виртуальных серверов видеонаблюдения к СХД;

- сопровождение внедрения основного функционала виртуальных серверов видеонаблюдения.

### При перемещении оборудования выполнить:

- разработку программы и методики испытаний (ПМИ);

- безопасное отключение информационных систем и оборудования;

- демонтаж серверного оборудования в серверном помещении ОЦПТ к.2;

- координацию и сопровождение перевозки серверного оборудования с ОЦПТ к.2 на площадку ЦДМ;

- монтаж серверного оборудования на серверных помещениях ЦДМ (пом. №№ 1.09, 1.15).

- Выполнить запуск серверного оборудования и информационных систем в пом. №№ 1.09, 1.15.

- настройки необходимые для корректной работы информационных систем в технологической ТСПД и корпоративной ЛВС в ЦДМ.

- проверку работоспособности всех физических и виртуальных ресурсов в соответствии с программой и методикой испытаний (далее - ПМИ).

- необходимые изменения в систему мониторинга после перемещения оборудования.

- необходимые изменения в систему резервного копирования после перемещения оборудования.

### При добавлении оборудования выполнить:

- разработку рабочей документации;

- добавление Compute серверов OpenStack;

- проверку работоспособности добавленных ресурсов согласно ПМИ;

- необходимые изменения в систему мониторинга.

- Требования к видам обеспечения

  - Требования к техническому обеспечению

Состав используемого технического обеспечения должен быть приведен в рабочей документации на ИВК ЦДМ.

  - Требования к программному обеспечению

Состав используемого программного обеспечения должен быть приведен в рабочей документации на ИВК ЦДМ.

  - Требования к лингвистическому обеспечению

Все формы отображения, используемые в ИВК ЦДМ, должны быть выполнены на русском языке. Сюда входят экраны со справочной информацией, сообщения пользователю, меню и инструменты администрирования ИВК ЦДМ.

Формы и интерфейсы командных строк операционной системы, средств защиты, а также диагностическая и отладочная информация по работе ИВК ЦДМ могут быть представлены на английском языке.

ИВК ЦДМ должна обеспечивать ввод данных на русском и английском языках.

Исполнительная и эксплуатационная документация на ИВК ЦДМ должна быть разработана на русском языке, за исключением специфических обозначений, а также текстов программ и программного кода для программно-технических средств. Документация должна быть создана в бумажном и электронном виде.

- Порядок контроля и приемки подсистемы

  - Общие положения

    - Требования к организации испытаний

Испытания проводятся на объектах проекта «Информационный город». Приемка ИВК ЦДМ производится комиссией, состав которой утверждается Заказчиком.

В состав комиссии должны входить представители Заказчика и Исполнителя. Протокол проведения испытаний и Акт приемки в опытную и промышленную эксплуатацию подписывается всеми членами комиссии и утверждается ее председателем.

  - Стадии приемки системы

    - Перечень стадий приемки системы

Основные стадии приемки системы:

- пусконаладочные работы и автономные испытания оборудования;

- приемочные испытания подсистем в целом.

Испытания проводят с целью проверки соответствия создаваемой системы требованиям ТЗ и проекта.

Испытания представляют собой процесс проверки выполнения заданных функций системы, выявления и устранения недостатков в программном обеспечении, оборудовании и документации.

    - Особенности проведения пусконаладочных работ

В составе пусконаладочных работ должны быть выполнены:

- визуальный внешний осмотр оборудования;

- проверка изоляции проводов электропитания;

- проверка заземления;

- проверка внешних и внутренних соединений;

- проверка работоспособности серверного и сетевого оборудования;

- проверка работоспособности источников бесперебойного питания (ИБП);

- проверка работоспособности системы охлаждения монтажных шкафов;

- проверка работоспособности прочего оборудования.

После выполнения пусконаладочных работ Заказчику предоставляется полный комплект исполнительной документации, которая включает в себя результаты подключения, комплект чертежей с изменениями, которые отражают все отклонения от рабочей документации, произошедшие во время выполнения работ.

Работу завершают оформлением:

- протокола проведения испытаний;

- акта выполненных работ.

    - Особенности проведения испытаний ИВК ЦДМ

В целях ввода системы в эксплуатацию проводятся испытания ИВК ЦДМ. Испытания ИВК ЦДМ проводятся на конфигурации системы, которая соответствует требованиям настоящего ТЗ.

По результатам проведения приемочных испытаний системы принимается решение о приемке системы в эксплуатацию.

Для проведения испытаний должна быть предоставлена следующая документация:

- техническое задание на создание системы;

- исполнительная документация;

- программа и методика приемных испытаний (ПМИ).

Для проведения испытаний ИВК ЦДМ должна быть разработана и согласована с Заказчиком ПМИ, включающая в себя:

- перечень элементов системы, выделенных для испытаний, и перечень требований, которым должны соответствовать выделенные элементы;

- критерии приемки системы и ее элементов;

- условия и сроки проведения испытаний.

ПМИ должна быть разработана на основе ТЗ, проектной и рабочей документации.

Результаты испытаний, предусмотренные ПМИ, фиксируются в протоколе испытаний, на основании которого делают заключение о соответствии системы требованиям ТЗ и проекта и оформляется акт ввода системы в эксплуатацию.

Результатом испытаний является:

- заполненные и подписанные протоколы приемо-сдаточных испытаний, в которых приводится заключение о возможности принятие комплекса в промышленную эксплуатацию;

- акт приемки комплекса в промышленную эксплуатацию;

- запуск комплекса в промышленную эксплуатацию в соответствии со сроком, указанным в Акте приемки.

- Требования к документированию

Данный раздел содержит требования к документированию, в том числе, к составу, наполнению, порядку предоставления документации по информационно-коммуникационной инфраструктуре ИВК ЦДМ, разрабатываемой в ходе реализации системы.

  - Требования к составу документации

В состав документации на каждую подсистему ИВК ЦДМ должны входить:

рабочая документация;

исполнительная документация.

В состав комплекта рабочей документации должны входить:

- ведомость рабочей документации;

- пояснительная записка;

- схема структурная;

- схема функциональная;

- план инсталляции оборудования;

- план коммутации оборудования;

- план адресации (IP-address plan);

- спецификация оборудования и программного обеспечения.

Исполнительная документация должна быть разработана на базе рабочей документации по окончанию работ по вводу ИВК ЦДМ в действие на объектах автоматизации.

Описание правил межсегментного взаимодействия подсистемы информационной безопасности ИВК ЦДМ должно быть представлено в составе исполнительной документации по окончании развертывания ИВК ЦДМ.

  - Требования к оформлению

При разработке документов должны учитываться требования российских стандартов к оформлению документации (ГОСТ 2.105-95 и иные).

При разработке документов должны быть использованы стандартизированные символы и термины, рекомендованные МСЭ и МЭК.

Каждому документу должен быть присвоен уникальный идентификатор согласно ГОСТ 34.201-89.

Документы должны быть предоставлены на бумажном носителе, а также на электронных носителях (CD-R, DVD-R) в следующих форматах:

- текстовые документы – в форматах .doc (MS Word), .pdf (Adobe Acrobat Reader);

- схемы и чертежи – в формате .vsd (MS Visio);

- графические материалы проектных решений, связанные с размещением проектируемого объекта, выполнить в электронном виде в формате *.dwg, *.dxf (или ином корпоративном стандарте);

- отсканированные версии разделов проектной и иной документации, в том числе и с официальными подписями, должны быть представлены в формате Adobe Acrobat.

Разработанная документации являются собственностью Заказчика, и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.

- Источники разработки

  - Нормативно-техническая документация

Реализация ИВК ЦДМ должны выполняться с учетом требований следующих нормативных документов:

- ГОСТ 24.104-85 Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Автоматизированные системы управления. Общие требования;

- ГОСТ 34.003-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Термины и определения;

- ГОСТ 34.201-89 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем;

- ГОСТ 34.601-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания;

- РД 50-680-88 Методические указания. Автоматизированные системы. Основные положения;

- ВСН 59-88 Электрооборудование жилых и общественных зданий. Нормы проектирования;

- СНиП 21-0197 Пожарная безопасность зданий и сооружений;

- СанПиН 2.2.2.542-96 Гигиенические требования к видеодисплейным терминалам, персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. Санитарные нормы и правила;

- СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ»;

- ППБ 01-93 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации;

- СНиП 2.01.02-85 Противопожарные нормы;

- СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;

- СНиП 3.05.07-85 «Системы автоматизации»;

- СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве части 1 и 2.

- ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации», ГУПО МВД РФ;

- Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ РМ 016-2001;

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ);

- «Правил эксплуатации электроустановок потребителей (ПЭЭП)»;

- «Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

- Инструктивные материалы Главгосэнергонадзора России»;

- «Правила применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках, технические требования к ним».

- «Правил техники безопасности при электромонтажных и наладочных работах» (Москва, Энергоатомиздат, 1992 г).

- Требования к квалификации участников Процедуры закупки

  - Требования к квалификации и опыту компании подрядчика

Все Участники должны обладать квалификацией, необходимой для оказания услуг, предусмотренных настоящим Техническим заданием. Квалификация должна быть подтверждена:

- лицензией на деятельность по технической защите конфиденциальной информации (ФСЭК России):

  - контроль защищенности конфиденциальной информации от несанкционированного доступа и модификации в средствах и системах информатизации;

  - проектирование объектов в защищенном исполнении: средств и систем информатизации;

  - установка, монтаж, испытания, ремонт средств защиты информации: программных (программно-технических) средств защиты информации, защищенных программных (программно-технических) средств обработки информации, программных (программно-технических) средств контроля защищенности информации);

- лицензией ФСБ на шифрование:

  - на осуществление технического обслуживания шифровальных (криптографических) средств;

  - на осуществление предоставления услуг в области шифрования информации;

- наличием подтверждённого опыта в отношении выполнения проектов по созданию ИВК на базе оборудования Cisco Systems (подтверждается договорами на данные работы за последние 2 года);

- наличием подтверждённого опыта в отношении выполнения проектов с использованием OpenStack не менее 3 проектов за последние 2 года  ( подтверждается договорами на данные работы за последние 2 года);

- наличием подтверждённого опыта как минимум 3х различных инсталляций информационных систем на базе OpenStack.

  - Требования к проектной команде

Подрядчик обязан привлечь для выполнения работ по данному Техническому заданию лиц, указанных им в своём коммерческом предложении. Сведения о таких лицах подлежат включению в Договор.

Участник не вправе производить замену и/или привлекать для выполнения работ по ТЗ иных лиц (в том числе иных своих работников) без получения предварительного письменного согласия Заказчика на такую замену.

Подрядчик  обязан обеспечить получение и получить от каждого физического лица, чьи персональные данные содержатся в таблице «Состав проектной команды», согласие на проверку и обработку этих данных Заказчиком в целях выполнения работ по Договору в соответствии с требованиями законодательства РФ, в том числе ФЗ от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» и по требованию Заказчика незамедлительно предоставить ему копии таких согласий указанных лиц, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью Подрядчика.

В проектной команде должны быть выделены следующие роли:

| Роль | Требования к ключевым навыкам | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Руководитель проекта | - Опыт ведения проектов не менее 3х лет, в крупных ИТ компаниях, по стандартам PMBOK. - Знание и навыки построения бизнес процессов в компаниях на основе ITSM. - Экспертные знания по подготовке и проведению аудитов на соответствие стандартам качества и безопасности семейства ISO, ГОСТ и т.д. - Наличие сертификата PMP или PME - Работа в роли Архитектора/Менеджера проекта не менее чем один год. Подтвержденный опыт участия в качестве Архитектора/Менеджера проекта не менее чем в двух крупных проектах на базе OpenStack. Подтверждением является раскрытие контактных данных заказчика и его представителя(ей) готового(ых) к обсуждению деталей проекта (не раскрывающих коммерческую тайну и персональную информацию) по телефону и электронной почте | 1 |
| Ведущий сетевой администратор | - Наличие сертификата Certificate CCNP - Сетевые протоколы (EIGRP, OSPF, RIP, BGP, MPLS, Spanning Tree, Rapid Spanning Tree, LWAPP, RADIUS, TACACS+, Ethernet, Fibre Channel, ISCSI, 802.11a, 802.11b, 802.11g, SNMP) - Системы виртуализации (VMware ESX, Hyper-V) - Сетевое оборудование (Cisco Unified Computing System (UCS) 6100, 2100, 5100, Nexus 7000, Nexus 5000, Nexus 2000 and Nexus 1000v switches, Catalyst 1900-6509 switches, 1600-7500 series routers, Cisco PIX firewalls, Cisco Load Balancers, Cisco MDS , Cisco VPN3000 VPN concentrators, Cisco ASA Adaptive Security Appliances, Aironet Access Points and Bridges, Airospace LWAPP concentrators, SSL accelerators, SSL VPN concentrators) - Системы управления и мониторинга (Nagios, Cacti, Kiwi Syslog, MRTG , Cisco Secure Intrusion Detection system, Cisco Network Based Application Recognition, Unified Compute System Manager, ManageEngine, Netflow Analyzer, ManageEngine DeviceExpert, ManageEngine OpManager) | 2 |
| Сетевой администратор | - Certificate CCNA - Сетевые протоколы (EIGRP, OSPF, RIP, Spanning Tree, LWAPP, RADIUS, TACACS+, Ethernet, Fibre Channel, ISCSI, 802.11g, SNMP) - Сетевое оборудование Catalyst 1900-6509 switches, 1600-7500 series routers, Cisco ASA Adaptive Security Appliances, Aironet Access Points and Bridges, Airospace LWAPP concentrators, SSL accelerators, SSL VPN concentrators) - Системы управления и мониторинга (Nagios, Cacti, Kiwi Syslog, MRTG, ManageEngine DeviceExpert, ManageEngine OpManager) | 3 |
| Ведущий системный администратор по продуктам Microsoft | - Наличие сертификата Microsoft MCE - Технологии виртуализации MS Hyper-V и VMware ESX. - Почтовые системы MS Exchange, Mdaemon, Potstfix, Sendmail. Опыт внедрения и миграции почтовых систем на базе MS Exchange 2003/2007/2010. Опыт работы и интеграции с системами фильтрации нежелательных сообщений. - Система централизованного хранения учётных записей Active Directory в многосайтовой и многодоменной среде, управление применением политик GPO. - Портальные системы MS SharePoint 2003/2007/2010, MS Project Server 2003/2007/2010. - Системы резервного копирования MS DPM, Symantec Backup Exec. - Группа продуктов MS System Center 2007/2010. - Базы данных MS SQL 2000/2005/2008, обеспечение отказоустойчивости и тиражирования. - Системы синхронизации учётных данных MIIS/ILM/FIM. - Системы проксирования и ограничения доступа MS ISA/TMG, NAP, DirectAccess. - Системы объединённых коммуникаций MS OCS/Lync. - Системы управления сертификатами MS PKI/AD CS. - Системы ограничения прав MS RMS. - Системы антивирусной защиты MS FCS/FEP. - Системы удалённого доступа к приложениям MS RDS, App-V. - Опыт создания административных скриптов с использованием VBS, WSH, WMI, PS. - Опыт работы с серверным оборудованием Dell, HP, IBM, в том числе с системами хранения данных и роботизированными ленточными библиотеками; опыт работы с технологиями iSCSI и Fibre Channel. - Технологии Microsoft по кластеризации, репликации и балансировке. - Опыт работы по построению территориально распределённых кластеров. - Знание и опыт работы с ГИС системами ESRI ArcGIS. - Сетевые протоколы и сервисы DNS, WINS, DHCP, RADIUS, RDP, ICA, SMTP, POP3, IMAP, MAPI, HTTP, FTP, TLS, SSL, VPN. | 1 |
| Специалист DevOps | - Наличие сертификата OpenStack System Administrator Certification (MCA 100) - Наличие навыков и опыта установки и настройки OpenStack c использованием OpenStack Delpoyment Service (Fuel); - Знание принципов и основ, а также наличие навыков администрирования ОС Linux; - Знание принципов и основ, а также наличие навыков администрирования ОС AIX; - Знание принципов и основ, а также наличие навыков администрирования ОС Solaris; - Наличие навыков программирования на мета языке MuranoPL; - Умение программировать на Unix shell; - Умение программировать на PowerShell; - Умение программировать на Python. | 1 |
| Ведущий UNIX администратор | - Опыт администрирования не менее 3х лет, в крупных ИТ проектах. - Установка и настройка ОС Sun Solaris, SuSE Enterprise Linux, CentOS, RHEL, VMWare ESX, XenServer, FreeBSD - Опыт создания SaaS и IaaS сервисов на базе продуктов Mirantis и OpenStack. - Системное администрирование комплекса серверов SUN Solaris, Linux (SLES и RHEL) и Oracle 9i/10g. - Опыт администрирования серверного оборудования Dell, HP, Sun, дисковых систем IBM, Sun StorEdge, HP StorageWorks, EMC, - Опыт администрирования объектного хранения OpenStack Object Storage (Swift) | 1 |
| Архитектор ИТ систем | - Наличие сертификата Certificate CCIE - Высшее техническое образование - Опыт работы в предметной области не менее 5 лет, опыт работы системным аналитиком/архитектором более 1 года. - Коммуникационные навыки, умение работать в команде, системное мышление, хорошие презентационные навыки - Хорошее понимание архитектурных принципов построения информационных систем, а также построения интеграционных решений (SOA, ESB, ETL). - Практические навыки в проектах интеграции данных, интеграции приложений и интеграции доступа. - Опыт разработки программных продуктов. - Опыт составления и ведения технической и проектной документации (целевых моделей автоматизируемых бизнес-процессов, ТЗ, спецификаций, программных требований к интерфейсам и т.д.). - Желательно наличие компетенций по архитектуре и функционалу специализированных ИТ-систем; - Желательно знание как минимум одной методологии описания и проектирования корпоративной архитектуры (TOGAF, Zachman framework. и др.) | 1 |

  - Общие характеристики проектной команды:

Участники команды проекта должны свободно общаться на русском языке, либо должен быть обеспечен перевод на русский язык за счёт собственных средств Исполнителя.

Участники команды проекта должны иметь возможность работать 100% рабочего времени над проектом.

Участники команды проекта должны иметь возможность присутствовать не менее 50% рабочего времени в офисах Фонда «Сколково». Данное требование обусловлено невозможностью удаленного доступа к инфраструктуре Фонда.

Участники команды проекта должны иметь необходимый в рамках отведенных им ролей опыт внедрения и/или разработки OpenStack (детальные требования по каждой из ролей указаны в таблице выше).

# Спецификация оборудования и программного обеспечения

| № п/п | Номер | Описание | Количество, штук |
| --- | --- | --- | --- |
| Оборудование и программное обеспечение ТСПД |  |  |  |
|  | R-MGMT3X-N-K9 | Cisco Ent MGMT: Lic For PI 3.x And APIC EM Solution Apps | 1 |
|  | R-PI31-SW-K9 | Prime Infrastructure 3.1 Software | 1 |
|  | L-MGMT3X-PI-BASE | Cisco Ent MGMT: PI 3.x Platform Base Lic | 1 |
|  | L-MGMT3X-2K-K9 | Cisco Ent MGMT: PI 3.x LF,AS & APIC-EM Lic, 1 Cat 2K | 94 |
|  | L-MGMT3X-N7K-K9 | Cisco Ent MGMT: PI 3.x LF, AS Lic, 1 Nexus 7K | 2 |
|  | L-MGMT3X-MDS-K9 | Cisco Ent MGMT: PI 3.x LF, AS Lic, 1 Nexus MSD | 2 |
|  | L-MGMT3X-3K-K9 | Cisco Ent MGMT: PI 3.x LF,AS & APIC-EM Lic, 1 Cat 3K | 21 |
|  | L-MGMT3X-ASR1K9 | Cisco Ent MGMT: PI 3.x LF, AS & APIC-EM Lic, 1 ASR1K | 2 |
|  | ASR1001-X | Cisco ASR1001-X Chassis, 6 built-in GE, Dual P/S, 8GB DRAM | 2 |
|  | SLASR1-AIS | Cisco ASR 1000 Advanced IP Services License | 2 |
|  | ASR1K-OTHER | ASR1K-other applications for Enterprise or SP- Tracking only | 2 |
|  | M-ASR1001X-8GB | Cisco ASR1001-X 8GB DRAM | 2 |
|  | NIM-BLANK | Blank faceplate for NIM slot on Cisco ISR 4400 | 2 |
|  | SPA-BLANK | Blank Cover for regular SPA | 2 |
|  | SASR1K1XU-316S | Cisco ASR1001-X IOS XE UNIVERSAL - NO ENCRYPTION | 2 |
|  | ASR1001-X-PWR-AC | Cisco ASR1001-X AC Power Supply | 4 |
|  | CAB-ACE | AC Power Cord (Europe), C13, CEE 7, 1.5M | 4 |
|  | GLC-TE= | 1000BASE-T SFP transceiver module for Category 5 copper wire | 8 |
|  | ASA5555-FPWR-K8 | ASA 5555-X with FirePOWER Services, 8GE, AC, DES, 2SSD | 2 |
|  | CAB-ACE | AC Power Cord (Europe), C13, CEE 7, 1.5M | 2 |
|  | ASA-PWR-AC | ASA 5545-X/5555-X AC Power Supply | 2 |
|  | SF-ASA-X-9.2.2-K8 | ASA 9.2.2 Software image for ASA 5500-X Series,5585-X,ASA-SM | 2 |
|  | SF-ASA-FP5.4-K9 | Cisco FirePOWER Software v5.4 for ASA 5500-X | 2 |
|  | ASA-RAILS | ASA 5512-X -- ASA 5555-X Rail Kit | 2 |
|  | ASA5555-CTRL-LIC | Cisco ASA5555 Control License | 2 |
|  | CAB-ACE | AC Power Cord (Europe), C13, CEE 7, 1.5M | 2 |
|  | ASA-IC-C-BLANK | ASA 5545-X/5555-X Interface Card Blank Slot Cover | 2 |
|  | ASA5500X-SSD120INC | ASA 5512-X through 5555-X 120GB MLC SED SSD (Incl.) | 4 |
|  | ASA5500-ENCR-K8 | ASA 5500 Base Encryption Level (DES) | 2 |
|  | ASA5555-MB | ^ASA 5555 IPS Part Number with which PCB Serial is associated | 2 |
|  | ASA-PWR-AC | ASA 5545-X/5555-X AC Power Supply | 2 |
|  | L-ASA5555-TAMC= | Cisco ASA5555 FirePOWER IPS, AMP and URL Licenses | 2 |
|  | L-ASA5555-TAMC-3Y | Cisco ASA5555 FirePOWER IPS, AMP and URL 3YR Subs | 2 |
|  | FS-VMW-2-SW-K9 | Cisco Firepower Management Center,(VMWare) for 2 devices | 1 |
|  | GLC-TE= | 1000BASE-T SFP transceiver module for Category 5 copper wire | 8 |
|  | N77-C7706-B23S2E | Nexus 7706 Bundle (Chassis,1xSUP2E,3xFAB2),No Power Supplies | 2 |
|  | N77S2NPEK9-73X | Cisco NX-OS 7.3X No Payload Encryption for Nexus 7700 Series | 2 |
|  | N77-C7706-FAB-2 | Nexus 7700 - 6 Slot Chassis 220Gbps/Slot Fabric Module | 6 |
|  | N77-AC-3KW | Nexus 7700 - 3.0KW AC Power Supply Module (Cable Included) | 4 |
|  | CAB-AC-2500W-EU | Power Cord, 250Vac 16A, Europe | 4 |
|  | DCNM-PAK | DCNM Advanced License Kit for Nexus and MDS switches | 2 |
|  | N77-3KPS-BLANK-H | Nexus 7700 - Power Supply Blank Slot Cover With Handle | 4 |
|  | N77-SUP-BLANK | Nexus 7700 - Supervisor Blank Slot Cover | 2 |
|  | N77-MODULE-BLANK | Nexus 7700 - Module Blank Slot Cover | 4 |
|  | N7K-DP-CORE | N7K or N77 Core Deployment; For Tracking Only | 2 |
|  | N77-LAN1K9 | Nexus 7700 LAN Enterprise License (L3 protocols) | 2 |
|  | N77-SUP2E | Nexus 7700 - Supervisor 2 Enhanced | 2 |
|  | N77-F348XP-23 | Nexus 7700 F3-Series 48 Port 1/10GbE (SFP/SFP+) | 2 |
|  | N77-F348XP-23 | Nexus 7700 F3-Series 48 Port 1/10GbE (SFP/SFP+) | 2 |
|  | SFP-H10GB-CU3M= | 10GBASE-CU SFP+ Cable 3 Meter | 4 |
|  | SFP-10G-SR-S= | 10GBASE-SR SFP Module, Enterprise-Class | 8 |
|  | GLC-TE= | 1000BASE-T SFP transceiver module for Category 5 copper wire | 8 |
|  | WS-C2960X-24PD-L | Catalyst 2960-X 24 GigE PoE 370W, 2 x 10G SFP+, LAN Base | 2 |
|  | CAB-ACE | AC Power Cord (Europe), C13, CEE 7, 1.5M | 2 |
|  | C2960X-STACK | Catalyst 2960-X FlexStack Plus Stacking Module | 2 |
|  | CAB-STK-E-0.5M | Cisco FlexStack 50cm stacking cable | 2 |
|  | SFP-10G-SR-S= | 10GBASE-SR SFP Module, Enterprise-Class | 4 |
|  | DS-C9148S-D12PSK9 | MDS 9148S 16G FC switch, w/ 12 active ports + 16G SW SFPs | 2 |
|  | DS-9148S-KIT-CSCO | MDS 9148S Accessory Kit for Cisco | 2 |
|  | DS-SFP-FC16G-SW | 16 Gbps Fibre Channel SW SFP+, LC | 24 |
|  | M9100ENT1K9 | Enterprise package license for 1 MDS9100 series switch | 2 |
|  | CAB-9K10A-EU | Power Cord, 250VAC 10A CEE 7/7 Plug, EU | 4 |
|  | M91S5K9-NPE-7.3.0 | MDS 9100 Supervisor/Fabric-5, NX-OS Software Release 7.3.0 | 2 |
|  | WS-C2960RX-24PS-L | Catalyst 2960-X 24 GigE PoE 370W, 4x1G SFP,LAN Base, Russia | 24 |
|  | CAB-ACE | AC Power Cord (Europe), C13, CEE 7, 1.5M | 24 |
|  | GLC-LH-SMD= | 1000BASE-LX/LH SFP transceiver module, MMF/SMF, 1310nm, DOM | 96 |
|  | IE-3000-4TC | Cisco IE 3000 Switch, 4 10/100 + 2 T/SFP | 21 |
|  | SIESLBK9T-15002EY | Cisco IE 3000 LAN BASE WITH WEB BASED DEV MGR | 21 |
|  | IEM-3000-8SM= | Cisco IE 3000 8 port SFP expansion module | 21 |
|  | PWR-IE65W-PC-AC= | PoE AC Input Power Module for IE3000/2000 | 21 |
|  | GLC-LX-SM-RGD= | 1000Mbps Single Mode Rugged SFP | 42 |
|  | GLC-LH-SMD= | 1000BASE-LX/LH SFP transceiver module, MMF/SMF, 1310nm, DOM | 42 |
|  | GLC-FE-100LX-RGD= | 100Mbps Single Mode Rugged SFP | 168 |
|  | IE-2000-4TS-G-L | IE 4 10/100,2 SFP Gig port, Lite | 68 |
|  | SD-IE-1GB | IE 1GB SD Memory Card for IE2000, IE3010 | 68 |
|  | PWR-IE65W-PC-AC= | PoE AC Input Power Module for IE3000/2000 | 68 |
|  | GLC-LX-SM-RGD= | 1000Mbps Single Mode Rugged SFP | 136 |
|  | GLC-LH-SMD= | 1000BASE-LX/LH SFP transceiver module, MMF/SMF, 1310nm, DOM | 136 |
| Оборудование и программное обеспечение подсистемы ВИ |  |  |  |
|  | UCSC-C460-M4 | UCS C460 M4 base chassis w/o CPU/DIMM/HDD | 2 |
|  | UCS-CPU-E78867E | 2.4 GHz E7-8867 v4/165W 18C/45M Cache/DDR4 1866MHz | 4 |
|  | UCS-MR-1X162RU-G | 16GB DDR4-2133 MHz RDIMM/PC4-17000/dual rank/x4/1.2v | 16 |
|  | UCSC-MRBD2-12 | UCS C460 M4 DDR4 Memory Riser with 12 DIMM slots | 8 |
|  | UCSC-PCIE-RSR-05 | Riser card with 5 PCIe slots | 2 |
|  | UCS-HD12TB10K12G | 1.2 TB 12G SAS 10K RPM SFF HDD | 12 |
|  | UCSC-PSU2V2-1400W | 1400W V2 AC Power Supply (200 - 240V) 2U & 4U C Series | 8 |
|  | N20-BKVM | KVM local IO cable for UCS servers console port | 2 |
|  | CAB-9K10A-EU | Power Cord, 250VAC 10A CEE 7/7 Plug, EU | 8 |
|  | UCSC-BAFF-C460-M4 | Air Baffle for UCS C460 M4 | 2 |
|  | UCSC-HS-01-EX | CPU Heat Sink for UCS C460 M4 Rack Server | 4 |
|  | UCSC-BRCKT2-C460 | Bracket and Supercap cable for C460 M4 and 12 drive RAID | 2 |
|  | UCS-M4-V4-LBL | Cisco M4 - v4 CPU asset tab ID label (Auto-Expand) | 2 |
|  | UCSC-PCIE-FLR-F | Full Height PCIe slot filler for C Series | 10 |
|  | UCSC-RAIL-4U | Rail Kit for UCS C460 M4 | 2 |
|  | UCSC-PCIE-RSR-FLR | PCIe Module Filler Panel for UCS C460 M4 | 2 |
|  | N20-BBLKD | UCS 2.5 inch HDD blanking panel | 12 |
|  | UCSC-MRAIDC460 | Cisco 12G SAS Modular Raid Controller (12 port) | 2 |
|  | UCSC-MRAID12G-2GB | Cisco 12Gbps SAS 2GB FBWC Cache module (Raid 0/1/5/6) | 2 |
|  | C1UCS-OPT-OUT | Cisco ONE Data Center Compute Opt Out Option | 2 |
|  | UCS-CPU-E52630D= | 2.40 GHz E5-2630 v3/85W 8C/20MB Cache/DDR4 1866MHz | 2 |
|  | UCSC-HS-C220M4= | Heat sink for UCS C220 M4 rack servers | 2 |
|  | UCS-MR-1X162RU-A= | 16GB DDR4-2133-MHz RDIMM/PC4-17000/dual rank/x4/1.2v | 6 |
|  | UCSC-MRAID12G= | Cisco 12G SAS Modular Raid Controller | 2 |
|  | UCSC-MRAID12G-1GB= | Cisco 12Gbps SAS 1GB FBWC Cache module (Raid 0/1/5/6) | 2 |
|  | UCS-220CBLMR8= | C220 M4 set of 2 RAID cntrlr cables for 8HDD bckpln chassis | 2 |
|  | UCS-HD1T7K12G= | 1 TB 12G SAS 7.2K RPM SFF HDD | 4 |
|  |  | Compute Server | 2 |
|  |  | DELL PowerEdge R630 (2 x CPU, 24 x DDR4, SAS/SATA HDD, 2 x PSU), 1U, 3Y ProSupport NBD | 1 |
|  |  | Chassis with up to 10, 2.5" Hard Drives | 1 |
|  |  | Intel Xeon E5-2680v4 (2.4GHz, 14C, 35MB, 9.6GT/s QPI, 120W) | 2 |
|  | [370-ACNS] | 32GB RDIMM, 2400MT/s, Dual Rank, x4 Data Width | 24 |
|  |  | PERC H730 (RAID 0,1,5,6,10,50,60) 1GB NV Cache 12Gbps | 1 |
|  |  | 200GB SSD SAS 12Gbps 2.5" Mix Use MLC Hot Plug | 2 |
|  | [385-BBHO] | iDRAC8 Enterprise, integrated Dell Remote Access Controller, Enterprise | 1 |
|  | [770-BBBQ] | ReadyRails™ Sliding Rails Without Cable Management Arm | 1 |
|  | [450-ADWS] | Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1), 750W | 1 |
|  | [540-BBBB] | Intel X520 DP 10Gb DA/SFP+, + I350 DP 1Gb Ethernet, Network Daughter Card | 1 |
|  |  | Storage Server | 1 |
|  | [210-ADBC][329-BCZK] | PowerEdge R730xd Server | 1 |
|  | [350-BBFE] | Chassis with up to 24, 2.5" Hard Drives and 2, 2.5" Flex Bay Hard Drives | 1 |
|  | [338-BJDV] | Intel® Xeon® E5-2650 v4 2.2GHz,30M Cache,9.60GT/s QPI,Turbo,HT,12C/24T (105W) Max Mem 2400MHz | 1 |
|  | [338-BJDW] | Intel® Xeon® E5-2650 v4 2.2GHz,30M Cache,9.60GT/s QPI,Turbo,HT,12C/24T (105W) Max Mem 2400MHz | 1 |
|  | [370-ACNS] | 32GB RDIMM, 2400MT/s, Dual Rank, x4 Data Width | 8 |
|  | [405-AAEW] | Dual PERC H730P RAID Controllers, 2GB NV Cache | 1 |
|  | [400-AKKM] | 200GB Solid State Drive SATA Write Intensive 6Gbps 2.5in Flex Bay Drive, S3710 | 2 |
|  | [400-AMSH] | 1.6TB Solid State Drive SATA Read Intensive 6Gbps 2.5in Hot-plug Drive, S3510 | 12 |
|  | [385-BBHO] | iDRAC8 Enterprise, integrated Dell Remote Access Controller, Enterprise | 1 |
|  | [770-BBBQ] | ReadyRails™ Sliding Rails Without Cable Management Arm | 1 |
|  | [450-ADWS] | Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1), 750W | 1 |
|  | [330-BBCO][330-BBCR] | Risers with up to 4, x8 PCIe Slots + 2, x16 PCIe Slots | 1 |
|  | [540-BBBB] | Intel X520 DP 10Gb DA/SFP+, + I350 DP 1Gb Ethernet, Network Daughter Card | 1 |
|  | 210-ACXS | Сервер PowerEdge R630 | 2 |
|  | 329-BCZI | Материнская плата PowerEdge R630, MLK | 1 |
|  | 338-BJCZ | Intel Xeon E5-2620 v4, 2,1 ГГц, кэш 20 Мбайт, QPI 8,0 ГТ/с, Turbo, HT, 8 ядер/16 потоков (85 Вт), макс. частота памяти 2 133 МГц | 1 |
|  | 338-BJEJ | Intel Xeon E5-2620 v4, 2,1 ГГц, кэш 20 Мбайт, QPI 8,0 ГТ/с, Turbo, HT, 8 ядер/16 потоков (85 Вт), макс. частота памяти 2 133 МГц | 1 |
|  | 321-BBKL | Корпус, содержащий до восьми 2,5-дюймовых жестких дисков, 3 разъема PCIe | 1 |
|  | 325-BBIK | Фронтальная панель Quick Sync — корпус на 8 жестких дисков | 1 |
|  | 340-AMIN | PowerEdge R630, корпус для 8 накопителей, поставка в регион EMEA1 (английский, французский, немецкий, испанский, русский, иврит) | 1 |
|  | 343-BBDK | Электронная документация к системе и комплект DVD OpenManage, PowerEdge R630 | 1 |
|  | 370-ABWE | DIMM Blanks for System with 2 Processors | 1 |
|  | 370-AAIP | Оптимизация производительности | 1 |
|  | 370-ACPH | Модули памяти RDIMM 2 400 МТ/с | 1 |
|  | 370-ACNQ | Модуль памяти RDIMM 8 Гбайт, 2 400 МТ/с, одноранговый, ширина канала данных x8 | 2 |
|  | 385-BBHO | iDRAC8 Enterprise, встроенный контроллер удаленного доступа Dell, версия Enterprise | 1 |
|  | 400-AJPK | Жесткий диск 300 Гбайт, SAS 12 Гбит/с, 10 000 об/мин, 2,5 дюйма, горячая замена | 3 |
|  | 405-AAEF | Встроенный RAID-контроллер PERC H330 | 1 |
|  | 406-BBBE | QLogic 2660, Single Port 16GB, Fibre Channel HBA, Low Profile | 2 |
|  | 412-AAEE | Радиатор 120 Вт для PowerEdge R630 | 2 |
|  | 429-AAQN | No Optical Drive Internal for 8 HD Chassis | 1 |
|  | 450-ADWS | Двойной блок питания с резервированием возможностью горячей замены (1+1), 750 Вт | 1 |
|  | 450-AADY | Кабель питания C13–C14, тип PDU, 10 А, 2 м (6,5 фута) | 2 |
|  | 461-AADZ | Без модуля TPM | 1 |
|  | 540-BBBW | Четырехпортовая дочерняя сетевая плата Broadcom 5720, 1 Гбит | 1 |
|  | 634-BBWU | OpenManage Essentials, управление конфигурацией серверов | 1 |
|  | 683-11870 | No Installation Service Selected (Contact Sales Rep for more details) | 1 |
|  | 888-10018 | Asset Service - System Shipbox Label (Model, Svc Tag, Order Information, Basic Config Details) | 1 |
|  | 770-BBBL | Скользящие направляющие ReadyRails с кронштейном для прокладки кабелей | 1 |
|  | 780-BBJL | RAID 5 для H330/H730/H730P (3–24 жестких диска или твердотельных накопителя) | 1 |
|  | 210-ACCT | PowerVault MD3820f, Fibre Channel 16 Гбит, форм-фактор 2U — 24 накопителя |  |
|  | 325-BBGL | Bezel Assembly, MD3820f | 1 |
|  | 340-AJUL | SHIP,MD3820F,EMEA2 | 1 |
|  | 400-ABSL | Hard Drive Blank Filler 2.5 | 9 |
|  | 400-ALXZ | Твердотельный накопитель 400 Гбайт, SAS Mix Use MLC 12 Гбит/с, 2,5 дюйма, горячая замена, PX04SM | 2 |
|  | 400-AMDI | 960GB Solid State Drive SAS Read Intensive MLC 12Gbps 2.5in Hot-plug Drive, PX04SR | 13 |
|  | 403-BBEZ | Controller, 16G FC, 2U MD38xxF, 4G Cache | 2 |
|  | 407-BBOF | 2X SFP, FC16, 16GB | 2 |
|  | 450-AADY | Кабель питания C13–C14, тип PDU, 10 А, 2 м (6,5 фута) | 2 |
|  | 450-AASQ | Резервный блок питания переменного тока, 600 Вт | 1 |
|  | 634-BBPZ | License Key, PowerVault MD3 High Performance Tier with SSD Cache | 1 |
|  | 634-BBQB | License Key, PowerVault MD3 32-Snapshots | 1 |
|  | 770-BBCL | Статические направляющие ReadyRails II для стоек с 4 опорами | 1 |
|  | 210-30718 | Система хранения данных PowerVault MD1220 корпус |  |
|  | 340-20708 | PV MD1220 EMEA1 Отгрузочные документы без кабеля | 1 |
|  | 350-10712 | PV MD1220 лицевая панель | 1 |
|  | 400-AJPU | Жесткий диск 1,2 Тбайт, SAS 12 Гбит/с, 10 000 об/мин, 2,5 дюйма, горячая замена | 24 |
|  | 440-11700 | PV MD12XX Дополнительный модуль управления корпусом | 1 |
|  | 450-AASQ | Резервный блок питания переменного тока, 600 Вт | 1 |
|  | 450-AADX | Кабель питания C13–C14, тип PDU, 10 А, 0,6 м (2 фута) | 2 |
|  | 470-11671 | Внешний соединительный кабель SAS 1м | 2 |
|  | 770-BBCL | Статические направляющие ReadyRails II для стоек с 4 опорами | 1 |
|  | 210-40688 | PowerVault MD3060e, 6Gb SAS, 4U, 60 отсеков для дисков корзина расширения, RKMNT |  |
|  | 340-30162 | MD3X60X EMEA1 транспортная документация | 1 |
|  | 400-ALCJ | 6TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512e 3.5in Hot-plug Hard Drive | 60 |
|  | 450-18636 | Кабель питания, C20 to C19, PDU Style,16A, 250V, 2ft (0.6m) | 2 |
|  | 470-11671 | Внешний соединительный кабель SAS 1м | 2 |
|  |  | Коммутатор Brocade 6505 | 2 |
|  |  | Windows Server 2012R2 | 6 |
| Оборудование и программное обеспечения подсистемы виртуализации ресурсов на базе OpenStack |  |  |  |
|  |  | DELL PowerEdge R630 (2 x CPU, 24 x DDR4, SAS/SATA HDD, 2 x PSU), 1U, 3Y ProSupport NBD | 2 |
|  |  | Chassis with up to 10, 2.5" Hard Drives | 2 |
|  |  | Intel Xeon E5-2680v4 (2.4GHz, 14C, 35MB, 9.6GT/s QPI, 120W) | 4 |
|  |  | 32GB RDIMM, 2400MT/s, Dual Rank, x4 Data Width | 48 |
|  |  | PERC H730 (RAID 0,1,5,6,10,50,60) 1GB NV Cache 12Gbps | 2 |
|  |  | 200GB SSD SAS 12Gbps 2.5" Mix Use MLC Hot Plug | 4 |
|  |  | iDRAC8 Enterprise, integrated Dell Remote Access Controller, Enterprise | 2 |
|  |  | ReadyRails™ Sliding Rails Without Cable Management Arm | 2 |
|  |  | Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1), 750W | 2 |
|  |  | Intel X520 DP 10Gb DA/SFP+, + I350 DP 1Gb Ethernet, Network Daughter Card | 2 |
|  |  | PowerEdge R730xd Server | 1 |
|  |  | Chassis with up to 24, 2.5" Hard Drives and 2, 2.5" Flex Bay Hard Drives | 1 |
|  |  | Intel® Xeon® E5-2650 v4 2.2GHz,30M Cache,9.60GT/s QPI,Turbo,HT,12C/24T (105W) Max Mem 2400MHz | 1 |
|  |  | Intel® Xeon® E5-2650 v4 2.2GHz,30M Cache,9.60GT/s QPI,Turbo,HT,12C/24T (105W) Max Mem 2400MHz | 1 |
|  |  | 32GB RDIMM, 2400MT/s, Dual Rank, x4 Data Width | 8 |
|  |  | Dual PERC H730P RAID Controllers, 2GB NV Cache | 1 |
|  |  | 200GB Solid State Drive SATA Write Intensive 6Gbps 2.5in Flex Bay Drive, S3710 | 2 |
|  |  | 1.6TB Solid State Drive SATA Read Intensive 6Gbps 2.5in Hot-plug Drive, S3510 | 12 |
|  |  | iDRAC8 Enterprise, integrated Dell Remote Access Controller, Enterprise | 1 |
|  |  | ReadyRails™ Sliding Rails Without Cable Management Arm | 1 |
|  |  | Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1), 750W | 1 |
|  |  | Risers with up to 4, x8 PCIe Slots + 2, x16 PCIe Slots | 1 |
|  |  | Intel X520 DP 10Gb DA/SFP+, + I350 DP 1Gb Ethernet, Network Daughter Card | 1 |
|  |  | MD3X60X EMEA1 транспортная документация | 1 |
|  |  | 6TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512e 3.5in Hot-plug Hard Drive | 60 |
|  |  | Кабель питания, C20 to C19, PDU Style,16A, 250V, 2ft (0.6m) | 2 |
|  |  | Внешний соединительный кабель SAS 1м | 2 |
|  |  | Windows Server 2012 R2 Software | 16 |

# Схема структурная ТСПД