Приложение № 1 к Извещению №з-17-50104/174 от 19.10.2017г.

Техническое задание на поставку электротехнического оборудования по разделу СКС (Структурированная кабельная сеть) – шкаф уличный всепогодный напольный г. Москва 2017 г. - Общая информация о закупке - Предмет закупки: Поставка оборудования: Шкаф уличный всепогодный напольный 24U (Ш700 × Г900), IP 65, с кондиционером или вентилятором IP. - Наименование объекта в соответствии с планом строительства, адрес объекта: Здание «Технопарка», расположенное по адресу Российская Федерация, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой бульвар, 42, стр. 1. - Основание для закупки (Исходные данные): Изменения, внесенные в проектную документацию по разделу М1311472-00-СКС.СО - Функционально-заинтересованное подразделение Заказчика: Дирекция по строительству - Способ определения поставщика и обоснование выбранного способа: Открытый запрос цен - Информация о предмете закупки - Перечень, наименование и объемы товаров/работ/услуг, являющихся Предметом закупки: № п/п; Наименование и технические характеристики; Тип; Количество, шт.; Изготовитель. Шкаф уличный всепогодный напольный производства ПК «ЦМО» или эквивалент*. 1; Шкаф уличный всепогодный напольный 24U (Ш700 × Г900), IP 65, с кондиционером или вентилятором IP 54.; ШТВ-1-24.7.9-43АА; 2; Производственная компания «ЦМО», г. Минск, Беларусь. 1.1; Цоколь (основание) для ШТВ-1 (В300 × Ш700 × Г900); ОС-ШТВ-1-300.900; 2. 1.2; Нагреватель 150 Вт, 230В; FLH 150 110-250V AC; 2. 1.3; Терморегулятор (термостат) для нагревателя (-10/+50С); КТО 011 01142.0-00; 2. 1.4; Комплект вертикальных юнитовых направляющих 18U (4 шт.); ВН-2-18; 2. 1.5; Панель монтажная оцинкованная высотой 9U; ПМ-19-9; 2. *Установлены следующие параметры эквивалентности: №; Наименование технических характеристик; Требования к техническим характеристикам, установленные Заказчиком. Шкаф уличный всепогодный напольный 24U ШТВ-1-24.7.9-43АА (2 шт.) или эквивалент. 1; Размеры цоколя (основания), мм; В300 х Ш700 х Г900. 2; Полезная высота U, юнит; не менее 24. 3; Степень защиты, IP; IP не менее 65. 4; Степень защиты с кондиционером или вентилятором, IP; IP не менее 54. 5; Нагреватель; Наличие, 150 Вт, 230В. 6; Терморегулятор (термостат) для нагревателя; Наличие, рабочие температуры от -10С до +50С. 7; Вертикальные юнитовые направляющие, шт.; 4 шт.. 8; Высота вертикальных юнитовых направляющих, U; не менее 18. 9; Высота панели монтажной оцинкованной, U; не менее 9. - Цель закупки и сведения о нуждах заказчика: Для завершения производства работ по разделам СКУД и СКС, с целью обеспечения функционирования в полном объеме инженерных систем СКУД (системы контроля и управления доступом) в системе СКС внешних строений Технопарка Сколково, с проектными параметрами, определенными разделом проекта М1311472-00-СКС.СО необходимо закупить электротехническое оборудование, указанное в разделе проекта М1311472-00-СКС.СО в соответствии с ТЗ. Необходимо выполнить строительно-монтажные и пуско-наладочные работы по электроснабжению и автоматизации инженерных систем жизнеобеспечения объекта и сетей автоматизации токоприемников во внешних строениях «Технопарка». - Начальная (максимальная) цена Договора (цена лота), включая НДС / Максимальный лимит финансирования для рамочных договоров: 117 488,00 (Сто семнадцать тысяч четыреста восемьдесят восемь рублей 00 копеек.) - Гарантийный срок: В соответствии с требованиями Завода-изготовителя. 2.5. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Состав РД

| № п/п | Наименование разделов | Шифр чертежа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Структурированная кабельная сеть | М1311472-00-СКС.СО |

Приложение:

Приложение №1 – спецификация раздела проекта М1311472-00-СКС.СО – 8 листов.