Техническое задание

на выполнение общестроительных и отделочных ремонтных работ в зданиях: ОЦ «Технопарк», корпус №1 и корпус №2, Усадьба, ЦГР Гиперкуб

- Перечень, наименования и объемы товаров/ работ/ услуг, являющихся Предметом закупки:

Выполнение общестроительных и отделочных ремонтных работ в зданиях на территории Инновационного Центра «Сколково»: ОЦ «Технопарк» корпус №1(ул. Нобеля д.7) и корпус №2 (ул. Нобеля д.5):

  - Перечень ремонтных работ ОЦ «Технопарк» К1,К2»:

- Ремонт и покраска стен;

- Обработка антикоррозийным составом, окраска металлических конструкций;

- Ремонт отмостки здания;

- Устройство гидроизоляции мест примыканий воздуховодов системы вентиляции к кровле;

- Устройство металлической лестницы;

- Устройство поручней эвакуационных выходов из нержавеющей стали.

Детальный перечень и объем работ указан в Приложении №1 «Ведомость объемов работ ОЦ Технопарк».

Выполнение общестроительных и отделочных ремонтных работ в зданиях на территории Инновационного Центра «Сколково» объекта Усадьба (Луговая д.4) корпус №№ 1,2,3,5.

  - Перечень ремонтных работ объекта Усадьба корпуса №№1,2,3,5:

- Устройство фасада сооружения «вентиляционная шахта»;

- Замена поврежденной напольной плитки;

- Зачистка и покраска металлических конструкций-перил балконов, эвакуационных и пожарных лестниц, трубопроводов;

- Шпаклевание и покраска стен;

- Крепление металлического лотка;

- Гидроизоляция воздуховодов;

- Установка крючков для одежды;

- Устройство лаза (люк уличного исполнения с фурнитурой);

- Изготовление и монтаж металлической лестницы;

- Замена стеклопакета;

- Зачистка с последующей затиркой швов напольной плитки;

- Замена поврежденной керамогранитной плитки навесного  вентилируемого фасада на существующем каркасе;

- Шлифование и покраска террасной доски;

- Устройство ревизионных лючков 200х200мм;

Детальный перечень и объем работ указан в Приложении №2 «Ведомость объемов работ объекта Усадьба».

Выполнение общестроительных и отделочных ремонтных работ в зданиях на территории Инновационного Центра «Сколково» Центр городского развития Гиперкуб (ул. Малевича д.1)

  - Перечень ремонтных работ Центра городского развития Гиперкуб:

- Замена стеклопакетов;

- Шлифовка, грунтовка, покраска террасной доски;

- Ремонт гидроизоляции примыкания водосточных воронок и мест прохода кабельной трассы;

- Зачистка и покраска металлических конструкций.

Детальный перечень и объем работ указан в Приложении №3 «Ведомость объемов работ ЦГР «Гиперкуб».

Общие требования:

- Сроки выполнения работ / оказания услуг / поставки товаров: не более 30 (тридцати) рабочих дней с даты передачи объекта подрядчику по Акту передачи объекта.

- Требования к сроку и/или объему предоставления гарантий качества товара/ работ/ услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости): не менее 24 (двадцати четырёх) месяцев, с даты подписания Акта приёмки работ Заказчиком;

- Обязательные требования, к участникам Процедуры закупки, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов (лицензии, свидетельство СРО и т.д.): участники процедуры закупки должны обладать всеми необходимыми и предусмотренными действующим законодательством разрешительными документами на осуществление работ указанных в техническом задании;

- Обоснованные особые критерии (подкритерии) установленные в соответствии с настоящим Положением, которые могут быть включены в Документацию процедуры закупки:

  - Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ.

  - Требования к качеству работ и материалов: работы необходимо выполнять в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, техническими регламентами, противопожарными, эксплуатационными, и санитарными нормами.

Все материалы применяемые Подрядчиком, должны быть сертифицированы (если это предусмотрено действующими нормами);

  - Требования к условиям производства работ: работы необходимо выполнить в строгом соответствии с действующими ГОСТ, СНиП 3.04.01-87; СНиП 12-03-2001; СНиП 121-04 2002; СП 1.13130.2009; СП 9.13130.2009; СП 10.13130.2009; Федеральный закон от 22.07.2008№123-ФЗ (ред. от 13.07.2015); Федеральный закон от 21.12.1994 №69-ФЗ (ред. от 13.07.2015); ПУЭ и другими нормативными документами действующими и утверждёнными на территории РФ в части обеспечения безопасности при производстве работ.

Производство работ выполнять с учётом режима работы подразделений  в офисных помещениях Заказчика и режима охраны объекта.

При производстве работ Подрядчику необходимо принимать меры к нераспространению строительного мусора и пыли по территории и выполнение необходимых мероприятий по соблюдению чистоты прилегающей территории.

Персонал, выполняющий работы должен быть в опрятной чистой спецодежде.

При выполнении работ Подрядчик обеспечивает выполнение требуемых мероприятий по безопасности при производстве работ для рабочих, сотрудников и гостей Инновационного центра «Сколково».

Заказчик не предоставляет площади для размещения (проживания) сотрудников организации.

  - Требования к рабочей,  технической  и исполнительной документации: в соответствии с Техническим заданием, строительными нормами и правилами и иными нормами действующего законодательства РФ. После окончания Услуг Исполнитель передает Заказчику с сопроводительным письмом (и/или по накладной) Исполнительную документацию  (в 4-х экземплярах на бумажном носителе и 2-х экземплярах в электронном виде в формате DWG, DOC, PDF).

«Исполнительная документация» означает комплект исполнительных чертежей, отражающих выполненные Работы в полном объеме в соответствии с фактически выполненными Подрядчиком Работами; сертификаты, паспорта и другие документы, удостоверяющие качество Материалов, [Оборудования], конструкций и деталей, использованных при производстве Работ; акты об освидетельствовании скрытых работ; акты о проведенных проверках и испытаниях ответственных конструкций; журналы производства работ и другая документация, предусмотренная Законодательством РФ т.е. полный комплект технической документации, включающий, но не ограничивающийся чертежами, спецификациями, данными фирм-производителей, образцами, сертификатами и другими документами;

- Обоснованные особые условия, требования к обеспечению исполнения условий договора, требования к формам, срокам, порядку приемки и оплаты товаров, работ, услуг необходимые для включения в проект Договора (в случае если проект договора не прикладывается). Ремонтные работы выполнить с учетом действующего рабочего графика офисного центра. Обеспечить защиту имущества (мебель, оргтехника) при проведении пылевых работ. Шумовые, пылевые работы выполнять с 18ч. 00мин. до 23ч.30мин. или в выходные, праздничные дни, по согласованию с заказчиком.

Приложение №1  «Ведомость объемов работ ОЦ Технопарк к1, к2».

Приложение №2  «Ведомость объемов работ объекта Усадьба».

Приложение №3  «Ведомость объемов работ ЦГР Гиперкуб».

Приложение №1  «Ведомость объемов работ ОЦ Технопарк к1, к2»

| на выполнение общестроительных и отделочных ремонтных работ в здания ОЦ «Технопарк», корпус №1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ремонт стен общественных зон и лестничных маршей: |  |  | АО ОЦТПк1 п.п. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23, 24,25,26. |
| 2 | Шпаклевание сколов, трещин по стенам, оклеивание серпянкой | м2 | 69 |  |
| 3 | Окраска перегородок ГКЛ водоэмульсионной краской LUJA Тиккурилла (296,42 л)с расчисткой старой краски до 10%, шпатлевка «Унифлот», КНАУФ (0,51кг/м2 - 287,9кг) | м2 | 556,33 |  |
| 4 | Обработка антикоррозийным составом, окраска рамы системы кондиционирования |  |  | АО ОЦТП1 п.п. 27 |
| 5 | Расчистка старой краски и ржавчины металлическими щетками | м2 | 75 |  |
| 6 | Обработка металлоконструкции антикоррозийным составом на основе ортофосфорной кислоты преобразователь ржавчины, за 2 раза 18кг | м2 | 75 | НР 0,15кг/м2 |
| 7 | Покраска грунтовыми составами с антикоррозийными добавками Барьер-цинк (ТУ2312-001-16406613-2013) за 2 раза | м2 | 75 |  |
| 8 | Ремонт отмостки здания Sобщ=396м2. |  |  | АО ОЦТП1 п.п. 29 |
| 9 | Демонтаж существующей отмостки из бетона H-70мм | м3 | 27,7 | 396*0,07=27,7м3 |
| 10 | Устройство песчаной подложки до 30мм с трамбовкой (выравнивание существующей подложки) | м3 | 11,88 | 396*0,03=11,8 |
| 11 | Устройство подложки из пленки армированной ЮТАФОЛ 3-х слойная | м2 | 396 |  |
| 12 | Укладка армирующей сетки 50*50*4мм | м2 | 396 |  |
| 13 | Устройство отмостки из бетона В15 (М200) -т. 70мм | м2 | 396 |  |
| 14 | Ремонт системы навесного фасада |  |  | АО ОЦТП1 п.п.31 |
| 15 | Демонтаж разрушенной керамогранитной плитки вентилируеммого фасада 600*300мм. 24шт. | м2 | 4,32 |  |
| 16 | Монтаж керамогранитной плитки навесного вентилируемого фасада 600*300мм. 24шт. | м2 | 4,32 | 0,6*0,3=0,18*24шт*1,05=4,536м3 |
| на выполнение общестроительных и отделочных ремонтных работ в зданиях: ОЦ «Технопарк» корпус №2. |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ремонт стен общественных зон и лестничных маршев: |  |  | АО ОЦТПк2 п.п.,10,11, 12,13,15,16,17,18, 19,20,21,22,23, 24,25,26,27,28,29,30, 32,33,34,35,36,37,38. |
| 2 | Шпаклевание сколов, трещин по стенам, оклеивание серпянкой | м2 | 80 |  |
| 3 | Окраска перегородок ГКЛ водоэмульсионной краской LUJA Тиккурилла (436,08 л)с расчисткой старой краски до 10%, шпатлевка «Унифлот», КНАУФ (0,51кг/м2 - 423,6кг) | м2 | 801,26 |  |
| 4 | Устройство металлической лестницы |  |  | АО п.п. 39 |
| 5 | Изготовление и монтаж металлической лестницы | кг. | 50 | Таб.№1к ВОР |
| 6 | Покраска грунтовыми составами с антикоррозийными добавками Барьер-цинк (ТУ2312-001-16406613-2013) за 2 раза | м2 | 5 | Таб.№1к ВОР |
| 7 | Смена примыканий воздуховодов системы вентиляции к кровле воздуховод 0,8х0,85м-2шт 0,9х1м=2шт. Старая гидроизоляция по периметру воздуховода 0,5+0,5м |  |  | АО п.п. 42 |
| 8 | Демонтаж гидроизоляции примыкания материал типа Техноэласт ЭПП - 35,22 м2 | м2 | 14,2 | (0,8+0,85)*2*1=3,3*2=6,6м2 (0,9+1)*2*1=3,8*2=7,6м2 6,6+7,6=14,2м2 |
| 9 | Демонтаж монтажной пены в местах прохода воздуховода 5х5см. | м.п. | 14,2 |  |
| 10 | Расчистка поверхности под устройство гидроизоляции | м2 | 14,2 |  |
| 11 | Изготовление и монтаж фартука из оцинкованной стали 0,5мм примыкания воздуховода к кровли из профлиста | м2 | 14,2 |  |
| 12 | Промазка швов герметиком Masterflex (600мл) 1 шт на 4м - 3,55шт | м.п. | 14,2 |  |
| 13 | Огрунтовка основания битумной грунтовкой (праймер) | м2 | 14,2 |  |
| 14 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя Техноэласт ЭПП 4.0 1,2 мм (норма расхода 1.28). | м2 | 14,2 |  |
| 15 | Обработка антикоррозийным составом, окраска рамы под устройство системы кондиционирования |  |  | АО п.п. 43 |
| 16 | Расчистка старой краски и ржавчины металлическими щетками | м2 | 110 |  |
| 17 | Обработка металлоконструкции антикоррозийным составом на основе ортофосфорной кислоты преобразователь ржавчины/ 0,15кг на 1м2 | м2 | 110 |  |
| 18 | Покраска грунтовыми составами с антикоррозийными добавками Барьер-цинк (ТУ2312-001-16406613-2013) за 2 раза | м2 | 110 |  |
| 19 | Монтаж перильных ограждений эвакуационных выходов (8шт.) из нержавеющей стали | м.п. | 50 | При высоте лестниц более 45 см следует предусматривать ограждения с перилами. п.п.1:6. СП 1.13130.2009 (Эвакуационные пути и выходы) Схема.№1к ВОР |

Приложение №2  «Ведомость объемов работ объекта Усадьба»

| на выполнение общестроительных и отделочных ремонтных работ в зданиях объекта ИЦ Сколково "Усадьба" |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Корпус №1 Усадьба |  |  | п.п. Акта Сезонного осмотра "Усадьба" |
| 2 | Устройство фасада сооружения «вентиляционная шахта» |  |  | п.84 АО Усадьба |
| 3 | Устройство навесного вентилируемого фасада из металлических кассет (Панели композитные алюминиевые (толщина панели 4 мм, толщина алюминиевого слоя 0,21 мм) - 10,92м2/ Заклепки BWM SNA 5*12K - 66шт, профили с напрвляющими - 62,2 кг) | м2 | 10,6 | Проект раздел АР лист 702 Облицовка фасадов и кровли вентиляционного забора воздуха(подв.блок «А» |
| 4 | Монтаж фасада навесного вентилируемого из керамогранитной плитки размером: 600х600х10 мм, темно-серой (4,515м2) | м2 | 4,3 | Кляммеры - 30 шт |
| 5 | Монтаж вентиляционных решёток жалюзийных регулируемых из алюминия 2000х800 мм | шт. | 2 |  |
| 6 | Монтаж вентиляционных решёток жалюзийных регулируемых из алюминия 1650х800 мм | шт. | 2 |  |
| 7 | Монтаж покрытия из профнастила оцинкованного с лакокрасочным покрытием С-9/С15-В/V RAL, толщиной 0,5 (9,44 м2) | м2 | 7,55 |  |
| 8 | Замена поврежденной напольной плитки в помещениях Estima Hard 60 HD полированная (коридор и лестница 2го эт.)-10,41м2, грунтовка «БИРСС Грунт Бетон-контакт» норма расхода 0,15кг/м2 | м2 | 10 | п.80 АО Усадьба |
| 9 | Замена напольной плитки в помещениях Устройство плитки напольной Estima Rainbow RW06(зона рецепция, коридор 1го эт.)-10,4м, грунтовка «БИРСС Грунт Бетон-контакт» норма расхода 0,15кг/м2 | м2 | 10 | п.81 АО Усадьба |
| 10 | Замена поврежденной напольной плитки Эстима ST03 30х30 (балконы) 20,4м2,грунтовка «БИРСС Грунт Бетон-контакт» норма расхода 0,15кг/м2 | м2 | 20 | п.82 АО Усадьба№15,18,19,13,14,16,20,21,23 |
| 11 | Замена межшовного пространства в покрытиях из керамической плитки (40м2+20м2)х7.2=432 п.м. (Смеси штукатурные, марка Capatect Fassadenputz K 15, на основе орг. вяжущего, затирочная (Caporol, Германия) - расход: 0,273кг на 1м2: 60м2 - 16,38кг) | п.м. | 432 | п.83 АО Усадьба |
| 12 | Окраска, изоляция трубопроводов холодоснабжения, отопления Ду100 |  |  | п.п.46,53,54 АО Усадьба |
| 13 | Расчистка старой краски и ржавчины металлическими щетками | м2 | 20 | 3,14*0,1*(20+30+20)=21,98 |
| 14 | Обработка металлоконструкции антикоррозийным составом преобразователь ржавчины за 2 раза, 3 кг | м2 | 20 | НР 0,15кг/м2 |
| 15 | Покраска грунтовыми составами с антикоррозийными добавками Барьер-цинк (ТУ2312-001-16406613-2013) за 2 раза | м2 | 20 |  |
| 16 | Монтаж изоляции Kflex Д100 | м.п. | 70 |  |
| 17 | Крепление лотка 100*50мм |  |  | п.47 АО Усадьба |
| 18 | Крепление кронштейнами на болтовом соединении П образные 100*150мм 5кг. | шт. | 10 | Крепеж П-0,5кг*10шт |
| 19 | Гидроизоляция воздуховодов |  |  |  |
| 20 | Оклейка гидроизоляцией Ризолин АС-1,7 воздуховодов, 66м2 | м2 | 60 | п.85 АО Усадьба |
| 21 | Окраска рамы баннера 20*50мм 46м.п. |  |  | п.65 АО Усадьба |
| 22 | Расчистка, обработка металлоконструкции антикоррозийным составом | м2 | 6,44 | ((0,02+0,05)*2*46)=6,44 |
| 23 | Грунтование ГФ-021 | м2 | 6,44 |  |
| 24 | Покраска масляными красками Армокот - 1,6кг | м2 | 6,44 |  |
| 25 | Окраска ограждения балконов |  |  | п.66 АО Усадьба |
| 26 | Расчистка старой краски и ржавчины металлическими щетками | м2 | 185,9 |  |
| 27 | Обработка металлоконструкции антикоррозийным составом преобразователь ржавчины, 27,89 кг | м2 | 185,9 | НР 0,15кг/м2 |
| 28 | Покраска грунтовыми составами с антикоррозийными добавками Барьер-цинк (ТУ2312-001-16406613-2013) за 2 раза | м2 | 185,9 |  |
| 29 | Покраска масляными красками ПФ 115 ЗА 2 РАЗА | м2 | 185,9 |  |
| 30 | Изготовление и монтаж двери металлической с монтажной коробкой 1300х800мм | шт. | 1 | п.68 АО Усадьба |
| 31 | Люк со щитовыми полотнами утепленный минватой со стальной обшивкой 1,04м2 | кг. | 40 | Таб.№2к ВОР |
| 32 | Покраска грунтовыми составами с антикоррозийными добавками Барьер-цинк (ТУ2312-001-16406613-2013) за 2 раза | м2 | 2,52 | (1,3м+0,1м коробка монтажная)*(0,8+0,1м)=1,26*2=2,52 |
| 33 | Покраска масляными красками ПФ 115 ЗА 2 РАЗА | м2 | 2,52 |  |
| 34 | Ремонт эвакуационного выхода |  |  | п.69 АО Усадьба |
| 35 | Демонтаж керамической плитки | м2 | 1 |  |
| 36 | Демонтаж стяжки до 50мм | м2 | 1 |  |
| 37 | Монтаж стяжных металлоконструкций (ремонт ЖБ крыльца) | кг. | 10 | Таб.№3 к ВОР |
| 38 | Устройство наливных полов до 50мм | м2 | 1 |  |
| 39 | Устройство напольной плитки Эстима ST03 30х30, 1,02м2 | м2 | 1 |  |
| 40 | Покраска террасной доски перехода от корпуса №1 до Корп. №2 |  |  | п.71 АО Усадьба |
| 41 | Шлифовка и снятие старой краски до основания доски | м2 | 97 |  |
| 42 | Огрунтовка террасной доски маслом с антисептическими компонентами Osmo 4001 (Расход на 1м2 в 1 слой - 0,2л- 19,4л) | м2 | 97 |  |
| 43 | Покраска террасной доски маслом Osmo UV Schutz-Oel Extra — с антибактериальными присадками (Расход на 1м2 в 2 слоя - 0,11л- 10,67л) | м2 | 97 |  |
| 44 | Устройство металлической лестницы выхода на кровлю |  |  | п.п.72 АО Усадьба |
| 45 | Изготовление и монтаж лестницы металлической | кг. | 50 | Таб.№4 к ВОР |
| 46 | Покраска грунтовыми составами с антикоррозийными добавками Барьер-цинк (ТУ2312-001-16406613-2013) за 2 раза | м2 | 3,58 | Таб.№4 к ВОР |
| 47 | Ремонт стен общественных зон |  |  | п.п.78 АО Усадьба |
| 48 | Шпаклевание сколов, трещин по стенам, оклеивание серпянкой | м2 | 13,2 | сборный объем |
| 49 | Окраска перегородок ГКЛ водоэмульсионной краской LUJA Тиккурилла (126л)с расчисткой старой краски до 10%, шпатлевка «Унифлот», КНАУФ (0,51кг/м2 - 122,4кг) | м2 | 132 | сборный объем |
| 50 | Отделка люка ГКЛ 600*600 |  |  | п.77 АО Усадьба |
| 51 | Обрамление люка ПВХ уголком 30*30мм | м.п. | 2,4 | 0,6*4=2,4м |
| 52 | Облицовка пластиком ПВХ белый матовый | м2 | 0,36 | 0,6*0,6=0,36м2 |
| 53 | Монтаж крючков для одежды в сан узлах | шт. | 15 | п.79 АО Усадьба |
| 54 | Корпус №2 Усадьба |  |  |  |
| 55 | Лючки терморегуляторов приборов отопления | шт. | 70 | п.59 АО Усадьба |
| 56 | Прорезка отверстий в ДСП под устройство лючков 200*200мм 0,8м для 1шт. | м2 | 2,8 | 0,8*70=56м.п. |
| 57 | Обрамление проемов профилем ПС-6 | м | 56 | 0,8*70=56м.п. |
| 58 | Монтаж ревизионных лючков ПВХ 200х200мм | шт. | 70 |  |
| 59 | Устройство металлического трапа |  |  | п.86 АО Усадьба |
| 60 | Монтаж трапа | кг. | 50 | Таб.№5 к ВОР |
| 61 | Огрунтовка составами с антикоррозийными добавками Барьер-цинк (ТУ2312-001-16406613-2013) с последующей окраской ПФ-115 | м2 | 5 | Таб.№5 к ВОР |
| 62 | Монтаж крючков для одежды в сан узлах | шт. | 20 | п.87 АО Усадьба |
| 63 | Окраска перегородок ГКЛ водоэмульсионной краской LUJA Тиккурилла (13,17 л)с расчисткой старой краски до 10%, шпатлевка «Унифлот», КНАУФ (0,51кг/м2 - 12,8кг) | м2 | 25 | п.88 АО Усадьба |
| 64 | Окраска металлических конструкций (пожарная лестница перила балконов, мет.балки балкона) |  |  | п.п.89, 94АО Усадьба |
| 65 | Расчистка старой краски и ржавчины металлическими щетками | м2 | 361 |  |
| 66 | Обработка металлоконструкции антикоррозийным составом преобразователь ржавчины - 54,15 кг | м2 | 361 | НР 0,15кг/м2 |
| 67 | Покраска составами на основе цинка | м2 | 361 |  |
| 68 | Покраска за 2 раза эмалью ПФ 115 | м2 | 361 |  |
| 69 | Заменой поврежденной напольной плитки Estima Rainbow RW06 | м2 | 34 | п.п.90,91 АО Усадьба |
| 70 | Замена межшовного пространства в покрытиях из керамической плитки 60м2х7.2=432п.м. (Смеси штукатурные, марка Capatect Fassadenputz K 15, на основе орг. вяжущего, затирочная (Caporol, Германия) - 8кг) | п.м. | 432 | п.93 АО Усадьба |
| 71 | Замена поврежденной напольной плитки Эстима ST03 30х30(балконы) | м2 | 20 | п.92 АО Усадьба |
| 72 | Корпус №3 Усадьба |  |  |  |
| 73 | Монтаж крючков для одежды в сан узлах | шт. | 10 | п.96 АО Усадьба |
| 74 | Окраска металлических конструкций (пожарная лестница перила балконов) |  |  | п.97 АО Усадьба |
| 75 | Расчистка старой краски и ржавчины металлическими щетками | м2 | 8,5 |  |
| 76 | Обработка металлоконструкций антикоррозийным составом преобразователь ржавчины, 1,28кг | м2 | 8,5 | НР 0,15кг/м2 |
| 77 | Покраска грунтовыми составами с антикоррозийными добавками Барьер-цинк (ТУ2312-001-16406613-2013) за 2 раза | м2 | 8,5 |  |
| 78 | Покраска масляными красками ПФ 115 ЗА 2 РАЗА | м2 | 8,5 |  |
| 79 | Замена межшовного пространства в покрытиях из керамической плитки (10м2)х7.2=72п.м. (Смеси штукатурные, марка Capatect Fassadenputz K 15, на основе орг. вяжущего, затирочная (Caporol, Германия) - 2,73кг) | п.м. | 72 | п.98 АО Усадьба |
| 80 | Монтаж фасада навесного вентилируемого под балконами из керамогранитной плитки размером: 600х600х10 мм, темно-серой | м2 | 6 | п.99 АО Усадьба кляммеры - 36шт |
| 81 | Лючки терморегуляторов приборов отопления | шт. | 20 | п.60 АО Усадьба |
| 82 | Прорезка отверстий в ДСП под устройство лючков 200*200мм 0,8м для 1шт. | м2 | 0,8 | 0,8*20=16м.п. профиль ПС-6 |
| 83 | Монтаж ревизионных лючков ПВХ 200х200мм | шт. | 20 |  |
| 84 | Корпус №5 Усадьба |  |  |  |
| 85 | Окраска металлических конструкций (эвакуационная лестница, каркас навеса) |  |  | п.100,102 АО Усадьба Проект КР «Усадьба» по устройству эвакуационной лестницы: |
| 86 | Расчистка старой краски и ржавчины металлическими щетками | м2 | 50,3 | Таб.№6 к ВОР |
| 87 | Обработка металлоконструкций антикоррозийным составом преобразователь ржавчины, 7,55 кг | м2 | 50,3 | НР 0,15кг/м2 |
| 88 | Покраска грунтовыми составами с антикоррозийными добавками Барьер-цинк (ТУ2312-001-16406613-2013) за 2 раза | м2 | 50,3 |  |
| 89 | Покраска масляными красками ПФ 115 ЗА 2 РАЗА | м2 | 50,3 |  |
| 90 | Ремонт стен общественных зон и кабинетов |  |  | п.101.1 АО Усадьба |
| 91 | Шпаклевание сколов, трещин по стенам, оклеивание серпянкой | м2 | 142,6 | 10% от окраски |
| 92 | Окраска перегородок ГКЛ водоэмульсионной краской LUJA Тиккурилла (748,67 л)с расчисткой старой краски до 10%, шпатлевка «Унифлот», КНАУФ (0,51кг/м2 - 727,3кг) | м2 | 1426 |  |
| 93 | Ремонт оконных и дверных откосов (ширина откоса до 500мм) (сборный объем). |  |  | п.101.2 АО Усадьба |
| 94 | Шпаклевание сколов, трещин по стенам, оклеивание серпянкой | м2 | 26 | 10% от окраски |
| 95 | Окраска перегородок ГКЛ водоэмульсионной краской LUJA Тиккурилла (138,58 л)с расчисткой старой краски до 10%, шпатлевка «Унифлот», КНАУФ (0,51кг/м2 - 134,6кг) | м2 | 264 |  |
| 96 | Замена поврежденной напольной плитки Эстима ST03 30х30(входной группы) | м2 | 3 | п.103 АО Усадьба |
| 97 | Монтаж крючков для одежды в сан узлах | шт. | 12 | п.105 АО Усадьба |
| 98 | КПП№2 Усадьба |  |  |  |
| 99 | Ремонт вент фасада КПП№2 |  |  | п.120 АО Усадьба |
| 100 | Замена элементов фасада навесного вентилируемого под балконами из керамогранитной плитки размером: 600х600х10 мм, темно-серой | м2 | 3 | кляммеры - 18шт |

Приложение №3  «Ведомость объемов работ ЦГР Гиперкуб»

| на выполнение общестроительных и отделочных ремонтных работ здания ЦГР Гиперкуб |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Замена стеклопакетов |  |  | АО ГК п.п. 2-10 |
| 2 | Замена стеклопакета 32 мм. 8 Эмалит RAL9003 (Поз.2)/16/6 закал. Размер 770х765 (7эт.лифт) | шт. | 1 |  |
| 3 | Замена стекла 530х530х4 мм (1й этаж) | шт. | 1 |  |
| 4 | Замена стеклопакета (8Planibel Clear Зак./14Ar/6ТорN+Т/14Ar/4.4.2 ТорN+ (Ug=0,6Вт/кв.м*К)) размер 984х3636; (4й этаж подъем вручную) | шт. | 1 |  |
| 5 | Замена стеклопакета (8Planibel Clear Зак./14Ar/6ТорN+Т/14Ar/4.4.2 ТорN+ (Ug=0,6Вт/кв.м*К)) размер 984х3636; (2й этаж подъем вручную) | шт. | 1 |  |
| 6 | Замена противопожарного гелезаливного стеклопакета марки "ЩИТ", степенью огнестойкости EIW60 размером 1192х2220, (толщ. 24 мм (5й этаж подъем вручную) | шт. | 1 |  |
| 7 | Замена противопожарного гелезаливного стеклопакета степенью огнестойкости EIW60 размером 933х528 (2й этаж лифт) | шт. | 1 |  |
| 8 | Замена стекла перегородки размером 895х2610х6 (3й этаж подъем вручную) | шт. | 1 |  |
| 9 | Замена противопожарного гелезаливного стеклопакета степенью огнестойкости EIW60 размером 325х2005 (1й этаж) | шт. | 1 |  |
| 10 | Замена стеклопакета размером 2380х283 толщина пакета 32 мм 8зак/16/8зак (цокольный этаж) | шт. | 1 |  |
| 11 | Ремонт террасной доски(ходовые дорожки) |  |  | АО ГК п.п.11 |
| 12 | Выполнение работ по ремонту террасной доски ( с добавлением до 50%) | м2 | 18 | Объем согласно Проекта шифр. SKL.Z1.400-4.1.1-АР1 |
| 13 | Огрунтовка террасной доски маслом с антисептическими компонентами Osmo 4001 (Расход на 1м2 в 1 слой - 0,2л) | м2 | 268 |  |
| 14 | Покраска террасной доски маслом Osmo UV Schutz-Oel Extra — с антибактериальными присадками (Расход на 1м2 в 2 слоя - 0,11л) | м2 | 268 |  |
| 15 | Ремонт гидроизоляции в местах прохода 2-х водосточных воронок и 4х мест прохода кабельной трассы (гильза труба Ду70) |  |  | АО ГК п.п.10 |
| 16 | Демонтаж террасной доски | м2 | 10 | Проекта шифр. SKL.Z1.400-4.1.1-АР1 |
| 17 | Вскрытие гидроизоляционного ковра вокруг воронки и гильзы 4м2 *6 (2 воронки и 4гильзы) | м2 | 24 | 4м2*6=24м2 |  |
| 18 | Разборка стяжки из асфальтобетона т. 60 мм | м2 | 24 |  |  |
| 19 | Демонтаж утеплителя, минплита т. 200 мм | м2 | 24 |  |  |
| 20 | Демонтаж водосточных воронок (с сохранением) | шт. | 2 |  |  |
| 21 | Восстановление утеплителя вокруг воронок, минплита "Руф Баттс" ROCKWOOL, т. 200мм. (1 м3), устройство цементно-песчаной стяжки, т. 60 мм, огрунтовка битумной мастикой, устройство пароизоляции | м2 | 24 |  |  |
| 22 | Монтаж водосточных воронок ранее демонтированных | шт. | 2 |  |  |
| 23 | Восстановление гидроизоляционного ковра Техноэласт: ЭКП/ ЭПП | м2 | 24 |  |  |
| 24 | Монтаж ранее демонтированной террасной доски | м2 | 10 |  |  |
| 25 | Обработка антикоррозийным составом, окраска рамы под устройство системы кондиционирования |  |  | АО п.п. 12 |  |
| 26 | Расчистка старой краски и ржавчины металлическими щетками | м2 | 40 |  |  |
| 27 | Обработка металлоконструкции антикоррозийным составом на основе ортофосфорной кислоты преобразователь ржавчины за 2 раза (ТУ2499-001-02748978-2009) | м2 | 40 | НР 0,15кг/м2 |  |
| 28 | Покраска грунтовыми составами с антикоррозийными добавками Барьер-цинк (ТУ2312-001-16406613-2013) за 2 раза | м2 | 40 |  |  |
| 29 | Покраска масляными красками ПФ 115 ЗА 2 РАЗА | м2 | 40 |  |  |

Приложение к ВОР

Таблица №1.

| Прокат сталь. | поганаж м | вес по сортаменту кг,на ед. | Вес кг. | S окраска м2. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Труба квадратная 100х50мм (каркас) | 2 | 8,5 | 17 | 0,6 |
| Труба квадратная 15х15мм 0,3м*1,5м. Х 3шт. | 10,8 | 0,5 | 5,4 | 0,648 |
| Лист просечно вытяжной 0,3*1,5м S=0,45м2)*3шт. | 1,35 | 8 | 10,8 | 2,7 |
| Перила Труба квадратная 50х50мм (каркас) | 3 | 5,32 | 15,96 | 1,2 |
| итого: |  |  | 49,16 | 5,148 |

Таблица №2.

| Прокат сталь. | поганаж м | вес по сортаменту кг,на ед. | Вес кг. |
| --- | --- | --- | --- |
| Уголок 50х50мм (1,3+0,8)*2*2Дверной проем | 8,4 | 2,32 | 19,488 |
| Труба квадратная 30х30мм 1,3м*0,8м. *2 | 4,2 | 2,42 | 10,164 |
| Лист стальной 2мм 1,3м*,8м=1,04м2*2 | 2,04 | 5 | 10,2 |
| итого: |  |  | 39,852 |

Таблица №3.

| Прокат сталь. | погнаж м | вес по сортаменту кг,на ед. | Вес кг. |
| --- | --- | --- | --- |
| Уголок 50х50мм (0,5*4)*2 | 4 | 2,32 | 9,28 |
| Шпилька оцинкованная Д 20 мм 1м*4шт | 4 | 0,2 | 0,8 |
| итого: |  |  | 10,08 |

Таблица №4.

| Прокат сталь. | поганаж м | вес по сортаменту кг,на ед. | Вес кг. | S окраски м2. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Труба квадратная 100х50мм (каркас) | 2 | 8,5 | 17 | 0,6 |
| Труба квадратная 15х15мм 0,3м+0,8м.*2 Х 4шт. | 8,8 | 0,5 | 4,4 | 0,528 |
| Лист просечно вытяжной 0,3*0,8м S=0,24м2)*4шт. | 0,96 | 8 | 7,68 | 1,92 |
| Перила Труба квадратная 50х50мм | 4 | 5,32 | 21,28 | 0,8 |
| итого: |  |  | 50,36 | 3,848 |

Таблица №5.

| Прокат сталь. | поганаж м | вес по сортаменту кг,на ед. | Вес кг. | S окраски м2. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Труба квадратная 50х50мм каркас | 4 | 5,32 | 21,28 | 0,8 |
| Труба квадратная 15х15мм 0,3м+0,6м.*2 Х 6шт. | 10,8 | 0,5 | 5,4 | 0,648 |
| Лист просечно вытяжной 0,3*0,6м S=0,18м2)*6шт. | 1,08 | 8 | 7,31 | 2,16 |
| Перила Труба Д57 | 4 | 4 | 16 | 1,43 |
| итого: |  |  | 49,99 | 5,038 |

Таблица №6.

| Элемент | размер | Sэл. М2 | кол-во | Sокр. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Косоур | L=12,804*2 | 9,728 | 2 | 19,456 |
| Ступенька | 300*1036 | 0,3108 | 31 | 9,6348 |
| Стойка | 60*40 L=1,440 | 0,2128 | 22 | 4,6816 |
| Стойка | 60*40 L=1,350 | 0,202 | 8 | 1,616 |
| Стойка | 60*40 L=1,606 | 0,23272 | 2 | 0,46544 |
| Перила П | 60*40 L=24,9 | 3,028 | 1 | 3,028 |
| Струна ограждения | 20*20 L=149,4 | 5,996 | 1 | 5,996 |
| Настил из чечев.рифл. Ст |  | 5,45 | 1 | 5,45 |
| итого |  |  |  | 50,32784 |

Схема №1

| № выхода по чертежу | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | итого 1-8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| метраж перил (с двух сторон) м.п. | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 50 |