ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту входной группы  здания лестница-Л4, расположенного по адресу: г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», ул. Луговая, д. 4

- Перечень, наименования и объемы товаров/ работ/ услуг: Производство работ по ремонту центральной входной группы здания, расположенного по адресу: г. Москва, территория инновационного центра Сколково, ул. Луговая, д 4.

  - Здание (Административно-хозяйственный Корпус 1) назначение: нежилое, 3-этажный, общей площадью 2 123,2 кв. м, адрес (местонахождение) объекта: г. Москва, тер Сколково инновационного центра, ул. Луговая, д. 4; Кадастровый (условный) номер 50:20:0020321:1077; Свидетельство о государственной регистрации права собственности на объект недвижимого имущества от 22.08.2014г. № 77-АР 703269.

Общий вид входной группы лестницы-Л4 до начала ремонтных работ.

  - Цель работы:

    - Выполнить ремонт лестницы Л-4:

  - Демонтаж ограждений из нержавеющей стали (304) с тремя ригелями с сохранением и последующим монтажом;

  - Демонтаж керамогранитной плитки 6мм облицовки торцов лестницы;

  - Выполнить демонтаж с сохранением гранитных плит (t=70мм.) облицовки лестницы;

  - Выполнить демонтаж подстилающего цементно-песчаного слоя до монолитного основания ступеней;

  - Выполнить нарезку капельника на гранитных ступенях;

  - Выполнить восстановление гранитной облицовки лестницы Л-4.

2.	Выполнить ремонт верхней площадки:

  - Демонтаж ограждений металлических с сохранением и последующим монтажом.

  - Выполнить демонтаж с сохранением материала гранитной облицовки верхней площадки;

  - Выполнить демонтаж подстилающего цементно-песчаного слоя до монолитного основания;

  - Выполнить восстановление гранитной облицовки площадки;

  - Выполнить ремонт облицовки торцевой части лестницы из  керамогранита на клей с добавлением 10% плит (керамогранит размером 600х600х10 мм в цвет существующего)  с подрезкой плит по высоте;

  - Выполнить ремонт вентилируемого фасада отделки цоколя с заменой повреждённых плиток и устройства деформационного зазора между тротуарной плиткой отмостки и керамогранитом.

Сроки выполнения работ / оказания услуг / поставки товаров: не более 20 (Двадцати) рабочих дней с даты передачи объекта подрядчику по Акту передачи объекта.

Требования к сроку и/или объему предоставления гарантий качества товара/ работ/ услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара : не менее 24 (двадцати четырёх) месяцев, с даты подписания Акта приёмки работ Заказчиком.

Объемы и виды работ представлены в Приложении №2 Ведомость объемов работ.

Приложение №1 «План-схема производства ремонтных работ»;

Приложение №2  «Ведомость объемов работ №1»;

Приложение №1 «План-схема производства ремонтных работ»

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| на выполнение работ по ремонту входной группы Л4 Корпуса №1 Усадьба |  |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Ремонт лестницы Л-4 |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж ограждений (0,9+3,5=4,4м.) из нержавеющей стали (304) с тремя ригелями с сохранением | м.п. | 4,4 |  |
| 2 | Демонтаж керамогранитной плитки 10мм облицовки торцов лестницы. | м2 | 6,6 | 1,8+1,8+3м2=6,6м2 |
| 3 | Разборка гранитной облицовки (плиты гранитные т. 70мм) лестницы с сохранением для последующего монтажа Sлест= 6,75м * 1,6м + 0,07м (высота ступеней за вычетом высоты плиты) * 6,75м*5(количество ступеней) | м2 | 13,16 | Диск отрезной алмазный 350х25,4, с сегментом 21х8х3,2, кромка асфальт/ бетон -0,0934 шт |
| 4 | Нарезка капельника на гранитных ступенях | м.п. | 13,16 |  |
| 5 | Разборка оснований: цементно-песчаных толщиной 100 мм | м2 | 10,8 | 6,75*1,6=10,8м2 |
| 6 | Выполнить восстановление гранитной облицовки лестницы (с добавлением (до 10% - 1,3 м2) гранитных термообработанных плит 1-й группы t. 70мм.) с устройством основания t. 100 мм, в соотношении: пескобетон "IVSIL M-300" - 70% (2,0818т) и клей Ceresit СМ 117 - 30% (892,2кг) армированный сварной сеткой 50х50 5Вр-1/5Вр-1- (74кг); | м2 | 13,16 | Диск отрезной алмазный 350х25,4, с сегментом 21х8х3,2, кромка асфальт/бетон - 0,2974 шт |
| 7 | Монтаж керамической плитки 10мм облицовки торцов лестницы. | м2 | 6,6 | 1,8+1,8+3м2=6,6м2 |
| 8 | Монтаж ограждений из нержавеющей стали (304) с тремя ригелями ранее демонтированного | м.п. | 4,4 | 0,9+3,5=4,4м |
| Раздел 2. Ремонт верхней площадки |  |  |  |  |
| 9 | Демонтаж перил ограждений металлических с сохранением | м.п. | 5,8 |  |
| 10 | Демонтаж отлива металлического без сохранения, L-6,5+6,4(примыкание к зданию)+6,5м (примыкание к вент фасаду)=19,4м ширина =0,2м | м2 | 3,88 | 19,4*0,2=3,88м2 |
| 11 | Демонтаж гранитной облицовки (плиты гранитные т. 75мм) верхней площадки с сохранением для последующего монтажа L-13,3м ширина - 2,6м | м2 | 34,6 | Диск отрезной алмазный 350х25,4, с сегментом 21х8х3,2, кромка асфальт/бетон - 0,2457 шт |
| 12 | Разборка оснований: цементно-песчаных толщиной 100 мм | м2 | 34,6 |  |
| 13 | Демонтаж отлива примыкания к зданию из оцинкованного метала 0.5мм без сохранения, L-13,3м ширина 0,2м | м2 | 2,66 |  |
| 14 | Армирование подстилающего слоя сеткой сварной из арматурной проволоки диаметром: 4,0 мм, 50х50 мм | м2 | 34,6 | вес сетки: 34,6*5,65/1000=0.195т |
| 15 | Восстановление гранитной облицовки площадки (с добавлением (до 10% -3,5 м2) гранитных плит: группа1, термообработанные, т. 70-80 мм.) с устройством основания т. 100мм в соотношении: пескобетон "IVSIL M-250" - 70% (5,3774т) и клей Ceresit СМ 117 - 30% (2304,6кг) | м2 | 34,6 | Диск отрезной алмазный 350х25,4, с сегментом 21х8х3,2, кромка асфальт/бетон – 0,7889 шт |
| 16 | Монтаж перил ограждений металлических ранее демонтированных | м.п. | 5,8 |  |
| 17 | Ремонт облицовки вентфасада (отделка цоколя) со снятием и перенавеской керамогранита с добавлением 10% (0,39 м2) плит (керамогранит размером 600х600х10 мм в цвет существующего) с подрезкой плит по высоте (устройство деформационного зазора) | м2 | 3,9 | кляммеры для крепления керамогранитных плит - 23 шт. |
| 18 | Монтаж отбортовки из оцинкованного листового метала (32,7м.п.) | м2 | 2,66 |  |
| 19 | Покраска оцинкованного метала грунтовыми составами с антикоррозийными добавками Барьер-цинк (ТУ2312-001-16406613-2013) за 2 раза в 2 слоя с двух сторон | м2 | 13,08 |  |
| Прочие работы |  |  |  |  |
| 20 | Погрузка мусора строительного | т | 8,59 | Расчет: (34,6+13,16)*0,1*1,8= 8,59т |
| 21 | Перевозка мусора строительного на расстояние: до 25 км с последующей утилизацией | т | 8,59 |  |