ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

## на выполнение работ по ремонту дорожного покрытия, демаркированию и нанесению новой дорожной разметки на Объектах парковочного пространства

## инновационного центра «Сколково»

1. Перечень, наименования и объемы Работ:

## Выполнение работ по ремонту дорожного покрытия, демаркированию и нанесению новой дорожной разметки на Объектах парковочного пространства инновационного центра «Сколково».

## 2. Планируемые сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:

Начало выполнения работ: с даты подписания Акта передачи Объекта подрядчику (Форма Акта в Приложении №3 к Техническому заданию).

Окончание выполнения работ: 20 календарных дней с даты подписания Акта передачи Объекта подрядчику, если иное не предусмотрено договором.

3. Цель выполнения Работ:

Организация движения личного, общественного транспорта, уборочной техники и пешеходов с целью обеспечения безопасности участников дорожного движения на территории парковочных пространств.

«Объекты», означает:

«Парковка Технопарк, очередь1» означает специально оборудованную и соответствующим образом обозначенную часть земельного участка площадью 3846 кв. м. с кадастровым номером 77:15:0020321:353, расположенного по адресу г. Москва, д. Сколково, парковка имеет:

- покрытие толщиной 0,06 м из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых на основании из песка, толщиной 200 мм, щебня марки 800, фракции 20-40, толщиной 100 мм и бетона, толщиной 160 мм, площадью 3 370 кв.м., с разметкой парковочных мест краской,

- покрытие толщиной 0,06 м из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых на основании из песка, толщиной 200 мм, щебня марки 800, фракции 20-40, толщиной 100 мм и бетона, толщиной 150 мм, площадью 476 кв.м., с разметкой парковочных мест краской,

Бортовые камни БР 100.30.18/Бетон B30 (М400),

далее по тексту – «Парковка «Технопарк, очередь 1 » (см. Рис. 1 Схема расположения Парковки «Технопарк, очередь 1»),

Рис. 1 Схема расположения Парковки «Технопарк, очередь 1»

«Парковка «Сколковская» с велопешеходной связью» означает специально оборудованную и соответствующим образом обозначенную часть площадью 17 353 кв. м. земельного участка с кадастровым номером 77:15:00000000:2, расположенного по адресу г. Москва, д. Сколково, и велопешеходную связь площадью 338 кв. м. на земельном участке с кадастровым номером 77:15:00000000:2, парковка имеет основание, отсыпанное щебнем марки 600, фракции 20-40, толщиной 300 мм, с покрытием толщиной 0,06 м из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с разметкой парковочных мест краской, далее по тексту - «Парковка «Сколковская» с велопешеходной связью» (см. Рис. 2 Схема расположения Парковки «Сколковская» с вело-пешеходной связью);

Рис. 2 Схема расположения Парковки «Сколковская» с вело-пешеходной связью

«Парковка «Усадьба» означает специально оборудованные и соответствующим образом обозначенные части земельных участков с кадастровыми номерами 77:15:0020321:162 (площадью 156 кв. м.), 77:15:0020321:354 (площадью 5421 кв. м.), расположенных по адресу г. Москва, д. Сколково, парковка имеет покрытие толщиной 0,06 м из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых на основании из песка, толщиной 200 мм, щебня марки 800, фракции 20-40, толщиной 100 мм и бетона, толщиной 160 мм с разметкой парковочных мест краской,

далее по тексту «Парковка «Усадьба» (см. Рис. 3 Схема расположения Парковка «Усадьба»);

Рис. 3 Схема расположения Парковки «Усадьба»

Все объекты расположены по адресу: г. Москва, д. Сколково.

4. Состав Работ:

| № п.п. | Наименование Работ | Этапы проведения Работ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Оценка и дефектовка текущего состояния дорожного покрытия Объектов | Согласование схемы дефектовки объектов (оформляется и предоставляется подрядчиком на отдельном бланке и заверяется ответственными лицами) |
| 2. | Подготовка схемы на выполнение работ по нанесению разметки | Согласование схемы на выполнение работ по нанесению разметки с заказчиком (оформляется и предоставляется подрядчиком на отдельном бланке и заверяется ответственными лицами) |
| 3. | Выполнение ремонта дорожного покрытия и нанесение разметки Объектов | Выполнение ремонта дорожного покрытия и нанесение/демаркировка разметки на Объекте |

Объемы Работ, указанные в Предварительной ведомости объемов работ (Приложении №1 к Техническому заданию), являются ориентировочными.

5. Требования к техническим и функциональным характеристикам, к качеству поставляемых товаров, выполняемых Работ, к их безопасности, требования к результатам Работ, а также иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых Работ потребностям Заказчика:

Выполнение Работ производится в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

- ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»;

- ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие требования».

- СП 113.13330.2012 Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99,

- «Порядком разработки и утверждения проектов организации дорожного движения на автомобильных дорогах» (письмо МВД РФ от 02.08.2006 № 13/6-3853, ФДА от 07.08.2006 № 01-29/5313).

Работы выполняются с учетом предложенной Заказчиком Ведомости объемов работ (Приложение 1 к Техническому заданию). Подрядчик самостоятельно, за счет собственных средств, проводит обследование Объекта на предмет состояния дорожного покрытия, расположения смотровых и дождеприемных колодцев, зеленых насаждений, существующей схемы организации дорожного движения. Результаты предварительной дефектовки приведены в Приложении №2 к Техническому заданию.

При выполнении Работ должна быть обеспечена безопасность участников движения и дорожных рабочих, проезд автотранспорта. Работы следует выполнять с обеспечением мер по технике безопасности и охраны труда.

Требования к цене Работ

В Цену договора включены все расходы Подрядчика, связанные с выполнением Работ по Договору, в том числе расходы на погрузку, разгрузку, доставку материалов, оборудования, инструмента до объекта, монтаж, пуско-наладочные работы, разработка схемы и таможенные расходы, оплату НДС и других обязательных платежей в соответствии с Законодательством. Расходы на выполнение сопутствующих работ (в том числе погрузка и вывоз строительного мусора, расходные материалы) учитываются Подрядчиком в локальной смете.

Требование к качеству Работ и Материалов

Выполнять в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, техническими регламентами, противопожарными, эксплуатационными, санитарными и противопожарными нормами. Все Материалы, представляемые Подрядчиком, должны быть сертифицированы.

Поставляемые Материалы, товары и их составляющие должно быть новым, изготовленным не ранее 2016 года, не бывшим в эксплуатации, в том числе в демонстрационных залах и на выставках, не собранным из комплектующих изделий, бывших в употреблении.

Требования к условиям производства Работ

Работы необходимо выполнить в строгом соответствии с действующими ГОСТ, СНиП, ТУ, НПБ, ППБ, СанПиН, и другими нормативными документами. Подрядчику обязан выполнять Работы с учётом режима работы подразделений Заказчика и режима охраны Объекта и территории инновационного центра «Сколково». Оперативно производить уборку строительного мусора и складирование в организованных местах, с последующим вывозом и утилизацией. Подрядчику обязан принимать меры к нераспространению строительного мусора и пыли по территории Объекта и территории инновационного центра «Сколково». Подрядчик обязан во время выполнения Работ обеспечить необходимые мероприятия по соблюдению чистоты прилегающей территории Объекта и территории инновационного центра «Сколково». Погрузка и вывоз строительного мусора производится в контейнерах Подрядчика, с последующей утилизацией. При выполнении работ Подрядчик выполняет временные пути безопасного прохода людей с устройством освещения в темное время суток (при необходимости) и обеспечивает выполнение мероприятий по безопасности при производстве Работ. Заказчик не предоставляет площади для размещения (проживания) сотрудников Подрядчика.

Требования к привлекаемым субподрядчикам и порядок их привлечения

Подрядчик вправе привлекать субподрядчиков для частичного выполнения Работ в соответствии с настоящим Техническим заданием и условиями Договора по согласованию с Заказчиком.

6. Требования к сроку и/или объему предоставления гарантии качества Работ: не менее 24 месяцев с даты подписания Акта выполненных работ.

8. Требования к участникам Процедуры закупки, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов (лицензии, свидетельство СРО и т.д.):

8.1 Обладать всеми лицензиями, разрешениями, свидетельствами и иными документами, необходимыми в соответствии с законодательством Российской Федерации для поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг, являющихся Предметом закупки.

8.2 Не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) и не быть признанным по решению суда несостоятельным (банкротом).

8.3 Не являться лицом, деятельность которого приостановлена и (или) на имущество которого, необходимое для выполнения обязательств по Договору, наложен арест по решению суда, административного органа.

8.4 Не иметь задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, взыскание которой может привести к невозможности исполнения обязательств по Договору.

8.5 Отсутствовать в Реестре недобросовестных Поставщиков.

9. Требования к квалификации, опыту выполнения работ, аналогичных предмету заказа, технической оснащенности, финансовому состоянию Участника Процедуры закупки:

Опыт работы по аналогичным проектам не менее 1 года (подтверждается копиями договоров и актов).

Приложение №1 к Техническому заданию

Договор подряда № ______________ от «__» _________ 201__ г

- ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов | Cсылка на чертежи и спецификации/Техническое Задание/Задание на проектирование/Схему расположения | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1. Парковка "Сколковская" |  |  |  |  |  |  |
| Участки с заменой основания |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами (t=0,06м) | м2 | 1 769,10 |  |  |  |
| 1.2 | Выемка экскаваторами основания из щебня, перемешанного с грунтом с погрузкой на автомобили-самосвалы на глубину 0,5 м | м3 | 884,55 | 1769,1*0,5 |  |  |
| 1.3 | Устройство прослойки из геотекстиля типа Геотекс 200 | м2 | 1 769,10 |  |  |  |
| 1.4 | Устройство подстилающих слоев оснований из песка толщиной 26 см | м3 | 459,97 | 1769,1*0,26 |  |  |
| 1.5 | Устройство подстилающих слоев оснований из щебня, марки 400, фракции 20-40 толщиной 20 см | м3 | 353,82 | 1769,1*0,2 |  |  |
| 1.6 | Розлив битумов дорожных жидких (0,8 кг/м2) | тн | 1,42 | 1769,1*0,8/1000 |  |  |
| 1.7 | Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 1,7691 | 1769,1/1000 |  |  |
| 1.8 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа А, Б, В, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 1,7691 | 1769,1/1000 |  |  |
| Перевозка и утилизация мусора и грунта |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние до 10 км | тн | 1 461,28 | 222,91+884,55*1,4 |  |  |
| 1.10 | Утилизация: отходы асфальтобетона | тн | 222,91 | 1769,1*0,06*2,1 |  |  |
| 1.11 | Утилизация: грунт замусоренный | м3 | 884,55 | 1769,1*0,5 |  |  |
| Нанесение разметки |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Разметка парковочного пространства краской акриловой "БИРСС Дорожная разметка", цвет белый линией толщиной 0,1 м сплошной | м | 3 280,00 |  |  |  |
| 2. Парковка "Усадьба" |  |  |  |  |  |  |
| Участки с заменой основания |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами (t=0,06м) | м2 | 278,85 |  |  |  |
| 2.2 | Выемка экскаваторами основания из щебня, перемешанного с грунтом с погрузкой на автомобили-самосвалы на глубину 0,35 м | м3 | 97,60 | 278,85*0,35 |  |  |
| 2.3 | Устройство прослойки из геотекстиля типа Геотекс 200 | м2 | 278,85 |  |  |  |
| 2.4 | Устройство подстилающих слоев оснований из песка толщиной 20 см | м3 | 55,77 | 278,85*0,2 |  |  |
| 2.5 | Устройство подстилающих слоев оснований из щебня, марки 400, фракции 20-40 толщиной 15 см | м3 | 41,83 | 278,85*0,15 |  |  |
| 2.6 | Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,2789 | 278,85/1000 |  |  |
| Перевозка и утилизация мусора и грунта |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние до 10 км | тн | 171,78 | 35,14+97,6*1,4 |  |  |
| 2.8 | Утилизация: отходы асфальтобетона | тн | 35,14 | 278,85*0,06*2,1 |  |  |
| 2.9 | Утилизация: грунт замусоренный | м3 | 97,60 | 278,85*0,35 |  |  |
| Демаркирование разметки |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Демаркирование разметки парковочного пространства, включая разметку нумерация мест | м2 | 85,00 |  |  |  |
| Нанесение разметки |  |  |  |  |  |  |
| 2.11 | Разметка парковочного пространства термопластиком для разметки дорог марки типа МЕГОПЛАСТ, белый со светоотражающими шариками линией шириной 0,1 м сплошной, нанесение разметки нумерация мест. | м | 850,00 |  |  |  |
| 3. Парковка "Технопарк очередь 1" |  |  |  |  |  |  |
| Участки с заменой основания |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами (t=0,06м) | м2 | 192,30 |  |  |  |
| 3.2 | Выемка экскаваторами основания из щебня, перемешанного с грунтом с погрузкой на автомобили-самосвалы на глубину 0,35 м | м3 | 67,31 | 192,3*0,35 |  |  |
| 3.3 | Устройство прослойки из геотекстиля типа Геотекс 200 | м2 | 192,30 |  |  |  |
| 3.4 | Устройство подстилающих слоев оснований из песка толщиной 20 см | м3 | 38,46 | 192,3*0,2 |  |  |
| 3.5 | Устройство подстилающих слоев оснований из щебня, марки 400, фракции 20-40 толщиной 15 см | м3 | 28,85 | 192,3*0,15 |  |  |
| 3.6 | Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,1923 | 192,3/1000 |  |  |
| Перевозка и утилизация мусора и грунта |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние до 10 км | тн | 118,46 | 24,23+67,31*1,4 |  |  |
| 3.8 | Утилизация: отходы асфальтобетона | тн | 24,23 | 192,3*0,06*2,1 |  |  |
| 3.9 | Утилизация: грунт замусоренный | м3 | 67,31 | 192,3*0,35 |  |  |
| Демаркирование разметки |  |  |  |  |  |  |
| 3.10 | Демаркирование разметки парковочного пространства (Термопластик) | м2 | 80,00 |  |  |  |
| Нанесение разметки |  |  |  |  |  |  |
| 3.11 | Разметка парковочного пространства термопластиком для разметки дорог марки типа МЕГОПЛАСТ, белый со светоотражающими шариками линией шириной 0,1 м сплошной | м | 800,00 |  |  |  |

*Предварительная ведомость объемов работ составлена ориентировочно, не является окончательной ведомостью объемов работ и требует уточнения в процессе совместной с Подрядчиком оценки и дефектовки текущего состояния дорожного покрытия

Приложение №2 к Техническому заданию

Договор подряда № ___ от «__» _________ 201__ г

Предварительная схема дефектовки

Парковка «Сколковская»

Парковка «Технопарк, очередь 1»

Парковка «Усадьба»

Приложение №3 к Техническому заданию

Договор подряда № ___ от «__» _________ 201__ г

ФОРМА АКТА ПЕРЕДАЧИ ОБЪЕКТА ПОДРЯДЧИКУ

Акт передачи объекта Подрядчику

по Договору подряда № ___________ от «___»___________201__г.

г. Москва	         «___» ___________ ______ г.

Мы,	 ООО «ОДАС Сколково», в лице Заместителя директора Дирекции по общегородской эксплуатации – Директора Департамента Левинского Дмитрия Николаевича, действующего на основании доверенности №__ от __________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», и

- ____________, в лице _______________________________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик»,	 далее именуемые «Стороны», и «Сторона» означает одну из них, являющиеся Сторонами по Договору подряда № ____ от _____________ (далее - Договор), составили настоящий Акт передачи объекта Подрядчику ( далее – акт) о нижеследующем:

- Заказчик передал, а Подрядчик принял Объект ____________________________________.

- Состояние Объекта отвечает условиям Договора, Подрядчик претензий по передаче Объекта не имеет.

- Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

# ПОДПИСИ СТОРОН

| От имени Заказчика ______________________________ Имя ## Должность | От имени Подрядчика ## ______________________________ Имя Должность |
| --- | --- |

«___»_____________ 20__ г