Приложение № 1 к Извещению №з-17-50104/143 от 12.09.2017г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

- Общая информация о закупке

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная дирекция по проектированию и строительству Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра «Сколково»)» (ООО «ОДПС Сколково»)

Местонахождение заказчика: ул. Луговая, д.4, кор.2, территория инновационного центра «Сколково», г. Москва,  Российская Федерация, 143026

Режим работы: понедельник – пятница с 8-30 до 17-30, суббота и воскресение – выходные.

  - Предмет закупки:

Легкий мобильный портальный кран из алюминиевого профиля с талью, управляемой вручную.

  - Наименование объекта в соответствии с планом строительства, адрес объекта:

Здание «Технопарк», расположенное по адресу  Российская Федерация, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой бульвар, 42, стр. 1.

  - Основание для закупки:

Изменения, внесенные в проектную документацию, по разделу «Тепломеханические решения ИТП» шифр М1311472-00-ТМ.

  - Функционально-заинтересованное подразделение Заказчика:

Дирекция по строительству ООО «ОДПС Сколково»

  - Контактные данные ответственного представителя функционально-заинтересованного подразделения:

Главный инженер Кузнецов Петр Владимирович

  - Способ определения поставщика и обоснование выбранного способа:

Открытый запрос цен

- Информация о предмете закупки

  - Перечень, наименование и объемы товаров/работ/услуг, являющихся Предметом закупки:

(подробное описание предмета закупки и его состава: ведомость объемов работ, техническое задание и пр., возможна ссылка на приложение к ТЗ на закупку)

Легкий мобильный портальный кран из алюминиевого профиля с талью, управляемой вручную.

Цель закупки и сведения о нуждах заказчика:

Укомплектовать Центральный тепловой пункт здания «Технопарк» грузоподъемным механизмом для выполнения регламентных и ремонтных работ, связанных с такелажными работами.

  - Сведения о строительном объекте, его особенностях:

Центральный тепловой пункт здания «Технопарк» имеет стационарные металлические площадки, на которых и под которыми смонтировано оборудование тепловых узлов. Наличие стационарной площадки, плотность расстановки оборудования и значительная площадь, занимаемая этим оборудованием, исключает возможность использования одного стационарно установленного грузоподъемного механизма.

  - Местоположение объекта:

Центральный тепловой пункт расположен на отметке -4.000 здания 3С «Технопарк»  по адресу Российская Федерация, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой бульвар, 42, стр.1.

  - Сведения об исходных данных:

Рабочая документация М1311472-00-ТМ-С

  - Требования к техническим, функциональным и эксплуатационным характеристикам, к качеству поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, к их безопасности, к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ, а также иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика:

Быстрая сборка без винтовых соединений.

Возможность регулировки по высоте.

Надежные опорные колеса со стопорами.

Небольшой собственный вес.

Характеристики поставляемого оборудования:

Легкий мобильный портальный кран из алюминиевого профиля:

Грузоподъемность – не менее 1500 кг.

Ширина рабочей зоны, 3000 мм (допускается отклонение +/- 10 см).

Внешняя ширина  А, 3300-3400 мм.

Регулировка по высоте, 1300-1400 мм.

Высота до профиля (мин.- макс.) АН, 2400 – 3800 мм.

Высота рабочей зоны ручная таль (мин. – макс.) Н, 2040 – 3440 мм.

Габаритная высота (мин. – макс.) ВН, 2880 – 4180 мм.

Расстояние между колесами R, 2240-2330 мм.

Вес без подъемника - не более 160 кг.

Кран укомплектовать ручной талью грузоподъемностью не менее 1500 кг.

## Перечень  рекомендуемых производителей оборудования

| Наименование оборудования | Фирма производитель |
| --- | --- |
| Оборудование «ALU1-15-3-4» | VETTER Krantechnik GmbH |

Объём  поставки

| № | Наименование оборудования | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Легкий мобильный портальный кран в комплекте с талью, управляемой вручную. | шт. | 1 |

  - Гарантийный срок:

24 месяца с даты подписания акта приема – передачи.

  - Требования к сроку поставки товара или выполнения работ/услуг, к обслуживанию товара:

Срок поставки товара составляет 8 недель с момента заключения договора.

  - Необходимость предоставления образца товара, требование о проведении испытаний:

Продавец обязан одновременно с передачей товара передать покупателю ее принадлежности, а также относящиеся к ней документы (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации и т.п.), предусмотренные законом, иными правовыми актами или договором.

Документация должна соответствовать общим техническим требованиям к грузоподъемному оборудованию РД-36-62-00.