ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по созданию интеллектуальной навигационно-информационной системы инновационного центра «Сколково» в части управления общественным транспортом с модулем «Пассажирские перевозки»

- Полное наименование подсистемы

Подсистема управления маршрутизированным общественным транспортом в составе интеллектуальной системы организации дорожного движения и транспортного обслуживания инновационного центра «Сколково» (ИС ОДД И ТО).

- Основания для реализации

Технорабочий проект «Интеллектуальная система организации дорожного движения и транспортного обслуживания», Том 5. Подсистема интеллектуального видеонаблюдения, «Подсистема управления маршрутизированным общественным транспортом», 17404049.4251005.258

- Термины и определения

| Сокращение | Определение |
| --- | --- |
| АРМ | Автоматизированное рабочее место |
| АС | Автоматизированная система |
| АТТ (АТ) | Абонентский телематический терминал |
| БД | База данных |
| БНСО | Бортовое навигационно-связное оборудование (по ГОСТ 54024-2010 «Глобальная навигационная спутниковая система. Системы диспетчерского управления городским наземным пассажирским транспортом. Назначение, состав и характеристики бортового навигационно-связного оборудования») |
| ВИС | Внешние информационные системы |
| ГИС | Геоинформационная система |
| ГЛОНАСС | Глобальная навигационная спутниковая система |
| ГОСТ | Государственный стандарт |
| ЕСПД | Единая система программной документации |
| ЕТП | Единая телематическая платформа |
| ИС | Информационная система |
| ИЦС | Инновационный центр «Сколково» |
| КТС | Комплекс технических средств |
| МЭ | Межсетевой экран |
| НГПТ | Наземный городской пассажирский транспорт |
| НСД | Несанкционированный доступ |
| НСИ | Нормативно-справочная информация |
| НТД | Нормативно-техническая документация |
| Одно окно | Регламент организации предоставления услуг на территории инновационного центра «Сколково» в режиме «одного окна», определенный Приказом Фонда «Сколково» №223-Пр от 26 июля 2016 г., который устанавливает порядок взаимодействия Некоммерческой организации Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий и ее дочерних организаций при предоставлении услуг потребителям на территории инновационного центра «Сколково» в режиме «одного окна». |
| ОПО | Общее программное обеспечение |
| ОП | Остановочный пункт |
| ОС | Операционная система |
| Перевозчики | Юридические лица, индивидуальные предприниматели, принявшие на себя по договору обязательства по организации и выполнению перевозок пассажиров и багажа на маршрутах регулярных перевозок |
| ПМД | Подсистема мониторинга работоспособности и диагностики неисправностей |
| ПО | Программное обеспечение |
| ПС | Подвижной состав |
| РД | Руководящие документы |
| СМУОТ ИЦС, Система | Система мониторинга и управления общественным транспортом Инновационного центра «Сколково» |
| РНИС | Региональная навигационно-информационная система |
| РНИЦ | Региональный навигационно-информационный центр |
| РФ | Российская Федерация |
| СВТ | Средства вычислительной техники |
| СЗИ | Средства защиты информации |
| СОИБ | Система обеспечения безопасности информации |
| СПО | Специальное программное обеспечение |
| СУБД | Система управления базой (базами) данных |
| ТЗ | Техническое задание |
| ТК | Транспортный комплекс |
| ТОП | Транспорт общего пользования |
| ТП | Транспортное предприятие |
| Транспортные услуги | Услуги транспортных предприятий по перевозке пассажиров |
| Транспортная работа | Работа, выполняемая транспортными предприятиями в процессе перевозок пассажиров |
| ТС | Транспортное средство |
| ТУ | Технические условия |
| ЦОД | Центр обработки данных |
| ЦДМ | Центр диспетчеризации и мониторинга ОДАС «Сколково» |
| ЭП | Электронная подпись |

- Назначение системы

Подсистема управления маршрутизированным общественным транспортом в составе ИС ОДД И ТО создаётся как технологическая и функциональная основа СМУОТ ИЦС.

Подсистемы СМУОТ ИЦС должны обеспечивать:

- сбор и обработку мониторинговой информации от объектов контроля (контролируемых транспортных средств);

- хранение и передачу (маршрутизацию) необходимой мониторинговой информации потребителям;

- взаимодействие с прочими подсистемами СМУОТ ИЦС, с внешними информационными системами и сервисами различного назначения (в том числе региональными навигационно-информационными системами Москвы и Московской области);

- информационную безопасность и защиту информации;

- мониторинг работоспособности компонентов СМУОТ ИЦС и диагностику неисправностей;

- формирование, хранение и предоставление актуальной нормативно-справочной информации, отчётных форм документов и иной информации для использования в подсистемах СМУОТ ИЦС.

СМУОТ ИЦС состоит из следующих подсистем:

- ЕТП – единая телематическая платформа;

- СОИБ – подсистема обеспечения информационной безопасности;

- ПИВС – подсистема интеграции с внешними системами;

- ПМД – подсистема мониторинга и диагностики;

- ПИО – подсистема информационного обеспечения;

- ЭРМС – электронный реестр маршрутной сети;

- ЭРКП – электронный реестр контрактов на перевозки;

- КВР – подсистема контроля выполненной транспортной работы;

- ДПП – подсистема диспетчеризации пассажирских перевозок;

- АИП – подсистема информирования пассажиров.

Детальное описание подсистем приведено в разделе 10.1.2.

Модуль СМУОТ ИЦС «Пассажирские перевозки» предназначен:

- для повышения качества обслуживания маршрутами регулярных перевозок пассажиров за счёт получения объективной информации о движении транспортных средств, обслуживающих маршруты, о выполнении перевозчиками договорных (контрактных) обязательств;

- для повышения уровня информированности резидентов и гостей ИЦС о работе наземного городского пассажирского транспорта;

- для автоматизации деятельности по контролю за осуществлением перевозок грузов, пассажиров и багажа, движением техники.

- Цели создания системы

Основными целями работ по созданию СМУОТ ИЦС являются:

- создание и ведение единой базы мониторинговой информации от объектов контроля (контролируемых транспортных средств) в центре диспетчеризации и мониторинга ИЦС;

- предоставление необходимой мониторинговой информации потребителям;

- обеспечение информационной безопасности и защиты информации;

- осуществление диагностики бортового навигационно-связного оборудования;

- мониторинг работоспособности компонентов СМУОТ ИЦС;

- ведение справочников НСИ;

- обеспечение интеграции и взаимодействия между СМУОТ ИЦС и другими информационными системами ИЦС;

- решение аналитических задач и формирование аналитических отчётов, в том числе с использованием ГИС-сервисов.

В рамках достижения целей создания СМУОТ ИЦС обеспечивается решение следующих основных задач:

- осуществление мониторинга транспортных средств, подключённых к СМУОТ ИЦС;

- взаимодействие с диспетчерскими центрами и пунктами служб экстренного реагирования на территории ИЦС;

- информационное взаимодействие с существующими и вновь создаваемыми информационно-навигационными системами на территории ИЦС;

- расширение спектра услуг в области навигационно-информационных технологий и повышения их качества для различных категорий потребителей на территории ИЦС;

- применение унифицированных подходов и решений в сфере внедрения и использования технологий спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, в том числе при создании систем мониторинга и управления автомобильным транспортом различного назначения на территории ИЦС.

Основными целями работ по созданию модуля «Пассажирские перевозки» являются:

- информационное сопровождение принятия управленческих решений при организации регулярных перевозок;

- принятие управленческих решений по обеспечению возможности повышения качества обслуживания маршрутов регулярных перевозок пассажиров за счет получения объективной инструментальной информации о движении транспортных средств, обслуживающих маршруты, о выполнении перевозчиками условий заключённых договоров (контрактов);

- принятие управленческих решений по повышению уровня информирования пассажиров НГПТ;

Ожидаемые результаты создания СМУОТ ИЦС с модулем «Пассажирские перевозки»:

- создана база актуальных данных паспортов маршрутов, расписаний движения, реестров и справочников;

- создана база актуальных данных контрактов на перевозки;

- осуществлено подключение к системе контроля выполнения транспортной работы автоматизированных диспетчерских систем, действующих у перевозчиков;

- осуществлено подключение к единой системе диспетчеризации пассажирских перевозок удалённых АРМ у перевозчиков, не имеющих самостоятельных автоматизированных диспетчерских систем;

- выполнен поэтапный ввод в действие системы автоматизированного информирования пассажиров в сети Интернет, на мобильных устройствах, на остановочных табло.

В составе СМУОТ ИЦС должны быть созданы модули сопряжения с внешними информационными системами (ВИС), разработаны Регламенты и Протоколы обмена данными с ВИС, обеспечена выгрузка информации, запрашиваемой внешними информационными системами ИЦС.

- Перечень документов, на основании которых выполняются работы

Основанием для выполнения работ является договор между Заказчиком и Исполнителем.

  - Перечень нормативных и правовых актов, регулирующих выполнение работ в предметной области

- Федеральный закон №244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково» от 22.09.2010 г.

- Федеральный закон от 14 февраля 2009 года № 22-ФЗ «О навигационной деятельности».

- Федеральный закон от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Федеральный закон от 15 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Указ Президента Российской Федерации от 31.03.2010 № 403 «О создании комплексной системы обеспечения безопасности населения на транспорте».

- Указ Президента Российской Федерации от 17.05.2007 № 638 «Об использовании глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС в интересах социально-экономического развития Российской Федерации».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 г. № 861 «О федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 г. №641 «Об оснащении транспортных, технических средств и систем аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS».

- Приказ Минтранса России от 9 марта 2010 года № 55 «Об утверждении Перечня видов автомобильных транспортных средств, используемых для перевозки пассажиров и опасных грузов, подлежащих оснащению аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS».

- Приказ Минтранса России от 31 июля 2012 года № 285 «Об утверждении требований к средствам навигации, функционирующим с использованием навигационных сигналов системы ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS и предназначенным для обязательного оснащения транспортных средств категории M, используемых для коммерческих перевозок пассажиров, и категории N, используемых для перевозки опасных грузов».

- Приказ Минтранса России от 14 августа 2003 года № 178 «Об утверждении порядка формирования сети регулярных автобусных маршрутов между субъектами Российской Федерации».

Комплекс стандартов на автоматизированные системы:

- ГОСТ 34.602-89 «Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы»;

- ГОСТ 34.601-90 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания»;

- ГОСТ 34.603-92 «Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем»;

- ГОСТ Р 54593-2011 «Информационные технологии. Свободное программное обеспечение. Общие положения»;

- РД 50-34.698-90 «Руководящий документ по стандартизации. Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов»;

- ГОСТ 19.701-90 «Единая система программной документации. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Условные обозначения и правила выполнения»;

- ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-99 «Информационная технология. Процессы жизненного цикла программных средств»;

- ГОСТ Р ИСО/МЭК 14764-2002 «Информационная технология. Сопровождение программных средств»;

- ГОСТ Р ИСО/МЭК 15271-2002 «Информационная технология. Руководство по применению ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207 (Процессы жизненного цикла программных средств)»;

- ГОСТ Р 52870-2007 «Средства отображения информации коллективного пользования. Требования к визуальному отображению информации и способы измерения»;

- ГОСТ 24.701-86 «Надёжность автоматизированных систем управления. Основные положения»;

- ГОСТ 34.003-90 Автоматизированные системы. Термины и определения.

- Плановые сроки начала и окончания работ

Начало работ: с даты заключения договора.

Окончание работ: в соответствии с условиями договора.

- Состав и содержание работ по созданию системы

Состав и содержание работ по развитию, созданию и вводу в эксплуатацию подсистем СМУОТ ИЦС устанавливается отдельно для каждой подсистемы:

Таблица 6. Этапы создания СМУОТ ИЦС

| № этапа | Наименование этапа | Срок выполнения работ * | Состав отчетной документации и материалов, предоставляемой Заказчику на каждую подсистему |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание проектной команды с участием представителей Исполнителя и Заказчика. Разработка проектных решений и технической документации. | 30 (тридцать) календарных дней с момента подписания договора | Приказ о создании рабочей группы по проекту. Пояснительная записка к техническому проекту. Общее описание подсистемы. Описание программного обеспечения подсистемы. |
| 2. | Предоставление базового функционала СМУОТ ИЦС на серверах Исполнителя для функционального тестирования Заказчиком. | 30 (тридцать) календарных дней с момента подписания договора | Установленное СМУОТ ИЦС на серверах Исполнителя, включающее: - функционал мониторинга ТС; - типовые формы отчетов; - функционал управления геозонами; - функционал оповещений. Реквизиты для регистрации и входа в Систему. Руководство оператора. |
| 3. | Разработка и согласование ЧТЗ Адаптация ПО СМУОТ ИЦС в соответствии с ТЗ. Функциональное тестирование подсистем. | 180 календарных дней с момента окончания этапа 2. | Частное техническое задание на систему и её функциональные модули. Протоколы согласования ТЗ. Протоколы функционального тестирования. |
| 4. | Настройка и интеграция адаптированного ПО СМУОТ ИЦС. | 30 календарных дней с момента окончания этапа 3. | ПО ИНИС на DVD-носителе. Ведомость машинных носителей информации. Руководство системного программиста. Руководство программиста. Руководство оператора. Описание программы. |
| 5. | Ввод СМУОТ ИЦС в опытную эксплуатацию. Обучение персонала Заказчика. | 15 календарных дней с момента окончания этапа 4. | Установленное специальное программное обеспечение подсистемы на серверах Оператора СМУОТ ИЦС. Отчет о выполненных настройках подсистемы. Программа обучения персонала Заказчика. Ведомость обучения персонала Заказчика. |
| 6. | Проведение предварительных и приемочных испытаний. | 15 календарных дней с момента окончания этапа 5. | Программа и методика предварительных испытаний, включая Проект Протокола предварительных испытаний, Проект Акта приемки в опытную эксплуатацию и Проект Акта о завершении опытной эксплуатации. Программа и методика приемочных испытаний, включая Проект Протокола приемочных испытаний и Проект Акта приёмки в промышленную эксплуатацию. |
| 7. | Устранение замечаний по результатам опытной эксплуатации. | 45 календарных дней с момента окончания этапа 6. | Протокол замечаний и доработок Проект Акта приёмки в промышленную эксплуатацию. |
| 8. | Ввод Системы в промышленную эксплуатацию. | 15 календарных дней с момента окончания этапа 7. | Программа и методика приемочных испытаний, включая Проект Протокола приемочных испытаний и Проект Акта приёмки в промышленную эксплуатацию. |

* - Сроки реализации работ указаны ориентировочные и будут скорректированы на этапе 1.

- Порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ

Порядок оформления и предъявления Заказчику результатов работ определяется настоящим техническим заданием и условиями договора, заключённого между Заказчиком и Исполнителем.

Результаты работ передаются Заказчику в порядке, определённом договором, Графиками выполнения работ к договору. Основанием для передачи результатов работ являются Акты приёма - сдачи работ, форма Актов должна быть включена в состав договорной документации.

Система передаётся в виде функционирующих информационных подсистем, развёрнутых на базе средств вычислительной техники Заказчика, и прикладного программного обеспечения Исполнителя в сроки, предусмотренные договором между Заказчиком и Исполнителем.

Исполнитель обязан уведомить Заказчика за 7 рабочих дней о планируемой передаче функционирующих информационных подсистем направив Заказчику Уведомление и полный пакет исполнительной документации на информационные подсистемы. Приёмка и проверка функций информационных подсистем осуществляется в соответствии программой и методикой испытаний, определённых в технорабочем проекте «Подсистема управления маршрутизированным общественным транспортом. 17404049.4251005.258.П2» и согласованной с заказчиком на этапе внедрения системы.

Исполняемые программные модули вместе с исходными текстами программ, базами данных и технической документацией должны быть переданы Заказчику на электронном носителе. Документация на Систему передаётся дополнительно на бумажных и на машинных носителях.

Приёмка этапов работ по настоящему техническому заданию (ТЗ) осуществляется комиссией в составе уполномоченных представителей Заказчика и Исполнителя.

- Характеристики объектов автоматизации

  - Объекты автоматизации

Объектом автоматизации являются процессы принятия управленческих решений по направлениям:

- организационное и методическое обеспечение деятельности Заказчиков на перевозки по ведению реестров маршрутов регулярных перевозок;

- обеспечение эффективного контроля и диспетчерского управления перевозочными процессами;

- обеспечение возможности повышения качества обслуживания маршрутов регулярных перевозок пассажиров за счет получения объективной информации о движении транспортных средств, обслуживающих маршруты, о выполнении перевозчиками условий заключенных договоров (контрактов);

- повышение уровня информирования резидентов и гостей ИЦС о работе автомобильного транспорта, осуществляющего регулярную перевозку пассажиров на территории ИЦС;

- повышение привлекательности использования транспорта общего пользования на территории ИЦС.

Объекты автоматизации состоят из следующих функциональных блоков:

- выполнение Заказчиком функций сопровождения договоров (контрактов) на перевозки;

- формирование Заказчиком единой базы данных по маршрутам регулярных перевозок, размещение сведений, включённых в реестры маршрутов регулярных перевозок на официальных сайтах;

- оперативное суточное планирование, диспетчерский контроль и управление перевозками пассажиров;

- предоставление перевозчиками, с которыми заключён договор (контракт) ежеквартальных отчётов об осуществлении регулярных перевозок;

- предоставление общей информации о работе транспорта общего пользования: протяжённость маршрутной сети, количество транспортных средств на маршрутах, характеристики транспортных средств на маршрутах;

- информирование о работе транспорта общего пользования: расписания движения по маршрутам, трассы маршрутов, ожидаемое время прибытия транспортного средства, находящегося на маршруте, на определённый остановочный пункт;

- информирование пассажиров об изменениях в режиме работы маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа на территории ИЦС.

- обеспечение непрерывного мониторинга транспортных средств, обработки и хранения мониторинговой информации.

  - Условия эксплуатации объектов автоматизации

СМУОТ ИЦС функционирetn на базе ИТ и Программной инфраструктуры Заказчика, к которой подключаются:

- телематические устройства, установленные на ТС перевозчиков;

- картографические базы данных (должна быть обеспечена интеграция с существующей системой ESRI ArcGIS);

- действующие информационные системы ИЦС;

- внешние системы, посредством разработанных информационных интерфейсов, такие как отдельные автоматизированные системы диспетчерского управления транспортом, действующие у перевозчиков;

- удалённые специализированные АРМ для перевозчиков, не имеющих собственных автоматизированных диспетчерских систем;

- АРМ специалистов Оператора СМУОТ ИЦС;

- АРМ специалистов Заказчика, ответственных за организацию и контроль функционирования пассажирского транспортного комплекса на территории ИЦС.

СМУОТ ИЦС должна предоставлять информацию в общедоступные информационные ресурсы о работе пассажирского транспорта посредством интеграции с информационными системами ИЦ «Сколково».

  - Оператор СМУОТ ИЦС

Оператор СМУОТ ИЦС – это подразделение Заказчика или специализированная организация, уполномоченные Заказчиком на выполнение функций обеспечения эксплуатации и развития СМУОТ ИЦС.

Оператор СМУОТ ИЦС:

- обеспечивает бесперебойное функционирование подсистем СМУОТ ИЦС и осуществляет её эксплуатацию;

- предотвращает несанкционированный доступ к информационным ресурсам СМУОТ ИЦС и (или) передачу информации, содержащейся в СМУОТ ИЦС, лицам, не имеющим права на доступ к такой информации;

- обеспечивает защиту информации в СМУОТ ИЦС;

- оказывает техническую поддержку пользователям СМУОТ ИЦС;

- содействует широкомасштабному внедрению передовых технологий спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS на территории ИЦС;

- заключает соглашения (договоры) на оказание услуг по предоставлению мониторинговой информации в сфере навигационной деятельности с пользователями СМУОТ ИЦС;

- обеспечивает предоставление доступа к мониторинговой информации о передвижении транспортных средств пользователям СМУОТ ИЦС в части транспортных средств в соответствии с заключёнными соглашениями (договорами на оказание услуг в сфере навигационной деятельности) между Оператором СМУОТ ИЦС и пользователями СМУОТ ИЦС.

  - Источники информации СМУОТ ИЦС

Источниками мониторинговой информации являются транспортные организации и организации, предоставляющие телематические услуги, а также внешние информационные системы, в частности РНИС субъектов Российской Федерации.

Мониторинговая информация о параметрах движения и местоположении транспортного средства (или иного подвижного объекта) передаётся в режиме приближенном к реальному времени в СМУОТ ИЦС в соответствии с соглашениями, заключёнными с Оператором СМУОТ ИЦС, с использованием протоколов, утверждённых приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 31.07.2012 № 285 «Об утверждении требований к средствам навигации, функционирующим с использованием навигационных сигналов системы ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS и предназначенным для обязательного оснащения транспортных средств категории M, используемых для коммерческих перевозок пассажиров, и категории N, используемых для перевозки опасных грузов»:

- непосредственно в СМУОТ ИЦС с автомобильных терминалов, установленных на транспортных средствах;

- с автомобильных терминалов посредством трансляции от организаций, предоставляющих телематические услуги;

- с телематических серверов транспортных организаций;

- от РНИС субъектов Российской Федерации.

Все события и перемещения транспортных средств автоматически документируются в СМУОТ ИЦС и используются для последующей обработки и предоставления информации пользователям СМУОТ ИЦС.

Информация, содержащаяся в СМУОТ ИЦС, является общедоступной, за исключением информации, доступ к которой ограничен законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации, о государственной тайне, о коммерческой тайне и иной охраняемой законом тайне.

- Требования к системе

  - Требования к системе в целом

Работы по созданию СМУОТ ИЦС (далее - Работы) должны быть основаны на комплексном использовании современных средств информационных и навигационных технологий, вычислительной техники и средств связи, с помощью которых осуществляется обмен данными между структурными компонентами СМУОТ ИЦС.

### Требования к структуре и функционированию системы

СМУОТ ИЦС по виду автоматизируемой деятельности относится к системам приёма, обработки и отображения информации.

Предполагается использование Системы круглосуточно в режиме 24х7х365.

Архитектура (интерфейс, протоколы) СМУОТ ИЦС должна быть открытой и обеспечивать следующие принципы:

- модульный принцип построения, обеспечивающий возможность добавления, изменения или удаления модулей без необходимости изменения архитектуры в целом;

- построение по принципу многоуровневой архитектуры клиент-сервер с использованием в качестве клиента современных веб-браузеров;

- гибкость, то есть любые дополнительные требования к интерфейсу и к функциям программ, входящих в состав Системы, должны быть реализуемы без переделки всей Системы, при условии, что эти дополнительные требования не расширяют назначение Системы и список целей и задач, реализуемых Системой;

- контроль количественных, качественных параметров вычислений и логики работы Системы, таких как:

- доступность Системы;

- использование ресурсов Системой;

- статус подсистем и сервисов;

- количество соединений и выполняемых операций;

- количество активных пользователей и ТС;

- количество зафиксированных ошибок;

- защита от несанкционированного доступа к Системе;

- разбивка на функциональные модули, обеспечивающая масштабируемость решений.

СМУОТ ИЦС должна состоять из программных компонентов, отвечающих за:

- работу с реестрами договоров (контрактов) на перевозку пассажиров;

- работу с реестрами маршрутов регулярных перевозок;

- работу с реестрами остановочных пунктов, объектов транспортной инфраструктуры;

- работу с реестром расписаний движения;

- получение мониторинговых (навигационных и других телематических) данных из ЕТП, либо из внешних систем, с которыми проведена интеграция СМУОТ ИЦС;

- представление данных о местоположении транспортных средств;

- получение оперативных данных по планированию и управлению перевозками (наряды, списки ТС, БНСО и др.) от перевозчиков;

- учёт объёмов фактически выполняемой транспортной работы перевозчиками в соответствии с заключёнными договорами (контрактами);

- предоставление функций диспетчерского контроля и оперативного управления для перевозчиков, не имеющих собственных автоматизированных систем диспетчеризации;

- информирование резидентов и гостей ИЦС о работе пассажирского транспорта посредством интернет-сайтов ИЦС, мобильного приложения и информационных табло на остановочных пунктах;

- управление доступом к СМУОТ ИЦС;

- интеграцию с внешними информационными системами и ресурсами.

В рамках создаваемой СМУОТ ИЦС должна быть предусмотрена интеграция входящих в неё подсистем между собой, а также с внешними информационными системами.

СМУОТ ИЦС должна иметь возможность функционирования в режиме интеграции в части использования навигационных данных, поступающих от ЕТП, а также непосредственно от пассажирских транспортных средств и от других телематических платформ, включая РНИС субъектов Российской Федераций.

### Перечень общих подсистем СМУОТ ИЦС и их назначение

ЕТП предназначена для сбора, обработки, хранения и предоставления в смежные подсистемы аналитического и прикладного уровня навигационных, телематических и других данных от контролируемых транспортных средств в режиме реального времени.

В состав ЕТП должны входить следующие программные модули:

- сбора и обмена информацией с комплектами бортового навигационно-связного оборудования (БНСО);

- сбора и обмена информацией с внешними телематическими системами;

- хранения данных;

- двухсторонней связи;

- формирования отчётности;

- администрирования;

- картографического сервиса;

- пользовательских интерфейсов.

СОИБ предназначена для обеспечения необходимого уровня защиты информации, содержащейся в СМУОТ ИЦС, в том числе при обеспечении информационного взаимодействия с внешними автоматизированными системами.

Разработка СОИБ должна осуществляться в соответствии требованиям класса защищённости 1Г, предъявляемым Руководящим документом «Автоматизированные системы. Защита от несанкционированного доступа к информации. Классификация автоматизированных систем и требования по защите информации» Утверждённым решением председателя Государственной технической комиссии при Президенте Российской Федерации от 30 марта 1992 г.

Подсистема обеспечения информационной безопасности должна формироваться из взаимоувязанного набора встроенных средств защиты информации различных подсистем, комплекса организационно-технических мероприятий по обеспечению информационной безопасности в целом и должна обеспечить парирование угроз безопасности информации.

В число основных видов угроз информационной безопасности должны быть включены:

- противоправные действия третьих лиц;

- ошибочные действия пользователей и обслуживающего персонала;

- отказы и сбои программных средств;

- вредоносные программно-технические воздействия на средства вычислительной техники и информацию, приводящие к ее уничтожению, изменению, блокированию, копированию или распространению.

В рамках обеспечения информационной безопасности должны быть определены (уточнены) угрозы безопасности информации и модель вероятного нарушителя в соответствии с руководящими документами ФСТЭК России.

Средства обеспечения информационной безопасности должны включать следующий минимальный набор компонент:

- защиты от несанкционированного доступа (НСД);

- управления доступом и регистрацией;

- антивирусной защиты;

- резервного копирования и восстановления информации.

В состав СОИБ должны входить следующие программные компоненты и модули:

- управления доступом;

- регистрации и учета;

- обеспечения целостности;

- антивирусного контроля;

- мониторинга информационной безопасности;

- обнаружения сетевых вторжений.

ПИВС предназначена для обеспечения интеграции и информационного взаимодействия с внешними информационными системами и сервисами, в том числе: с ведомственными системами мониторинга, диспетчерскими системами перевозчиков, смежными информационными системами, а также для обеспечения информационного взаимодействия внутренних подсистем СМУОТ ИЦС и управления потоками данных между ними – по утвержденным регламентам информационного обмена.

Подсистема взаимодействия с внешними и смежными ИС должна состоять из следующих программных компонентов:

- информационного взаимодействия;

- управления нормативно-справочной информацией (НСИ).

ПМД предназначена для обеспечения мониторинга работоспособности компонентов СМУОТ ИЦС, диагностики неисправностей, контроля восстановления функций и параметров обновлений и технического обслуживания, а также для тестирования абонентских терминалов и телематических платформ, подключаемых к СМУОТ ИЦС.

В состав ПМД должны входить следующие программные компоненты:

- тестирования БНСО и телематических платформ;

- диагностирования подсистем и программных модулей СМУОТ ИЦС;

- диагностирования БНСО;

- пользовательских интерфейсов.

ИО предназначена для формирования, хранения, актуализации и предоставления нормативно-справочной информации, реестров, справочников, отчетных форм и иной информации для использования в подсистемах СМУОТ ИЦС.

В состав подсистемы ИО должны входить следующие программные компоненты и модули:

- модуль администрирования и управления доступом, предназначенный для настройки подсистемы ИО и управления доступом пользователей к подсистеме ИО;

- модуль сбора исходных данных из других внешних систем, предназначенный для приема исходных данных, характеризующих состояние дорожно-транспортного комплекса ИЦС, от диспетчерских/информационных систем, а также заявок на формирование отчетов от пользователей подсистемы ИО;

- модуль решения аналитических задач, предназначенный для математической и статистической обработки исходных данных о состоянии дорожно-транспортного комплекса ИЦС и формирования на основе результатов обработки данных, в том числе значений ключевых показателей, для предоставления пользователям подсистемы ИО в виде отчетов, графиков, диаграмм, а также слоев на электронной карте;

- модуль управления базой данных, предназначенный для обеспечения записи исходных данных (результатов мониторинга дорожно-транспортного комплекса) и результатов выполнения аналитических задач в базу данных, а также поиска и извлечения информации из базы данных по запросам пользователей;

- ГИС-модуль, предназначенный для обеспечения представления результатов контроля работы транспорта на электронных картах;

- модуль представления данных пользователям, предназначенный для предоставления возможности пользователям доступа к функциям подсистемы ИО

- модули пользовательских интерфейсов (набор АРМ).

  - Перечень подсистем модуля «Пассажирские перевозки» и их назначение

Создаваемое прикладное программное обеспечение должно сформировать единое информационное пространство и интегрированную программную среду для автоматизированного планирования, контроля и учёта работ по перевозке пассажиров автомобильным транспортом в ИЦС.

Модуль «Пассажирские перевозки» должен включать в свой состав следующие подсистемы:

- подсистему «Электронный реестр маршрутной сети» (ЭРМС);

- подсистему «Электронный реестр контрактов на перевозки» (ЭРКП);

- подсистему «Контроль выполнения транспортной работы» (КВР);

- подсистему «Диспетчеризация пассажирских перевозок» (ДПП);

- подсистему «Автоматизированное информирование пассажиров» (АИП).

### Подсистема «Электронный реестр маршрутной сети» предназначена для:

- создания, информационного наполнения, централизованного хранения, контроля и управления базой данных маршрутов автомобильного транспорта, по которым осуществляются пассажирские перевозки;

- создания, информационного наполнения, централизованного хранения, контроля и управления базой данных расписаний движения по маршрутам пассажирских перевозок по территории ИЦС;

- ведения единых реестров: перевозчиков, маршрутов, остановочных пунктов, а также других справочников и расчётных таблиц, необходимых для функционирования Системы;

- предоставления паспортов маршрутов и расписаний движения для внешних информационных систем (ВИС), в том числе для систем: диспетчерского управления перевозками, информирования пассажиров, оплаты проезда, мониторинга пассажиропотоков, АСУ предприятия-перевозчика (ERP-системы), информационно-аналитических систем различных уровней управления.

### Подсистема «Электронный реестр контрактов на перевозки» предназначена для:

- создания, информационного наполнения, централизованного хранения, контроля и управления базой данных контрактов на перевозки пассажиров по маршрутам автомобильного транспорта в ИЦС;

- ведения предусмотренных контрактными обязательствами показателей объемов и качества перевозок по каждому маршруту;

- предоставления из единого источника данных контрактов на перевозки для ВИС, в том числе для системы контроля выполнения транспортной работы, для информационно-аналитических систем различных уровней управления.

### Подсистема «Контроль выполнения транспортной работы» предназначена для:

- сбора, хранения и обработки информации, необходимой для планирования объемов транспортной работы для всех транспортных предприятий (перевозчиков) заключивших договора (контракты) на перевозку пассажиров автомобильным транспортом по маршрутам перевозок на территории ИЦС;

- контроля качества оказываемых транспортных услуг на маршрутах перевозок в ИЦС;

- контроля выполнения перевозчиками транспортной работы в соответствии с заключенными договорами (контрактами) - единый реестр контрактов на перевозки.

### Подсистема «Диспетчеризация пассажирских перевозок» предназначена для:

- сбора, хранения и обработки информации, необходимой для осуществления отдельными перевозчиками, не имеющими своих автоматизированных диспетчерских систем, функций оперативного планирования, контроля и диспетчерского регулирования перевозок на своих маршрутах посредством удаленного автоматизированного рабочего места (мест), подключаемого к специализированному программному комплексу, а также с помощью локальных АРМ (desktop), устанавливаемых в транспортном предприятии;

- автоматической передачи данных нарядов, справочников и результатов работы на маршрутах в подсистему «Контроль выполнения транспортной работы».

### Подсистема «Автоматизированное информирование пассажиров» предназначена для:

- сбора, хранения и обработки информации, необходимой для автоматизированного информирования пассажиров автомобильного транспорта о работе общественного транспорта в ИЦС посредством: сети Интернет, мобильных устройств, электронных остановочных табло;

- информирования пассажиров о трассах маршрутов и последовательности прохождения остановок, о расписаниях движения, о фактическом движении ТС и прогнозах прибытия / отправления ТС конкретных маршрутов по остановочным пунктам;

- предоставления информации о работе общественного транспорта для внешних информационных систем, для общедоступных Интернет–порталов.

  - Требования к способам и средствам связи для информационного обмена между компонентами Системы и внешних информационных систем

Связь между компонентами Системы должна быть организована с использованием базовых средств сетевого и межсетевого взаимодействия на основе протокола TCP/IP.

Взаимодействие компонентов Системы в части обмена данными должно осуществляться с использованием входящих в их состав интерфейсов, модулей или сервисов информационного взаимодействия с внешними и смежными информационными системами. Взаимодействия между компонентами должны быть организованы по локальной сети.

Удаленные автоматизированные рабочие места должны быть доступны через общедоступную сеть Интернет с учетом требований СОИБ.

Справочники, которые являются общими для двух и более подсистем, должны синхронизироваться.

Входящие в состав системы модули, компоненты и подсистемы в процессе функционирования должны осуществлять обмен информацией на основе документированных способов и открытых форматов обмена данными, требующих разработки на этапе технического проектирования системы, используя для этого входящие в их состав программные и аппаратные интерфейсы информационного взаимодействия.

Модули, подсистемы и технические средства, входящие в состав Системы, должны находиться в постоянной синхронизации по времени. Взаимодействие между ними должно быть автоматическим, посредством настраиваемых интерфейсов взаимодействия.

Взаимодействие подсистем ЭРМС, ЭРКП, КВР, ДПП, АИП между собой осуществляется путем обмена информацией по протоколам, форматам и регламентам, описание которых согласовывается с Заказчиком. Эффективность и надежность всех вариантов взаимодействия подсистем должны обеспечиваться за счет реализации во всех подсистемах единой унифицированной кодировки и идентификации реквизитов и показателей.

В подсистеме «Электронный реестр маршрутной сети» должны быть реализованы функции:

- получения по согласованным протоколам обмена и форматам данных расписаний движения по маршрутам, получаемых в машинном виде от перевозчиков – подготовленных вручную или выгруженных из своих автоматизированных систем расчета расписаний;

- предоставления для подсистем ЭРКП, КВР, ДПП, АИП из состава Системы и для внешних информационных систем данных по всем имеющимся блокам информации – в режиме on-line или путем создания отдельных выгружаемых файлов.

В подсистеме «Электронный реестр контрактов на перевозки» должны быть реализованы функции:

- предоставления для подсистемы КВР из состава Системы и для внешних информационных систем данных по всем имеющимся блокам информации – в режиме on-line или путем создания отдельных выгружаемых файлов.

В подсистеме «Контроль выполнения транспортной работы» должны быть реализованы функции:

- получения по согласованным протоколам обмена и форматам необходимых данных от подсистем ЭРМС, ЭРКП, ДПП из состава Системы, данных от внешних автоматизированных систем диспетчеризации перевозчиков, мониторинговых данных и

информации – в режиме on-line или путем создания отдельных выгружаемых файлов.

В подсистеме «Диспетчеризация пассажирских перевозок» должны быть реализованы функции:

- получения по согласованным протоколам обмена и форматам необходимых данных от подсистемы ЭРМС из состава Системы, мониторинговых данных и справочников из ЕТП или из других телематических систем (включая РНИС) – в режимах синхронизации и / или путем автоматической загрузки специально создаваемых этими источниками обменных файлов;

- Предоставления для подсистем КВР и АИП из состава Системы, и для других внешних информационных систем данных по всем имеющимся блокам информации – в режиме on-line или путем создания отдельных выгружаемых файлов.

В подсистеме «Автоматизированное информирование пассажиров» должны быть реализованы функции:

- получения по согласованным протоколам обмена и форматам необходимых данных от подсистем ЭРМС, КВР, ДПП из состава Системы, данных от внешних автоматизированных систем диспетчеризации перевозчиков, мониторинговых данных и справочников из ЕТП или из других телематических систем (включая СМУОТ ИЦС) – в режимах синхронизации и / или путем автоматической загрузки специально создаваемых этими источниками обменных файлов;

- предоставления для внешних информационных систем данных по всем имеющимся блокам информации – в режиме on-line или путем создания отдельных выгружаемых файлов.

Требования к способам и средствам связи для информационного обмена между компонентами системы должны быть согласованы с Заказчиком.

  - Требования к характеристикам взаимосвязей Системы с внешними информационными системами

Должна быть обеспечена возможность взаимодействия СМУОТ ИЦС со следующими внешними информационными системами (при условии наличия таких действующих систем):

- с Единой системой управления информационными моделями (при ее наличии);

- с системой документооборота на базе программного обеспечения «1С»;

- с Сервисно-навигационной интерактивной системой (при ее наличии);

- с Интеллектуальной системой организации дорожного движения и транспортного обслуживания ИЦС (при ее наличии);

- с Центром диспетчеризации и мониторинга ИЦС;

- с Системой контроля доступа автомобильного транспорта;

- с другими заинтересованным ведомствами, включая службы экстренного реагирования - непосредственно из ЕТП или опосредованно через СМУОТ ИЦС;

- с Интернет-порталами ИЦС и с другими общедоступными Интернет-порталами.

Технология реализации интегрирования с приведёнными выше ВИС согласовывается с Заказчиком:

- с учётом требований ВИС — для ВИС из числа приведённых выше, введённых в эксплуатацию к моменту начала этапа технического проектирования Системы, и по которым были предоставлены протоколы, форматы и регламенты обмена данными;

- для ВИС, не введенных в эксплуатацию к моменту начала этапа технического проектирования Системы, должны быть сформулированы соответствующие требования к протоколам, форматам и регламентам обмена данными, используя которые указанные разрабатываемые ВИС могут обмениваться данными с Системой.

Должна быть предусмотрена возможность взаимодействия с внешними системами посредством операций экспорта и импорта информации. В качестве базового стандарта описания данных для интеграции с внешними системами должны использоваться современные широко распространенные форматы (XML, JSON, протокола SOAP и др.).

Результаты выполнения операций импорта и экспорта данных должны автоматически регистрироваться в специальном журнале событий Системы.

Перечень внешних систем, а также требования к характеристикам, перечню данных, регламенту взаимосвязей Системы с внешними системами должны быть уточнены, описаны и согласованы с Заказчиком.

  - Требования по режимам функционирования

Каждая подсистема, входящая в состав Системы должны иметь следующие основные режимы функционирования:

- штатный режим функционирования;

- сервисный режим функционирования;

- аварийный режим функционирования.

Основным режимом функционирования является штатный режим, при котором Система должна функционировать круглосуточно в режиме 24 часа, 7 дней в неделю, 365 дней в году.

В штатном режиме функционирования:

- рабочие места и технические средства пользователей должны обеспечивать возможность функционирования в течение всего рабочего времени;

- серверное ПО и технические средства должны обеспечивать возможность круглосуточной работы.

Для обеспечения штатного режима функционирования Системы необходимо выполнять требования и выдерживать условия эксплуатации ОПО и ПО, указанные в соответствующих технических документах на Систему.

Сервисный режим функционирования предназначен для выполнения следующих работ:

- техническое обслуживание;

- модернизация программно-аппаратного комплекса.

Аварийный режим функционирования Системы характеризуется отказом одного или нескольких компонент программного и (или) технического обеспечения.

При переходе в аварийный режим необходимо сохранить работоспособность подсистем, не затронутых отказом и проинформировать всех пользователей Системы об имеющемся сбое. После восстановления работоспособности сбойного компонента также необходимо проинформировать всех пользователей Системы.

В случае перехода Системы в аварийный режим необходимо предусмотреть обеспечение целостности данных Системы и их сохранение.

После этого необходимо выполнить комплекс мероприятий по устранению причины перехода Системы в аварийный режим.

Профилактические и иные технологические работы с оборудованием и программным обеспечением Системы должны выполняться без перерыва в работе компонентов Системы.

  - Требования по диагностированию Системы

Диагностирование параметров работы подсистем СМУОТ ИЦС производится с целью выявления критических (угрожающих работоспособности) и аварийных компонент через:

- диагностирование подсистем;

- диагностирование абонентских терминалов.

Диагностирование должно осуществляться непрерывно средствами подсистемы мониторинга работоспособности и диагностики неисправностей.
Объектами диагностирования подсистем должны являться:

- СУБД;

- ОПО;

- СПО.

В подсистемах СМУОТ ИЦС должен быть предусмотрен мониторинг приведенных ниже параметров.

Общие параметры мониторинга для ОПО серверного оборудования:

- доступность оборудования;

- использование ЦПУ;

- количество свободного места на дисках.

Параметры мониторинга для СУБД:

- статус сервисов СУБД;

- размер баз данных;

- количество соединений;

- количество выполненных и отмененных транзакций;

- количество запросов в секунду;

- количество ошибок выполнения SQL запросов;

- количество процессов с зафиксированными медленными запросами.

Параметры мониторинга СПО подсистем должны быть доступны агенту мониторинга или по сети через стандартный интерфейс мониторинга SNMP версии 1 и включать в себя:

- количество необработанных событий в системе;

- количество подключенных АРМ;

- количество активных транспортных средств;

- состояние программных комплексов подсистемы.

Диагностирование абонентских терминалов должно основываться на информации, поступающей от абонентских терминалов в ЕТП.

Требования к диагностированию средств связи и комплекса технических средств, на которых должен быть развернут СМУОТ ИЦС, не предъявляются.

  - Развития и модернизации Системы

Архитектура СМУОТ ИЦС должна позволять наращивать и модифицировать функциональные возможности Системы.

Система должна иметь модульную структуру, позволяющую проводить обновления, усовершенствования и замену программно-аппаратных средств любой из подсистем без необходимости внесения изменений в другие подсистемы. Система должна обеспечивать возможность добавления новых подсистем.

Система должна обеспечивать возможность добавлять новые модули и типовые комплекты.

Подсистемы должны разрабатываться с учетом перспектив масштабирования Системы. Развитие и модернизация Системы должно быть предусмотрено по следующим направлениям:

- добавление новых подсистем и пользовательских сервисов;

- расширение состава взаимодействующих внешних автоматизированных систем;

- расширение состава и наполнения справочников и классификаторов Системы;

- расширение функциональных возможностей подсистем в ходе развития Системы.

Подсистемы должны предусматривать возможность модернизации при изменении положений нормативно-правовых актов, определяющих предмет автоматизации.

Подсистемы, входящие в Систему, должны допускать модернизацию, связанную с модернизацией технического обеспечения, операционного окружения, применением новых современных интерфейсов информационного взаимодействия, методов и протоколов передачи данных.

  - Требования к численности и квалификации персонала

Численность персонала устанавливается пользователем исходя из необходимости обеспечения односменного или круглосуточного режима эксплуатации Системы в целом и отдельных АРМ специалистов согласно устанавливаемых обязанностей и ролей в системе.

Квалификация персонала должна соответствовать требованиям по уровню знания технологий планирования, контроля и учета работы наземного пассажирского транспорта, информационных технологий и навыкам практической работы с компьютером.

При реализации Системы необходимо учитывать требование минимизации количественного состава обслуживающего персонала.

Для обеспечения надежного функционирования Системы, должна быть обеспечена подготовка персонала.

Исполнитель должен проводить консультации персонала в объеме, предварительно согласованном с Заказчиком на всех этапах выполнения работ, и в течение гарантийного периода.

Для проведения консультаций сотрудников должны быть разработаны и утверждены следующие документы:

- Требования к квалификации персонала;

- Руководства по работе с каждой из подсистем.

Проводимые консультации должны содержать:

- теоретические разделы, посвященные функционированию подсистемы;

- практические разделы, связанные с прикладными вопросами эксплуатации подсистемы;

- разделы, связанные с проверкой и закреплением полученных знаний на персональном компьютере.

Перечень категорий специалистов, которые должны пройти подготовку, согласовывается с Заказчиком.

  - Показатели назначения

Система должна обеспечивать возможность масштабирования по производительности и объему обрабатываемой информации без модификации ее программного обеспечения путем модернизации / масштабирования используемого комплекса технических средств. Возможности масштабирования должны обеспечиваться средствами используемого базового программного обеспечения.

Система не должна иметь ограничений на количество одновременно работающих в ней пользователей.

В Системе должно отсутствовать ограничение на количество контролируемых транспортных предприятий - перевозчиков, на количество контролируемых ТС, а также на количество пользовательских рабочих мест, подключаемых к системе.

Программное обеспечение Системы должно обеспечивать следующие показатели:

- ограничения на количество зарегистрированной в подсистеме информации должно сводиться к минимуму и ограничиваться лишь показателями назначения используемой СУБД;

- хранение мониторинговой информации, поступившей от абонентских телематических терминалов, смежных систем и аппаратно-программных комплексов, осуществляющих мониторинг транспортных средств, не менее 12 месяцев;

- возможность одновременной работы не менее 70 пользователей;

- операции переключения между экранными формами и вывода информации на экран – не более 5 сек.;

- операции предоставления данных по запросу, формирования оперативных справок и выписок, а также отчётов, не требующих вычислительных алгоритмов – не более 60 сек.

Срок хранения информации паспортов маршрутов, расписаний движения реестров в базе данных подсистемы ЭРМС, не менее 5 лет (по истечении этого срока данные старше 3-х лет должны быть перенесены на внешний носитель для архивного хранения, срок и способ архивного хранения определяет Заказчик).

Срок эксплуатации Системы при условии качественного обслуживания, администрирования базы данных и своевременного обновления аппаратных средств не должен иметь ограничений.

  - Требования к надежности

Состав и количественные значения показателей надежности для системы в целом или ее подсистем.

СМУОТ ИЦС должна функционировать в режиме 365/24/7. Отказ любой подсистемы не должен приводить к остановке работы всей СМУОТ ИЦС (при этом допускается временное снижение производительности). Сохранность данных должна обеспечиваться за счёт отказоустойчивых дисковых массивов и регулярного резервного копирования критичных данных.

Для обеспечения показателей надежности все используемые аппаратные средства СМУОТ ИЦС, каналы питания и передачи данных должны иметь горячее резервирование.

Технический комплекс СМУОТ ИЦС не должен прекращать штатную работу при пропадании электропитания по одному из вводов.

Технический комплекс СМУОТ ИЦС должен быть подключен к информационно-телекоммуникационной сети не менее чем по двум независимым каналам связи с пропускной способностью, обеспечивающей функционирование СМУОТ ИЦС в соответствии с показателями предназначения.

Надежность СМУОТ ИЦС достигается комплексом организационных и технических мер, обеспечивающих требуемые уровни безотказности, ремонтопригодности, долговечности и сохранности ресурсов.

СМУОТ ИЦС относится к обслуживаемым восстанавливаемым изделиям общего назначения многократного циклического применения согласно ГОСТ 27.003.90.

Основные показатели надежности СМУОТ ИЦС должны определяться согласно ГОСТ 24.701-86 и ГОСТ 27.003-90.

Перечень аварийных ситуаций, по которым должны быть регламентированы требования к надежности, и значения соответствующих показателей

Сохранность работоспособности и информации в СМУОТ ИЦС в пределах значений показателей надёжности, приведённых выше, должна обеспечиваться при возникновении следующих аварийных ситуаций:

Отказы в электроснабжении:

- отказы серверного оборудования;

- отказы сетевого, телекоммуникационного оборудования и каналов связи;

- отказы оборудования подсистемы резервного копирования информации.

Отказы программных средств:

- отказы общего программного обеспечения;

- отказы специального программного обеспечения.

Отказы в результате ошибок обслуживающего персонала и пользователей.

Требования к надежности технических средств и программного обеспечения.

Требования к оборудованию компьютерной техники и средств передачи данных в техническом задании на создание СМУОТ ИЦС – не предъявляются.

Требования по надежности, которым должны удовлетворять подсистемы СМУОТ ИЦС:

Таблица 1 - Общие показатели надежности подсистем СМУОТ ИЦС

| №№ | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Показатель доступности | 0,998 (режим 365 дней/год х 24 часа, останов на профилактические работы не более 1 часа в месяц) |
| 2 | Среднее время восстановления работоспособности Подсистемы после отказа | не более 8 часов |
| 3 | Суммарное время на восстановление работоспособности и регламентное обслуживание Подсистемы | не более 48 часов в год |

Таблица 2 - Показатели надежности программных средств СМУОТ ИЦС

| №№ | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Средняя наработка программных средств на отказ | не менее 300 часов |
| 2 | Среднее время восстановления программных средств серверов | не более 8 часов |
| 3 | Среднее время восстановления программных средств пользователя | не более 6 часов |

Резервное копирование и архивирование данных должно производиться не реже одного раза в сутки.

  - Требования к безопасности

Информационная безопасность функционирования устанавливаемых в составе Системы программных модулей и баз данных обеспечивается общими средствами информационной безопасности вычислительной сети IT инфраструктуры Заказчика.

  - Требования к эргономике и технической эстетике

Эргономичность создаваемой Системы и подсистем в части взаимодействия «человек-машина» должны удовлетворять требованиям следующих действующих стандартов:

- ГОСТ 20.39.108-85 «Комплексная система общих технических требований. Требования по эргономике, обитаемости и технической эстетике. Номенклатура и порядок выбора»;

- ГОСТ 12.2.032-78 «Система стандартов безопасности труда. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования»;

- ГОСТ 22269-76 «Система «Человек-машина». Рабочее место оператора. Взаимное расположение элементов рабочего места. Общие эргономические требования.

Дизайн интерфейсов разрабатываемых модулей, предназначенных для регулярного использования, должен быть интуитивно понятным для пользователей – специалистов.

Оформление дизайна экранов Системы, используемых при организации диалогового интерфейса с конечными пользователями, должно иметь интуитивно понятный интерфейс взаимодействия пользователя с системой.

Взаимодействие пользователей с программным обеспечением, ввод-вывод данных системы, приём управляющих команд и отображение результатов их исполнения должны выполняться в интерактивном режиме.

Интерфейс должен быть рассчитан на преимущественное использование манипулятора типа «мышь», то есть управление системой должно осуществляться с помощью набора экранных меню, кнопок, значков и других элементов. Клавиатурный режим ввода должен использоваться главным образом при заполнении и/или редактировании текстовых и числовых полей экранных форм.

Средства редактирования информации должны удовлетворять принятым стандартам в части использования функциональных клавиш, режимов работы, поиска, использования оконной системы.

Система должна обеспечивать корректную обработку аварийных ситуаций, вызванных неверными действиями пользователей, неверным форматом или недопустимыми значениями входных данных. В указанных случаях Система должна выдавать пользователю соответствующие сообщения, после чего возвращаться в рабочее состояние, предшествовавшее неверной (недопустимой) команде или некорректному вводу данных, сохраняя при этом корректно введённые пользователем данные.

Графический интерфейс системы должен быть понятным и удобным, не должен быть перегружен графическими элементами. Экранные формы должны проектироваться с учётом требований унификации, в рамках подсистемы, дружественности и удобства использования:

- все экранные формы пользовательского интерфейса должны быть выполнены в едином графическом дизайне, с одинаковым расположением основных элементов управления и навигации;

- для обозначения сходных операций должны использоваться сходные графические значки, кнопки и другие управляющие элементы;

- термины, используемые для обозначения типовых операций (добавление информационной сущности, редактирование поля данных и пр.), а также последовательности действий пользователя при их выполнении, должны быть унифицированы;

- внешнее поведение сходных элементов интерфейса (реакция на наведение указателя «мыши», переключение фокуса, нажатие кнопки) должно реализовываться одинаково для однотипных элементов;

- в каждой отдельной подсистеме СМУОТ ИЦС по умолчанию должны быть только те элементы управления и отображения информации, которые необходимы для выполнения основных задач (функций) текущего модуля Системы; имеющихся по умолчанию элементов управления и отображения информации должно быть достаточно для выполнения основных задач (функций) модуля без использования дополнительных элементов управления;

- иметь встроенную систему контекстной справки с кратким пояснением по элементу управления;

- обеспечивать возможность выхода из любого режима на более высокий (ближе к стартовому меню) режим одинаковым или сходным и легко доступным способом;

- предусматривать запрос подтверждения пользователя перед выполнением необратимых операций, а также действий, которые, если будут выполнены ошибочно, приведут к неработоспособности СМУОТ ИЦС или потере данных;

- иметь графическую индикацию проведения действий, занимающих более 1 с;

- все предупреждения, сообщения и исключения должны быть адаптированы под пользователей и переведены на русский язык;

- во всех экранных формах, в которых применяется фильтрация, должна быть предусмотрена возможность фильтрации данных по согласованным с Заказчиком полям. Перечень экранных форм, в которых применяется фильтрация, должен быть согласован с Заказчиком.

Каждая подсистема должна быть снабжена средствами корректной обработки аварийных ситуаций, вызванных неверными действиями пользователей, неверным форматом или недопустимыми значениями входных данных (выдача пользователю соответствующих сообщений, затем – возвращение в рабочее состояние, предшествовавшее неверной (недопустимой) команде или некорректному вводу данных). Сигнализация об ошибках или ошибочных действиях должно сопровождаться индикацией на экране и/или звуковым сигналом и/или подсказкой о дальнейших действиях.

  - Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию

### Требования к эксплуатации компонентов Системы

Система должна быть рассчитана на эксплуатацию в составе программно–технического комплекса и учитывать разделение ИТ инфраструктуры на внутреннюю и внешнюю. Техническая и физическая защита аппаратных компонентов системы, носителей данных, бесперебойное энергоснабжение, резервирование ресурсов, текущее обслуживание реализуется техническими и организационными средствами, предусмотренными в ИТ инфраструктуре Заказчика.

Для нормальной эксплуатации Системы должно быть обеспечено бесперебойное питание компьютеров – рабочих станций. При эксплуатации системы должна быть обеспечена соответствующая стандартам хранения носителей и эксплуатации компьютеров температура и влажность воздуха.

Используемые в Системе технические средства должны быть выполнены с условием их непрерывной и круглосуточной эксплуатации без постоянного присутствия обслуживающего персонала.

Должно быть обеспечено конфигурирование всех элементов системы без необходимости осуществления прямого доступа к базе данных, а также предоставлены инструменты удаленной настройки компьютеров – рабочих станций специалистов.

Требования к условиям и регламенту (режиму) эксплуатации, которые должны обеспечивать использование технических средств Системы с заданными техническими показателями (в том числе виды и периодичность обслуживания технических средств Системы или допустимость работы без обслуживания), должны быть согласованы с Заказчиком.

### Требования к регламенту обслуживания

В составе исполнительной документации должен быть разработан Регламент технического обслуживания Системы, включающий типовое расписание плановых профилактических работ, резервного копирования и архивирования информации, операций по восстановлению после сбоя.

Должны быть представлены технологические карты всех регламентных операций.

Квалификация персонала и его подготовка должны соответствовать технической документации.

  - Требования к защите информации от несанкционированного доступа

Разработка подсистем СМУОТ ИЦС должна осуществляться в соответствии требованиям класса защищенности 1Г, предъявляемым Руководящим документом «Автоматизированные системы. Защита от несанкционированного доступа к информации. Классификация автоматизированных систем и требования по защите информации» Утвержденным решением председателя Государственной технической комиссии при Президенте Российской Федерации от 30 марта 1992 г.

Обеспечение информационной безопасности должно осуществляться не только отдельной подсистемой СОИБ, но и формироваться из взаимоувязанного набора наложенных и встроенных средств защиты информации различных подсистем, а также комплекса организационно-технических мероприятий по обеспечению информационной безопасности в целом.

В число основных видов угроз информационной безопасности должны быть включены:

- противоправные действия третьих лиц;

- ошибочные действия пользователей и обслуживающего персонала;

- отказы и сбои программных средств, в том числе входящих в состав периферийного оборудования (сканеров, контроллеров, пр.);

- вредоносные программно-технические воздействия на средства вычислительной техники и информацию, приводящие к ее уничтожению, изменению, блокированию, копированию или распространению.

  - Требования по сохранности информации при авариях

В создаваемом ПО должна обеспечиваться сохранность информационной базы путем копирования и архивирования по установленным регламентам с возможностями восстановления из архивов и/или текущих копий данных.

Должна быть обеспечена сохранность информации в следующих аварийных ситуациях:

- сбой или выход из строя аппаратуры или программного обеспечения;

- сбой или выход из строя коммуникационного оборудования Системы;

- аварийное отключение питания.

Для обеспечения сохранности информации в Системе должны быть включены следующие функции:

- восстановление данных в непротиворечивое состояние при программно-аппаратных сбоях (отключение электрического питания, сбоях операционной Системы и других) вычислительно-операционной среды функционирования;

- восстановление данных в непротиворечивое состояние при сбоях в работе сетевого программного и аппаратного обеспечения.

Для обеспечения сохранности информации в состав программных средств Системы должны входить алгоритмы дублирования информации или резервного копирования и обеспечиваться средствами ОС/СУБД.

  - Требования к патентной чистоте

При создании Системы допускается использование необходимых библиотек и сервисов в соответствии с их лицензионными соглашениями. Допускается использование сторонних библиотек и компонентов, при условии соблюдения их лицензионных соглашений.

Программные и технические средства, приобретаемые у сторонних организаций, должны быть обеспеченны всеми необходимыми сертификатами и лицензиями. При разработке основных системотехнических решений и специального программного обеспечения не должны использоваться решения третьих фирм, защищенные патентами или иными действующими на территории Российской Федерации документами, удостоверяющими авторские права на них, без соответствующего лицензионного соглашения с авторами данных решений. Выполнение требований по обеспечению лицензионной чистоты программного обеспечения, обеспечивается Исполнителем.

Состав и количество лицензий на ПО, необходимое для запуска системы в эксплуатацию, указывается в технической документации на Систему.

  - Требования по стандартизации и унификации

При создании подсистем СМУОТ ИЦС должны использоваться унифицированные формы документов, государственные и региональные классификаторы, нормативно-справочная информация СМУОТ ИЦС.

Информация, содержащаяся в общих классификаторах и справочниках СМУОТ ИЦС, должна предоставляться подсистемам СМУОТ ИЦС по запросу к подсистеме взаимодействия с внешними и смежными информационными системами.

Актуализация информации, содержащейся в общих классификаторах и справочниках СМУОТ ИЦС, должны осуществляться посредством специальных пользовательских интерфейсов подсистем СМУОТ ИЦС.

Создаваемое программное обеспечение должно базироваться на передовых стандартизированных технологиях, обеспечивающих унификацию функциональных задач, операций и интерфейсов, а также унификацию методов сбора, хранения и обработки информации.

  - Дополнительные требования

Работы должны проводиться в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Все выполняемые работы и оформление их результатов должны отвечать требованиям соответствующих действующих стандартов и технических условий.

Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение работ, в том числе привлеченными им для выполнения работ третьими лицами.

При передаче Исполнителем Заказчику полученных в ходе выполнения работ результатов Исполнитель гарантирует отсутствие нарушения исключительных прав других лиц.

Исполнитель должен согласовывать с Заказчиком все публичные выступления и публикации в средствах массовой информации о результатах Работ. Публикация сведений, полученных Исполнителем при выполнении Работ, возможна только с письменного согласия Заказчика.

Исполнитель должен согласовывать с Заказчиком необходимость использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам и приобретение прав на их использование.

Качество выполненных Исполнителем работ должно удовлетворять требованиям настоящего Технического задания, соответствовать технической и рабочей документации.

Исполнитель, в течение гарантийного срока, за свой счет должен устранять допущенные по своей вине неисправности.

Гарантия на выполненные работы – 12 месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

- Требования к функциям (задачам) выполняемым системой

  - Требования к функциям (задачам), выполняемым подсистемой «Единая телематическая платформа»

### Требования к функциям модуля сбора и обмена информацией с комплектами бортового навигационно-связного оборудования (БНСО)

Модуль сбора и обмена информацией с комплектами бортового навигационно-связного оборудования (БНСО) должен осуществлять выполнение следующих функций:

- прием навигационных, телематических и других данных (мониторинговой информации) от БНСО, установленных на контролируемых транспортных средствах;

- отправка на БНСО управляющих команд.

Модуль должен обеспечивать обработку и сохранение (передачу для программного модуля хранения данных) полученных от БНСО навигационных, телематических и других данных (мониторинговой информации) в базе данных ЕТП.

Прием мониторинговой информации, а также отправка управляющих команд и команд конфигурирования должны осуществляться в соответствии с Приказом Минтранса № 285 от 31.07.2012 г. (протокол EGTS), а также в соответствии с требованиями к протоколу передачи данных SOAP.

Решения модуля должны ориентироваться на применяемую в СМУОТ ИЦС телематическую платформу, соответственно для обмена данными с БНСО, при необходимости, могут быть использован другие эфирные протоколы из библиотеки протоколов платформы. Такой подход может быть применен при обмене специфическими данными с БНСО пассажирских транспортных средств, например, по передаче форматированных сообщений для отображения на экране БНСО для водителя, для отображения на электронных маршрутоуказателях и на внутрисалонных бегущих строках / экранах и др.

Базовый набор мониторинговой информации должен включать:

- идентификационный номер БНСО (абонентского телематического терминала);

- географическую широту местоположения транспортного средства;

- географическую долготу местоположения транспортного средства;

- скорость движения транспортного средства;

- путевой угол движения транспортного средства;

- время и дата фиксации местоположения транспортного средства;

- признак передачи сигнала бедствия;

- телематические данные.

Состав телематических данных определяется видом контролируемых транспортных средств и отличается значительным разнообразием: значения датчиков узлов и агрегатов ТС, датчиков работы специального навесного оборудования, результаты измерения уровня топлива в баках, количества перевозимых пассажиров, значений температуры в салоне и др.

Управляющие команды для отправки на БНСО модуль сбора и обмена информацией должен получать от внешних и смежных информационных систем. Состав и содержание получаемых модулем и передаваемых на БНСО команд определяется видом контролируемых этими системами транспортных средств и решаемых при этом задач.

Технология обмена данными с БНСО должна строиться с использованием обязательного подтверждения факта произошедшего обмена: передача подтверждающего сообщения от модуля на БНСО о том, что очередная порция данных от БНСО успешно принята; а также передача от БНСО к модулю подтверждающего сообщения о том, что управляющая команда (или информационное сообщение) от модуля успешно принята.

Некоторые управляющие команды / информационные сообщения, помимо автоматического подтверждения от программного обеспечения БНСО, могут требовать дополнительного подтверждающего сообщения о том, что водитель ознакомился с таким сообщением / командой – путем нажатия водителем определенных кнопок. Полученные от БНСО подтверждающие сообщения по управляющим командам модуль сбора и обмена информацией должен направить (транслировать) во внешнюю или смежную информационную систему, от которой поступила управляющая команда.

Подробное описание функций модуля сбора и обмена информацией с комплектами бортового навигационно-связного оборудования должно быть согласовано с Заказчиком.

### Требования к функциям модуля сбора и обмена информацией с внешними телематическими серверами/диспетчерскими системами

Модуль сбора и обмена информацией с внешними телематическими серверами/диспетчерскими системами должен обеспечивать получение\передачу мониторинговых данных в соответствии с требованиями к протоколу межсистемного взаимодействия, изложенными в приказе Министерства транспорта Российской Федерации № 285 от 31 июля 2012 года (протокол EGTS), и в соответствии с требованиями к протоколу передачи данных SOAP.

Получение мониторинговых (навигационных и других телематических) данных из внешних систем, с которыми проведена интеграция СМУОТ ИЦС, может быть реализовано с использованием других вариантов протоколов обмена. Такой подход может быть применен при обмене специфическими данными с БНСО пассажирских транспортных средств (сообщения на экран водителя на внешние и внутрисалонные средства отображения информации).

Состав базового набора получаемой от внешних телематических серверов мониторинговой информации - в соответствии с требованиями пункта 4.2.1. Состав принимаемых телематических данных определяется видом контролируемых внешним телематическим сервером (или диспетчерской системой) транспортных средств и решаемых при этом специфических задач.

При интеграции с внешними телематическими серверами / диспетчерскими системами должен согласовываться порядок и регламент обмена данными в расширенном составе, включая передачу в ЕТП:

- расширенного набора базовой мониторинговой информации, содержащего привязку к первичным мониторинговым данным идентификаторов ТС, ТП;

- нормативно-справочных данных: справочников транспортных средств, транспортных предприятий, бортового навигационно-связного оборудования.
При обмене информацией с внешними телематическими серверами (или диспетчерскими системами) должна быть реализована технология подтверждения факта приема / передачи – в части приема мониторинговой информации и в части передачи управляющих команд.

Настройка приема и передачи данных должна осуществляться через пользовательский интерфейс с помощью модуля администрирования.

Подробное описание функций модуля сбора и обмена информацией с внешними системами и аппаратно-программными комплексами должно быть согласовано с Заказчиком.

### Требования к функциям модуля хранения данных (база данных)

Модуль хранения данных должен обеспечивать процессы хранения навигационных, телематических и других данных (мониторинговой информации) от БНСО, нормативно-справочной информации, данных от внешних систем и аппаратно-программных комплексов, осуществляющих мониторинг транспортных средств, сроком не менее 1 года.

Модуль хранения данных должен обеспечивать хранение полученных средствами модуля сбора и обмена информацией с БНСО первичных навигационных, телематических и других данных (мониторинговой информации) в единой базе данных ЕТП в упорядоченном, удобном для использования внешними и смежными системами виде.

Программные средства модуля для хранения в базе данных должны осуществлять привязку первичной мониторинговой информации к идентификаторам транспортных средств и транспортных предприятий на основании соответствующих справочников ТС, ТП, БНСО.

Модуль хранения данных должен обеспечивать хранение полученных от внешних телематических серверов / диспетчерских систем навигационных, телематических и других данных в единой базе данных ЕТП в упорядоченном, удобном для использования внешними и смежными системами виде. В случае поступления от внешних телематических серверов только базового набора мониторинговой информации дополнительно должна осуществляться привязка первичной мониторинговой информации к идентификаторам транспортных средств и транспортных предприятий на основании соответствующих справочников ТС, ТП, БНСО.

Поступающая от внешних телематических серверов / диспетчерских систем нормативно-справочная информация должна сохраняться в соответствующих справочниках базы данных ЕТП. В базе данных ЕТП должна храниться нормативно-справочная информация в виде справочников о следующих объектах:

- ТС;

- БНСО / АТТ;

- пользовательские объекты, участвующие в процессах выполнения работы транспортными средствами;

- внешние телематические сервера/диспетчерские системы;

- потребители мониторинговой информации;

- роли пользователей Системы.

Информация отдельных справочников отраслевого значения может поступать в базу данных ЕТП в режиме синхронизации с соответствующими базами данных первоисточников (например, справочник транспортных средств, справочник пользовательских объектов и др.).

Данные, относящиеся к персональной информации, в частности данные о водителях и принадлежащих им документах, необходимо хранить в базе данных ЕТП, также обеспечивать их защиту и реализацию регламентов доступа пользователей - в соответствии с положениями и требованиями Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 (действующая редакция от 2016 года).

Хранение навигационных, телематических и других данных (мониторинговой информации) от БНСО, нормативно-справочной информации, данных от внешних систем и аппаратно-программных комплексов, осуществляющих мониторинг транспортных средств должно осуществляться в единой базе данных ЕТП. Состав реквизитов и структура базы данных ЕТП разрабатываются на этапе технического проектирования.

Подробное описание функций модуля хранения данных должно быть согласовано с Заказчиком.

### Требования к функциям модуля двухсторонней связи

Модуль двухсторонней связи с водителями транспортных средств должен обеспечивать выполнение следующих функций:

- обеспечение двусторонней голосовой связи с водителем (с мобильным телефоном или с БНСО);

- обеспечение двустороннего обмена текстовыми сообщениями с водителем (с мобильным телефоном или БНСО).

Голосовая связь пользователей Системы с водителями транспортных средств должна осуществляться с помощью собственных мобильных телефонов водителей или с помощью устройств голосовой связи, подключенных к абонентскому телематическому терминалу, установленному на ТС.

Голосовая связь между пользователем СМУОТ ИЦС (диспетчером) и водителем (абонентом) должна устанавливаться только по инициативе пользователя СМУОТ ИЦС. Запрос голосовой связи от водителя должен приходить в составе поступающих от БНСО пакетов навигационной информации в виде включаемого в состав такого пакета специального указателя (флага, значащего бита информации).

Голосовая связь с абонентом должна устанавливаться без использования на рабочем месте пользователя каких-либо средств связи (кроме микрофона-манипулятора, комплектов микрофон/колонка или наушники/колонка).

Установление голосовой связи должно осуществляться через Web-браузер посредством серверного программного обеспечения, размещенного на центральном сервере, где установлено программное обеспечение СМУОТ ИЦС.

Должна обеспечиваться одновременная голосовая связь с не менее чем с 20 абонентами по принципу «один-к-одному» (без организации конференции). При этом один пользователь (диспетчер) получает возможность осуществлять голосовые переговоры с одним абонентом (водителем), таких пар ЕТП должна обеспечивать не менее 20-ти одновременно. При невозможности установления голосовой связи пользователь ЕТП должен быть соответствующим образом проинформирован.

Должен обеспечиваться обмен формализованными и неформализованными текстовыми сообщениями между пользователем СМУОТ ИЦС и водителями ТС (при поддержке установленным оборудованием данной функции). Точный перечень формализованных текстовых сообщений уточняется на этапе технического проектирования.

Подробное описание функций модуля двухсторонней связи должно быть согласовано с Заказчиком.

### Требования к функциям модуля формирования отчетности

Модуль формирования отчетности (выходных форм) в подсистеме ЕТП предназначен для создания отчетных форм документов только по информации, содержащейся в базе данных ЕТП. При этом обеспечивается информационная поддержка как специалистов по эксплуатации СМУОТ ИЦС, так и пользователей функциональных подсистем при оформлении соответствующих подписок на получение отчетов от ЕТП.

Модуль формирования отчетности (выходных форм) в подсистеме ЕТП должен обеспечивать возможности формирования следующих отчетов (выходных форм) как в ручном, так и в автоматическом режиме по заранее произведенным настройкам:

- Содержание каждого из имеющихся справочников НСИ в виде экранной формы и твердой копии (печатной формы).

- Отчеты о состоянии контролируемых ТС:

- статистическая информация по зарегистрированным ТС в ЕТП с возможностью группировки по отраслям / предприятиям / филиалам / колоннам;

- статистическая информация по активным ТС с возможностью группировки по отраслям / предприятиям / филиалам / колоннам.

- Отчеты по результатам действий всех пользователей СМУОТ ИЦС.

- Отчеты о состоянии аппаратно-программных средств ЕТП.

- Отчеты с иерархической системой по результатам контроля ТС (с возможностью разделения по отраслям, перевозчикам, предприятиям, филиалам, колоннам), в том числе:

- о перемещениях ТС;

- о стоянках ТС;

- о нарушениях скоростного режима;

- о срабатывании тревожной кнопки;

- о посещении геозон (пользовательских объектов).

Сформированные отчеты (выходные формы) должны иметь возможность выгрузки в офисные приложения в одном из возможных форматов данных (doc, xls, pdf, xps, jpg, web).

В ПО модуля должна быть реализована возможность автоматической отправки отчетов по электронной почте – в соответствии с заранее настроенными подписками пользователей.

Отчеты о состоянии контролируемых ТС должны содержать статистическую информацию о результатах обработки телематической информации по транспортным средствам, зарегистрированным в ЕТП. Информация должна формироваться как в разрезе отраслей, так и в разрезе транспортных предприятий, а также их подразделений. Отчеты должны содержать следующие данные:

- общее количество зарегистрированных ТС;

- количество ТС, которые передали телематическую информацию в ЕТП, не менее одного раза;

- количество ТС, которые передали телематическую информацию в ЕТП за последние сутки (неделю, месяц, квартал – настраиваемый параметр).

Отчеты по результатам действий всех пользователей ЕТП СМУОТ ИЦС должны содержать следующий минимальный набор данных:

- наименование учетной записи пользователя;

- логин учетной записи пользователя;

- роль учетной записи пользователя;

- вид действия (включая вход и выход пользователя, добавление, изменение, удаление и чтение данных);

- дата и время действия;

- старое значение (в случае изменения или удаления данных);

- новое значение (в случае изменения или добавления данных).

Отчеты о состоянии аппаратно-программных средств ЕТП должны содержать следующие данные:

- наименование сервера;

- IP-адрес сервера;

- текущее состояние;

- дополнительная информация в разрезе «всего/используется»: объем оперативной памяти, место на диске и др.

Отчеты с иерархической системой по результатам контроля ТС должны быть следующих уровней иерархии:

- уровень отрасли в целом;

- уровень транспортного предприятия - пользователя;

- уровень транспортного средства.

Отчеты с иерархической системой по результатам контроля ТС должны быть следующих видов:

- отчеты о нарушении скоростного режима;

- отчеты по срабатыванию тревожной кнопки;

- отчеты об истории перемещения;

- отчеты по стоянкам, в том числе предупреждающие о превышении времени простоя;

- отчеты по посещению геозон – пользовательских объектов с возможностью формирования предупреждающих отчетов об отсутствии ТС определенного маршрута в геозоне более установленного времени с разделением по маршрутам и операторам.

Отчеты о нарушении скоростного режима должны быть следующих типов:

- на уровне отрасли в целом: сводный отчет о нарушениях скоростного режима по отрасли;

- на уровне перевозчика: сводный отчет о нарушениях скоростного режима по перевозчику или группе ТС;

- на уровне транспортного средства: отчет о нарушениях скоростного режима по ТС.

Отчеты по срабатыванию тревожной кнопки должны быть следующих типов:

- на уровне отрасли в целом: сводный отчет по срабатыванию тревожной кнопки по отрасли;

- на уровне перевозчика: сводный отчет по срабатыванию тревожной кнопки по перевозчику или группе ТС;

- на уровне транспортного средства: отчет по срабатыванию тревожной кнопки по ТС.

Отчеты об истории перемещения должны быть следующих типов:

- на уровне транспортного средства: отчет об истории перемещения по ТС в графическом виде (с картографической подложкой) и в текстовом виде (с указанием идентификаторов, названий картографических объектов).

Отчеты по стоянкам должны быть следующих типов:

- на уровне транспортного средства: отчет по стоянкам по ТС с указанием пользовательских объектов и / или названий картографических объектов.

Отчеты о посещении геозон (пользовательских объектов) должны содержать данные о первом въезде и последнем выезде из геозоны ТС в течение суток и/или отчетного периода и быть следующих типов:

- на уровне отрасли в целом: сводный отчет по посещению геозон (пользовательских объектов), относящихся к отрасли;

- на уровне транспортного предприятия - пользователя: сводный отчет по посещению геозон (пользовательских объектов), относящихся к транспортному предприятию - пользователю или по группе ТС;

- на уровне транспортного средства: отчет по посещению транспортными средствами геозон (пользовательских объектов).

Конкретные формы отчетов в экранном и печатном видах разрабатываются и согласуются с Заказчиком.

Модуль формирования отчетов должен позволять в автоматическом режиме без участия пользователя формировать отчеты по установленному заранее расписанию (ежечасно, ежедневно, еженедельно, ежемесячно, ежеквартально) и с выставленными параметрами (включая срок хранения отчета и его адресатов).

Сформированные отчеты должны помещаться в базу данных и быть доступными как для просмотра соответствующими пользователями в любое удобное время, так и для отправки пользователям посредством подписок модуля информирования пользователей ЕТП через электронную почту.

Модуль формирования отчетов должен позволять пользователям самостоятельно создавать новые отчеты, не предусмотренные штатным набором отчетов ЕТП, - с учетом фактического наличия в базе данных ЕТП справочных и расчетных показателей. Столбцы новых отчетов должны выбираться пользователями из фиксированного набора данных, имеющегося в ЕТП. Название нового отчета, наименования столбцов, а также параметры фильтрации нового отчета должны задаваться пользователям самостоятельно.

Новый шаблон отчета должен быть сохранен в базе данных ЕТП и быть доступен пользователям по выбору: либо только учетной записи непосредственного создателя нового отчета, либо всем учетным записям пользователей.

Модуль формирования отчетности должен представлять собой средство, позволяющее посылать сообщения различных классов (информационные, предупреждающие, критические), а также сами отчеты на адреса пользователей ЕТП (а также навигационных приложений на ее основе) посредством интерфейсов электронных коммуникаций (e-mail, SMS и т.д. в зависимости от установленных драйверов интерфейсов).

Подписка на получение указанных сообщений должна формироваться с возможностью фильтрации данных по учетной записи с указанием видов и типов событий, периода передачи сообщений (немедленно, или списком за период), а также сроком подписки. Адреса рассылки должны указываться в соответствующих настройках через пользовательский интерфейс.

### Требования к функциям модуля администрирования

Модуль администрирования должен обеспечивать выполнение следующих основных функций:

- администрирование бортового оборудования, транспортных средств и их владельцев (информационное наполнение);

- администрирование источников и адресатов получения навигационных и других телематических данных (мониторинговой информации);

- администрирование ролей и учетных записей пользователей и разграничение прав доступа к функциям подсистемы ЕТП;

- просмотр журнала действий пользователей;

- администрирование навигационных приложений, работающих на базе ЕТП.

Подробное описание функций модуля администрирования должно быть согласовано с Заказчиком.

### Требования к функциям модуля картографического сервиса

Модуль картографического сервиса должен быть интегрирован с картографическим сервисом ИЦ «Сколково» на базе платформы ESRI ArcGIS.

Модуль картографического сервиса должен обеспечивать для пользователей возможности отображения электронных карт местности с различными картографическими подложками.

ГИС-модули смежной подсистемы Информационного обеспечения, а также ГИС-модули функциональных подсистем, при формировании своих специализированных отчетов, справок, видеограмм, должны иметь возможности обратиться к модулю ГИС-сервиса подсистем ЕТП для получения необходимых графических и семантических данных из единой картографической основы и таблиц информации ГИС-сервиса.

Модуль картографического сервиса должен предоставлять картографические подложки для возможностей формирования средствами модуля отчетности графических отчетов с применением средств геоинформационных систем.

Картографический сервис должен позволять использование возможностей общедоступных ГИС (геопорталов) типа Яндекс, OSM, 2GIS.

Картографический сервис должен обеспечивать выполнение следующих функций:

- подключение нескольких различных типов карт;

- подключение различных дополнительных картографических слоев;

- возможности добавления пользовательских объектов на карту, включая объекты, вносимые из интерфейсов отраслевых подсистем, такие как маршруты, остановочные пункты, объекты дорожной инфраструктуры, гео-зоны и т.п.;

- обеспечение функции кластеризации (группировки) объектов на карте.

Подробное описание функций картографического сервиса должно быть согласовано с Заказчиком.

### Требования к функциям модуля пользовательских интерфейсов

Модуль пользовательских интерфейсов должен обеспечивать предоставление пользователям ЕТП СМУОТ ИЦС доступа в десктопном варианте и / или в варианте веб-клиента через интернет- ко всем функциям ЕТП, перечисленным в пп.4.2.1.

В составе модуля должны быть реализованы следующие основные типы интерфейсов:

- интерфейс администратора;

- интерфейс оператора НСИ;

- интерфейс оператора ТС.

Интерфейс администратора предназначен для выполнения функций администрирования использования программных средств и базы данных ЕТП, включая управление доступом к ПО и БД, а также контроль состояния программно-аппаратных средств ЕТП и целостности базы данных.

Интерфейс оператора НСИ должен обеспечивать возможности создания, информационного наполнения и ведения всех справочников, имеющихся в составе ЕТП.

Интерфейс оператора ТС должен обеспечивать выполнение функций контроля: состояния активности ТС в БД ЕТП по поступлению мониторинговой информации, формирования отчетов пользователями различных уровней, срабатывания тревожной кнопки, а также взаимодействия с транспортными предприятиями – пользователями СМУОТ ИЦС.

Конкретизированные требования к пользовательским интерфейсам должны быть согласованы с Заказчиком.

  - Требования к функциям подсистемы обеспечения информационной безопасности

СОИБ предназначена для защиты информации, содержащейся в программных средствах и базах данных СМУОТ ИЦС.

### Общие требования по защите информации

В программном обеспечении СМУОТ ИЦС должна быть предусмотрена защита информации от НСД. Компоненты по защите от НСД должны обеспечивать следующие механизмы и функции по защите:

- администрирование и регистрацию пользователей и групп пользователей, назначение им соответствующих ролей и прав;

- администрирование и гибкую настройку по разграничению ролей, доступа и организации уровней доступа к информации и операциям пользователей и групп пользователей;

- использование скрытых паролей (при наборе пароля его символы заменяются одним типом символов); при этом не допускается сохранение нешифрованных паролей.

Требования для подсистемы управления доступом, такие как идентификация, проверка подлинности и контроль доступа субъектов в систему, к программам, идентификация программ, журналирование событий разрабатываются на этапе технического проектирования.

В Системе необходимо обеспечить механизмы и функции по защите при информационном взаимодействии с внешними системами с использованием учетных данных заранее определенных пользователей:

- при построении системы ролей по принципу минимизации числа возможных операций в системе для пользователя при обеспечении всего необходимого функционала;

- администрирование с единой точкой входа через интерфейс Администратора ЕТП

Подсистема (система) обеспечения информационной безопасности должна быть построена с учетом требований руководящих документов ФСТЭК в части защиты от несанкционированного доступа к информации в соответствии с классификацией автоматизированных систем и требования по защите информации. Согласно этой классификации, Региональная навигационная информационная система относится по классу защищенности информации к группе 1Г. Требования по защищенности среды виртуализации также соответствуют уровню 1Г.

### Требования к функциям модуля управления доступом

Программные компоненты модуля управления доступом:

- должны осуществлять идентификацию и проверку пользователя на наличие прав доступа при входе в систему - по идентификатору (коду) и паролю условно-постоянного действия, длиной не менее шести буквенно-цифровых символов;

- должны осуществлять идентификацию терминалов, ЭВМ, узлов сети ЭВМ, каналов связи, внешних устройств ЭВМ по логическим именам;

- должны осуществлять идентификацию программ, томов, каталогов, файлов, записей, полей записей по именам;

- должны осуществлять контроль доступа субъектов к защищаемым ресурсам в соответствии с матрицей доступа.

- Должна быть обеспечена интеграция с сервером единой авторизации (single sing-on) ОДАС «Сколково» и Фонда «Сколково».

### Требования к функциям модуля регистрации и учета

Программные компоненты модуля регистрации и учета:

- должны осуществлять регистрацию входа (выхода) субъектов доступа в систему (из системы), либо регистрацию загрузки и инициализации операционной системы и ее программного останова. Регистрация выхода из системы или останова не проводится в моменты аппаратурного отключения АС.

В параметрах регистрации указываются:

- дата и время входа (выхода) субъекта доступа в систему (из системы) или загрузки (останова) системы;

- результат попытки входа: успешная или неуспешная - несанкционированная;

- идентификатор (код или фамилия) субъекта, предъявленный при попытке доступа;

- код или пароль, предъявленный при неуспешной попытке.

Программные компоненты модуля регистрации и учета:

- должны осуществлять регистрацию выдачи печатных (графических) документов на «твердую» копию.

В параметрах регистрации указываются:

- дата и время выдачи (обращения к подсистеме вывода);

- спецификация устройства выдачи [логическое имя (номер) внешнего устройства];

- краткое содержание (наименование, вид, шифр, код) и уровень конфиденциальности документа;

- идентификатор субъекта доступа, запросившего документ.

Программные компоненты модуля регистрации и учета:

- должны осуществлять регистрацию запуска (завершения) программ и процессов (заданий, задач), предназначенных для обработки защищаемых файлов.

В параметрах регистрации указываются:

- дата и время запуска;

- имя (идентификатор) программы (процесса, задания);

- идентификатор субъекта доступа, запросившего программу (процесс, задание);

- результат запуска (успешный, неуспешный - несанкционированный).

Программные компоненты модуля регистрации и учета:

- должны осуществлять регистрацию попыток доступа программных средств (программ, процессов, задач, заданий) к защищаемым файлам.

В параметрах регистрации указываются:

- дата и время попытки доступа к защищаемому файлу с указанием ее результата: успешная, неуспешная - несанкционированная;

- идентификатор субъекта доступа;

- спецификация защищаемого файла.

Программные компоненты модуля регистрации и учета:

- должны осуществлять регистрацию попыток доступа программных средств к следующим дополнительным защищаемым объектам доступа: терминалам, ЭВМ, узлам сети ЭВМ, линиям (каналам) связи, внешним устройствам ЭВМ, программам, томам, каталогам, файлам, записям, полям записей.

В параметрах регистрации указываются:

- дата и время попытки доступа к защищаемому объекту с указанием ее результата: успешная, неуспешная - несанкционированная;

- идентификатор субъекта доступа;

- спецификация защищаемого объекта [логическое имя (номер).

Программные компоненты модуля регистрации и учета:

- должны проводить учет всех защищаемых носителей информации с помощью их маркировки и с занесением учетных данных в журнал (учетную карточку); учет защищаемых носителей должен проводиться в журнале (картотеке) с регистрацией их выдачи (приема);

- должны осуществлять очистку (обнуление, обезличивание) освобождаемых областей оперативной памяти ЭВМ и внешних накопителей; очистка должна осуществляться однократной произвольной записью в освобождаемую область памяти, ранее использованную для хранения защищаемых данных (файлов).

### Требования к функциям модуля обеспечения целостности

Программные компоненты модуля обеспечения целостности:

- должны обеспечивать целостность программных средств СЗИ НСД, а также неизменность программной среды; при этом:

- целостность СЗИ НСД проверяется при загрузке системы по контрольным суммам компонент СЗИ;

- целостность программной среды обеспечивается использованием трансляторов с языков высокого уровня и отсутствием средств модификации объектного кода программ в процессе обработки и (или) хранения защищаемой информации;

- должны осуществлять физическую охрану СВТ (устройств и носителей информации), предусматривающую контроль доступа в помещения АС посторонних лиц, наличие надежных препятствий для несанкционированного проникновения в помещения АС и хранилище носителей информации, особенно в нерабочее время;

- должны проводить периодическое тестирование функций СЗИ НСД при изменении программной среды и персонала АС с помощью тест - программ, имитирующих попытки НСД;

- должны иметь в наличии средства восстановления СЗИ НСД, предусматривающие ведение двух копий программных средств СЗИ НСД и их периодическое обновление и контроль работоспособности.

Программные компоненты модуля обеспечения целостности:

- должны осуществлять непрерывный контроль целостности всех программных компонентов и модулей СМУОТ ИЦС;

- должны осуществлять непрерывный контроль целостности баз данных СМУОТ ИЦС.

Контроль целостности в основном должен обеспечиваться путем использования контрольных сумм (хэш-контроль), а также с использованием штатных средств СУБД.

### Требования к функциям модуля антивирусного контроля

Программные компоненты модуля антивирусного контроля:

- должны своевременно выявлять вредоносное ПО и удалять его из системы;

- должны позволять оперативно оценивать частоту, локализацию и степень опасности появляющихся в системе компьютерных вирусов;

- должны осуществлять своевременное обновление антивирусных баз (сигнатур).

Программные компоненты модуля антивирусного контроля:

- должны предусматривать периодическое проведение анализа и контроля уязвимостей в соответствии с установленным регламентом;

- должны включать в себя средства контроля соответствия настроек безопасности серверов и сетевого оборудования заданным параметрам.

### Требования к функциям модуля мониторинга информационной безопасности

Программные компоненты модуля мониторинга информационной безопасности:

- должны предоставлять возможность для централизованного сбора, обработки и хранения журналов аудита;

- должны включать в себя средства анализа и корреляции событий информационной безопасности.

### Требования к функциям модуля обнаружения сетевых вторжений

В состав подсистемы информационной безопасности должна быть включена Сетевая система обнаружения вторжений (СОВ), как дополнительный уровень защиты компьютерных систем для отслеживания некоторых видов вредоносной деятельности - DoS атаки, сканирование портов, попыток вторжения в вычислительную сеть СМУОТ ИЦС и др.

К вредоносной активности относятся сетевые атаки  против уязвимых
сервисов, атаки, направленные на повышение привилегий, неавторизованный доступ к важным файлам, а также действия вредоносного программного обеспечения (компьютерных вирусов, троянов и червей).

Программные компоненты модуля (системы) обнаружения сетевых вторжений:

- должны просматривать все входящие пакеты на наличие в них подозрительных признаков, таких как большое количество запросов на TCP соединение с широким диапазоном различных портов, попытки сканирования портов, наличие шел-кода в составе внешних запросов и др.;

- должны анализировать исходящего и локальный трафики на предмет возможных атак изнутри;

- должны взаимодействовать с другими защитными системами и на основе такого взаимодействия обновлять черные списки межсетевых экранов, занося туда IP адреса машин, заподозренных в осуществлении атаки злоумышленников/

Архитектура сетевой СОВ должна включать:

- сенсорную подсистему, предназначенную для сбора событий, связанных с безопасностью защищаемой системы;

- подсистему анализа, предназначенную для выявления атак и подозрительных действий на основе данных сенсоров;

- хранилище, обеспечивающее накопление первичных событий и результатов анализа;

- консоль управления, позволяющую конфигурировать СОВ, наблюдать за состоянием защищаемой системы и СОВ, просматривать выявленные подсистемой анализа инциденты.

  - Требования к функциям подсистемы взаимодействия с внешними и смежными информационными системами

### Состав информационных систем для взаимодействия

Состав внешних и смежных информационных систем для взаимодействия с СМУОТ ИЦС включает:

- ИО – смежная подсистема из состава СМУОТ ИЦС;

- ЭРМС;

- автоматизированные информационные системы по контролю и управлению транспортной работой, используемые сторонними перевозчиками;

- Единую систему управления информационными моделями ИЦС (при ее наличии);

- Сервисно-навигационную интерактивную система ИЦС (при ее наличии);

- Интеллектуальную систему организации дорожного движения и транспортного обслуживания ИЦС (при ее наличии);

- Центр диспетчеризации и мониторинга ИЦС;

- систему документооборота ОДАС «Сколково» на базе ПО «1С»;

- систему обратной связи службы одного окна ОДАС «Сколково»;

- Автоматизированные системы контроля проезда.

### Требования к функциям модуля информационного взаимодействия

Информационное взаимодействие должно осуществляться в синхронном и асинхронном режимах. Применение одного из указанных режимов взаимодействия определяется в рамках конкретных процессов на этапе рабочего проектирования.

Программные компоненты модуля информационного взаимодействия должны обеспечивать гарантированную доставку сообщений, в том числе после устранения аварий или иных нештатных ситуаций.

Реализованные в составе модуля информационного взаимодействия средства должен обеспечивать высокий уровень надежности и доступности интеграционных сервисов.

Программные компоненты модуля информационного взаимодействия:

- должны реализовывать функцию маршрутизации сообщений;

- должны обеспечивать взаимодействие с единой шиной обмена данными ИЦС;

- должны обеспечивать поддержку распределенной архитектуры;

- должны обеспечивать поддержку протоколов SOAP, HTTP, HTTPS, TCP/IP;

- должны обеспечивать поддержку стандарта обмена сообщениями JMS и XML, веб-сервисов и сервис ориентированной архитектуры (SOA);

- должны обеспечивать поддержку спецификации J2EE.

Требования к характеристикам, перечню данных, регламенту взаимосвязей СМУОТ ИЦС с внешними системами должны быть уточнены, описаны и согласованы с Заказчиком.

### Требования к интеграции СМУОТ ИЦС с системой обратной связи и мобильным приложением службы одного окна ОДАС «Сколково»

Модуль интеграции должен обеспечивать взаимодействие web – порталом и сервисом мобильных приложений.

Программные компоненты модуля интеграции СМУОТ ИЦС должен обеспечивать реализацию следующих функций:

Для точного отображения пассажирских транспортных средств, необходимо предоставление данных:

- Долгота;

- Широта;

- Момент времени (предоставления GPS информации);

- Уникальный идентификатор транспортного средства;

Дополнительные данные:

- номер транспортных средств;

- визуальные характеристики транспортных средств;

- скорость транспортных средств;

Способ предоставления информации:

Протокол MQTT 3.1.1, REST-сервис или SOAP-сервис.

### Требования к функциям модуля управления нормативно-справочной информацией

Программные компоненты модуля управления нормативно-справочной информацией должен обеспечивать реализацию следующих функций:

- централизованное ведение общих классификаторов и справочников СМУОТ ИЦС;

- контроль уникальности записей, содержащихся в общих классификаторах и справочниках;

- централизованное хранение информации, содержащейся в общих классификаторах и справочниках СМУОТ ИЦС.

- предоставление смежным подсистемам СМУОТ ИЦС и, при необходимости, внешним смежным системам, информации, содержащейся в общих классификаторах и справочниках;

- предоставление возможностей доопределения значимых параметров записей, содержащихся в общих классификаторах и справочниках, необходимой информацией;

- обеспечение контроля операций редактирования записей, содержащихся в общих классификаторах и справочниках, в целях недопущения нарушений логических информационных связей в базе данных СМУОТ ИЦС;

- обеспечение хранения неактуальных записей (помеченных к удалению), содержащихся в общих классификаторах и справочниках, в целях недопущения нарушений логических информационных связей в базе данных СМУОТ ИЦС.

При наличии у Заказчика Единой системы управления информационными моделями ИЦС должна быть обеспечена загрузка и синхронизация информации содержащихся в общих классификаторах и справочниках единой системы управления информационными моделями ИЦС.

Функционально модуль ведения нормативно-справочной информации должен обеспечивать ввод, редактирование, печать, сохранение в БД ЭРКП и возможность экспорта во внешние системы информации следующих справочников:

- Справочник транспортных предприятий – перевозчиков:

- наименование предприятия (полное и краткое);

- код предприятия;

- ИНН;

- головная организация (если имеется);

- адрес предприятия;

- контакты (номера телефонов, электронной почты);

- географические координаты предприятия.

- Справочник параметров перевозок пассажиров и багажа по заключенным договорам (контрактам):

- код предприятия – перевозчика;

- номер договора (контракта);

- регистрационный номер маршрута;

- публичный номер маршрута;

- наименование маршрута;

- вид тарифа (регулируемый, нерегулируемый);

- плановое количество транспортных средств на маршруте с разбивкой по маркам, вместимости, экологическому классу, с дифференциацией по сезонам (осенне-зимний период, весенне-летний период) и по будним, субботним, выходным и праздничным дням;

- плановое количество авточасов в наряде с разбивкой по сезонам (осенне-зимний период, весенне-летний период) и по будним, субботним, выходным и праздничным дням.

- Справочник транспортных средств, обслуживающих маршруты предприятия - перевозчика:

- код предприятия – перевозчика;

- государственный номер ТС;

- марка ТС;

- вместимость (сидячих / стоячих мест);

- год выпуска;

- экологический класс;

- принадлежность.

Состав и реквизиты таблиц базы данных ЭРКП должны быть согласованы с Заказчиком.

  - Требования к функциям подсистемы мониторинга работоспособности и диагностики неисправностей

### Требования к программному модулю тестирования БНСО и телематических платформ

Программные компоненты модуля тестирования БНСО и внешних телематических платформ ПМД должны обеспечивать возможность проведения тестирования:

- БНСО в целях проверки совместимости БНСО с СМУОТ ИЦС;

- телематических платформ в целях проверки совместимости телематической платформы с СМУОТ ИЦС.

Тестирование должно представлять собой процесс прохождения набора заранее подготовленных тестов с проверкой как средствами программного модуля, так и визуально оператором АРМа тестирования.

Программные компоненты тестирования БНСО и телематических платформ должны обеспечивать:

- подключение к СМУОТ ИЦС тестируемого БНСО или телематической платформы;

- формирование сценария тестирования;

- выполнение сценария тестирования с сохранением в БД СМУОТ ИЦС информации о результатах пройденных тестов.

При получении данных от тестируемого БНСО и телематических платформ должна производиться проверка корректности реализации протокола информационного обмена.

В случае если навигационная и/или телематическая информация проверки не проходит, СМУОТ ИЦС должен сохранять информацию о некорректных данных, их источнике и времени проведения проверки в журнале, а также передавать эту информацию на АРМ тестирования.

В сценарии тестирования должны быть предусмотрены следующие проверки:

- проверка соответствия передаваемой информации одному из согласованных протоколов для обмена данными с конкретными типами БНСО или с конкретными внешними телематическими платформами:

- протоколу передачи информации определенным Приказом Минтранса РФ 
№ 285 от 31.07.2012 г (протокол EGTS);

- протоколу передачи данных SOAP;

- другим вариантам протоколов обмена, по которым проведена интеграция СМУОТ ИЦС;

- проверка правильности передаваемых координат;

- проверка срабатывания тревожной кнопки.

### Требования к программному модулю диагностирования подсистем СМУОТ ИЦС

Программные компоненты модуля диагностирования подсистем СМУОТ ИЦС в составе ПМД должны быть интегрированы с общей системой «Центр мониторинга инженерных систем» в ЦДМ.

Программный модуль диагностики должен предусматривать возможность взаимодействия с внешними системами для передачи данных при возникновении событий связанных с работоспособностью программного обеспечения. В качестве базового стандарта описания данных для интеграции с внешними системами должны использоваться форматы (XML, JSON, протокола SOAP или REST).

Программные компоненты модуля диагностирования подсистем СМУОТ ИЦС в составе ПМД должен обеспечивать выполнение следующих функций:

- диагностирование и сбор статистики о работоспособности баз данных подсистем СМУОТ ИЦС;

- диагностирование и сбор статистики о работоспособности общесистемного программного обеспечения подсистем СМУОТ ИЦС;

- диагностирование и сбор статистики о работоспособности специального программного обеспечения СМУОТ ИЦС;

- формирование отчетов по результатам диагностирования, выгрузка отчетов в файл;

- журналирование ошибок входных и выходных данных;

- оперативное оповещение оператора различными способами и средствами (автоматическая отправка SMS, e-mail и т.д.) о нештатных или аварийных ситуациях, выявленных при диагностировании специального программного обеспечения или серверного комплекса СМУОТ ИЦС.

Диагностирование подсистем СМУОТ ИЦС должно осуществляться с использованием стандартных средств операционной системы и системы управления базами данных, а также с помощью устанавливаемых в СМУОТ ИЦС агентов ПМД. В составе программных комплексов подсистем, входящих в СМУОТ ИЦС, могут быть установлены агенты мониторинга, предназначенные для сбора и отправки на сервер мониторинга приведенных ниже обязательных параметров.

Общие параметры мониторинга для ОПО серверного оборудования:

- доступность оборудования;

- использование ЦПУ;

- количество свободного места на дисках.

Параметры мониторинга для СУБД:

- статус сервисов СУБД;

- размер баз данных;

- количество соединений;

- количество выполненных и отмененных транзакций;

- количество запросов в секунду;

- количество ошибок выполнения SQL запросов;

- количество процессов с зафиксированными медленными запросами.

Параметры мониторинга СПО подсистем должны включать в себя:

- количество необработанных событий в системе;

- количество подключенных АРМ;

- количество активных транспортных средств;

- состояние программных комплексов, входящих в СМУОТ ИЦС.

Окончательный состав параметров мониторинга СПО по каждой из подсистем согласовывается с Заказчиком.

На каждый из параметров мониторинга должна быть возможность установить граничные значения по категориям:

- нормальное состояние (зеленый);

- предупреждение (желтый);

- авария (красный).

Подробные требования к модулю агента должны быть согласованы с Заказчиком.

### Требования к программному модулю диагностирования БНСО

Диагностирование БНСО предназначено для своевременного обнаружения и сохранения для дальнейшего анализа фактов сбоя в работе БНСО (абонентских телематических терминалов) и подключенного к ним дополнительного оборудования.

В модуле диагностирования БНСО должно быть реализовано:

- диагностирование БНСО (абонентских телематических терминалов);

- диагностирование дополнительного оборудования, подключенного к БНСО.

Программные компоненты модуля диагностирования БНСО должны обеспечивать выполнение следующих функций:

- сбор информации о сбоях в работе БНСО по данным ЕТП СМУОТ ИЦС;

- оповещение пользователей о сбоях в работе.

Подробное описание функций модуля диагностирования БНСО должно быть согласовано с Заказчиком.

Требованию к пользовательским интерфейсам

В составе подсистемы ПМД СМУОТ ИЦС должны быть созданы типовые (базовые) конфигурации профилей пользователей:

- пользовательский интерфейс (АРМ) тестирования БНСО и телематических платформ;

- пользовательский интерфейс (АРМ) диагностирования подсистем СМУОТ ИЦС;

- пользовательский интерфейс (АРМ) администратора.

Подробное описание пользовательских интерфейсов ПМД должно быть согласовано с Заказчиком.

  - Требования к функциям подсистемы информационного обеспечения

### Требования к функциям модуля администрирования и управления доступом.

Программные компоненты модуля администрирования и управления доступом ПИО СМУОТ ИЦС должны обеспечивать:

- ведение редактируемой нормативно-справочной информации по пользователям ПИО СМУОТ ИЦС и их ролям;

- администрирование редактируемой нормативно-справочной информации, циркулирующей в ПИО и необходимой для реализации пользовательских функций;

- администрирование учетных записей пользователей (создание, назначение/изменение прав (роли), удаление);

- управление доступом пользователей к ПИО (к функциям подсистемы);

- регистрацию действий пользователей (вход/выход; создание, удаление, изменение данных/отчетов; выдача/получение/отработка поручений).

- администрирование системного журнала загрузки/выгрузки данных.

### Требования к функциям модуля сбора исходных данных.

Программные компоненты данного модуля должны обеспечивать сбор исходных данных о состоянии транспортного комплекса ИЦС из подсистем СМУОТ ИЦС:

- ЕТП СМУОТ ИЦС;

- ЭРМС;

- ЭРКП;

- КВР;

- ДПП.

Должна собираться агрегированная и неагрегированная информация, содержащая качественные и количественные характеристики транспортного комплекса.

Пользовательские (отраслевые) полсистемы СМУОТ ИЦС должны формировать для передачи в подсистему информационного обеспечения ключевые показатели эффективности функционирования транспортного комплекса в соответствии с установленными перечнями таких показателей и в сравнении с заданным контрольными (нормативными) их значениями.

В базе данных ПИО должна храниться нормативно-справочная информация в виде справочников о следующих объектах:

- административно-территориальное деление;

- предприятия дорожно-транспортного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства – далее по тексту общее условное наименование «транспортные предприятия (ТП)»;

- филиалы транспортных предприятий;

- данные о водителях транспортных средств;

- пользователи услуг мониторинга транспорта.

Информация отдельных справочников отраслевого значения может поступать в базу данных ЕТП в режиме синхронизации с соответствующими базами данных первоисточников (например, справочник водителей, справочник пользователей услуг и др.).

Данные, относящиеся к персональной информации, в частности данные о водителях и принадлежащих им документах, необходимо хранить в базе данных ПИО, также обеспечивать их защиту и реализацию регламентов доступа пользователей - в соответствии с положениями и требованиями Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 (действующая редакция от 2016 года).

Программные компоненты модуля сбора исходных данных должны обеспечивать сбор информации от внешних диспетчерских/информационных систем, от региональных навигационно-информационных центров.

В части информационного обеспечения СМУОТ ИЦС должно быть реализовано взаимодействие подсистем СМУОТ ИЦС с внешними порталами (уровня органа исполнительной власти региона и уровня отраслей, входящих в дорожно-транспортный комплекса региона) - на транспортном уровне по протоколу TCP/IP, на уровне приложений по протоколу HTTP (HTTPS).

Должны быть разработаны регламенты запроса данных от пользовательских (отраслевых) подсистем СМУОТ ИЦС с помощью web-сервисов.

Должны быть реализованы: прием данных в формате XML по протоколу SOAP или REST, обработка получаемых данных и хранение их в БД.

Должны осуществляться: расчеты ключевых показателей на основании данных, хранящихся в БД, построение необходимых отчетов, графиков, диаграмм на основании данных, хранящихся в БД.

Подробное описание функций модуля сбора исходных данных подсистемы информационного обеспечения должно быть согласовано с Заказчиком.

### Требования к функциям модуля решения аналитических задач.

Программные компоненты модуля решения аналитических задач подсистемы ПИО СМУОТ ИЦС на основании получаемых от пользовательских интерфейсов (АРМ) запросов должны осуществлять автоматизированный запрос показателей из соответствующих пользовательских (отраслевых) подсистем.

Программные компоненты модуля должны по заданным условиям обеспечивать автоматический расчет и контроль ключевых показателей, характеризующих перевозки пассажирским транспортом.

Показатели, характеризующие соблюдение параметров пассажирских перевозок:

- количество нарушений по количеству транспортных средств на маршруте;

- количество нарушений по вместимости транспортных средств на маршруте в разрезах маршрут/предприятие/отчётный период.

Показатели, характеризующие выполнение авто-часов в наряде:

- фактическое количество выполненных авто-часов при работе на маршрутах;

- процент выполнения плана по авто-часам в наряде за отчетный период в разрезе маршрутов.

Показатели, характеризующие регулярность движения (точности выполнения расписаний):

- регулярность движения по маршруту за определенный период.

Показатели, характеризующие безопасность пассажирских перевозок:

- количество ДТП за определенный период с участием ТС осуществляющих пассажирские перевозки.

Программные компоненты модуля решения аналитических задач должны обеспечивать математическую и статистическую обработку исходных данных о состоянии транспортного комплекса с целью формирования отчетных форм, характеризующих его состояние в различных группировках и разрезах предоставления информации.

Состав отчетных форм должен включать:

- ежедневный отчёт о выполнении параметров пассажирских перевозок (количество и вместимость ТС на маршруте) – по перевозчикам;

- ежемесячный сводный отчёт нарушений параметров пассажирских перевозок – по маршрутам и перевозчикам;

- ежемесячный и ежеквартальный отчёты о выполнении плана авто-часов в наряде по маршрутам – по перевозчикам;

- ежемесячный отчёт регулярности движения на маршруте – по перевозчикам;

- отчеты о нарушении скоростных режимов движения;

- отчеты с произвольным периодом и с произвольными атрибутами (территория, перевозчики, транспорт общего пользования, транспорт коммерческих перевозчиков, вид маршрута, вид сообщения, количество ДТП и др.).

Более подробно состав отчетов и ключевых показателей эффективности функционирования транспортного комплекса должны быть согласованы с Заказчиком.

В части информационного обеспечения СМУОТ ИЦС подсистема ИО СМУОТ ИЦС должна обеспечивать математическую и статистическую обработку исходных данных для функционирования единого интерфейса приложений СМУОТ ИЦС, с формированием отчетных форм (структур данных), в составе внешнего портала.

Состав отчетных форм ПИО должен включать статистические отчеты по результатам запросов смежных и внешних систем / пользователей (данные о наиболее частых запросах, используемых API, активные пользователей и т.п.).

Более подробно состав отчетов и ключевых показателей эффективности функционирования внешнего портала должны быть согласованы с Заказчиком.

### Требования к функциям модуля управления базой данных.

Программные компоненты модуля управления базой данных должны обеспечивать:

- сбор, запись в базу данных результатов мониторинга транспортного комплекса ИЦС, необходимых для выполнения аналитических задач;

- запись в базу данных результатов выполнения аналитических задач (отчетов, характеризующих состояние транспортного комплекса);

- поиск и выдачу информации из базы данных по запросу;

- выполнение резервного копирования базы данных (периодическое или по запросу администратора);

- восстановление базы данных из резервной копии.

В порядке поддержания общей части информационного обеспечения СМУОТ ИЦС должно быть обеспечено ведение соответствующего набора НСИ.

### Требования к функциям ГИС-модуля.

ГИС-модуль предназначен для обеспечения представления результатов контроля работы транспорта на электронных картах.

ГИС-модуль должен обращаться к ГИС-сервису подсистемы ЕТП для получения необходимых данных и информации об объектах ГИС-сервиса из единой картографической основы, интегрированной с существующей ГИС Заказчика.

Программные компоненты ГИС-модуля должны обеспечивать:

- отображение электронной карты ИЦС с включением соседних территорий и регионов;

- возможность нанесения на электронную карту результатов мониторинга функционирования транспортного комплекса (в виде условных графических обозначений);

- возможность работы с электронной картой (масштабирование, передвижение);

- отображение ключевых показателей в удобном для восприятия виде;

- возможность отображения тепловых карт проблемных зон (участки максимального скопления нарушений расписания движения, ДТП и др.);

- отображение информативных слоев (транспортные предприятия, автопарки/депо, территориальное деление, объекты притяжения интересов - POI и др.).

Более подробные требования к функциям ГИС-модуля должны быть согласованы с Заказчиком.

### Требования к функциям модуля представления данных пользователям

Программные компоненты модуля представления данных ПИО должны обеспечивать:

- отображение результатов выполнения аналитических задач (отчетов) в текстовом или графическом виде, а также на электронной карте;

- возможность выбора пользователем детализации отображаемых данных по следующим уровням:

  - уровень отрасли;

  - уровень транспортного предприятия;

  - уровень автопарка/депо/филиала;

  - уровень маршрута перевозки;

- возможность выбора пользователем формы представления информации:

  - в виде текстовых отчетов (в табличном виде);

  - в виде графических схем (графиков, диаграмм);

  - на электронной карте;

  - комбинированное представление.

- возможность определения пользователем порядка представления данных: периодически (пользователь должен иметь возможность назначения периодичности) или по заявке (запросу);

- формирование сообщения для аналитика в случае отсутствия необходимых для выполнения функций;

- работа с поручениями;

- работа с нормативно-справочной информацией.

Программные компоненты модуля представления данных должны обеспечивать эффективное взаимодействие подсистемы информационного обеспечения со смежными и внешними системами / порталами, включая:

- взаимодействие внешних систем, пользователей с внешним порталом на транспортном уровне по протоколу TCP/IP, на уровне приложений по протоколу HTTP (HTTPS);

- предоставление информации об интерфейсах обмена данными и программирования приложений СМУОТ ИЦС для внешних систем/ пользователей;

- информирование внешних систем/пользователей, в соответствии с разработанными интерфейсами обмена данными / программирования приложений мониторинга и управления транспортным комплексом на территории ИЦС.

### Требованию к набору АРМ и их функционалу

Подсистема информационного обеспечения СМУОТ ИЦС должна поддерживать три типа АРМ пользователей:

- АРМ Администратора;

- АРМ Аналитика;

- АРМ Руководителя (удаленный АРМ руководителя).

Каждый АРМ должен предоставлять пользователю конечный набор функций:

Таблица 3 - АРМ Администратора

| Функция | Дополнительная информация |
| --- | --- |
| В части обеспечения деятельности пользователей и Заказчика. |  |
| 1. Ведение редактируемой нормативно-справочной информации по пользователям и их ролям. | Администратор должен иметь возможность редактировать справочники – добавлять, редактировать и удалять/деактивировать элементы. |
| 2. Администрирование редактируемой нормативно-справочной информации, циркулирующей в Подсистеме и необходимой для реализации функций АРМ. | Обеспечение администрирования справочников. |
| 3. Администрирование журнала действий пользователя. | Ведение журнала действий пользователя для последующего просмотра Администратором. Каждая запись журнала содержит: - Дата и время действия. - Пользователь, совершивший действие. - Тип действия. - Дополнительная информация по действию пользователя. Также предоставляет Администратору фильтр по дате, пользователю, типу действия для удобства поиска информации. Список журналируемых действий уточняется на этапе создания. |
| 4. Администрирование системного журнала загрузки/выгрузки данных. | Ведение системного журнала загрузки и выгрузки данных во внешние системы с указанием даты/времени операции, типа операции и результата выполнения. Предоставление интерфейса для просмотра журнала с возможностью фильтрации по дате и типу операции. |
| 5. Реализация мер по обеспечению защиты данных от несанкционированного доступа. | Настройка ролей, анализ журналов, настройка СУБД. |
| 6. Реализация интерфейса панели администратора. | Управление резервным копированием, восстановление данных, просмотр состояния серверов. |
| 7. Интерактивная справочная система к экранным формам |  |
| В части информационного обеспечения СМУОТ ИЦС: |  |
| 1. Ведение нормативно-справочной информации | Администратор должен иметь возможность редактировать справочники – добавлять, редактировать и удалять/деактивировать элементы. |
| 2. Администрирование редактируемой нормативно-справочной информации, циркулирующей в Подсистеме и необходимой для реализации функций АРМ. | Обеспечение администрирования справочников. |
| 3. Актуализация интерфейсов программирования приложений | Администратор должен поддерживать актуальность интерфейсов программирования приложений |
| 4. Восстановление работоспособности Подсистемы в случае сбоев и отказов |  |
| 5. Формирование отчетов по результатам работы внешнего портала |  |

Таблица 4 - АРМ Аналитика

| Функция | Дополнительная информация |
| --- | --- |
| 1. Управление списками источников исходных данных. |  |
| 2. Контроль загрузки исходных данных из БД внешних систем. | Аналитик должен осуществлять контроль поступающих в Подсистему данных, производить проверку полноты и правильности данных. Также аналитик должен осуществлять контроль за своевременной выгрузкой данных. |
| 3. Загрузка файлов-отчетов при отсутствии технической возможности автоматической загрузки отчетов. | При отсутствии технической возможности автоматической выгрузки отчётов или по какой-либо другой причине аналитик должен производить загрузку файлов отчётов в Подсистему вручную. |
| 4. Ввод исходных данных отчетов вручную. | При отсутствии технической возможности автоматической выгрузки отчётов, ручной выгрузки отчётов или по какой-либо другой причине аналитик должен вносить отчётные данные в Подсистему вручную через соответствующие экранные формы Подсистемы. |
| 5. Создание расписания (сценария) для автоматизированного формирования отчетов. | Подсистема должна предоставить интерфейс для настройки расписания для автоматизированного формирования отчетов (при условии наличия всех исходных данных на момент формирования отчета). |
| 6. Создание, редактирование и просмотр сформированных отчетов. | Подсистема должна предоставить интерфейс для создания, редактирования и просмотра сформированных отчетов. Должны поддерживаться следующие форматы отображения данных отчетов: - Отчет в Excel. - График/диаграмма. - Отображение данных на картографической основе. |
| 7. Подтверждение аналитических данных для предоставления их руководителю. | Аналитик должен производить проверку и подтверждение данных. После выполнения операции данные станут доступны руководителю. |
| 8. Работа с поручениями. | Подсистема должен предоставить Аналитику интерфейс для работы с поручениями, поступившими от Руководителя. Должна быть предоставлена возможность прикрепления отчетов к поручению. Должен быть предоставлен интерфейс для просмотра действующих и архивных поручений с фильтрацией по дате, приоритету и статусу выполнения. |
| 9. Ручное формирование выходных отчетов. | В Подсистеме должен быть предусмотрен интерфейс для ручного (принудительного) запуска процедуры формирования выходных отчетов по запросу Аналитика. |
| 10. Отображение на картографической основе статистических диаграмм (графиков) и слоев на основании результатов выполнения аналитических задач. |  |
| 11. Работа с нормативно-справочной информацией, циркулирующей Подсистеме | Аналитик, наряду с Администратором, должен редактировать соответствующий набор НСИ. Описание справочников приведены в соответствующих разделах АРМ Администратора. |
| 12. Интерактивная справочная система к экранным формам системы. |  |
| 13. Настройка пороговых значений ключевых показателей функционирования транспортного комплекса |  |

Таблица 5 - АРМ Руководителя

| Функция | Дополнительная информация |
| --- | --- |
| 1. Отображение результатов выполнения аналитических задач на картографической основе в виде графиков, диаграмм, слоев, отчетов с привязкой к административным единицам. | Руководитель должен оценивать общее состояние подконтрольных отраслей и предприятий, основываясь на значениях ключевых показателей функционирования транспортного комплекса, а также других данных, полученных из сторонних систем. |
| 2. Работа с интерфейсом поручений для пользователей. | Руководитель должен иметь возможность создавать/редактировать поручения (на основе справочника поручений), определяя: ответственное лицо, срок выполнения, важность (приоритет), тему и содержание поручения, а также контролировать процесс их выполнения. Каждая запись справочника содержит: - Идентификатор поручения - Краткое описание (название) поручения - Текст поручения - Ответственный пользователь - Срок выполнения - Приоритет - Дата выполнения - Статус (открыто/закрыто) |
| 3. Интерактивная справочная система к экранным формам Подсистемы. |  |

  - Требования к функциям подсистемы «Электронный реестр маршрутной сети»

Подсистема «Электронный реестр маршрутной сети» предназначена для формирования и ведения единой базы маршрутной сети пассажирского транспорта, включающей паспорта маршрутов, расписания движения, реестры перевозчиков, маршрутов, остановочных пунктов, а также других справочников и расчетных таблиц, необходимых для функционирования СМУОТ ИЦС.

### Требования к составу подсистемы «Электронный реестр маршрутной сети»

Для обеспечения решения задач Подсистемы в ее состав должны входить следующие функциональные модули:

- модуль администрирования и управления пользователями;

- модуль информационного взаимодействия;

- модуль ведения нормативно-справочной информации;

- модуль ведения ЭРМС;

- модуль ведения расписаний;

- модуль предоставления данных;

- модуль пользовательского интерфейса.

В состав Подсистемы должно входить следующее программное обеспечение:

- база данных под управлением СУБД;

- сервер приложений;

- веб-приложение;

База данных под управлением СУБД предназначена для сбора, хранения, обработки и предоставления данных, а также для обеспечения целостности хранящейся в БД информации как при ее накоплении и хранении, так и при обработке и предоставлении.

Программное обеспечение сервера приложений предназначено для реализации бизнес-логики и обеспечивает взаимодействие с базой данных, а также реализацию механизмов внутреннего взаимодействия.

Веб-приложение предназначено для организации удаленного доступа к БД ЭРМС посредством сервера приложений с автоматизированных рабочих мест пользователей в соответствие с назначенными администратором Подсистемы ролями и правами. АРМ пользователей должны быть реализованы по технологии тонкого клиента (клиентское Web - приложение).

Должна быть реализована визуализация маршрутной сети на электронной карте ИЦС и прилегающих регионов (субъектов РФ).

Информационное взаимодействие должно осуществляться в соответствии с регламентом информационного взаимодействия, который должен быть разработан и утвержден до начала эксплуатации ЭРМС и содержать описание способов обмена данными.

### Требования к функциям модуля администрирования и управления пользователями для подсистем раздела «Пассажирские перевозки»

Модуль администрирования и управления пользователями должен обеспечивать выполнение следующих функций:

- добавление новых пользователей;

- просмотр и печать списка пользователей (справочник пользователей);

- просмотр и редактирование справочника ролей, включая создание новой роли;

- просмотр детальных данных о пользователях, в составе:

- ФИО;

- регистрационное имя пользователя в БД (login).

- признак блокировки пользователя;

- роль пользователя;

- права доступа к БД;

- редактирование детальных данных пользователей, включая назначение/изменение ролей и прав;

- временную блокировку пользователя;

- удаление пользователя из списка пользователей;

- регистрацию (ведение журнала) действий пользователей, (дата и время входа и выхода, создание, удаление, изменение данных, вывод на печать и другие действия);

- администрирование системного журнала загрузки/выгрузки данных;

- разграничение прав доступа пользователей к функциям Подсистемы.

Разграничение прав доступа пользователей должно осуществляться через набор настраиваемых профилей, задающихся при добавлении пользователя.

Доступ к функциям Подсистемы должен осуществляется в соответствии с ролями пользователей с назначенными правами.

### Требования к функциям модуля информационного взаимодействия

Модуль информационного взаимодействия должен обеспечивать выполнение следующих функций:

- импорт (загрузку в БД ЭРМС) первичных данных из информационных систем перевозчиков, в составе:

- расписания движения.

- импорт (загрузку в БД ЭРМС) данных из внешних информационных систем (при их наличии), в составе:

- реестр маршрутов регулярных перевозок;

- реестр перевозчиков.

- разовый импорт (загрузку в БД ЭРМС) данных, хранящихся в других системах ведения баз данных маршрутной сети (при их наличии), в составе:

- паспорта маршрутов регулярных перевозок;

- реестр остановочных пунктов с присвоением уникальных идентификаторов и кодов ОКТМО (ОКАТО);

- граф маршрутной сети.

- импорт (загрузку в БД ЭРМС) данных о маршрутах из Единой системы управления информационными моделями ИЦС (система первичной информации в формате IFC4 или IFC5 (в зависимости от статуса стандарта) и ГОСТ Р 57296-2016);

- импорт (загрузку в БД ЭРМС) статистических данных о территориальных единицах ИЦС с указанием численности населения;

- экспорт из БД ЭРМС данных, в том числе нормативно-справочной информации и утвержденных маршрутов, во внешние системы, включая ИС перевозчиков, системы оплаты проезда и др.

Информационное взаимодействие модуля с вышеуказанными системами может осуществляться через Интеграционную платформу СМУОТ ИЦС.
Импорт данных должен происходить в автоматическом режиме по настраиваемому расписанию и/или критериям в соответствии с регламентом информационного взаимодействия.

При невозможности обеспечить автоматический режим импорт данных должен происходить в ручном режиме (ручная загрузка файлов с входными данными) в соответствии с регламентом информационного взаимодействия.

Модуль информационного взаимодействия должен обеспечивать доступ ко всем данным БД ЭРМС (передачу необходимых данных) для других подсистем из состава СМУОТ ИЦС (ЭРКП, КВР, ДПП, АИП), а также для внешних информационных систем (ВИС).

Информационное взаимодействие по передаче данных со смежными подсистемами из состава СМУОТ ИЦС должно осуществляться в автоматическом режиме с использованием методов синхронизации баз данных и репликации отдельных таблиц. Информационное взаимодействие по передаче данных с внешними информационными системами должно осуществляться в основном с помощью Web –сервисов.

Конкретные решения для модуля информационного взаимодействия, в том числе по регламентам и форматам обмена данными, должны быть согласованы с Заказчиком.

### Требования к функциям модуля ведения нормативно-справочной информации

Функционально модуль ведения нормативно-справочной информации должен обеспечивать ввод, редактирование, печать, сохранение в БД ЭРМС и возможность экспорта во внешние системы информации следующих справочников:

- Справочник типов предприятий (включая формы собственности и организационные формы);

- Справочник предприятий;

- Справочник тарифов;

- Справочник видов ТС (автобус, и т. д.);

- Справочник типов вместимости ТС;

- Справочник видов сообщений (школьный, городской, пригородный, междугородный);

- Справочник видов маршрутов (муниципальный, межмуниципальный, межсубъектный);

- Справочник типов маршрута (маятниковый, кольцевой односторонний);

- Справочник маршрутов с уникальным идентификатором каждого маршрута и ссылками на идентификаторы остановок данного маршрута из справочника остановочных пунктов;

- Справочник остановочных пунктов, включая наименование, уникальные идентификаторы остановок и их географические координаты и коды ОКТМО;

- Справочник остановочных павильонов (сооружений);

- Справочник условных обозначений трасс, элементов обустройства маршрутов и опасных участков;

- Справочник сезонов;

- Справочник типов расписаний;

- Справочник типов рейсов;

- Справочник типов остановочных пунктов;

- Справочник улично-дорожной сети с географическими координатами;

- Справочник типов ТС.

Состав и реквизиты таблиц базы данных ЭРМС должны быть согласованы с Заказчиком.

### Требования к функциям модуля ведения электронного реестра маршрутной сети

Модуль ведения электронного реестра маршрутной сети должен обеспечивать выполнение следующих функций:

- создание, редактирование и сохранение в БД ЭРМС маршрутов посредством модуля пользовательского интерфейса следующими пользователями:

  - перевозчиками (удаленный ручной ввод);

  - Заказчиком;

  - подразделением, ответственным за организацию и контроль пассажирских перевозок.

- формирование реестра маршрутов по согласованной с Заказчиком форме;

- поиск, просмотр, печать, редактирование и сохранение в БД ЭРМС маршрутов по параметрам, в составе:

  - Уникальный идентификатор маршрута;

  - Регистрационный номер маршрута;

  - Номер маршрута;

  - Наименование маршрута;

  - Протяжённость маршрута;

  - Расстояние между остановочными пунктами;

  - Вид сообщения (школьный, городской, пригородный, междугородный);

  - Вид маршрута (муниципальный, межмуниципальный);

  - Вид транспорта;

  - Критерий ТС «низкий уровень пола»;

  - Критерий ТС «климатическая установка»;

  - Критерий ТС «возможность безналичной оплаты проезда»;

  - Критерий ТС «система мониторинга пассажиропотока»;

  - Критерий ТС «экологический класс»;

  - Вместимость (тип) ТС и его количество на маршруте;

  - Сезонность работы маршрута (период действия);

  - Дата открытия маршрута и основание;

  - Дата закрытия маршрута и основание;

  - Начало и окончание движения ТС на линии, интервалы движения по периодам дня (в мин.) и дням недели (рабочие, субботние, воскресные);

  - Схема маршрута (с указанием линейных и дорожных сооружений, опасных участков, знаков ГИБДД и т.д.);

  - Сведения об особенностях трассы маршрута, наличии разворотных площадок на конечных остановках);

  - Сведения об остановочных пунктах (наличие павильона, его тип, кем обслуживается, контакты владельца и т.д.);

- создание, сохранение в БД ЭРМС, печать и редактирование паспортов маршрутов, соответствующих Приказу Министерства транспорта РФ от 14.08.2003 № 178 и соответствующему внутренним нормативным документам Заказчика;

- поиск, просмотр на электронной карте региона и печать маршрутов:

  - проходящих через выбранный остановочный пункт,

  - проходящих через выделенную на электронной карте непрерывную часть дорожной сети,

  - проходящих через выделенный участок электронной карты,

  - проходящих через выбранное муниципальное образование, несколько муниципальных образований,

  - обслуживаемых выбранным перевозчиком / несколькими перевозчиками по различным критериям.

- построение, просмотр и печать матрицы дублирования маршрутов (создаваемых и хранящихся в БД ЭРМС) по следующим настраиваемым параметрам:

  - % совпадения трасс маршрутов в целом,

  - % совпадения трасс маршрутов по выбранным участкам трассы,

  - % совпадения трасс маршрутов по выбранным направлениям маршрута (прямое, обратное);

- возможность построения, просмотр и печать транспортной связи между двумя точками (начальной и конечной) на территории ИЦС и прилегающих территориях, на основе хранящейся в БД ЭРМС актуальной маршрутной сети, в том числе с использованием пересадок.

### Требования к функциям модуля ведения расписаний

Модуль ведения расписаний должен обеспечивать выполнение следующих функций:

- получение расписаний, поступающих из информационных систем перевозчиков через модуль импорта входных данных подсистемы «Электронный реестр маршрутной сети» по установленным регламенту и форматам обмена данными;

- ручной ввод и формирование расписаний движения по маршрутам с помощью специального интерфейса пользователя;

- сохранение расписаний в БД ЭРМС;

- печать расписаний.

### Требования к функциям модуля предоставления данных

Модуль предоставления данных должен функционально обеспечивать поиск в БД по заданным критериям, просмотр и печать найденных данных, в составе:

- паспорта / нескольких выбранных паспортов маршрутов;

- расписания маршрута / несколько расписаний маршрута по перевозчику / несколько расписаний маршрута по нескольким перевозчикам/ несколько расписаний по нескольким маршрутам;

- сведения о выбранном остановочном пункте / нескольких выбранных остановочных пунктах / всех остановочных пунктах выбранного маршрута (название, оборудование, проходящие маршруты, расписание и др.).

Модуль должен обеспечивать формирование и печать следующих отчетов:

- сводный отчет по маршрутам:

  - количество маршрутов:

    - по видам маршрутов (межмуниципальный, муниципальный, межсубъектный);

    - по видам сообщения (городской, пригородный, междугородный, школьный);

    - по видам тарификации (с регулируемыми/нерегулируемыми тарифами);

    - по протяженности (менее 10 км, от 10 до 20 км, от 20 до 30 км, от 30 до 40 км, от 40 до 50 км, более 50 км).

- отчет по протяженности маршрутной сети

  - по видам маршрутов (межмуниципальный, муниципальный, межсубъектный);

  - по видам сообщения (городской, пригородный, междугородный, школьный);

  - по видам тарификации (с регулируемыми/нерегулируемыми тарифами);

  - по протяженности (менее 10 км, от 10 до 20 км, от 20 до 30 км, от 30 до 40 км, от 40 до 50 км, более 50 км).

- по отдельному маршруту;

- по расписаниям.

### Требования к функциям модуля пользовательского интерфейса

Модуль пользовательского интерфейса должен предоставлять графический пользовательский интерфейс для взаимодействия с функциональными модулями ЭРМС.

Модуль пользовательского интерфейса при входе в Подсистему должен обеспечивать идентификацию, аутентификацию и авторизацию всех категорий пользователей, зарегистрированных в Подсистеме.

В модуле должно быть предусмотрено два типа АРМ пользователей:

- АРМ администратора,

- АРМ оператора.

АРМ администратора должно обеспечивать выполнение функций модуля администрирования и управления пользователями в полном объеме.

АРМ оператора должны обеспечивать выполнение функций подсистем импорта входных данных, ведения НСИ, ведения ЭРМС, ведения расписаний, предоставления данных в соответствии с назначенными администратором правами доступа к БД ЭРМС.

В АРМ оператора должны быть определены следующие роли:

- оператор Заказчика (Редактор) для ведения БД ЭРМС;

- оператор перевозчика.

  - Требования к функциям подсистемы «Электронный реестр контрактов на перевозки»

Подсистема «Электронный реестр контрактов на перевозки - ЭРКП» предназначена для формирования и ведения единой базы договоров (контрактов) с транспортными предприятиями – перевозчиками на перевозки по маршрутам наземного пассажирского транспорта. База данных ЭРКП должна содержать информацию из договоров (контрактов), необходимую для функционирования СМУОТ ИЦС в части контроля выполнения транспортной работы.

### Требования к составу подсистемы «Электронный реестр контрактов на перевозки»

Для обеспечения решения задач Подсистемы в ее состав должны входить следующие функциональные модули:

- модуль администрирования и управления пользователями;

- модуль информационного взаимодействия;

- модуль ведения нормативно-справочной информации;

- модуль ведения ЭРКП;

- модуль предоставления данных;

- модуль пользовательского интерфейса.

В состав Подсистемы должно входить следующее программное обеспечение:

- база данных под управлением СУБД;

- сервер приложений;

- веб-приложение.

База данных под управлением СУБД предназначена для сбора, хранения, обработки и предоставления данных, а также для обеспечения целостности хранящейся в БД информации как при ее накоплении и хранении, так и при обработке и предоставлении.

Программное обеспечение сервера приложений предназначено для реализации бизнес-логики и обеспечивает взаимодействие с базой данных, а также реализацию механизмов внутреннего взаимодействия.

Веб-приложение предназначено для организации удаленного доступа к БД ЭРКП посредством сервера приложений с автоматизированных рабочих мест пользователей в соответствие с назначенными администратором Подсистемы ролями и правами. АРМ пользователей должны быть реализованы по технологии тонкого клиента (клиентское Web -приложение).

Информационное взаимодействие должно осуществляться в соответствии с регламентом информационного взаимодействия, который должен быть разработан и утвержден до начала эксплуатации ЭРКП и содержать описание способов обмена данными.

Модуль должен предоставлять возможность формирования и отправки отчётов в формате XML во внешние системы для последующей автоматизированной обработки.

### Требования к функциям модуля информационного взаимодействия

Модуль информационного взаимодействия должен обеспечивать выполнение следующих функций:

- синхронизация (загрузку в БД ЭРКП) первичных и последующих данных из системы ведения контрактов ОДАС «Сколково» на базе ПО «1С» по каждому договору (контракту), в составе:

- номер договора (контракта), дата заключения;

- наименование и реквизиты транспортного предприятия – перевозчика.

- импорт (загрузку в БД ЭРКП) данных из смежной подсистемы ЭРМС, в составе:

- реестр маршрутов;

- реестр перевозчиков;

- экспорт из БД ЭРКП данных во внешние информационные системы.

Импорт данных должен происходить в автоматическом режиме по настраиваемому расписанию и/или критериям в соответствии с регламентом информационного взаимодействия.

При невозможности обеспечить автоматический режим, импорт данных должен происходить в ручном режиме (ручная загрузка файлов с входными данными) в соответствии с регламентом информационного взаимодействия.

Модуль информационного взаимодействия должен обеспечивать доступ ко всем данным БД ЭРКП (передачу необходимых данных) для других подсистем из состава СМУОТ ИЦС (ЭРМС, КВР, ДПП, АИП), а также для внешних информационных систем (ВИС).

Информационное взаимодействие по передаче данных со смежными подсистемами из состава СМУОТ ИЦС должно осуществляться в автоматическом режиме с использованием методов синхронизации баз данных и репликации отдельных таблиц. Информационное взаимодействие по передаче данных с внешними информационными системами должно осуществляться в основном с помощью Web –сервисов.

Конкретные решения для модуля информационного взаимодействия, в том числе по регламентам и форматам обмена данными, должны быть согласованы с Заказчиком.

### Требования к функциям модуля ведения нормативно-справочной информации

Функционально модуль ведения нормативно-справочной информации должен обеспечивать ввод, редактирование, печать, сохранение в БД ЭРКП и возможность экспорта во внешние системы информации следующих справочников:

- Справочник транспортных предприятий – перевозчиков:

- наименование предприятия (полное и краткое);

- код предприятия;

- ИНН;

- головная организация (если имеется);

- адрес предприятия;

- контакты (номера телефонов, электронной почты);

- географические координаты предприятия.

- Справочник параметров перевозок пассажиров и багажа по заключенным договорам (контрактам):

- код предприятия – перевозчика;

- номер договора (контракта);

- регистрационный номер маршрута;

- публичный номер маршрута;

- наименование маршрута;

- вид тарифа (регулируемый, нерегулируемый);

- плановое количество транспортных средств на маршруте с разбивкой по маркам, вместимости, экологическому классу, с дифференциацией по сезонам (осенне-зимний период, весенне-летний период) и по будним, субботним, выходным и праздничным дням;

- плановое количество авточасов в наряде с разбивкой по сезонам (осенне-зимний период, весенне-летний период) и по будним, субботним, выходным и праздничным дням.

- Справочник транспортных средств, обслуживающих маршруты предприятия - перевозчика:

- код предприятия – перевозчика;

- государственный номер ТС;

- марка ТС;

- вместимость (сидячих / стоячих мест);

- год выпуска;

- экологический класс;

- принадлежность.

Состав и реквизиты таблиц базы данных ЭРКП должны быть согласованы с Заказчиком.

### Требования к функциям модуля ведения электронного реестра контрактов на перевозки

Модуль ведения электронного реестра контрактов на перевозки должен обеспечивать выполнение следующих функций:

- создание, редактирование и сохранение в БД ЭРКП данных из договоров (контрактов) с перевозчиками посредством модуля пользовательского интерфейса следующими пользователями:

- оператор Заказчика для ведения БД ЭРКП;

- подразделение Заказчика, ответственное за организацию и контроль пассажирских перевозок.

- поиск, просмотр, печать, редактирование и сохранение в БД ЭРКП данных договоров (контрактов) по параметрам, в составе:

- предприятие – перевозчик;

- номер договора (контракта);

- регистрационный номер маршрута;

- публичный номер маршрута;

- наименование маршрута;

- вид тарифа (регулируемый, нерегулируемый).

- плановое количество транспортных средств на маршруте:

- по марке;

- по вместимости;

- по экологическому классу;

- в осенне-зимний период: в будние дни, по субботним, выходным и праздничным дням;

- в весенне-летний период: в будние дни, по субботним, выходным и праздничным дням.

- плановое количество авточасов в наряде:

- в осенне-зимний период: в будние дни, по субботним, выходным и праздничным дням;

- в весенне-летний период: в будние дни, по субботним, выходным и праздничным дням.

- государственный номер ТС;

- марка ТС;

- вместимость ТС (сидячих / стоячих мест);

- год выпуска ТС;

- экологический класс ТС;

- принадлежность ТС.

Модуль должен предоставлять возможность формирования и отправки отчётов в формате XML во внешние системы для последующей автоматизированной обработки.

### Требования к функциям модуля предоставления данных

Модуль предоставления данных должен функционально обеспечивать поиск в БД по заданным критериям, просмотр и печать найденных данных, в составе:

- сведения о предприятии – перевозчике / нескольких перевозчиках;

- сведения о параметрах перевозок из договора (контракта) перевозчика / нескольких перевозчиков;

- сведения о транспортных средствах перевозчика / нескольких перевозчиков.

Модуль должен обеспечивать формирование и печать следующих отчетов:

- сводные отчеты по договорам (контрактам) на перевозки:

- общее количество договоров (контрактов);

- общее количество маршрутов в договорах (контрактах);

- общее количество закрепленных ТС по договорам (контрактам);

- количество ТС по типам, маркам, вместимости, экологическому классу;

- количество ТС по периодам (сезонам) и по дням недели (праздничным дням);

- общее количество плановых авточасов по договорам (контрактам);

- количество плановых авточасов по периодам (сезонам) и по дням недели (праздничным дням).

- отчеты по отдельному предприятию – перевозчику (всего и с разбивкой по договорам (контрактам):

- количество договоров (контрактов);

- количество маршрутов;

- количество выделенных ТС;

- количество ТС по периодам (сезонам) и по дням недели (праздничным дням);

- количество плановых авто-часов;

- количество плановых авто-часов по периодам (сезонам) и по дням недели (праздничным дням).

За счет подключения соответствующей информации из БД «Электронный реестр маршрутной сети – ЭРМС» должно быть обеспечено формирование и печать дополнительных аналитических отчетов на основе информации договоров (контрактов) из БД ЭРКП:

- по видам маршрутов (межмуниципальный, муниципальный, межсубъектный);

- по видам сообщения (городской, пригородный, междугородный, школьный);

- по видам тарификации (с регулируемыми/нерегулируемыми тарифами);

- по протяженности (менее 10 км, от 10 до 20 км, от 20 до 30 км, от 30 до 40 км, от 40 до 50 км, более 50 км).

Модуль должен предоставлять возможность формирования и отправки отчётов в формате XML во внешние системы для последующей автоматизированной обработки.

При формировании различных аналитических отчетов на основании информации базы данных реестра контрактов на перевозки могут использоваться путем обращения по согласованным регламентам справочники базы данных «Электронный реестр маршрутной сети – ЭРМС», в том числе:

- Справочник типов предприятий (включая формы собственности и организационные формы);

- Справочник предприятий;

- Справочник тарифов;

- Справочник видов ТС;

- Справочник типов вместимости ТС;

- Справочник видов сообщений (школьный, городской, пригородный, междугородный);

- Справочник видов маршрутов (муниципальный, межмуниципальный, межсубъектный);

- Справочник типов маршрута (маятниковый, кольцевой односторонний);

- Справочник маршрутов с уникальным идентификатором каждого маршрута и ссылками на идентификаторы остановок данного маршрута из справочника остановочных пунктов;

- Справочники критериев (низкий пол, климатическая установка, экологический класс, возможность безналичной оплаты пассажиров);

- Справочник типов ТС.

### Требования к функциям модуля пользовательского интерфейса

Модуль пользовательского интерфейса должен предоставлять графический пользовательский интерфейс для взаимодействия с функциональными модулями ЭРКП.
Модуль пользовательского интерфейса при входе в Подсистему должен обеспечивать идентификацию, аутентификацию и авторизацию всех категорий пользователей, зарегистрированных в Подсистеме.

В модуле должно быть предусмотрено два типа АРМ пользователей:

- АРМ администратора;

- АРМ оператора.

АРМ администратора должно обеспечивать выполнение функций модуля администрирования и управления пользователями в полном объеме.

АРМ оператора должны обеспечивать выполнение функций подсистем импорта входных данных, ведения НСИ, ведения ЭРКП, предоставления данных в соответствии с назначенными администратором правами доступа к БД ЭРКП.

АРМ оператора должен быть реализован через web интерфейс.

В АРМ оператора должны быть определены следующие роли:

- оператор Заказчика для ведения БД ЭРКП;

- оператор Заказчика, ответственного за организацию и контроль пассажирских перевозок.

  - Требования к функциям подсистемы «Контроль выполнения транспортной работы»

Подсистема «Контроль выполнения транспортной работы» предназначена для планирования объемов транспортной работы по договорам (контрактам) перевозчиков, учета объемов выполненной перевозчиками транспортной работы, контроля качества транспортных услуг по маршрутам.

### Требования к составу подсистемы контроля выполнения транспортной работы

Для обеспечения решения задач подсистемы в ее состав должны входить следующие функциональные модули:

- модуль администрирования и управления пользователями;

- модуль информационного взаимодействия;

- модуль ведения исходной информации;

- модуль планирования транспортной работы;

- модуль КВР;

- модуль предоставления отчетности;

- модуль пользовательского интерфейса.

Данные, необходимые для функционирования Подсистемы, поступают из БД «Электронный реестр маршрутной сети», из БД «Электронный реестр контрактов на перевозки», из СМУОТ ИЦС, из автоматизированных диспетчерских систем перевозчиков, из информационных систем транспортных предприятий - перевозчиков.

В состав Подсистемы должно входить следующее программное обеспечение:

- база данных под управлением СУБД;

- сервер приложений;

- веб-приложение.

База данных под управлением СУБД предназначена для сбора, хранения, обработки и предоставления данных, а также для обеспечения целостности хранящейся в БД информации как при ее накоплении и хранении, так и при обработке и предоставлении.

Программное обеспечение сервера приложений предназначено для реализации бизнес-логики и обеспечивает взаимодействие с базами данных, а также реализацию механизмов внутреннего взаимодействия.

Веб-приложение предназначено для организации удаленного доступа к базам данных посредством сервера приложений с автоматизированных рабочих мест пользователей в соответствие с назначенными администратором Подсистемы ролями и правами. АРМ пользователей должны быть реализованы по технологии тонкого клиента (клиентское Web -приложение).

Информационное взаимодействие должно осуществляться в соответствие с регламентом информационного взаимодействия, который должны быть разработан и утвержден до начала эксплуатации подсистемы КВР и содержать описание способов обмена данными.

Модуль должен предоставлять возможность формирования и отправки отчётов в формате XML во внешние системы для последующей автоматизированной обработки.

### Требования к функциям модуля информационного взаимодействия

Модуль информационного взаимодействия должен обеспечивать возможности импорта (загрузки в БД КВР) необходимых данных из базы данных «Электронного реестра маршрутной сети – ЭРМС», в том числе данных:

- паспортов маршрутов;

- расписаний движения;

- реестров (справочников) остановочных пунктов, маршрутов, перевозчиков и др.);

- тарифов и тарифных зон;

- дополнительных и вспомогательных справочников (видов ТС, вместимости ТС, видов маршрутов и др.).

Модуль информационного взаимодействия должен обеспечивать возможности импорта (загрузки в БД КВР) необходимых данных из базы данных «Электронного реестра контрактов на перевозки – ЭРКП», в том числе данных:

- по заключенным договорам (контрактам) на перевозку пассажиров;

- по маршрутам каждого перевозчика;

- по договорным (контрактным) показателям объемов и качества перевозок.

Модуль должен обеспечивать возможности импорта (загрузки в БД КВР) из автоматизированных систем диспетчеризации и из других информационных систем перевозчиков сменно-суточных нарядов и изменений к ним.

Модуль должен обеспечивать возможности импорта (загрузки в БД КВР) данных из СМУОТ ИЦС, в составе:

- мониторинговые (навигационные и другие телематические) данные от транспортных средств;

- реестр телематических терминалов ГЛОНАСС/GPS;

- реестр ТС;

- НСИ по каждому ТС.

Импортируемые и / или принимаемые данные должны записываться модулем информационного взаимодействия в БД КВР.

Информационное взаимодействие модуля с вышеуказанными системами может осуществляться через Интеграционную платформу СМУОТ ИЦС.
Импорт и / или прием данных должны происходить в автоматическом режиме по настраиваемому расписанию и/или критериям в соответствии с регламентом информационного взаимодействия, а также вручную с помощью модуля пользовательского интерфейса.

Доступ к данным из внешних информационных систем, сторонних телематических серверов, а также из информационных систем перевозчиков должен предоставляться Заказчиком.

Регламенты, протоколы и форматы обмена данными согласовываются с Заказчиком.

Модуль должен предоставлять возможность формирования и отправки отчётов в формате XML во внешние системы для последующей автоматизированной обработки.

### Требования к функциям модуля ведения исходной информации

Модуль ведения исходной информации должен обеспечивать просмотр, поиск, печать, а также, при необходимости: редактирование, ввод, и сохранение в БД КВР информации, необходимой для функционирования подсистемы «Контроль выполнения транспортной работы - КВР».

Информация в базу данных «Контроль выполнения транспортной работы – КВР» должны поступать посредством модуля информационного взаимодействия из БД «Электронный реестр маршрутной сети», из БД «Электронный реестр контрактов на перевозки», из СМУОТ ИЦС, из автоматизированных диспетчерских систем перевозчиков, из информационных систем транспортных предприятий - перевозчиков.

Для функционирования модуля должны использоваться следующие данные из смежных подсистем и из внешних систем:

- утвержденные расписания движения по маршрутам;

- граф улично-дорожной сети;

- информация о перевозчиках;

- по остановочным пунктам;

- по нормативам – расстояния и времена проезда по перегонам (формируются различными методами: по графу улично-дорожной сети и нормативной скорости движения, путем объездов и замеров и др.);

- о количестве, типах и вместимости ТС, обслуживающих маршруты;

- о бортовом навигационно-связном оборудовании на ТС;

- мониторинговые (навигационные и другие тематические) данные от ТС;

- наряды на выпуск ТС на маршруты и изменения к ним.

Для решения задач оценки выполнения договорных (контрактных) обязательств перевозчиков в БД КВР должны поступать исходные данные требований договоров (контрактов) с перевозчиками по объемам и качеству перевозок по маршрутам, в том числе: обслуживаемые маршруты, типы ТС, интервалы и регулярность движения по маршрутам, времена открытия / закрытия движения по маршрутам, плановое количество авто-часов.

Для решения задач планирования транспортной работы в БД КВР должны поступать дополнительные исходные данные о загрузке маршрутов регулярных перевозок, в том числе: данные о пассажиропотоках, сведения о совершенных поездках по маршрутам с регулируемыми и нерегулируемыми тарифами, данные по тарифам на перевозки.

В БД КВР должны вестись дополнительные вспомогательные справочники, необходимые для корректного учета выполняемой транспортной работы, в том числе:

- справочник типов вместимости ТС;

- справочник типов предприятий (включая формы собственности и организационные формы);

- справочник видов ТС (автобус, и т. д.),

- справочник видов маршрутов,

- справочник режимов работы водителей,

- справочник экологических классов ТС.

Состав и реквизиты таблиц базы данных КВР должны быть согласованы с Заказчиком.

Модуль должен предоставлять возможность формирования и отправки отчётов в формате XML во внешние системы для последующей автоматизированной обработки.

### Требования к функциям модуля планирования транспортной работы

Модуль планирования транспортной работы должен обеспечивать выполнение следующих функций:

- автоматическое получение и сохранение в БД «Контроль выполнения транспортной работы – КВР» посредством информационного взаимодействия данных о характеристиках пассажиропотоков из автоматизированных систем контроля оплаты проезда (АСКП), мониторинга пассажиропотоков (АСМ-ПП) и из других информационных систем перевозчиков;

- ручной ввод или загрузка данных о характеристиках пассажиропотоков, получаемых на машинных носителях в специально разработанных форматах от перевозчиков или от уполномоченных организаций (рабочих групп) по обследованиям пассажиропотоков на маршрутах;

- расчет на основе данных о характеристиках пассажиропотоков, загруженных в БД КВР, оптимального количества и типов транспортных средств по вместимости, необходимых для перевозки пассажиров по существующим маршрутам регулярного сообщения;

- моделирование загрузки транспортных средств на маршрутах по периодам суток в режиме интерактивного изменения входных расчетных параметров: тип вместимости и кол-во работающих ТС в каждом периоде,

- сохранение в БД КВР рассчитанного оптимального количества и типов транспортных средств, необходимых для перевозки пассажиров по существующим маршрутам регулярного сообщения.

Для функционирования модуля планирования должны использоваться следующие данные из смежных подсистем и программных модулей, а также из внешних систем:

- о пассажиропотоках;

- расписания движения по маршрутам;

- об остановочных пунктах;

- нормативы расстояний и времени проезда по перегонам;

- о перевозчиках;

- о количестве и вместимости ТС, обслуживающих маршрут;

- сведения о совершенных поездках по маршрутам с регулируемыми и нерегулируемыми тарифами.

Состав используемых данных, алгоритмы расчетов, состав выходной информации модуля планирования транспортной работы должны быть согласованы с Заказчиком.

Модуль должен предоставлять возможность формирования и отправки отчётов в формате XML во внешние системы для последующей автоматизированной обработки.

### Требования к функциям модуля контроля выполнения транспортной работы

Модуль контроля выполнения транспортной работы функционирует на основе использования:

- плановых данных по перевозкам, которые загружаются в БД КВР автоматически из БД ЭРМС посредством модуля информационного взаимодействия и контролируются по содержанию, полноте и корректности с помощью модуля ведения исходных данных;

- контрольной информации по показателям объемов и качества перевозок из договоров (контрактов) с перевозчиками, которые загружаются в БД КВР автоматически из БД ЭРКП посредством модуля информационного взаимодействия и контролируются по содержанию, полноте и корректности с помощью модуля ведения исходных данных;

- мониторинговых данных и списков ТС и БНСО, получаемых в автоматическом режиме из ЕТП и / или из телематических серверов сторонних организаций, ЕТП, а также из автоматизированных систем диспетчеризации и других информационных систем перевозчиков;

- оперативных данных сменно-суточных нарядов и изменений к ним, получаемых в автоматическом режиме из автоматизированных систем диспетчеризации и других информационных систем перевозчиков на машинных носителях в специально разработанных форматах от перевозчиков.

Модуль контроля выполнения транспортной работы должен обеспечивать выполнение следующих функций:

- учет работы ТС на маршруте по информации о прохождении контрольных пунктов маршрута;

- учет показателей регулярности движения на маршруте;

- учет транспортных средств, нарушивших установленный маршрут пассажирских перевозок, в том числе между контрольными пунктами;

- учет типов ТС и экологического класса ТС, фактически используемых на маршруте;

- отображение местоположения и движения транспортных средств на электронной карте (видеограмме) местности, в том числе:

  - выбранного ТС при работе на маршрутах в режиме реального времени;

  - отображение истории перемещения транспортного средства;

  - поиск ТС и маршрутов;

  - выбор ТС определенной организации перевозчика;

  - отображение трасс выбранных маршрутов со всеми остановками;

  - отображение всех ТС, работающих на всех или выбранных маршрутах.

- анализ на соответствие условиям договоров (контрактов) с перевозчиками, плановым показателям перевозок следующих фактических данных:

  - количество ТС на маршруте;

  - вместимость ТС, работающих на маршруте;

  - экологический класс ТС, работающих на маршруте;

  - время прохождения контрольных точек;

  - регулярность движения ТС на маршруте;

  - линейное время на маршруте в привязке к геозоне ИЦС.

- запись данных в БД КВР:

  - о фактическом выполнении транспортной работы в привязке к конкретным перевозчикам, ТС, маршрутам с регулируемыми и нерегулируемыми тарифами.

Состав используемых данных, алгоритмы расчетов, состав выходной информации модуля контроля выполнения транспортной работы должны быть согласованы с Заказчиком.

Модуль должен предоставлять возможность формирования и отправки отчётов в формате XML во внешние системы для последующей автоматизированной обработки.

### Требования к функциям модуля предоставления отчетности

Модуль предоставления отчетности должен обеспечивать формирование, предоставление и печать следующих видов отчетов в соответствии с утверждёнными Заказчиком формами:

- ежедневный отчёт о выполнении параметров пассажирских перевозок (количество, вместимость и экологический класс ТС на маршруте);

- ежемесячный сводный отчёт нарушений параметров пассажирских перевозок;

- ежемесячный и ежеквартальный отчёты о выполнении авточасов в наряде, линейного времени на маршруте;

- ежемесячный отчёт регулярности движения на маршруте;

- ежедневный и ежемесячный отчеты о нарушении ТС установленных маршрутов пассажирских перевозок;

- ежедневный и ежемесячный отчеты о нарушении температурного режима в салоне ТС;

- ежедневный и ежемесячный отчеты о продолжительности посадки пассажиров в салон ТС на остановках (время от открытия до закрытия дверей на остановках) для всех ТС, выполняющих транспортную работу на маршрутах.

Модуль предоставления отчетности должен содержать конструктор отчетов, позволяющий:

- формировать, предоставлять и печатать отчеты по контролю выполнения транспортной работы за произвольный период времени с произвольным количеством атрибутов (по территории, перевозчикам, видам транспорта, видам маршрутов и т.д.) по данным, хранящимся в БД КВР;

- обеспечивать возможность формирования, предоставления и печати отчетности по данным, рассчитанным модулем планирования, содержащей рекомендации по организации транспортной работы (оптимальное количество и типы транспортных средств, необходимых для перевозки пассажиров по существующим маршрутам регулярного сообщения);

- формировать отчеты по нарушениям (нарушение расписания, сход с маршрута, нарушение экологического класса ТС при выходе на маршрут).

Сформированные отчеты должны сохраняться в БД КВР.

Должна быть возможность просмотра ранее сформированных отчетов.

Полный набор создаваемых отчетов, содержание и формы отчетов должны быть согласованы с Заказчиком.

Модуль должен предоставлять возможность формирования и отправки отчётов в формате XML во внешние системы для последующей автоматизированной обработки.

### Требования к функциям модуля пользовательского интерфейса

Модуль пользовательского интерфейса должен предоставлять графический пользовательский интерфейс для взаимодействия с функциональными модулями КВР.

Модуль пользовательского интерфейса должен при входе в Подсистему обеспечивать идентификацию, аутентификацию и авторизацию всех категорий пользователей, зарегистрированных в Подсистеме.

В модуле должно быть предусмотрено два типа АРМ пользователей:

- АРМ администратора,

- АРМ оператора.

АРМ администратора должно обеспечивать выполнение функций модуля администрирования и управления пользователями в полном объеме.

АРМ оператора должны обеспечивать выполнение функций модулей информационного взаимодействия, ведения исходной информации, контроля выполнения транспортной работы, планирования транспортной работы, предоставления отчетности в соответствии с назначенными администратором правами доступа.

В АРМ оператора должны быть определены следующие роли:

- оператор Заказчика по организации и контролю пассажирских перевозок;

- оператор Заказчика по техническому сопровождению СМУОТ ИЦС;

- оператор перевозчика.

  - Требования к функциям подсистемы «Диспетчеризация пассажирских перевозок»

Подсистема «Диспетчеризация пассажирских перевозок - ДПП» предназначена для предоставления функций диспетчерского контроля и оперативного управления тем перевозчикам, которые не имеют собственных автоматизированных систем диспетчеризации, а также для автоматической передачи данных нарядов, справочников и результатов работы на маршрутах в подсистему «Контроль выполнения транспортной работы».

Программно-технологические средства подсистемы ДПП предоставляют для перевозчиков полный набор функций оперативного планирования, контроля и диспетчерского регулирования перевозок на своих маршрутах посредством удаленного автоматизированного рабочего места (мест), подключаемого к единому специализированному программному комплексу.

### Требования к составу подсистемы диспетчеризации пассажирских перевозок

Для обеспечения решения задач подсистемы в ее состав должны входить следующие функциональные модули:

- модуль администрирования и управления пользователями;

- модуль информационного взаимодействия;

- модуль ведения исходной информации;

- модуль диспетчеризации пассажирских перевозок;

- модуль предоставления отчетности;

- модуль пользовательского интерфейса.

Данные, необходимые для функционирования Подсистемы, поступают из БД «Электронный реестр маршрутной сети», из СМУОТ ИЦС, из информационных систем транспортных предприятий - перевозчиков.

В состав Подсистемы должно входить следующее программное обеспечение:

- база данных под управлением СУБД;

- сервер приложений;

- веб-приложение.

База данных под управлением СУБД предназначена для сбора, хранения, обработки и предоставления данных, а также для обеспечения целостности хранящейся в БД информации как при ее накоплении и хранении, так и при обработке и предоставлении.
Программное обеспечение сервера приложений предназначено для реализации бизнес-логики и обеспечивает взаимодействие с базами данных, а также реализацию механизмов внутреннего взаимодействия.

Веб-приложение предназначено для организации удаленного доступа к базам данных посредством сервера приложений с автоматизированных рабочих мест пользователей в соответствие с назначенными администратором Подсистемы ролями и правами. АРМ пользователей должны быть реализованы по технологии тонкого клиента (клиентское Web -приложение).

Информационное взаимодействие должно осуществляться в соответствие с регламентом информационного взаимодействия, который должны быть разработан и утвержден до начала эксплуатации подсистемы ДПП и содержать описание способов обмена данными.

### Требования к функциям модуля информационного взаимодействия

Модуль информационного взаимодействия должен обеспечивать возможности импорта (загрузки в БД ДПП) необходимых данных из базы данных «Электронного реестра маршрутной сети – ЭРМС», в том числе данных:

- описания трасс и линий маршрутов;

- актуальных расписаний движения;

- реестров (справочников) остановочных пунктов, маршрутов, перевозчиков и др.);

- дополнительных и вспомогательных справочников (видов ТС, вместимости ТС, видов маршрутов, тарифных зон и др.).

Модуль должен обеспечивать возможности импорта (загрузки в БД ДПП) данных из СМУОТ ИЦС, в составе:

- мониторинговые (навигационные и другие телематические) данные от транспортных средств;

- реестр телематических терминалов ГЛОНАСС/GPS;

- реестр ТС;

- НСИ по каждому ТС.

Модуль информационного взаимодействия должен обеспечивать возможности импорта (загрузки в БД ДПП) из информационных систем перевозчиков сменно-суточных нарядов и изменений к ним.

Импортируемые и или принимаемые данные должны записываться модулем информационного взаимодействия в БД ДПП.

Информационное взаимодействие модуля с вышеуказанными системами может осуществляться через Интеграционную платформу СМУОТ ИЦС.

Импорт и / или прием данных должны происходить в автоматическом режиме по настраиваемому расписанию и / или критериям в соответствии с регламентом информационного взаимодействия, а также вручную с помощью модуля пользовательского интерфейса.

Доступ к данным из внешних информационных систем, сторонних телематических серверов, а также из информационных систем перевозчиков должен предоставляться Заказчиком.

Регламенты, протоколы и форматы обмена данными согласовываются с Заказчиком.

### Требования к функциям модуля ведения исходной информации

Модуль ведения исходной информации должен обеспечивать просмотр, поиск, печать, а также, при необходимости: редактирование, ввод, и сохранение в БД ДПП информации, необходимой для функционирования подсистемы «Диспетчеризация пассажирских перевозок - ДПП».

Информация в базу данных «Диспетчеризация пассажирских перевозок – ДПП» должна поступать посредством модуля информационного взаимодействия из БД «Электронный реестр маршрутной сети», из СМУОТ ИЦС, из информационных систем транспортных предприятий - перевозчиков.

Для функционирования модуля должны использоваться следующие данные из смежных подсистем и из внешних систем:

- утвержденные расписания движения по маршрутам;

- граф улично-дорожной сети;

- информация о перевозчиках;

- по остановочным пунктам;

- по нормативам – расстояния и времена проезда по перегонам;

- о типах и вместимости ТС, обслуживающих маршруты;

- о бортовом навигационно-связном оборудовании на ТС;

- мониторинговые (навигационные и другие тематические) данные от ТС.

В БД ДПП должны вестись дополнительные вспомогательные справочники, необходимые для корректного учета выполняемой транспортной работы, в том числе:

- справочник типов и вместимости ТС;

- справочник видов маршрутов;

- справочник режимов работы водителей.

Состав и реквизиты таблиц базы данных ДПП должны быть согласованы с Заказчиком.

### Требования к функциям модуля диспетчеризации пассажирских перевозок

Модуль диспетчеризации пассажирских перевозок функционирует на основе использования:

- плановых данных по перевозкам, которые загружаются в БД ДПП автоматически из БД ЭРМС посредством модуля информационного взаимодействия и контролируются по содержанию, полноте и корректности с помощью модуля ведения исходных данных;

- мониторинговых данных и списков ТС и БНСО, получаемых в автоматическом режиме из СМУОТ ИЦС и / или из телематических серверов сторонних организаций, посредством ЕТП, а также из информационных систем перевозчиков;

- оперативных данных сменно-суточных нарядов и изменений к ним, получаемых в автоматическом режиме из информационных систем перевозчиков.

Модуль диспетчеризации пассажирских перевозок должен обеспечивать выполнение следующих функций по учету транспортной работы:

- автоматическая или автоматизированная или ручная с помощью пользовательского интерфейса загрузка сменно-суточных нарядов и изменений к ним;

- учет работы ТС на маршруте по информации о прохождении контрольных пунктов маршрута;

- учет показателей регулярности движения на маршруте;

- учет пробегов по видам (нулевые, производственные, технологические);

- учет затраченного времени по видам (нарядного, вне нарядного, ночного, в резерве);

- учет транспортных средств, нарушивших установленный маршрут пассажирских перевозок, в том числе между контрольными пунктами;

- учет типов и вместимости ТС, фактически используемых на маршруте;

- отображение местоположения и движения транспортных средств на электронной карте (видеограмме) местности, в том числе:

- выбранного ТС / всех ТС на маршруте / всех ТС в режиме реального времени вместе с отображением линии маршрута,

- отображение истории перемещения транспортного средства,

- поиск ТС и маршрутов,

- выбор ТС определенной организации перевозчика,

- отображение трасс выбранных маршрутов со всеми остановками,

- отображение всех ТС, работающих на всех или выбранных маршрутах,

- запись данных в БД ДПП:

- о фактическом выполнении транспортной работы в привязке к конкретным перевозчикам, ТС, маршрутам с регулируемыми и нерегулируемыми тарифами.

Модуль диспетчеризации пассажирских перевозок должен обеспечивать выполнение следующих функций по отображению информации для диспетчерского персонала:

- нарушения – в разделе должны оперативно фиксироваться все факты отклонения движения от запланированного, включая нарушения расписаний и интервалов движения, отклонения от трассы маршрута;

- Текущий наряд – в разделе должна содержаться информация по маршрутам (и соответствующим им выходам, сменам, номерам транспортных средств и табельным номерам водителей), находящимся в наряде на выбранные сутки;

- Изменения наряда – в разделе фиксируются все изменения наряда, осуществляемые диспетчером в оперативные сутки;

- События – в разделе должны фиксироваться все осуществляемые диспетчером оформления событий (в оперативные сутки);

- Резерв – в разделе должны фиксироваться все оформления резервного времени, осуществляемые диспетчером в оперативные сутки;

- Архив управления – в разделе должны фиксироваться все записи управляющих воздействий диспетчера на текущий момент времени по всем выходам всех маршрутов наряда;

- Отметки на конечных контрольных пунктах – в разделе должна фиксироваться в автоматизированном режиме вся получаемая системой информация о прохождении транспортными средствами конечных контрольных пунктов;

- Непрерывное графическое отображение фактических интервалов движения транспортных средств на контролируемых маршрутах, включая направление движения каждого ТС, время отклонения от планового расписания (в виде мнемосхем, диаграмм, линий маршрутов на электронной карте и др.).

Модуль диспетчеризации пассажирских перевозок должен обеспечивать выполнение следующих функций по диспетчерскому контролю и оперативному регулированию перевозок по маршрутам:

- управление движением ТС на графике (выходе) маршрута по времени – позже, раньше планового времени отправления в рейс;

- коррекция планового времени ТС на графике, маршруте – ручная коррекция графика движения;

- отмена проведенных ранее изменений по временной коррекции – отмена коррекции.

Состав используемых данных, алгоритмы расчетов, состав выходной информации модуля диспетчеризации пассажирских перевозок должны быть согласованы с Заказчиком.

### Требования к функциям модуля предоставления отчетности

Модуль предоставления отчетности в составе подсистемы Диспетчеризация пассажирских перевозок должен обеспечивать формирование, предоставление и печать отчетов, содержащих необходимую и достаточную информацию для осуществления основных функций управления пассажирскими перевозками в реальном масштабе времени, в том числе:

- оперативное управление работой транспорта на маршрутах в течение рабочей смены;

- учет и анализ показателей работы транспорта за смену, сутки и с накоплением;

- формирование маршрутной сети и расписаний работы транспорта.

В состав основных отчетных форм должны входить:

Оперативные справки о состоянии процесса перевозок:

- Выпуск по маршрутам;

- Отчеты о состоянии процесса перевозок:

  - по маршрутам;

  - по предприятию.

Отчеты по водителям:

- подробный отчет о работе водителя;

- о выполнении рейсов - по водителям;

- ведомость исполненного движения;

- ведомость потерь по прочим причинам;

- сведения о работе на маршруте;

- ведомость пробегов по водителям;

- ведомость классификации браков.

Отчеты по предприятию:

- по рейсам и по времени и пробегам:

  - по выходам;

  - сводные отчеты по маршрутам;

  - сводные отчеты по предприятию.

- накопительные:

  - по маршрутам;

  - по транспортным средствам.

Отчеты о работе транспортных средств.

- ведомость пробегов;

- ведомость пробегов по маркам;

- ведомость пробегов по маркам и маршрутам.

Отчеты о нарушении движения на маршрутах:

- по нерегулярным рейсам;

- прохождение контрольного пункта с нагоном;

- несвоевременное открытие движения;

- несвоевременное закрытие движения.

Сформированные отчеты должны сохраняться в БД ДПП.

Должна быть возможность просмотра ранее сформированных отчетов.

Полный набор создаваемых отчетов, содержание и формы отчетов должны быть согласованы с Заказчиком.

### Требования к функциям модуля пользовательского интерфейса

Модуль пользовательского интерфейса должен предоставлять графический пользовательский интерфейс для взаимодействия с функциональными модулями ДПП.

Модуль пользовательского интерфейса должен при входе в Подсистему обеспечивать идентификацию, аутентификацию и авторизацию всех категорий пользователей, зарегистрированных в Подсистеме.

В модуле должно быть предусмотрено два типа АРМ пользователей:

- АРМ администратора,

- АРМ оператора.

АРМ администратора должно обеспечивать выполнение функций модуля администрирования и управления пользователями в полном объеме.

АРМ оператора должны обеспечивать выполнение функций модулей информационного взаимодействия, ведения исходной информации, диспетчеризации пассажирских перевозок, предоставления отчетности в соответствии с назначенными администратором правами доступа.

В АРМ оператора должны быть определены следующие роли:

- диспетчер транспортного предприятия – перевозчика;

- технолог предприятия – перевозчика;

- аналитик предприятия – перевозчика.

  - Требования к подсистеме «Автоматизированное информирование пассажиров»

Подсистема «Автоматизированное информирование пассажиров - АИП» предназначена для автоматизированного информирования пассажиров автомобильного транспорта о работе общественного транспорта посредством: сети Интернет, мобильных устройств, электронных остановочных табло.

В подсистеме АИП должно быть реализовано информирования пассажиров о трассах маршрутов и последовательности прохождения остановок, о расписаниях движения, о фактическом движении транспортных средств (ТС) и прогнозах прибытия / отправления ТС конкретных маршрутов по остановочным пунктам.

Подсистема АИП должна быть интегрирована с Интеллектуальной системой организации дорожного движения и транспортного обслуживания ИЦС (при ее наличии) и передавать в нее по протоколам, согласованным с Заказчиком, необходимые данные о выполнении маршрутов для последующего информирования пассажиров. Помимо этого, Система должна иметь возможность самостоятельно прогнозировать прибытие транспорта на остановочные пункты с учетом загруженности дорог и текущей скорости транспортного средства и передавать данную информацию в систему расписания движения транспорта или напрямую на информационное табло остановок/вокзалов, для отображения актуальной информации о времени прибытия транспорта.

Необходимо реализовать интеграцию подсистемы АИП с системой управления городом на базе Cisco CDP и Alphaopen. Система должна обеспечивать возможность размещения на программно-аппаратном комплексе Центра мониторинга и диспетчеризации. Необходимо обеспечить передачу информации для отображения на информационных стойках и остановках о графике движения автобусов.

Необходимо обеспечить интеграцию подсистемы АИП с системой предоставления данных на городские интернет-порталы ИЦС и в мобильные приложения ИЦС.

Необходимо обеспечить передачу информации о перемещении транспортных средств в Сервисно-навигационную интерактивную систему ИЦС для расчета маршрутов и отображения информации о местонахождении общественного транспорта.

Вся информация, передаваемая через интерфейсы интеграции должна передаваться в Машинообрабатываемом формате, для последующей её автоматизированной обработки.

### Требования к составу подсистемы автоматизированного информирования пассажиров

Для обеспечения решения задач подсистемы в ее состав должны входить следующие функциональные модули:

- модуль администрирования и управления пользователями;

- модуль информационного взаимодействия;

- модуль ведения исходной информации;

- модуль формирования блоков данных о работе транспорта;

- модуль предоставления данных для информирования пассажиров;

- модуль управления отображением информации на остановочных табло;

- модуль Интернет – портала для информирования пассажиров;

- модуль пользовательского интерфейса;

Данные, необходимые для функционирования Подсистемы, поступают из БД «Электронный реестр маршрутной сети», из подсистемы «Контроль выполнения транспортной работы», из СМУОТ ИЦС, из информационных систем транспортных предприятий - перевозчиков.

В состав Подсистемы должно входить следующее программное обеспечение:

- база данных под управлением СУБД;

- сервер приложений;

- веб-приложение.

База данных под управлением СУБД предназначена для сбора, хранения, обработки и предоставления данных, а также для обеспечения целостности хранящейся в БД информации как при ее накоплении и хранении, так и при обработке и предоставлении.
Программное обеспечение сервера приложений предназначено для реализации бизнес-логики и обеспечивает взаимодействие с базами данных, а также реализацию механизмов внутреннего взаимодействия.

Веб-приложение предназначено для организации удаленного доступа к базам данных посредством сервера приложений с автоматизированных рабочих мест пользователей в соответствие с назначенными администратором Подсистемы ролями и правами. АРМ пользователей должны быть реализованы по технологии тонкого клиента (клиентское Web -приложение).

Информационное взаимодействие должно осуществляться в соответствие с регламентом информационного взаимодействия, который должен быть разработан и утвержден до начала эксплуатации подсистемы АИП и содержать описание способов обмена данными.

### Требования к функциям модуля информационного взаимодействия

Модуль информационного взаимодействия должен обеспечивать возможности импорта (загрузки в БД АИП) необходимых данных из базы данных «Электронного реестра маршрутной сети – ЭРМС», в том числе данных:

- описания трасс и линий маршрутов;

- плановых расписаний движения по маршрутам;

- реестров (справочников) остановочных пунктов, маршрутов, перевозчиков;

- дополнительных и вспомогательных справочников (видов ТС, вместимости ТС, видов маршрутов, тарифных зон).

Модуль информационного взаимодействия должен обеспечивать возможности импорта (загрузки в БД АИП) из подсистемы «Контроль выполнения транспортной работы - КВР» оперативных данных о состоянии перевозочного процесса по маршрутам:

- описание текущих трасс движения с учетом типа выполняемого рейса на каждом маршруте;

- местоположение каждого транспортного средства на конкретном участке трассы маршрута;

- текущие характеристики каждого транспортного средства, работающего на маршруте;

- текущие расписания движения по маршрутам с учетом произведенных диспетчерским персоналом управляющих воздействий.

Модуль должен обеспечивать возможности импорта (загрузки в БД АИП) данных из СМУОТ ИЦС, в составе:

- мониторинговые (навигационные и другие телематические) данные от транспортных средств;

- реестр ТС;

- НСИ по каждому ТС.

Модуль должен иметь возможности приема (загрузки в БД АИП) мониторинговых данных (навигационных и других телематических данных) из сторонних телематических серверов и / или непосредственно от БНСО транспортных средств посредством ЕТП, а также справочников из информационных систем транспортных предприятий - перевозчиков:

- реестр ТС;

- НСИ по каждому ТС.

Импортируемые и или принимаемые данные должны записываться модулем информационного взаимодействия в БД АИП.

Информационное взаимодействие модуля с вышеуказанными системами может осуществляться через подсистемы СМУОТ ИЦС.

Импорт и / или прием данных должны происходить в автоматическом режиме по настраиваемому расписанию и / или критериям в соответствии с регламентом информационного взаимодействия, а также вручную с помощью модуля пользовательского интерфейса.

Регламенты, протоколы и форматы обмена данными согласовываются с Заказчиком.

### Требования к функциям модуля ведения исходной информации

Модуль ведения исходной информации должен обеспечивать просмотр, поиск, печать, а также, при необходимости: редактирование, ввод, и сохранение в БД АИП информации, необходимой для функционирования подсистемы «Автоматизированное информирование пассажиров - АИП».

Информация в базу данных «Автоматизированное информирование пассажиров - АИП должна поступать посредством модуля информационного взаимодействия из БД «ЭРМС», из подсистемы КВР, из СМУОТ ИЦС, из информационных систем транспортных предприятий - перевозчиков.

В БД АИП должны вестись дополнительные вспомогательные справочники, необходимые для функционирования подсистемы АИП, в том числе:

- списки маршрутов для отображения в АИП;

- справочник характеристик электронных остановочных табло;

- списки и места размещения электронных остановочных табло;

- списки маршрутов для отображения на остановочных табло, с привязкой к конкретным табло по направлениям движения.

Состав и реквизиты таблиц базы данных АИП должны быть согласованы с Заказчиком.

### Требования к функциям модуля формирования блоков данных о работе транспорта

Модуль должен обеспечивать выполнение основных базовых функций по формированию блоков данных о работе пассажирского транспорта:

- непрерывный анализ движения ТС на маршрутах по остановочным пунктам и расчеты ожидаемых времен прибытия каждого ТС на следующую остановку;

- непрерывный анализ текущей ситуации на конечных остановках и расчеты ожидаемых времен отправления каждого ТС с конечной остановки;

- автоматическое формирование блоков данных для информирования о движении ТС: ожидаемое абсолютное время, интервал времени до прибытия ТС относительно текущего времени;

- автоматическое формирование блоков данных с информацией о фактическом по данным спутниковой навигации местоположении ТС с дополнением данных: гаражный / государственный номер ТС, маршрут, график, смена, направление движения по маршруту;

- накопление и обновление данных для информирования пассажиров в специальных таблицах базы данных для последующего предоставления во внешние системы посредством API.

В модуле должны быть реализованы функции АИП по реализации единой технологии получения данных для информирования всеми подключаемыми внешними, по отношению к серверной части, компонентами АИП:

- формирование блоков данных с табличными описаниями трасс рейсов маршрутов движения транспортных средств (ТС) – последовательность прохождения остановок;

- формирование блоков данных с графическим описанием линий маршрутов;

- формирование списка (реестра) остановочных пунктов;

- формирование плановых расписаний движения по всем маршрутам на каждый день;

- группировка прогнозной информации о движении каждого транспортного средства по остановкам маршрута;

- группировка прогнозной информации о прибытии на каждую остановку очередных транспортных средств всех проходящих маршрутов.

### Требования к функциям модуля предоставления данных для информирования пассажиров

Для функционирования других программных модулей АИП модуль должен предоставлять следующие информационные блоки - в непрерывном режиме, взаимоувязанные и актуальные:

- описания трасс рейсов маршрутов движения транспортных средств (ТС) – последовательность прохождения остановок;

- описания линий маршрутов;

- реестр остановочных пунктов;

- плановые расписания движения по дням;

- навигационные данные о местоположении всех ТС с привязкой к маршруту / графику /смене (текущий наряд);

- прогнозная информация о движении ТС по остановкам маршрута;

- прогнозная информация о прибытии ТС на остановки.

Модуль должен формировать информационные блоки в ответ на запросы от других программных модулей комплекса АИП. Технология запросов – Web-сервисы. По технологии Web-запросов взаимодействуют с ПО модуля АИП программные модули:

- ПО модуля управления информационными табло остановочных пунктов (ИТОП);

- ПО мобильных приложений для информирования пассажиров.

### Требования к функциям модуля управления отображением информации на остановочных табло

Модуль должен обеспечивать выполнение функций программного обеспечения сервера управления отображением информации на информационных табло остановочных пунктов (ИТОП):

- запросы на получение информационных блоков (актуальной информации) по прогнозам прибытия / отправления ТС на маршрутах по остановкам общественного транспорта от ПО модуля предоставления данных АИП;

- группировки полученных актуальных данных по ИТОП с использованием таблиц специальной информации по характеристикам ИТОП;

- передача данных по всем активным остановочным табло по принадлежности;

- повторы передачи данных на отдельные табло, от которых не получено подтверждение о получении и отображении информации;

- фиксирование текущего статуса (состояния каждого табло) и логирование операций обмена данными;

- информирование АРМ администратора ИТОП об отсутствии обратной связи от отдельных табло.

### Требования к функциям модуля Интернет–портала для информирования пассажиров

Модуль Интернет–портала для информирования пассажиров должен обеспечивать выполнение основных функций Интернет-портала АИП:

- предоставление следующей основной информации (в табличном и графическом виде):

  - о действующих маршрутах движения пассажирского транспорта;

  - о плановых расписаниях движения ТС по маршрутам на выбранную дату;

  - о текущих (на текущую дату) расписаниях движения ТС по маршрутам,

  - о времени прибытия ближайшего ТС на остановки при следовании по маршруту;

- предоставление следующих основных возможностей пользователям портала:

  - поиск маршрутов по номеру (части номера);

  - поиск остановочных пунктов по названию (части названия);

  - поиск плановых расписаний движения пассажирского транспорта;

  - отображение на карте перемещения пассажирского транспорта с задержкой не более 2 мин.;

  - отображение на карте трасс маршрутов и остановочных пунктов;

  - передача на указанную электронную почту замечаний и предложений о работе при помощи формы обратной связи на портале.

### Требования к функциям модуля пользовательского интерфейса

Модуль пользовательского интерфейса должен предоставлять графический пользовательский интерфейс для взаимодействия с функциональными модулями АИП.
Модуль пользовательского интерфейса должен при входе в Подсистему обеспечивать идентификацию, аутентификацию и авторизацию всех категорий пользователей, зарегистрированных в Подсистеме.

В модуле должно быть предусмотрено два типа АРМ пользователей:

- АРМ администратора Интернет – портала АИП;

- АРМ оператора по управлению остановочными табло.

АРМ администратора должно обеспечивать выполнение функций модуля администрирования и управления содержанием Интернет – портала АИП.

АРМ оператора ИТОП должен обеспечивать выполнение функций ведения специальных таблиц данных по характеристикам ИТОП, привязке к ИТОП маршрутов, по мониторингу технического состояния остановочных табло.

- Требования к видам обеспечения

  - Требования к информационному обеспечению

#### Требования к составу, структуре и способам организации данных в системе

Информационное обеспечение СМУОТ ИЦС должно представлять собой совокупность сообщений, форм, документов, а также информационных баз данных (массивов информации), включая нормативно-справочную информацию.

Организация данных в подсистемах СМУОТ ИЦС должна основываться на следующих принципах:

- принцип одноразового ввода информации и многократного ее использования;

- принцип накопления массивов информации;

- принцип контроля процесса обработки информации;

- принцип возможности получения информации по многокритериальному запросу.

Получаемые в процессе обработки данные (документы, экранные формы и т.д.), должны содержать необходимую и достаточную информацию для принятия решений на том уровне, для которого они предназначены.

#### Требования к информационному обмену между компонентами системы

При внедрении для каждой подсистемы СМУОТ ИЦС должны быть реализованы следующие процессы сбора данных:

- получение данных из электронных форм пользовательского интерфейса, заполняемых пользователями;

- получение данных регистрируемых автоматическими компонентами подсистемы;

- получение данных от смежных и/или внешних систем.

Представление данных пользователям из смежных и внешних подсистем должно осуществляться в соответствии с правами доступа через специализированные графические пользовательские интерфейсы (GUI) и /или путем подписки на соответствующие публикующие сервисы. Прямой доступ пользователей к БД подсистем СМУОТ ИЦС должен быть исключен.

#### Требования по использованию унифицированных документов и классификаторов

Система классификации и кодирования должна соответствовать единой системе классификации и кодирования и обеспечивать непротиворечивость и однозначность применяемых показателей, терминов, нормализацию понятий предметной области при обращении пользователей к подсистемам, однозначную идентификацию объектов для обеспечения синхронного ведения баз данных для различных пользователей.

Общими классификаторами и справочниками СМУОТ ИЦС являются:

- Виды отраслевой деятельности;

- Предприятия и организации;

- Типы предприятий;

- Общероссийский классификатор форм собственности;

- Реестр маршрутов;

- Типы субъектов РФ и их административных единиц;

- Классификатор территориальных единиц;

- Общероссийский классификатор форм собственности (ОКФС);

- Реестр заключенных договоров (контрактов) на выполнение работ;

- Транспортные средства;

- Марки транспортных средств;

- Типы транспортных средств;

- Модели транспортных средств;

- Виды транспортных средств;

- Экологические классы транспортных средств.

Кроме того, СМУОТ ИЦС должен содержать справочник улиц ИЦС и прилегающих регионов (субъектов РФ).

Указанные классификаторы должны быть доступны через обращение к подсистеме взаимодействия с внешними и смежными системами.

Перечень классификаторов и справочников СМУОТ ИЦС должен быть согласован с Заказчиком.

#### Требования к картографическому обеспечению

Система должна быть обеспечена геопространственными данными с предоставлением программного интерфейса работы с ними.

В Системе должна быть возможность отображения электронной карты ИЦС с территориальным делением, а также соседних субъектов РФ, по территории которых проходят маршруты движения транспорта. Помимо основного картографического сервиса ИЦС должна быть реализована возможность использования картооснов из распространенных общедоступных ГИС-порталов (Яндекс, OSM, 2GIS).

На электронной карте должна быть возможность отображения следующих объектов:

- административное деление по всем уровням согласно ОКАТО (с геометрией границ территорий и их иерархической взаимосвязью);

- объекты дорожной инфраструктуры (дороги, мосты, тоннели, ж/д переезды, железные дороги со станциями);

- остановочные пункты;

- регулярные маршруты общественного транспорта;

- геозоны, являющиеся описанием границ площадей, необходимых для фиксации факта попадания в них транспортных средств, для зачёта посещения технологических объектов (остановочных пунктов, предприятий ремонта и обслуживания).

Перечень отображаемых объектов должен быть согласован с Заказчиком. Реквизиты объектов, отображаемых на электронной карте, должны быть предоставлены Заказчиком.

Должна быть возможность выполнения на электронной карте следующих функций:

- изменение масштаба карты;

- выбор набора объектов для отображения;

- отображение на карте объектов;

- геокодирование и обратное геокодирование;

- выделение произвольной области карты;

- отображение на карте треков маршрутов транспортных средств;

- отображение на карте текущего или исторического местоположения ТС;

- отображение на карте описаний объектов;

- построение нового трека маршрута между двумя точками на карте по графу дорог (при создании нового маршрута);

- визуализация на электронной карте одного, нескольких или всех маршрутов (схема маршрутной сети) по остановочному пункту, территориальному образованию, участку карты с отображением границ, а также по перевозчику, по перевозчикам ТОП, коммерческим перевозчикам.

Перечень выполняемых на электронной карте функций должен быть согласован с Заказчиком.

#### Требования по применению систем управления базами данных

Состав и структура информационных баз данных СМУОТ ИЦС должны обеспечивать логические связи между массивами информации, последовательность проведения процедур при их создании и ведении, возможность защиты информации от разрушения и несанкционированного доступа.

Организация баз данных должна предполагать их хранение с учётом определённых классификационных признаков – важности данных, частоты их использования, принадлежности к той или иной тематической области.

#### Требования к структуре процесса сбора, обработки, передачи данных в-системе и представлению данных

Поступающие данные должны проходить обработку средствами форматно-логическим контроля. В случае нарушения правил форматно-логического контроля подсистема должна уведомлять пользователя об обнаруженных нарушениях и предоставлять ему возможность исправить их.

  - Требования к лингвистическому обеспечению

Требований к средствам описания предметной области (объекта автоматизации) не предъявляется.

Для внешнего взаимодействия должны использоваться структуры XML или JSON.

Все специальное программное обеспечение подсистем для организации взаимодействия с пользователем должно использовать русский язык.

Допускается выдача сообщений на английском языке от компонентов подсистем зарубежных производителей.

Для организации диалога подсистем с пользователем должен применяться графический пользовательский интерфейс.

Способ организации диалога с пользователем должен обеспечивать:

- уменьшение вероятности совершения пользователем случайных ошибочных действий;

- логический контроль ввода данных.

Ведение кодификаторов, справочников и классификаторов должно обеспечить информационно-лингвистическую совместимость подсистем СМУОТ ИЦС.

Вся документация, разрабатываемая в рамках создания СМУОТ ИЦС, должна быть представлена на русском языке за исключением документов, носящих международный характер.

  - Требования к программному обеспечению

Программное обеспечение подсистем должно обладать открытой, модульной архитектурой и представлять собой совокупность общесистемного и специального программного обеспечения.

Общесистемное программное обеспечение должно представлять совокупность программных средств со стандартными интерфейсами, предназначенных для организации и реализации информационно – вычислительных процессов в каждой подсистеме.

Специальное программное обеспечение должно представлять собой совокупность прикладных программ, реализующих весь спектр функциональных задач подсистем.

Специальное программное обеспечение должно позволять проводить оперативную адаптацию функциональных задач подсистем СМУОТ ИЦС при возникновении новых требований пользователей в процессе эксплуатации.

Пользовательские интерфейсы должны обеспечивать корректное отображение и работу в следующих браузерах:

- Internet Explorer 9 и выше;

- Mozilla Firefox 9 и выше;

- Google Chrome 16 и выше;

- Opera 12 и выше;

- Safari 5 и выше.

Общее и специальное программное обеспечение СМУОТ ИЦС должно быть развернуто с применением системы виртуализации.

Систему виртуализации, а также необходимые для развертывания виртуальные машины с предустановленными операционными системами предоставляет Заказчик.

  - Требования к техническому обеспечению

Серверы БД и приложений размещаются на IT инфраструктуре, предоставляемой Заказчиком.

Перечень требований к аппаратному обеспечению:

| Показатель | Количество |
| --- | --- |
| Для 100 - 1000 ТС: |  |
| CPU (суммарно) | cores 80 |
| RAM (суммарно) | Gb 240 |
| SSD (суммарно) | Gb 2000 |
| SAN (СХД) память доступная для ОС | Tb 2 |
| Лицензии на ОС |  |
| CentOS 7.3 или Debian | 16 |
| WinServ 2016 или 2012R2 | 3 |
| Для 10 000 ТС: |  |
| CPU (суммарно) | cores 160 |
| RAM (суммарно) | Gb 752 |
| SSD (суммарно) | Gb 4000 |
| SAN (СХД) память доступная для ОС | Tb 8 |
| Лицензии на ОС |  |
| CentOS 7.3 или Debian | 24 |
| WinServ 2016 или 2012R2 | 6 |

  - Требования к организационному обеспечению

Организационное обеспечение Системы должно быть достаточным для эффективного выполнения персоналом Заказчика, ответственного за ведение баз данных и программного обеспечения СМУОТ ИЦС, возложенных на него обязанностей по эксплуатации Системы.

Организационное обеспечение должно включать технологические инструкции по каждому виду деятельности, и точное определение выполняемых функций для каждой штатной единицы персонала подсистемы.

Должностные инструкции сотрудников, деятельность которых связана с функционированием Подсистем, должны быть дополнены функциями, связанными с эксплуатацией данной системы.

Должны быть разработаны проекты регламентов взаимодействия персонала с Заказчиком и пользователями (организациями). Для каждой подсистемы должен быть разработан отдельный проект регламента, позволяющий учесть специфику функционирования подсистемы.

  - Требования к методическому обеспечению

В состав методического обеспечения, используемого при создании СМУОТ ИЦС, должны входить следующие стандарты и нормативы:

- ГОСТ 34.201-89. Информационная технология. Виды, комплектность и обозначения документов при создании автоматизированных систем;

- ГОСТ 34-601-90. Информационная технология. Автоматизированные системы. Стадии создания;

- ГОСТ 34.603-92. Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем;

- РД 50-34.698-90. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов;

- РД 50-34.126-92. Информационная технология. Правила проведения работ при создании автоматизированных систем.

Методическое обеспечение СМУОТ ИЦС должно обеспечивать сотрудников инструкциями по выполнению действий, совершаемых ими в соответствии со своими должностными обязанностями в процессе работы с подсистемами СМУОТ ИЦС.

Технологические инструкции должны представлять собой описание выполнения целевых действий с использованием компонентов СМУОТ ИЦС. Данные инструкции должны содержать конкретные действия, выполняемые каждым сотрудником (ролью), участвующим в процессе. Технологические инструкции должны разрабатываться для каждой из подсистем СМУОТ ИЦС в соответствии с их функциональными и архитектурными особенностями на этапе внедрения СМУОТ ИЦС.

При разработке методического обеспечения СМУОТ ИЦС должны быть учтены нормативно-правовые акты, регулирующие автоматизируемые СМУОТ ИЦС процессы, в том числе нормативно-правовые акты Российской Федерации, ведомственные приказы и регламенты.

- Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу Системы в действие

При подготовке к вводу Системы в эксплуатацию Заказчик обеспечивает выполнение следующих работ:

- Выделяет необходимые аппаратно-программные средства, включая средства виртуализации и операционные системы, необходимые для развертывания Системы;

- Определяет подразделение и ответственных должностных лиц, ответственных за внедрение и проведение эксплуатации Системы;

- Обеспечивает присутствие пользователей на обучении работе с Системой, проводимом Исполнителем;

- Обеспечивает соответствие помещений и рабочих мест пользователей Системы в соответствии с требованиями технического проекта;

- Обеспечивает выполнение требований, предъявляемых к программно-техническим средствам, на которых должно быть развернуто программное обеспечение Системы;

- Совместно с Исполнителем готовит план развертывания Системы на технических средствах.

- Требования к работам по обеспечению технической готовности

Обеспечение технической готовности объектов внедрения осуществляет Исполнитель.

В случае если по результатам выполнения работ выявлена технологическая неготовность объекта внедрения (неисправно подключение к сети передачи данных, неисправно оборудование АРМ пользователей без возможности альтернативной замены оборудования), Исполнитель обязан уведомить об этом Заказчика, предоставив Отчет о технической готовности объектов внедрения. Выполнение работ по вводу в опытную эксплуатацию на объекте внедрения возобновляется после устранения технологических замечаний в данном объекте внедрения.

В рамках работ Исполнитель должен обеспечить внесение первичных данных по каждому объекту внедрения. Первичные данные формирует Исполнитель при организационном содействии Заказчика.

- Подготовка системы к вводу в эксплуатацию

  - Виды, состав, объем и методы испытаний подсистем

Испытания должны быть организованы и проведены в соответствии с ГОСТ 34.603-92. Должны быть проведены следующие виды испытаний:

- автономные предварительные испытания;

- комплексные предварительные испытания;

- опытная эксплуатация;

- приемочные испытания.

Объем и методы испытаний определяются в документах:

- «Программа и методика автономных предварительных испытаний»;

- «Программа и методика комплексных предварительных испытаний»;

- «Программа опытной эксплуатации»;

- «Программа и методика приемочных испытаний».

При проведении перечисленных испытаний в части информационного взаимодействия Подсистем с другими ИС проверяется наличие в Подсистемах и соответствие установленным требованиям сервисов приема/передачи данных. Возможность проверки реального информационного взаимодействия производится в случае предоставления операторами информационных систем (ИС) данных, определенных соответствующим регламентом информационного взаимодействия.

Место проведения испытаний предоставляется Заказчиком.

  - Требования к проведению предварительных испытаний

Цель проведения предварительных (автономных и комплексных) испытаний – проверка соответствия разработанных проектных решений требованиям, определенным настоящим ТЗ на каждую подсистему СМУОТ ИЦС.

Предварительные испытания (автономные и комплексные) проводятся комиссией, формируемой Заказчиком на основании распорядительного документа, который должен определять состав комиссии проведения испытаний, порядок ее работы, место и сроки проведения испытаний.

В состав комиссии включаются представители организаций Заказчика, Исполнителя, а также специалисты, привлекаемые Заказчиком.

Объем и методы предварительных испытаний определяются соответствующей «Программой и методикой предварительных испытаний», разработанной Исполнителем и согласованной с Заказчиком.

Результаты предварительных испытаний должны быть зафиксированы в соответствующем Протоколе предварительных испытаний (с указанием выявленных недостатков подсистемы СМУОТ ИЦС и их уровня критичности – высокий, средний, низкий). При выявлении недостатков подсистемы СМУОТ ИЦС, Заказчик направляет Исполнителю Предписание об устранении недостатков. Исполнитель устраняет недостатки и направляет Заказчику Отчет об устранении недостатков.

  - Требования к работам по вводу Системы в опытную эксплуатацию.

Опытная эксплуатация производится с участием не менее 3, но не более 5 пользователей, назначенных от Заказчика. Сроки проведения опытной эксплуатации устанавливаются Заказчиком в распорядительном документе об организации проведении приемки Системы в рамках устанавливаемых при этом сроков.

В процессе проведения опытной эксплуатации Исполнитель должен обеспечить время первичной реакции на обращения пользователей не более четырех рабочих часов.

  - Требования к проведению приемочных испытаний

Цель проведения приемочных испытаний – проверка соответствия Системы требованиям, определенным настоящим ТЗ.

Приемочные испытания проводятся комиссией, формируемой Заказчиком на основании распорядительного документа, который должен определять состав комиссии проведения испытаний, порядок ее работы, место и сроки проведения испытаний.

В состав комиссии включаются представители организаций Заказчика, Исполнителя, а также специалисты, привлекаемые Заказчиком.

Объем и методы приемочных испытаний определяются соответствующей «Программой и методикой приемочных испытаний», разработанной Исполнителем и согласованной с Заказчиком в составе рабочей документации.

Приемочные испытания должны быть проведены на развернутой Системе.

Результаты приемочных испытаний должны быть зафиксированы в Протоколе приемочных испытаний (с указанием выявленных недостатков Системы и их уровня критичности – высокий, средний, низкий). При выявлении недостатков Системы Заказчик направляет Исполнителю Предписание об устранении недостатков.

Исполнитель устраняет недостатки и направляет Заказчику Отчет об устранении недостатков.

По результатам приемочных испытаний составляется акт о готовности Системы к вводу в промышленную эксплуатацию.

  - Порядок устранения недостатков

Недостатки в реализации подсистем, выявленные в ходе проведения испытаний, должны быть устранены Исполнителем в рамках выполнения работ по договору (контракту). Порядок устранения замечаний и реализации рекомендаций комиссии должен быть определен в документах «Программа и методика испытаний» и «План опытной эксплуатации». Сроки устранения замечаний и реализации рекомендаций, данных приемочной комиссией в ходе испытаний, определяются в Актах приемки в эксплуатацию.

- Требования к работам по подготовке персонала

Основной целью подготовки персонала является подготовка сотрудников объектов внедрения к самостоятельной повседневной работе с Системой в соответствии с выполняемыми ими функциями.

Подготовка персонала должна быть проведена Исполнителем в форме очного обучения в соответствии с Планом-программой подготовки персонала.

Программа подготовки персонала должна включать проекты методических материалов:

- методология проведения инструктажа;

- модульная программа инструктажа;

- материалы для проведения инструктажа специалистов.

Очные консультации должны быть проведены для следующих категорий персонала:

- администраторы;

- прочий персонал, обслуживающий и работающий с Системой.

Обучение персонала должна осуществляться в группах в рабочее время (с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00, за исключением праздничных дней) в соответствии со списком сотрудников и планом-графиком, разрабатываемыми Исполнителем и согласовываемыми с ответственным представителем Заказчика.

В целях обеспечения надлежащего контроля полноты и качества подготовки сотрудников Исполнитель по окончании проведения работ по подготовке персонала должен провести тестирование обучаемых.

Результаты тестирования обучаемых фиксируются в ведомости проведения консультаций персонала.

Тестирование должно проводиться в присутствии ответственного лица от Заказчика. При непрохождении обучаемым тестового задания, обучение должно быть проведено заново (не более одного раза) с отметкой в аттестационной ведомости.

По результатам проведения работ по подготовке персонала Исполнитель предоставляет Заказчику ведомость проведения консультаций персонала с полным перечнем обучаемых с указанием даты, места обучения, количества часов обучения на каждого сотрудника.

Подписантом ведомости проведения консультаций персонала выступает ответственное лицо от Заказчика.

- Требования к консультационно-методическому сопровождению

В рамках проведения опытной эксплуатации Исполнителем должно обеспечиваться непрерывное консультационно-методологическое сопровождение Системы для постепенной адаптации пользователей к самостоятельному полнофункциональному использованию Системы в повседневной деятельности.

Исполнитель обязан:

- обеспечить оперативное решение проблем пользователей, возникающих при их работе с Системой;

- оказывать необходимые заочные и очные консультации пользователям в части вопросов, сопряженных с их работой с Системой;

- по запросу Заказчика, обеспечивать сбор и консолидацию информации о деятельности объекта внедрения, необходимой для развития функциональных возможностей Системы;

- обеспечивать сбор и консолидацию данных обо всех программных ошибках, возникающих при работе персонала объекта внедрения с Системой, а также иных сбоях, ограничивающих возможность полнофункционального использования Подсистем.

Результаты работ по оказанию консультационно-методологического сопровождения должны быть зафиксированы Исполнителем в Журнале опытной эксплуатации, включаемом в Отчет о проведении опытной эксплуатации.

- Гарантийное обслуживание

Гарантийное обслуживание проводится в сроки, определенные договором (контрактом).

Исполнитель должен гарантировать, что разработанное и поставленное программное обеспечение Системы будет функционировать в соответствии со своим назначением не менее одного года. При этом возможны незначительные отклонения его технических и потребительских характеристик, а также отдельные ошибки, не создающие препятствий для получения результатов от эксплуатации системы в соответствии с тербованиями настоящего Технического задания.

Исполнитель не гарантирует отсутствие недостатков или сбоев в процессе работы, возникающих по причине несоответствия оборудования или установленного на рабочем месте программного обеспечения конечного пользователя требованиям, предъявляемым к характеристикам клиентских мест.

Под сроком предоставления гарантии качества товара, работ, услуг понимается период времени, начинающийся с момента завершения работ по контракту и подписания Акта сдачи-приемки работ, в течение которого Исполнитель обязуется в отношении Системы выполнять работы по устранению выявляемых технических ошибок (дефектов) в следующем объеме:

- организация приема обращений по телефону, электронной почте о технических ошибках (дефектах) и нештатных ситуациях в работе системы по рабочим дням;

- поступившие обращения должны быть обработаны не позднее 2х рабочих дней с момента регистрации обращения;

- анализ информации о технических ошибках (дефектах) в работе системы, выработка с ответственным сотрудником объекта автоматизации предложений по срокам и способам их преодоления;

- при необходимости внесение изменений в Подсистемы в целях устранения выявленных технических ошибок (дефектов) и предоставление -заказчику документированных обновлений Подсистем;

- восстановление работоспособности Подсистем и баз данных при возникновении внештатных ситуаций, связанных с ошибками в ПО, с выездом специалистов Исполнителя на объект автоматизации.

- Требования к документированию

  - Общие требования к документированию

Техническая и эксплуатационная документация должна удовлетворять требованиям комплекса стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы:
ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 19.004-80 – в части терминологии; ГОСТ 34.201-89, ГОСТ 19.101-77- в части наименования и обозначения документов.

При разработке документов следует руководствоваться РД 5034.698-90 и требованиям ЕСПД. Формальное полное соответствие документов РД 5034.698-90 и требованиям ЕСПД по составу и структуре разделов не требуется, исключая документ «Руководство пользователя». При этом должно быть достигнуто адекватное описание всех видов обеспечения, достаточное для подготовки персонала, развертывания, эксплуатации и сопровождения подсистем СМУОТ ИЦС по всем позициям, определяемым РД 50-34.698-90 и требованиями ЕСПД для отдельных документов.

Документы должны представляться в двух экземплярах на бумажном носителе и в одном экземпляре на электронном носителе.

Отчетные материалы должны быть оформлены на листах формата А4 и А3 без рамки, основной надписи и дополнительных граф к ней, предусмотренных ГОСТ 2.301-68. На титульном листе помещают наименование отчетного материала, учетные реквизиты (если необходимо), подписи Исполнителя, скрепленные печатью (для организаций).
Документация передается на бумажных (два экземпляра) и на машинных носителях (CD/DVD). Текстовые документы, передаваемые на машинных носителях, должны быть представлены в формате MS Office 2010 и выше (шрифт Times New Roman, размер шрифта – не менее 12 пт., межстрочный интервал - 1,5).

Состав передаваемых на машинных носителях результатов работ оформляется документом «Ведомость машинных носителей информации». Комплект эксплуатационной документации должен содержать сведения, достаточные для эксплуатации подсистем организации, уполномоченной на ведение баз данных и ПО СМУОТ ИЦС.

Комплект эксплуатационной документации в части программного обеспечения должен содержать исчерпывающее описание прикладного программного обеспечения согласно ЕСПД, обеспечивающее его установку, настройку, эксплуатацию и сопровождение (технические требования (спецификации).

Передача исходных кодов СПО должна сопровождаться передачей всех необходимых для сборки библиотек, компиляторов, интерпретаторов, специальной среды разработки (за исключением покупных изделий) и т.п.

Дополнительные требования к составу, структуре и содержанию документов должны быть подготовлены Заказчиком и переданы Исполнителю до начала первого этапа. Дополнительные требования оформляются протоколом или дополнением к данному ТЗ. Дополнение или указанный протокол являются неотъемлемой частью настоящего ТЗ и должны быть утверждены в установленном порядке.

  - Состав документации

Техническая и эксплуатационная документация разрабатывается на каждую подсистему СМУОТ ИЦС отдельно.

Состав документации на каждую подсистему СМУОТ ИЦС:

- Документы технического проекта:

  - Ведомость технического проекта;

  - Пояснительная записка к техническому проекту;

  - Описание программного обеспечения;

  - Описание автоматизируемых функций .

- Рабочая документация:

  - Ведомость держателей подлинников;

  - Ведомость эксплуатационных документов;

  - Общее описание системы;

  - Ведомость машинных носителей информации;

  - Технологическая инструкция;

  - Паспорт системы.

- Программа и методика предварительных испытаний.

- Программная документация:

  - Спецификация;

  - Описание программного обеспечения;

  - Руководство системного программиста;

  - Руководство программиста;

  - Руководство оператор;

- Программа и методика приемочных испытаний.