Техническое задание

- Перечень, наименования и объемы товаров/ работ/ услуг, являющихся Предметом закупки:

| Наименование оборудования | Характеристики | Комплект поставки: | Количество (комп.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Автоматическая система хранения ключей | Объем (количество слотов, брелоков для ключей) – 1000. Крепление ключей – на брелоки со встроенными RFID метками и металлическими кольцами. Крепление брелоков – в слоты, оснащенные механизмом блокировки/разблокировки брелоков. Электропитание – от сети 220 В. Встроенный аккумулятор – не менее 8 часов бесперебойной работы устройства. Монтаж – крепление к полу на вертикальных опорах. Количество рабочих мест для управления и мониторинга ключницами – 3. Терминал: сканер отпечатков пальцев оптический, встроенный считыватель RFID карт, клавиатура сенсорная 12 кнопок, TFT 3,5”, USB, Ethernet, PoE, Wiegand выход, бит 26-40, дискретных входов 1, - контроллер управления слотами с выходом Ethernet - встроенный аккумулятор - брелоки из нержавеющей стали AISI 304 со встроенными RFID метками, - металлические кольца (количество брелоков и колец совпадает с количеством слотов системы), Резерв 10 %. Количество пользователей, кодов карт, отпечатков пальцев – не менее 4 000. Количество хранимых событий – 100 000 Контроллер управления слотами с выходом Ethernet. Комплект должен обеспечивать следующие функции: - автономную работу системы и базовые функции программного обеспечения, включая: создание базы данных ключей, пользователей, пин-кодов, карт и отпечатков пальцев, настройку прав доступа пользователей к ключам; - идентификацию брелоков по встроенной в них RFID метке; - слоты должны быть оснащены системой светодиодной индикацией; - фиксация (блокировка) брелоков в слотах при отсутствии электропитания; - ведение журнала событий, постоянный мониторинг всех действий произведенных с ключами; - энергонезависимая память событий; - резервирование баз данных на сервере; - возможность интегрирации с любыми существующими системами безопасности: СКУД, ОПС, видеонаблюдение, системой охраны периметра и пожаротушения. | - Блоки хранения ключей (с дверцей прозрачной) – 10 шт. по 100 - Терминал – 10 шт. - Настольный считыватель отпечатков пальцев – 2 шт. - Стойки (опоры) для установки на пол – 10 шт. - Программное обеспечение | 1 |

Оказание Услуг:

- доставка Товара на Объект Технопарк расположенный по адресу: г. Москва, территория инновационного центра Сколково, Большой бульвар, д. 42, стр. 1

- сборка, пуско-наладочные работы, тестирование, обучение персонала заказчика.

- Сроки выполнения работ / оказания услуг / поставки товаров:

Не более 2-х (двух) месяцев с даты заключения договора.

- Условия оплаты: Предусмотрен аванс в размере 50%

- Требования к сроку и/или объему предоставления гарантий качества товара/ работ/ услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости):

Гарантия на оборудование - не менее 12 месяцев.