- Приложение N 2

к Регламенту

ПОКАЗАТЕЛИ,

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ УРОВЕНЬ СОДЕРЖАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЕ-ОСЕННИЙ ПЕРИОД

┌──────────┬─────────────────────────────────────────────────┬─────────────┬────────────────────────────────────────────┐

│   Код    │   Наименование показателя, дефекта содержания   │  Категория  │             Уровень содержания             │

│показателя│                      дорог                      │автомобильной├──────────────┬──────────────┬──────────────┤

│          │                                                 │    дороги   │  допустимый  │   средний    │   высокий    │

├──────────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│    1     │                        2                        │      3      │      4       │      5       │      6       │

├──────────┴─────────────────────────────────────────────────┴─────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┤

│1. Земляное полотно, полоса отвода│

├──────────┬─────────────────────────────────────────────────┬─────────────┬────────────────────────────────────────────┤

│   1.1    │Возвышение обочин  и  разделительной  полосы  над│   Для всех  │               Не допускается               │

│          │проезжей частью при отсутствии бордюра.          │  категорий  │                                            │

│          │Занижение   обочин   и   разделительной    полосы│             │                                            │

│          │относительно кромки проезжей части более 4 см.   │             │                                            │

│          │                                                 │             │                                            │

│          │Срок ликвидации возвышения или  занижения  обочин│             │                                            │

│          │не более 7 суток                                 │             │                                            │

├──────────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤

│   1.2    │Повреждения (деформации  и  разрушения)  на  1000│      IА     │               Не допускается               │

│          │кв. м  общей  площади  неукрепленных  обочин,  не├─────────────┼──────────────┬──────────────┬──────────────┤

│          │более, кв. м.                                    │    IБ, IВ   │    5,0 (5)   │    5,0 (5)   │    5,0 (5)   │

│          │(в скобках: глубина повреждения, не более, см)   ├─────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│          │                                                 │      II     │    7,0 (7)   │    7,0 (7)   │    5,0 (5)   │

│          │Срок ликвидации повреждения не более:            ├─────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│          │ для IА, IБ - 5 суток;                           │     III     │   15,0 (10)  │   15,0 (10)  │    7,0 (7)   │

│          │ для IВ, II - 6 суток                            ├─────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│          │ для III, IV - 7 суток                           │      IV     │   15,0 (10)  │   15,0 (10)  │   15,0 (10)  │

│          │                                                 ├─────────────┼──────────────┴──────────────┴──────────────┤

│          │                                                 │      V      │                     -                      │

├──────────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤

│   1.3    │Застои воды на обочине.                          │   Для всех  │               Не допускается               │

│          │                                                 │  категорий  │                                            │

│          │Срок ликвидации дефекта, не более:               │             │                                            │

│          │ для IА, IБ - 3 суток;                           │             │                                            │

│          │ для IВ, II - 4 суток;                           │             │                                            │

│          │ для III, IV - 5 суток                           │             │                                            │

├──────────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────┬──────────────┬──────────────┤

│   1.4    │Повреждения     (деформации     и     разрушения)│      IА     │   0,3 (1,0)  │Не доп. (0,5) │Не допускаются│

│          │укрепленных и краевых полос, на 1000 кв. м  общей├─────────────┼──────────────┼──────────────┤              │

│          │площади, не более, кв. м.                        │    IБ, IВ   │   0,3 (1,5)  │Не доп. (1,0) │              │

│          │                                                 ├─────────────┼──────────────┼──────────────┤              │

│          │Предельные размеры повреждения, не  более:       │      II     │   1,5 (3,5)  │   1,0 (2,0)  │              │

│          │длина - 15 см, ширина - 60 см, глубина - 5 см.   ├─────────────┼──────────────┼──────────────┤              │

│          │                                                 │     III     │   2,5 (7,0)  │   1,5 (3,5)  │              │

│          │Срок ликвидации повреждения не более 14 суток.   ├─────────────┼──────────────┴──────────────┴──────────────┤

│          │                                                 │             │                                            │

│          │(в скобках:  требования  для  весеннего  периода,│    IV, V    │                     -                      │

│          │начало     и     продолжительность,      которого│             │                                            │

│          │устанавливает Заказчик в зависимости  от  местных│             │                                            │

│          │погодно-климатических условий)                   │             │                                            │

├──────────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤

│   1.5    │Повреждения   системы   водоотвода,    а    также│   Для всех  │               Не допускаются               │

│          │разделительной полосы, откосов насыпей и  выемок,│  категорий  │                                            │

│          │связанные     с     необходимостью     проведения│             │                                            │

│          │планировочных  и   укрепительных   работ   (после│             │                                            │

│          │окончания периода "весенней распутицы").         │             │                                            │

│          │                                                 │             │                                            │

│          │Срок ликвидации повреждений не более 5 суток     │             │                                            │

├──────────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤

│   1.6    │Съезды с автомобильной дороги  в  неустановленных│   Для всех  │               Не допускаются               │

│          │местах.                                          │  категорий  │                                            │

│          │                                                 │             │                                            │

│          │Срок  ликвидации  таких  съездов  устанавливается│             │                                            │

│          │Заказчиком                                       │             │                                            │

├──────────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────┬──────────────┬──────────────┤

│   1.7    │Мусор и посторонние  предметы  на  разделительной│      IА     │     100      │     200      │Не допускаются│

│          │полосе, обочине, откосах земляного  полотна  и  в├─────────────┤              │              ├──────────────┤

│          │полосе отвода, встречающиеся чаще чем через м.   │   IБ, IВ,   │              │              │     300      │

│          │                                                 │   II, III,  │              │              │              │

│          │Срок ликвидации дефекта, не более:               │    IV, V    │              │              │              │

│          │ для IА, IБ, IВ - 1 суток;                       │             │              │              │              │

│          │ для II, III - 2 суток;                          │             │              │              │              │

│          │ для IV, V - 3 суток                             │             │              │              │              │

├──────────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────┴──────────────┴──────────────┤

│   1.8    │Дефекты  элементов  обозначения   границ   полосы│   Для всех  │               Не допускается               │

│          │отвода.                                          │  категорий  │                                            │

│          │                                                 │             │                                            │

│          │Срок ликвидации дефектов для  всех  категорий  не│             │                                            │

│          │более 3 суток                                    │             │                                            │

├──────────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤

│   1.9    │Последствия обвалов, оползней, паводков,  селевых│   Для всех  │               Не допускается               │

│          │потоков,  пучин  в  результате   несвоевременного│  категорий  │                                            │

│          │проведения   соответствующих   мероприятий    при│             │                                            │

│          │содержании дороги.                               │             │                                            │

│          │                                                 │             │                                            │

│          │Срок ликвидации не более:                        │             │                                            │

│          │ для IА, IБ, IВ - 1 суток;                       │             │                                            │

│          │ для II, III - 2 суток;                          │             │                                            │

│          │ для IV, V - 3 суток.                            │             │                                            │

│          │                                                 │             │                                            │

│          │Примечание:  не  учитывается  при   возникновении│             │                                            │

│          │чрезвычайных ситуаций                            │             │                                            │

├──────────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤

│   1.10   │Превышение     поперечного     уклона      обочин│  IА, IБ, IВ │                     10                     │

│          │относительно   нормативных   значений   не более,├─────────────┼──────────────┬──────────────┬──────────────┤

│          │промилле.                                        │      II     │      15      │      10      │      10      │

│          │                                                 ├─────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤                                       │

│          │Срок ликвидации дефекта, не более:               │     III     │      20      │      15      │      10      │

│          │ для IА, IБ - 10 суток;                          ├─────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│          │ для IВ, II - 12 суток;                          │    IV, V    │      30      │      20      │      15      │

│          │ для III, IV, V - 14 суток                       │             │              │              │              │

├──────────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────┴──────────────┴──────────────┤

│   1.11   │Растительность, снижающая  нормативную  видимость│   Для всех  │               Не допускается               │

│          │в полосе отвода:                                 │  категорий  │                                            │

│          │                                                 │             │                                            │

│          │приближающегося   поезда   (на    железнодорожных│             │                                            │

│          │переездах без дежурных менее 400  м  на  удалении│             │                                            │

│          │50 м от ближнего  рельса),  в  зоне  треугольника│             │                                            │

│          │видимости   на   пересечениях    и    примыканиях│             │                                            │

│          │автомобильных дорог в одном уровне (менее: 600  м│             │                                            │

│          │для IБ, IВ; 300 м для II; 250 м для  III,  IV,  V│             │                                            │

│          │категорий автомобильных дорог).                  │             │                                            │

│          │                                                 │             │                                            │

│          │Срок ликвидации дефекта не более 2 суток         │             │                                            │

├──────────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤

│   1.12   │Трава и древесно-кустарниковая растительность  на│   Для всех  │      Не допускается (кроме деревьев,       │

│          │газонах  высотой более 10-15 см и на откосах  насыпи│  категорий  │  отделенных от проезжей части ограждением  │

│          │высотой более 10-15см.                             │             │      или расположенных на расстоянии       │

│          │                                                 │             │           более 4 м от ее края)            │

│          │Срок ликвидации не более:                        │             │                                            │

│          │ для IА, IБ, IВ - 7 суток;                       │             │                                            │

│          │ для II, III - 10 суток;                         │             │                                            │

│          │ для IV, V - 14 суток                            │             │                                            │

├──────────┴─────────────────────────────────────────────────┴─────────────┴────────────────────────────────────────────┤

│2. Дорожная одежда│

├──────────┬─────────────────────────────────────────────────┬─────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┤

│   2.1    │Деформации и разрушения, на 1000 кв.  м  проезжей│      IА     │   0,3 (1,0)  │Не доп. (0,5) │Не допускаются│

│          │части, не более, кв. м.                          ├─────────────┼──────────────┼──────────────┤              │

│          │Предельные размеры повреждения, не  более:  длина│    IБ, IВ   │   0,3 (1,5)  │Не доп. (1,0) │              │

│          │- 15 см, ширина - 60 см, глубина - 5 см.         ├─────────────┼──────────────┼──────────────┤              │

│          │                                                 │      II     │   1,5 (3,5)  │   1,0 (2,0)  │              │

│          │(в скобках:  требования  для  весеннего  периода,├─────────────┼──────────────┼──────────────┤              │

│          │начало     и      продолжительность      которого│     III     │  2,5 (7,0)   │   1,5 (3,5)  │              │

│          │устанавливает Заказчик в зависимости  от  местных├─────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│          │погодно-климатических условий)                   │      IV     │  7,0 (15,0)  │  5,0 (10,0)  │  2,5 (5,0)   │

│          │                                                 ├─────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│          │Срок  устранения  деформаций   и   разрушений   с│      V      │  15,0 (30,0) │  10,0 (20,0) │  5,0 (10,0)  │

│          │момента обнаружения не более:                    │             │              │              │              │

│          │ для IА, IБ, IВ - 5 суток;                       │             │              │              │              │

│          │ для II - 7 суток;                               │             │              │              │              │

│          │ для III - 10 суток;                             │             │              │              │              │

│          │ для IV - 14 суток;                              │             │              │              │              │

│          │ для V - 20 суток.                               │             │              │              │              │

│          │Примечание: при  наличии  на  участке  разрушений│             │              │              │              │

│          │проезжей части,  превышающих  предельные  размеры│             │              │              │              │

│          │(Д-Ш-Г), он оценивается как неудовлетворительный │             │              │              │              │

├──────────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────┴──────────────┴──────────────┤

│   2.2    │Необработанные участки выпотевания  вяжущего,  на│      IА     │               Не допускаются               │

│          │1000 кв. м проезжей части, не более, кв. м.      ├─────────────┼──────────────┬──────────────┬──────────────┤

│          │                                                 │      IБ     │     7,0      │     5,0      │Не допускаются│

│          │Срок устранения скользкости покрытия,  вызванного├─────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│          │выпотеванием вяжущего, с момента  обнаружения  не│      IВ     │     10,0     │     7,0      │     5,0      │

│          │более 4 суток                                    ├─────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│          │                                                 │      II     │     15,0     │     10,0     │     7,0      │

│          │                                                 ├─────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│          │                                                 │     III     │     20,0     │     15,0     │     10,0     │

│          │                                                 ├─────────────┼──────────────┴──────────────┴──────────────┤

│          │                                                 │    IV, V    │                     -                      │

├──────────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤

│   2.3    │Нарушение  профиля,  гребенка  на  1000   кв.   м│ IА, IБ, IВ, │                     -                      │

│          │проезжей части, не более, кв. м.                 │   II, III   │                                            │

│          │                                                 ├─────────────┼──────────────┬──────────────┬──────────────┤

│          │Срок устранения не более:                        │      IV     │     100      │      70      │      35      │

│          │ для IV - 10 суток;                              ├─────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│          │ для V - 14 суток                                │      V      │     150      │     100      │      50      │

├──────────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│   2.4    │Раскрытые     необработанные      трещины      на│    IА, IБ   │      30      │      15      │Не допускаются│

│          │асфальтобетонных  и   цементобетонных   покрытиях├─────────────┼──────────────┼──────────────┤              │

│          │шириной раскрытия более 3 мм и  суммарной  длиной│ IВ, II, III │      40      │      20      │              │

│          │на 1000 кв. м, не более, м.                      ├─────────────┼──────────────┴──────────────┴──────────────┤

│          │                                                 │    IV, V    │                     -                      │

│          │Срок   устранения    дефекта    производится    в│             │                                            │

│          │соответствии   с   действующей   технологией    и│             │                                            │

│          │дополнительно определяется Заказчиком  исходя  из│             │                                            │

│          │конкретных условий                               │             │                                            │

├──────────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤

│   2.5    │Разрушенные    и    не    заполненные    мастикой│    IА, IБ,  │               Не допускаются               │

│          │деформационные швы на цементобетонном покрытии.  │    IВ, II,  │                                            │

│          │                                                 │     III     │                                            │

│          │Срок   устранения    дефекта    производится    в├─────────────┼────────────────────────────────────────────┤

│          │соответствии   с   действующей   технологией    и│    IV, V    │                     -                      │

│          │дополнительно определяется Заказчиком  исходя  из│             │                                            │

│          │конкретных условий                               │             │                                            │

├──────────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤

│   2.6    │Колейность глубиной до  30  мм,  на  1000  кв.  м│      IА     │               Не допускаются               │

│          │покрытия, не более, в погонных метрах.           ├─────────────┼──────────────┬──────────────┬──────────────┤

│          │                                                 │    IБ, IВ   │      20      │      15      │Не допускаются│

│          │Срок ликвидации дефекта, не более:               ├─────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│          │ для IА, IБ, IВ - 5 суток;                       │ II, III, IV │      30      │      20      │      10      │

│          │ для II - 7 суток;                               ├─────────────┼──────────────┴──────────────┴──────────────┤

│          │ для III - 10 суток;                             │      V      │                     -                      │

│          │ для IV - 14 суток                               │             │                                            │

├──────────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────┬──────────────┬──────────────┤

│   2.7    │Разрушение  дорожной   одежды   на   участках   с│  IА, IБ, IВ │     3 (6)    │      Не      │Не допускается│

│          │пучинистыми  и слабыми  грунтами,  на  1000 кв. м│             │              │ допускается  │              │

│          │покрытия, не более, кв. м.                       │             │              │     (2)      │              │

│          │Предельные    размеры    повреждения,  не  более:├─────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│          │длина - 15 см, ширина - 60 см, глубина - 5 см.   │   II, III   │    5 (10)    │     3 (6)    │              │

│          │(в скобках: требования для весеннего периода),   ├─────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│          │                                                 │      IV     │    7 (14)    │    5 (10)    │     2 (4)    │

│          │Срок ликвидации дефекта, не более:               ├─────────────┼──────────────┴──────────────┴──────────────┤

│          │ для IА, IБ, IВ - 5 суток;                       │      V      │                     -                      │

│          │ для II - 7 суток;                               │             │                                            │

│          │ для III - 10 суток;                             │             │                                            │

│          │ для IV - 14 суток                               │             │                                            │

├──────────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────┬──────────────┬──────────────┤

│   2.8    │Загрязнения покрытия у кромок шириной до  0,5  м,│    IА, IБ   │      50      │      50      │Не допускается│

│          │на 1000 м кромки покрытия, не более, м.          ├─────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│          │Толщина слоя загрязнения не более 1,5 см.        │      IВ     │     200      │     100      │      50      │

│          │                                                 ├─────────────┼──────────────┼──────────────┤              │

│          │Срок очистки покрытия от загрязнения не  более  5│      II     │     300      │     150      │              │

│          │суток                                            ├─────────────┼──────────────┼──────────────┤              │

│          │                                                 │     III     │     500      │     250      │              │

│          │                                                 ├─────────────┼──────────────┴──────────────┴──────────────┤

│          │                                                 │    IV, V    │                     -                      │

├──────────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤

│   2.9    │Посторонние   предметы   на    проезжей    части,│   Для всех  │                     Не                     │

│          │оказывающие влияние на безопасность движения.    │  категорий  │                допускаются                 │

│          │                                                 │             │                                            │

│          │Срок ликвидации посторонних  предметов,  влияющих│             │                                            │

│          │на безопасность движения с  момента  обнаружения,│             │                                            │

│          │не более 3 часов. При невозможности своевременной│             │                                            │

│          │уборки      место       необходимо       оградить│             │                                            │

│          │соответствующими     техническими      средствами│             │                                            │

│          │организации дорожного движения                   │             │                                            │

├──────────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤

│   2.10   │Застой воды на проезжей части.                   │   Для всех  │               Не допускается               │

│          │                                                 │  категорий  │                                            │

│          │Срок ликвидации дефекта  для  всех  категорий  не│             │                                            │

│          │более 3 суток                                    │             │                                            │

├──────────┴─────────────────────────────────────────────────┴─────────────┴────────────────────────────────────────────┤

│3. Тротуары и велопешеходные дорожки.│

├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│тротуары и велопешеходные дорожки

├──────────┬─────────────────────────────────────────────────┬─────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┤

│  3.1.1   │Загрязнение тротуаров,  велопешеходных дорожек   │    IА, IБ   │      7       │      5       │Не допускается│

│          │и ограждений,  %  от                             │    IВ, II   │              │              │              │

│          │протяженности.                                   │             │              │              │              │

│          │Толщина слоя загрязнения                         │     III     │              │              │              │

│          │не более, см:                                    │    IV, V    │      20      │      15      │      10      │

│          │в населенных пунктах - 0,5;                      │             │              │              │              │

│          │остальных - 1,0.                                 │             │              │              │              │

│          │                                                 │             │              │              │              │

│          │Срок ликвидации не более 3 суток                 │             │              │              │              │

├──────────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────┴──────────────┴──────────────┤

│  3.1.2   │Застой воды на велопешеходных дорожках и         │   Для всех  │               Не допускается               │

│          │тротуарах                                        │  категорий  │                                            │

│          │Срок ликвидации дефекта, не более:               │             │                                            │

│          │ для IА, IБ - 3 суток;                           │             │                                            │

│          │ для IВ, II - 4 суток;                           │             │                                            │

│          │ для III, IV - 5 суток                           │             │                                            │

├──────────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────┬──────────────┬──────────────┤

│  3.1.3   │Отдельные выбоины в покрытии  тротуаров,  проломы│      IА     │     0,7      │     0,5      │Не допускаются│

│          │в  тротуарных  плитах  на  100  кв.   м   площади├─────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│          │тротуара, не более, кв. м.                       │    IБ, IВ   │     1,0      │     0,7      │     0,3      │

│          │                                                 ├─────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│          │Срок ликвидации повреждений, не более:           │      II     │     1,5      │     1,0      │     0,5      │

│          │ для IА, IБ, IВ - 3 суток;                       ├─────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│          │ для II, III - 5 суток;                          │     III     │     2,0      │     1,5      │     0,6      │

│          │ для IV, V - 10 суток                            ├─────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│          │                                                 │      IV     │     3,0      │     2,0      │     1,0      │

│          │                                                 ├─────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│          │                                                 │      V      │     6,0      │     4,0      │     2,0      │

├──────────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│

│Перильные ограждения тротуаров│

├──────────┬─────────────────────────────────────────────────┬─────────────┬────────────────────────────────────────────┤

│  3.1.9   │Высота перил менее 110 см                        │   Для всех  │               Не допускается               │

│          │                                                 │  категорий  │                                            │

├──────────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤

│  3.1.10  │Загрязненные перила                              │   Для всех  │               Не допускается               │

│          │                                                 │  категорий  │                                            │

├──────────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤

│  3.1.11  │Перила не окрашены.                              │   Для всех  │               Не допускается               │

│          │                                                 │  категорий  │                                            │

│          │Срок ликвидации дефекта не более:                │             │                                            │

│          │ для IА, IБ, IВ - 3 суток;                       │             │                                            │

│          │ для II, III - 5 суток;                          │             │                                            │

│          │ для IV, V - 7 суток                             │             │                                            │

├──────────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤

│  3.1.12  │Плоскость перильного ограждения не вертикальна.  │   Для всех  │               Не допускается               │

│          │                                                 │  категорий  │                                            │

│          │Срок ликвидации дефекта не более:                │             │                                            │

│          │ для IА, IБ, IВ - 3 суток;                       │             │                                            │

│          │ для II, III - 5 суток;                          │             │                                            │

│          │ для IV, V - 7 суток                             │             │                                            │

├──────────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤

│  3.1.13  │Элементы  перильного  ограждения  не  закреплены,│   Для всех  │               Не допускается               │

│          │деформированные элементы  не  заменены,  нарушено│  категорий  │                                            │

│          │перильное заполнение.                            │             │                                            │

│          │                                                 │             │                                            │

│          │Срок устранения не более 3 суток                 │             │                                            │

├──────────┴─────────────────────────────────────────────────┴─────────────┴────────────────────────────────────────────┤

│

├──────────┴─────────────────────────────────────────────────┴─────────────┴────────────────────────────────────────────┤

│3.2. Водопропускные трубы │

├──────────┬─────────────────────────────────────────────────┬─────────────┬────────────────────────────────────────────┤

│  3.2.1   │Локальные разрушения  укрепления  откоса  насыпи,│      IА     │               Не допускаются               │

│          │не более, кв. м.                                 ├─────────────┼──────────────┬──────────────┬──────────────┤

│          │                                                 │      IБ     │     0,5      │     0,3      │Не допускаются│

│          │Срок ликвидации не более:                        ├─────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│          │ для IА, IБ, IВ - 7 суток;                       │      IВ     │     0,8      │     0,5      │     0,3      │

│          │ для II, III - 10 суток;                         ├─────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│          │ для IV, V - 14 суток                            │      II     │     1,2      │     0,8      │     0,5      │

│          │                                                 ├─────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│          │                                                 │   III, IV   │     1,5      │     1,2      │     0,8      │

│          │                                                 ├─────────────┼──────────────┴──────────────┴──────────────┤

│          │                                                 │      V      │                     -                      │

├──────────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤

│  3.2.2   │Заиливание  водопропускных  труб,  не  более,   в│    IА, IБ   │               Не допускается               │

│          │частях от диаметра или  высоты  сечения  трубы  в│    IВ, II   │                                            │

│          │летне-осенний период.                            ├─────────────┼──────────────┬─────────────────────────────┤

│          │                                                 │     III     │     1/20     │        Не допускается       │

│          │Срок  ликвидации  в  летне-осенний   период,   по├─────────────┼──────────────┼──────────────┬──────────────┤

│          │окончании послепаводковой очистки не более:      │      IV     │     1/12     │     1/15     │     1/20     │

│          │ для IА, IБ, IВ - 7 суток;                       ├─────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│          │ для II, III - 10 суток;                         │      V      │     1/10     │     1/12     │     1/15     │

│          │ для IV, V - 14 суток                            │             │              │              │              │

├──────────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────┴──────────────┴──────────────┤

│  3.2.3   │Повреждения оголовков трубы, не более, кв. м.    │      IА     │               Не допускаются               │

│          │                                                 ├─────────────┼──────────────┬──────────────┬──────────────┤

│          │Срок  ликвидации  в  летне-осенний   период,   по│      IБ     │     0,3      │     0,1      │      Не      │

│          │окончании послепаводковой очистки не более:      │             │              │              │ допускаются  │

│          │ для IА, IБ, IВ - 7 суток;                       ├─────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│          │ для II, III - 10 суток;                         │      IВ     │     0,5      │     0,3      │     0,1      │

│          │ для IV, V - 14 суток                            ├─────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│          │                                                 │      II     │     0,8      │     0,5      │     0,3      │

│          │                                                 ├─────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│          │                                                 │   III, IV   │     1,2      │     0,8      │     0,5      │

│          │                                                 ├─────────────┼──────────────┴──────────────┴──────────────┤

│          │                                                 │      V      │                     -                      │

├──────────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤

│  3.2.4   │Размыв    русла     водотоков     у     оголовков│   Для всех  │               Не допускается               │

│          │водопропускных труб.                             │  категорий  │                                            │

│          │                                                 │             │                                            │

│          │Срок ликвидации не более:                        │             │                                            │

│          │ для IА, IБ, IВ - 3 суток;                       │             │                                            │

│          │ для II, III - 5 суток;                          │             │                                            │

│          │ для IV, V - 7 суток                             │             │                                            │

├──────────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤

│  3.2.5   │Смещение секций трубы в плане и в сечении.       │   Для всех  │               Не допускаются               │

│          │                                                 │  категорий  │                                            │

│          │Срок ликвидации не более:                        │             │                                            │

│          │ для IА, IБ, IВ - 10 суток;                      │             │                                            │

│          │ для II, III - 12 суток;                         │             │                                            │

│          │ для IV, V - 14 суток                            │             │                                            │

├──────────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤

│  3.2.6   │Раскрытые  швы  между   звеньями   водопропускных│   Для всех  │               Не допускаются               │

│          │труб.                                            │  категорий  │                                            │

│          │                                                 │             │                                            │

│          │Срок ликвидации не более:                        │             │                                            │

│          │ для IА, IБ, IВ - 10 суток;                      │             │                                            │

│          │ для II, III - 12 суток;                         │             │                                            │

│          │ для IV, V - 14 суток                            │             │                                            │

├──────────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤

│  3.2.7   │Застой воды у оголовков водопропускных труб.     │   Для всех  │               Не допускается               │

│          │                                                 │  категорий  │                                            │

│          │Срок ликвидации не более:                        │             │                                            │

│          │ для IА, IБ, IВ - 7 суток;                       │             │                                            │

│          │ для II, III - 10 суток;                         │             │                                            │

│          │ для IV, V - 14 суток                            │             │                                            │

├──────────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤

│  3.2.8   │Древесно-кустарниковая   растительность   высотой│   Для всех  │               Не допускается               │

│          │более 25 см у оголовков и в русле  водопропускных│  категорий  │                                            │

│          │труб в пределах полосы отвода.                   │             │                                            │

│          │                                                 │             │                                            │

│          │Срок  ликвидации  в  летне-осенний   период,   по│             │                                            │

│          │окончании послепаводковой очистки не более:      │             │                                            │

│          │ для IА, IБ, IВ - 7 суток;                       │             │                                            │

│          │ для II, III - 10 суток;                         │             │                                            │

│          │ для IV, V - 14 суток                            │             │                                            │

├──────────┴─────────────────────────────────────────────────┴─────────────┴────────────────────────────────────────────┤

│

├──────────┴─────────────────────────────────────────────────┴─────────────┴────────────────────────────────────────────┤

│4. Элементы обустройства автомобильных дорог

├──────────┬─────────────────────────────────────────────────┬─────────────┬────────────────────────────────────────────┤

│   4.1    │Нарушение правил  установки  технических  средств│   Для всех  │               Не допускается               │

│          │организации дорожного движения, указанных  в  пп.│  категорий  │                                            │

│          │4.1.1 приложения N 1.                            │             │                                            │

│          │                                                 │             │                                            │

│          │Срок  устранения   нарушений   правил   установки│             │                                            │

│          │дорожных знаков не более 3 суток.                │             │                                            │

│          │                                                 │             │                                            │

│          │Срок  устранения   нарушений   правил   установки│             │                                            │

│          │технических   средств    организации    дорожного│             │                                            │

│          │движения  (кроме  дорожных  знаков)  не  более  5│             │                                            │

│          │суток                                            │             │                                            │

├──────────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤

│   4.2    │Нарушение правил нанесения  линий  горизонтальной│   Для всех  │               Не допускается               │

│          │(вертикальной) разметки проезжей части.          │  категорий  │                                            │

│          │                                                 │             │                                            │

│          │Срок   устранения   нарушений   производится    в│             │                                            │

│          │соответствии   с   действующей   технологией    и│             │                                            │

│          │дополнительно определяется Заказчиком  исходя  из│             │                                            │

│          │конкретных условий                               │             │                                            │

├──────────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤

│   4.3    │Дефекты дорожных знаков и  табло  с  изменяющейся│   Для всех  │               Не допускается               │

│          │информацией, затрудняющие их восприятие.         │  категорий  │                                            │

│          │                                                 │             │                                            │

│          │Срок устранения  повреждений  дорожных  знаков  в│             │                                            │

│          │течение 3 суток (кроме знаков  приоритета  2.1  -│             │                                            │

│          │2.7), а знаков  приоритета  -  в  течение  суток.│             │                                            │

│          │Срок устранения повреждений  табло  не  более  10│             │                                            │

│          │суток                                            │             │                                            │

├──────────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤

│   4.4    │Дефекты   дорожных    контроллеров,    детекторов│   Для всех  │               Не допускаются               │

│          │транспорта,     терминалов     оплаты,      камер│  категорий  │                                            │

│          │видеонаблюдения,   метеостанций,   влияющие    на│             │                                            │

│          │пропускную способность  и  сохранность  дорог,  а│             │                                            │

│          │также обеспечение безопасности движения.         │             │                                            │

│          │                                                 │             │                                            │

│          │Срок устранения повреждений не более:            │             │                                            │

│          │ для IА, IБ, IВ - 3 суток;                       │             │                                            │

│          │ для II, III - 4 суток                           │             │                                            │

├──────────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤

│   4.5    │Видимые дефекты направляющих устройств  (дорожных│   Для всех  │               Не допускается               │

│          │сигнальных столбиков, дорожных  тумб,  буферов  и│  категорий  │                                            │

│          │т.д.), влияющие на безопасность движения.        │             │                                            │

│          │                                                 │             │                                            │

│          │Срок устранения повреждения  в  течение  5  суток│             │                                            │

│          │после обнаружения повреждения                    │             │                                            │

├──────────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤

│   4.6    │Дефекты дорожных ограждений (в т.ч.  пешеходных),│   Для всех  │               Не допускается               │

│          │влияющие на безопасность движения.               │  категорий  │                                            │

│          │                                                 │             │                                            │

│          │Срок  ликвидации  в   течение   5   суток   после│             │                                            │

│          │обнаружения дефектов                             │             │                                            │

├──────────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┬──────────────┤

│   4.7    │Отсутствие или  повреждение  окраски  ограждений,│      IА     │       Не допускается        │Не допускается│

│          │кроме  оцинкованных  поверхностей,   на   100   м├─────────────┼──────────────┬──────────────┤              │

│          │ограждения не более, м.                          │      IБ     │      5       │      5       │              │

│          │                                                 ├─────────────┼──────────────┼──────────────┤              │

│          │Срок  ликвидации  при  наступлении  благоприятных│      IВ     │      10      │      5       │              │

│          │погодных условий (температура не ниже +5 °C):    ├─────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│          │ для IА, IБ - 3 суток;                           │      II     │      15      │      10      │      5       │

│          │ для IВ, II - 4 суток;                           ├─────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│          │ для III, IV, V - 5 суток                        │  III, IV, V │      20      │      15      │      10      │

├──────────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│   4.8    │Отсутствие  (дефекты  с  недопустимым   снижением│      IА     │      5       │      3       │      3       │

│          │фотометрических                    характеристик)├─────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│          │световозвращателей  дорожных   (на   неосвещенных│ IБ, IВ, II, │      10      │      7       │      5       │

│          │участках дороги), устанавливаемых на  технических│   III, IV,  │              │              │              │

│          │средствах  организации  дорожного  движения,   не│      V      │              │              │              │

│          │более % от общего количества.                    │             │              │              │              │

│          │                                                 │             │              │              │              │

│          │Срок установки или замены не более:              │             │              │              │              │

│          │ для IА, IБ - 1 суток;                           │             │              │              │              │

│          │ для IВ, II - 2 суток;                           │             │              │              │              │

│          │ для III, IV, V - 3 суток                        │             │              │              │              │

├──────────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────┴──────────────┴──────────────┤

│   4.9    │Дефекты  дорожных  светофоров  и   элементов   их│   Для всех  │               Не допускается               │

│          │крепления.                                       │  категорий  │                                            │

│          │Срок замены вышедшего из строя источника света  с│             │                                            │

│          │момента  обнаружения  неисправности  не  более  1│             │                                            │

│          │суток.                                           │             │                                            │

│          │                                                 │             │                                            │

│          │Срок устранения других дефектов,  включая  замену│             │                                            │

│          │поврежденной  электромонтажной  схемы  в  корпусе│             │                                            │

│          │светофора или электрического кабеля в  течение  3│             │                                            │

│          │суток                                            │             │                                            │

├──────────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────┬──────────────┬──────────────┤

│   4.10   │Отдельные   выбоины   на   покрытии    тротуаров,│   Для всех  │     2,0      │     1,5      │     0,5      │

│          │пешеходных и велосипедных дорожек на  100  кв.  м│  категорий  │              │              │              │

│          │площади покрытия не более, кв. м.                │             │              │              │              │

│          │                                                 │             │              │              │              │

│          │ Срок ликвидации повреждений не более:           │             │              │              │              │

│          │ для дорожек, проложенных вдоль IА, IБ, IВ, - 5  │             │              │              │              │

│          │ суток;                                          │             │              │              │              │

│          │ для дорожек, проложенных вдоль II, - 7 суток;   │             │              │              │              │

│          │ для дорожек, проложенных вдоль III, - 10 суток  │             │              │              │              │

├──────────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────┴──────────────┴──────────────┤

│   4.11   │Дефекты дорожных зеркал.                         │   Для всех  │               Не допускается               │

│          │                                                 │  категорий  │                                            │

│          │Срок устранения дефектов не более 3 суток        │             │                                            │

├──────────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤

│   4.12   │Сверхнормативный   износ   линий   горизонтальной│   Для всех  │               Не допускается               │

│          │дорожной разметки (более 50% для краски и  25%  -│  категорий  │                                            │

│          │для термопластика).                              │             │                                            │

│          │                                                 │             │                                            │

│          │Срок   устранения    дефекта    производится    в│             │                                            │

│          │соответствии   с   действующей   технологией    и│             │                                            │

│          │дополнительно определяется Заказчиком  исходя  из│             │                                            │

│          │конкретных условий                               │             │                                            │

├──────────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤

│   4.13   │Временно   установленные   технические   средства│   Для всех  │               Не допускается               │

│          │организации  дорожного  движения,   не   убранные│  категорий  │                                            │

│          │после     устранения      причины,      вызвавшей│             │                                            │

│          │необходимость их установки.                      │             │                                            │

│          │                                                 │             │                                            │

│          │Срок ликвидации в течение суток после  устранения│             │                                            │

│          │причин, вызвавших необходимость их установки     │             │                                            │

├──────────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────┬──────────────┬──────────────┤

│   4.14   │Видимые повреждения (сколы, шелушения)  бордюров,│   Для всех  │      20      │      10      │      Не      │

│          │не более % от площади открытой  поверхности,  при│  категорий  │              │              │ допускается  │

│          │условии,  что   глубина   скола,   шелушения   не│             │              │              │              │

│          │превышает 3 см.                                  │             │              │              │              │

│          │                                                 │             │              │              │              │

│          │Примечание:   другие    дефекты    бордюров    не│             │              │              │              │

│          │допускаются.                                     │             │              │              │              │

│          │                                                 │             │              │              │              │

│          │Срок ликвидации не более:                        │             │              │              │              │

│          │ для IА, IБ - 3 суток;                           │             │              │              │              │

│          │ для IВ, II - 4 суток;                           │             │              │              │              │

│          │ для III, IV, V - 5 суток                        │             │              │              │              │

├──────────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────┴──────────────┴──────────────┤

│   4.15   │Дефекты стоек дорожных знаков (П-, Г-, Т-образные│   Для всех  │               Не допускается               │

│          │опоры).                                          │  категорий  │                                            │

│          │                                                 │             │                                            │

│          │Срок ликвидации дефектов не более:               │             │                                            │

│          │ для IА, IБ - 3 суток;                           │             │                                            │

│          │ для IВ, II - 4 суток;                           │             │                                            │

│          │ для III, IV, V - 5 суток                        │             │                                            │

├──────────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤

│   4.16   │Дефекты   остановочных   пунктов    общественного│   Для всех  │               Не допускаются               │

│          │транспорта,   площадок   отдыха,   площадок   для│  категорий  │                                            │

│          │стоянки транспортных средств.                    │             │                                            │

│          │                                                 │             │                                            │

│          │Срок ликвидации дефектов не более:               │             │                                            │

│          │ для IА, IБ, IВ - 5 суток;                       │             │                                            │

│          │ для II - 7 суток;                               │             │                                            │

│          │ для III - 10 суток;                             │             │                                            │

│          │ для IV - 14 суток;                              │             │                                            │

│          │ для V - 20 суток                                │             │                                            │

├──────────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤

│   4.17   │Дефекты    линий    наружного    электроосвещения│   Для всех  │               Не допускаются               │

│          │проезжей  части,   искусственных   сооружений   и│  категорий  │                                            │

│          │элементов обустройства.                          │             │                                            │

│          │                                                 │             │                                            │

│          │Срок   ликвидации   дефектов   (за    исключением│             │                                            │

│          │неработающих светильников) не более:             │             │                                            │

│          │ для IА, IБ - 3 суток;                           │             │                                            │

│          │ для IВ, II - 4 суток;                           │             │                                            │

│          │ для III, IV, V - 5 суток.                       │             │                                            │

│          │                                                 │             │                                            │

│          │Неработающие  светильники  в  ночное  время,   не│             │                                            │

│          │более 5% от общего количества.                   │             │                                            │

│          │                                                 │             │                                            │

│          │(количество неработающих подряд  светильников  не│             │                                            │

│          │более 1 шт.).                                    │             │                                            │

│          │                                                 │             │                                            │

│          │Допускается   частичное   (до   50%)   отключение│             │                                            │

│          │наружного освещения  в  ночное  время  в  случае,│             │                                            │

│          │когда интенсивность движения пешеходов  менее  40│             │                                            │

│          │чел./ч   и   транспортных   средств    в    обоих│             │                                            │

│          │направлениях - менее 50 ед./ч.                   │             │                                            │

│          │                                                 │             │                                            │

│          │  Срок  ликвидации  отказов  в  работе   наружных│             │                                            │

│          │осветительных  установок,  связанных  с   обрывом│             │                                            │

│          │электрических  проводов  или  повреждением  опор,│             │                                            │

│          │выходом  из   строя   источника   света   следует│             │                                            │

│          │устранять немедленно после обнаружения           │             │                                            │

├──────────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────┬──────────────┬──────────────┤

│   4.18   │Сухостой, поваленные деревья  в  снегозащитных  и│    IА, IБ   │      3       │      Не      │Не допускаются│

│          │декоративных  лесных   посадках,   состоящих   на├─────────────┼──────────────┤ допускаются  │              │

│          │балансе у заказчика,  не  более,  штук  на  1  км│      IВ     │      5       │              │              │

│          │автомобильной дороги.                            ├─────────────┼──────────────┼──────────────┤              │

│          │                                                 │      II     │      10      │      5       │              │

│          │Срок ликвидации дефекта не более:                ├─────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│          │ для IА, IБ, IВ - 7 суток;                       │     III     │      15      │      10      │       5      │

│          │ для II, III - 10 суток;                         ├─────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│          │ для IV, V - 14 суток                            │    IV, V    │      30      │      20      │      10      │

├──────────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────┴──────────────┴──────────────┤

│   4.19   │Растительность,      затрудняющая       видимость│   Для всех  │               Не допускается               │

│          │технических   средств    организации    дорожного│  категорий  │                                            │

│          │движения    (дорожных    знаков,     направляющих│             │                                            │

│          │устройств,  сигналов   светофоров   и   т.д.)   с│             │                                            │

│          │расстояния менее 100 м.                          │             │                                            │

│          │                                                 │             │                                            │

│          │Срок ликвидации дефекта не более:                │             │                                            │

│          │ для IА, IБ, IВ - 1 суток;                       │             │                                            │

│          │ для II, III - 2 суток;                          │             │                                            │

│          │ для IV, V - 3 суток                             │             │                                            │

└──────────┴─────────────────────────────────────────────────┴─────────────┴────────────────────────────────────────────┘

Заказчик:	Подрядчик:

ООО «ОДПС Сколково»

Генеральный директор

_______________/А.С. Савченко/	___________/_______________/