- Приложение N 3

к Регламенту

ПОКАЗАТЕЛИ,

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ УРОВЕНЬ СОДЕРЖАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

В ЗИМНИЙ ПЕРИОД

┌──────────┬────────────────────────────────────┬─────────────┬──────────────────────────────────────────┐

│   Код    │  Наименование показателя, дефекта  │  Категория  │            Уровень содержания            │

│показателя│             содержания             │автомобильной├──────────────┬─────────────┬─────────────┤

│          │                                    │   дороги    │  допустимый  │   средний   │   высокий   │

│          │                                    │             │              │             │             │

│          │                                    │             │              │             │             │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤

│    1     │                 2                  │      3      │      4       │      5      │      6      │

├──────────┴────────────────────────────────────┴─────────────┴──────────────┴─────────────┴─────────────┤

│1. Земляное полотно, полоса отвода                                                                      │

├──────────┬────────────────────────────────────┬─────────────┬──────────────────────────────────────────┤

│   1.1    │Возвышение  обочин   с   уплотненным│  Для всех   │              Не допускается              │

│          │слоем снежно-ледяных  отложений  над│  категорий  │                                          │

│          │проезжей частью.                    │             │                                          │

│          │                                    │             │                                          │

│          │Срок ликвидации  дефекта  не  более:│             │                                          │

│          │ для IА, IБ, IВ - 1 суток;          │             │                                          │

│          │ для II, III - 2 суток;             │             │                                          │

│          │ для IV, V - 3 суток                │             │                                          │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────┬─────────────┤

│   1.2    │Рыхлый  (талый)  снег  на   обочине,│   IА, IБ    │        1,0 (2,0) см        │1,0 (2,0) см │

│          │после окончания снегоочистки,       │             │                            │             │

│          │толщиной не более, см.              │             │            4 ч             │    3 ч      │

│          │Ширина очистки обочин IА, IБ,  IВ  -├─────────────┼──────────────┬─────────────┼─────────────┤

│          │100%, для остальных - 50%.          │   IВ, II    │ 1,0 (2,0) см │ 1,0 (2,0) см│1,0 (2,0) см │

│          │                                    │             │              │             │             │

│          │Срок снегоочистки обочин  с  момента│             │      5 ч     │    4 ч      │    4 ч      │

│          │окончания уборки проезжей  части  не├─────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤

│          │более, ч                            │     III     │ 3,0 (6,0) см │3,0 (6,0) см │3,0 (6,0) см │

│          │                                    │             │              │             │             │

│          │                                    │             │     7 ч      │    6 ч      │    5 ч      │

│          │                                    ├─────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤

│          │                                    │     IV      │      -       │      -      │      -      │

│          │                                    │             │              │             │             │

│          │                                    │      V      │    15 ч      │    12 ч     │    10 ч     │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────┴─────────────┴─────────────┤

│   1.3    │Застой воды на обочинах в  местах  с│  Для всех   │              Не допускается              │

│          │необеспеченным из-за  снежно-ледяных│  категорий  │                                          │

│          │отложений водоотводом.              │             │                                          │

│          │                                    │             │                                          │

│          │Срок ликвидации  дефекта  не  более:│             │                                          │

│          │ для IА, IБ, IВ - 1 суток;          │             │                                          │

│          │ для II, III - 2 суток;             │             │                                          │

│          │ для IV, V - 3 суток                │             │                                          │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────────────────────────────────┤

│   1.4    │Снежные валы высотой более 0,5 м:   │  Для всех   │              Не допускаются              │

│          │на пересечениях всех дорог и улиц  в│  категорий  │                                          │

│          │одном      уровне      и      вблизи│             │                                          │

│          │железнодорожных  переездов  в   зоне│             │                                          │

│          │треугольника видимости;  ближе  5  м│             │                                          │

│          │от пешеходного перехода; - ближе  20│             │                                          │

│          │м    от     остановочного     пункта│             │                                          │

│          │общественного   транспорта;   -   на│             │                                          │

│          │тротуарах.                          │             │                                          │

│          │                                    │             │                                          │

│          │Срок ликвидации не более - 1 суток  │             │                                          │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────────────────────────────────┤

│   1.5    │Снежные валы,  сформированные  перед│  Для всех   │              Не допускаются              │

│          │дорожным ограждением или  повышенным│  категорий  │                                          │

│          │бордюром.                           │             │                                          │

│          │                                    │             │                                          │

│          │Срок   ликвидации    таких    валов,│             │                                          │

│          │сформированных       в        период│             │                                          │

│          │снегоочистки, не более:             │             │                                          │

│          │ для IА, IБ, IВ - 3 суток;          │             │                                          │

│          │ для II, III - 4 суток;             │             │                                          │

│          │ для IV, V - 5 суток                │             │                                          │

├──────────┴────────────────────────────────────┴─────────────┼──────────────────────────────────────────┤

│2. Дорожная одежда                                           │                                          │

├──────────┬────────────────────────────────────┬─────────────┼──────────────┬─────────────┬─────────────┤

│   2.1    │Разрушение проезжей  части  на  1000│   IА, IБ    │     1,0      │     0,5     │     Не      │

│          │кв. м ее площади, не более, кв. м.  │             │              │             │ допускается │

│          │                                    ├─────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤

│          │Предельные размеры  повреждения,  не│     IВ      │     1,5      │     1,0     │     не      │

│          │более: длина - 15 см,  ширина  -  60│             │              │             │ допускается │

│          │см, глубина - 5 см.                 │             │              │             │             │

│          │                                    ├─────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤

│          │Срок   ликвидации   разрушений,   не│     II      │     3,5      │     2,0     │     не      │

│          │более:                              │             │              │             │ допускается │

│          │ для IА, IБ, IВ, II - 5 суток;      │             │              │             │             │

│          │ для III - 7 суток;                 ├─────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤

│          │ для IV- 14 суток;                  │     III     │     7,0      │     3,5     │     не      │

│          │ для V - 20 суток.                  │             │              │             │ допускается │

│          │                                    ├─────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤

│          │Примечание: при наличии  на  участке│     IV      │     15,0     │    10,0     │     5,0     │

│          │разрушений      проезжей      части,├─────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤

│          │превышающих предельные  размеры  (Д-│      V      │     30,0     │    20,0     │    10,0     │

│          │Ш-Г),     он     оценивается     как│             │              │             │             │

│          │неудовлетворительный                │             │              │             │             │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────┴─────────────┴─────────────┤

│   2.2    │Срок снегоочистки проезжей части  не│   IА, IБ    │                   4 ч                    │

│          │более, ч                            ├─────────────┼──────────────────────────────────────────┤

│          │                                    │   IВ, II    │                   5 ч                    │

│          │                                    ├─────────────┼──────────────────────────────────────────┤

│          │                                    │     III     │                   6 ч                    │

│          │                                    ├─────────────┼──────────────────────────────────────────┤

│          │                                    │    IV, V    │                   6 ч                    │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────────────────────────────────┤

│   2.3    │Уплотненный снег на проезжей   части│ IА, IБ, IВ, │              Не допускается              │

│          │толщиной не более, см.              │   II, III   │                                          │

│          │                                    ├─────────────┼──────────────────────────────────────────┤

│          │Для дорог, содержащихся под  снежным│     IV      │              Не допускается              │

│          │накатом,  -  превышение  допустимого│             │      (кроме дорог, содержащихся под      │

│          │слоя уплотненного снега.            │             │           снежным накатом, - 4)          │

│          │                                    ├─────────────┼──────────────────────────────────────────┤

│          │Примечание:      при      превышении│      V      │              Не допускается              │

│          │допустимого слоя уплотненного  снега│             │      (кроме дорог, содержащихся под      │

│          │на проезжей  части  срок  ликвидации│             │           снежным накатом, - 6)          │

│          │дефекта не более 6 ч                │             │                                          │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────────────────────────────────┤

│   2.4    │Зимняя   скользкость   на   проезжей│  Для всех   │              Не допускается              │

│          │части.                              │  категорий  │                                          │

│          │                                    │             │                                          │

│          │Срок ликвидации не более:           │             │                                          │

│          │ для IА, IБ, IВ - 4 ч;              │             │                                          │

│          │ для II, III - 5 ч;                 │             │                                          │

│          │ для IV, V - 6 ч                    │             │                                          │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────────────────────────────────┤

│   2.5    │Застой  воды  на  проезжей  части  в│  Для всех   │              Не допускается              │

│          │местах   с   необеспеченным    из-за│  категорий  │                                          │

│          │снежно-ледяных             отложений│             │                                          │

│          │водоотводом.                        │             │                                          │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────────────────────────────────┤

│   2.6    │Рыхлый  (талый)  снег  на   проезжей│ IА, IБ, IВ, │                  1 (2)                   │

│          │части во время  снегопада   толщиной│  II, III    │                                          │

│          │не более, см.                       │     IV      │                  2 (4)                   │

│          │                                    │      V      │                    -                     │

│          │Нормативная ширина очистки - 100%   │             │                                          │

├──────────┴────────────────────────────────────┴─────────────┴──────────────────────────────────────────┤

│3. Тротуары и велопешеходные дорожки                                                                    │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

├──────────┬────────────────────────────────────┬─────────────┬──────────────────────────────────────────┤

│  3.1.1   │Поврежденные  или  неукрепленные   в│  Для всех   │              Не допускаются              │

│          │соответствии     с      нормативными│  категорий  │                                          │

│          │требованиями перильные              │             │                                          │

│          │ограждения.                         │             │                                          │

│          │                                    │             │                                          │

│          │Срок   устранения   повреждений    в│             │                                          │

│          │течение 5  суток  после  обнаружения│             │                                          │

│          │дефектов                            │             │                                          │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────┬─────────────┬─────────────┤

│  3.1.2   │Слой  рыхлого  (уплотненного)  снега│   IА, IБ    │   <= 6 (5)   │   <= 4 (4)  │   <= 2 (3)  │

│          │на  тротуарах и велопешеходных      ├─────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤

│          │дорожках                            │   IВ, II    │   <= 8 (7)   │   <= 6 (5)  │   <= 4 (4)  │

│          │                                    ├─────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤

│          │                                    │     III     │  <= 10 (10)  │   <= 8 (7)  │   <= 6 (5)  │

│          │                                    ├─────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤

│          │,  толщиной  не                     │    IV, V    │  <= 12 (12)  │  <= 10 (10) │   <= 8 (7)  │

│          │более, см.                          │             │              │             │             │

│          │                                    │             │              │             │             │

│          │Срок ликвидации дефекта:            │             │              │             │             │

│          │более 250 чел./ч -  не  более  1  ч;│             │              │             │             │

│          │от 100 до 250 чел./ч -  не  более  2│             │              │             │             │

│          │ч;                                  │             │              │             │             │

│          │менее 100 чел./ч - не более 3 ч     │             │              │             │             │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────┴─────────────┴─────────────┤

│  3.1.3   │Не   посыпанные    противогололедным│  Для всех   │              Не допускается              │

│          │материалом                          │  категорий  │                                          │

│          │тротуары  и велопешеходные дорожки  │             │                                          │

│          │Срок   посыпки                      │             │                                          │

│          │после окончания события  (снегопада,│             │                                          │

│          │метели   и   т.д.)   в   местах    с│             │                                          │

│          │интенсивностью движения пешеходов:  │             │                                          │

│          │                                    │             │                                          │

│          │более 250 чел./ч - не более 1 ч;    │             │                                          │

│          │от 100 до 250 чел./ч -  не  более  2│             │                                          │

│          │ч;                                  │             │                                          │

│          │менее 100 чел./ч - не более 3 ч.    │             │                                          │

│          │                                    │             │                                          │

│                                          │

├──────────┴────────────────────────────────────┴─────────────┴──────────────────────────────────────────┤

│3.2. Водопропускные трубы                                                                               │

├──────────┬────────────────────────────────────┬─────────────┬──────────────────────────────────────────┤

│  3.2.1   │Снежно-ледяные  отложения   в   теле│  Для всех   │ Не допускается более 2/3 диаметра трубы  │

│          │трубы до начала паводка.            │  категорий  │                                          │

│          │                                    │             │                                          │

│          │Срок ликвидации дефекта - до  начала│             │                                          │

│          │периода обильного снеготаяния       │             │                                          │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────────────────────────────────┤

│  3.2.2   │Нераскрытые   входные   и   выходные│  Для всех   │    В период обильного снеготаяния не     │

│          │отверстия,    нерасчищенные    русла│  категорий  │               допускается                │

│          │водопропускных труб.                │             │                                          │

│          │                                    │             │                                          │

│          │Срок ликвидации дефекта - до  начала│             │                                          │

│          │периода обильного снеготаяния       │             │                                          │

├──────────┴────────────────────────────────────┴─────────────┴──────────────────────────────────────────┤

│4. Элементы обустройства автомобильных дорог                                                            │

├──────────┬────────────────────────────────────┬─────────────┬──────────────────────────────────────────┤

│   4.1    │Нарушение      правил      установки│  Для всех   │              Не допускается              │

│          │технических   средств    организации│  категорий  │                                          │

│          │дорожного движения, указанных в  пп.│             │                                          │

│          │4.1.1 приложения N 1.               │             │                                          │

│          │                                    │             │                                          │

│          │Срок  устранения  нарушения   правил│             │                                          │

│          │установки дорожных знаков  не  более│             │                                          │

│          │3 суток.                            │             │                                          │

│          │                                    │             │                                          │

│          │Срок  устранения  нарушений   правил│             │                                          │

│          │установки    технических     средств│             │                                          │

│          │организации    дорожного    движения│             │                                          │

│          │(кроме дорожных знаков) не  более  5│             │                                          │

│          │суток                               │             │                                          │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────────────────────────────────┤

│   4.2    │Снежно-ледяные            отложения,│  Для всех   │              Не допускается              │

│          │загрязнения, затрудняющие  видимость│  категорий  │                                          │

│          │технических   средств    организации│             │                                          │

│          │дорожного движения.                 │             │                                          │

│          │                                    │             │                                          │

│          │Срок ликвидации не более 1  суток  с│             │                                          │

│          │момента обнаружения                 │             │                                          │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────────────────────────────────┤

│   4.3    │Дефекты дорожных знаков  и  табло  с│  Для всех   │              Не допускается              │

│          │изменяющейся            информацией,│  категорий  │                                          │

│          │затрудняющие их восприятие.         │             │                                          │

│          │                                    │             │                                          │

│          │Замену      или       восстановление│             │                                          │

│          │поврежденных дорожных знаков  (кроме│             │                                          │

│          │знаков   приоритета   2.1   -   2.7)│             │                                          │

│          │следует  осуществлять  в  течение  3│             │                                          │

│          │суток после  обнаружения,  а  знаков│             │                                          │

│          │приоритета - в течение суток.       │             │                                          │

│          │ Срок устранения  повреждений  табло│             │                                          │

│          │не более 10 суток                   │             │                                          │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────────────────────────────────┤

│   4.4    │Дефекты    дорожных    контроллеров,│  Для всех   │              Не допускается              │

│          │детекторов  транспорта,   терминалов│  категорий  │                                          │

│          │оплаты,    камер    видеонаблюдения,│             │                                          │

│          │метеостанций    и     автоматических│             │                                          │

│          │систем                 распределения│             │                                          │

│          │противогололедных        материалов,│             │                                          │

│          │влияющие на  пропускную  способность│             │                                          │

│          │автомобильных   дорог,    а    также│             │                                          │

│          │обеспечение безопасности движения.  │             │                                          │

│          │                                    │             │                                          │

│          │Срок  устранения   повреждений,   не│             │                                          │

│          │более:                              │             │                                          │

│          │ для IА, IБ, IВ - 3 суток;          │             │                                          │

│          │ для II, III - 4 суток              │             │                                          │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────────────────────────────────┤

│   4.5    │Видимые     дефекты     направляющих│  Для всех   │              Не допускается              │

│          │устройств  (дорожных  тумб,  буферов│  категорий  │                                          │

│          │дорожных  и   т.д.),   влияющие   на│             │                                          │

│          │безопасность     движения,     также│             │                                          │

│          │применима установка  вешек  (флажков│             │                                          │

│          │и т.д.)  с  последующей  заменой  на│             │                                          │

│          │дорожные сигнальные  столбики  после│             │                                          │

│          │оттаивания земляного полотна.       │             │                                          │

│          │                                    │             │                                          │

│          │Срок ликвидации дефектов  в  течение│             │                                          │

│          │5    суток     после     обнаружения│             │                                          │

│          │повреждения                         │             │                                          │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────────────────────────────────┤

│   4.6    │Дефекты дорожных ограждений (в  т.ч.│             │              Не допускается              │

│          │пешеходных),       влияющие       на│             │                                          │

│          │безопасность движения.              │             │                                          │

│          │                                    │             │                                          │

│          │Срок ликвидации в  течение  5  суток│             │                                          │

│          │после обнаружения дефектов          │             │                                          │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────┬─────────────┬─────────────┤

│   4.7    │Отсутствие (дефекты  с  недопустимым│     IА      │      7       │      5      │      3      │

│          │снижением            фотометрических├─────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤

│          │характеристик)    световозвращателей│    IБ,IВ    │      10      │      7      │      5      │

│          │дорожных,     устанавливаемых     на│   II, III   │              │             │             │

│          │технических  средствах   организации│    IV, V    │              │             │             │

│          │дорожного движения, не  более  %  от│             │              │             │             │

│          │общего количества.                  │             │              │             │             │

│          │                                    │             │              │             │             │

│          │Срок установки и  замены не более  -│             │              │             │             │

│          │3 суток.                            │             │              │             │             │

│          │Срок очистки для всех  категорий  не│             │              │             │             │

│          │более - 5 суток                     │             │              │             │             │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────┴─────────────┴─────────────┤

│   4.8    │Дефекты   дорожных   светофоров    и│  Для всех   │              Не допускается              │

│          │элементов их крепления.             │  категорий  │                                          │

│          │                                    │             │                                          │

│          │Срок  замены  вышедшего   из   строя│             │                                          │

│          │источника    света     с     момента│             │                                          │

│          │обнаружения неисправности  не  более│             │                                          │

│          │1 суток.                            │             │                                          │

│          │                                    │             │                                          │

│          │Срок  устранения  других   дефектов,│             │                                          │

│          │включая     замену      поврежденной│             │                                          │

│          │электромонтажной  схемы  в   корпусе│             │                                          │

│          │светофора или электрического кабеля,│             │                                          │

│          │- в течение 3 суток                 │             │                                          │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────────────────────────────────┤

│   4.9    │Снежные   валы   на   тротуарах    и│  Для всех   │              Не допускается              │

│          │пешеходных дорожках, за  исключением│  категорий  │                                          │

│          │тротуаров и пешеходных  дорожек,  не│             │                                          │

│          │имеющих    регулярное     пешеходное│             │                                          │

│          │движение.                           │             │                                          │

│          │                                    │             │                                          │

│          │Срок    ликвидации    валов    после│             │                                          │

│          │окончания   снегоочистки    проезжей│             │                                          │

│          │части  и  обочин  при  интенсивности│             │                                          │

│          │движения пешеходов:                 │             │                                          │

│          │                                    │             │                                          │

│          │ свыше 250 чел./ч - не более 1 ч;   │             │                                          │

│          │ от 100 до 250 чел./ч - не  более  2│             │                                          │

│          │ч;                                  │             │                                          │

│          │ менее 100 чел./ч - не более 3 ч    │             │                                          │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────────────────────────────────┤

│   4.10   │Дефекты дорожных зеркал.            │  Для всех   │              Не допускается              │

│          │                                    │  категорий  │                                          │

│          │Срок устранения дефектов не более  3│             │                                          │

│          │суток                               │             │                                          │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────────────────────────────────┤

│   4.11   │Сверхнормативный     износ     линий│  Для всех   │              Не допускается              │

│          │горизонтальной   дорожной   разметки│  категорий  │                                          │

│          │(более 50% для краски и  25%  -  для│             │                                          │

│          │термопластика).                     │             │                                          │

│          │                                    │             │                                          │

│          │Срок       устранения        дефекта│             │                                          │

│          │производится   в   соответствии    с│             │                                          │

│          │действующей      технологией       и│             │                                          │

│          │дополнительно           определяется│             │                                          │

│          │Заказчиком  исходя   из   конкретных│             │                                          │

│          │условий                             │             │                                          │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────────────────────────────────┤

│   4.12   │Временно  установленные  технические│  Для всех   │              Не допускается              │

│          │средства    организации    дорожного│  категорий  │                                          │

│          │движения,    не    убранные    после│             │                                          │

│          │устранения    причины,     вызвавшей│             │                                          │

│          │необходимость их установки.         │             │                                          │

│          │                                    │             │                                          │

│          │Срок  ликвидации  в  течение   суток│             │                                          │

│          │после устранения  причин,  вызвавших│             │                                          │

│          │необходимость их установки          │             │                                          │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────────────────────────────────┤

│   4.13   │Дефекты стоек дорожных знаков.      │  Для всех   │              Не допускается              │

│          │                                    │  категорий  │                                          │

│          │Срок ликвидации дефектов, не более: │             │                                          │

│          │ для IА, IБ - 3 суток;              │             │                                          │

│          │ для IВ, II - 4 суток;              │             │                                          │

│          │ для III, IV, V - 5 суток           │             │                                          │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────────────────────────────────┤

│   4.14   │Дефекты     остановочных     пунктов│  Для всех   │              Не допускается              │

│          │общественного  транспорта,  площадок│  категорий  │                                          │

│          │отдыха,   площадок    для    стоянки│             │                                          │

│          │транспортных средств.               │             │                                          │

│          │                                    │             │                                          │

│          │Срок ликвидации не более:           │             │                                          │

│          │для IА, IБ, IВ - 5 суток;           │             │                                          │

│          │для II - 7 суток;                   │             │                                          │

│          │для III - 10 суток;                 │             │                                          │

│          │для IV - 14 суток;                  │             │                                          │

│          │для V - 20 суток                    │             │                                          │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────────────────────────────────┤

│   4.15   │Дефекты       линий        наружного│  Для всех   │              Не допускается              │

│          │электроосвещения   проезжей   части,│  категорий  │                                          │

│          │искусственных      сооружений      и│             │                                          │

│          │элементов обустройства.             │             │                                          │

│          │                                    │             │                                          │

│          │Срок   ликвидации    дефектов    (за│             │                                          │

│          │исключением             неработающих│             │                                          │

│          │светильников) не более:             │             │                                          │

│          │ для IА, IБ - 3 суток;              │             │                                          │

│          │ для IВ, II - 4 суток;              │             │                                          │

│          │ для III, IV, V - 5 суток.          │             │                                          │

│          │Неработающие  светильники  в  ночное│             │                                          │

│          │время,  не  более  5%    от   общего│             │                                          │

│          │количества (количество  неработающих│             │                                          │

│          │подряд  светильников  не   более   1│             │                                          │

│          │шт.).                               │             │                                          │

│          │                                    │             │                                          │

│          │Допускается   частичное   (до   50%)│             │                                          │

│          │отключение  наружного  освещения   в│             │                                          │

│          │ночное   время   в   случае,   когда│             │                                          │

│          │интенсивность   движения   пешеходов│             │                                          │

│          │менее  40  чел./ч   и   транспортных│             │                                          │

│          │средств в обоих направлениях - менее│             │                                          │

│          │50 ед./ч.                           │             │                                          │

│          │                                    │             │                                          │

│          │Срок  ликвидации  отказов  в  работе│             │                                          │

│          │наружных  осветительных   установок,│             │                                          │

│          │связанных  с  обрывом  электрических│             │                                          │

│          │проводов  или   повреждением   опор,│             │                                          │

│          │выходом  из  строя  источника  света│             │                                          │

│          │следует устранять  немедленно  после│             │                                          │

│          │обнаружения                         │             │                                          │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────────────────────────────────┤

│   4.16   │Неочистка,   равно   как   частичная│  Для всех   │              Не допускается              │

│          │очистка от снежно-ледяных  отложений│  категорий  │                                          │

│          │технических   средств    организации│             │                                          │

│          │дорожного  движения,   информирующих│             │                                          │

│          │водителей  об   условиях   движения,│             │                                          │

│          │после окончания снегоуборки.        │             │                                          │

│          │                                    │             │                                          │

│          │Срок ликвидации дефекта не более:   │             │                                          │

│          │ для IА, IБ - 1 суток;              │             │                                          │

│          │ для IВ, II - 2 суток;              │             │                                          │

│          │ для III - 3 суток;                 │             │                                          │

│          │ для IV, V - 4 суток                │             │                                          │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────────────────────────────────┤

│   4.17   │Слой  рыхлого  (уплотненного)  снега│   IА, IБ    │                   2(0)                   │

│          │на заездных  карманах  и  посадочных├─────────────┼──────────────────────────────────────────┤

│          │площадках  остановок   общественного│ IВ, II, III │                   6(4)                   │

│          │транспорта      после      окончания├─────────────┼──────────────────────────────────────────┤

│          │снегоочистки,   толщиной   слоя   не│    IV, V    │                   8(6)                   │

│          │более, см.                          │             │                                          │

│          │                                    │             │                                          │

│          │Срок  ликвидации   после   окончания│             │                                          │

│          │снегопада не более 6 ч              │             │                                          │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────┬─────────────┬─────────────┤

│   4.18   │Слой  рыхлого  (уплотненного)  снега│   IА, III   │  <= 12 (9)   │  <= 10 (7)  │   <= 8 (5)  │

│          │на  покрытии   площадок   отдыха   и├─────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤

│          │стоянок  транспортных   средств   не│   IВ, II    │  <= 13 (10)  │  <= 11 (8)  │   <= 9 (6)  │

│          │более, см.                          ├─────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤

│          │                                    │     III     │  <= 14 (11)  │  <= 12 (9)  │  <= 10 (7)  │

│          │Срок   ликвидации   дефекта    после├─────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤

│          │окончания  снегопада  не   более   1│    IV, V    │  <= 15 (12)  │  <= 13 (10) │  <= 11 (8)  │

│          │суток                               │             │              │             │             │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤

│   4.19   │Слой  рыхлого  (уплотненного)  снега│   IА, IБ    │   <= 6 (5)   │   <= 4 (4)  │   <= 2 (3)  │

│          │на тротуарах, пешеходных            ├─────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤

│          │дорожках, не более, см.             │   IВ, II    │   <= 8 (7)   │   <= 6 (5)  │   <= 4 (4)  │

│          │                                    ├─────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤

│          │Срок   ликвидации   дефекта    после│     III     │  <= 10 (10)  │   <= 8 (7)  │   <= 6 (5)  │

│          │окончания  снегопада  не   более   1├─────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤

│          │суток                               │    IV, V    │  <= 12 (12)  │  <= 10 (10) │   <= 8 (7)  │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────┴─────────────┴─────────────┤

│   4.20   │Не   посыпанные    противогололедным│  Для всех   │              Не допускается              │

│          │материалом  тротуары  и   пешеходные│  категорий  │                                          │

│          │дорожки.                            │             │                                          │

│          │                                    │             │                                          │

│          │Срок   посыпки    после    окончания│             │                                          │

│          │события (снегопада, метели  и  т.д.)│             │                                          │

│          │в местах с  интенсивностью  движения│             │                                          │

│          │пешеходов, не более, ч:             │             │                                          │

│          │ более 250 чел./ч - не более 1 ч;   │             │                                          │

│          │ от 100 до 250 чел./ч - не  более  2│             │                                          │

│          │ч;                                  │             │                                          │

│          │ менее 100 чел./ч - не более 3 ч.   │             │                                          │

│          │                                    │             │                                          │

│          │Примечание:      при      отсутствии│             │                                          │

│          │регулярного пешеходного движения  по│             │                                          │

│          │тротуарам  и   пешеходным   дорожкам│             │                                          │

│          │Контрактом  (договором)  могут  быть│             │                                          │

│          │предусмотрены    иные    нормы    их│             │                                          │

│          │содержания                          │             │                                          │

└──────────┴────────────────────────────────────┴─────────────┴──────────────────────────────────────────┘

Заказчик:	Подрядчик:

ООО «ОДПС Сколково»	_______________________

Генеральный директор

_______________/А.С. Савченко/        _____________/____________/