# Техническое задание

# на проведение Процедуры закупки

НА ПОСТАВКУ АППАРАТУРЫ ДЛЯ СИНХРОННОГО ПЕРЕВОДА, НА ОБЪЕКТ ТЕХНОПАРК ПО АДРЕСУ: Г. МОСКВА, ТЕРРИТОРИЯ ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА «СКОЛКОВО», БОЛЬШОЙ БУЛЬВАР, 42, СТР. 1

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Технопарк «Сколково».

Предмет закупки: Поставка аппаратуры для синхронного перевода согласно Спецификации (Приложение №1).

Адрес Объекта/ адрес доставки: г. Москва, территория инновационного цента «Сколково», Большой бульвар, 42, стр. 1

- Перечень, наименования и объемы товаров/ работ/ услуг, являющихся Предметом закупки: согласно Приложения №1 к Техническому заданию на поставку аппаратуры для синхронного перевода.

- Требования к техническим и функциональным характеристикам, к качеству поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, к их безопасности, к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ, перечень запасных частей, а также иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика.

- Характеристики оборудования (товара) должны соответствовать указанным требованиям Спецификации (Приложение №1).

- Доставка и сборка товара осуществляется силами Поставщика.

- Поставляемый товар должен быть новым изготовленным не ранее 2016 года (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

- Система должна иметь возможность масштабирования, иметь возможность расширения по количеству слушателей исходя из площади помещения.

  - Цифровой ИК излучатель с напольной стойкой в комплекте - 3 шт.

Цифровой ИК излучатель с напольной стойкой в комплекте должен удовлетворять следующим требованиям:

| 10-ти позиционный переключатель для компенсации разницы в длинах кабелей, подключенных к излучателю | Не менее 2х |
| --- | --- |
| Вход/проходные разъемы сигнала инфракрасного излучателя | Не менее 2х BNC |
| Встроенный выключатель на разъемах BNC для обеспечения автоматической концевой нагрузки | Наличие |
| Система автоматического выбора напряжения | Наличие |
| Переключатель выбора выходной мощности (полная мощность/половинная мощность) | Наличие |
| Монтаж | Стандарт: Кронштейн, Опция: штатив |
| Вход HF | Номинальный 1 В, минимум 10 мВ |
| Угол половинной интенсивности | ± 22 ° |
| Пиковая оптическая интенсивность | 24 Вт/стер |
| Потребляемая мощность | Рабочая: 30 Вт; в режиме ожидания: 25 Вт |
| Расстояние | <30 метров / 16 CH |
| Количество излучающих диодов | Не менее 312 |
| Напряжение питания сети | 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц |
| Размеры | Не более 445 × 235 × 113 мм |
| Диапазон рабочих температур | 0-40 градусов |
| Вес | Не более 4,2 кг. |
| Охлаждение | конвекционное |
| Светодиодные индикаторы для контроля состояния излучателя | есть |
| Возможность монтажа на стену | есть |
| Возможность монтажа на напольную стойку | есть |
| Напольная стойка тип | Трипод |
| Длина в вертикальном положении | от 1,4 м до 2,2 м |
| Длина в сложенном состоянии | не более 1,24 м |
| Ширина с развернутыми ножками | не менее 1,32 м |
| Ширина со сложенными ножками | не более 130 мм |
| Масса | не более 4,8 кг |
| Макс. осевая нагрузка | не менее 50 кг |
| Материал | алюминий/сталь |
| Диаметр трубки | 35 мм |
| Цвет | белый алюминий (RAL 9006) с черными вставками |

  - Цифровой 8-ми канальный ИК приемник - 350 шт.

Цифровой ИК приемник должен удовлетворять следующим требованиям:

| Количество каналов | не менее 8 |
| --- | --- |
| Получать чувствительность | -101дБМ |
| Угол половинной чувствительности | ± 50 ° |
| Выходной уровень наушников при 2,4 В | 450 мВ (ср. квадр.) (при максимальной громкости речи, сопротивление наушников 32 Ом) |
| Диапазон частот выхода наушников | 20 Гц до 10 кГц |
| Макс. отношение сигнал/шум | 78 дБ |
| Напряжение питания | 1,8 - 3,6 В, номинальное 2,4 В |
| Потребляемая мощность при 2,4 В (напряжение аккумуляторной батареи) | 60 мА (речь на максимальной громкости, 32 Ом наушники) |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | < 1 мА |
| Диапазон рабочих температур | 0-40 градусов |
| Размеры (В x Ш x Д) | 157 × 49 × 25 мм |
| Вес с аккумулятором | не более 150 г |
| Застежка для удобства ношения | есть |
| Цвет | черный |
| ЖК-дисплей с индикаторами зарядки батарей и качества приема | есть |
| Возможность использования с 2-мя одноразовыми щелочными батарейками АА или с гибридными никелевыми перезаряжаемыми батареями | есть |
| - Время работы на щелочных батарейках \ на аккумуляторных батареях | не менее 200 ч / не менее 75 ч |
| - Наушники | В комплекте |
| Разъём наушников | 3,5-миллиметровый позолоченный изогнутый штырьковый стереоразъем |
| Форма разъема наушников | L-образный |
| Позолоченный разъем | есть |

  - Кейс на колесах для зарядки и транспортировки 24 приемников - 14 шт.

Кейс на колесах для зарядки и транспортировки 24 приемников должен удовлетворять следующим требованиям:

| Напряжение питания сети | 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц |
| --- | --- |
| Емкость | не менее 24 приемников |
| Энергопотребление | Не более 66Вт |
| Емкость | Не менее 220мА |
| Габаритные размеры (В x Ш x Г) | не более 630x370x290мм |
| Колеса для удобства транспортировки | Наличие |
| Вес без приемников | не более 10,5 кг |

  - Электропитание

Все оборудование должно получать электропитание от сети переменного тока с напряжением 220±20В с частотой 50±2 Гц. Все активное оборудование должно обеспечиваться двухконтактным штепселем в соответствии со стандартами Российской Федерации.

  - Условия эксплуатации

Если явно не указано другое - все оборудование должно работать при температуре воздуха от +10 до +35 градусов Цельсия, с относительной влажностью от 60 до 85 % и при уровне пыли 0,4 г в кубическом метре воздуха.

Объемы, виды и периодичность технического обслуживания должны соответствовать инструкциями производителя оборудования.

  - Общие требования к поставляемому оборудованию

При подготовке спецификаций поставляемого оборудования следует ориентироваться на технические решения ведущих производителей, имеющих сертифицированное по ISO-9000 производство.

Поставляемое оборудование должно соответствовать действующим ГОСТам и требованиям пожарной безопасности, иметь необходимые сертификаты соответствия.

Все поставляемое оборудование должно быть работоспособным и обеспечивать предусмотренную производителем функциональность в качестве отдельного компонента.

Все драйверы, необходимые для эксплуатации оборудования, должны присутствовать в составе стандартной поставки.

  - Требование к документации на поставляемые товары

Все товары должны быть обеспечены комплектом документации на русском языке, включающим инструкции по эксплуатации и другую документацию, поставляемую фирмой-производителем, в том числе гарантийные обязательства и информацию о наличии сервисных центров, адреса и способы связи с ними. При отсутствии документации на русском языке, допускается представление документации на английском языке.

- Сроки выполнения работ / оказания услуг / поставки товаров:

Срок Поставки товара на склад Покупателя силами Поставщика в течение 5 недель с момента заключения договора после внесения авансового платежа если такой предусмотрен контрактом.

- Требования к сроку и/или объему предоставления гарантий качества товара/ работ/ услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости):

Гарантийный срок в соответствие с гарантией производителя, но не менее 24 месяцев.

- Обязательные требования, к участникам Процедуры закупки, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов (лицензии, свидетельство СРО и т.д.): не применимо

- Требования к обеспечению Заявки на участие в Процедуре закупки:

Обеспечение не требуется

- Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ/услуг.

Оплата производится после поставки Товара, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней на основании предоставленных Поставщиком документов: счет, счет-фактура; товарная накладная в 2-х экземплярах.

Оплата осуществляется путем перевода денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Поставщика. Обязательство Заказчика по оплате счета, выставленного Поставщиком, считается исполненным с даты списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

Приложение №1

К Техническому заданию на поставку

аппаратуры для синхронного перевода

| № | Наименование | Описание | Производитель или эквивалент | Кол. | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GC-R | Цифровой ИК излучатель, в комплекте напольная стойка трипод для монтажа излучателя. | GlavCom | 3 | шт. |
| 2 | GC-R8 | Цифровой 8-ми канальный ИК приемник, аккумуляторы и наушники в комплекте | GlavCom | 350 | шт. |
| 3 | GC-CC24 | Кейс на колесах для зарядки и транспортировки 24 приемников | GlavCom | 14 | шт. |