Приложение № 1 к Извещению № з-17-40102/54

Техническое задание на оказание услуг по организации сети Wi-Fi на мероприятии STARTUP VILLAGE 2017 проводимом Некоммерческой организацией Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий.

- Цель организации сети беспроводной сети:

Предоставить всем посетителям мероприятия SV 2017 открытый, беспрепятственный доступ в сеть Интернет посредством беспроводной сети, обеспечивая минимально необходимую скорость передачи данных для загрузки интернет страниц и обмена информацией через социальные сети и другие коммуникационные программы.

- Задачи:

  - Работы производятся Исполнителем в два этапа:

    - Подготовка и настройка оборудования в период с момента подписания договора по 04.06.2017.

    - Поддержка работы системы в период с 06.06.2017 по 07.06.2017.

  - Местом проведения работ является Москва, Территория Инновационного центра Сколково, прилегающая территория ОЦ «Технопарк».

  - В результате проведения работ по организации открытой беспроводной сети Исполнитель обязан обеспечить следующие характеристики функционирования сети в период проведения мероприятия Заказчика:

    - Полное покрытие территории сигналом от точек доступа согласно схеме территории, в Приложении №1 «Схема мероприятия Startup Village 2017».

    - Поддержку точками доступа стандарта 802.11n.

    - Распределение нагрузки, позволяющее одновременное использование сети Wi-Fi не менее 8000 пользователей.

    - Обеспечение доступа клиентов беспроводной сети с выполнением трансляции сетевых адресов на суммарной скорости 1 Гбит/с.

    - Бесшовный роуминг пользователей между точками доступа при перемещении по открытой территории мероприятия.

    - Согласование работоспособности беспроводной гостевой сети с сетью организаторов мероприятия (до 10 точек в диапазоне 5 ГГц).

    - Не препятствие работоспособности беспроводной сети внутри здания ОЦ «Технопарк», стр 2 и 1.

    - Возможность работы нескольких SSID на одной точке доступа.

    - Мониторинг радиоресурсов.

    - Динамическое выделение радиоканалов.

    - Обнаружение и избежание радиопомех.

    - Балансировку нагрузки клиентов в сети.

    - Обеспечение минимальной скорости подключения каждого пользователя не ниже 500 Кбит/с.

    - Возможность работы точек доступа в диапазонах 2.4 ГГц и 5 ГГц.

    - Создание основного гостевого SSID для работы только на частоте 5ГГц, открытое вещание данного SSID

    - Создание вспомогательного гостевого SSID для работ на частоте 2.4ГГц, скрытое вещание данного SSID

    - Обеспечение возможности настройки посадочной страницы (landing page) для подключившихся к беспроводной сети пользователей.

    - Регулирование времени жизни сессий пользователей

    - Надежность посредством избыточности всех критически важных устройств подсистемы:

      - Контроллеров беспроводного доступа

      - Серверов динамического назначения адресов хостам

      - Маршрутизирующего оборудования

      - Свичей доступа

      - Точек доступа

    - Критичная деградация сервиса доступа к сети Интернет и работы беспроводной сети не должно быть более 30 минут. В данное время входят процедуры по переключению на резервное оборудование, замены оборудования из ЗИП, переход на резервный канал доступа в сеть Интернет.

    - Обнаружение и предотвращение вторжений в сеть.

    - Ограничение доступа в сеть интернет по заранее согласованному списку портов и протоколов.

  - Точки доступа, всепогодные кейсы, коммуникации до них должны иметь эстетичный вид

  - Расположение точек, виды используемых мачт и ящиков необходимо согласовать с Заказчиком

  - Предусмотреть в схеме подключения точек доступа использование технологии PoE.

  - Исполнитель выполняет работы своими силами с использованием своих материалов и оборудования.

  - Исполнитель предоставляет канала доступа в сеть Интернет пропускной способностью не менее 1 Гбит/с.

  - Исполнитель обеспечивает резервный канал доступа в сеть Интернет аналогичной пропускной способности что и основной. Не допускается использование в качестве резервного канала связи канал от того же провайдера, что и основной.

  - Исполнитель обеспечивает механизм автоматического переключения между основным и резервным каналом связи, время перехода на резервный канал не более 5с.

  - Заказчик обязуется оказывать содействие в выполнении работ, в том числе предоставить следующее:

    - Обеспечить доступ на территорию проведения работ.

    - Обеспечить возможность подключения к существующим информационным коммуникациям;

    - Обеспечить электропитание 220В.

    - Обеспечить подводку электропитания ко всем устройствам системы.

    - При необходимости обеспечить согласование использования Wi-Fi радиочастот вне помещения с государственными надзорными органами.

  - Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество выполняемой Исполнителем работы

- Порядок сдачи и приемки Услуг

  - Не позднее 02.06.2017 г. Стороны, предварительно согласовав сроки и продолжительность (путем обмена сообщениями по электронной почте), проводят испытания согласно разработанной  Исполнителем и утвержденной Заказчиком методике. Результат проведения испытаний фиксируется в протоколе проведения испытаний. В случае выявления в процессе испытаний недостатков в работе, Исполнительв течение 1 рабочего дня обязан их устранить и провести повторные испытания совместно с Заказчиком.

  - В течение 10 рабочих дней после окончания выполнения всех предусмотренным Договором Услуг Исполнитель направляет Заказчику подписанные со своей стороны Акт сдачи-приемки выполненных работ и отчет о выполненных работах. Отчет должен содержать подробное описание выполненных работ, включая их качественные и количественные показатели.

Приложение №1

Схема мероприятия Startup Village 2017