Приложение № 1

к Извещению № з-17-50104/36 от  14.04.2017 г.

Техническое задание

на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по устройству противодымных отсечек, замоноличиванию горизонтальных технических проемов в плитах перекрытия с устройством несъемной опалубки

Объект: здание «Технопарк»

Адрес объекта: Российская Федерация, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково»,   Большой бульвар, 42, стр. 1.

Заказчик:

Общество с ограниченной ответственностью «Объединённая дирекция по проектированию и строительству Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра «Сколково») (ООО «ОДПС Сколково»)

Предмет закупки:

выполнение комплекса строительно-монтажных работ по устройству противодымных отсечек, замоноличиванию горизонтальных технических проемов в плитах перекрытия с устройством несъемной опалубки.

Объект:

здание «Технопарк»

Адрес Объекта:

Российская Федерация, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково»,   Большой бульвар, 42, стр. 1.

Перечень, наименование и объемы товаров и работ, являющихся Предметом закупки:

1. Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по устройству противодымных отсечек:

- Выполнить монтаж противодымной отсечки по системе Кнауф С625 с использованием листов ГКЛО над противодымной шторой в осях Г9-Г10/В3. Выполнить окраску облицовки.

- Выполнить заделку проемов в блочных и гипсокартонных стенах после прохода инженерных коммуникаций

- Установка строительных лесов для грунтовки стен и перегородок.

Объем работ: № п/п; Наименование работ; Ед. изм.; Объем. 1; Противодымная отсечка по системе Кнауф С625 с использованием листов ГКЛО; м2; 35,6. 2; Окраска противодымной отсечки RAL 9005; м2; 71,2. 3; Заделка вертикальных проемов в гипсокартонных стенах после прохода коммуникаций.; м2; 380. 4; Подъем и переноска материалов; т; 10. 2. Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по замоноличиванию горизонтальных технических проемов в плитах перекрытия с устройством несъемной опалубки:

- Выполнить замоноличивание бетоном В22.5 (М300) горизонтальных технических  проемов в плитах перекрытия  после прохода инженерных коммуникаций.

- Выполнить поставку и монтаж металлических листов толщиной 5 мм несъёмной опалубки (для огнестойких плит из негорючего материала) на химические анкера Hilti HAS диаметр 8 мм с шагом 200 мм.

- Выполнить поставку и монтаж металлических листов толщиной 5 мм (грунтованный в 2-ва слоя ГФ-021) для защиты (сверху) огнестойких плит из не горючего материала

| Объем работ: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем СМР |
| 1 | Выполнить замоноличивание горизонтальных технических проемов в плитах перекрытия после прохода инженерных коммуникаций | м2 | 30 |
| 2 | Поставка и монтаж металлических листов толщиной 5 мм (несъемная опалубка) | м2 | 90 |
| 3 | Поставка и монтаж металлических листов толщиной 5 мм (защита сверху) | м2 | 30 |

Сроки выполнения работ:

не более 25 календарных дней со дня заключения договора.

Требования к сроку и/или объему предоставления гарантий качества товара/работ/услуг, к обслуживанию товара:

Гарантийный период на выполненные работы составляет 24 (Двадцать четыре) месяца со дня приемки работ. В течение гарантийного периода Подрядчик устраняет недостатки и дефекты за свой счёт.

Возможность проведения Переторжки: предусматривается.

Исходные данные:

предоставляются по запросу участника в соответствии с разделом 3 Извещения № з-17-50104/36 от 14.04.2017 г.