Техническое задание

на выполнение работ по содержанию временной улично-дорожной сети и объектов дорожного хозяйства на территории инновационного центра «Сколково» по адресу: г. Москва, территория ИЦ «Сколково»

# Перечень, наименования и объемы Работ:

Выполнение работ по содержанию временной улично-дорожной сети и объектов дорожного хозяйства на территории инновационного центра «Сколково». Состав и объемы работ по содержанию определены в Приложении №3 к Техническому заданию.

# Характеристика временной улично-дорожной сети инновационного центра «Сколково»

Общая схема временной улично-дорожной сети и состав земельных участков, на которых расположена временная улично-дорожная сеть и объекты дорожного-хозяйства, отображены в Приложении №1 и Приложении №2 к Техническому заданию.

# Требования к техническим и функциональным характеристикам, к качеству поставляемых товаров, выполняемых Работ, оказываемых услуг,  их безопасности, результатам Работ, а также иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых Работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика.

Работы по содержанию временной улично-дорожной сети и объектов дорожного хозяйства (далее – ОДХ) на территории инновационного центра «Сколково» необходимо выполнять в соответствии с требованиями нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации, включая, но не ограничиваясь:

- Правила санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка в г. Москве, утвержденные Постановлением Правительства Москвы № 1018 от 09.11.1999 г. (со всеми актуальными изменениями);

- Положение о порядке организации работ по содержанию объектов дорожного хозяйства улично-дорожной сети города Москвы, утвержденные Постановлением Правительства Москвы от 15.05.2007 г. № 384-ПП «Об утверждении заданий по ремонту и разметке дорог на 2007 год и мерах по переходу на новый порядок организации работ по содержанию объектов дорожного хозяйства»;

- Распоряжение от 28 сентября 2011 г. N 05-14-650/1 «Об утверждении технологии зимней уборки проезжей части магистралей, улиц, проездов и площадей (объектов дорожного хозяйства г. москвы) с применением противогололедных реагентов и гранитного щебня фракции 2-5 мм (на зимние периоды с 2010-2011 гг. и далее)»

- ГОСТ Р50597-93. Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения;

- ТР 103-07 Технические рекомендации по устройству дорожных конструкций с применением асфальтобетона;

- ГОСТ 9128-2009 Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия;

- ГОСТ 31015-2002 Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия;

- ТУ 5718-002-04000633-2006 Смеси асфальтобетонные литые и литой асфальтобетон;

- ТР 164-04 Технические рекомендации по устройству и ремонту дорожных покрытий с применением литого асфальтобетона;

- ТУ 5718-001-53737504-00 Смеси эмульсионно-минеральные для устройства слоев износа. Технические условия;

- СТО ТР-002-53737504-05. Стандарт организации по ремонту объектов улично-дорожной сети с использованием смесей битумоминеральных холодных;

- ТР 171-06 Технические рекомендации по составам и технологии ремонта дорожных одежд с применением холодных битумоминеральных смесей (холодного асфальта);

- ГОСТ Р 52128-2003 Эмульсии битумные дорожные. Технические условия;

- Временный порядок обеспечения безопасной организации работ на проезжей части дорог и магистралей в городе Москве (утв. первым зам. Мэра в Правительстве Москвы 27.10.2009);

- Правила производства земляных и строительных работ, прокладки и переустройства инженерных сетей и коммуникаций в г. Москве, утвержденные Постановлением Правительства Москвы от 7 декабря 2004 года № 857;

- ОДМ 218.6.014-2014 Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ;

- ГОСТ Р 52575-2006 Материалы для дорожной разметки;

- Регламент санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка на территории инновационного центра «Сколково» на период строительства, утвержденный Приказом Фонда от 29.07.2013г. № 211,

- Правила проекта .

В состав временной улично-дорожной сети и ОДХ входят:

- дороги с покрытием из железобетонных плит;

- дороги с асфальтобетонным покрытием.

В состав дорог с покрытием из железобетонных плит входят:

- проезжая часть;

- площадки КПП;

- площадки отстоя техники;

- прилегающая территория (2-х метровая зона);

- дорожные знаки, информационные щиты и указатели.

В состав дорог с асфальтобетонным покрытием входят:

- проезжая часть;

- лотковая часть;

- площадки КПП;

- тротуары и велодорожки;

- бортовой камень;

- разделительные полосы;

- дорожные знаки, информационные щиты и указатели;

- прилегающая территория (2-х метровая зона).

Работы выполняются Исполнителем ежедневно и круглосуточно и укрупненно включают в себя:

- содержание, включающее уборку и устранение незначительных повреждений временной улично-дорожной сети и элементов ОДХ;

- мониторинг состояния временной улично-дорожной сети и элементов ОДХ;

- оперативное устранение дефектов покрытия временной улично-дорожной сети;

- разовые работы по Заявке Заказчика в соответствии с перечнем работ по Приложению №3 к Техническому заданию. Стоимость разовых работ за период действия договора не может превысить сумму в размере 4 553 666,99 (четыре миллиона пятьсот пятьдесят три тысячи шестьсот шестьдесят шесть и 99/100) рублей. В том числе НДС 18% - 694 627,17 (шестьсот девяносто четыре тысячи шестьсот двадцать семь и 17/100) рублей.

- прочие разовые работы по Заявке Заказчика, отсутствующие в Приложении №3. Прочие разовые работы, подлежащие выполнению по заявке Заказчика, оплачиваются на основании сметного расчета согласованным с Заказчиком, выполненного в нормативной базе ФСНБ - 2001 (редакция 2014 г.) с пересчетом в текущие цены на момент составления сметы. Общая стоимость прочих разовых работ за период действия договора не может превысить сумму в размере 10 988 195,40 (десять миллионов триста девятьсот восемьдесят восемь тысяч сто девяносто пять и 40/100) рублей, в том числе НДС 18% - 1 676 165,40 (один миллион шестьсот семьдесят шесть тысяч сто шестьдесят пять и 40/100) рублей.

Работы по содержанию временной улично-дорожной сети и ОДХ разделяются на работы по летнему содержанию (в период с 16 апреля по 31 октября) и работы по зимнему содержанию (в период с февраля по 15 апреля и с 01 ноября по 31 декабря) и подробно описаны в Требованиях содержания усовершенствованного покрытия, приведенном в Приложении № 5 к Техническому заданию.

В случае резкого изменения погодных условий (снег, мороз), сроки начала и окончания выполнения работ по летнему и зимнему содержанию могут быть скорректированы по согласованию Исполнителя и Заказчика в письменном виде.

Качество выполняемых Исполнителем Работ/Разовых работ оценивается по результатам ежедневных и внеочередных осмотров временной улично-дорожной сети представителями Заказчика. Результаты таких осмотров фиксируются в Чек листах и Акте проверки состояния объектов, который  составляется в соответствии с Приложением №5 к Договору в присутствии представителей Заказчика и Исполнителя.

Исполнитель обязуется закрепить ответственного специалиста (менеджера), непрерывно находящегося на территории инновационного центра «Сколково» на всем протяжении проведения Работ/Разовых работ, контролирующего процесс проведения Работ/Разовых работ и курирующего проведение Работ/Разовых работ. Специалист обязан находиться на связи ежедневно и своевременно реагировать на распоряжения (указания) Заказчика.

Исполнитель обязуется вести мониторинг состояния временной улично-дорожной сети и элементов ОДХ путем ежедневных осмотров на наличие повреждений, дефектов и иных факторов, препятствующих безопасному движению транспорта (пешеходов) с занесением результатов осмотра в Журнал регистрации дефектов временной УДС и ОДХ,  также учета работ по их устранению (Приложение №4 к Техническому заданию) и незамедлительным информированием представителя Заказчика.

Исполнитель обеспечивает выполнение Работ в соответствии с действующими в Российской Федерации нормами, требованиями и стандартами, а также в соответствии с объемами и периодичностью, установленными настоящим Техническим заданием и Приложениями к нему.

Допускаемые к применению противогололедные материалы должны проходить предварительную оценку воздействия на жизнь и здоровье граждан, состояние компонентов окружающей среды, включая растения, почву, водные объекты, на состояние объектов дорожного хозяйства и связанных с ними гидротехнических и других коммуникаций путем проведения лабораторных исследований и широкомасштабных испытаний на соответствие требованиям:

- к эксплуатационному состоянию автомобильных дорог и улиц, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения (ГОСТ Р 50597-93 - национальный стандарт);

- действующих санитарных норм и правил и гигиенических нормативов по состоянию компонентов окружающей среды;

- к экологической безопасности автомобильных дорог (отраслевой дорожный норматив ОДН 218.5.016.2002 "Показатели и нормы экологической безопасности автомобильной дороги", утвержденный распоряжением Минтранса России от 25 декабря 2002 г. N ИС-1147-р).

Исполнитель гарантирует наличие всей необходимой для выполнения Работ уборочной техники и инвентаря в необходимом количестве для оперативного и качественного выполнения Работ согласно Техническому заданию.

Исполнитель обязан обеспечить своих работников специальной одеждой и средствами индивидуальной защиты за свой счет. На верхнюю одежду наносится фирменная эмблема логотип «Сколково». Место расположения, размер, цвет, формат логотипа устанавливается Заказчиком.

Исполнитель за свой счет оплачивает расходные материалы и комплектующие.

Все используемые материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

Исполнитель несет ответственность за привлечение и использование иностранной рабочей силы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Исполнитель имеет право привлекать к выполнению Работ по Договору согласованных с Заказчиком субподрядчиков, при этом ответственность за работы, выполняемые субподрядчиками, несет Исполнитель.

Исполнитель принимает на себя всю полноту ответственности за соблюдение им (его персоналом) правил техники безопасности, охраны труда, инструкций о пропускном и внутриобъектовом режиме, пожарной и экологической безопасности, в соответствии с положениями СНиП, административно-правовых актов.

Требования к Подрядчику и условиям выполнения работ

### Исполнитель обязан:

### - выполнять работы по летнему и зимнему содержанию объектов дорожного хозяйства (ОДХ) своими силами и средствами в строгом соответствии с нормативными документами (в том числе Правилами санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка в г. Москве, утвержденными постановлением правительства г. Москвы от 09.11.99 г. № 1018 и в соответствии с Приложением №6 Постановления Правительства Москвы от 15 мая 2007 г. № 384-ПП);

### - иметь в наличии необходимое количество уборочной и ремонтной техники в соответствии с обслуживаемой площадью, а также базы хранения ПГМ и материально-технической базы для надлежащего выполнения Работ/Разовых работ по Договору, расположенной не далее 20 километров от места выполнения Работ/Разовых работ;

### - обеспечить оборудование дорожно-уборочной техники системами спутникового позиционирования ГЛОНАСС/GPS (или эквивалент) (в том числе и на привлекаемую технику);

### - обеспечить соблюдение правил привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством РФ;

### - организовать доставку материала и оборудования необходимого для выполнения работ;

### - в случае необходимости, привлечение субподрядных организаций возможно, при условии оснащения привлеченной сторонне коммунальной техники датчиками  системы спутникового позиционирования ГЛОНАСС/GPS (или эквивалент). В случае отсутствия таких датчиков, оплата работ производиться не будет.

### - подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о привлечении к выполнению Договора субподрядной организации. Подрядчик несет ответственность по настоящему Договору в полном объеме не зависимо от привлечения субподрядчиков.

### В данном случае, к субподрядной организации предъявляются те же требования, что и к Подрядчику.

Исполнитель обязан иметь на праве собственности или ином праве, транспортные средства и коммунальную технику (не старше 5 лет), необходимые для выполнения Работ/Разовых работ и которые не могут быть задействованы на других объектах Исполнителя:

- Подметально-уборочные машины (не менее 4 единиц);

- Поливомоечные машины (не менее 4 единиц);

- Снегоуборщики роторного типа (не менее 1 единицы);

- Вакуумные подметально-уборочные машины (не менее 2 единиц);

- Оборудование для распределения жидких и твердых ПГМ (не менее 4 единиц);

- Самосвалы (не менее 4 единиц);

- Экскаватор (не менее 1 единицы);

- Фронтальный погрузчик (не менее 2 единиц),

- Снегопогрузчик (не менее 2 единиц);

- Минипогрузчик (не менее 2 единиц);

- Автогрейдер (не менее 2 единиц);

- Автокран (не менее 1 единицы);

- Аварийно-ремонтные машины (не менее 2 единиц).

Количество дорожных рабочих Исполнителя (не менее 12 человек в смену), задействованных для выполнения Работ/Разовых работ, должно обеспечивать надлежащее их выполнение в соответствии с условиями Договора. При возникновении необходимости (в том числе вызванной погодными явлениями) количество транспортных средств, коммунальной техники и дорожных рабочих Исполнителя, задействованных для выполнения Работ/Разовых работ, должно быть увеличено.

Организация технического содержания ОДХ:

- для поддержания требуемого транспортно – эксплуатационного состояния ОДХ, организованы осмотры всех обслуживающих ОДХ. В соответствии с SLA.

Выполнение работ  по содержанию ОДХ осуществляется в круглосуточном режиме.

Выполнение работ не должно создавать неудобства или представлять угрозу жизни и здоровью людей.

Качество работ

Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за несвоевременное выполнение и ненадлежащее качество работ.

Для качественного выполнения работ, применяемые материалы (товары) должны соответствовать требованиям к материалам, указанным в Техническом задании и его приложениях. Все материалы должны иметь соответствующие сертификаты. Материалы, предоставляемые участником, должны быть новыми, не бывшими в употреблении.

После завершения работ Подрядчик обязан восстановить территорию, конструкции и инженерные коммуникации, измененные или поврежденные во время проведения работ.

Нормативы качества летнего содержания ОДХ по отдельным элементам:

Проезжая часть.

В летний период проезжая часть должна быть очищена от загрязнений и не вызывать пыления.

Мойка проезжей части обслуживаемых объектов дорожного хозяйства выполняется в ночное время, в период с 23.00 до 7.00 час;

В целях устранения загрязнений, возникающих на проезжей части, осуществляется патрульная мойка проезжей части в дневное время (100 % площади), таким образом в течение суток осуществляется двукратная уборка проезжей части.

В жаркие периоды лета при температурах +25° С и выше, как правило, в период с 12.00 до 16.00 осуществляется поливка проезжей части;

При наличии осевых разделительных полос на объектах дорожного хозяйства производится их механизированное подметание подметально-уборочными машинами;

Работы по техническому содержанию асфальтобетонных покрытий проезжей части, включая аварийно-восстановительный ремонт бортового камня, в летний период осуществляется с применением горячих и холодных асфальтобетонных смесей.

Прилотковые зоны проезжей части и обочины.

Лотковые полосы не должны иметь загрязнений различным мусором и грунтово-песчаных наносов. Обочины должны быть очищены от мусора;

Мойка прилотковой зоны осуществляется в ночное время по окончании мойки проезжей части;

В течение суток на ОДХ выполняется подметание прилотковой зоны.

Нормативы качества зимней уборки улиц и проездов по отдельным элементам.

Проезжая часть.

В периоды снегопадов и гололедицы для объектов дорожного хозяйства проезжая часть должна быть обработана противогололедными реагентами и обеспечивать беспрепятственное движение всех видов транспортных средств. Коэффициент сцепления покрытия должен соответствовать требованиям ГОСТ 50597-93 и обеспечивать безопасные условия движения со скоростью, разрешенной Правилами дорожного движения. Время, необходимое на сплошную обработку противогололедными реагентами всей территории не должно превышать 3-х часов с начала снегопада. Механизированное подметание проезжей части должно начинаться сразу после окончания очередного снегопада. Время, необходимое на подметание всей территории не должно превышать 3-х часов. При длительных интенсивных снегопадах (свыше 5 часов и более) очередное подметание проезжей части должно производиться после выпадения каждых 5 см свежевыпавшего неуплотненного снега с последующей обработкой дорожного полотна противогололедными реагентами

После окончания снегопада для объектов дорожного хозяйства после завершения механизированного подметания, проезжая часть должна быть полностью очищена от снежных накатов и наледей. Нормативный срок ликвидации зимней скользкости и окончания снегоочистки не более 3-х часов. Нормативный срок ликвидации зимней скользкости принимается с момента ее обнаружения до полной ликвидации, а окончание снегоочистки - с момента окончания снегопада или метели до момента завершения работ.

Проверку состояния проезжей части в местах повышенной опасности (спуски, подъемы, мостовые сооружения и т.п.) следует проводить в течение рабочей смены, но  не менее, чем 2-х кратный контрольный объезд.

Подметание проезжей части обслуживаемых объектов дорожного хозяйства выполняется в ночное время, в период с 23.00 до 7.00 час;

В целях устранения последствий погодных условий, возникающих на проезжей части, осуществляется патрульное подметание проезжей части в дневное время (100 % площади), таким образом в течение суток осуществляется двукратная уборка проезжей части.

Обработка дорожных покрытий противогололедными материалами.

Применения различных видов противогололедных материалов (далее ПГМ) для обработки проезжей части ОДХ (предварительной – до начала снегопада и основной – во время проведения снегоуборочных работ) используются твердые и жидкие ПГМ, которые необходимо распределять, строго соблюдая установленную норму обработки дорожного покрытия за один технологический цикл. В качестве основных ПГМ используются твердые ПГМ.

Обработка проезжей части твердыми противогололедными реагентами должна производиться машинами, оборудованными системами автоматического регулирования норм распределения.

В случае получения от метеорологической службы города заблаговременного предупреждения:

При угрозе возникновения гололеда, сплошная обработка проезжей части должна быть произведена до начала гололедных явлений.

При получении предупреждения о возможном переходе температур воздуха через 0 0С в сторону отрицательных значений и возможного образовании гололеда (гололедной пленки, стекловидного льда), в частности в ночное время, должна быть произведена обработка ПГМ, она может не сопровождаться подметанием проезжей части в случае отсутствия выпадения атмосферных осадков.

При получении предупреждения о возможном образовании гололеда в периоды наиболее интенсивного движения автотранспорта и наличия атмосферных осадков, как правило, в дневное время, должна быть произведена обработка ПГМ, до подметания проезжей части.

При снегопадах до 3 см:

Сплошная обработка проезжей части ПГМ производится до начала снегопада и после каждого цикла механизированного подметания проезжей части. Данная операция должна начинаться с крайней правой полосы движения, по которой проходят маршруты движения общественного транспорта. Не допускается образование скопления соляных растворов на полосах, по которым проходят маршруты движения электротранспорта.

При обильных продолжительных снегопадах и высоте снежного покрова свыше 2-х см применяются только твердые ПГМ.

Для выполнения данных технологических операций необходимо, чтобы машины-распределители реагентов были постоянно загружены противогололедными реагентами в количестве, достаточном для обработки всей закрепленной площади.

Механизированное сгребание-подметание дорог.

Механизированное сгребание-подметание проезжей части должно начинаться при высоте рыхлой снежной массы на дорожном полотне 2,5-3,0 см, что соответствует 5 см свежевыпавшего неуплотненного снега.

При длительных снегопадах циклы механизированного сгребания-подметания проезжей части должны осуществляться после выпадения каждых 5 см свежевыпавшего (неуплотненного колесами машин) снега.

Время, необходимое на подметание всех улиц и проездов не должно превышать 3-х часов (один цикл механизированного подметания).

При интенсивных длительных снегопадах время общего технологического цикла «распределение ПГМ на ОДХ» не должно превышать 6 часов. При непрекращающемся снегопаде в течение суток должно быть выполнено не менее 3 полных технологических циклов «посыпка-подметание». При этом должна быть обеспечена постоянная работа уборочных машин на улицах города с кратковременными (не более 1-го часа) перерывами для заправки машин ГСМ и принятия пищи водителями.

В условиях длительных снегопадов, при выполнении 2-го и последующих циклов обработки проезжей части противогололедными реагентами, машины-распределители реагентов должны следовать непосредственно за колонной плужно-щеточных снегоочистителей, обрабатывая проезжую часть сразу на всю ширину подметания.

Лотковая часть объектов дорожного хозяйства.

Снег, счищаемый с проезжей части улиц и проездов, а также с тротуаров, сдвигается в лотковую часть улиц и проездов для временного складирования снежной массы.

В ходе механизированного подметания проезжей части валы снега должны быть максимально сдвинуты в лотковую часть и, при необходимости, дополнительно обработаны для обеспечения беспрепятственного движения автотранспорта. Ширина валов снега в лотковой части улиц не должна превышать 1,0 метра.

При формировании снежных валов в лотках не допускается перемещение снега на тротуары и газоны.

После формирования снежных валов должна быть произведена расчистка водосточных решеток от снега для обеспечения пропуска талых вод.

Формирование снежных валов не допускается:

- на пересечениях улиц в одном уровне в зоне треугольника видимости;

- ближе 5 м от пешеходного перехода;

- ближе 20 м от остановочного пункта общественного транспорта;

- на тротуарах.

Установленное время на формирование валов и  устройство разрывов в валах снега и расчистку водосточных решеток - 16 часов после окончания очередного снегопада.

Перед погрузкой в самосвалы, либо перекидкой на свободные территории снежные валы должны быть обработаны автогрейдером.

Вслед за проходом снегопогрузчиков или роторной техники, лотки должны быть зачищены от остатков снега  с помощью автогрейдера или плужно-щеточного снегоочистителя.

Обочины и обстановка пути, площадки КПП.

Снег, сдвигаемый в процессе снегоуборочных работ с проезжей части на обочины, должен быть перемещен с обочин на откосы насыпи или перекинут ротором в полосу отвода, а при невозможности выполнения названных операций, погружен в самосвалы и вывезен на снегосплавные пункты. Время, необходимое для очистки обочин от снега - не более 24 часов после окончания снегопада. Роторная уборка свежевыпавшего снега с ОДХ, допускается в случаях экстремальных погодных условий. Роторная уборка свежевыпавшего снега производится в период обильных снегопадов.

Уборку площадок КПП необходимо производить механизированным способом (5693,1м2), вблизи постов охраны, отбойников, дорожных знаков, а также в других труднодоступных местах необходимо производить ручную очистку (2439,9м2).

Работы по техническому содержанию ОДХ.

Ремонт дорожных покрытий производится с применением:

- литых, горячих и холодных асфальтобетонных смесей. Для подгрунтовки основания использовать эмульсии битумные дорожные. При санации трещин в покрытии использовать мастики битумные кровельные.

- в течение рабочей смены осуществляется не менее чем 2-х кратный контрольный объезд на обслуживаемой территории.

Ремонт покрытий тротуаров с применением холодных асфальтобетонных смесей и тротуарной плитки производится в течение суток с момента обнаружения или получения предписания.

В случае разрушения бортового камня на обслуживаемой территории требуется произвести его замену на новый

Очистка урн осуществляется ежедневно по мере накопления мусора.

Требования к отчетной документации

Подрядчиком предоставляется комплект отчетной документации, в том числе, но не ограничиваясь:

- Акт сдачи-приемки выполненных работ;

- Журнал учета выполненных работ;

- Счет;

- Счет-фактура;

- Акты о приемке выполненных работ (по форме КС-2) – при необходимости;

- Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) – при необходимости;

- Фотофиксация выполненных Работ;

- Видеофиксация выполненных Работ. На электронном носителе предоставляются данные видеорегистраторов, установленных в уборочной технике. Видеорегистратор должен быть установлен как минимум в одной машине при проходе группой, либо в каждой машине при одиночных проходах;

- Данные системы мониторинга (отчет) на основе автоматизированной навигационно-диспетчерской системы, выполненной на базе технологий ГЛОНАСС/GPS, с приложением картографических материалов с указанием треков движения и количеством проходов уборочной техники. Датчик должен быть установлен как минимум в одной машине при проходе группой, либо в каждой машине при одиночных проходах.

- Накладные, копии путевых листов, акты проведения скрытых работ, талоны на утилизацию ТБО, снега, строительного мусора, сертификаты, паспорта на используемые материалы и пр. – при необходимости;

- Чек-листы, Акты осмотра состояния объектов (при наличии).

При необходимости по требованию Заказчика Исполнитель предоставляет необходимые первичные документы (накладные, копии путевых листов, акты освидетельствования проведения Работ, фотоматериал и т.д.).

Требования к участникам Процедуры закупки, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов (лицензии, свидетельство СРО и т.д.)

Обладать всеми лицензиями, разрешениями, свидетельствами и иными документами, необходимыми в соответствии с законодательством Российской Федерации  для поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг, являющихся Предметом закупки.

Не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) и не быть признанным по решению суда несостоятельным (банкротом).

Не являться лицом, деятельность которого приостановлена и (или) на имущество которого, необходимое для выполнения обязательств по Договору, наложен арест по решению суда, административного органа.

Не иметь задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, взыскание которой может привести к невозможности исполнения обязательств по Договору.

Отсутствовать в Реестре недобросовестных Поставщиков.

# Гарантийные обязательства

Срок гарантии на результат выполненных Работ и применённые  материалы устанавливается 12 месяцев с момента подписания Акта приемки выполненных работ, Акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2),	Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3).

Если в течение срока гарантии обнаружится факт некачественного выполнения Работ или несоответствия выполненных Работ условиям Технического задания, Договора, требованиям законодательства Исполнитель обязан за свой счет устранить недостатки либо повторно выполнить  Работы в срок, согласованный сторонами.

Планируемые сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг

Срок выполнения работ  11  месяцев с даты заключения договора.

Приложения к Техническому заданию:

Приложение №1 - Общая схема временной улично-дорожной сети на территории инновационного центра «Сколково»;

Приложение №2 - Состав временной улично-дорожной сети и объектов дорожного-хозяйства;

Приложение №3 - Перечень и объемы работ по содержанию временной улично-дорожной сети и объектов дорожного хозяйства на территории инновационного центра «Сколково»;

Приложение №4 - Форма Журнала регистрации дефектов ОДХ и учета работ по их устранению;

Приложение №5 - Регламент содержания усовершенствованного покрытия.

# Приложение №1

к Техническому заданию

Общая схема временной улично-дорожной сети

на территории инновационного центра «Сколково»

Текущая схема временной улично-дорожной сети с отображением наименований улиц на период строительства может пересматриваться и в этом случае утверждается не позднее последнего числа каждого месяца, предшествующего отчетному.

# Приложение №2

к Техническому заданию

Состав временной улично-дорожной сети и объектов дорожного-хозяйства

# Приложение №3

к Техническому заданию

Перечень и объемы работ по содержанию временной улично-дорожной сети и объектов дорожного хозяйства на территории инновационного центра «Сколково»

| № п/п | Наименование работ | Ед. измерения площади, количества, объема, длины | Площадь, количество, объемы, длины | Периодичность выполнения работ | Расчетное количество раз выполнения работ за период действия договора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 1 | Раздел Содержание |  |  |  |  |
| 1.1 | Перечень работ, проводимых в летний период (с 16 апреля по 31 октября) |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Механизированная очистка с поливом комбинированными дорожными машинами дорог и площадок с асфальтобетонным покрытием и покрытием из ж/б плит | м2 | 30126,7 | ежедневно (до 398 раз в году) | 398 |
| 1.1.2 | Полив газонов | м2 | 1491 | 2 раза в месяц | 13 |
| 1.1.3 | Выкашивание газонов | м2 | 1491 | 2 раза в месяц | 13 |
| 1.1.4 | Очистка и мойка водой из шланга: дорожных знаков, указателей (стойка со знаками в сборе) | шт. | 145 | 2 раза в месяц | 13 |
| 1.1.5 | Ручная уборка площадок КПП | м2 | 2439,9 | до 2-х раз в неделю (при необходимости) | 57 |
| 1.1.6 | Очистка площадок КПП: механической щеткой на тракторе 55-80 л.с. с увлажнением | м2 | 5 693,1 | до 2-х раз в неделю (при необходимости) | 57 |
| 1.1.7 | Влажная уборка пола в помещении КПП | м2 | 297 | Еженедельно (при необходимости) | 28 |
| 1.2 | Перечень работ, проводимых в зимний период (с 1 февраля по 15 апреля и с 1 ноября по 31 декабря) |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Механизированная уборка снега с дорог и площадок комбинированной дорожной машиной | м2 | 30126,7 | ежедневно (до 270 раз в году) | 270 |
| 1.2.2 | Механизированная обработка противогололедным составом 50гр/м2 со стоимостью реагента | м2 | 30126,7 | при необходимости (до 135 раз в году ) | 135 |
| 1.2.3 | Очистка площадок КПП вручную от снега и льда | м2 | 2439,9 | до 2 раз в неделю (при необходимости) | 39 |
| 1.2.4 | Механизированная очистка площадок КПП от снега и льда | м2 | 5 693,1 | до 2 раз в неделю (при необходимости) | 39 |
| 1.2.5 | Россыпь пескосоляной смеси вручную на территории площадок КПП 50гр/м2 (со стоимостью противогололедного реагента) | м2 | 2439,9 | до 2 раз в неделю (при необходимости) | 39 |
| 1.2.6 | Механизированная обработка противогололедным составом 50гр/м2 со стоимостью реагента на территории площадок КПП | м2 | 5 693,1 | до 2 раз в неделю (при необходимости) | 39 |
| 1.2.7 | Перемещение (перевозка) снега по территории ИЦ "Сколково" на расстояние до 1 км в места складирования по указанию Заказчика (толщина снежного покрова 0,5м, объемный вес 0,3тн/м3) | т | 573,9 | По Регламенту (после окончания снегопада) | 10 |
| 1.2.8 | Погрузка снега и наледи снегопогрузчиком | м3 | 19 130 | По Регламенту (после окончания снегопада) | 10 |
| 1.2.9 | Перевозка грузов 1 класса на расстояние до 10 км | т | 573,9 | По Регламенту (после окончания снегопада) | 10 |
| 1.2.10 | Утилизация снега | м3 | 19 130 | По Регламенту (после окончания снегопада) | 10 |
| 1.2.11 | Влажная уборка пола в помещении КПП | м2 | 297 | Еженедельно | 19 |

2. Раздел Работы по разовой заявке Заказчика включая, но не ограничиваясь:

| 1 | 1 | Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий толщиной слоя 50 мм, со стоимостью материалов | По заявке | м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2 | Ямочный ремонт тротуаров и велодорожек, со стоимостью материалов | По заявке | м2 |
| 3 | 3 | Замена отдельных листов при ремонте металлических автопавильонов или кровли из листовой стали | По заявке | м2 |
| 4 | 4 | Замена бортовых камней (без стоимости бортовых камней) | По заявке | м |
| Стоимость бортовых камнй |  |  |  |  |
| 5 | 4.1 | Камни бортовые: БР 100.30.15 | По заявке | шт. |
| 6 | 4.2 | Камни бортовые: БР 100.30.18 | По заявке | шт. |
| 7 | 4.3 | Камни бортовые: БР 100.20.8 | По заявке | шт. |
| 8 | 5 | Нанесение вертикальной разметки: 2.7 на бордюрный камень со стоимостью материалов | По заявке | м |
| 9 | 6 | Разметка проезжей части краской типа "БИРСС" линией шириной : 0,1 м | По заявке | м |
| 10 | 8 | Сколка льда и обледенелого снега, прорубка борозд | По заявке | м2 |
| 11 | 7 | Разметка проезжей части термопластиком типа ТХП линией шириной 0,1 м | По заявке | м |
| 12 | 9 | Очистка водоотводных лотков водой из шланга под давлением | По заявке | м |
| 13 | 10 | Очистка водоотводных лотков вручную | По заявке | м |
| 14 | 11 | Окраска стоек дорожных знаков | По заявке | шт. |
| 15 | 12 | Замена щитков дорожных знаков: на стойках, без стоимости щитков | По заявке | шт. |
| 16 | 13 | Замена щитков дорожных знаков: на рамных опорах, без стоимости щитков | По заявке | шт. |
| 17 | 14 | Установка дополнительных щитков дорожных знаков,без стоимости щитков | По заявке | шт. |
| Стоимость щитков дорожных знаков |  |  |  |  |
| 18 | 14.1 | Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой: предупреждающие, размером 900х900х900 мм, тип 1.1, 1.2, 1.5-1.33 | По заявке | шт. |
| 19 | 14.2 | Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой: предупреждающие, размером 350х700 мм, тип 1.4.1-1.4.6 | По заявке | шт. |
| 20 | 14.3 | Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой: предупреждающие, тип 1.3.1 | По заявке | шт. |
| 21 | 14.4 | Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой: предупреждающие, тип 1.3.2 | По заявке | шт. |
| 22 | 14.5 | Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой: предупреждающие, размером 500х2250 мм, тип 1.34.1, 1.34.2, 1.34.3 | По заявке | шт. |
| 23 | 14.6 | Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой: приоритета, размером 900х900х900 мм, тип 2.3.1-2.3.7, 2.4 | По заявке | шт. |
| 24 | 14.7 | Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой: приоритета, круг диаметром 700 мм, тип 2.6 | По заявке | шт. |
| 25 | 14.8 | Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой: приоритета, размером 700х700 мм, тип 2.1, 2.2, 2.7 | По заявке | шт. |
| 26 | 14.9 | Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой: приоритета, 8-угольник размером 900 мм, тип 2.5 | По заявке | шт. |
| 27 | 14.10 | Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой: запрещающие, круг диаметром 700 мм, тип 3.1-3.33 | По заявке | шт. |
| 28 | 14.11 | Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой: предписывающие, круг диаметром 700 мм, тип 4.1.1-4.7 | По заявке | шт. |
| 29 | 14.12 | Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой: особых предписаний, размером 1350х900 мм, тип 5.1-5.4 | По заявке | шт. |
| 30 | 14.13 | Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой: особых предписаний, размером 700х700 мм, тип 5.5, 5.6, 5.8-5.14, 5.15.2-5.15.6, 5.19.1, 5.19.2, 5.20 | По заявке | шт. |
| 31 | 14.14 | Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой: особых предписаний, размером 900х600 мм, тип 5.16-5.18, 5.21, 5.22, 5.27-5.34 | По заявке | шт. |
| 32 | 14.15 | Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой: особых предписаний, размером 700х930 мм, тип 5.15.1, 5.15.7, 5.15.8 | По заявке | шт. |
| 33 | 14.16 | Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой: особых предписаний, размером 700х1400 мм, тип 5.15.1, 5.15.7, 5.15.8 | По заявке | шт. |
| 34 | 14.17 | Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой: особых предписаний, размером 350х1050 мм, тип 5.7.1, 5.7.2, 5.23.2, 5.24.2 | По заявке | шт. |
| 35 | 14.18 | Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой: информационные, размером 200х300 мм, тип 6.13, двухсторонние | По заявке | шт. |
| 36 | 14.19 | Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой: сервиса, размером 1050х700 мм, тип 7.1-7.18 | По заявке | шт. |
| 37 | 14.20 | Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой: дополнительной информации, размером 700х700 мм, тип 8.1.2, 8.13 | По заявке | шт. |
| 38 | 14.21 | Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой: дополнительной информации, размером 350х700 мм, тип 8.1.1, 8.1.3-8.12, 8.14-8.21.3 | По заявке | шт. |
| 39 | 14.22 | Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой: предупреждающие, размером 1200х1200х1200 мм, тип 1.1, 1.2, 1.5-1.33 | По заявке | шт. |
| 40 | 14.23 | Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой: приоритета, размером 1200х1200х1200 мм, тип 2.3.1-2.3.7, 2.4 | По заявке | шт. |
| 41 | 14.24 | Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой: информационные, размером 350x700 мм, тип 6.14.1, 6.14.2 | По заявке | шт. |
| 42 | 14.25 | Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой: информационные, размером 700x700 мм, тип 6.2, 6.3.1, 6.3.2, 6.4-6.7, 6.8.1-6.8.3 | По заявке | шт. |
| 43 | 14.26 | Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой: приоритета, 8-угольник размером 700 мм, тип 2.5 | По заявке | шт. |
| 44 | 14.27 | Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой: предписывающие, размером 900х600 мм, тип 4.8.1-4.8.3 | По заявке | шт. |
| 45 | 14.28 | Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой: информационные, размером 1050x700 мм, тип 6.19.1, 6.19.2 | По заявке | шт. |
| 46 | 14.29 | Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой: приоритета, круг диаметром 900 мм, тип 2.6 | По заявке | шт. |
| 47 | 14.30 | Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой: приоритета, размером 900х900 мм, тип 2.1, 2.2, 2.7 | По заявке | шт. |
| 48 | 14.31 | Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой: дополнительной информации, размером 900х900 мм, тип 8.1.2, 8.13 | По заявке | шт. |
| 49 | 14.32 | Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой: информационные, размером 900x900 мм, тип 6.2, 6.3.1, 6.3.2, 6.4, 6.8.1-6.8.3 | По заявке | шт. |
| 50 | 14.33 | Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой: особых предписаний, размером 900х900 мм, тип 5.5, 5.6, 5.8-5.14, 5.15.2-5.15.6, 5.19.1, 5.19.2, 5.20 | По заявке | шт. |
| 51 | 14.34 | Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой: запрещающие, круг диаметром 900 мм, тип 3.1-3.9, 3.11-3.33 | По заявке | шт. |
| 52 | 14.35 | Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой: предписывающие, круг диаметром 900 мм, тип 4.1.1-4.3, 4.6, 4.7 | По заявке | шт. |
| 53 | 14.36 | Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой: сервиса, размером 1350х900 мм, тип 7.1-7.18 | По заявке | шт. |
| 54 | 14.37 | Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой: информационные, размером 350x1050 мм, тип 6.14.2, 6.16, 6.18.1-6.18.3 | По заявке | шт. |
| 55 | 14.38 | Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой: предупреждающие, размером 450х900 мм, тип 1.4.1-1.4.6 | По заявке | шт. |
| 56 | 14.39 | Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой: предупреждающие, размером 700х3150 мм, тип 1.34.1, 1.34.2, 1.34.3 | По заявке | шт. |
| 57 | 14.40 | Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой: особых предписаний, размером 900х1200 мм, тип 5.15.1, 5.15.7, 5.15.8 | По заявке | шт. |
| 58 | 14.41 | Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой: особых предписаний, размером 900х1800 мм, тип 5.15.1, 5.15.7, 5.15.8 | По заявке | шт. |
| 59 | 14.42 | Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой: особых предписаний, размером 450х1350 мм, тип 5.7.1, 5.7.2, 5.23.2, 5.24.2 | По заявке | шт. |
| 60 | 14.43 | Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой: информационные, размером 350х450 мм, тип 6.13, двухсторонние | По заявке | шт. |
| 61 | 14.44 | Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой: информационные, размером 450x1350 мм, тип 6.14.2, 6.16, 6.18.1-6.18.3 | По заявке | шт. |
| 62 | 14.45 | Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой: дополнительной информации, размером 450х900 мм, тип 8.1.1, 8.1.3-8.12, 8.14-8.21.3 | По заявке | шт. |
| 63 | 14.46 | Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой: дополнительной информации, размером 1700х500 мм, тип 8.22.1-8.22.3 | По заявке | шт. |
| 64 | 15 | Замена стоек дорожных знаков (с сохранением щитка), со стоимостью материалов | По заявке | шт. |
| 65 | 16 | Замена дефектных решеток типа Л-РС (В) водоприемных колодцев, со стоимостью решеток из высокопрочного чугуна | По заявке | шт. |
| 66 | 17 | Окраска металлического перильного ограждения: пешеходного | По заявке | м2 |
| 67 | 18 | Окраска металлического барьерного ограждения на металлических стойках эмалью | По заявке | м |
| 68 | 19 | Выправка отдельных секций металлического барьерного ограждения | По заявке | м |
| 69 | 20 | Покраска автопавильонов, и других вертикальных поверхностей эмалью | По заявке | м2 |
| 70 | 21 | Уборка различных предметов и мусора с элементов автомобильной дороги | По заявке | м |
| 71 | 22 | Уборка снега из-под барьерного ограждения вручную | По заявке | м |
| 72 | 23 | Очистка дорожного полотна поливомоечными машинами с применением химических реагентов типа "Торнадо" | По заявке | м2 |
| 73 | 24 | Очистка газона от случайного мусора с выносом за пределы газона (в т.ч. бытового и крупногабаритного) | По заявке | м2 |
| 74 | 25 | Заделка трещин в асфальтобетонном покрытии битумом | По заявке | м |
| 75 | 27 | Очистка урн и пепельниц от мусора | По заявке | шт. |
| 76 | 28 | Очистка скамеек от пыли и грязи | По заявке | м |
| 77 | 29 | Зачехление и расчехление дорожных знаков, расстановка и уборка столбиков сигнальных пластиковых (без ст-ти чехлов) | По заявке | шт. |
| 78 | 31 | Демонтаж щитков дорожных знаков | По заявке | шт. |
| 79 | 30 | Демонтаж дорожных знаков на стойках | По заявке | шт. |
| 80 | 32 | Механизированная уборка покрытий комбинированными дорожными машинами с поливом (дополнительно, лето) | По заявке | м2 |
| 81 | 33 | Механизированная уборка снега с дорог и площадок комбинированной дорожной машиной (дополнительно, зима) | По заявке | м2 |
| 82 | 34 | Механизированная уборка дорог и площадок с поливом, с применением дорожных чистящих средств (типа Чистодор или аналог) | По заявке | м2 |
| 83 | 35 | Восстановление профиля водоотводных канав экскаватором | По заявке | км |
| 84 | 36 | Замена ламп освещения (150 Вт светильники ЖКУ 15-200), без стоимости лампы | По заявке | шт. |
| 85 | 36.1 | Стоимость лампы ДНАТ 150 Е40 | По заявке | шт. |
| 86 | 37 | Ликвидация съездов и въездов в неустановленных местах трактором | По заявке | 1 съезд |
| 87 | 38 | Ямочный ремонт покрытия из плит ПАГ-18 (ремонт сколов и обломов плит и заделка стыков бетоном В30) | По заявке | м2 |
| 88 | 39 | Замена стоек дорожных знаков со стоимостью материала, стойка оцинкованная диаметром 76 мм | По заявке | шт. |
| 89 | 40 | Восстановление обочин вручную (засыпка ям грунтом) | По заявке | м3 |
| 90 | 41 | Восстановление газона (рыхление, подсев семян) | По заявке | м2 |
| 91 | 42 | Откачка воды с прилегающих территорий механизированным способом (электронасосами) | По заявке | м3 |
| 92 | 43 | Ремонт дорожного покрытия из плит ПАГ-18 (размер плит 2 х 6 х 0,18) с устройством подсыпки выравнивающих слоев из песка толщиной до 10см | По заявке | м2 |
| 93 | 44 | Перенос опор ВЛ освещения (СКЦ 10-2,5-1) | По заявке | шт. |
| 94 | 45 | Перенос опор ВЛ освещения НФГ-11,5(75)-02ц | По заявке | шт. |
| 95 | 46 | Устройство средств технического регулирования (без стоимости блоков) | По заявке | м |
| 96 | 47 | Ремонт порыва кабелей и системы освещения (СИП 2а 3х70+1х95) (замена поврежденных участков кабеля) | По заявке | м |
| 97 | 48 | Установка муфт в местах порыва кабелей системы освещения, со стоимостью муфты | По заявке | шт. |
| 98 | 49 | Замена щитов освещения (ЯВ3-32М) со стоимостью щитов | По заявке | шт. |
| 99 | 50 | Устройство искусственной дорожной неровности | По заявке | м2 |
| 100 | 51 | Замена бетонных водоотводных лотков DN-300 со стоимостью материала с чугунными решетками | По заявке | м |
| 101 | 52 | Замена бетонных водоотводных лотков DN-500 со стоимостью материала с чугунными решетками | По заявке | м |
| 102 | 53 | Замена бетонных водоотводных лотков DN100 со стоимостью материала с чугунными решетками | По заявке | м |
| 103 | 54 | Развешивание или демонтаж флагов, баннеров, временных дорожных знаков, навигации с использованием автогидроподъемником | По заявке | шт. |
| 104 | 55 | Отлов бездомных животных и перемещение на территорию специализированных питомников | По заявке | шт. |
| 105 | 56 | Обслуживание туалетных кабин (биотуалетов) | По заявке | шт. |
| 106 |  | Все работы не вошедшие в указанный перечень | По заявке | Выполнение разовых работ по переустройству, реконструкции, устройству и демонтажу временных дорог (в том числе дорог из асфальтобетона и железобетонных плит), в том числе демонтаж временных опор освещения, провода СИП и светильников. Работы выполняются в соответствии с техническим заданием. Стоимость рассчитывается в нормативной базе ФСНБ - 2001 (редакция 2014 г.) с пересчетом в текущие цены на момент составления сметы. |

Объемы площадей проезжих частей, тротуаров и велодорожек, а также газона предусмотрены согласно данным инвентарным номерам и фактическим замерам.

# Приложение №4

к Техническому заданию

Форма Журнала регистрации дефектов временной УДС и ОДХ, а также учета работ по их устранению

Стр 1.

| № п/п | Дата выявления дефекта | Местоположение |  |  | Вид дефекта | Размер и другие характеристики дефекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование элемента | Наименование улицы | Местный ориентир |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |

Стр 2.

| Требуемый вид ремонта | Объем работ |  | Дата выполнения работ | ФИО ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ед. изм. | Кол-во |  |  |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| Заказчик ______________________/ / М.П. | ФОРМА ЖУРНАЛА СОГЛАСОВАНА: Исполнитель # ________________________/ / # М.П. |
| --- | --- |

# Приложение №5

к Техническому заданию

Требования к  содержанию усовершенствованного покрытия

Регламент является обязательным документом для исполнения физическим или юридическим лицом, независимо от его организационно-правовой формы и формы собственности, признанным победителем конкурса на исполнение контракта по содержанию временной улично-дорожной сети и объектов дорожного хозяйства на территории Заказчика.

Организация уборки на территории Заказчика в Летний период

Основная задача летней уборки заключается в удалении загрязнений, скапливающихся на поверхности проезжей части, тротуаров, остановок общественного транспорта, бордюров, обочин и элементов обустройства ОДХ, которые являются источником запыленности воздуха, замусоривания городских территорий и ухудшают эстетичный вид инновационного центра «Сколково».

Основными технологическими операциями летней уборки являются:

- мойка и полив проезжей части;

- подметание осевых и резервных полос,

- подметание и зачистка лотков;

- уборка тротуаров;

- уборка велодорожек;

- очистка и мойка элементов обустройства.

Летняя уборка временной улично-дорожной сети и ОДХ осуществляется Исполнителем в круглосуточном режиме.

Передача смены осуществляется с 08-00 до 09-00 и с 20-00 до 21-00часов.

В течение смены Исполнителем должно быть выполнено не менее 2-х контрольных объездов всех обслуживаемых объектов.

Нормативы летней уборки

В летний период проезжая часть, включая осевые и резервные полосы, обозначенные линиями дорожной разметки, а также прилотковую зону, должна быть очищена от всякого вида загрязнений, песка, мусора и не вызывать пыления. Мойка проезжей части временной улично-дорожной сети и ОДХ производится в ночное время, с 23-00 до 07-00. При необходимости в целях устранения возникающих загрязнений в течение дня периодичность мойки проезжей части временной улично-дорожной сети и ОДХ может быть изменена по письменному согласованию с Заказчиком. В отдельных случаях при повышенной загрязнённости покрытия  рекомендуется предварительно полить его водой 0,2 л/кв.м. (если загрязнения сухие) с последующей мойкой через 20-30 минут.

Тротуары и остановки общественного транспорта.

Тротуары и посадочные площадки остановок общественного транспорта должны быть полностью очищены от грунтово-песчаных наносов и различного мусора. Допускаются небольшие отдельные загрязнения песком и мелким мусором, которые могут появиться в промежутках между циклами уборки.

Металлические направляющие пешеходные ограждения, металлические барьерные ограждения, дорожные знаки и указатели со стойками и креплениями должны быть промыты и очищены от грязи и пыли. Все надписи на дорожных знаках и указателях должны быть четко различимы. Металлические направляющие, пешеходные ограждения, дорожные знаки, щиты и информационные указатели со стойками и креплениями должны полностью очищаться.

Организация уборки территории Заказчика в Зимний период

В случае возникновения скользкости обработка покрытия производится противогололедными материалами по норме 30-50 гм/м2. Допускается применение иных сертифицированных противогололедных материалов. Размягченные после обработки льдообразования должны быть сдвинуты или сметены до 08:00 каждого рабочего дня.

В периоды длительных интенсивных снегопадов допускается наличие слоя уплотненного снега, обработанного противогололедными материалами (реагенты), при этом должна быть исключена возможность скольжения пешеходов. Удаление наледи и уплотненного снега допускается производить в течения всего дня. Сбор случайного мусора осуществляется 1 раз в сутки, уборка должна быть завершена до 08:00 каждого рабочего дня.

Время, необходимое на сгребание, подметание, формирование снежного вала и выполнение разрывов в валах снега на всех дорогах, обслуживаемых предприятием, а также время, отведенное на выполнение этих Работ после завершения снегопада, не должно превышать 4 часа.

При длительном снегопаде циклы механизированного подметания асфальтобетонного покрытия осуществляются после каждых 5 см свежевыпавшего снега.

При непрекращающемся снегопаде количество технологических циклов (подметание) повторяют необходимое количество раз.

Сгребание и подметание снега производится механизированным способом. Обработка противогололедными материалами (далее – реагент) производится механизированным способом. По окончании выборочной посыпки там, где есть необходимость, посыпка доводится до сплошной.

Раздвигание снежных валов производится механизированным способом немедленно вслед за сгребанием или подметанием.

Формирование снежных валов производится механизированным способом с целью последующего удаления снега с проезда. Вал снега должен быть уложен с таким расчетом, чтобы в основании он был не шире 1 м и давал возможность нормального движения  транспорта.

Скалывание льда и удаление снежно-ледяных накатов, как следствие нарушения технологии уборки или сроков проведения технологических операций, производится механическим, ручным или комбинированным способом. Эта технологическая операция применяется также во время оттепелей для отвода талых вод с асфальтобетонного покрытия.

Вывоз снега с улиц и проездов должен осуществляться на специально подготовленные площадки («сухие» снегосвалки и снегоплавильные пункты). Запрещается вывоз снега на несогласованные, в установленном порядке, места.