Приложение № 1

к Договору подряда № ____________ от «__» _________ 2016 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку оборудования и выполнение работ

по созданию системы фото-видеофиксации нарушений 
правил дорожного движения на улично-дорожной сети 
инновационного центра Сколково

- Общие данные

  - Объект

Объектом выполнения работ является автоматизированная система фиксации нарушений правил дорожного движения (далее - АСФВФН  ПДД) на улично-дорожной сети инновационного центра «Сколково» (далее – ИЦ «Сколково»).

Улично-дорожная сеть ИЦ «Сколково» является закрытой территорией с ограниченным доступом транспортных средств. На всех контрольно-пропускных пунктах функционирует автоматизированная система контроля доступа, обеспечивающая въезд на территорию транспортных средств, государственные регистрационные знаки (далее – ГРЗ) которых внесены в базу данных системы контроля автомобильного транспорта.

Основной улицей на территории ИЦ «Сколково» является Бульвар, который имеет 4 полосы движения (по две в каждом направлении). Одна из двух полос в каждом направлении является выделенной для движения маршрутных транспортных средств. Большая часть бульвара разделена газонами с велосипедными дорожками.

  - Основание для выполнения работ

- Федеральный закон от 22.09.2010 г.№ 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково»

- Федеральный закон "О безопасности" от 28.12.2010 N 390-ФЗ

- Федеральный закон "О безопасности дорожного движения" от 10.12.1995 N 196-ФЗ

- Протокол Координационного совета от 25.01.2016г. № 75

- Приказ от 18.11.2014 г. № 313-Пр

- Приказ от 24.03.2016 г. № 072-Пр

- Технорабочий проект «Интеллектуальная система обеспечения комплексной безопасности и антитеррористической защищённости» 17404049.4255009.389.ТП;

- Технорабочий проект «Интеллектуальная система организации дорожного движения и транспортного обслуживания» 17404049.4251005.249.ТП

  - Цель выполнения работ

Целью создания АСФВФН ПДД является повышение уровня безопасности среды обитания на территории инновационного центра.

Задачи решаемые при создании АСФВФН ПДД:

- снижение совершаемых участниками дорожного движения нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации;

- повышение эффективности в работе службы безопасности ИЦ «Сколково»;

- общее снижение аварийности.

  - Заказчик

Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная дирекция по управлению активами и сервисами Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра «Сколково»)» (ООО «ОДАС Сколково»).

- Порядок выполнения работ

  - Сроки выполнения работ

Начало выполнения работ – после заключения договора.

Завершение работ – апрель 2017 г.

  - Этапы выполнения работ

Выполнение работ осуществляется в два этапа:

1 этап – 	обследование улично-дорожной сети, уточнение технического задания и перечня выполняемых работ, поставка оборудования комплексов АСФВФН ПДД;

2 этап – 	подключение оборудования комплексов АСФВФН ПДД к системам связи и электроснабжения и пусконаладочные работы.

- Общие требования к АСФВФН ПДД

  - Основные функции

Создаваемая АСФВФН ПДД должна выполнять следующие основные функции:

- обнаружения и идентификации (распознавания ГРЗ) всех движущихся ТС на контролируемом участке дороги, измерения скорости движения ТС;

- автоматической фото-видеофиксации нарушений ПДД;

- сбора данных о параметрах транспортных потоков;

- розыска ТС на территории ИЦ «Сколково»;

- автоматизированной обработки материалов нарушений, зафиксированных периферийными комплексами фото-видеофиксации.

  - Общие требования

АСФВФН ПДД состоит из управляющего аппаратно-программного комплекса, периферийных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД, система сбора и хранения данных.

Архитектура АСФВФН ПДД должна обеспечивать изолированность и независимость отдельных подсистем. Пиковые нагрузки на отдельные подсистемы не должны влиять на функционирование других подсистем.

Все узлы и компоненты АСФВФН ПДД должны быть рассчитаны на настоящий поток нарушений с учетом планов размещения программно-технических средств. Объемы хранимых данных должны определяться сроками административного производства нарушений и ограничениями на сбор и хранение личной информации.

Основными принципами организации информационного обеспечения АСФВФН ПДД должны быть:

- оперативность предоставления информации;

- сокращение времени на обработку данных в АСФВФН ПДД;

- обеспечение достоверности предоставляемой информации;

- безопасное хранение данных и защита от несанкционированного доступа.

В состав информационного обеспечения АСФВФН ПДД входят:

- специализированное прикладное программное обеспечение (СППО), - ядро АСФВФН ПДД;

- БД, формируемая данными, поступающими от комплексов фото-видеофиксации (распознанные ГРЗ ТС);

- файлы обмена данными между ядром АСФВФН ПДД, периферийным оборудованием и информационными системами, с которыми осуществляется взаимодействие;

- вспомогательные справочники взаимодействующих информационных систем;

- журнал событий системы;

- реестр пользователей системы;

- параметры интеграции со сторонними системами.

АСФВФН ПДД включает управляющий программный комплекс, специальное прикладное программное обеспечение которого разворачивается на аппаратных ресурсах Центра диспетчеризации и мониторинга ИЦ «Сколково», системы сбора и хранения данных, 10 комплексов фото-видеофиксации нарушений ПДД устанавливаемых на пяти участках дорожной сети ИЦ «Сколково».

АСФВФН ПДД предназначен решать следующие задачи:

- измерять скорость ТС, проходящего через зону контроля;

- вести анализ видеопотока и данных радарного детектора с целью выявления ситуаций, когда скорость ТС на УДС превышает установленный порог, снабжать видеоданные отметками данных радарного детектора, времени, места расположения в том случае, когда можно однозначно присвоить выявленное значение превышения скорости определенному ТС, видимому  в поле зрения видеокамеры;

- фиксировать в автоматическом круглосуточном режиме нарушения ПДД, связанные с нарушениями:

- статьи КоАП РФ 12.15 Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона ч. 1 нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда, а также  движение по обочинам, ч. 2 движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам в нарушение Правил дорожного движения, ч. 4 выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи КоАП РФ 12.15;

- статьи КоАП РФ 12.17 Движение транспортных средств по полосе для маршрутных транспортных средств или остановка на указанной полосе в нарушение Правил дорожного движения;

- статьи КоАП РФ 12.9 Превышение установленной скорости движения;

- вести обзорное видеонаблюдение за дорожной обстановкой;

- распознавать ГРЗ всех ТС, следующих через зону контроля;

- сохранять файлы фотографий с распознанными ГРЗ ТС и другой служебной информацией на аппаратных ресурсах Центра диспетчеризации и мониторинга в течение 12 месяцев, после чего данные  подлежат архивированию;

- передавать цифробуквенные данные о проехавших через зону контроля ГРЗ с указанием их служебных данных: дата, время, распознанный ГРЗ, адрес и направление движения, на сервер заказчика.

  - Требования к периферийному оборудованию

Комплекс оборудования АСФВФН ПДД должен быть метрологически аттестованным в системе Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации, зарегистрирован в Государственном Реестре средств измерений РФ и допущен к применению в Российской Федерации, поверка комплекса должна осуществляться на месте установки без его демонтажа.

Оборудование комплекса АСФВФН ПДД должно:

- обеспечивать функционирование под управлением СППО  АСФВФН ПДД, иметь совместимые протоколы и интерфейсы для взаимодействия с Единой информационной технологической системой (ЕИТС) ГИБДД г. Москвы;

- обеспечивать получение данных о скорости ТС (иного административного правонарушения ПДД), движущихся в зоне контроля, синхронизированных с видеоизображением, позволяющим автоматически распознать ГРЗ ТС в реальных условиях освещения, включая ночные;

- иметь конструкцию, не требующую установки видеокамер, радиолокационных измерителей и иного оборудования над каждой полосой движения с учетом сохранения всех функциональных возможностей комплексов;

- иметь в своем составе устройство инфракрасной подсветки, работающее синхронно с видеокамерой, которое не должно ослеплять водителей, при этом обеспечивать устойчивую (сохранение всех параметров) работу комплекса в ночных условиях, в том числе на дороге, не оборудованной искусственным освещением;

- иметь активную (пассивную) защиту видеокамер от пыли и грязи, обеспечивающую длительную работу комплекса в реальных городских условиях и не требующую периодического (не чаще 1 раза в квартал) выполнения работ по протирке (промывке) оптических элементов;

- обеспечивать дистанционное изменение настроек оборудования комплекса (введение первичных настроек, в том числе установка пороговой скорости, даты, времени и др.), сохранение данных при отключении питания и автоматическое восстановление рабочего режима после непродолжительного отключения питания.

При работе в автономном режиме комплекс оборудования АСФВФН ПДД должен:

- выделять на видеоизображении все ТС, движущиеся в плотном потоке, имеющем до четырех полос движения (количество полос больше 2-х, ширина одной полосы - 4,0 м), включая ситуации с перестраивающимися из полосы в полосу ТС;

- трассировать (отслеживать перемещение) ТС, на протяжении всего его проезда через зону контроля (под зоной контроля подразумевается участок проезжей части, на всем промежутке 50 - 500 метров от места установки комплекса, с шириной охвата не менее 4-х полос движения);

- измерять для каждого ТС его текущую скорость, выявлять ТС, превысившие установленный порог скорости;

- распознавать ГРЗ всех ТС, попавших в зону контроля, в том числе не допустивших нарушений ПДД, (количество одновременно распознаваемых ГРЗ не менее 3, минимально допустимая дистанция между автомобилями - не менее 1,5 м для легковых автомобилей и 5 м, - для грузовых автомобилей);

- обеспечивать передачу данных по оптоволоконным и защищенным радиоканалам (не обязательное требование) связи типовых стандартов IEEE 802.3u и IEEE 802.11g соответственно (передача данных должна осуществляться по сети Ethernet, посредством протоколов TCP/IP;

- обеспечивать локальное хранение данных не менее трех суток;

- возможность выгрузки данных с комплекса на внешние USB носители.

Определение скорости ТС в потоке должно обеспечиваться с характеристиками не хуже:

- диапазон измеряемых скоростей, приближающихся (удаляющихся) ТС - от 20 до 300 км/ч;

- максимальная дальность измерения скорости ТС - не менее 500 м;

- минимальная дальность измерения скорости ТС - не более 50 м;

- допускаемая абсолютная погрешность измерения  скорости   1 км/ч; независимо от абсолютного значения скорости;

- дискретность установки порогов превышения скорости - 1 км/ч.

Комплекс должен быть реализован на базе высокопроизводительного промышленного компьютера обеспечивающего полную обработку видео и радиолокационной информации непосредственно в месте установки, с целью передачи по каналам связи, только обработанных данных.

  - Требования к периферийному оборудованию АСФВФН ПДД по защищенности от  климатических воздействий

Комплекс должен сохранять свои характеристики в процессе и после воздействия:

- пониженной температуры окружающего воздуха - 40С;

- повышенной температуры окружающего воздуха + 50С;

- относительной влажности воздуха 90% при температуре воздуха 30С;

- пониженного атмосферного давления 80 кПа (600 мм рт. ст.);

- повышенного атмосферного давления  106,7 кПа (800 мм рт. ст.);

- синусоидальной вибрации частотой 10 - 70 Гц при максимальном ускорении 2 – 40 м/с2;

- пыли и брызг, степень защиты IP54 по ГОСТ 14254-96.

  - Требования к надежности периферийного оборудования

Время наработки на отказ должно составлять не менее 10000 часов.

Срок службы  – не менее 5 лет.

Комплекс должен сохранять свои характеристики при:

- воздействии электростатических разрядов по ГОСТ Р 51317.4.2-99, степень жесткости 3, качество функционирования А;

- воздействии радиочастотного электромагнитного поля по ГОСТ Р 51317.4.3-99, степень жесткости 3, качество функционирования А;

- воздействии индуктивных помех по ГОСТ Р 51317.4.6-99, степень жесткости 2 по таблице 1, качество функционирования А.

Оборудование комплекса должно сохранять настройки при перерыве электроснабжения и восстанавливать работоспособность в течении не более 5 минут после возобновления электроснабжения.

  - Требования безопасности

Безопасность комплекса должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 51350, СанПиН 1.1.8/2.2.4.1383-03.

Электрическая прочность изоляции должна соответствовать требованиям п. 5.14 ГОСТ 22261.

  - Требования по электромагнитной совместимости оборудования

Уровень индустриальных помех, создаваемых оборудованием системы видеонаблюдения должен соответствовать требованиям ГОСТ 51318.22 для оборудования класса А.

  - Требования к программному обеспечению периферийного оборудования (комплекса) АСФВФН ПДД

Программное обеспечение комплекса должно обеспечивать:

- формирование кадра, содержащего изображение ТС в процессе нарушения ПДД, изображение ГРЗ, идентификационный номер комплекса, направление движения ТС, дату и время съемки кадра, измеренную скорость движения ТС (признаки иного административного правонарушения ПДД);

- распознавание ГРЗ всех ТС, попавших в зону контроля, в том числе не допустивших нарушений ПДД;

- распознавание ГРЗ неподвижных ТС (при скорости 0 км/ч) и движущихся ТС.

- распознавание передних и задних однострочных ГРЗ по ГОСТ Р 50557-93 типы 1, 1Б, 2, 5, 6, 9, 10, 20, 21; ГОСТ 3207-77 типы 1, 2, 8А; ОСТ 78-1-73 тип 1. При подключении списка одновременно всех разрешенных типов ГРЗ, как выше перечисленных, так и иных, общим числом не менее 25.

- вероятность распознавания ГРЗ не менее 90%;

- возможность распознавания ГРЗ при минимально допустимой контрастности изображения номерной пластины 10% (контрастная различимость символов относительно фона – 25 единиц при 256-бальной шкале) и максимально допустимом загрязнении 12% (соотношение площади  грязи к площади ГРЗ);

- вероятность ошибки распознавания - не более 4% (ошибкой распознавания считается замена, добавление или исключение в результирующей символьной последовательности хотя бы одного из символов по сравнению с цифробуквенной последовательностью исходного ГРЗ);

- условное распознавание ГРЗ ТС с заменой не более одного из символов знакоряда символом сомнения - не менее 92%, с вероятностью ошибки распознавания - не более 4% (условным распознаванием считается узнавание типа ГРЗ с заменой любого из распознанных символов символом сомнения, комплекс должен позволять произвести проверку результата по базам данных методом подстановки всех разрешенных для данного знакоместа цифробуквенных символов, обеспечивая тем самым выполнение оперативных задач);

- защиту от несанкционированного доступа, каждый оператор должен иметь пароль, обеспечивающий доступ к системе с соответствующими полномочиями.

Распознаванию подлежат ГРЗ ТС при условиях:

- целостности изображения ГРЗ на отдельном кадре (ГРЗ должен размещаться в кадре целиком) или хотя бы на одном из кадров в предоставленной серии (видеофрагменте или данных от видеокамеры);

- отсутствия загораживания отдельных деталей ГРЗ навесными элементами ТС или иными объектами;

- визуальной различимости ГРЗ на изображении.

Программное обеспечение периферийного оборудования (комплекса) АСФВФН ПДД должно обеспечивать указанную выше вероятность распознавания в любое время суток при любых погодных условиях, при которых сохраняется визуальная различимость изображений ГРЗ. В темное время суток допускается работа комплекса при искусственном освещении зоны контроля осветителями, обеспечивающими соответствие нормам СНиП (при минимальной освещенности в зоне контроля не более 50 люкс).

  - Требования к управляющему программному обеспечению АСФВФН ПДД

Специальное прикладное программное обеспечение АСФВФН ПДД поставляется в виде набора исполняемых файлов и установочных сборок, устанавливается на оборудовании Заказчика и должно обеспечивать:

- обмен данными между управляющим программным обеспечением АСФВФН ПДД и периферийным оборудованием;

- автоматическую обработку данных, поступающих от комплексов фото-видеофиксации нарушений ПДД, занесение в БД, хранение;

- автоматическое формирование данных о нарушениях ПДД;

- обмен данными управляющего программного обеспечения АСФВФН ПДД с автоматизированной системой контроля доступа транспортных средств на территорию ИЦ «Сколково»;

- функционирование системы автоматизированных рабочих мест АСФВФН ПДД;

- оперативный контроль состояния периферийного оборудования;

- оперативный контроль передачи данных во внешние системы;

- оперативный контроль поступления данных от периферийных устройств;

- запрет изменения следующих характеристик:

- дата фиксации нарушения ПДД;

- время фиксации нарушения ПДД;

- зафиксированная скорость;

- причина срабатывания комплекса;

- сведения об устройстве (заводской номер, номер и срок действия свидетельства о поверке и т.д.);

- сведения о месте установки устройства;

- установленные на периферийном устройстве пределы скорости движения транспортных средств и т.д.

Для Администратора должны быть предусмотрены функции диагностики системных сбоев и восстановления работоспособности системы и принудительного отключения.

Администратор должен иметь возможность контроля нагрузок в подсистемах и предоставления информации для планирования модернизации и расширения системы.

Должна быть предусмотрена процедура защиты данных от разрушений при авариях и сбоях в электропитании системы на всех этапах обработки.

Специальное прикладное программное обеспечение должно:

- иметь возможность адаптации при введении в обращение новых государственных регистрационных знаков, шаблон серии и номера которых может отличаться от уже существующих, а также шаблонов документов используемых в процессах исполнения наказаний и информационного взаимодействия;

- предоставлять возможность удаленной настройки параметров стационарных комплексов фото-видеофиксации;

- обеспечивать автоматическую группировку нарушений по заданным критериям:

- дата и время проезда;

- серийный номер комплекса;

- категория транспортных средств;

- спецтранспорт;

- вид нарушения Правил дорожного движения;

- транспортные средства, находящиеся в розыске на территории ИЦ «Сколково»;

- другие критерии.

Должна обеспечиваться возможность масштабируемости решения и независимости аппаратных платформ. Масштабирование решения не должно требовать доработки АСФВФН ПДД.

Должна быть предусмотрена возможность расширения количества подключаемых комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД, а также увеличения числа пользователей, задействованных в процессах обработки информации.

- Состав и содержание работ

  - Подключение к системам связи и электроснабжения

Комплексы фиксации нарушений правил дорожного движения на улично-дорожной сети подключаются к локальной вычислительной сети программно-аппаратного комплекса Центра диспетчеризации и мониторинга через коммутаторы доступа, устанавливаемые в коммутационных шкафах системы видеонаблюдения.

Схема размещения периферийного оборудования системы комплексов фото и видео фиксации нарушений правил дорожного движения представлена в Приложении 1.

Точки подключения периферийного оборудования системы комплексов фото и видео фиксации нарушений правил дорожного движения к Телекоммуникационной системе ИЦ «Сколково» и сети электроснабжения уточняются при проведении обследования объекта на 1 этапе выполнения работ.

При подключении периферийного оборудования системы видеонаблюдения к системе электропитания осуществляется прибор учета, с которого осуществляется передача данных в систему мониторинга инженерных систем ЦДМ.

  - Требования к монтажу периферийного оборудования АСФВФН ПДД

Для монтажа комплекса не должна требоваться опорная конструкция П-образного вида.

Комплексы должны быть смонтированы на мачты городского освещения, расположенные вдоль проезжей части. При этом для монтажа комплексов необходимо предусмотреть замену существующих облегченных мачт городского освещения на несущие, которые обеспечат размещение оборудования, входящего в состав комплекса на высоте от 6 до 8 метров над уровнем проезжей части с выносом до 1,5 метров.

Места размещения оборудования комплексов оборудования АСФВФН ПДД отображены в Приложении 2.

  - Требования к выполнению работ

Прочность крепления оборудования на опорах должно обеспечивать точность юстировки и защиту от внешнего воздействия (ветер, осадки, вибрации, и др.).

Прокладка и подключение кабелей, монтаж электрооборудования, защитное заземление оборудования должны осуществляться в соответствие с существующими нормами и Правилами устройства электроустановок (ПУЭ).

Должна быть обеспечена грозозащита устанавливаемого оборудования.

В рамках создания АСФВФН ПДД должны быть выполнены работы по настройке программного обеспечения системы для формирования базы данных результатов обработки данных фотовидеофиксации нарушений ПДД, а также предоставления указанной информации ответственным лицам с настраиваемой периодичностью по электронной почте.

Выполнение пусконаладочных работ по настройке зон видеоконтроля, применения видеоаналитики, фиксации нарушений ПДД, а также обмена данными с программным комплексом Центра диспетчеризации и мониторинга осуществляется с участием специалистов разработчика системы видеонаблюдения.

  - Обеспечение защиты информации

    - Состав информации

В системе не планируется обработка конфиденциальной информации. Защите подлежит служебная информации, ограничения на распространение которой диктуется служебной необходимостью (пароли доступа, сведения об организации системы защиты информации и т.п.).

    - Требования по защите информации

      - Идентификация и аутентификация субъектов доступа:

- идентификация и аутентификация пользователей системы;

- защита обратной связи при вводе аутентификационной информации.

      - Управление доступом субъектов доступа к объектам доступа:

- реализация необходимых методов, типов и правил разграничения прав доступа;

- ограничение неуспешных попыток входа в информационную систему (доступа к информационной системе);

- запрет действий пользователей, разрешенных до идентификации и аутентификации;

- назначение минимально необходимых прав и привилегий пользователям, администраторам и лицам, обеспечивающим функционирование информационной системы;

- блокирование сеанса доступа в информационную систему после установленного времени бездействия (неактивности) пользователя или по его запросу.

      - Регистрация событий безопасности:

- сбор, запись и хранение информации о событиях безопасности не менее чем за три месяца;

- защита информации о событиях безопасности.

      - Антивирусная защита:

- реализация антивирусной защиты;

- обновление базы данных признаков вредоносных компьютерных программ (вирусов).

      - Обеспечение целостности информационной системы и информации:

- обеспечение возможности восстановления программного обеспечения при возникновении нештатных ситуаций.

      - Защита информационной системы:

- обеспечение защиты информации от раскрытия, модификации и навязывания (ввода ложной информации) при ее передаче (подготовке к передаче) по каналам связи, имеющим выход за пределы контролируемой зоны.

  - Организация приемки работ

Приемка работ по созданию АСФВФН ПДД и ее составных частей должны быть определены Договорами и Календарными планами на соответствующие работы.

Приемочная комиссия по приемке АСФВФН ПДД создается Заказчиком.

Приемо-сдаточные испытания должны проводиться в соответствии с программой и методикой испытаний, которая разрабатывается Исполнителем и утверждается Заказчиком. Программа и методика испытаний должна содержать виды, состав, объем и методы испытаний.

Сроки опытной эксплуатации устанавливает приемочная комиссия.

Приложения:

- Места размещения периферийного оборудования комплексов АСФВФН ПДД.

Места размещения периферийного оборудования комплексов АСФВФН ПДД