Техническое задание

# на поставку каркасно-тентовых павильонов для проведения мероприятий: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, Г. МОСКВА,

# ТЕРРИТОРИЯ ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА «СКОЛКОВО», БОЛЬШОЙ БУЛЬВАР, 42, СТР. 1

Заказчик:

Общество с ограниченной ответственностью «Технопарк «Сколково».

Предмет закупки:

Поставка каркасно-тентового павильона согласно п.1 «Перечень, наименование и объем товаров/работ/услуг, являющихся Предметом закупки».

Адрес поставки:

г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой бульвар, 42, стр. 1.

Номер закупки в Годовой Программе Закупок: Внеплановая

Начальная (максимальная) цена Предмета закупки: 4 186 666,68 руб., в т.ч. НДС

Способ определения поставщика: открытый Запрос цен.

- Перечень, наименование и объемы товаров/работ/услуг, являющихся Предметом закупки: Каркасно-тентовые павильоны – 4 штуки.

- Требования к техническим и функциональным характеристикам, к качеству поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, к их безопасности, к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ, перечень запасных частей,  а также иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика:

  - Габаритные размеры павильона в плане не менее 10000 мм х 10000 мм между осями оснований и высотой в центральной точке не более  5200 мм.

  - Конструктив: сборно - разборную тентовую конструкцию в виде геодезического купола, состоящего из монтажных частей, соединяемых между собой через соединительные элементы.

  - Монтажные части должны быть выполнены в виде прямолинейных балок из клееного бруса, соединительные элементы в виде объёмных металлических коннекторов, крепящихся между собой болтовым соединением. Каркас должен быть выполнен из клееного соснового бруса по ГОСТ 20850-84, размерами сечения не более 240 х 80 мм, пропитанного антисептиками и антипиренами, общее количество должно быть пятьдесят шесть балок.

  - Для соединения между собой через металлические коннектора, в торцы бруска должны  быть вклеены  металлические оцинкованные резьбовые втулки М16 DIN 6334. Объёмные металлические коннектора, пяти типоразмеров, в количестве двадцати пяти штук, должны быть выполнены из листовой стали ГОСТ 19903-74, путём раскройки плазменной резкой, и сборки на кондукторах полуавтоматической сваркой в среде защитных газов. Стальные конструкции коннекторов должны быть защищены антикоррозийным покрытием методом горячего цинкования.

  - Крыша должна иметь форму квадратного, в плане, геодезического купола, размером между осями оснований 10000х10000 мм. Пространственную жесткость каркаса павильона должны обеспечиваться геодезической структурой каркаса купола с сопряжением прямолинейных частей конструкции из клееного бруса сечением не более 240 х 80 мм через металлические коннектора болтовыми соединениями на высокопрочных болтах М16.

  - Съёмное покрытие геодезического купола должны быть выполнено из ПВХ ткани или пленки, плотностью не менее 650 г/м2 и толщиной 0,5-0,7 мм.

  - Ткань должна соответствовать стандарту огнестойкости - Г1. Ткань должна иметь гигиенический сертификат.

  - При этом покрытие крыши должно быть выполнено в виде геодезической купольной мембраны, растянутой между ребрами (балками) сетчатой структуры каркаса, и составлять поверхности в виде треугольников.

  - Количество треугольных поверхностей, должно быть, тридцать шесть.

  - По линии периметра обреза купола крыши должна быть выполнена полигональная арочная косынка из ПВХ ткани или пленки, плотностью не менее 650 г/м2 и толщиной 0,5-0,7 мм, высотой в центральной части не менее 600  мм, с интегрированным в кромку стальным оцинкованным тросом, диаметром не менее 10 мм, натянутым винтовыми талрепами к нижним элементам основания каркаса.

  - Натяжение всей геодезической мембраны крыши павильона должно производится винтовыми талрепами, установленными в угловых нижних элементах конструкции каркаса геодезического купола.

  - Данная конструкция не должна требовать при ее установке специального фундамента. Должна иметь возможность устанавливаться на любой земляной или иной поверхности. Монтироваться и демонтироваться с применением специальной техники в виде стрелового крана.

  - Система крепления основания конструкции, должна позволять устанавливать ее не только на ровной поверхности но и на поверхности с уклоном до 1,8°.

  - Доставка осуществляется силами Поставщика.

  - Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

  - Изображение павильона – Приложение №1.

- Сроки выполнения работ/оказания услуг/поставки товаров:

Срок поставки товара и выполнения работ: не более 45 рабочих дней с даты выплаты авансового платежа.

- Требования к сроку и/или объему предоставления гарантий качества товара/работ/услуг, к обслуживанию товара:

Гарантийный срок не менее 12 календарных месяцев.

- Обязательные требования к участникам Процедуры закупки, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение Работ, оказание Услуг, являющихся предметом торгов (лицензии, свидетельство СРО и т.д.):

  - Участником Процедуры закупки может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

  - Обладать всеми лицензиями, разрешениями, свидетельствами и иными документами, необходимыми в соответствии с законодательством Российской Федерации для поставки товаров, выполнения Работ и оказания Услуг, являющихся Предметом закупки.

  - Не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) и не быть признанным по решению суда несостоятельным (банкротом).

  - Не являться лицом, деятельность которого приостановлена и (или) на имущество которого, необходимое для выполнения обязательств по Договору, наложен арест по решению суда, административного органа.

  - Не иметь задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, взыскание которой может привести к невозможности исполнения обязательств по Договору.

  - Отсутствовать в Реестре недобросовестных Поставщиков.

  - Не иметь на дату подачи Заявки на закупку неудовлетворенных Участником процедуры закупки претензий Заказчика, за исключением претензий, работа по которым Заказчиком отозвана, или определения суда о принятии к производству искового заявления Заказчика к Участнику Процедуры закупки в связи с невыполнением работ (неоказанием услуг), нарушением сроков выполнения работ (оказания услуг), предусмотренных договором, неисполнением или ненадлежащим исполнением требований и предписаний организации строительного контроля или органа экологического контроля об устранении недостатков, необоснованным завышением стоимости работ (услуг), нецелевым использованием средств, перечисленных Заказчиком.

- Требования к обеспечению Заявки на участие в Процедуре закупки:

Обеспечение не требуется

- Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ/услуг.

В течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня заключения Договора Покупатель вправе выплатить Поставщику авансовый платеж в размере 50 % (Пятидесяти процентов) от цены Договора при соблюдении следующих условий:

- наличия положительного заключения о финансовой устойчивости Поставщика и получения оригинала счёта от Поставщика,

либо

- предоставления Поставщиком и принятием Покупателем оригинала безотзывной банковской гарантии на обеспечение исполнения обязательств по возврату авансового платежа, отвечающей требованиям Политики о политике Покупателя в области казначейства, и предоставления оригинала счёта.

Оценка финансовой устойчивости осуществляется на основе данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный год, подтвержденной налоговым органом. Для проведения оценки финансовой устойчивости Поставщик предоставляет заверенные копии:

- бухгалтерский баланс (форма №1);

- отчет о финансовых результатах (форма №2).

Не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения авансового платежа, Поставщик обязан выставить и предоставить Покупателю «авансовый» счет-фактуру на сумму такого авансового платежа, оформленный в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Погашение авансового платежа осуществляется пропорционально принятому товару к цене Договора.

Моментом исполнения Покупателем обязательств по оплате считается день списания денежных средств с расчетного счета банка Покупателя.

- Возможность проведения Переторжки: предусматривается.

Приложение №1

к техническому заданию на поставку каркасно-тентового павильона