Центр диспетчеризации и мониторинга

подключение к телекоммуникационной системе Инновационного центра Сколково Центра диспетчеризации и мониторинга
инновационного центра «Сколково»

(разработка рабочего проекта, строительно-монтажные работы Этап1)

по адресу: Россия, Москва, Инновационный центр «Сколково»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Общие данные

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Основание для выполнения работ | - Федеральный закон №244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково» от 22.09.2010г. - Протокол КС №75 от 25.01.2016г. - Федеральный закон "О безопасности дорожного движения" от 10.12.1995 N 196-ФЗ - Федеральный закон "О безопасности" от 28.12.2010 N 390-ФЗ - Приказ №313-Пр от 18.11.14 - Приказ №072-Пр от 24.03.16 |
|  | Назначение объекта | Реконструкция внутриплощадочных сетей связи, в целях подключения ЦДМ к магистральным ресурсам Телекоммуни-кационной системы ИЦ Сколково (расширение функционала существующих внутри-площадочных сетей связи) |

- Требования к выполнению работ

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
|  | Объект проектирования и строительства | Объектами проектирования и строительства являются: - кабельная канализация от здания ЦДМ до колодцев общегородской телефонной канализации (вариант трасс до колодцев НК-28 и НК43а, длиной 421 м и 459 м, соответственно, из них 153м в общей траншее, указаны в Приложении № 1 данные уточняются в процессе проектирования); в случае технический или экономической целесообразности изменения точек подключения или маршрутов прохождения телефонной канализации, Исполнитель должен согласовать с Заказчиком соответствующие изменения; - вводы канализации в здание ЦДМ; - оптические кабели и стыковочные приспособления для подключения к общегородской ВОЛС в кроссах УС Ренова Лаб и УС Технопарк (длиной 2236 м и 1541 м, соответственно, указаны в Приложении № 2 данные уточняются в процессе проектирования; - вводные кабельные устройства; - конструкции для прокладки оптических кабелей от ввода в здание до помещения серверной ЦДМ; - кроссовое оборудование в помещении серверной ЦДМ; прочие решения, необходимые для реализации задачи подключения ЦДМ к общегородской Телекоммуникационной сети ИЦ «Сколково» |
|  | Назначение объекта | Подключение Центра диспетчеризации и мониторинга (далее – ЦДМ) инновационного центра «Сколково» (далее – ИЦ «Сколково») к общегородской Телекоммуникационной сети служит для обеспечения на базе ЦДМ функционала Первичного узла связи Телекоммуникационной системы ИЦ Сколково и для создания единой системы технологической связи инновационного центра и обеспечения в полном объеме функциональности ЦДМ. Линии должны обеспечить, в том числе получения данных с камер видеонаблюдения улично-дорожной сети и камер видеофиксации нарушений ПДД, подключаемых к общегородской Телекоммуникационной сети |
|  | Протяженность объекта | Определить проектом. Вариант трасс прокладки кабельной канализации приведен в Приложении № 1 |
|  | Сроки выполнения работ | Начало выполнения работ – с момента заключения договора Завершение работ – не позднее 30 апреля 2017 г. |
|  | Этапы выполнения работ | Предусматривается следующая стадийность: - инженерные изыскания необходимые и достаточные для разработки проектного решения и строительства сетей связи ЦДМ (в соответствии с отдельным техническим заданием, Приложение 3); - рабочий проект, включая сметный расчет; - экспертиза утверждаемой части проектной документации и смет в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 ; - строительно-монтажные работы (Предварительные объемы работ Приложение №2) |
|  | Категория сложности объекта | К особо опасным и технически сложным объектам не относится (Градостроительный кодекс РФ №190-ФЗ, статья 48.1). Категория – I (архитектурно малозначимые, технически несложные). Уровень ответственности «Нормальный» в соответствии со статьей 4 (пар. 7-9) Федерального закона от 30.12.2009 №384-ФЗ. |
|  | Основные требования к составу, содержанию и форме представления материалов проектной документации | Вся проектная документация разрабатывается и предоставляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.2008г., Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004г. №190-ФЗ (статья 48). Проектная документация должна быть оформлена в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.1001-2009 и другими нормативами, действующими на территории РФ. В случае необходимости проектировщик должен разработать и согласовать в установленном порядке Специальные технические условия (СТУ). Трассы прохождения телефонной канализации согласовать с владельцами земельных участков. Сметный раздел проектной документации разработать в соответствии с Пунктом №6 «Требования к сметному разделу» Количество экземпляров проектной документации, предоставляемых Заказчику – 4 (четыре) экземпляров на бумажном носителе и 4 (четыре) экземпляров в электронной форме в формате файлов *.dwg и *.pdf. |
|  | Общие сведения об участке строительства и границах проектирования | Выполнение работ осуществляется на территории ИЦ «Сколково». Подключаемый объект, ЦДМ, располагается на площадке строительства в юго-восточной части землеотвода по ГПЗУ на территории дома отдыха «Полёт» ИЦ «Сколково» и ограничена: с севера- озеленённой территорией, котельной; с востока – улицей Луговая, и далее- территорией района D2 ИЦ «Сколково»; с юга- территорией ДО «Полёт», и, далее- районом D1 ИЦ «Сколково»; с запада- смешанным лесом, спортивной площадкой, водоохранной зоной водоёма. В центральной части участка расположено здание ЦДМ, в юго-западной - ограждённый ГРЩ. Территория озеленена. Здание ЦДМ - двухэтажное, прямоугольное в плане с размерами в осях А-Е/1-11 16,96мх60,00м, с цокольным этажом (в осях А-Е/1-4). Границами проектирования являются оптические кроссы, располагаемые в соответствующем помещении ЦДМ, лотки и приспособления для внутренней прокладки оптического кабеля внутри здания ЦДМ, вводные приспособления для труб телефонной канализации и оптических кабелей, телефонная канализация (включая смотровые колодцы) от здания ЦДМ до колодцев НК-28 и НК43а, оптические кабели и муфты (если применимо) от кросса ЦДМ до кроссов УС Ренова Лаб и УС Технопарк, прочие конструкции и приспособления, необходимые для подключения ЦДМ к общегородской Телекоммуникационной системе. |
|  | Исходно-разрешительная документация. | - Правила землепользования и застройки, утвержденные приказом №75 от 02.04.2013г.; - Градостроительный план земельного участка №72-27052014-Z2.1 Утверждённый заместителем Сити-менеджера А.А. Лаптевым от 04.07.2014;; - Технические требования к ИКТ-инфраструктуре (далее – ТТ) в составе: - Том 3.6 ППТ – Телекоммуникации (ППТ – Том 3.6); - Сдаточная документация по Контракту на оказание услуг технического консалтинга (№ проекта 723347) (далее – Материалы S+CC); - Зеленый кодекс ИЦ Сколково; - Техническая политика ИЦ «Сколково». - Исполнительная документация на здание поликлиники «П-011015-ПД-СП»; - Проектная документация «Телекоммуникационная система инновационного центра «Сколково» (стадия «П» и «РД») 72122884.4012402.065.1 |
|  | Лимит финансирования | Инженерные изыскания: 105 914,02 руб. с НДС Проектирование: 2 545 888,85 руб с НДС |

- Основные требования к проектным решениям

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
|  | Основные технико-экономические показатели проекта | Технико-экономические показатели объекта определить проектом. |
|  | Режим работы объекта | Круглосуточно, круглогодично. |
|  | Требования к инженерному и технологическому оборудованию | Определить проектом в соответствии с: - действующими нормативами; - требованиями настоящего Технического задания; - Техническими условиями подключения объекта к общегородским системам инженерно-технического обеспечения. Трасса строительства телефонной канализации и места размещения смотровых колодцев определяются в процессе проектирования с учетом результатов инженерных изысканий. Параметры оптического кабеля, требования по прокладке и стыковке с общегородской телекоммуникационной системой привести в соответствие с техническими решениями проекта «Телекоммуникационная система инновационного центра «Сколково» (стадия «П» и «РД») 72122884.4012402.065.1. |
|  | Требования к проектным решениям | - Проектные решения должны обеспечивать выполнение: - подключения узла связи ЦДМ к Телекоммуникационной системе ИЦ «Сколково» в узлах связи, УС Ренова Лаб и УС Технопарк. - прокладку десяти оптических кабелей с максимальным использованием существующей кабельной канализации на территории ИЦ «Сколково». Уточнение: проектное решение должно отражать прокладку десяти оптических кабелей, в рамках строительства Этапа 1 проложить пять оптических кабелей из расчета: один кабель 96 ОВ и два кабеля 144 ОВ от здания ЦДМ до УС Технопарк и два кабеля 144 ОВ от здания ЦДМ до УС Ренова Лаб. - строительство телефонной канализации от здания ЦДМ до колодцев общегородской телефонной канализации НК43а и НК28, ориентировочные длины трасс: - 153м – 10 каналов от ЦДМ до колодца - 306м – 5 каналов от колодца до УС Ренова Лаб - 268м – 5 каналов от колодца до УС Технопарк (уточняются в процессе проектирования, предварительные направления трасс указаны в Приложении №3); - прохождение трасс вновь сооружаемой кабельной канализации по участкам с кадастровыми номерами участков: - 77:15:0020321:162 - 77:15:0020321:353 - 77:15:0020321:159 - 77:15:0020321:354 - устройство ввода канализации в здание объекта; - наличие вводных кабельных устройств; - прокладку оптических кабелей от ввода в здание до помещения серверной ЦДМ; - кроссовое оборудование в помещении узла связи ЦДМ; - прочие решения, необходимые для реализации задачи подключения ЦДМ к общегородской ВОЛС в части сбора технологической информации. - прокладку труб телефонной канализации на глубине не менее 700 мм от уровня дорожного покрытия с уклоном от здания объекта; - наличие в трубах протяжных элементов для протяжки оптических кабелей; - герметизацию раструба кабельной канализации для предотвращения проникновения воды, газа, грызунов и пр. - установку в точках поворотов трасс смотровых колодцев типа ККС-3 (количество колодцев и тип уточняются в процессе проектирования); |
|  | Требования по увязке с другими проектами Заказчика | Проект увязать со следующими проектами, Заказчика: - Проектная документация «Телекоммуникационная система инновационного центра «Сколково» (стадия «П» и «РД») 72122884.4012402.065.1; - Технорабочий проект «Интеллектуальная система обеспечения комплексной безопасности и антитеррористической защищённости» 17404049.4255009.389.ТП; - Технорабочий проект «Интеллектуальная система организации дорожного движения и транспортного обслуживания» 17404049.4251005.249.ТП; - Технорабочий проект «Центр мониторинга инженерных систем» (далее ЦМИС) 72122884.4251005.072.ТП; - Проектная документация «Реконструкция здания бытового корпуса, расположенного на территории ДО «Полет», под размещение поликлиники на 150 посещений в смену и подстанцию скорой помощи». |
|  | Требования к организации строительства | В составе проектной документации разработать раздел Проект организации строительства (ПОС). В составе ПОС разработать график производства работ, схему организации движения автотранспорта на период строительства, противопожарные мероприятия на период строительства. Перечень машин и механизмов, типов временных зданий и сооружений подрядной строительной организации определить проектом. |
|  | Требования к мероприятиям по охране окружающей среды | Разработать раздел проектной документации «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» (ООС). Предусмотреть сохранение существующих зелёных насаждений, не попадающих в зону застройки с учетом ПОС. Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» выполнить на основании исходных данных, представленных Заказчиком, в соответствии с действующими техническими регламентами и нормативными документами. Согласовать с Заказчиком вопросы, связанные с вырубкой зелёных насаждений и компенсационным озеленением территории (при необходимости). |

- Основные требования к выполнению строительно-монтажных работ

|  | Требования к выполнению СМР | Работы выполнить в соответствии с разработанным проектом, за исключением прокладки кабеля. Прокладку кабеля выполнить в части двух оптических кабелей емкостью 144 ОВ каждый и одного оптического кабеля емкостью 96 ОВ от кросса в узле связи ЦДМ до кросса УС Технопарк и прокладку двух оптических кабелей емкостью 144 ОВ каждый до УС Технопарк. Ориентировочная длина трасс кабелей: 1541м и 2236м. Каждый из кабелей должен быть проложен по свободному кабельному каналу (трубе кабельной канализации). В здании ЦДМ оптические кабели должны прокладываться до помещения серверной по лоткам (трассы прокладки кабелей и поддерживающие конструкции разрабатываются в процессе проектирования). Предварительная ведомость объемов строительно-монтажных работ в Приложении №2 |
| --- | --- | --- |

- Дополнительные требования

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
|  | Согласование проектной документации | Проектная и сметная документация, рабочие чертежи должны быть согласованы с Заказчиком. |
|  | Порядок внесения изменений в техническое задание | В соответствии с регламентирующими документами Фонда развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий. (Приложение№5). |

- Требования к сметному разделу проектной документации, разрабатываемой в целях осуществления строительства объектов инновационного центра «Сколково», финансируемого с привлечением средств федерального бюджета

| № п.п. | Наименование | Показатели |
| --- | --- | --- |
| 1. | Сметно-нормативная база. | Подрядчик в соответствии с заданием на проектирование и действующими нормативами по определению стоимости строительной продукции разрабатывает сметную документацию в следующем составе: – проектно-изыскательские работы на основании Сборников базовых цен на проектные и изыскательские работы в строительстве в базисном уровне цен 2001г с пересчетом в текущие цены; – локальные сметы, разработанные базисно-индексным методом, в сметно-нормативной базе ФЕР-2001 (в редакции 2014 г.) с учетом всех дополнений и изменений, выпущенных до настоящего времени в базисном уровне цен 2001 г. с пересчетом в текущие цены. С примененим индексов пересчета, выпускаемых ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» к сметно-нормативной базе ФЕР-2001 (редакции 2014г.) |
| 2. | Уровень цен, в котором составляется сметная документация. | - Базисный уровень по состоянию на 01.01.2001 г. - Текущий уровень для стадии «Рабочий проект»: - на момент составления сметной документации; - с пересчетом на момент выдачи заключения по сметной документации. |
| 3. | Локальные сметы. | Выполнять по форме Приложения 2 образец № 4 МДС 81-35.2004. Применять федеральные единичные расценки в базисном уровне цен без корректировки, кроме случаев, предусмотренных Указаниями по применению (МДС) и техническими частями Сборников. В случаях, когда отсутствуют необходимые сметные нормативы в действующей нормативной базе или технология работ и потребность в ресурсах существенно отличается от предусмотренных в сборниках ГЭСН, разработать индивидуальные сметные нормативы (расценки), согласовать и утвердить в установленном порядке в соответствии с приказом Минрегиона России от 11.04.2008 № 44. Отпускную цену на изделия, материалы и полуфабрикаты, изготовленные в построечных условиях (на вспомогательных предприятиях, предусмотренных проектом организации строительства (далее - ПОС), определять по калькуляциям. К локальным сметам предоставить ведомости объемов работ по разделам проектной документации. |
| 4. | Коэффициенты, учитывающие условия производства работ и усложняющие факторы. | Применять только при обосновании ПОС, в том числе и коэффициенты Приложения № 1 МДС 81-35.2004. |
| 5. | Материальные ресурсы, не учтенные расценками. | Стоимость материалов, отсутствующих в сметно-нормативной базе, определенных по прайс-листам в текущем уровне цен, пересчитывается в базисный уровень цен для включения в сметную документацию с использованием индекса пересчета на СМР в установленном порядке на дату текущего уровня цен составления сметной документации. В случае применения импортных материалов их стоимость в текущем уровне цен при пересчете стоимости должна быть указана в рублевом эквиваленте. При пересчете стоимости материальных ресурсов «обратным счетом» под каждой строкой сметы должно быть показано ценообразование и ссылка на страницу книги с Прайс-листами. Прайс-листы (другие документы) должны быть ближайшими к дате составления документации, подобраны на основе конъюнктурного анализа не менее трех поставщиков, содержать расшифровку включенных в стоимость затрат (отпускная цена, НДС, тара, транспортные расходы, комплектация, таможенные сборы и т.д.). Транспортные расходы не могут составлять более 3% для базисной стоимости материалов, определенных «обратным счетом», и 2% на заготовительно-складские расходы. Прайс-листы должны быть сшиты в отдельную книгу с конъюнктурным анализом. |
| 7. | Накладные расходы. | Нормативы МДС 81-33.2004 по видам работ (Приложение № 4). |
| 8. | Сметная прибыль. | Нормативы МДС 81-25.2004 по видам работ (Приложение № 3). |
| 9. | Формат представления сметной документации. | Итоги в разделах локальных смет выводить по разделам сметы с начислением накладных расходов и сметной прибыли. Сметы представлять на электронном носителе, выполненные в сметной программе (формат arp, xml), и в формате xls (Excel). К локальным сметам прикладывать ведомость ресурсов. В пояснительной записке к сметной документации указывать все применяемые индексы и коэффициенты. |

4.	Требования к сроку и/или объему предоставления гарантий качества товара/ работ/ услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара: гарантийный срок на выполненные строительные работы не менее 5 (пяти) лет с даты подписания Акта приёмки выполненных работ Заказчиком;

5.	Обязательные требования, к участникам Процедуры закупки, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов (лицензии, свидетельство СРО и т.д.): участники процедуры закупки должны обладать всеми необходимыми и предусмотренными действующим законодательством разрешительными документами на осуществление работ указанных в техническом задании;

6.	Квалификация  Участника процедуры закупки:

•	наличие материально-техническими ресурсов, необходимых для выполнения работ в соответствии с предметом закупки;

•	наличие кадровых ресурсов, необходимых для выполнения работ в соответствии с предметом закупки;

•	наличие опыта выполнения работ, аналогичных предмету закупки, не менее 2-х (двух) лет;

Приложения:

- Схемы вариантов трасс канализации сети технологической связи и трасс прокладки оптических кабелей.

- Предварительная ведомость объемов строительно-монтажных работ по подключению к телекоммуникационной системе инновационного центра Сколково Центра диспетчеризации и мониторинга ИЦ «Сколково» (Этап 1).

- Задание  на инженерные изыскания для проектирования сети связи от здания Центра диспетчеризации и мониторинга до существующих  колодцев нк-28 и нк43а с подключением к существующим сетям связи ИЦ «Сколково»

Приложение №1

Схема вариантов трасс канализации сети технологической связи

Схема трасс прокладки оптических кабелей

Приложение №2

| ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительно-монтажные работы по подключению к телекоммуникационной системе Инновационного центра Сколково Центра диспетчеризации и мониторинга инновационного центра «Сколково» (Этап 1) |  |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Прокладка оптического кабеля в подземной канализации |  |  |  |  |
| Земляные работы |  |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта в траншеях экскаватором, группа грунтов: 2 | м3 | 499,32 | Размер траншеи: 153м(L)х1м(B)х0,9м(H)=137,70м3; 574м(L)х0,7м(B)х0,9м(H)=361,62м3 |
| 2 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб ПНД диаметром 110мм на 10 отверстий с засыпкой песком основания траншеи 20 см, а также насыпкой слоя песка над готовым блоком труб 30 см. | м | 153 | Объем засыпки песком: 153м(L)х1м(B)х0,5м(H) =76,5м3; Объем песка: 76,5*1,1=84,15м3 |
| 2 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб ПНД диаметром 110мм на 5 отверстий с засыпкой песком основания траншеи 20 см, а также насыпкой слоя песка над готовым блоком труб 30 см (306 м и 268 м) | м | 574 | Объем засыпки песком: 574м(L)х0,7м(B)х0,5м(H)=200,90м3. Объем песка: 200,90*1,1=220,99м3 |
| 3 | Засыпка траншей ранее разработанным грунтом с перемещением грунта до 5 м бульдозерами | м3 | 221,92 | Объем засыпки грунтом: 499,32-76,5-200,90=221,92м3 |
| 4 | Погрузка оставшегося от разработки траншей грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами | м3 | 277,4 |  |
| 5 | Вывоз грунта с последующей утилизацией на полигоне на расстояние 10км | м3/тн | 277,4/471,58 | Вес 1м3 грунта=1,7тн |
| Устройство колодцев канализационной связи |  |  |  |  |
| 6 | Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе ККС-3 | 1 колодец | 5 | Колодцы : ККС-3-10-В -5шт., ККС-3-10-н -5шт |
| Прокладка участка кабельной канализации в местах пересечения с газопроводом |  |  |  |  |
| 7 | Расширение траншеи вручную до 2-х метров ( 2 участка длиной 6м каждый) для устройства ж/бетонной обоймы | м3 | 10,8 |  |
| 8 | Устройство монолитной ж/бетонной обоймы (1000х500х6000) мм толщина стенки обоймы 100мм | м3 | 3,6 |  |
| Прокладка кабеля в канализации |  |  |  |  |
| 9 | Прокладка волоконно-оптических кабелей в канализации: в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода | м | 9 085 | Кабель ОПН-ДПЛ-Н-06-096А16-2,7 - 1 541 м; Кабель ОПН-ДПЛ-Н-06-144А12-2,7- 7 554 м. |
| 10 | Монтаж муфт ССД МТОК-ББ/324-4КТ3645-К для волоконно-оптических кабелей в колодце, емкость оптических волокон: 96 и 144 | 1 муфта | 11 |  |
| 11 | Установка гильз стальных диаметром 150 мм длиной 0,8 м для ввода кабельной канализации в здание | шт. | 10 | Вес 1 п/м трубы стальной D 150х4 - 15,88 кг |
| 12 | Герметизация канала в помещении ввода кабелей занятого | шт. | 10 |  |
| 13 | Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля в одном направлении на двух длинах волн с числом волокон: 48 | 1 участок | 15 |  |
| Прокладка кабеля внутри здания |  |  |  |  |
| 17 | Монтаж оптического кросса ВОКС-ФП -93 -12КБ6-П6-144-SC/APC ОВ ССД в комплекте со шкафом с учетом измерений на волоконно-оптическом кабеле с числом волокон: 96 и 144 | 1 оптический кросс | 2 | Шнур оптический duplex FC-FC 9/125 SM, 2м - 2 шт. |
| 18 | Монтаж лотка кабельного оцинкованного замкового неперфорированный PNK 200-200х50 мм с крышкой PNK 200 для прокладки кабеля | шт. | 32 | Вес 1п/м лотка - 1.7кг, вес 1п/м крышки -1.43кг |
| 19 | Прокладка опто-волоконного кабеля в помещении по установленным лоткам | м | 400 | Кабель ОПН-ДПЛ-Н-06-096А16-2,7 - 80м; Кабель ОПН-ДПЛ-Н-06-144А12-2,7 - 320м |

Приложение 3

ЗАДАНИЕ

НА ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ

ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СЕТИ СВЯЗИ ОТ ЗДАНИЯ ЦЕНТРА ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ И МОНИТОРИНГА ДО СУЩЕСТВУЮЩИХ  КОЛОДЦЕВ НК-28 И НК43а С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ К СУЩЕСТВУЮЩИМ СЕТЯМ СВЯЗИ ИЦ «СКОЛКОВО»

по адресу г. Москва, д. Сколково

на земельном участках с кадастровыми номерами 77:15:0020321:162, 77:15:0020321:353, 	77:15:0020321:159, 77:15:0020321:354

|  | «Утверждаю» Первый заместитель Генерального директора ООО «ОДАС Сколково» ________________/ С.А. Иванченко/ М.П. « » ___________ 2016 г. |
| --- | --- |

Москва 2016 г.

- Наименование объекта

Строительство сети связи от здания ЦДМ до существующих колодцев НК-28 (X=2001,89; Y= - 9416,43) и НК-43а (X=2342,11; Y= - 9496,78) в соответствии с п.12.

- Местоположение объекта

Россия, Москва, территория инновационного центра «Сколково», кадастровый номер земельного участка 77:15:0020321:162.

- Вид строительства:

Реконструкция

- Стадия проектирования:

Проектная документация

- Сроки инженерных изысканий и проектирования:

С момента заключения договора  – Апрель 2017г, уточняются Договором на проектно-изыскательские работы.

- Заказчик – застройщик:

ООО «Объединенная дирекция по управлению активами и сервисами Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра «Сколково»)»

Место нахождения: 143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Луговая ул., 4, кор. 2.

Почтовый адрес: 143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Луговая ул., 4, кор. 2.

Тел.: +7 (495) 956-00-33

Факс: +7 (495) 956-00-33

Генеральный директор Яковенко А.Ю.

- Исполнитель инженерных изысканий и проектирования:

Определяется итогами конкурса.

- Характеристика проектируемых и реконструируемых сетей:

Уровень ответственности – нормальный.

Сеть связи, предполагаемая суммарная длина телефонной канализации 880 м.

- Характеристика ожидаемых воздействий объектов строительства на природную среду:

В результате выполнения работ критичных техногенных изменений не предвидится.

- Исходные данные для обоснования мероприятий по рациональному природопользованию и охране природной среды, обеспечению устойчивости проектируемых зданий и сооружений и безопасных условий жизни населения:

Не требуются.

- Сведения и данные о проектируемых объектах, мероприятиях инженерной защиты территорий, зданий и сооружений, о необходимости санации территории:

- необходимость применения инженерной защиты уточнить по результатам проведения изысканий для строительства;

- материалы изысканий должны обеспечивать возможность оценки существующих природных условий на территории строительных работ.

- Цели и виды инженерных изысканий

- инженерно-геодезические, с целью выполнения топографической съёмки с нанесением планово-высотного положения и характеристик существующих коммуникаций и зелёных насаждений участка предполагаемой прокладки инженерных коммуникаций.

- в целях обеспечения последующей  прокладки двух кабельных линий ВОЛС сети связи от здания ЦДМ до существующих колодцев и выполнения требований по обеспечению надежности сети связи систем безопасности и требований к устройству узлов связи.

- Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнять инженерные изыскания:

- СП 47.13330.2012 «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96»;

- ГОСТ 27751-2014 «Межгосударственный стандарт. Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения».

- Сведения о ранее выполненных инженерных изысканиях и исследованиях, данные о наблюдавшихся в районе объекта строительства (на площадке, трассе) осложнениях в процессе строительства и эксплуатации сооружений (деформациях и аварийных ситуациях):

- инженерно-геологические, инженерно-геодезические, инженерно-экологические материалы, выполненные ГУП «Мосгоргеотрест» (заказ № 1002-10 от 15.10.2010 г.) с привлечением ООО НПЦ «Экостройгеология»; инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания ООО НПК «ИнвестГеоПроект», 2013г.

- технический отчёт об инженерно-экологических изысканиях ООО НПК «ЭкоГеоПроект» (Э13-85/06 , 2013 г.)

- технический отчёт по результатам инженерных изысканий северной части района D1, ООО «Каналстройпроект», 2014 г.

При проведении инженерных изысканий в обязательном порядке учесть и использовать результаты ранее выполненных инженерных изысканий.

- Дополнительные сведения и требования к производству отдельных видов инженерных изысканий, включая отраслевую специфику проектируемого сооружения:

  - Инженерно-геодезические изыскания:

Сведения и указания по проведению инженерно-геодезические изысканий

| № | Наименование сведений | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принятая система координат Система высот | - - | МСК МСК |  |
| 2 | Топографическая съемка: площадь масштаб высота сечения рельефа | га | 1 га 1:500 0,5 м | Предварительные границы указаны в Приложении 1 (могут быть скорректированы в процессе изысканий по необходимости) |
| 3 | Съемка и обследование надземных коммуникаций | Опора, шт. | Выполнить по необходимости |  |
| 4 | Съемка и обследование подземных коммуникаций | Линия, трасса | Выполнить по фактическому положению |  |

  - Инженерно-экологические изыскания:

Уточнить программой

- Требования к точности, надежности, достоверности и обеспеченности необходимых данных и характеристик при инженерных изысканиях для строительства:

Уточнить программой

- Требования к составлению и содержанию прогноза изменений природных и техногенных условий:

Уточнить программой

- Требования к оценке опасности и риска от природных и техноприродных процессов:

Уточнить программой

- Требования к составу и форме представления изыскательской продукции Заказчику – застройщику:

Разработать и согласовать с Заказчиком программу инженерных изысканий.

Изыскательская продукция, выполненная в соответствии с утвержденной программой,  должна быть передана Заказчику в виде технического отчета о выполненных инженерных изысканиях, оформленного и согласованного в соответствии с требованиями нормативных документов и государственных стандартов, технических регламентов, состоящего из текстовой и графической частей и приложений (в текстовой, графической, цифровой и иных формах представления информации).

В текстовой части технического отчета необходимо приводить информацию о задачах инженерных изысканий, местоположении района (площадки, трассы), характере проектируемого объекта строительства, видах, объемах и методах работ, сроках их проведения и исполнителях работ, сведения о соответствии результатов инженерных изысканий договору (контракту), а также материалы и данные результатов комплексного изучения природных и техногенных условий территории объекта строительства (региона, района, площадки, участка, трассы).

При изложении сведений об исполнителе инженерных изысканий необходимо приводить информацию о государственной регистрации организации и наименование зарегистрировавшего его органа, наличии лицензии на соответствующие виды инженерных изысканий (номер, срок действия, наименование органа, выдавшего лицензию), перечень исполнителей. Должны приводиться сведения о полноте и качестве выполненных работ (их соответствие техническому заданию, программе изысканий, требованиям нормативных документов по инженерным изысканиям для строительства, СП 47.13330.2012).

Характеристика природных и техногенных условий объекта строительства, приводимая в текстовой части технического отчета, должна содержать:

- прогноз возможных изменений природно-техногенных условий и рекомендации по учету их особенностей при строительном освоении территории (площадки, участка, трассы) для данного вида строительства с детальностью, отвечающей этапу (стадии) разработки проектной документации;

- оценку степени опасности, риска от природных и природно-техногенных процессов.

Графическая часть технического отчета о выполненных инженерных изысканиях (комплексных или по отдельным видам инженерных изысканий) должна включать карты, планы, разрезы, профили, графики, таблицы параметров (характеристик, показателей), каталоги данных, содержащих основные результаты изучения, оценки и прогноза возможных изменений природных и техногенных условий объекта строительства.

Структуру и содержание технического отчета о выполненных инженерных изысканиях для строительства (состав и содержание разделов, графических и текстовых документов) необходимо устанавливать в соответствии с требованиями действующих норм, технического задания заказчика и с учетом положений сводов правил на производство инженерных изысканий, характера (вида) строительства, отраслевой специфики и уровня ответственности проектируемых сооружений, сложности природных условий и размера территории объекта строительства, этапа (стадии) проектных работ.

В состав приложений к техническому отчету должны включаться заверенные установленным порядком копии технического задания заказчика и регистрационных документов на производство изыскательских работ.

- Исходные материалы:

Схема участка проведения инженерных изысканий (Приложение № 1 к настоящему Заданию).

- Дополнительные изыскания:

Не требуются.

|  | Приложение № 1 к заданию на инженерные изыскания |
| --- | --- |

Схема участка проведения инженерных изысканий.