ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку оборудования и выполнение комплекса работ 
по созданию подсистемы интеллектуального видеонаблюдения 
на улично-дорожной сети и территории инновационного центра «Сколково»

по проектам:
 «Интеллектуальная система организации дорожного движения и транспортного обслуживания», Том 5. Подсистема интеллектуального видеонаблюдения, 17404049.4251005.255

«Интеллектуальная система обеспечения комплексной безопасности и антитеррористической защищённости»,  Том 4 Цифровая подсистема видеонаблюдения, 17404049.4255009.407

- Общие данные

  - Объект

Объектом является комплекс оборудования подсистемы интеллектуального видеонаблюдения на улично-дорожной сети и территории инновационного центра «Сколково», устанавливаемый с использованием технических решений проекта «Интеллектуальная система организации дорожного движения и транспортного обслуживания», - в части установки видеокамер на улично-дорожной сети и  проекта «Интеллектуальная система обеспечения комплексной безопасности и антитеррористической защищённости», - в части устройства периметральных систем видеонаблюдения объектов инженерных систем инновационного центра «Сколково».

  - Основание для выполнения работ

- Федеральный закон от 22.09.2010 г.№ 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково»

- Федеральный закон "О безопасности" от 28.12.2010 N 390-ФЗ

- Федеральный закон "О безопасности дорожного движения" от 10.12.1995 N 196-ФЗ

- Протокол Координационного совета от 25.01.2016г. № 75

- Приказ от 18.11.2014 г. № 313-Пр

- Приказ от 24.03.2016 г. № 072-Пр

  - Назначение объекта

Целью создания системы видеонаблюдения является повышение уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на территории инновационного центра путем предоставления  для деятельности сил и служб, ответственных за решение этих задач аппаратно-программного комплекса системы видеонаблюдения ИЦ «Сколково».

  - Заказчик

Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная дирекция по управлению активами и сервисами Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра «Сколково»)» (ООО «ОДАС Сколково»).

- Порядок выполнения работ

  - Сроки выполнения работ

Начало выполнения работ – после заключения договора.

Завершение работ – не позднее 30 апреля 2017 г.

  - Этапы выполнения работ

Выполнение работ осуществляется в три этапа:

1 этап – 	обследование объекта, уточнение технического задания и состава выполняемых работ;

2 этап – 	строительство участков кабельной канализации, прокладка кабелей связи и электропитания для подключение периферийного оборудования системы видеонаблюдения (камеры обзорного видеонаблюдения на улично-дорожной сети, коммутационное оборудование);

3 этап – 	поставка и установка периферийного оборудования системы видеонаблюдения; установка и пуско-наладка систем видеонаблюдения на объектах Фонда «Сколково».

  - Объекты оборудуемые периметральной системой видеонаблюдения

Оборудование объектов периметральной системой видеонаблюдения производится с использованием проектных решений из соответствующего раздела документации Технорабочего проекта Цифровой подсистемы видеонаблюдения из состава проекта Интеллектуальной системы обеспечения комплексной безопасности и антитеррористической защищенности Инновационного центра «Сколково» (ИС ОКБ и АТЗ), 17404049.4255009.407.ТП.

Периметральная система видеонаблюдения устанавливается на объектах инженерных сетей ИЦ «Сколково». Перечень объектов на который осуществляется монтаж системы видеонаблюдения указан в Таблице 1.

| № п/п | Наименование объекта |
| --- | --- |
|  | Водопроводный регулирующий узел (ВРУ) |
|  | Центр холодоснабжения № 2 (ХЦ 2) |
|  | Канализационная насосная № 1 (КНС № 1) |
|  | Канализационная насосная № 2 (КНС № 2) |
|  | Ливневые очистные сооружения № 2 (ЛОС № 2) |

  - Система видеонаблюдения на улично-дорожной сети

Улично-дорожная сеть ИЦ «Сколково» является закрытой территорией с ограниченным доступом транспортных средств.

Для осуществления контроля движения транспортных средств и пешеходов на перекрёстках и примыкающих участках дорог устанавливаются в соответствии со схемой в Приложении 1 обзорные видеокамеры в количестве 35 штук.

- Состав и содержание работ

Работы выполнить в соответствии с Технорабочим проектом «Интеллектуальная система обеспечения комплексной безопасности и антитеррористической защищенности Инновационного центра «Сколково»» (ИС ОКБ и АТЗ), 17404049.4255009.408  (Заключение технической экспертизы  Федерального государственного учреждения «Федеральный исследовательский центр «Информатика и управление» Российской академии  наук» (ФИЦ ИУ РАН) от 27.05.2015 г., Заключение о проверке сметного раздела № 007-Ф-63-ЭК Департамента экспертизы Фонда «Сколково»).и Технорабочий проект «Интеллектуальная система организации дорожного движения и транспортного обслуживания» 17404049.4251005.249.ТП (Заключение технической экспертизы ФИЦ ИУ РАН от 27.05.2015 г., Заключение о проверке сметного раздела № 006-Ф-63-ЭК Департамента экспертизы Фонда «Сколково), а именно:

| 1. | Водопроводный регулирующий узел (ВРУ) | Проект ИС ОКБ и АТЗ, Том 4 Цифровая подсистема видеонаблюдения, 17404049.4255009.407.С7 ЛС № 02-01-02; ЛС № 09-01-04 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Центр холодоснабжения № 2 | Проект ИС ОКБ и АТЗ, Том 4 Цифровая подсистема видеонаблюдения, 17404049.4255009.407.С7 ЛС № 02-01-07; ЛС № 09-01-08 |
| 3 | Канализационная насосная №1 (КНС № 1) | Проект ИС ОКБ и АТЗ, Том 4 Цифровая подсистема видеонаблюдения, 17404049.4255009.407.С7 ЛС № 02-01-03; ЛС № 09-01-05 |
| 4 | Канализационная насосная №2 (КНС № 2) | Проект ИС ОКБ и АТЗ, Том 4 Цифровая подсистема видеонаблюдения, 17404049.4255009.407.С7 ЛС № 02-01-04; ЛС № 09-01-06 |
| 5 | Ливневые очистные сооружения №2 | Проект ИС ОКБ и АТЗ, Том 4 Цифровая подсистема видеонаблюдения, 17404049.4255009.407.С7 ЛС № 02-01-06; ЛС № 09-01-07 |
| 6 | Улично-дорожная сеть ИЦ «Сколково» | Проект ИС ОДД и ТО в части Подсистемы интеллектуального видеонаблюдения, Том 5. Подсистема интеллектуального видеонаблюдения, 17404049.4251005.255, в соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение № 2) |

Заказчик вправе в одностороннем порядке вносить изменения в техническую документацию, если вызванное этим увеличение стоимости не превысит десяти процентов первоначальной сметной стоимости и не меняется характер предусмотренных проектом работ. Изменения технической документации, вызывающие изменение стоимости более, чем на десять процентов согласовываются с Подрядчиком.

  - Подключение к системам связи и электроснабжения

Периферийное оборудование системы видеонаблюдения подключается к локальной вычислительной сети программно-аппаратного комплекса ЦДМ через коммутаторы доступа, устанавливаемые в коммутационных шкафах и электронных блоках элементах городской среды.

Коммутаторы доступа периферийного оборудования соединяются одномодовым волоконно-оптическим кабелем с оптическими кроссами, установленным в узлах связи объектов капитального строительства и далее посредством волоконно-оптической телекоммуникационной сети с коммутаторами ядра телекоммуникационной системы, установленными в Центре диспетчеризации и мониторинга.

Для прокладки кабелей связи и электропитания от коммутационных шкафов до телекоммуникационных колодцев строятся участки кабельной канализации, далее осуществляется прокладка кабелей по существующей телекоммуникационной канализации до узлов связи объектов капитального строительства.

При подключении к системе электропитания на объекте устанавливается прибор учета потребления электроэнергии и подключается к коммутационному оборудованию для передачи данных.

    - Коммутационные шкафы.

Для размещения коммутационного оборудования и обеспечения питания видеокамер, установленных на улично-дорожной сети используются коммутационные шкафы.

Конструкция коммутационных шкафов должна обеспечивать:

- размещение следующего оборудования:

- аппаратуры ввода электропитания и защиты;

- коммутатора Cisco IE 3000 Switch, 4 10/100 + 2 T/SFP в комплекте с модулем расширения Cisco IE 3000 8 port SFP expansion module, блоком питания PoE AC Input Power Module for IE3000/2000 (оборудование предоставляется Заказчиком);

- оптического кросса;

- защиту размещенного в них оборудования от факторов внешней среды 
не ниже IP54;

- заземление оборудования и оптического кабеля, а также защитное заземление согласно ПУЭ;

- ввод кабелей в шкаф через герметичные сальники.

    - Опоры

При установке фундамента опор осуществляется заведение труб кабельной канализации внутрь опоры до уровня монтажного люка.

Кабели до устанавливаемых на опоре видеокамер и коммутационных шкафов прокладываются внутри опоры, вывод наружу производится через герметичные сальники.

Установка на опоры видеокамер и коммутационных шкафов производится с использованием специализированных креплений без сверления опоры.

    - Кабельная канализация

Кабельная канализация строится от опор с установленным оборудованием системы видеонаблюдения до ближайших колодцев телекоммуникационной канализации с использованием решений, описанных в проектной документации (17404049.4251005.249.ТП).

Вводы труб кабельной канализации в телекоммуникационные колодцы герметизируются.

Технологический запас волоконно-оптического кабеля для оптических кроссов установленных в коммутационных шкафах на опорах в размере 20 м оставляется в колодцах телекоммуникационной  канализации.

Заземление металлических покровов волоконно-оптического кабеля осуществить в соответствии с РД 45.155-2000 «Заземление и выравнивание потенциалов аппаратуры волоконно-оптических линий передачи на объектах проводной связи».

  - Требования к электропитанию

Электропитание оборудования системы видеонаблюдения должно быть обеспечено от сети переменного тока частотой (45 – 55) Гц и напряжением (187 – 242) в соответствии с ГОСТ 21218.

Предельные отклонения частоты, напряжения и содержание гармоник питающей сети – по ГОСТ 13109.

Комплекс оборудования должен сохранять свои характеристики в процессе воздействия:

- пониженного напряжения питающей сети 187 В частотой (50 ± 1) Гц;

- повышенного напряжения питающей сети 242 В частотой (50 ± 1) Гц.

При подключении периферийного оборудования системы видеонаблюдения к системе электропитания осуществляется установка прибора учета, с которого осуществляется передача данных в систему мониторинга инженерных систем ЦДМ.

  - Требования к выполнению работ

Прочность крепления оборудование системы видеонаблюдения на опорах должно обеспечивать точность юстировки и защиту от внешнего воздействия (ветер, осадки, вибрации, и др.).

Прокладка и подключение кабелей, монтаж электрооборудования, защитное заземление должны осуществляться в соответствие с существующими нормами и Правилами устройства электроустановок (ПУЭ).

Должна быть обеспечена грозозащита устанавливаемого оборудования.

Выполнение пусконаладочных работ по настройке зон видеоконтроля, применения видеоаналитики, фиксации нарушений ПДД, а также обмена данными с программным комплексом Центра диспетчеризации и мониторинга осуществляется с участием специалистов разработчика системы видеонаблюдения.

  - Требования к защищенности от климатических воздействий

Комплекс оборудования системы видеонаблюдения должен сохранять свои характеристики в следующих климатических условиях:

- температуры окружающего воздуха от - 40С до + 50С;

- относительной влажности воздуха 98% при температуре воздуха 25С;

- пониженного атмосферного давления;

- атмосферное давление от 80 кПа (600 мм рт. ст.) до 106,7 кПа (800 мм рт. ст.);

- синусоидальной вибрации частотой 10 - 70 Гц при максимальном ускорении 
2 - 40м/с2;

- воздействию пыли и брызг, со степенью защиты IP65 по ГОСТ 14254-96.

  - Требования безопасности

Безопасность комплекса оборудования системы видеонаблюдения должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 51350, СанПиН 1.1.8/2.2.4.1383-03.

Электрическая прочность изоляции силовых кабелей подключения оборудования должна соответствовать требованиям п. 5.14 ГОСТ 22261.

  - Требования по электромагнитной совместимости оборудования

Уровень индустриальных помех, создаваемых оборудованием системы видеонаблюдения должен соответствовать требованиям ГОСТ 51318.22 для оборудования класса А.

  - Обеспечение защиты информации

    - Состав информации

В системе не планируется обработка конфиденциальной информации. Защите подлежит служебная информация, ограничения на распространение которой диктуется служебной необходимостью (пароли доступа, сведения об организации системы защиты информации и т.п.).

    - Требования по защите информации

      - Идентификация и аутентификация субъектов доступа:

- идентификация и аутентификация пользователей системы;

- защита обратной связи при вводе аутентификационной информации.

      - Управление доступом субъектов доступа к объектам доступа:

- реализация необходимых методов, типов и правил разграничения прав доступа;

- ограничение неуспешных попыток входа в информационную систему (доступа к информационной системе);

- запрет действий пользователей, разрешенных до идентификации и аутентификации;

- назначение минимально необходимых прав и привилегий пользователям, администраторам и лицам, обеспечивающим функционирование информационной системы;

- блокирование сеанса доступа в информационную систему после установленного времени бездействия (неактивности) пользователя или по его запросу;

- возможность прекращения процесса видеозаписи и передачи сигнала по линиям связи по команде  оператора СЦ, обладающего необходимыми правами.

      - Регистрация событий безопасности:

- сбор, запись и хранение информации о событиях безопасности не менее чем за три месяца;

- защита информации о событиях безопасности.

      - Антивирусная защита:

- реализация антивирусной защиты;

- обновление базы данных признаков вредоносных компьютерных программ (вирусов).

      - Обеспечение целостности информационной системы и информации:

- обеспечение возможности восстановления программного обеспечения при возникновении нештатных ситуаций.

      - Защита информационной системы:

- обеспечение защиты информации от раскрытия, модификации и навязывания (ввода ложной информации) при ее передаче (подготовке к передаче) по каналам связи, имеющим выход за пределы контролируемой зоны.

4.	Требования к сроку и/или объему предоставления гарантий качества товара/ работ/ услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара: гарантийный срок не менее 24 (двадцати четырёх) месяцев с даты подписания Акта приёмки выполненных работ Заказчиком;

5.	Обязательные требования, к участникам Процедуры закупки, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов (лицензии, свидетельство СРО и т.д.): участники процедуры закупки должны обладать всеми необходимыми и предусмотренными действующим законодательством разрешительными документами на осуществление работ указанных в техническом задании;

6.	Квалификация  Участника процедуры закупки:

•	наличие материально-техническими ресурсов, необходимых для выполнения работ в соответствии с предметом закупки;

•	наличие кадровых ресурсов, необходимых для выполнения работ в соответствии с предметом закупки;

•	наличие опыта выполнения работ, аналогичных предмету закупки, не менее 3-х (трех) лет.

7.	Перечень исходных данных

К Исходным данным относятся информация и требования к  выполнению Работ, содержащиеся в настоящем Техническом задании, а также документация, предоставляемая Исполнителю на этапе подписания договора, включая:

- Технорабочий проект «Интеллектуальная система обеспечения комплексной безопасности и антитеррористической защищённости», 17404049.4255009.389.ТП;

- Технорабочий проект «Интеллектуальная система организации дорожного движения и транспортного обслуживания», 17404049.4251005.249.ТП

Исходные данные или отдельные материалы и документы, содержащие исходные данные, могут дополняться и изменяться Заказчиком в течение всего срока выполнения работ.

Приложения:

- Схема размещения периферийного оборудования системы видеонаблюдения;

- Ведомость объемов работ по установке и подключению оборудования системы видеонаблюдения на улично-дорожной сети;

- Ведомость объемов работ по устройству системы видеонаблюдения на Водопроводном регулирующем узле;

- Ведомость объемов работ по устройству системы видеонаблюдения на Канализационной насосной станции № 2 с аварийно-регулирующим резервуаром № 2.

- Ведомость объемов работ по устройству системы видеонаблюдения на Канализационной насосной станции № 1 с аварийно-регулирующим резервуаром.

- Ведомость объемов работ по устройству системы видеонаблюдения на Ливневых очистных сооружениях № 2

- Ведомость объемов работ по устройству системы видеонаблюдения на Центре холодоснабжения № 2

Схема размещения периферийного оборудования системы видеонаблюдения

Ведомость объемов работ
по установке и подключению оборудования системы видеонаблюдения
на улично-дорожной сети

| № п/п | Наименование | Объем |
| --- | --- | --- |
|  | Разработка грунта экскаваторами с V ковша 0,25 м3 в отвал | 441 м3 |
|  | Засыпка траншей и котлованов бульдозером | 392 м3 |
|  | Подготовка почвы для газона с внесением растительной земли слоем 15 см, вручную | 686 м2 |
|  | Посев газонов вручную | 686 м2 |
|  | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров | 27,5 м2 |
|  | Установка всепогодного коммутационного шкафа Secure OS IVS ProBox-14IP-4IR-U, ISS | 21 шт. |
|  | Электрическая проверка и настройка оборудования системы | 1 система |
|  | Настройка сетевых каналов между видеокамерами и коммутационным оборудованием, узлами связи | 21 шт. |
|  | Установка видеокамер для обзорного видеонаблюдения SecurOS-IVS-AutoCam-Observer/55-12PoE", ISS | 45 шт. |
|  | Установка измерителя скорости транспортных средств DR500S, ISS | 10 шт. |
|  | Установка инфракрасного прожектора Dominant II+ Infra Red, ISS | 45 шт. |
|  | Установка удлинителей линий электропитания по PoE Hgh PoE SC&T IP04X | 10 шт. |
|  | Установка кабельных соединительных коробок "Тусо" размером 240х195х90 мм | 45 шт. |
|  | Установка опор для размещения оборудования видеонаблюдения и контроля нарушений ПДД Опора Г-образная 9-ти метровая (стойка светофорная) СС-9,0(7,0)/3,5-2-Э3-ц, ТАНС.15.031.000 (с закладным элементом фундамента ЗФ-30/4/К300-2,0-б)-10 шт. Опора стальная многоцелевая 9-ти метровая СФ-300-9,0-02-Э3-ц под консоль освещения, ТАНС.19.175.000 (с закладным элементом фундамента ЗФ-30/4/К230-2,0-б )-17 шт. | 27 шт. |
|  | Установка кронштейна 1-консольный 1.К1-2,0-2,0-01-ц, ТАНС.41.223.000 для установки видеокамер | 45 шт. |
|  | Устройство песчаного основания под трубопроводы кабельной канализации | 4,9 м3 |
|  | Устройство кабельной канализации из двух полиэтиленовых труб (ЗПТ) d = 63 мм В том числе: Муфта для труб D=63мм Ruvinil МКЛ-063 - 40 шт. Тройник для труб D=63мм, Ruvinil ТКЛ-063- 60 шт. Заглушка для труб D=63мм, Ruvinil ЗКЛ-063-402 шт. Кольцо уплотнительное для труб D=63мм, Ruvinil КУ1-063-1610 шт. Угольник 90град. D=63мм для дренажных труб, Ruvinil УДР-063-20 шт. Тройник неравнопроходной для труб D=63/110мм, Ruvinil ТНКЛ-063/110-402 шт. Кластер (110 двойной), ДКС 25112-201 шт. Крестообразное соединение для двустенных труб, 90° (110), ДКС 22110-40 шт. Крестообразное соединение для двустенных труб, 90° (63), ДКС 22063-60 шт. Терморасширяющаяся противопожарная мастика, «МТО» «ROCKWООL»- 20 кг. Хомут 3,6х300 (упак. 100 шт.), Ruvinil Х36300 -402 шт. Хомут 2,5х200 (упак. 100 шт.), Ruvinil Х25200-402шт. | 2000 м |
|  | Прокладка кабеля (витая пара) FTP 4х2х0,52 для подключения видеокамер к коммутационным шкафам в трубе | 1000 м |
|  | Прокладка сигнальной ленты | 1000 м |
|  | Прокладка кабеля электропитания ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2 в проложенных трубах кабельной канализации | 7000 м |
|  | Прокладка кабеля волоконно-оптический емкостью 4 ОВ (ОПН-ТОС-01-00-4А04-7,0) в кабельной канализации | 7000 м |
|  | Ввод кабелей в коммутационные шкафы с использованием ввода кабельного универсального (ВКУ-2) | 84 шт. |
|  | Герметизация вводов кабелей от коммутационных шкафов в колодцы телекоммуникационной канализации | 42 шт. |
|  | Монтаж Кросса оптического стоечного ШКОС-Л-1U/2-16FC/ST-16FC/D/SM-16FC/UPC-ССД в телекоммуникационных шкафах с учетом измерений на присоединяемом волоконно-оптическом кабеле | 21 шт. |
|  | Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения. Установка модулей и подключение лицензий | 66 шт. |
|  | Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1. Настройка экраных форм | 45 функций |
|  | Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения. Интеграция с системой хранения видеоданных, а также со смежными системами | 45 шт. |
|  | Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1. Настройка сетевого доступа до периферийного оборудования | 66 шт. |
|  | Комплексная наладка АС: II категории сложности. Тестирование работы модулей подсистемы | 45 шт. |
|  | Приемосдаточные испытания АС: IV категории сложности | 1 система |

Ведомость объемов работ по устройству системы видеонаблюдения 
на Водопроводном регулирующем узле

| № п/п | Наименование | Объем |
| --- | --- | --- |
|  | Разработка грунта вручную в траншеяхдля установки опор глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1 | 2,40 м3 грунта |
|  | Установка средствами малой механизации опор железобетонных одинарных высотой до 6,5 м | 12 шт. |
|  | Опора гранення коническая складывающаюся 5м ОГКС-5Монтаж видеокамер | 12 шт. |
|  | Фундамент под опору ФМ ф133 - 1,5 м | 12 шт. |
|  | Установка грозозащиты для воздушных абонентских линий | 36 компл. |
|  | Установка бокса для автоматических выключателей. Конструкции для установки приборов, масса до 5 кг | 1 шт. |
|  | Боксы модульные для автоматических выключателей наружной установки КМПн 1/4 | 1 шт. |
|  | Монтаж автоматического выключателяАвтомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | 4 шт. |
|  | Выключатели автоматические <Legrand> серии LR 1Р 6А | 3 шт. |
|  | Выключатели автоматические <Legrand> серии LR 1Р 16А | 1 шт. |
|  | Монтаж шкафа включения питания | 3 шт. |
|  | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг. (Монтаж оптического модуля) | 2 шт. |
|  | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг. (Монтаж коммутатора) | 1 шт. |
|  | Монтаж оптического кросса с учетом измерений на волоконно-оптическом кабеле с числом волокон 8 | 1 шт. оптический кросс |
|  | Монтаж лотка металлического штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм | 0,672 т |
|  | Укладка в лотке кабеля, сечением до 6 мм2 | 1310 м |
|  | Укладка пластмассового короба шириной до 63 мм | 3 м |
|  | Укладка в коробе кабеля, сечением до 6 мм2 | 15 м |
|  | Прокладка труб гофрированных труб ПВХ для защиты проводов и кабелей | 154 м |
|  | Прокладка стальной трубы по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметром до 50 мм | 16 м |
|  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке кабелей, суммарным сечением до 6 мм2 | 170 м |
|  | Затягивание в проложенные трубы кабелей, суммарным сечением до 6 мм2 (в дополнение к уже проложенному кабелю)Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | 380 м |
|  | Прокладка волоконно-оптических кабелей в канализации в трубопроводе канализации по свободному каналу | 450 м кабеля |
|  | Комплексная наладка АС системы II категории сложности | 1 система |

Ведомость объемов работ по устройству системы видеонаблюдения 
на Канализационной насосной станции № 2 с аварийно-регулирующим резервуаром № 2.

| № п/п | Наименование | Объем |
| --- | --- | --- |
|  | Разработка грунта вручную для установки опор | 1,82 м3 |
|  | Установка средствами малой механизации опор | 9 шт. |
|  | Монтаж видеокамер | 9 шт. |
|  | Установка грозозащиты | 27 компл. |
|  | Установка бокса для автоматических выключателей | 1 шт. |
|  | Монтаж автоматического выключателя | 4 шт. |
|  | Монтаж шкафа включения питания | 3 шт. |
|  | Монтаж оптического модуля | 2 шт. |
|  | Монтаж коммутатора | 1 шт. |
|  | Монтаж оптического кросса с учетом измерений на волоконно-оптическом кабеле с числом волокон 8 | 1 шт. |
|  | Монтаж металлического лотка, шириной до 200 мм | 0,396 т |
|  | Укладка в лотке кабеля, сечением до 6 мм2 | 710 м |
|  | Укладка пластмассового короба шириной до 63 мм | 3 м |
|  | Укладка в коробе кабеля, сечением до 6 мм2 | 15 м |
|  | Прокладка гофрированных труб ПВХ для защиты проводов и кабелей | 133 м |
|  | Прокладка стальной трубы, диаметром до 50 мм | 18 м |
|  | Затягивание в проложенные трубы кабелей, суммарным сечением до 6 мм2 | 151 м |
|  | Затягивание в проложенные трубы кабелей, суммарным сечением до 6 мм2 (в дополнение к уже проложенному кабелю) | 85 м |
|  | Прокладка волоконно-оптических кабелей в в трубопроводе канализации по свободному каналу | 360 м |
|  | Комплексная наладка системы II категории сложности | 1 система |

Ведомость объемов работ по устройству системы видеонаблюдения 
на Канализационной насосной станции № 1 с аварийно-регулирующим резервуаром.

| № п/п | Наименование | Объем |
| --- | --- | --- |
|  | Разработка грунта вручную для установки опор | 1,82 м3 |
|  | Установка средствами малой механизации опор | 7 шт. |
|  | Монтаж видеокамер | 7 шт. |
|  | Установка грозозащиты | 21 компл. |
|  | Установка бокса для автоматических выключателей | 1 шт. |
|  | Монтаж автоматического выключателя | 3 шт. |
|  | Монтаж шкафа включения питания | 2 шт. |
|  | Монтаж оптического модуля | 2 шт. |
|  | Монтаж коммутатора | 1 шт. |
|  | Монтаж оптического кросса с учетом измерений на волоконно-оптическом кабеле с числом волокон 8 | 1 шт. |
|  | Монтаж металлического лотка, шириной до 200 мм | 0,36 т |
|  | Укладка в лотке кабеля, сечением до 6 мм2 | 435 м |
|  | Укладка пластмассового короба шириной до 63 мм | 3 м |
|  | Укладка в коробе кабеля, сечением до 6 мм2 | 15 м |
|  | Прокладка гофрированных труб ПВХ для защиты проводов и кабелей | 84 м |
|  | Прокладка стальной трубы, диаметром до 50 мм | 10 м |
|  | Затягивание в проложенные трубы кабелей, суммарным сечением до 6 мм2 | 94 м |
|  | Затягивание в проложенные трубы кабелей, суммарным сечением до 6 мм2 (в дополнение к уже проложенному кабелю) | 191 м |
|  | Прокладка волоконно-оптических кабелей в в трубопроводе канализации по свободному каналу | 180 м |
|  | Комплексная наладка системы II категории сложности | 1 система |

Ведомость объемов работ по устройству системы видеонаблюдения 
на Ливневых очистных сооружениях № 2

| № п/п | Наименование | Объем |
| --- | --- | --- |
|  | Разработка грунта вручную для установки опор | 2,42 м3 |
|  | Установка средствами малой механизации опор | 12 шт. |
|  | Монтаж видеокамер | 12 шт. |
|  | Установка грозозащиты | 36 компл. |
|  | Установка бокса для автоматических выключателей | 1 шт. |
|  | Монтаж автоматического выключателя | 4 шт. |
|  | Монтаж шкафа включения питания | 3 шт. |
|  | Монтаж оптического модуля | 2 шт. |
|  | Монтаж коммутатора | 1 шт. |
|  | Монтаж оптического кросса с учетом измерений на волоконно-оптическом кабеле с числом волокон 8 | 1 шт. |
|  | Монтаж металлического лотка, шириной до 200 мм | 0,552 т |
|  | Укладка в лотке кабеля, сечением до 6 мм2 | 990 м |
|  | Укладка пластмассового короба шириной до 63 мм | 3 м |
|  | Укладка в коробе кабеля, сечением до 6 мм2 | 15 м |
|  | Прокладка гофрированных труб ПВХ для защиты проводов и кабелей | 126 м |
|  | Прокладка стальной трубы, диаметром до 50 мм | 23 м |
|  | Затягивание в проложенные трубы кабелей, суммарным сечением до 6 мм2 | 149 м |
|  | Затягивание в проложенные трубы кабелей, суммарным сечением до 6 мм2 (в дополнение к уже проложенному кабелю) | 728 м |
|  | Прокладка волоконно-оптических кабелей в в трубопроводе канализации по свободному каналу | 350 м |
|  | Комплексная наладка системы II категории сложности | 1 система |

Ведомость объемов работ по устройству системы видеонаблюдения 
на Центре холодоснабжения № 2

| № п/п | Наименование | Объем |
| --- | --- | --- |
|  | Разработка грунта вручную для установки опор | 2,03 м3 |
|  | Установка средствами малой механизации опор | 10 шт. |
|  | Монтаж видеокамер | 10 шт. |
|  | Установка грозозащиты | 30 компл. |
|  | Установка бокса для автоматических выключателей | 2 шт. |
|  | Монтаж автоматического выключателя | 7 шт. |
|  | Монтаж шкафа включения питания | 3 шт. |
|  | Монтаж оптического модуля | 2 шт. |
|  | Монтаж коммутатора | 1 шт. |
|  | Монтаж оптического кросса с учетом измерений на волоконно-оптическом кабеле с числом волокон 8 | 1 шт. |
|  | Монтаж металлического лотка, шириной до 200 мм | 0,756 т |
|  | Укладка в лотке кабеля, сечением до 6 мм2 | 1200 м |
|  | Укладка пластмассового короба шириной до 63 мм | 3 м |
|  | Укладка в коробе кабеля, сечением до 6 мм2 | 15 м |
|  | Прокладка гофрированных труб ПВХ для защиты проводов и кабелей | 126 м |
|  | Прокладка стальной трубы, диаметром до 50 мм | 6 м |
|  | Затягивание в проложенные трубы кабелей, суммарным сечением до 6 мм2 | 101 м |
|  | Затягивание в проложенные трубы кабелей, суммарным сечением до 6 мм2 (в дополнение к уже проложенному кабелю) | 824 м |
|  | Прокладка волоконно-оптических кабелей в в трубопроводе канализации по свободному каналу | 470 м |
|  | Комплексная наладка системы II категории сложности | 1 система |