Техническое задание  на выполнение работ

по созданию единой информационной среды здания Технопарк на  базе унифицированной сетевой и информационной инфраструктуры

Москва, 2016 г.

Содержание

1 Общие сведения	3

1.1 Наименование работ	3

1.2 Полное наименование системы	3

1.3 Назначение и цели создания системы	3

1.3.1 Назначение подсистемы	3

1.3.2 Цели создания системы	3

1.4 Состав и содержание работ по созданию И-ТИ	4

1.5 Сроки выполнения работ	4

2 Технические требования к ИВК Технопарк «Сколково»	5

2.1 Требования к подсистеме в целом	5

2.1.1 Требования к структуре и функционированию	5

2.1.2 Требование к численности и квалификации персонала	5

2.1.3 Требования к надежности	5

2.1.4 Требования к совместимости со смежными системами	6

2.2 Состав функциональных подсистем	6

2.3 Подсистема вычислительной инфраструктуры	6

2.3.1 Служба каталога.	6

2.3.2 Служба резервного копирования и восстановления данных для технологического сегмента	7

2.3.3 Базовые службы вычислительной инфраструктуры.	7

2.4 Служба виртуализации  ресурсов VMware	8

2.5 Подсистема мониторинга телеком-инфраструктуры.	9

2.5.1 Требования к структуре системы	9

2.5.2 Общие требования	9

2.6  Подсистема виртуализации ресурсов на базе OpenStack	10

2.6.1 Требования к структуре и функционированию системы	10

2.6.2 Требования по стандартизации и унификации	12

2.6.3 Требования к функциям (задачам), выполняемым системой	12

2.7 Подсистема информационной безопасности	15

2.7.1 Общие требования к обеспечению информационной безопасности ИВК “Технопарк”	15

2.7.2 Требования к обеспечению функций по разграничению доступа пользователей ИВК “Технопарк”	15

2.7.3 Требования к обеспечению функций по обнаружению вторжений	16

2.7.4 Требования к обеспечению функций по разделению на сетевые сегменты на уровне службы виртуализации серверов	16

2.7.5 Требования к настройке сетевого оборудования	16

2.8 Требование к организации локально-вычислительной сети	17

2.8.1 Общие требования к ЛВС	18

2.8.2 Требования к надежности и отказоустойчивости	19

2.8.3 Требования безопасности при монтаже, эксплуатации и обслуживании	20

2.9 Требования к видам обеспечения	20

2.9.1 Требования к техническому обеспечению	20

2.9.2 Требования к программному обеспечению	20

2.9.3 Требования к лингвистическому обеспечению	20

3 Порядок контроля и приемки подсистемы	21

3.1 Общие положения	21

3.1.1 Требования к организации испытаний	21

3.2 Стадии приемки системы	21

3.2.1 Перечень стадий приемки системы	21

3.2.2 Особенности проведения пусконаладочных работ	21

3.2.3 Особенности проведения предварительных испытаний	21

3.2.4 Особенности проведения опытной эксплуатации	22

3.2.5 Особенности проведения приемочных испытаний в промышленную эксплуатацию	22

4 Требования к документированию	28

4.1 Требования к составу документации	28

4.2 Требования к оформлению	28

5 Источники разработки	29

5.1 Нормативно-техническая документация	29

Перечень условных обозначений, сокращений и терминов	30

Общие сведения

Настоящее техническое задание (ТЗ) определяет требования к созданию информационно-вычислительного комплекса в здании Технопарк (далее - ИВК Технопарк) в соответствии с:

Техническим заданием на оснащение объекта «Технопарк: Российская Федерация, город  Москва, Инновационный Центр «Сколково», Планировочный район D2»;

Проектной документацией ”Здание 3А, 3В, 3С. Локальная вычислительная сеть (ЛВС) M1311472-00»

Наименование работ

Создание информационно-вычислительного комплекса в здании по адресу: кадастровый номер 77:15:0020321:316, участок D2-13 , здание Технопарк  (ИВК) Фонда “Сколково”.

Полное наименование системы

Полное наименование системы:

Информационно-вычислительный комплекс Технопарк.

Условное обозначение системы:

ИВК Технопарк.

Назначение и цели создания системы

Назначение подсистем ИВК

Разрабатываемые подсистемы ИВК Технопарк  предназначены для:

обеспечения пользователей здания Технопарк  службой каталога (в рамках технологического сегмента);

обеспечения пользователей здания Технопарк общими инфраструктурными сервисами ( DHCP, DNS , печать и т.д.);

обеспеченияФонда Сколково, его дочерних обществ и арендаторов при необходимости средствами виртуализации серверов и предоставления услуг виртуализации на базе технологии OpenStack;

обеспечения возможности централизации мониторинга и управления информационными ресурсами ИВК Технопарк;

обеспечения работников  Фонда Сколково, его дочерних обществ и арендаторов сервисом беспроводного доступа;

обеспечения системой телефонной связи здания Технопарк, предназначенной для размещаемых в здании структурных подразделений Фонда Сколково и его дочерних обществ, а при необходимости и арендаторов;

обеспечения Фонда Сколково, его дочерних обществ и арендаторов возможностью проводить видеоконференций с «эффектом присутствия» CISCO Telepresense;

обеспечения пользователей системы телефонной связи здания Технопарк  единым информационным справочником телефонной книги;

обеспечения защиты информации, включая средства фильтрации данных, и возможностью применения индивидуальных настроек для информационных систем и информационных ресурсов Фонда Сколково, его дочерних обществ, а при необходимости и арендаторов в здании Технопарка;

обеспечения возможности виртуализации ЛВС и предоставление при необходимости выделенных  VLAN для каждого арендатора;

создание отдельного выделенного сегмента для интегрированной системы безопасности здания (системы видеонаблюдения, системы контроля доступа, системы охранной сигнализации);

обеспечения здания Технопарк системой выделенного контактного центра.

ИВК Технопарка  является составной частью инфраструктуры Фонда «Сколково» и предназначен для обеспечения необходимых технических условий размещения и эксплуатации комплекса информационных систем и ресурсов вздании Технопарк.

Цели создания системы

Целью создания ИВК Технопарк является организация единой информационной среды здания Технопарк на базе унифицированной сетевой и информационной инфраструктуры, что позволит:

1. обеспечить обмен данными между информационными системами, а также доступ к информационным сервисам и ресурсам Технопарка.

2. обеспечить доступ к информационным системам, сервисам и ресурсам Фонда Сколково.

3. предоставить резидентам Технопарка на арендуемой офисной  площади изолированную сетевую инфраструктуру, посредством которой они смогут обеспечить обмен данными между собственными информационными системами, а также получить сервисы от внешних операторов связи (интернет и телефония).

4. Обеспечить защиту информации, циркулирующей в ИВК Технопарк.

Состав и содержание работ по созданию И-ТИ

В состав работ по созданию и внедрению ИВК Технопарк «Сколково» должны входить следующие работы:

- Разработка и согласование с функциональным Заказчиком плана проведения работ.

- Пуско-наладочные работы на объекте.

- Подготовка исполнительной документации.

- Подготовка эксплуатационной документации.

- Подготовка и согласование с функциональным Заказчиком программы и методики предварительных испытаний.

- Проведение предварительных испытаний.

- Передача  ИВК Технопарк «Сколково»  в опытную эксплуатацию.

- Проведение опытной эксплуатации (устранение замечаний пользователей, консультация персонала по вопросам работы ИВК Технопарк «Сколково»).

- Подготовка и согласование с функциональным Заказчиком программы и методики приемочных испытаний.

- Проведение приемочных испытаний.

- Передача комплекса в промышленную эксплуатацию по результатам приемочных испытаний.

Прим. по решению заказчика отдельные этапы могут объединятся.

Сроки выполнения работ

Срок начала работ по созданию ИВК Технопарк «Сколково» - с даты заключения Договора.

Срок завершения работ – не более 6 (шести) месяцев с даты заключения Договора.

Технические требования к ИВК Технопарк

Требования к ИВК в целом

Требования к структуре и функционированию

ИВК Технопарк «Сколково»  должна являться составной частью Информационно-телекоммуникационной  инфраструктуры Фонда «Сколково» и предназначена для обеспечения необходимых технических условий размещения и эксплуатации информационных систем  здания Технопарк.

Спецификация серверного и сетевого оборудования, необходимого для создания ИВК Технопарк «Сколково»   приведена в Приложении №1 к данному ТЗ.

Все компоненты подсистем ИВК Технопарк «Сколково»   должны быть развернуты по адресу: кадастровый номер 77:15:0020321:316, участок D2-13 , здание Технопарк

Требование к численности и квалификации персонала

- В состав специалистов, непосредственно взаимодействующих с ИВК Технопарк «Сколково», должен входить персонал следующих организаций:

Фонда «Сколково»;

- Департамент информационных технологий;

ОДАС Сколково

ОДПС Сколково

- Детальные требования к количеству и квалификации персонала, необходимого для периодического контроля и эксплуатации технических и программных средств ИВК Технопарк «Сколково», должны быть  определены в эксплуатационной документации.

- Пользователи и эксплуатационный персонал ИВК должны иметь соответствующую квалификацию. Эксплуатационный персонал должен пройти обучение работе с ИВК Технопарк «Сколково».

Требования к надежности

- Надежность ИВК Технопарк  в части технического обеспечения должна достигаться путем:

применения соответствующих технических решений для достижения повышенной отказоустойчивости; ;

необходимым резервированием технических средств и дублирование массивов и носителей информации;

защиты технических средств по электропитанию с использованием источников бесперебойного питания;

- Серверное оборудование должно быть реализовано в промышленном исполнении на высоконадежной масштабируемой платформе с резервированием ответственных компонентов.

- Должна быть реализована возможность масштабирования и резервирования серверов, а также обеспечена высокая степень надежности и готовности всей подсистемы в целом.

- Серверное оборудование должно находиться в специально оборудованных технологических помещениях с регламентированным доступом персонала, системой климатического контроля и обеспечением непрерывного и стабильного по характеристикам электропитания.

- Подсистемы ИВК Технопарк   не должны иметь единственной точки отказа, т.е. не должно быть ни одного элемента аппаратной части или программного обеспечения, которые, в результате отказа, могли бы вывести подсистему из строя.

- Выход из строя одной из частей подсистемы или отказ канала передачи данных между рабочими местами пользователей и серверным оборудованием не должны приводить к прекращению функционирования всей подсистемы.

- ИВК Технопарк  должна обеспечивать необходимую отказоустойчивость (коэффициент отказоустойчивости не ниже 0.995) и возможность восстановления работоспособности основных функций в течение 1 часа после сбоя (не требующего полной переустановки системы и восстановления данных из резервных копий), а также полную сохранность информации.

- Время восстановления работоспособности при любых отказах не должно превышать 16 часов (включая разворачивание и настройку специального программного обеспечения на серверном оборудовании). Требование распространяется на отказы  при которых необходима замена вышедших из строя технических средств критически важных узлов ИВК Технопарк, полная переустановка программного обеспечения подсистем или восстановление данных из резервной копии. Примером такого сбоя может быть одновременный отказ основного и резервного серверов ИВК Технопарк..

- Технические и программные средства должны обеспечивать восстановление работоспособности в течение 10 минут после перезагрузки общего программного обеспечения ИВК Технопарк.

- Необходимо обеспечить мониторинг работоспособности программно-аппаратных компонентов подсистем ИВК Технопарк.  .

- В составе подсистем ИВК необходимо предусмотреть механизм планового вывода оборудования на обслуживание или ремонт без остановки основных технологических процессов.

Требования к совместимости со смежными системами

Все программные и технические компоненты ИВК должны быть взаимно совместимы и иметь максимально унифицированную программно-аппаратную платформу.

При создании ИВК Технопарк необходимо учитывать необходимость интеграции  с информационно-коммуникациоными системами (существующими и находящимися на стадии проектирования, разработки) Фонда «Сколково»;

Состав функциональных подсистем

ИВК Технопарк  должна содержать следующие функциональные  системы и подсистемы:

подсистема вычислительной инфраструктуры;

подсистема виртуализации серверных ресурсов VMvare;

подсистема мониторинга информационно-коммуникационной  инфраструктуры

подсистема виртуализации ресурсов на базе OpenStack;

подсистема информационной безопасности ;

подсистема унифицированных коммуникаций;

подсистема сети передачи данных для Фонда Сколково и его дочерних обществ;

подсистема сети передачи данных для арендаторов;

подсистема сети передачи данных систем безопасности;

Подсистема вычислительной инфраструктуры

Решения по составу оборудования и программных средств, подсистемы вычислительной инфраструктуры приведены в Приложении №1.

Служба каталога.

Служба каталога должна иметь возможность иерархически представлять ресурсы ИВК. Под ресурсами ИВК  понимается информация об учетных записях пользователей и компьютерах, информация о сетевых ресурсах Фонда Сколково и его дочерних обществ. Служба каталога должна отвечать следующим требованиям:

масштабируемость;

резервирование серверов службы каталога по схеме «N+1»;

возможность хранения списков пользователей и групп, используемых для доступа к технологическим приложениям;

возможность выполнения аутентификации пользователей, регистрирующихся на автоматизированных рабочих местах;

обеспечение аутентификации и авторизации пользователей при обращении к информационным ресурсам;

максимально возможное упрощение перестроения службы каталога при изменении организационной структуры и развертывании новых площадок;

обеспечение автоматической репликации данных каталога между серверами;

обеспечение единой политики управления учетными записями и окружением пользователей;

возможность гибкого предоставления полномочий на управление объектами каталога (учётными данными пользователей, компьютеров, групп);

ограничение числа администраторов, способных повлиять на изменения топологии по всей службе каталога (ограничение числа администраторов домена).

Разрабатываемая служба каталога должна обеспечивать аутентификацию объектов (пользователи, компьютеры) следующих служб и подсистем:

- ИВК Технопарк:

службы резервного копирования и восстановления;

службы виртуализации серверов;

подсистемы мониторинга серверов, приложений и ЛВС;

АРМ пользователей;

сетевых информационных ресурсов (принтеров, общих файловых папок);

- ИВК Фонда “Сколково”:

  - сетевых информационных ресурсов (принтеров, общих файловых папок);

Служба каталога ИВК Технопарк должна быть интегрирована со службой каталога ИВК Фонда “Сколково”. Структура каталога должна представлять единый домен, распределенный по уровням Фонд “Сколково”, ИВК Технопарк «Сколково». Для каждого уровня должен быть создан свой сайт службы каталога (разделение по географической принадлежности).

На уровне АРМ, при наличии связи, пользователи должны иметь возможность аутентифицироваться на контроллерах домена в сайте Фонд “Сколково”. При невозможности аутентификации пользователей на уровне АРМ в сайте Фонд “Сколково”, аутентификация должна осуществляться на контроллерах домена уровня ИВК Технопарк.

Служба резервного копирования и восстановления данных для технологического сегмента

Для обеспечения восстановления данных и работоспособности служб ИВК Технопарк  в случае сбоя или неквалифицированных действий пользователей должна быть развернута Служба резервного копирования и восстановления данных для технологического сегмента (далее- СРКВ).

Хранение резервных копий подсистем должно быть организовано локально в ИВК Технопарк.

Подсистема должна обеспечивать централизованное назначение политик резервного копирования.

СРКВ должна обеспечивать решение задач резервного копирования и восстановления данных, как служб ИВК Технопарк, так и эксплуатируемых технологических приложений ИВК Технопарк , а именно:

служебной информации и конфигурации служб и подсистем информационно-коммуникационная инфраструктура (далее -И-КИ) ИВК Технопарк:

службы каталогов для технологического сегмента ЛВС;

службы виртуализации серверов;

подсистемы мониторинга серверов, приложений и ЛВС ;

подсистема виртуализации ресурсов на базе OpenStack;

подсистема виртуализации серверных ресурсов VMvare;

подсистема унифицированных коммуникаций;

Состав систем и данных, задействованных в процессе резервного копирования и восстановления данных, должен  быть уточнен на этапе технического проектирования.

Срок хранения информации в СРКВ ИВК Технопарк    должен быть определен на этапе проектирования.

Базовые службы вычислительной инфраструктуры.

Базовые службы ИВК Технопарк представляют комплекс служб и состоит из следующих компонентов:

- Служба разрешения имен DNS;

- Служба точного времени (NTP);

- Служба предоставления IP адресов (DHCP).

Служба DNS должна обеспечивать разрешение имен серверов и устройств между ИВК Технопарк и ИВК Фонда «Сколково».

DNS зоны должны иметь возможность интеграции со службой каталога Active Directory для возможности репликация зон средствами репликации AD. В целях обеспечения единой точки прохождения запросов на разрешение имен корпоративного сегмента Фонда «Сколково» и ИВК Технопарк, серверы службы DNS используют серверы службы DNS в сегменте вычислительной сети Фонда “Сколково”.

Для обеспечения отказоустойчивости на уровне сервиса на площадке должна быть обеспечена схема резервирования «N+1».

Служба точного времени должна осуществлять синхронизацию времени, обеспечивая единое время по всем объектам автоматизации.

Служба времени должна  использовать сервер точного времени, установленный на каждом контроллере домена. Резервирование службы должно обеспечиваться за счет использования серверов точного времени на других контроллерах домена.

Служба предоставления IP-адресов должна обеспечивать получение клиентами IP-адресов с сервера в ИВК Технопарк «Сколково».

Для повышения отказоустойчивости сервиса должна быть  реализована схема работы в которой данные DHCP сервера реплицируются между двумя серверами, один из которых находится в состоянии «холодного» резерва. Прим. В «холодном резерве» сервер включен, но не обслуживает запросы пользователей.

Служба виртуализации  ресурсов VMware

Служба виртуализации ресурсов VMware должна обеспечивать функционирование ИВК Технопарк   в среде виртуализации.

Служба виртуализации серверов должна обеспечивать резервирование серверов виртуализации по схеме «N+1».

Должна быть организована независимая среда управления службой виртуализации серверов.

Разрабатываемая служба виртуализации серверов должна обеспечивать вычислительными ресурсами следующие подсистемы:

ИВК Технопарк «Сколково»:

служба каталога;

базовые службы вычислительной инфраструктуры;

подсистема мониторинга серверов, приложений и ЛВС;

подсистема телефонной связи;

подсистема видеоконференций;

подсистема информационной безопасности;

подсистему корпоративного справочника ;

Служба виртуализации серверов должна включать в себя следующие компоненты:

подсистема серверов;

подсистема хранения данных;

подсистема управления.

Требования к функциям подсистемы серверов

Подсистема серверов должна выполнять следующие функции:

загрузку ОС виртуальных серверов, расположенных в подсистеме хранения данных;

обеспечение независимости программной среды каждого виртуального сервера;

динамическое распределение вычислительных ресурсов платформы виртуализации в зависимости от реальных потребностей каждого виртуального сервера;

добавление виртуальных серверов на работающий сервер виртуализации без остановки работы других виртуальных серверов;

обеспечение возможности проведения регламентных работ (в том числе обновления версий ОС и ППО) без остановки работы серверных частей.

Для обеспечения отказоустойчивости  виртуальной среды серверы виртуализации должны быть объединены в отказоустойчивые кластеры виртуализации (High-availability).

Требования к функциям подсистемы хранения данных

Подсистема хранения данных должна обеспечивать:

хранение образов виртуальных серверов и доступ к ним;

автоматическое восстановление («горячая замена») в случае сбоя одного из дисковых носителей.

Требования к функциям подсистемы управления

Функции подсистемы управления должны включать:

управление виртуальными серверами (запуск, остановка, перезагрузка) с единой консоли управления;

мониторинг использования вычислительных ресурсов физических серверов виртуальными серверами;

управление образами виртуальных серверов (клонирование, перенос между физическими серверами);

настройку прав доступа к виртуальным серверам;

добавление новых физических серверов без остановки работы платформы виртуализации (режим «горячего добавления» оборудования);

мониторинг состояния аппаратных (вычислительных) ресурсов физических серверов;

управление хранилищами данных, размещенными в системе хранения данных.

Подсистема управления и мониторинга информационно-коммуникационной - инфраструктуры.

Требования к структуре системы

Система управления и мониторинга информационно-коммуникационной инфраструктуры (далее -СУМ И-КИ) должна состоять из следующих подсистем:

Подсистема управления СПД;

Подсистема управления контролем доступа;

Подсистема управления телефонией и ВКС;

Подсистема управления виртуализацией И-КИ;

Подсистема мониторинга производительности;

Подсистема мониторинга доступности сервисов;

Подсистема журналирования и оповещения;

Подсистема учета и анализа сетевого трафика;

Общие требования

СУМ ИКИ должна являться составной частью ИВК Технопарк и должна быть организована как централизованная система, позволяющая  автоматизиоровать  ее эксплуатацию.

СУМ ИКИ должна осуществлять управление и мониторинг функционирования следующих элементов информационно-коммуникационной инфраструктуры:

Сеть передачи данных (СПД);

Система унифицированных коммуникаций (телефония и ВКС);

Система виртуализации И-КИ.

СУМ И-КИ должна быть интегрирована со следующими системами управления Фонда «Сколково»:

Cisco Prime Infrastructure (PI)

Cisco Access Control Server (ACS)

Cisco Unified Communication Manager (CUCM)

Cisco Telepresense System

Cisco Prime Collaboration

VMware vCenter

ManageEngine OpManager

ManageEngine DeviceExpert

ManageEngine NetFlow Analyzer

ManageEngine Syslog Analyzer

Технические решения по составу программных средств и оборудования, а также по созданию подсистемы управления мониторинга И-КИ приведены в рабочей документации на соответствующую подсистему.

СУМ И-КИ должна обеспечивать выполнение следующих функций:

Управление СПД:

  - инвентаризация оборудования и компонентов

  - управление версиями системного ПО оборудования

  - управление конфигурациями оборудования

  - конфигурация WiFi контролеров и точек доступа

  - построение карт мониторинга

Управление контролем доступа:

  - контроль доступа с сетевым устройствам (TACACS)

  - контроль доступа устройств и пользователей к сети

  - контроль доступа пользователей к гостевой сети

  - интеграция с системой каталога (MS AD)

Мониторинг СПД:

  - учет, категоризация и анализ устройств и пользователей

  - отображение  на картах зон радиопокрытия

  - отображение  на картах устройств и пользователей

Мониторинг сетевого трафика:

  - сбор статистики загрузки каналов связи (SNMP);

  - учет сетевого трафика по NetFlow v9;

  - анализ собранной статистики;

  - графическое отображение по заданным параметрам;

  - формирование регулярных отчетов;

Общесистемный мониторинг производительности:

  - загрузка процессоров;

  - использование памяти;

  - производительность сетевых интерфейсов;

  - дисковое пространство;

Общесистемный мониторинг доступности:

  - сетевых и серверных устройств;

  - каналов связи и маршрутов;

  - сетевых сервисов и ресурсов;

  - служб и приложений И-КИ;

  - подсистем И-КИ;

Общесистемный и централизованный контроль:

  - заданных пороговых значений для всех контролируемых параметров;

  - журналирование и оповещение о нештатных ситуациях;

Общесистемный мониторинг качества:

  - каналов связи передачи данных (IP SLA);

  - голосовых транков (IP SLA);

  - маркировки трафика (QoS);

- СУМ И-КИ должна поддерживать централизованное управление И-КИ, при этом, архитектура должна обеспечивать возможность децентрализованного мониторинга телекоммуникационных и информационных ресурсов при отказах системы или каналов и трактов связи, обеспечивающих их информационное взаимодействие.

СУМ И-КИ должна функционировать в круглосуточном режиме за исключением регламентных остановок;

СУМ И-КИ должна иметь модуль сбора и хранения статистики, анализа собранных данных, модуль оповещения о нештатных ситуациях и сбоев, модуль управления конфигурациями;

- СУМ И-КИ должна обеспечивать централизованный поиск и обнаружение устройств, инвентаризацию, сбор статистики, отображение устройств на карте.

СУМ И-КИ должна поддерживать изменения в фильтрах отображения состояния устройства, создание своих собственных фильтров для отображения состояния сети.

- СУМ И-КИ должна поддерживать выполнение заданий, по расписанию или событию, заданных пользователем.

- СУМ И-КИ должна предоставлять всестороннюю удаленную поддержку для всех сетевых устройств производства Cisco, а так же сторонних устройств, поддерживающих управление по SNMP MIB-I or MIB-II.

СУМ И-КИ должна поддерживать протоколы RADIUS, TACACS и LDAP аутентификации для пользователей приложения.

Сбор данных с объектов мониторинга и передача данных от агентов, установленных на объектах мониторинга должны осуществляться по протоколам, базирующимся на протоколе IP, через специально выделенный изолированный сегмент сети – сегмент управления.

Подсистема виртуализации ресурсов на базе OpenStack

Требования к структуре и функционированию системы

      - Перечень подсистем, их назначение и основные характеристики

Система виртуализации ресурсов на базе OpenStack (далее-ИС)  должна состоять из следующих подсистем:

Подсистема вычислительных ресурсов управляет и интегрирует различные гипервизоры в единое решение, управляет жизненным циклом виртуальных машин, предоставляет интерфейс программирования приложений (API). CP должна поддерживать возможность работы c Bare-metal оборудованием и со следующими технологиями виртуализации серверов:

  - на платформе x86;Linux KVM.

Подсистема хранения данных управляет и интегрирует аппаратные и программные систем хранения данных, предоставляет ресурсы СХД по запросу других подсистем, предоставляет интерфейс программирования приложений (API).

Подсистема вычислительной сети управляет пулом сетевых ресурсов (сети, виртуальные сети, пулы IP-адресов, маршрутизаторы, сетевые сервисы, и др.), создает виртуальные сетевые элементы по запросу других подсистем, предоставляет интерфейс программирования приложений (API). Сетевая инфраструктура должна основываться на базе стека открытых протоколов с возможностью разделения процессов передачи и управления данными, виртуализации физических сетевых ресурсов (SDN).

Подсистема управления реализует ролевую модель доступа к ИВК, предоставляет пользовательский интерфейс, позволяющий взаимодействовать со всеми подсистемами ИВК в рамках полномочий, предоставляет интерфейса программирования приложений (API).

ИС в целом должна реализовывать механизмы отказоустойчивости всех подсистем и их компонент, исключая наличие единой точки отказа..

В качестве базового инфраструктурного элемента для построения решения должны быть использованы стандартные виртуальные и физические серверы.

ИС должна поддерживать децентрализацию и горизонтальное масштабирование путем введения дополнительных экземпляров подсистем и/или их отдельных компонент.

      - Требования к способам и средствам связи для информационного обмена между подсистемами

Входящие в ИС подсистемы должны взаимодействовать между собой по каналам связи Ethernet, по протоколу TCP/IP, обращаясь к REST API соответствующих подсистем либо их компонент и обмениваясь сообщениями в формате JSON. Для взаимодействия между отдельными компонентами подсистемы допускается использование систем управления очередями сообщений по протоколу AMQP. Для взаимодействия с СУБД, входящими в состав отдельных подсистем, должны использоваться протоколы соответствующих СУБД. Форматы данных и шаблоны сообщений будут разработаны и утверждены на этапе технического проектирования.

      - Требования к характеристикам взаимосвязей создаваемой системы со смежными системами

В общем случае взаимодействие ИВК со смежными системами осуществляется путем:

Предоставления REST API всех своих подсистем с исчерпывающей документацией о порядке их использования.

Использования известных (документированных) протоколов взаимодействия, например, протокол LDAP для взаимодействия с Microsoft Active Directory.

Частные протоколы и форматы сообщений будут разработаны и утверждены на этапе технического проектирования.

      - Требования к режимам функционирования ИС

ИС должна функционировать в следующих режимах:

нормальный режим;

режим ограниченной производительности;

режим ограниченной функциональности.

Нормальный режим – режим, при котором ИС и смежные системы работают без сбоев и реализуют обмен данными, работа системы осуществляется в полном объеме. Нормальный режим функционирования ИС должен рассчитываться исходя из формулы 24*7*365.

Режим ограниченной производительности – режим, при котором в целом ИС работает без сбоев, но одна или несколько подсистем (компонент) не отвечают на запросы и не осуществляют обмен данными. Например, выход из строя зарезервированных подсистем. В этом режиме возможно снижение показателей производительности.

Режим ограниченной функциональности – режим, при котором ИС продолжает работу в случае выхода из строя одной из компонент, реализующей определенный набор функций. В этом режиме функции, реализуемые другими компонентами, предоставляются в полном объеме, но возможно снижение показателей доступности.

Основным режимом функционирования ИС является нормальный режим. В случае перехода в другие режимы ИС должна позволять выполнения комплекса мер по устранению причины перехода в аварийный режим.

      - Требования к диагностированию системы

ИС должна предоставлять инструменты диагностирования основных процессов системы, трассировки и мониторинга процесса выполнения программы.

Компоненты должны предоставлять удобный интерфейс для возможности просмотра диагностических событий, мониторинга процесса выполнения программ.

При возникновении аварийных ситуаций, либо ошибок в программном обеспечении, диагностические инструменты должны позволять сохранять полный набор информации, необходимой разработчику для идентификации проблемы (снимки экранов, текущее состояние памяти, файловой системы).

      - Перспективы развития, модернизации системы

ИС должна реализовывать возможность дальнейшей модернизации как программного обеспечения, так комплекса технических средств.

Также необходимо предусмотреть возможность увеличения производительности системы путем её горизонтального масштабирования (добавление КТС).

Требования по стандартизации и унификации

При создании системы необходимо использовать типовые программные решения и программные средства. В качестве основного должно использоваться программное обеспечение с открытым исходным кодом.

Все изменения референсной архитектуры OpenStack должны реализовываться с использованием штатного и предусмотренного архитектурой механизма расширения (плагины OpenStack Deployment Service (Fuel) с целью повторяемости при повторном разворачивании.

Исполнитель проекта обеспечивает совместимость и поддержку включенных в публичные репозитории изменений в программном коде, документации, спецификациях и автоматических тестах для последующих релизов Openstack, совместимость их с остальными компонентами Openstack и используемого дистрибутива Openstack по мере развития Openstack и выпуска новых релизов

Требования к функциям (задачам), выполняемым системой

      - Подсистема вычислительных ресурсов

Подсистема вычислительных ресурсов (далее- ПВР) основана на программном обеспечении OpenStack Nova и осуществляет управление жизненным циклом экземпляров виртуальных машин (далее - ВМ) – создание, размещение и удаление.

ПВР имеет распределенную архитектуру без зависимости на общие элементы. Основные компоненты распределены по множеству серверов, исполняющих роль контроллеров. Состояние системы в целом сохраняется в СУБД. Компоненты ПВР взаимодействуют между собой по протоколу AMQP (advanced message queuing protocol). Для исключения блокировок, компоненты ПВР используют асинхронные вызовы и подписку получение ответов (триггерные события).

ПВР должна удовлетворять следующим общим требованиям:

создание, удаление и клонирование ВМ, в т.ч. provisioning на основе заранее подготовленных образов;

выделение и изменение объема ресурсов ВМ;

горизонтальное масштабирование без перебоев в работе облачной среды - Cloud Platform - (далее – CP);

автоматизированный процесс ввода и вывода вычислительных модулей (физических хостов) из CP (в том числе для проведения технологических работ с оборудованием).

высокая доступность платформы виртуализации:

        - автоматизированное обнаружение сбоев в инфраструктуре, управляемой CP;

        - минимизация времени простоя при инцидентах;

Автоматизированное (удобное) конфигурирование узлов и установки гостевых ОС, составляющих нижний уровень платформы виртуализации.

Детальную диагностическую информацию для поиска неисправностей при возникновении ошибок и проблем в работе ПО

        - Гипервизоры

ПВР сама по себе не содержит ПО виртуализации (гипервизор), но определяет набор драйверов, взаимодействующих с гипервизорами, работающими на вычислительных узлах (хостах) и предоставляет их функции через REST API.

ПВР должна обеспечивать использование следующих гипервизоров:

на платформе x86

VMw	are ESXi

Microsoft Hyper-V

Linux KVM

        - Проекты и роли

ПВР реализует модель совместного использования физических ресурсов множеством пользователей, объединенных в «Проекты», разделяя права доступа к ресурсам и операциям при помощи ролей.

Проект – это логический контейнер, основа организационного деления ПВР. Все физические и виртуальные ресурсы, предоставляемые ПВР, относятся к какому-то проекту. Пользователь может участвовать в одном или нескольких проектах. Для ограничения объема потребления ресурсов ПВР для проекта назначаются квоты (лимиты потребления ресурсов), которые выражаются в терминах:

Количество созданных экземпляров ВМ

Количество созданных виртуальных дисков (томов)

Количество выделенных ядер ЦПУ и объем выделенного ОЗУ

Количество зарезервированных IP адресов

Роль – это набор правил, разрешающих или запрещающих определенные операции в ПВР. Ролей может быть описано множество для разных подмножеств всего множества операций. Каждый пользователь имеет одну или более ролей в рамках каждого проекта. Например, можно для выделения публичного IP адреса требовать наличие у пользователя роли _admin_.

        - Блочные устройства

ПВС обеспечивает виртуальные машины блочными устройствами для хранения данных. ПВС реализует 2 класса блочных устройств:

Временное (ephemeral) – выделяется во время создания ВМ и удаляется вместе с ВМ. Рекомендуется для корневой файловой системы.

Сохраняемое (persistent) – является виртуальным диском и не зависит от конкретной ВМ, предоставляется подсистемой хранения данных. Не удаляется после удаления ВМ, сохраняя все данные и позволяя использование с другим экземпляром ВМ.

        - Образы и размеры ВМ

Для создания однотипных виртуальных машин ПВР предоставляет библиотеку образов (image) и размеров (flavor).

Образ (image) – это сохраненный виртуальный диск с предварительно установленной и настроенной операционной системой (может включать и набор предустановленных приложений). Пользователь может запустить любое количество ВМ на базе одного образа. При запуске конкретное ВМ образ копируется в новый виртуальный диск, который используется для загрузки ВМ, таким образом, любые изменения в ВМ не сохраняются обратно в образ. Чтобы создать новый образ на основе текущего состояния ВМ пользователь может делать «снимок» (snapshot) ВМ и загрузить его в библиотеку образов.

При запуске ВМ также необходимо выбрать ее размер (flavor), который определяет количество выделяемых вычислительных ресурсов – число виртуальных ЦПУ, объем ОЗУ и размер эфемерного диска. Пользователь (CoU) может только выбирать из набора размеров, заданных администратором CP.

При удалении ВМ все ресурсы, кроме сохраняемого блочного устройства, возвращаются обратно в пул общедоступных ресурсов, эфемерное устройство удаляется, а образ, на основе которого создавалась ВМ, остается без изменений.

      - Подсистема хранения данных

Подсистема хранения данных (далее - ПХД) управляет и интегрирует аппаратные и программные системы хранения данных (далее - СХД), предоставляет ресурсы СХД по запросу других подсистем, предоставляет интерфейс программирования приложений (API).

ПХД реализует операции управления тремя типами систем долговременного хранения данных:

Объектное хранилище;

Блочное хранилище.

        - Объектное хранилище

Подсистема хранения данных объектная (далее ПХДО) должна быть реализована на базе ПО с открытым исходным кодом OpenStack Swift и обладать следующими свойствами:

Использование стандартных серверов и дисковых накопителей;

Горизонтальная масштабируемость добавлением новых серверов;

Отказоустойчивость, отсутствие единой точки отказа;

Возможность долгосрочного хранения нескольких Петабайт данных;

Резервирование данных кратной репликацией;

Поддержка S3 API для доступа к данным.

        - Блочное хранилище

Конечные пользователи взаимодействуют с Подсистемой хранения данных блочной (далее - ПХДБ) путем подключения блочных устройств к своим ВМ. Такие блочные устройства являются сохраняемыми (persistent) и могут быть отключены от одной ВМ и подключены к другой без потери данных. ПХДБ должна быть реализована на базе ПО с открытым кодом OpenStack Cinder и поддерживать множество физических СХД (программных и аппаратных) посредством драйверов.

ПХДБ реализует следующие функции:

По запросу ПВР предоставляет устройства хранения данных блочного типа для экземпляров ВМ;

Управляет созданием, подключением и отключением блочных устройств от серверов;

Все операции представлены в пользовательском интерфейсе, позволяя пользователям самим обслуживать свои потребности;

Использует в качестве СХД следующие системы (обязательно, но не ограничиваясь):

  - Linux Volume Manager (LVM)

  - Ceph

      - Подсистема вычислительной сети

Функциональность подсистемы вычислительной сети (далее - ПВС) реализуется в ИВК последовательно, согласно этапности реализации ИВК Технопарк.

В рамках первого этапа, ПВС должна быть реализована при помощи базовой функциональности модуля OpenStack Neutron. Дополнительно, в рамках данной фазы Исполнитель совместно с Заказчиком должен провести тестирование работоспособности и совместимости сетевого оборудования компании  Cisco System, а также интеграцию данного стека с ИВК.

ПВС на первом этапе реализации  ИВК должна:

Управлять сетевыми ресурсами ИВК, а именно:

      - пулами IP-адресов, выделенных использования BS созданными ИВК;

      - виртуальными коммутаторами доступа;

      - виртуальными маршрутизаторами для маршрутизации трафика внутри зон безопасности (VRF);

      - виртуальными балансировщиками;

      - виртуальными межсетевыми экранами.

Создавать виртуальные сетевые элементы по запросу других подсистем и предоставлять интерфейс программирования приложений (API).

ПВС на первом этапе реализации ИВК должна отвечать следующим требованиям:

Осуществлять поддержку ролевой модели для разделения функций управления системой между различными подразделениями;

использовать существующую в Фонде сетевую инфраструктуру для создания CP (без закупки доп. оборудования);

Работать поверх маршрутизируемой сети;

Трафик различных зон безопасности должен существовать только в границах своей зоны;

Поддерживать сервисы ААА по протоколу TACACS+ на сетевых устройствах платформы;

предоставлять стандартные сетевые сервисы, сервисы виртуального коммутатора сервисы балансировки нагрузки;

детально диагностировать неисправности при возникновении ошибок и проблем в работе ПО.

      - Управление доступом

Система управления доступом на базе OpenStack Keystone реализует интеграцию с внешним каталогом пользователей Microsoft Active Directory по протоколу LDAP и применение ролевой модели разграничения доступа к ресурсам и операциям в CP.

Дополнительные требования будут уточнены на стадии технического проектирования.

      - Портал пользователя

ПУ реализует портал пользователя на базе OpenStack Horizon, является веб-приложением, совместимым с основными обозревателями Internet.

Портал реализуется на базе OpenStack Horizon путем отключения избыточного функционала.

Основные требования к порталу пользователя:

Использование современного, настраиваемого веб-фреймворка (например, Django и т.п.).

Портал должен корректно отображающегося средствами наиболее распространённых браузеров (Internet Explorer 12.х и выше, Chrome).

Обеспечение входа пользователя с использованием логина и пароля.

Функции роли «администратор ИВК» доступны только пользователям с соответствующей ролью:

      - Конфигурирование общесистемных параметров ИВК;

      - Регистрация новых пользователей, назначение полномочий;

      - Наследование прав доступа.

Отображение и взаимодействие с ресурсами, предоставляемыми ПВР:

      - Библиотека доступных образов и размеров ВМ;

      - Создание, запуск, останов, перезапуск ВМ.

Отображение и взаимодействие с ресурсами, предоставляемыми ПХД:

      - Создание, удаление, редактирование томов;

      - Подключение, отключение томов к ВМ.

Отображение и взаимодействие с ресурсами, предоставляемыми ПВС:

      - Создание, изменение, удаление сетевых ресурсов (сети, подсети, диапазоны IP адресов, виртуальные маршрутизаторы, сетевые сервисы)

      - Назначение сетевых ресурсов виртуальным машинам

Дополнительные требования могут быть уточнены на стадии технического проектирования.

Подсистема информационной безопасности

Общие требования к обеспечению информационной безопасности ИВК “Технопарк”

Подсистема информационной безопасности ИВК  здания Технопарк должна соответствовать требованиям Политики информационной безопасности Фонда Сколково и выполнять следующие функции:

физическая защита систем обработки информации;

управление доступом к объектам защиты;

защита от вредоносного программного обеспечения;

резервное копирование и восстановление информационных активов;

резервирование технических средств обработки информации;

обеспечение сетевой безопасности;

обеспечение безопасности при взаимодействии с внешними сетями;

защита программного обеспечения;

регистрация и учет событий информационной безопасности;

криптографическая защита информации;

контроль защищенности.

Для выполнения заданных функций должны быть использованы встроенные механизмы обеспечения ИБ компонент ИВК здания Технопарк и наложенные средства защиты информации.

Решения по составу оборудования и программных средств, а также основные технические решения по созданию подсистемы информационной безопасности приведены в проектной документации на соответствующую подсистему ”Здание 3А, 3В, 3С. Локальная вычислительная сеть (ЛВС) M1311472-00».

Требования к обеспечению функций по разграничению доступа пользователей ИВК “Технопарк”

Разграничение доступа пользователей к ресурсам ИВК “Технопарк” должно осуществляется на следующих уровнях работы ИВК “Технопарк”:

на прикладном и общесистемном уровне проектируемых компонент ИВК “Технопарк” должны быть обеспечены механизмы аутентификации и авторизации пользователей “Технопарк”;

на сетевом уровне информационного взаимодействия в рамках работы компонент ИВК “Технопарк”  должен быть обеспечен контроль подключений пользователей к компонентам ИВК “Технопарк”, за счет использования специализированных средств межсетевого экранирования с контролем состояния сетевых соединений;

прикладном и общесистемном уровне проектируемых компонент ИВК “Технопарк”  должны использоваться встроенные механизмы аутентификации и авторизации ОС, СУБД и прикладного программного обеспечения;

на сетевом уровне модели информационного взаимодействия в рамках работы компонент ИВК “Технопарк”  должен быть обеспечен контроль сетевых подключений из корпоративного сегмента Фонда “Сколково” (при предоставлении пользователям Фонда доступа к ресурсам  ИВК “Технопарк”) в технологический сегмент Фонда “Сколково”.

При разработке правил межсетевого экранирования, применяемых для контроля информационного взаимодействия корпоративного сегмента Фонда “Сколково” (при предоставлении пользователям Фонда доступа к ресурсам ИВК “Технопарк”) с технологическим сегментом Фонда необходимо руководствоваться правилом «запрещено все, кроме разрешенного».

Информационное взаимодействие корпоративного сегмента Фонда с технологическим сегментом ИВК “Технопарк”должно производится через демилитаризованную зону.

Информационное взаимодействие корпоративного сегмента ИВК “Технопарк” с публичными сетями города и Интернетом, должно производится через демилитаризованную зону.

При использовании операционных систем семейства Microsoft Windows должна быть обеспечена централизованная аутентификация с использованием Microsoft Active Directory.

Проверка подлинности пользователей при входе в домен Microsoft Active Directory должна осуществляться с использованием пары логин и пароль.

Проверка подлинности пользователей при подключении к СУБД, прикладному программному обеспечению и ОС семейства UNIX, Linux должна осуществляться с использованием пары логин и пароль.

При организации удаленного доступа мобильных пользователей к ресурсам ИВК “Технопарк” должна быть обеспечена двухфакторная аутентификация пользователей.

Требования к обеспечению функций по обнаружению вторжений

Функции по обнаружению вторжений должны быть реализованы на сетевом уровне с использованием программных или программно-аппаратных средств, обеспечивающих обнаружение и регистрацию сетевых атак на информационные ресурсы ИВК “Технопарк”.

Средства обнаружения вторжений должны обеспечивать:

- отслеживание аномалий в сетевом трафике;

- детектирование сетевых атак с использованием сигнатурного и эвристического алгоритмов;

- регистрацию и учет событий информационной безопасности, возможность уведомления администратора при обнаружении аномалий в сетевом трафике;

- возможность формирования отчетов, обобщающих сведения о зафиксированных событиях ИБ.

Средства обнаружения должны иметь возможность работать в следующих режимах:

- активного мониторинга трафика с блокировкой сетевого соединения при выявление критичного события ИБ;

- пассивного мониторинга трафика с отслеживанием событий ИБ.

Требования к обеспечению функций по разделению на сетевые сегменты на уровне службы виртуализации серверов

Для разграничения межсетевого доступа и защиты средств ИВК “Технопарк” на уровне службы виртуализации серверов должны быть выделены по функциональному признаку и характеру информационного взаимодействия с другими сегментами следующие зоны виртуальных машин:

технологическая зона - технологические подсистемы и сервисы ИВК “Технопарк”

демилитаризованная зона – подсистемы и сервисы ИВК “Технопарк” взаимодействующие с корпоративным сегментом Фонда Сколково;

демилитаризованная зона – подсистемы и сервисы ИВК “Технопарк” взаимодействующие с городскими сетями передачи данных.

зона управления - перечень подсистем, выполняющих вспомогательные функции для обеспечения работоспособности компонент ИВК “Технопарк”.

Архитектура сегментирования виртуальной среды на зоны должна быть сформирована с учетом следующих требований:

информационное взаимодействие между корпоративным сегментом Фонда и технологической зоной виртуальных машин должно осуществляться через демилитаризованную зону;

информационное взаимодействие между сетями города  и технологической зоной виртуальных машин должно осуществляться через демилитаризованную зону;

взаимодействие между виртуальными машина внутри каждой из зон должно контролироваться на сетевом уровне, специализированными средствами межсетевого экранирования.

Контроль информационного взаимодействия внутри зон должен осуществляться на основе сетевых атрибутов (IP-адрес, сетевой порт) либо на основе атрибутов виртуальных машин (имя виртуальной машины, принадлежность к зоне).

Сетевые сегменты внутри каждой из зон должны находится в отдельных VLAN.

Решение, обеспечивающее сегментирование службы виртуализации серверов должны быть совместимы с  OpenStack  (как типового и стандартизированного решения по виртуализации серверных компонент) и соответствовать принятой технической политике Заказчика.

Требования к настройке сетевого оборудования

Перечень настроек сетевого оборудования должен включать настройки, выполняющие следующие требования по безопасности:

Требования по управлению сетевыми устройствами

Должно быть предусмотрено создание и использование выделенной сети для управления сетевыми устройствами

Для управления сетевыми устройствами необходимо разработать решения по хранению учетных записей администраторов сетевых устройств и аутентификации администраторов сетевых устройств.

Аутентификация администраторов сетевого оборудования должна проводиться согласно разработанной парольной политике, содержащей требования по сложности пароля

Должны быть разработаны параметры по временной блокировке учетной записи администратора сетевого оборудования в результате неуспешной аутентификации.

Должны быть настроены таймауты отсутствия активности.

Должен быть определен перечень разрешенных команд и привилегий на сетевом оборудовании для каждой категории администраторов сетевого оборудования.

Для удаленного администрирования сетевого оборудования должны использоваться криптографически стойкие протоколы, все остальные версии должны быть принудительно отключены.

Для аутентификации администраторов сетевого оборудования  должны применяться протоколы TACACS+ или RADIUS.

Должна быть разработана политика аудита событий с возможностью отправки по протоколу syslog в централизованную систему мониторинга событий ИБ.

Информация аудита событий должна храниться в централизованном хранилище, не допускающем модификаций данных аудита.

Требования по настройке служебных сетевых протоколов

При использовании динамической маршрутизации, протоколы динамической маршрутизации, применяемые на сетевом оборудовании, должны использовать механизмы проверки подлинности маршрутной информации.

На сетевом оборудовании должны быть отключены все неиспользуемые сервисы и протоколы.

На сетевом оборудовании должны быть принудительно  отключены все неиспользуемые порты.

Требование к  созданию подсистемы унифицированных коммуникаций.

Требования к структуре

Подсистема унифицированных коммуникаций должна состоять из следующих функциональных компонент:

- Подсистема видео-конферцсвязи (ВКС)

- Подсистема телефонии

Требование к созданию систем с видеотерминалами "с эффектом присутствия"

В составе системы ИВК “Технопарк” устанавливается терминал «с эффектом присутствия»  Cisco CTS-3210. Терминал должен быть добавлен в существующую подсистему ВКС, включая системы регистрации, управления и записи.

Терминал должен быть установлен на площадке «Технопарк» в соответствии с проектной документацией (РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ Здание 3А, 3В, 3С. M1311472-00

Требование к созданию  системе IP-телефонии .

Прим.  Система IP-телефонии Фонда построена на базе Cisco Unified Communication Manager.

Внедряемая система  IP-телефонии должна использовать в качестве ядра системы сервер регистрации и управления вызовами Cisco Unified Communication Manager, устанавливаемый в отказоустойчивом кластерном варианте (используются виртуализированные сервера Cisco UCS C210). Система должна реализовать максимальный̆ функционал IP-телефонии, а также обеспечить тесную интеграцию систем видеоконференцсвязи и IP-телефонии Фонда “ Сколково” с IP-телефонией здания “Технопарк” на базе единого номерного плана и унифицированных методов работы.

Общие требования к подситеме телефонии:

- Система телефонии создается в интересах дочерних обществ Фонда Сколково, которые планируют разместить в здании свои структурные подразделения (Технопарк «Сколково», некоторое  ОДАС Сколково);

- Система телефонии не предназначена для использования резидентами Технопарка. Предполагается, что арендаторы (резиденты) будут самостоятельно заключать договор с операторами телефонной связи для получения сервиса телефонии в здании;

- Система телефонии должна быть расширением существующей корпоративной телефонии Фонда или полностью с ней интегрироваться;

- Должна быть обеспечена возможность подключения к ТфОП через цифровые каналы связи(E1);

- Должна быть обеспечена возможность подключения к сервисам IP-телефонии;

- Система должна использовать существующий номерной план Фонда;

- Система должна обеспечивать подключение до 200 телефонных аппаратов;

Функциональные требования к подситеме телефонии:

- Система должна обладать настраиваемым механизмом маршрутизации вызовов;

- система должна обеспечивать гибкое распределения входящих вызовов, как на конкретного абонента, так  и на группу абонентов, а также обеспечивать подключение к входящему звонку дополнительных абонентов;

- Система должна предоставлять абоненту следующие основные сервисы:

- совершать и принимать внутренние и внешние вызовы;

- корпоративная телефонная книга;

- быстрый набор (Speed Dial);

- повторный набор номера (Redial);

- перевод вызовов (call transfer);

- удержание вызовов (call hold) с возможностью проигрывания музыки (Music on Hold) или тонового сигнала (Tone on Hold) для звонков, находящихся на удержании;

- переадресация вызовов (call forwarding) по неответу, по занятости, безусловная;

- индикация входящих вызовов (call waiting indication);

- организация конференций с количеством участников до 6 человек.

Требование к организации локально-вычислительной сети (ЛВС)

Общие требования к ЛВС

Решения по составу оборудования и программных средств, а также основные технические решения по созданию локальной вычислительной сети (ЛВС) ИВК Технопарк приведены в рабочей документации на соответствующую подсистему .

Создание ЛВС ИВК Технопарк  должно осуществляться на базе оборудования приведённого в Приложении №1.

В рамках построения ИВК “Технопарк” необходимо произвести монтаж , пусконаладочные работы и настройку оборудования для обеспечения выполнения требований настоящего Технического Задания к сетевой инфраструктуре.

Адресный план IP ЛВС должен соответствовать RFC 1918 и учитывать существующие адресные планы IP в смежных и внешних системах. Адресный план, должен быть согласован Депатаментом информационных технологий Фонда Сколково.

При создании ЛВС необходимо обеспечить разделение ЛВС на следующие сетевые сегменты:

ЛВС Фонда “Сколково”;

ЛВС Арендаторов ;

ЛВС СБ

сегмент управления.

- В рамках работ по созданию  ЛВС здания Технопарк необходимо :

- При создании и настройки ядра сети:

  - Настроить правила фильтрации трафика между сегментами. Правила должны быть согласованы в процессе работ по внедрению системы.

  - Настроить протоколы динамической маршрутизации для отдельных сегментов сети.

  - Настроить интерфейсы третьего уровня модели OSI согласно проектной документации.

  - Настроить параметры протоколов времени, сетевого управления и протокола передачи данных о сегментах сети.

  - Настроить схемы и протоколы аутентификации, авторизации и акаунтинга согласно проектной документации.

- При создании и настройке уровня доступа:

  - Настроить порты доступа в сегментах сети согласно шаблонам указанным в проектной документации.

  - Настроить параметры технологии питания через слаботочные сети для сегмента доступа.

  - Настроить объединение коммутаторов доступа через стековые интерфейсы, с распределение ролей мастера стека, ожидающего коммутатора и участника стека.

  - Настроить интерфейс управления, консольный порт и протоколы доступа к коммутаторам согласно проектной документации.

  - Настроить параметры протоколов времени, сетевого управления и протокола передачи данных о сегментах сети.

  - Настроить схемы и протоколы аутентификации, авторизации и акаунтинга согласно проектной документации.

  - Настроить защиту портов доступа от широковещательных «штормов» , несанкционированного подключения сетевого оборудования, избыточных mac адресов.

- При создании и настройке пограничного модуля:

  - Настроить интерфейсы третьего уровня модели OSI в внешних сетях провайдеров связи для предоставления доступа в сеть Интернет.

  - Настроить протоколы динамической маршрутизации трафика и механизмы резервации доступа в сеть Интернет согласно проектной документации.

  - Настроить виртуальные частные сети по схеме точка-точка до всех площадок присутствия инфраструктуры Фонда «Сколково».

  - Настроить параметры виртуального IP адреса для реализации схем отказоустойчивости маршрутизирующего оборудования в внешних и внутренних сетях  согласно проектной документации.

  - Настроить параметры протоколов времени, сетевого управления и протокола передачи данных о сегментах сети.

  - Настроить схемы и протоколы аутентификации, авторизации и акаунтинга согласно проектной документации.

  - Настроить параметры виртуальной маршрутизации трафика в рамках одного маршрутизатора.

- При создании и настройке модуля сопряжения:

  - Настроить интерфейсы третьего уровня модели OSI для интеграции с информационно –коммуникацинной инфраструктурой Фонда «Сколково» через существующие ВОЛС на территории ИЦ «Сколково» согласно проектной документации.

  - Настроить протоколы динамической маршрутизации внутреннего трафика и механизмы резервации доступа к информационно –коммуникацинной инфраструктуре Фонда «Сколково» согласно проектной документации.

  - Настроить интерфейсы третьего уровня модели OSI для интеграции с инфраструктурой «Информационного города» через существующие ВОЛС на территории ИЦ «Сколково» согласно проектной документации.

- При создании и настройке модуля безопасности:

  - Настроить списки доступа к ресурсам сети Интернет согласно проектной документации.

  - Настроить интерфейсы 3 уровня модели OSI а DMZ, правила и механизмы публикации ресурсов DMZ, политики проверки и анализа трафика.

  - Настроить модули предотвращения вторжений.

  - Настроить механизмы аппаратной избыточности согласно проектной документации.

- При создании и настройке беспроводной сети:

  - Настроить интерфейсы третьего уровня модели OSI , идентификаторы беспроводных сетей, группы для точек беспроводного доступа, протоколы программного резервирования на беспроводных контролерах доступа согласно проектной документации.

  - Настроить параметры протоколов времени, сетевого управления и протокола передачи данных о сегментах сети.

  - Настроить схемы и протоколы аутентификации, авторизации и акаунтинга согласно проектной документации.

  - Настроить гостевой сегмент беспроводной сети согласно проектной документации.

Требования к надежности и отказоустойчивости

ЛВС должна обеспечивать круглосуточный режим эксплуатации по схеме 247365.

К добавляемым узлам ЛВС применяется требование по отказоустойчивости - отказ части оборудования не должен приводить к выходу из строя всей информационно- коммуникационной инфраструктуры.

Надежность и отказоустойчивость функционирования добавляемого оборудования ЛВС должны обеспечиваться путем использованием комплекса организационных и технических мероприятий.

Организационное обеспечение надежности и отказоустойчивости функционирования подсистем ЛВС должно обеспечивать:

- регламентированный режим эксплуатации, наличие эксплуатационной документации, определяющей правила и процедуры эксплуатации ЛВС;

- подготовку специалистов необходимой квалификации, осуществляющих эксплуатацию подсистем ЛВС.

Требования безопасности при монтаже, эксплуатации и обслуживании

Оборудование ЛВС должно удовлетворять общим требованиям по безопасности, предъявляемым к электронному и коммутационному оборудованию.

Технические средства ЛВС не должны создавать угрозу безопасности и здоровью обслуживающему персоналу при условии соблюдения правил техники безопасности.

Размещение оборудования ЛВС должно соответствовать требованиям правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок и пожарной безопасности.

Требования к видам обеспечения

Требования к техническому обеспечению

Состав используемого технического обеспечения приведен в рабочей документации на ИВК “Технопарк”.

Требования к программному обеспечению

Состав используемого программного обеспечения приведен в рабочей документации на ИВК “Технопарк”.

Требования к лингвистическому обеспечению

- Все формы отображения, используемые в ИВК “Технопарк”, должны быть выполнены на русском языке. Сюда входят экраны со справочной информацией, сообщения пользователю, меню и инструменты администрирования ИВК “Технопарк”.

- Формы и интерфейсы командных строк операционной системы, средств защиты, а также диагностическая и отладочная информация по работе ИВК “Технопарк” могут быть представлены на английском языке.

- ИВК “Технопарк” должна обеспечивать ввод данных на русском и английском языках.

- Исполнительная и эксплуатационная документация на ИВК “Технопарк” должна быть разработана на русском языке, за исключением специфических обозначений, а также текстов программ и программного кода для программно-технических средств. Документация должна быть создана в бумажном и электронном виде.

Порядок контроля и приемки подсистемы

Общие положения

Требования к организации испытаний

Испытания проводятся на объектах Фонда «Сколково». Приемка системы производится комиссией, состав которой утверждается заказчиком..

В состав комиссии должны входить представители Заказчика и Исполнителя. Протокол проведения испытаний и Акт приемки в опытную и промышленную эксплуатацию подписывается всеми членами комиссии и утверждается ее председателем.

Стадии приемки системы

Перечень стадий приемки системы

Основные стадии приемки системы:

Пусконаладочные работы и автономные испытания оборудования

Проведение предварительных испытаний подсистем перед приемкой в опытную эксплуатацию;

Проведение опытной эксплуатации;

Приемочные испытания подсистем в целом.

Испытания проводят с целью проверки соответствия создаваемой системы требованиям ТЗ и проекта.

Испытания представляют собой процесс проверки выполнения заданных функций системы, выявления и устранения недостатков в программном обеспечении, оборудовании и документации.

Особенности проведения пусконаладочных работ

В составе пусконаладочных работ должны быть выполнены:

визуальный внешний осмотр оборудования,

проверка изоляции проводов электропитания;

проверка заземления;

проверка внешних и внутренних соединений;

проверка работоспособности серверного и сетевого оборудования

проверка работоспособности источников бесперебойного питания (ИБП);

проверка работоспособности системы охлаждения монтажных шкафов;

проверка работоспособности прочего оборудования.

После выполнения пусконаладочных работ Заказчику предоставляется полный комплект исполнительной документации, которая включает в себя результаты подключения, комплект чертежей с изменениями, которые отражают все отклонения от рабочей документации, произошедшие во время выполнения работ.

Работу завершают оформлением:

протокола проведения испытаний;

акта выполненных работ.

Особенности проведения предварительных испытаний

Предварительные испытания представляют собой процесс проверки выполнения заданных функций подсистемы и параметров ее назначения, отличных от параметров назначения ИВК в целом, выявления и устранения недостатков в программном обеспечении и документации.

Для планирования проведения предварительных испытаний системы Исполнителем должен быть согласован до начала испытаний с Заказчиком документ «Программа и методика испытаний ИВК “Технопарк”».

Предварительные испытания выполняются Исполнителем на площадке Заказчика после отладки и тестирования технических средств подсистем, а также после ознакомления обслуживающего персонала с эксплуатационной документацией. Состав эксплуатационной документации ИВК “Технопарк” приведен в разделе 4 настоящего ТЗ.

Исполнитель предоставляет эксплуатационную документацию Заказчику не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала предварительных испытаний.

По результатам предварительных испытаний принимается решение о работоспособности подсистемы и о возможности приемки в опытную эксплуатацию, а также перечень необходимых доработок и рекомендуемые сроки их выполнения.

Работоспособность ИВК “Технопарк” определяется, исходя из:

функционирования всех компонент ИВК “Технопарк” в соответствии с требованиями настоящего ТЗ и техническими решениями, приведенными в проектной и рабочей документации на систему;

обеспечения необходимых технических условий размещения и эксплуатации приложений и комплекса технических средств ИВК “Технопарк”.

При наличии недоработок и после их устранения проводятся повторные испытания в необходимом объеме.

Результатом проведения предварительных испытаний является:

заполненные и подписанные протоколы предварительных испытаний, в которых приводится заключение о возможности принятие комплекса в опытную эксплуатацию;

акт приемки системы в опытную эксплуатацию;

запуск комплекса в опытную эксплуатацию в соответствии со сроком, указанным в акте приемки.

Особенности проведения опытной эксплуатации

Для проведения опытной эксплуатации должна быть разработана и согласована программа, включающая в себя:

условия и порядок функционирования частей системы и системы в целом;

продолжительность опытной эксплуатации, достаточную для проверки правильности функционирования системы при выполнении каждой функции и готовности персонала к работе в условиях функционирования системы;

порядок устранения недостатков, выявленных в процессе опытной эксплуатации системы.

На этапе опытной эксплуатации определяются количественные и качественные характеристики системы в целом, готовность персонала к работе с системой, при необходимости корректируется документация, фиксируются все обнаруженные программные дефекты, определяются сроки их исправления.

Во время опытной эксплуатации должны быть выявлены и устранены причины, препятствующие  эффективной работе системы, выполнены необходимые доработки ее функционала и интерфейса, учитывающие как специфические особенности технологических процессов, так и индивидуальные пожелания Заказчика.

Все доработки системы, устранение замечаний к работоспособности и функциональным возможностям системы заносятся в соответствующий журнал проведения опытной эксплуатации.

Изменения исполнительной документации (в том числе и изменение технических решений), возникшие в период опытной эксплуатации, вносятся в нее в рабочем порядке.

На этапе опытной эксплуатации результатом испытания является:

Журнал опытной эксплуатации, который ведет персонал Заказчика, и в который заносятся сведения об отказах, сбоях, аварийных ситуациях, изменениях параметров объекта автоматизации, проводимых корректировках документации и программных средств, наладке, технических средств. Сведения фиксируют в журнале с указанием даты и ответственного лица.

По результатам опытной эксплуатации приемочная комиссия принимает решение о возможности (или невозможности) предъявления частей ИВК “Технопарк” и системы в целом на приемочные испытания.

По окончанию опытной эксплуатации оформляется Акт завершения опытной эксплуатации, в котором фиксируется решение о допуске системы к приемочным испытаниям.

Особенности проведения приемных испытаний в промышленную эксплуатацию

В целях ввода системы в промышленную эксплуатацию проводятся приемные испытания. Приемные испытания системы проводятся на промышленной конфигурации системы.

По результатам проведения приемных испытаний системы принимается решение о приемке системы в промышленную эксплуатацию.

Для проведения приемных испытаний должна быть предоставлена следующая документация:

Техническое задание на создание системы;

утвержденный проект;

исполнительная документация;

акты выполненных работ;

акт приемки в опытную эксплуатацию;

рабочие журналы опытной эксплуатации;

акт завершения опытной эксплуатации и допуска системы к приемным испытаниям;

программа и методика приемных испытаний (ПМИ).

Для проведения приемных испытаний должна быть разработана и согласована с Заказчиком ПМИ, включающая в себя:

перечень элементов системы, выделенных для испытаний, и перечень требований, которым должны соответствовать выделенные элементы;

критерии приемки системы и ее элементов;

условия и сроки проведения испытаний.

ПМИ должна быть разработана на основе ТЗ, проектной и рабочей документации, с учетом результатов проведения опытной эксплуатации.

Результаты приемочных испытаний, предусмотренные ПМИ, фиксируются в протоколе испытаний, на основании которого делают заключение о соответствии системы требованиям ТЗ и проекта и оформляется акт ввода системы в промышленную эксплуатацию.

Результатом испытаний на этапах предварительных испытаний является:

Заполненные и подписанные протоколы приемо-сдаточных испытаний, в которых приводится заключение о возможности принятие комплекса в промышленную эксплуатацию.

Акт приемки комплекса в промышленную эксплуатацию.

Запуск комплекса в промышленную эксплуатацию в соответствии со сроком, указанным в Акте приемки.

Требования к квалификации участников Процедуры закупки

Требования к квалификации и опыту компании подрядчика

Все Участники  должны обладать квалификацией, необходимой для оказания услуг, предусмотренных настоящим Техническим заданием. Квалификация должна быть подтверждена:

- лицензией на деятельность по технической защите конфиденциальной информации (ФСЭК России):

  - контроль защищенности конфиденциальной информации от несанкционированного доступа и модификации в средствах и системах информатизации;

  - проектирование объектов в защищенном исполнении: средств и систем информатизации;

  - установка, монтаж, испытания, ремонт средств защиты информации : программных (программно-технических) средств защиты информации, защищенных программных (программно-технических) средств обработки информации, программных (программно-технических) средств контроля защищенности информации);

- лицензией ФСБ на шифрование:

  - на  осуществление технического обслуживания шифровальных (криптографических) средств;

  - на осуществление предоставления услуг в области шифрования информации;

- наличием подтверждённого опыта в отношении выполнения проектов  по созданию ИВК на базе оборудования  Cisco Systems (подтверждается договорами и акиами на данные работы за последние 2 года );

- наличием подтверждённого опыта в отношении выполнения проектов с использованием OpenStack не менее 3 проектов  за последние 2 года  (подтверждается договорами и актами на данные работы за последние 2 года);

- наличием подтверждённого опыта как минимум 3х различных инсталляций информационных систем на базе OpenStack ;

Требования к  проектной команде

Подрядчик  обязан привлечь для выполнения работ по данному ТЗ  лиц, указанных им в своём коммерческом предложении.

Сведения о таких лицах подлежат включению в Договор (Приложение № 2 к текущему ТЗ). Участник не вправе производить замену и/или привлекать для выполнения работ по ТЗ иных лиц (в том числе иных своих работников) без получения предварительного письменного согласия Заказчика  на такую замену.

Подрядчик  обязан обеспечить получение и получить от каждого физического лица, чьи персональные данные содержатся в  таблице «Состав проектной команды», согласие на проверку и обработку этих данных Заказчиком в целях выполнения работ по Договору в соответствии с требованиями законодательства РФ, в том числе ФЗ от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» и по требованию Заказчика незамедлительно предоставить ему копии таких согласий указанных лиц, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью Подрядчика.

В проектной команде должны быть выделены роли  согласно таблице:

| Роль | Требования к ключевым навыкам | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Руководитель проекта | - Опыт ведения проектов не менее 3х лет, в крупных ИТ компаниях, по стандартам PMBOK. - Знание и навыки построения бизнес процессов в компаниях на основе ITSM. - Экспертные знания по подготовке и проведению аудитов на соответствие стандартам качества и безопасности семейства ISO, ГОСТ и т.д. - Наличие сертификата PMP или PME - Работа в роли Архитектора/Менеджера проекта не менее чем один год. Подтвержденный опыт участия в качестве Архитектора/Менеджера проекта не менее чем в двух крупных проектах на базе OpenStack. Подтверждением является раскрытие контактных данных заказчика и его представителя(ей) готового(ых) к обсуждению деталей проекта (не раскрывающих коммерческую тайну и персональную информацию) по телефону и электронной почте | 1 |
| Ведущий сетевой администратор | - Наличие сертификата Certificate CCNP - Сетевые протоколы (EIGRP, OSPF, RIP, BGP, MPLS, Spanning Tree, Rapid Spanning Tree, LWAPP, RADIUS, TACACS+, Ethernet, Fibre Channel, ISCSI, 802.11a, 802.11b, 802.11g, SNMP) - Системы виртуализации (VMware ESX, Hyper-V) - Сетевое оборудование (Cisco Unified Computing System (UCS) 6100, 2100, 5100, Nexus 7000, Nexus 5000, Nexus 2000 and Nexus 1000v switches, Catalyst 1900-6509 switches, 1600-7500 series routers, Cisco PIX firewalls, Cisco Load Balancers, Cisco MDS , Cisco VPN3000 VPN concentrators, Cisco ASA Adaptive Security Appliances, Aironet Access Points and Bridges, Airospace LWAPP concentrators, SSL accelerators, SSL VPN concentrators) - Системы управления и мониторинга (Nagios, Cacti, Kiwi Syslog, MRTG , Cisco Secure Intrusion Detection system, Cisco Network Based Application Recognition, Unified Compute System Manager, ManageEngine, Netflow Analyzer, ManageEngine DeviceExpert, ManageEngine OpManager) | 2 |
| Сетевой администратор | - Certificate CCNA - Сетевые протоколы (EIGRP, OSPF, RIP, Spanning Tree, LWAPP, RADIUS, TACACS+, Ethernet, Fibre Channel, ISCSI, 802.11g, SNMP) - Сетевое оборудование Catalyst 1900-6509 switches, 1600-7500 series routers, Cisco ASA Adaptive Security Appliances, Aironet Access Points and Bridges, Airospace LWAPP concentrators, SSL accelerators, SSL VPN concentrators) - Системы управления и мониторинга (Nagios, Cacti, Kiwi Syslog, MRTG , ManageEngine DeviceExpert, ManageEngine OpManager) | 3 |
| Ведущий системный администратор по продуктам Microsoft | - Наличие сертификата Microsoft MCE - Технологии виртуализации MS Hyper-V и VMware ESX. - Почтовые системы MS Exchange, Mdaemon, Potstfix, Sendmail. Опыт внедрения и миграции почтовых систем на базе MS Exchange 2003/2007/2010. Опыт работы и интеграции с системами фильтрации нежелательных сообщений. - Система централизованного хранения учётных записей Active Directory в многосайтовой и многодоменной среде, управление применением политик GPO. - Портальные системы MS SharePoint 2003/2007/2010, MS Project Server 2003/2007/2010. - Системы резервного копирования MS DPM, Symantec Backup Exec. - Группа продуктов MS System Center 2007/2010. - Базы данных MS SQL 2000/2005/2008, обеспечение отказоустойчивости и тиражирования. - Системы синхронизации учётных данных MIIS/ILM/FIM. - Системы проксирования и ограничения доступа MS ISA/TMG, NAP, DirectAccess. - Системы объединённых коммуникаций MS OCS/Lync. - Системы управления сертификатами MS PKI/AD CS. - Системы ограничения прав MS RMS. - Системы антивирусной защиты MS FCS/FEP. - Системы удалённого доступа к приложениям MS RDS, App-V. - Опыт создания административных скриптов с использованием VBS, WSH, WMI, PS. - Опыт работы с серверным оборудованием Dell, HP, IBM, в том числе с системами хранения данных и роботизированными ленточными библиотеками; опыт работы с технологиями iSCSI и Fibre Channel. - Технологии Microsoft по кластеризации, репликации и балансировке. - Опыт работы по построению территориально распределённых кластеров. - Знание и опыт работы с ГИС системами ESRI ArcGIS. - Сетевые протоколы и сервисы DNS, WINS, DHCP, RADIUS, RDP, ICA, SMTP, POP3, IMAP, MAPI, HTTP, FTP, TLS, SSL, VPN. | 1 |
| Специалист DevOps | - Наличие сертификата OpenStack System Administrator Certification (MCA 100) - Наличие навыков и опыта установки и настройки OpenStack c использованием OpenStack Delpoyment Service (Fuel); - Знание принципов и основ, а также наличие навыков администрирования ОС Linux; - Знание принципов и основ, а также наличие навыков администрирования ОС AIX; - Знание принципов и основ, а также наличие навыков администрирования ОС Solaris; - Наличие навыков программирования на мета языке MuranoPL; - Умение программировать на Unix shell; - Умение программировать на PowerShell; - Умение программировать на Python. | 1 |
| Администратор систем унифицированных коммуникаций и ВКС | - Наличие сертификата Cisco Certificate CCVP - Оборудование ВКС и TelePresence: CUCM-TP, Сервер управления вызовами системы IP-телефонии CUCM, Сервер системы управления оборудованием ВКС Tandberg Management Suite, Сервер аудиоконференций MeetingPlace ,Сервер CTMS,Сервер CTMan,Сервер управления видеовызовами Cisco VCS Control,Сервер Telepresence Server, Шасси Центрального медиасервера MSE 8000, - Знание технологий и стандартов VOIP, Cisco TelePresence и Tandberg. | 1 |
| Ведущий UNIX администратор | - Опыт администрирования не менее 3х лет, в крупных ИТ проектах. - Установка и настройка ОС Sun Solaris, SuSE Enterprise Linux, CentOS, RHEL, VMWare ESX, XenServer, FreeBSD - Опыт создания SaaS и IaaS сервисов на базе продуктов Mirantis и OpenStack. - Системное администрирование комплекса серверов SUN Solaris, Linux (SLES и RHEL) и Oracle 9i/10g. - Опыт администрирования серверного оборудования Dell, HP, Sun, дисковых систем IBM, Sun StorEdge, HP StorageWorks, EMC, - Опыт администрирования объектного хранения OpenStack Object Storage (Swift) | 1 |
| Архитектор ИТ систем | - Наличие сертификата Certificate CCIE - Высшее техническое образование - Опыт работы в предметной области не менее 5 лет, опыт работы системным аналитиком/архитектором более 1 года. - Коммуникационные навыки, умение работать в команде, системное мышление, хорошие презентационные навыки - Хорошее понимание архитектурных принципов построения информационных систем, а также построения интеграционных решений (SOA, ESB, ETL). - Практические навыки в проектах интеграции данных, интеграции приложений и интеграции доступа. - Опыт разработки программных продуктов. - Опыт составления и ведения технической и проектной документации (целевых моделей автоматизируемых бизнес-процессов, ТЗ, спецификаций, программных требований к интерфейсам и т.д.). - Желательно наличие компетенций по архитектуре и функционалу специализированных ИТ-систем; - Желательно знание как минимум одной методологии описания и проектирования корпоративной архитектуры (TOGAF, Zachman framework. и др.) | 1 |

- Общие характеристики проектной команды:

Участники команды проекта должны свободно общаться на русском языке, либо должен быть обеспечен перевод на русский язык за счёт собственных средств Исполнителя.

Участники команды проекта должны иметь возможность работать 100% рабочего времени над проектом.

Участники команды проекта должны иметь возможность присутствовать не менее 50% рабочего времени в офисах Фонда “Сколково”. Данное требование обусловлено невозможностью удаленного доступа к инфраструктуре Фонда.

Участники команды проекта должны иметь необходимый в рамках отведенных им ролей опыт внедрения и/или разработки OpenStack (детальные требования по каждой из ролей указаны в таблице выше).

Требования к документированию

Данный раздел содержит требования к документированию, в том числе, к составу, наполнению, порядку предоставления документации по информационно-коммуникационной инфраструктуре ИВК “Технопарк”, разрабатываемой в ходе реализации системы.

Требования к составу документации

В состав документации на ИВК “Технопарк” должны входить:

эксплуатационная документация (ЭД);

исполнительная документация (ИД).

В состав комплекта эксплуатационной документации должны входить:

- ведомость эксплуатационных документов;

- инструкция по эксплуатации комплекса технических средств (включая рекомендации по техническому обслуживанию);

- руководство администратора системы;

- руководство пользователя (в случае значительного объема полного руководства пользователя должно быть также разработано краткое руководство, содержащее наиболее часто используемые функции);

- технологическая инструкция;

- иные сопроводительные к техническим средствам, а также разработанные Исполнителем документы.

Состав эксплуатационной документации может быть изменен по согласованию с Заказчиком.

- Исполнительная документация должна быть разработана по окончанию работ по вводу ИВК “Технопарк” в действие на объектах автоматизации.

Описание правил межсегментного взаимодействия подсистемы информационной безопасности ИВК “Технопарк” должно быть представлено в составе исполнительной документации по окончании развертывания ИВК “Технопарк”.

Требования к оформлению

- При разработке документов должны учитываться требования российских стандартов к оформлению документации (ГОСТ 2.105-95 и иные).

- При разработке документов должны быть использованы стандартизированные символы и термины, рекомендованные МСЭ и МЭК.

- Каждому документу должен быть присвоен уникальный идентификатор согласно ГОСТ 34.201-89.

- Документы должны быть предоставлены на бумажном носителе, а также на электронных носителях (CD-R, DVD-R) в следующих форматах:

текстовые документы – в форматах .doc (MS Word), .pdf (Adobe Acrobat Reader);

схемы и чертежи – в формате .vsd (MS Visio);

графические материалы проектных решений, связанные с размещением проектируемого объекта, выполнить в электронном виде в формате *.dwg, *.dxf (или ином корпоративном стандарте);

отсканированные версии разделов проектной и иной документации, в том числе и с официальными подписями, должны быть представлены в формате Adobe Acrobat.

- Разработанная документации являются собственностью Заказчика, и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.

Источники разработки

Создание ИВК “Технопарк” выполняется в соответствии с требованиями, предъявляемыми ко всей ИВК “Технопарк” и к ИВК в частности, и описанными в следующих документах:

технический проект (ТП) на создание ИВК “Технопарк”.

рабочая документация (РД) на создание ИВК “Технопарк”.

Нормативно-техническая документация

Реализация ИВК “Технопарк” должны выполняться с учетом требований следующих нормативных документов:

ГОСТ 24.104-85 Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Автоматизированные системы управления. Общие требования;

ГОСТ 34.003-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Термины и определения;

ГОСТ 34.201-89 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем;

ГОСТ 34.601-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания;

РД 50-680-88 Методические указания. Автоматизированные системы. Основные положения;

ВСН 59-88 Электрооборудование жилых и общественных зданий. Нормы проектирования;

СНиП 21-0197 Пожарная безопасность зданий и сооружений;

СанПиН 2.2.2.542-96 Гигиенические требования к видеодисплейным терминалам, персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. Санитарные нормы и правила;

СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ»;

ППБ 01-93 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации;

СНиП 2.01.02-85 Противопожарные нормы;

СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;

СНиП 3.05.07-85 «Системы автоматизации»;

СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве части 1 и 2.

ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации», ГУПО МВД РФ;

Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ РМ 016-2001;

Правила устройства электроустановок (ПУЭ);

«Правил эксплуатации электроустановок потребителей (ПЭЭП)»;

«Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

Инструктивные материалы Главгосэнергонадзора России»;

«Правила применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках, технические требования к ним».

«Правил техники безопасности при электромонтажных и наладочных работах» (Москва, Энергоатомиздат, 1992 г).

Перечень условных обозначений, сокращений и терминов

| АРМ | Автоматизированное рабочее место |
| --- | --- |
| АПК | Аппаратно-программный комплекс |
| ИТ | Информационные технологии |
| И-КИ | Информационно-коммуникационная инфраструктура |
| КТС | Комплекс технических средств |
| ООО | Общество с ограниченной ответственностью |
| ПМИ | Программа и методика испытаний |
| ПО | Программное обеспечение |
| ПТК | Программно-технический комплекс |
| ПТПП | Подсистема технической поддержки пользователей |
| РД | Рабочая документация |
| СУМ ТИ | Система управления и мониторинга телеком-инфраструктуры |
| ТЗ | Техническое задание |
| ТП | Технический проект |
| ЧТЗ | Частное техническое задание |
| ВП | Вирусная программа |
| ЭД | Эксплуатационная документация |
| AD | Служба каталога Microsoft Active Directory |
| СР | Cloud Platform (OpenStack) |

- Приложение №1  Спецификация серверного и сетевого оборудования

Оборудование СПД общего назначения (сегменты У и А)

| № п/п | Номер продукта | Описание | Длительность сервиса | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | WS-C4500X-16SFP+ | Catalyst 4500-X 16 Port 10G IP Base, Front-to-Back, No P/S | Н/Д | 2 |
| 1.1 | C4KX-PWR-750AC-R | Catalyst 4500X 750W AC front to back cooling power supply | Н/Д | 2 |
| 1.2 | C4KX-PWR-750AC-R/2 | Catalyst 4500X 750W AC front to back cooling 2nd PWR supply | Н/Д | 2 |
| 1.3 | C4KX-NM-BLANK | Catalyst 4500X Network Module Blank | Н/Д | 2 |
| 1.4 | CAB-CEE77-C15-EU | CEE 7/7 to IEC-C15 8ft Europe | Н/Д | 4 |
| 1.5 | S45XU-37E | CAT4500-X Universal Image | Н/Д | 2 |
| 1.6 | C4500X-16P-IP-ES | IP Base to Ent. Services license for 16 Port Catalyst 4500-X | Н/Д | 2 |
| 1.7 | CAB-CON-C4K-RJ45 | Console Cable 6ft with RJ-45-to-RJ-45 | Н/Д | 2 |
| 2.0 | ASR1001-X | Cisco ASR1001-X Chassis, 6 built-in GE, Dual P/S, 8GB DRAM | Н/Д | 2 |
| 2.1 | SLASR1-AES | Cisco ASR 1000 Advanced Enterprise Services License | Н/Д | 2 |
| 2.2 | ASR1K-INTERNET | ASR1K-Int Edge/Peering incl. BGP/NAT/ZBFW - tracking only | Н/Д | 2 |
| 2.3 | M-ASR1001X-8GB | Cisco ASR1001-X 8GB DRAM | Н/Д | 2 |
| 2.4 | NIM-BLANK | Blank faceplate for NIM slot on Cisco ISR 4400 | Н/Д | 2 |
| 2.5 | SPA-BLANK | Blank Cover for regular SPA | Н/Д | 2 |
| 2.6 | SASR1K1XNPEK9-316S | Cisco ASR1001-X IOS XE UNIVERSAL - NO PAYLOAD ENCRYPTION | Н/Д | 2 |
| 2.7 | ASR1001-X-PWR-AC | Cisco ASR1001-X AC Power Supply | Н/Д | 4 |
| 2.8 | CAB-ACE | AC Power Cord (Europe), C13, CEE 7, 1.5M | Н/Д | 4 |
| 3.0 | ASA5555-FPWR-K8 | ASA 5555-X with FirePOWER Services, 8GE, AC, DES, 2SSD | Н/Д | 2 |
| 3.1 | SF-ASA-X-9.2.2-K8 | ASA 9.2.2 Software image for ASA 5500-X Series,5585-X,ASA-SM | Н/Д | 2 |
| 3.2 | ASA5555-CTRL-LIC | Cisco ASA5555 Control License | Н/Д | 2 |
| 3.3 | SF-ASA-FP5.4-K9 | Cisco FirePOWER Software v5.4 for ASA 5500-X | Н/Д | 2 |
| 3.4 | CAB-ACE | AC Power Cord (Europe), C13, CEE 7, 1.5M | Н/Д | 2 |
| 3.5 | ASA5500X-SSD120INC | ASA 5512-X through 5555-X 120GB MLC SED SSD (Incl.) | Н/Д | 4 |
| 3.6 | ASA5500-ENCR-K8 | ASA 5500 Base Encryption Level (DES) | Н/Д | 2 |
| 3.7 | ASA5555-MB | ^ASA 5555 IPS Part Number with which PCB Serial is associated | Н/Д | 2 |
| 3.8 | ASA-PWR-AC | ASA 5545-X/5555-X AC Power Supply | Н/Д | 2 |
| 3.9 | ASA-PWR-BLANK | ASA 5545-X/5555-X Power Slot Blank Cover | Н/Д | 2 |
| 3.10 | ASA-IC-6GE-SFP-C | ASA 5545-X/5555-X Interface Card 6-port GE SFP (SX,LH,LX) | Н/Д | 2 |
| 4.0 | L-ASA5555-TA= | Cisco ASA5555 FirePOWER IPS License | Н/Д | 2 |
| 5.0 | C6880-X | Cisco Catalyst 6880-X-Chassis (XL Tables) | Н/Д | 2 |
| 5.1 | S68XAEK9N-15201SY | Cisco CAT6880-X IOS ADV ENT SERVICES NPE | Н/Д | 2 |
| 5.2 | C6800-CAMPUS-CORE | Catalyst 6800 Campus Core Deployment; For Tracking Only | Н/Д | 2 |
| 5.3 | C6880-X-FAN | Cisco Catalyst 6880-X Fan Tray | Н/Д | 2 |
| 5.4 | C6880-X-NEBS-PAK | Mandatory Air Dam set for 6880-X to meet thermal requirement | Н/Д | 2 |
| 5.5 | C6880-X-CVR-E | Catalyst 6880-X port card enhanced slot cover | Н/Д | 4 |
| 5.6 | C6880-X-16P10G | Cisco Catalyst 6880-X Multi Rate Port Card (XL Tables) | Н/Д | 2 |
| 5.7 | C6880-X-16P10G | Cisco Catalyst 6880-X Multi Rate Port Card (XL Tables) | Н/Д | 2 |
| 5.8 | C6880-X-3KW-AC | Cisco Catalyst 6880-X 3KW AC Power Supply | Н/Д | 4 |
| 5.9 | CAB-AC-2500W-EU | Power Cord, 250Vac 16A, Europe | Н/Д | 4 |
| 6.0 | WS-C3850R-24T-S | Cisco Catalyst 3850 24 Port Data IP Base, Russia | Н/Д | 4 |
| 6.1 | S3850ULPEK9-37E | CAT3850 LDPE Universal k9 image | Н/Д | 4 |
| 6.2 | PWR-C1-BLANK | Config 1 Power Supply Blank | Н/Д | 4 |
| 6.3 | STACK-T1-50CM | 50CM Type 1 Stacking Cable | Н/Д | 4 |
| 6.4 | CAB-SPWR-30CM | Catalyst 3750X and 3850 Stack Power Cable 30 CM | Н/Д | 4 |
| 6.5 | PWR-C1-350WAC | 350W AC Config 1 Power Supply | Н/Д | 4 |
| 6.6 | CAB-TA-EU | Europe AC Type A Power Cable | Н/Д | 4 |
| 6.7 | C3850-NM-BLANK | Cisco Catalyst 3850 Network Module Blank | Н/Д | 4 |
| 7.0 | C3850-NM-2-10G= | Cisco Catalyst 3850 2 x 10GE Network Module | Н/Д | 4 |
| 8.0 | WS-C2960RX-48FPD-L | Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 740W, 2x10G SFP+,LAN Base,Russia | Н/Д | 148 |
| 8.1 | CAB-ACE | AC Power Cord (Europe), C13, CEE 7, 1.5M | Н/Д | 148 |
| 9.0 | C2960X-STACK= | Catalyst 2960-X FlexStack Plus Stacking Module optional | Н/Д | 143 |
| 9.1 | CAB-STK-E-0.5M | Cisco FlexStack 50cm stacking cable | Н/Д | 143 |
| 10.0 | C2960X-STACK= | Catalyst 2960-X FlexStack Plus Stacking Module optional | Н/Д | 20 |
| 10.1 | CAB-STK-E-1M | Cisco FlexStack 1m stacking cable | Н/Д | 20 |
| 11.0 | C2960X-STACK= | Catalyst 2960-X FlexStack Plus Stacking Module optional | Н/Д | 4 |
| 11.1 | CAB-STK-E-3M | Cisco FlexStack 3m stacking cable | Н/Д | 4 |
| 12.0 | WS-C2960X-24PD-L | Catalyst 2960-X 24 GigE PoE 370W, 2 x 10G SFP+, LAN Base | Н/Д | 19 |
| 12.1 | CAB-ACE | AC Power Cord (Europe), C13, CEE 7, 1.5M | Н/Д | 19 |
| 13.0 | R-ISE-VM-K9= | Cisco Identity Services Engine VM (eDelivery) | Н/Д | 2 |
| 14.0 | L-ISE-TACACS= | Cisco ISE Device Admin License | Н/Д | 2 |
| 15.0 | L-ISE-BSE-5K= | Cisco Identity Services Engine 5000 EndPoint Base License | Н/Д | 2 |
| 16.0 | L-ISE-PLS-S-5K= | Cisco ISE 5K Endpoint Plus Subscription License | Н/Д | 2 |
| 17.0 | R-PI2X-N-K9 | Cisco Prime Infrastructure 2.x - No Node Lock | Н/Д | 1 |
| 17.1 | L-PI2X-LF-N-500 | Prime Infrastructure 2.x - Lifecycle - 500 Device Lic-NNL | Н/Д | 1 |
| 17.2 | R-PI22-SW-K9 | Prime Infrastructure 2.2 Software | Н/Д | 1 |
| 17.3 | L-PI2X-N-BASE | Prime Infrastructure 2.x Base License, No Node Lock | Н/Д | 1 |
| 17.4 | L-PILMS42A-500 | Prime Infrastructure LMS 4.2A - 500 Device Base Lic | Н/Д | 1 |
| 17.5 | L-PILMS42-KIT | Prime Infrastructure - LMS License Kit | Н/Д | 1 |
| 18.0 | UCSC-C220-M4S | UCS C220 M4 SFF w/o CPU, mem, HD, PCIe, PSU, rail kit | Н/Д | 1 |
| 18.1 | UCS-CPU-E52650D | 2.30 GHz E5-2650 v3/105W 10C/25MB Cache/DDR4 2133MHz | Н/Д | 2 |
| 18.2 | UCS-MR-1X162RU-A | 16GB DDR4-2133-MHz RDIMM/PC4-17000/dual rank/x4/1.2v | Н/Д | 10 |
| 18.3 | UCS-HD12TB10K12G | 1.2 TB 12G SAS 10K RPM SFF HDD | Н/Д | 6 |
| 18.4 | UCSC-MLOM-CSC-02 | Cisco UCS VIC1227 VIC MLOM - Dual Port 10Gb SFP+ | Н/Д | 1 |
| 18.5 | UCSC-RAILB-M4 | Ball Bearing Rail Kit for C220 M4 and C240 M4 rack servers | Н/Д | 1 |
| 18.6 | UCS-SD-32G-S | 32GB SD Card for UCS servers | Н/Д | 1 |
| 18.7 | UCSC-PSU1-770W | 770W AC Hot-Plug Power Supply for 1U C-Series Rack Server | Н/Д | 2 |
| 18.8 | CAB-9K10A-EU | Power Cord, 250VAC 10A CEE 7/7 Plug, EU | Н/Д | 2 |
| 18.9 | VMW-VCS-STD-3A | VMware vCenter 6 Server Standard, 3 yr support required | Н/Д | 1 |
| 18.10 | N20-BBLKD | UCS 2.5 inch HDD blanking panel | Н/Д | 2 |
| 18.11 | UCSC-HS-C220M4 | Heat sink for UCS C220 M4 rack servers | Н/Д | 2 |
| 18.12 | UCSC-SCCBL220 | Supercap cable 950mm | Н/Д | 1 |
| 18.13 | VMW-VSP-STD-3A | VMware vSphere 6 Standard (1 CPU), 3-yr, Support Required | Н/Д | 2 |
| 18.14 | UCSC-BZL-C220M4 | C220 M4 Security Bezel | Н/Д | 1 |
| 18.15 | N20-BKVM | KVM local IO cable for UCS servers console port | Н/Д | 1 |
| 18.16 | UCSC-MRAID12G | Cisco 12G SAS Modular Raid Controller | Н/Д | 1 |
| 18.17 | R2XX-RAID0 | Enable RAID 0 Setting | Н/Д | 1 |
| 18.18 | UCSC-MRAID12G-512 | Cisco 12Gbps SAS 512MB FBWC Cache module (Raid 0/1/5) | Н/Д | 1 |
| 18.19 | R2XX-SRAID0 | Enable Single Disk Raid 0 Setting | Н/Д | 1 |
| 18.20 | C1UCS-OPT-OUT | Cisco ONE Data Center Compute Opt Out Option | Н/Д | 1 |
| 18.21 | MSWS-12R2-ST2S-NS | Windows Server 2012 R2 Standard (2 CPU/2 VMs) No Cisco SVC | Н/Д | 1 |
| 18.22 | MSWS-12R2-ST2S-RM | Windows Server 2012 R2 Standard (2 CPU/2 VMs) Recovery Media | Н/Д | 1 |
| 19.0 | UCSC-C220-M4S | UCS C220 M4 SFF w/o CPU, mem, HD, PCIe, PSU, rail kit | Н/Д | 1 |
| 19.1 | UCS-CPU-E52650D | 2.30 GHz E5-2650 v3/105W 10C/25MB Cache/DDR4 2133MHz | Н/Д | 2 |
| 19.2 | UCS-MR-1X162RU-A | 16GB DDR4-2133-MHz RDIMM/PC4-17000/dual rank/x4/1.2v | Н/Д | 10 |
| 19.3 | UCS-HD12TB10K12G | 1.2 TB 12G SAS 10K RPM SFF HDD | Н/Д | 6 |
| 19.4 | UCSC-MLOM-CSC-02 | Cisco UCS VIC1227 VIC MLOM - Dual Port 10Gb SFP+ | Н/Д | 1 |
| 19.5 | UCSC-RAILB-M4 | Ball Bearing Rail Kit for C220 M4 and C240 M4 rack servers | Н/Д | 1 |
| 19.6 | UCS-SD-32G-S | 32GB SD Card for UCS servers | Н/Д | 1 |
| 19.7 | UCSC-PSU1-770W | 770W AC Hot-Plug Power Supply for 1U C-Series Rack Server | Н/Д | 2 |
| 19.8 | CAB-9K10A-EU | Power Cord, 250VAC 10A CEE 7/7 Plug, EU | Н/Д | 2 |
| 19.9 | N20-BBLKD | UCS 2.5 inch HDD blanking panel | Н/Д | 2 |
| 19.10 | UCSC-HS-C220M4 | Heat sink for UCS C220 M4 rack servers | Н/Д | 2 |
| 19.11 | UCSC-SCCBL220 | Supercap cable 950mm | Н/Д | 1 |
| 19.12 | VMW-VSP-STD-3A | VMware vSphere 6 Standard (1 CPU), 3-yr, Support Required | Н/Д | 2 |
| 19.13 | UCSC-BZL-C220M4 | C220 M4 Security Bezel | Н/Д | 1 |
| 19.14 | N20-BKVM | KVM local IO cable for UCS servers console port | Н/Д | 1 |
| 19.15 | UCSC-MRAID12G | Cisco 12G SAS Modular Raid Controller | Н/Д | 1 |
| 19.16 | R2XX-RAID0 | Enable RAID 0 Setting | Н/Д | 1 |
| 19.17 | UCSC-MRAID12G-512 | Cisco 12Gbps SAS 512MB FBWC Cache module (Raid 0/1/5) | Н/Д | 1 |
| 19.18 | R2XX-SRAID0 | Enable Single Disk Raid 0 Setting | Н/Д | 1 |
| 19.19 | C1UCS-OPT-OUT | Cisco ONE Data Center Compute Opt Out Option | Н/Д | 1 |
| 19.20 | MSWS-12R2-ST2S-NS | Windows Server 2012 R2 Standard (2 CPU/2 VMs) No Cisco SVC | Н/Д | 1 |
| 19.21 | MSWS-12R2-ST2S-RM | Windows Server 2012 R2 Standard (2 CPU/2 VMs) Recovery Media | Н/Д | 1 |
| 20.0 | SFP-10G-LR-S= | 10GBASE-LR SFP Module, Enterprise-Class | Н/Д | 264 |
| 21.0 | SFP-10G-LRM= | 10GBASE-LRM SFP Module | Н/Д | 16 |
| 22.0 | GLC-LH-SMD= | 1000BASE-LX/LH SFP transceiver module, MMF/SMF, 1310nm, DOM | Н/Д | 10 |
| 23.0 | GLC-T= | 1000BASE-T SFP | Н/Д | 16 |
| 24.0 | AIR-CT5520-50-K9 | Cisco 5520 Wireless Controller supporting 50 APs w/rack kit | Н/Д | 1 |
| 24.1 | LIC-CT5520-50A | Cisco 5520 Wireless Controller 50 AP License | Н/Д | 1 |
| 24.2 | CAB-9K10A-EU | Power Cord, 250VAC 10A CEE 7/7 Plug, EU | Н/Д | 2 |
| 24.3 | AIR-CT5520-SW-8.1 | Cisco 5520 Wireless Controller SW Rel. 8.1 | Н/Д | 1 |
| 24.4 | AIR-PSU1-770W | 770W AC Hot-Plug Power Supply for 5520 Controller | Н/Д | 1 |
| 24.5 | AIR-TPM2-001 | Trusted Platform Module 1.2 for UCS (SPI-based) | Н/Д | 1 |
| 24.6 | AIR-SD240G0KS2-EV | 240GB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD | Н/Д | 1 |
| 24.7 | AIR-CPU-E52609D | 1.90 GHz E5-2609 v3/85W 6C/15MB Cache/DDR4 1600MHz | Н/Д | 1 |
| 24.8 | AIR-BZL-C220M4 | Cisco 5520 Wireless Controller Security Bezel | Н/Д | 1 |
| 24.9 | AIR-MR-1X081RU-A | 8GB DDR4-2133-MHz RDIMM/PC4-17000/single rank/x4/1.2v | Н/Д | 4 |
| 24.10 | AIR-SD-32G-S | 32GB SD Card for UCS servers | Н/Д | 1 |
| 24.11 | AIR-CT6870-NIC-K9 | PCIe Network Interface 20G | Н/Д | 1 |
| 24.12 | AIR-PSU1-770W | 770W AC Hot-Plug Power Supply for 5520 Controller | Н/Д | 1 |
| 25.0 | LIC-CT5520-UPG | Top Level SKU for 5520 AP Adder Licenses | Н/Д | 1 |
| 25.1 | LIC-CT5520-1A | Cisco 5520 Wireless Controller 1 AP Adder License | Н/Д | 200 |
| 26.0 | AIR-CT5520-K9 | Cisco 5520 Wireless Controller w/rack mounting kit | Н/Д | 1 |
| 26.1 | CAB-9K10A-EU | Power Cord, 250VAC 10A CEE 7/7 Plug, EU | Н/Д | 2 |
| 26.2 | AIR-CT5520-SW-8.1 | Cisco 5520 Wireless Controller SW Rel. 8.1 | Н/Д | 1 |
| 26.3 | AIR-PSU1-770W | 770W AC Hot-Plug Power Supply for 5520 Controller | Н/Д | 1 |
| 26.4 | AIR-TPM2-001 | Trusted Platform Module 1.2 for UCS (SPI-based) | Н/Д | 1 |
| 26.5 | AIR-SD240G0KS2-EV | 240GB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD | Н/Д | 1 |
| 26.6 | AIR-CPU-E52609D | 1.90 GHz E5-2609 v3/85W 6C/15MB Cache/DDR4 1600MHz | Н/Д | 1 |
| 26.7 | AIR-BZL-C220M4 | Cisco 5520 Wireless Controller Security Bezel | Н/Д | 1 |
| 26.8 | AIR-MR-1X081RU-A | 8GB DDR4-2133-MHz RDIMM/PC4-17000/single rank/x4/1.2v | Н/Д | 4 |
| 26.9 | AIR-SD-32G-S | 32GB SD Card for UCS servers | Н/Д | 1 |
| 26.10 | AIR-CT6870-NIC-K9 | PCIe Network Interface 20G | Н/Д | 1 |
| 26.11 | AIR-PSU1-770W | 770W AC Hot-Plug Power Supply for 5520 Controller | Н/Д | 1 |
| 27.0 | AIR-CAP2702I-R-K9 | 802.11ac CAP w/CleanAir; 3x4:3SS; Int Ant; R Reg Domain | Н/Д | 250 |
| 27.1 | SWAP2700-CMB-A1-K9 | Cisco 2700 Series Combined Unified and Autonomous (xxxxx) SW | Н/Д | 250 |
| 27.2 | AIR-AP-T-RAIL-R | Ceiling Grid Clip for Aironet APs - Recessed Mount (Default) | Н/Д | 250 |
| 27.3 | AIR-AP-BRACKET-1 | 802.11n AP Low Profile Mounting Bracket (Default) | Н/Д | 250 |
| 28.0 | UCSC-C240-M4S | UCS C240 M4 SFF 8 HD w/o expdr,CPU,mem,HD,PCIe,PS,railkt | Н/Д | 3 |
| 28.1 | UCS-CPU-E52620D | 2.40 GHz E5-2620 v3/85W 6C/15MB Cache/DDR4 1866MHz | Н/Д | 6 |
| 28.2 | UCS-ML-1X324RU-A | 32GB DDR4-2133-MHz LRDIMM/PC4-17000/quad rank/x4/1.2v | Н/Д | 24 |
| 28.3 | UCS-HD600G10K12G | 600GB 12G SAS 10K RPM SFF HDD | Н/Д | 6 |
| 28.4 | UCSC-MLOM-CSC-02 | Cisco UCS VIC1227 VIC MLOM - Dual Port 10Gb SFP+ | Н/Д | 3 |
| 28.5 | UCSC-PSU2V2-1400W | 1400W V2 AC Power Supply (200 - 240V) 2U & 4U C Series | Н/Д | 6 |
| 28.6 | CAB-9K10A-EU | Power Cord, 250VAC 10A CEE 7/7 Plug, EU | Н/Д | 6 |
| 28.7 | UCSC-RAILB-M4 | Ball Bearing Rail Kit for C220 M4 and C240 M4 rack servers | Н/Д | 3 |
| 28.8 | UCSC-HS-C240M4 | Heat sink for UCS C240 M4 rack servers | Н/Д | 6 |
| 28.9 | N20-BBLKD | UCS 2.5 inch HDD blanking panel | Н/Д | 18 |
| 28.10 | UCSC-MRAID12G | Cisco 12G SAS Modular Raid Controller | Н/Д | 3 |
| 28.11 | C1UCS-OPT-OUT | Cisco ONE Data Center Compute Opt Out Option | Н/Д | 3 |
| 29.0 | UCS-FI-6248UP-UPG | UCS 6248UP 1RU Fabric Int/No PSU/32 UP/ 12p LIC | Н/Д | 1 |
| 29.1 | UCS-ACC-6248UP | UCS 6248UP Chassis Accessory Kit | Н/Д | 1 |
| 29.2 | UCS-PSU-6248UP-AC | UCS 6248UP Power Supply/100-240VAC | Н/Д | 2 |
| 29.3 | N10-MGT012 | UCS Manager v2.2 | Н/Д | 1 |
| 29.4 | UCS-FAN-6248UP | UCS 6248UP Fan Module | Н/Д | 2 |
| 29.5 | UCS-BLKE-6200 | UCS 6200 Series Expansion Module Blank | Н/Д | 1 |
| 29.6 | UCS-FI-DL2 | UCS 6248 Layer 2 Daughter Card | Н/Д | 1 |
| 29.7 | CAB-9K10A-EU | Power Cord, 250VAC 10A CEE 7/7 Plug, EU | Н/Д | 2 |
| 30.0 | SFP-H10GB-CU2M= | 10GBASE-CU SFP+ Cable 2 Meter | Н/Д | 12 |
| 31.0 | UCSC-C240-M4S2 | UCS C240 M4 SFF 16 HD w/o CPU,mem,HD,PCIe,PS,railkt w/expndr | Н/Д | 2 |
| 31.1 | UCS-CPU-E52620D | 2.40 GHz E5-2620 v3/85W 6C/15MB Cache/DDR4 1866MHz | Н/Д | 2 |
| 31.2 | UCS-ML-1X324RU-A | 32GB DDR4-2133-MHz LRDIMM/PC4-17000/quad rank/x4/1.2v | Н/Д | 4 |
| 31.3 | UCS-HD12TB10K12G | 1.2 TB 12G SAS 10K RPM SFF HDD | Н/Д | 18 |
| 31.4 | UCS-SD240GBKS4-EV | 240GB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD | Н/Д | 6 |
| 31.5 | UCSC-MLOM-CSC-02 | Cisco UCS VIC1227 VIC MLOM - Dual Port 10Gb SFP+ | Н/Д | 2 |
| 31.6 | UCSC-PSU2V2-1400W | 1400W V2 AC Power Supply (200 - 240V) 2U & 4U C Series | Н/Д | 4 |
| 31.7 | CAB-9K10A-EU | Power Cord, 250VAC 10A CEE 7/7 Plug, EU | Н/Д | 4 |
| 31.8 | UCSC-RAILB-M4 | Ball Bearing Rail Kit for C220 M4 and C240 M4 rack servers | Н/Д | 2 |
| 31.9 | UCSC-HS-C240M4 | Heat sink for UCS C240 M4 rack servers | Н/Д | 2 |
| 31.10 | N20-BBLKD | UCS 2.5 inch HDD blanking panel | Н/Д | 8 |
| 31.11 | UCSC-MRAID12G | Cisco 12G SAS Modular Raid Controller | Н/Д | 2 |
| 31.12 | C1UCS-OPT-OUT | Cisco ONE Data Center Compute Opt Out Option | Н/Д | 2 |

Оборудование СПД общего назначения (сегменты У и А)

| № п/п | Номер продукта | Описание | Длительность сервиса | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | WS-C3850-48XS-S | Cisco Catalyst 3850 48 Port 10G Fiber Switch IP Base | Н/Д | 2 |
| 1.1 | CAB-CEE77-C15-EU | CEE 7/7 to IEC-C15 8ft Europe | Н/Д | 4 |
| 1.2 | S3850ULPEK9-37E | CAT3850 LDPE Universal k9 image | Н/Д | 2 |
| 1.3 | PWR-C3-750WAC-R/2 | 750W AC Config 3 Redundant Power Supply front to back cool | Н/Д | 2 |
| 1.4 | FNF-CA | 90 Day Trial of CA Technology/Nimsoft NetFlow Analyzer | Н/Д | 2 |
| 1.5 | PWR-C3-750WAC-R | 750W AC Config 3 Power Supply front to back cooling | Н/Д | 2 |
| 1.6 | FAN-T3-R | Catalyst 3850 Type 3 front to back cooling Fan | Н/Д | 10 |
| 2.0 | CAB-CONSOLE-USB= | Console Cable 6 ft with USB Type A and mini-B | Н/Д | 2 |
| 3.0 | C6880-X-LE | Cisco Catalyst 6880-X-Chassis (Standard Tables) | Н/Д | 2 |
| 3.1 | C6800-CAMPUS-COLL | Catalyst 6800 Collapsed Campus Core and Distribution | Н/Д | 2 |
| 3.2 | C6880-X-FAN | Cisco Catalyst 6880-X Fan Tray | Н/Д | 2 |
| 3.3 | C6880-X-NEBS-PAK | Mandatory Air Dam set for 6880-X to meet thermal requirement | Н/Д | 2 |
| 3.4 | C6880-X-CVR-E | Catalyst 6880-X port card enhanced slot cover | Н/Д | 4 |
| 3.5 | C6880-X-LE-16P10G | Cisco Catalyst 6880-X Multi Rate Port Card (Standard Tables) | Н/Д | 2 |
| 3.6 | C6880-X-LE-16P10G | Cisco Catalyst 6880-X Multi Rate Port Card (Standard Tables) | Н/Д | 2 |
| 3.7 | C6880-X-3KW-AC | Cisco Catalyst 6880-X 3KW AC Power Supply | Н/Д | 4 |
| 3.8 | CAB-AC-2500W-EU | Power Cord, 250Vac 16A, Europe | Н/Д | 4 |
| 3.9 | S68XISK9N-15102SY | Cisco CAT6880-X IOS IP SERVICES NPE | Н/Д | 2 |
| 4.0 | WS-C3650-48TQ-S | Cisco Catalyst 3650 48 Port Data 4x10G Uplink IP Base | Н/Д | 1 |
| 4.1 | S3650ULPEK9-37E | CAT3650 LDPE Universal k9 image | Н/Д | 1 |
| 4.2 | PWR-C2-250WAC | 250W AC Config 2 Power Supply | Н/Д | 1 |
| 4.3 | CAB-TA-EU | Europe AC Type A Power Cable | Н/Д | 1 |
| 4.4 | STACK-T2-BLANK | Type 2 Stacking Blank | Н/Д | 1 |
| 4.5 | PWR-C2-BLANK | Config 2 Power Supply Blank | Н/Д | 1 |
| 5.0 | PWR-C2-250WAC= | 250W AC Config 2 Power Supply Spare | Н/Д | 1 |
| 5.1 | CAB-TA-EU | Europe AC Type A Power Cable | Н/Д | 1 |
| 6.0 | WS-C2960RX-24PS-L | Catalyst 2960-X 24 GigE PoE 370W, 4x1G SFP,LAN Base, Russia | Н/Д | 37 |
| 6.1 | CAB-ACE | AC Power Cord (Europe), C13, CEE 7, 1.5M | Н/Д | 37 |
| 7.0 | C2960X-STACK= | Catalyst 2960-X FlexStack Plus Stacking Module optional | Н/Д | 10 |
| 7.1 | CAB-STK-E-0.5M | Cisco FlexStack 50cm stacking cable | Н/Д | 10 |
| 8.0 | WS-C2960CX-8PC-L | Cisco Catalyst 2960-CX 8 Port PoE, LAN Base | Н/Д | 8 |
| 8.1 | CAB-TA-EU | Europe AC Type A Power Cable | Н/Д | 8 |
| 9.0 | RCKMNT-19-CMPCT= | 19in RackMount for Catalyst 3560,2960,ME-3400 Compact Switch | Н/Д | 8 |
| 10.0 | SFP-10G-LR-S= | 10GBASE-LR SFP Module, Enterprise-Class | Н/Д | 24 |
| 11.0 | SFP-10G-LRM= | 10GBASE-LRM SFP Module | Н/Д | 16 |
| 12.0 | GLC-LH-SMD= | 1000BASE-LX/LH SFP transceiver module, MMF/SMF, 1310nm, DOM | Н/Д | 160 |
| 13.0 | GLC-T= | 1000BASE-T SFP | Н/Д | 4 |

Оборудование и ПО системы унифицированных коммуникаций (УК)

| № п/п | Номер продукта | Описание | Длительность сервиса | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | ISR4331-V/K9 | Cisco ISR 4331 UC Bundle, PVDM4-32, UC License, CUBEE10 | Н/Д | 2 |
| 1.1 | SL-4330-IPB-K9 | IP Base License for Cisco ISR 4330 Series | Н/Д | 2 |
| 1.2 | SL-4330-UC-K9 | Unified Communication License for Cisco ISR 4330 Series | Н/Д | 2 |
| 1.3 | PVDM4-32U64 | PVDM4 32-channel to 64-channel factory upgrade | Н/Д | 2 |
| 1.4 | PWR-4330-AC | AC Power Supply for Cisco ISR 4330 | Н/Д | 2 |
| 1.5 | CAB-ACE | AC Power Cord (Europe), C13, CEE 7, 1.5M | Н/Д | 2 |
| 1.6 | MEM-4300-4G | 4G DRAM (2G+2G) for Cisco ISR 4330, 4350 | Н/Д | 2 |
| 1.7 | MEM-FLSH-4G | 4G Flash Memory for Cisco ISR 4300 (Soldered on motherboard) | Н/Д | 2 |
| 1.8 | NIM-BLANK | Blank faceplate for NIM slot on Cisco ISR 4400 | Н/Д | 4 |
| 1.9 | FL-CUBEE-5 | Unified Border Element Enterprise License - 5 sessions | Н/Д | 4 |
| 1.10 | SM-S-BLANK | Removable faceplate for SM slot on Cisco 2900,3900,4400 ISR | Н/Д | 2 |
| 1.11 | SISR4300NPEK9-316S | Cisco ISR 4300 Series IOS XE Universal-No Payload Encryption | Н/Д | 2 |
| 2.0 | NIM-2MFT-T1/E1= | 2 port Multiflex Trunk Voice/Clear-channel Data T1/E1 Module | Н/Д | 2 |
| 3.0 | PVDM4-32= | 32-channel DSP module | Н/Д | 2 |
| 4.0 | UCSC-C220-M4S | UCS C220 M4 SFF w/o CPU, mem, HD, PCIe, PSU, rail kit | Н/Д | 1 |
| 4.1 | UCS-CPU-E52650D | 2.30 GHz E5-2650 v3/105W 10C/25MB Cache/DDR4 2133MHz | Н/Д | 2 |
| 4.2 | UCS-MR-1X162RU-A | 16GB DDR4-2133-MHz RDIMM/PC4-17000/dual rank/x4/1.2v | Н/Д | 10 |
| 4.3 | UCS-HD12TB10K12G | 1.2 TB 12G SAS 10K RPM SFF HDD | Н/Д | 6 |
| 4.4 | UCSC-MLOM-CSC-02 | Cisco UCS VIC1227 VIC MLOM - Dual Port 10Gb SFP+ | Н/Д | 1 |
| 4.5 | UCSC-RAILB-M4 | Ball Bearing Rail Kit for C220 M4 and C240 M4 rack servers | Н/Д | 1 |
| 4.6 | UCS-SD-32G-S | 32GB SD Card for UCS servers | Н/Д | 1 |
| 4.7 | UCSC-PSU1-770W | 770W AC Hot-Plug Power Supply for 1U C-Series Rack Server | Н/Д | 2 |
| 4.8 | CAB-9K10A-EU | Power Cord, 250VAC 10A CEE 7/7 Plug, EU | Н/Д | 2 |
| 4.9 | N20-BBLKD | UCS 2.5 inch HDD blanking panel | Н/Д | 2 |
| 4.10 | UCSC-HS-C220M4 | Heat sink for UCS C220 M4 rack servers | Н/Д | 2 |
| 4.11 | UCSC-SCCBL220 | Supercap cable 950mm | Н/Д | 1 |
| 4.12 | VMW-VSP-STD-3A | VMware vSphere 6 Standard (1 CPU), 3-yr, Support Required | Н/Д | 2 |
| 4.13 | UCSC-BZL-C220M4 | C220 M4 Security Bezel | Н/Д | 1 |
| 4.14 | N20-BKVM | KVM local IO cable for UCS servers console port | Н/Д | 1 |
| 4.15 | UCSC-MRAID12G | Cisco 12G SAS Modular Raid Controller | Н/Д | 1 |
| 4.16 | R2XX-RAID0 | Enable RAID 0 Setting | Н/Д | 1 |
| 4.17 | UCSC-MRAID12G-512 | Cisco 12Gbps SAS 512MB FBWC Cache module (Raid 0/1/5) | Н/Д | 1 |
| 4.18 | R2XX-RAID0 | Enable RAID 0 Setting | Н/Д | 1 |
| 4.19 | C1UCS-OPT-OUT | Cisco ONE Data Center Compute Opt Out Option | Н/Д | 1 |
| 5.0 | R-UCL-UCM-LIC-K9 | Top Level SKU For 9.x/10.x User License - eDelivery | Н/Д | 1 |
| 5.1 | LIC-CUCM-10X-ENH-A | UC Manager-10.x Enhanced Single User License | Н/Д | 200 |
| 5.2 | LIC-CUCM-10X-ESS-A | UC Manager-10.x Essential User License User | Н/Д | 200 |
| 5.3 | CCX-11-5E | CCX 11 Enhanced 5 seat Promo Bundle | Н/Д | 1 |
| 5.4 | EXPWY-VE-E-K9 | Cisco Expressway-E Server, Virtual Edition | Н/Д | 1 |
| 5.5 | EXPWY-VE-C-K9 | Cisco Expressway-C Server, Virtual Edition | Н/Д | 1 |
| 5.6 | JABBER-IM-ADDON | Jabber for Everyone Additional IM Users | Н/Д | 1000 |
| 5.7 | SW-EXP-8.X-K9 | Software Image for Expressway with Encryption, Version X8 | Н/Д | 1 |
| 5.8 | CUCM-VERS-10.X-XU | CUCM Software Version 10.X Unrestricted | Н/Д | 1 |
| 5.9 | LIC-EXP-E | Enable Expressway-E Feature Set | Н/Д | 1 |
| 5.10 | LIC-CUCM-10X-ESS | UC Manager Essential 10.x License | Н/Д | 200 |
| 5.11 | CCX-11-PAK | CCX 11 autoexpanded PAK | Н/Д | 1 |
| 5.12 | LIC-EXP-E-PAK | Expressway Series, Expressway-E PAK | Н/Д | 1 |
| 5.13 | LIC-EXP-AN | Enable Advanced Networking Option | Н/Д | 1 |
| 5.14 | CCX-11-N-E-LIC | CCX 11.0 ENH Seat Qty 1 LICENSE ONLY | Н/Д | 5 |
| 5.15 | UCM-PAK | UCM 9X/10X/11X PAK | Н/Д | 1 |
| 5.16 | LIC-EXP-SERIES | Enable Expressway Series Feature Set | Н/Д | 2 |
| 5.17 | LIC-EXP-GW | Enable GW Feature (H323-SIP) | Н/Д | 2 |
| 5.18 | LIC-EXP-TURN | Enable TURN Relay Option | Н/Д | 1 |
| 5.19 | JABBER-IM-RTU | Jabber for Everyone Right to Use | Н/Д | 1 |
| 5.20 | LIC-SW-EXP-K9 | License Key Software Encrypted | Н/Д | 2 |
| 5.21 | LIC-CUCM-10X-ENH | UC Manager Enhanced 10.x License | Н/Д | 200 |
| 5.22 | PC-10X-STANDARD-K9 | Prime Collaboration Standard 10.x | Н/Д | 1 |
| 5.23 | CCX-11-E-SVR-LIC | CCX 11.0 NEW ENH Server License | Н/Д | 1 |
| 6.0 | CP-3905= | Cisco Unified SIP Phone 3905, Charcoal, Standard Handset | Н/Д | 40 |
| 7.0 | CP-7841-K9= | Cisco UC Phone 7841 | Н/Д | 10 |

Дополнительное оборудование и ПО

| № п.п | Код товара | Производитель | Описание | Кол. | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дополнительное оборудование сегмент У и А |  |  |  |  |  |
| 1 | Система управления и мониторинга СПД |  |  |  |  |
| 1.1 | Система ManageEngine OpManager |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  | ManageEngine | ZOHO ManageEngine - OpManager Essential - Single Installation license fee for 500 Devices Pack , Perpetual license [702012.05N] - Лицензия, НДС не облагается | 500 |  |
| 1.1.1 |  | ManageEngine | ZOHO ManageEngine - OpManager Enterprise - Annual Maintenance and Support fee for 500 Devices Pack , Perpetual license [70619.2M] - Лицензия, НДС не облагается | 50 |  |
|  |  | ManageEngine | ZOHO ManageEngine - OpManager Essential - Single Installation License fee for IP SLA Addon, Perpetual license [702012.0IPANA] - Лицензия, НДС не облагается | 3 года |  |
| 1.2 | Система ManageEngine NetFlow |  |  |  |  |
| 1.2.1 |  | ManageEngine | ZOHO ManageEngine - NetFlow Analyzer Essential - Single Installation License fee for 100 Interfaces Pack, Perpetual license [440012.03N] - Лицензия, НДС не облагается | 100 |  |
|  |  | ManageEngine | ZOHO ManageEngine - NetFlow Analyzer Essential - Annual Maintenance and Support fee for 100 Interfaces Pack for 5 years, Perpetual license [440012.04M5] - Лицензия, НДС не облагается | 3 года |  |
| 2 | Система телефонии |  |  |  |  |
| 2.1 | Дополнительные лицензии для телефонной корпоративной книги - Aurus PhoneUp |  |  |  |  |
| 2.1.1 | AURUS-PHONEUP-DIR-100 | Aurus | Одна серверная лицензия на модуль "Директория" для 100 телефонов | 2 |  |
| 3 | Кабели и патч-корды |  |  |  |  |
| 3.1 | Оптические патч-корды |  |  |  |  |
| 3.1.1 |  |  | патч-корд оптический одномодовый, разъем LC-LC, длина 1м | 200 |  |
| 3.2 | Медные патч-корды (витая пара) |  |  |  |  |
| 3.2.1 |  |  | патч-корд витая пара 5E UTP RJ-45 0.2м - серый/белый | 6600 | кросс - АРМ резиденты |
| 3.2.2 |  |  | патч-корд витая пара 5E UTP RJ-45 0.2м - черный | 200 | кросс - АРМ Сколково |
| 3.2.3 |  |  | патч-корд витая пара 5E UTP RJ-45 0.2м - красный | 300 | кросс - WiFi APs |
| 3.2.4 |  |  | патч-корд витая пара 5E UTP RJ-45 0.2м - зеленый | 100 | кросс - IPTV&DMS |
| 3.2.5 |  |  | патч-корд витая пара 5E UTP RJ-45 1м - серый/белый | 200 | Оконечное оборудование |
| Дополнительное оборудование сегмент СБ |  |  |  |  |  |
| 4 | Кабели и патч-корды |  |  |  |  |
| 4.1 | Оптические патч-корды |  |  |  |  |
| 4.1.1 |  |  | патч-корд оптический одномодовый, разъем LC-LC, длина 1м | 150 |  |
| 4.2 | Медные патч-корды (витая пара) |  |  |  |  |
| 4.2.1 |  |  | патч-корд витая пара 5E UTP RJ-45 0.2м - синий | 450 | кросс - СВН |
| 4.2.2 |  |  | патч-корд витая пара 5E UTP RJ-45 0.2м - желтый | 250 | кросс - СКУД |
| 4.2.3 |  |  | патч-корд витая пара 5E UTP RJ-45 1м - серый/белый | 400 | Оконечное оборудование |

http://docs.openstack.org/admin-guide-cloud/content/ch_introduction-to-openstack-compute.html

http://docs.openstack.org/admin-guide-cloud/content/ch_admin-openstack-object-storage.html

http://docs.openstack.org/admin-guide-cloud/content/section_block-storage-intro.html

http://docs.openstack.org/networking-guide/intro_os_networking_overview.html

http://docs.openstack.org/admin-guide-cloud/content/ch-identity-mgmt-config.html

http://www.openstack.org/software/openstack-dashboard/