ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на разработку проекта организации дорожного движения (ПОДД) на период эксплуатации улично-дорожной сети инновационного центра «Сколково»

Состав работ

| № п/п | Пункт требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Объект | Выполнение работ по разработке проекта организации дорожного движения (далее – ПОДД) на период эксплуатации улично-дорожной сети инновационного центра «Сколково» (далее – ИЦ «Сколково») |
|  | Назначение объекта | Разработка ПОДД служит целям: - обеспечения безопасности дорожного движения (снижение предпосылок возникновения дорожно-транспортных происшествий) на территории ИЦ «Сколково; - оптимизации условий движения транспортных средств и пешеходов на улично-дорожной сети ИЦ «Сколково», направленной на повышение эффективности использования пропускной способности сети автомобильных дорог; - снижения негативного воздействия от автомобильного транспорта на окружающую среду за счет оптимизации параметров движения транспортных средств и ввода запрета на въезд автомобилей с двигателями внутреннего сгорания на территорию ИЦ «Сколково». |
|  | Основание для выполнения работ | - Федеральный закон №244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково» от 28.09.2010 г. (ред. от 29.06.2015 г.); - Федеральный закон от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (в ред. от 28.11.2015 г.); - Указ Президента Российской Федерации от 15.06.1998 г. № 711 «О дополнительных мерах по обеспечению безопасности дорожного движения»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 г. № 1090 «О правилах дорожного движения»; - Проект планировки территории инновационного центра «Сколково», утверждённый приказом от 09.09.2016 г. № 289-Пр Фонда «Сколково»; - Правила подготовки проектов и схем организации дорожного движения, утвержденные приказом Минтранса России от 17.03.2015 г. №43; - Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» - ГОСТ Р 50597-93. «Государственный стандарт Российской Федерации. Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения» (утв. Постановлением Госстандарта России от 11.10.1993 № 221). |
|  | Общие сведения о границах выполнения работ | ПОДД разрабатывается для улично-дорожной сети (УДС) в границах территории ИЦ «Сколково». |
|  | Исходно-разрешительная документация. | - Комплексная схема организации дорожного движения на территории ИЦ «Сколково»; - Проект планировки территории инновационного центра «Сколково», утверждённый приказом от 09.09.2016 г. № 289-Пр Фонда «Сколково»; - Программа строительства Инновационного центра «Сколково» (Утвержденная правлением Фонда (Протокол заседания Правления Некоммерческой организации Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий от 08.09.2016 г. № 126); - План-график проектирования и строительства объектов инновационного центра «Сколково» (утвержденная Правлением Фонда, Протокол заседания Правления Некоммерческой организации Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий от 08.09.2016 г. № 126); - Проект «Внутригородские системы инженерно-технического обеспечения, комплексное благоустройство и озеленение Инновационного центра "Сколково". Дороги и магистральные инженерные коммуникации»; - Основные технические решения, разработанные в рамках проектирования Интеллектуальной системы организации дорожного движения и транспортного обслуживания по договору №50104/05-05004/38-2014 от 26.06.2014 г.; - Актуализированная Схема транспортного обслуживания территории ИЦ «Сколково» всеми видами транспорта; - Дизайн-код инновационного центра «Сколково»; - Техническая политика ИЦ «Сколково»; - Разработанные проекты кварталов и прочих объектов; - Проекты строительства подъездных дорог к Семейному кампусу и Преподавательскому кварталу; - Проекты планировки рекреационных и парковых зон с пешеходными и велосипедными дорожками; - Проект организации дорожного движения на период строительства по временным и постоянным автодорогам, расположенным на территории ИЦС. |
|  | Сроки выполнения работ | Выполнить работы в срок до 01.05.2017 г. |
| 7. | Источники и лимит финансирования | Не более 8 млн. рублей (бюджет Департамента ЖКХ, транспорта и благоустройства) |
|  | Стадийность, порядок выполнения работ, состав работ | Работы выполняются в одну стадию и включают в себя: 1. Изучение и анализ существующей открытой информации и исходной проектной документации предоставленной заказчиком; 2. Проведение натурных обследований улично-дорожной сети с целью определения оптимальной организации движения и наличия элементов обустройства дорог; 3. Разработка проекта организации дорожного движения в соответствии с этапами ввода улично-дорожной сети в эксплуатацию: 3.1. Разработка схемы организации дорожного движения; 3.2. Разработка масштабных эскизов информационных знаков индивидуального проектирования (ИЗИП); 3.3. Разработка опорных конструкций и фундаментов ИЗИП; 3.4. Разработка схемы расстановки фундаментов опор на геоподоснове; 4. Разработка сметной документации. Подрядчик осуществляет годичное сопровождение ПОДД и оперативно вносит изменения в документацию по запросу Заказчика. |
|  | Общие требования к выполнению работ | Произвести обследование улично-дорожной сети ИЦ «Сколково», учитывая этапность реализации инфраструктуры ИЦ «Сколково», использовать предоставляемую заказчиком проектную и другую документацию. Разработка и оформление Пояснительной записки осуществляется в соответствии с требованиями к научно-технической продукции (ГОСТ 7.32-2001). ПОДД должен содержать: - титульный лист; - пояснительную записку; - ситуационный план; - схемы организации дорожного движения и элементов обустройства дорог с разбивкой на участки улично-дорожной сети в соответствии графиком ввода в эксплуатацию; - масштабные эскизы ИЗИП; - проекты опорных конструкций и фундаментов ИЗИП; - схемы расстановки фундаментов опор на геоподоснове; - ведомости технических средств организации дорожного движения и элементов обустройства дорог; - сметную документацию. Схема организации дорожного движения должна включать в себя: - Контуры плана (в бортах) автомобильной дороги на геоплане; - Линии дорожной разметки; - Дорожные знаки; - Дорожные ограждения; - Пешеходные ограждения; - Направляющие устройства; - Пешеходные переходы; - Велосипедные полосы и дорожки; - Искусственные неровности; - Автобусные остановки; - Искусственные сооружения; - Другие элементы обустройства дорог. |
|  | Требования соответствия нормативным документам | Разрабатываемые мероприятия по организации дорожного движения должны соответствовать действующим нормативным документам, ГОСТ, СНиП, в частности: - Федеральному закону от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; - Правилам дорожного движения Российской Федерации, утверждённым Постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 г. № 1090 с учётом внесённых изменений; - ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования»; - ГОСТ Р 51256-2011 – «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования»; - ГОСТ Р 52606-2006 – «Технические средства организации дорожного движения. Классификация дорожных ограждений»; - ГОСТ Р 52607-2006 – «Ограждения дорожные удерживающие боковые для автомобилей»; - ГОСТ Р 52282-2004 – «Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы, основные параметры, общие технические требования»; - ГОСТ Р 52290-2004 – «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования»; - ГОСТ Р 52289-2004 – «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»; - ГОСТ Р 51256-99 – «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Типы и основные параметры. Общие технические требования», также учесть требования: - СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" - принят и введён в действие с 01.09.2001 г. постановлением Госстроя России от 16.07.2001 г. № 73; - СП 35-105-2002 "Реконструкция городской застройки с учётом доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения" – одобрен и рекомендован к применению в качестве нормативного документа Системы нормативных документов в строительстве постановлением Госстроя России от 19.07.2002 г. № 89; - ГОСТ Р 52875-2007 – «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования» - принят и введён в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27.12.2007 г. № 553-ст; - СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*; - ОДМ 218.4.005-2010. Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах; - СП 59.13330.2012 "Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" - введён от 01.01.2013 г.; - СП 138.13330.2012. Свод правил. Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам населения. Правила проектирования. |
|  | Требования к разрабатываемым демонстрационным и отчётным материалам | Комплект документов ПОДД должен содержать описательную текстовую часть и графические материалы, включая: - содержание; - пояснительную записку; - проект организации дорожного движения. Пояснительная записка и схемы предоставляются в 4-х экз. на бумажных носителях и в 1-ом экземпляре - на электронном носителе. Разработка и оформление Пояснительной записки осуществляется в соответствии с требованиями к научно-технической продукции (ГОСТ 7.32-2001). Текстовые материалы должны иметь форматы .DOC, .XLS и .PDF. Презентационные материалы должны быть представлены в формате Power Point. Графические материалы должны иметь форматы .DWG, .CDR и .JPG. |
|  | Требования к мероприятиям по охране окружающей среды. | В соответствии с действующими на территории ИЦ «Сколково» нормативными документами. |
| 12. | Требования к обеспечению комплексной безопасности и антитеррористической защищённости. | В соответствии с действующими на территории ИЦ «Сколково» нормативными документами, правилами, регламентами. |
| 13. | Требования по обеспечению пожарной безопасности. | В соответствии с действующими на территории ИЦ «Сколково» нормативными документами, правилами, регламентами. |
| 14. | Требования к обеспечению ориентации и безопасного передвижения инвалидов и маломобильных групп населения | Обеспечить выполнение требований законодательства по обеспечению доступности для инвалидов объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктур. |
| 15. | Требования к энергетической эффективности и оснащённости объекта приборами учёта энергетических ресурсов | Неприменимо. |