Приложение № 1 к Извещению № 16-40102/64.

Техническое задание на оказание услуг по организации сети Wi-Fi на территории проведения Форума «Открытые инновации 2016» для нужд Некоммерческой организации Фонд развития Центра разработки

и коммерциализации новых технологий

Необходимо оказать услуги по организации сети Wi-Fi на территории проведения Форума «Открытые инновации 2016» (далее – Форум) в период с 25.10.2016 г. по 28.10.2016 г.

Зонирование площадки Форума определено в Приложении к настоящему Техническому Заданию.

- Сроки и условия оказания Услуг

1.1. Услуги оказываются в 2 этапа:

1.1.1. Подготовка и настройка оборудования в период: с даты подписания Договора по 24.10.2016 г.

1.1.2. Поддержка работы системы в период: с 25.10.2016г. по 23.59 МСК 28.10.2016 г.

  - Местом проведения работ является: 143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», здание «Технопарк с прилегающей территорией (согласно схемы проведения Форума).

  - В результате проведения работ Исполнитель обязан обеспечить следующие характеристики функционирования временной сети Wi-Fi в период проведения мероприятия Заказчика:

    - Поддержку стандарта Ethernet.

    - Распределение нагрузки, позволяющее одновременное использование временной сети Wi-Fi не менее 7500 пользователей.

    - Обеспечение доступа к сети Интернет клиентов временной беспроводной сети Форума с выполнением трансляции сетевых адресов на суммарной скорости не менее 1 Гбит/с.

    - Бесшовный роуминг пользователей между точками доступа при перемещении по всей территории Форума.

    - Согласование работоспособности временной беспроводной гостевой сети со служебной сетью организаторов Форума.

    - Возможность работы нескольких SSID на одной точке доступа (имена SSID должны быть согласованы с заказчиком).

    - Мониторинг радиоресурсов (количество подключений, инциденты безопасности, перегрузка сети и т.д.). Данные мониторинга должны быть включены в отчет.

    - Динамическое выделение радиоканалов.

    - Обнаружение и избежание радиопомех.

    - Балансировку нагрузки клиентов в сети.

    - Обеспечение суммарной скорости подключения клиентов до 100 Мбит/с на одну точку доступа.

    - Обеспечение минимальной скорости подключения каждого пользователя не ниже 512 Кбит/с.

    - Возможность работы точек доступа в диапазонах 2.4 ГГц и 5 ГГц.

    - Smart steering - Функция позволяющая автоматически переключать пользователей  с частоты 2.4 Ггц на 5 Ггц, при наличии поддержки данной частоты на устройстве.

    - Spectrum load balancing спектра - Функция балансировки устройств, позволяет оптимизировать сетевые ресурсы, равномерно распределяя пользователей между точками доступа.

    - Roam initiation RSSI - Автоматический контроль уровня сигнала - Функция контроллера позволяющая переключать устройства, к наилучшему уровню сигнала точки доступа, в случае если рядом есть точка доступа с более уверенным уровнем сигнала и загруженностью.

    - Функция автоматического обнаружения не авторизованных точек доступа и их блокировка.

    - Надежность посредством горячего резервирования всех критически важных устройств подсистемы.

    - Ограничение доступа в сеть интернет по заранее согласованному списку портов и протоколов.

    - Приоритезацию трафика от клиентов беспроводной сети в сеть Интернет по портам 80 и 443 протокола TCP.

    - Ограничение занимаемой одним клиентом ширины общего канала доступа в сеть Интернет не более 5Мб\с.

  - В результате проведения работ Исполнитель обязан обеспечить следующие характеристики канала доступа в сеть Интернет и резервного канала в период проведения мероприятия Заказчика:

    - Общая скорость передачи данный внутри канала не менее 4 Гб\с.

    - Общая скорость передачи данный внутри резервного канала не менее 1 Гб\с.

    - Использование радиорелейной связи при построении резервного канала.

    - Предоставление Заказчику 4 внешних IPv4 сетей, адресная емкость сетей уточняется у Заказчика.

  - Исполнитель берет на себя следующие обязательства:

    - Эстетичный вид точек доступа и коммуникаций до них.

    - Расположение точек, виды используемых мачт, способ и тип крепежей точек доступа, и ящиков согласовывать с Заказчиком.

    - Предусмотреть в схеме подключения точек доступа использование технологии PoE.

    - Исполнять работы по монтажу точек доступа, маршрутизирующего и коммутирующего оборудования, а также прокладывает линии проводной связи между собственным оборудованием, самостоятельно.

    - Демонтировать всё установленное оборудование и линии проводной в период с 29.10.2016 по 02.11.2016.

    - Предоставить референс-лист с выполненными работами (подтвержденные договорами) по созданию беспроводных сетей с показателем единовременных подключений пользователей не менее 4000.

  - Заказчик обязуется оказывать содействие в выполнении работ, в том числе:

    - Обеспечить доступ на территорию проведения работ.

    - Обеспечить возможность подключения к существующим информационным коммуникациям.

    - Организовать возможность подключения электропитания 220В для сетевого оборудования Исполнителя.

    - При необходимости обеспечить согласование использования Wi-Fi радиочастот вне помещения с государственными надзорными органами.

  - Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество выполняемой Исполнителем работы, не вмешиваясь в его деятельность.

- Требования по безопасности:

  - Должны проводится следующий мероприятия, направленные на защиту информационных ресурсов беспроводной сети:

    - Административный доступ к компонентам беспроводной сети предоставляется только после прохождения аутентификации и авторизации, при этом должна обеспечиваться защита интерфейсов управления от несанкционированного доступа.

    - Шифрование информации, циркулирующей в беспроводной сети, осуществляется с использованием механизма защиты WPA2.

    - Попытки нарушения правил разграничения доступа к компонентам беспроводной сети должны фиксироваться и производится учет действий администраторов компонентов беспроводной сети.

    - Должно быть обеспечено обнаружение и предотвращение вторжений в сеть.

- Порядок сдачи и приемки Услуг

2.1. Не позднее 22.10.2016 г. Стороны, предварительно согласовав сроки и продолжительность (путем обмена сообщениями по электронной почте), проводят испытания в соответствии с разработанной Исполнителем и согласованной с Заказчиком методике. Результат проведения испытаний фиксируется в протоколе проведения испытаний. В случае выявления в процессе испытаний недостатков в работе сети, Исполнитель в течение 1 дня обязан их устранить и провести повторные испытания совместно с Заказчиком.

2.2.  В случае не устранения недостатков в указанный срок Заказчик вправе отказаться от исполнения Заказа и потребовать от Исполнителя возмещения убытков.

2.3. В течение 10 рабочих дней после окончания выполнения всех предусмотренных Заказом Услуг Исполнитель направляет Заказчику подписанные со своей стороны Акт и отчет о выполненных работах.

2.4. Отчет должен содержать подробное описание выполненных работ, включая их качественные и количественные показатели.

2.5. Заказчик в течение 10 рабочих дней рассматривает направленные документы. В случае наличия у Заказчика претензий к качеству выполненных работ или оформлению отчетных документов, Заказчик в указанный срок направляет Исполнителю письменный отказ от подписания Акта.

2.6. Исполнитель, получив письменный отказ от подписания Акта, обязан в 5-тидневный срок устранить выявленные недостатки и направить исправленные документы.