# Техническое задание

- Перечень, наименования и объемы товаров/ работ/ услуг, являющихся Предметом закупки:

## Работы по установке дверей на объекте Штаба строительства (бывший ДО «Полёт») по адресу: г. Москва, территория инновационного Центра Сколково, ул. Луговая, д 4, корп. 1, 2, 5;

- Исходные данные:

  - Здание (Административно-хозяйственный Корпус 1) назначение: нежилое, 3-этажный, общей площадью 2 123,2 кв. м, адрес (местонахождение) объекта: г. Москва, тер Сколково инновационного центра, ул. Луговая, д 4, корп. 1; Кадастровый (условный) номер 50:20:0020321:1077; Свидетельство о государственной регистрации права собственности на объект недвижимого имущества от 22.08.2014г. № 77-АР 703269;

  - Здание (Административно-хозяйственный Корпус 2) назначение: нежилое, 3-этажный, общей площадью 2 267,3 кв. м, адрес (местонахождение) объекта: г. Москва, тер Сколково инновационного центра, ул. Луговая, д. 4, корп.2, Кадастровый (условный) номер 50:20:0000000:16409; Свидетельство о государственной регистрации права собственности на объект недвижимого имущества от 22.08.2014г. на бланке № 77-АР 703272;

  - Здание (Административно-хозяйственный Корпус 5) назначение: нежилое, 3-этажный, общей площадью 1 088,1 кв. м, адрес (местонахождение) объекта: г. Москва, тер Сколково инновационного центра, ул. Луговая, д. 4, корп.5, Кадастровый (условный) номер 50:20:0020321:1071; Свидетельство о государственной регистрации права собственности на объект недвижимого имущества от 22.08.2014г. на бланке № 77-АР 703271.

- Общие данные по состоянию светопрозрачных конструкций:

  - В здании Штаба строительства (бывший ДО «Полёт»):

- Требуется замена расшатанной уличной ПВХ двери корп. №5;

- Требуется установка двери в электрощитовую 2-го этажа корп. №2;

- Требуется установка двери в помещение теплового узла корп. №2;

- Требуется замена дверей с увеличением ширины створок тамбура эвакуационного выхода с цокольного этажа корп. №2;

- Требуется замена перегородки тамбура эвакуационного выхода с 1-го этажа корп. №1 (по требованию предписания ДБЖ «Акт предписания проверки № 1 от 12.02.2016г.» п. 22)

- Требования к сроку и/или объему предоставления гарантий качества товара/ работ/ услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости): Срок выполнения работ не более 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты заключения Договора; Гарантийные обязательства не менее 24 месяцев, с даты подписания Акта приемки работ Заказчиком.

- Ведомость объёмов работ:

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Замена дверей в здании Штаба строительства (бывший ДО «Полёт») |  |  |  |  |
| Замена двери в корп. 5 (изделие №1 по спецификации) |  |  |  |  |
| 1 | Разборка облицовки из фасадных кассет с сохранением | м2 | 5 |  |
| 2 | Демонтаж внешних откосов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с сохранением | м.п. | 5 |  |
| 3 | Демонтаж дверного блока | шт. | 1 |  |
| 4 | Демонтаж доводчика с сохранением | шт. | 1 |  |
| 5 | Демонтаж системы СКУД | шт. | 1 |  |
| 6 | Монтаж дверного блока | шт. | 1 |  |
| 7 | Монтаж облицовки из фасадных кассет | м2 | 5 |  |
| 8 | Монтаж внешних откосов из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м.п. | 5 |  |
| 9 | Монтаж нового доводчика | шт. | 1 |  |
| 10 | Монтаж системы СКУД | шт. | 1 |  |
| Монтаж двери в корп. 2 электрощитовая (изделие №2 по спецификации) |  |  |  |  |
| 11 | Монтаж дверного блока | шт. | 1 |  |
| 12 | Монтаж нащельников | м.п. | 12 |  |
| Замена двери в корп. 2 тепловой узел (изделие №3 по спецификации) |  |  |  |  |
| 13 | Монтаж дверного блока | шт. | 1 |  |
| 14 | Монтаж нащельников | м.п. | 10 |  |
| Замена двери в корп. 2 выход с цоколя (изделие №4 по спецификации) |  |  |  |  |
| 15 | Разборка облицовки из фасадных кассет с сохранением | м2 | 5 |  |
| 16 | Демонтаж внешних откосов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с сохранением | м.п. | 5 |  |
| 17 | Устройство ниши в асфальтобетоне с обрамлением глубиной 100 мм. | м2 | 2 |  |
| 18 | Демонтаж дверного блока | шт. | 2 |  |
| 19 | Демонтаж доводчика с сохранением | шт. | 2 |  |
| 20 | Демонтаж системы СКУД | шт. | 1 |  |
| 21 | Монтаж дверного блока | шт. | 1 |  |
| 22 | Монтаж облицовки из фасадных кассет | м2 | 5 |  |
| 23 | Монтаж внешних откосов из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м.п. | 5 |  |
| 24 | Монтаж нащельников | м.п. | 6 |  |
| 25 | Монтаж нового доводчика | шт. | 1 |  |
| 26 | Монтаж системы СКУД | шт. | 1 |  |
| Замена тамбурной перегородки в корп. 1 эвакуационного выхода (изделие №5 по спецификации) |  |  |  |  |
| 27 | Демонтаж стеклянной тамбурной перегородки с сохранением | м2 | 4,66 |  |
| 28 | Демонтаж доводчика с сохранением | шт. | 1 |  |
| 29 | Монтаж стеклянной тамбурной перегородки | м2 | 4,66 |  |
| 30 | Монтаж нового доводчика | шт. | 1 |  |

- Спецификация изделий:

  - в корпусе №1, корпусе № 2 и корпусе № 5 Штаба строительства (бывший ДО «Полёт»);               Спецификация №2

| ИЗДЕЛИЕ № 1 | Название : Дверь наружная |  |
| --- | --- | --- |
| Ширина; :; 1060 мм. Высота; :; 2100 мм. Система; :; AGS 68. Цвет; :; RAL 9016. Вид изделия; :; снаружи. |  |
| 4зак*16*4*14*4оптитерм зак. Сендвич 32мм; :; 1,05 кв.м.. |  |
| Количество; :; 1 шт.. Площадь изделия; :; 2,23 кв.м.. |  |
| Примечание: доводчик, 3 петли на створку, ручка-скоба нерж. |  |  |
| ИЗДЕЛИЕ № 2 | Название : Перегородка электрощитовой |  |
| Ширина; :; 1510 мм. Высота; :; 2172 мм. Система; AGS 50. Цвет; :; RAL 9006. Вид изделия; :; снаружи. |  |
| 8 мм стекломагниевый лист неокрашенный; :; 2,43 кв.м.. |  |
| Количество; :; 1 шт.. Площадь изделия; :; 3,28 кв.м.. |  |
| Примечание : дверь – перегородка с оконными ручками, распашная. |  |  |
| ИЗДЕЛИЕ № 3 | Название : Дверь-окно поворотная с ключом. |  |
| Ширина; :; 693 мм. Высота; :; 1703 мм. Система; :; AGS 50. Цвет; :; RAL 9006. Вид изделия; :; изнутри. |  |
| 8 мм стекломагниевый неокрашенный лист; :; 0,8 кв.м.. |  |
| Количество; :; 1 шт.. Площадь изделия; :; 1,18 кв.м.. |  |
| Примечание : ручка оконная с ключом. |  |  |
| ИЗДЕЛИЕ № 4 | Название : Дверь наружная |  |
| Ширина; :; 1250 мм. Высота; :; 2135 мм. Система; :; AGS 68. Цвет; :; RAL 9016. Вид изделия; :; снаружи. |  |
| 4-24-4 Optitherm S3 Сендвич 32мм; :; 1,57 кв.м.. |  |
| Количество; :; 1 шт.. Площадь изделия; :; 2,67 кв.м.. |  |
| Примечание : Ручка-скоба из нерж стали. 3 шт 2-хлепестковых петли на створку. Доводчик GEZE |  |  |
| ИЗДЕЛИЕ № 5 | Название : Перегородка-1 |  |
| Ширина; :; 2698 мм. Высота; :; 2470 мм. Система; :; AGS 50. Цвет; :; RAL 9006. Вид изделия; :; снаружи. |  |
| Стекло 6 закаленное; :; 4,66 кв.м.. 8 мм стекломагниевый лист; :; 0,25 кв.м.. |  |
| Количество; :; 1 шт.. Площадь изделия; :; 6,62 кв.м.. |  |
| Примечание : ручка-скоба нержавеющая, доводчик |  |  |

Приложение № 1 «Схема №1 место замены двери на -1-м этаже Штаба строительства (бывший ДО «Полёт»)  корп. №5»

Дверь №1

«Схема №2 место установки двери в электрощитовую на -2-м этаже Штаба строительства (бывший ДО «Полёт») корп. №2»

Дверь №2 в электрощитовую

«Схема №3 место установки двери в тепловой узел и тамбур эвакуационного выхода на -цокольном этаже Штаба строительства (бывший ДО «Полёт») корп. №2 и корп.1»

Дверь №4 в тамбур эвакуационного выхода

Дверь №3 в тепловой узел

«Схема №4 место установки двери в тамбур эвакуационного выхода на – 1-м этаже Штаба строительства (бывший ДО «Полёт») корп.1»

Перегородка в тамбур эвакуационного выхода