ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку, монтаж и наладку оборудования автоматизированной парковочной системы (АПС) для временного паркинга легковых автомобилей на 400 машино-мест в ландшафтной зоне Z2.1 инновационного центра «Сколково»

- Объекты

Оборудование автоматизированной парковочной системы для временной парковки  на 400 машиномест, расположенной  на части земельных участков, имеющих кадастровый номер 77:15:0020321:353, 77:15:0020321:308, 77:15:0020109:312, расположенных по адресу: г. Москва, д. Сколково.

Схема объекта и мест установки оборудования

- Перечень, сроки и объемы работ

  - Поставка оборудования, согласно составу оборудования (Приложение №1 к Техническому заданию). Требования к оборудованию указаны в Приложении №3  к Техническому заданию.

  - Выполнение необходимого комплекса монтажных работ, включая:

- устройство островков для монтажа оборудования с ограждающими конструкциями, в целях предотвращения повреждения оборудования транспортным средством;

- устройство искусственной дорожной неровности перед каждым шлагбаумом парковки;

- установка дорожных знаков.

  - Организация системы связи между различными устройствами АПС, центральным диспетчерским пунктом, подключения оконечных устройств по Ethernet-оптоволокно.

  - Подключение к сетям электроснабжения и связи в соответствии с выданными техническими условиями.

  - Установка будки поста оператора с климатической установкой на парковке в т.ч. для размещения оборудования.

  - Пусконаладочные работы, ввод парковочного оборудования в эксплуатацию.

  - Период работы автоматической парковочной системы на Объектах Заказчика в тестовом режиме 2 (два) месяца, поставщик оборудования за свой счет и собственными силами осуществляет тестовую эксплуатацию автоматической парковочной системы на Объекте Заказчика на период тестового режима.

  - Срок выполнения комплекса работ: не более 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты передачи Объекта Подрядчику.

  - Предварительная ведомость объемов работ указана в Приложении №4 к Техническому заданию.

- Требования к техническим и функциональным характеристикам, к качеству поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, к их безопасности, к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ, а также иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика

Требования к цене работ

В цену договора должны быть включены все расходы Подрядчика, связанные с выполнением работ по договору, в том числе расходы на погрузку, разгрузку, доставку материалов, оборудования, инструмента до объекта, монтаж, пуско-наладочные работы, и таможенные расходы, оплату НДС и других обязательных платежей в соответствии с законодательством РФ. Расходы на выполнение сопутствующих работ (в том числе погрузка и вывоз мусора, расходные материалы) учитываются Подрядчиком в локальной смете.

Требования к гарантии на оборудование и выполнение работ

Предоставление гарантии на поставляемое оборудование, монтаж и исправную работу автоматической парковочной системы на парковочном пространстве ИЦ «Сколково» сроком не менее 24-х месяцев с даты ввода ее в эксплуатацию.

Требование к качеству работ и материалов

Выполнять в соответствии с действующими нормами и правилами, техническими регламентами, противопожарными, эксплуатационными, санитарными и противопожарными нормами. Все материалы и оборудование, представляемые Подрядчиком, должны быть сертифицированы, с инструкциями по эксплуатации и наличие сервисных книжек.

Поставляемое оборудование должно быть произведено на территории Российской Федерации. Поставляемый товар и его составляющие должно быть новым, изготовленным не ранее 2015 года, не бывшим в эксплуатации, в том числе в демонстрационных залах и на выставках,  не собранным из комплектующих изделий, бывших в употреблении.

Требования к условиям производства работ

Работы необходимо выполнить в строгом соответствии с действующими ГОСТ, СНиП, ТУ, НПБ, ППБ, СанПиН, и другими нормативными документами. Подрядчику работы выполнять с учётом режима работы подразделений Заказчика и режима охраны объекта. Оперативно производить уборку мусора и складирование в организованных местах, с последующим вывозом и утилизацией. Подрядчику необходимо принимать меры к нераспространению мусора и пыли по территории. Подрядчику следует во время выполнения работ обеспечить необходимые мероприятия по соблюдению чистоты прилегающей территории. Погрузка и вывоз мусора производится в контейнерах Подрядчика, с последующей утилизацией. При выполнении работ Подрядчик выполняет временные пути безопасного прохода людей с устройством освещения в темное время суток (при необходимости) и обеспечивает выполнение мероприятий по безопасности при производстве работ. Заказчик не предоставляет площади для размещения (проживания) сотрудников организации Подрядчика.

- Требования к участникам Процедуры закупки, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов (лицензии, свидетельство СРО и т.д.):

1) Обладать всеми лицензиями, разрешениями, свидетельствами и иными документами, необходимыми в соответствии с законодательством Российской Федерации  для поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг, являющихся Предметом закупки;

2) Не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) и не быть признанным по решению суда несостоятельным (банкротом);

3) Не являться лицом, деятельность которого приостановлена и (или) на имущество которого, необходимое для выполнения обязательств по Договору, наложен арест по решению суда, административного органа;

4) Не иметь задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, взыскание которой может привести к невозможности исполнения обязательств по Договору.

5) Отсутствовать в Реестре недобросовестных Поставщиков;

6) Участник процедуры закупки  должен быть производителем, торговым домом, официальным дистрибьютором, системным интегратором (системный интегратор – лицо, предлагающее комплексное решение, состоящее из элементов разных производителей и (или) самостоятельно дорабатывающее оборудование другого производителя (в том числе за счет комплектующих собственного производства), в обязательном порядке предоставляются  - дилерские сертификаты, соглашения о партнерстве и т.д.

- Требования к квалификации, опыту выполнения работ, технической оснащенности Участника Процедуры закупки

1) Участник процедуры закупки должен иметь опыт выполнения комплекса работ,  аналогичных Предмету закупки - поставки, монтажа и наладки оборудования автоматизированных парковочных систем с аналогичным составом оборудования не менее 1-го объекта.

2) Участник процедуры закупки  должен иметь кадровые ресурсы, необходимые для выполнения работ в соответствии с предметом закупки.

3) Участник процедуры закупки  должен иметь материально-технические ресурсы, необходимые для выполнения работ в соответствии с предметом закупки.

Приложения:

Приложение №1 Состав оборудования

Приложение №2 Требования к посту оператора

Приложение №3 Требования к оборудованию

Приложение №4 Предварительная ведомость объемов работ

Приложение №1

к Техническому заданию

СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ

| № п\п | Наименование работ | Примечания |
| --- | --- | --- |
| I. Парковочное оборудование. |  |  |
| 1 | Терминал въездной автоматический: |  |
| 1.1 | Стойка въездная. Дисплей ЖК двухстрочный. Принтер QR-билетов с автоотрезом KP | Въездная стойка обеспечивает выдачу разового билета или чтение карты, управляет шлагбаумом, голосовую связь с оператором. Оснащается графическим дисплеем с пользовательским интерфейсом на русском языке, а также системой термовентиляции. Управляет автоматическим шлагбаумом на въезд. Располагается стойка на въездном/выездном "островке". |
| 1.2 | Автоматический шлагбаум с LED-подсветкой, цвет корпуса по RAL | Тип привода – гидравлический, длина стрелы - не менее 2/3 ширины проезда, время подъема/опускания стрелы - не более 1,5 сек., наличие датчика несанкционированного ручного открытия.. Предусмотреть возможность принудительного (дистанционного) и ручного открытия шлагбаума. Располагается шлагбаум на въездном/выездном "островке". |
| 1.3 | Индукционные датчики (петли) | Для обеспечения автоматического контроля проезда ТС, провод РКГМ 1х1,5, Въездная группа – 2 шт. |
| 1.4 | Фотоэлементы | Въездная группа – 2 комплекта. (состав комплекта – 2шт.) |
| 1.5 | Светофор двухсекционный светодиодный | Въездная группа – 2 шт., |
| 2 | Терминал выездной автоматический: |  |
| 2.1 | Стойка выездная. Дисплей ЖК двухстрочный. Принтер QR-билетов с автоотрезом KP | Выездная стойка обеспечивает прием разового билета или чтение карты, управляет шлагбаумом, голосовую связь с оператором (пост охраны). Оснащается графическим дисплеем с пользовательским интерфейсом на русском языке, а также системой термовентиляции. Управляет автоматическим шлагбаумом на выезд. Располагается стойка на въездном/выездном "островке". |
| 2.2 | Автоматический шлагбаум с LED-подсветкой, цвет корпуса по RAL | Тип привода - гидравлический, длина стрелы - не менее 2/3 ширины проезда, время подъема/опускания стрелы - не более 1,5 сек., наличие датчика несанкционированного ручного открытия. Предусмотреть возможность принудительного (дистанционного) и ручного открытия шлагбаума. Располагается шлагбаум на въездном/выездном "островке". |
| 2.3 | Индукционные датчики (петли) | Для обеспечения автоматического контроля проезда ТС, провод РКГМ 1х1,5, Выездная группа – 2 шт. |
| 2.4 | Фотоэлементы | Выездная группа – 2 комплекта. (состав комплекта – 2шт.) |
| 2.5 | Светофор двухсекционный светодиодный | Выездная группа – 2 шт. |
| 3 | Бесконтактные карты | Размеры 86х54х0,8 мм с двухсторонней печатью – 2000 шт. |
| 4 | Билеты (упаковка) | Термобумага размер 86х54х0,1 мм, 50000 билетов, (упаковка), цвет 0+2 – 4 шт. |
| 5 | Терминал оплаты автоматический, | Паркомат, с возможностью оплаты по банковским картам и жк – дисплеем 10,4 тачскрин 10,4, бесконтактный ридер- 3 шт. |
| 6 | Стойка | Под светофор (Труба профильная 60х60, толщина стенки 2 мм, высота 1,5 м), Въездная группа – 2 шт., Выездная группа – 2 шт. |
| 7 | Стойка | под фотоэлементы (Труба профильная 60х60, толщина стенки 2 мм, высота 1,1 м), Въездная группа – 4 шт., Выездная группа – 4 шт. |
| 8 | Стойка | Под дорожные знаки Д76 мм – 3шт. |
| 9 | Дорожные знаки | Тип 3.1 «Въезд запрещен» - 2 шт. |
| 10 | Дорожные знаки | Тип 4.2.1 «Объезд препятствия справа» - 1 шт. |
| 11 | Сервер с АРМ для управления и обслуживания системы | с жестким диском объемом памяти2 ГБ – 1 шт. |
| 11.1 | Коммутатор | на 24 порта Cisco SF 300-24PP24-port10/100 PoE+Managed Switch w/Gid Uplinks |
| 11.2 | Видеорегистратор | 8-ми канальный |
| 12 | Программное обеспечение | Конфигурирование системы в целом, задание различных временных параметров, общего количества мест, количества фактически занятых мест на данный момент и т.д. Удаленное конфигурирование въездных и выездных стоек с возможностью изменить некоторые параметры или переустановить программное обеспечение стойки с сервера системы. Генерация отчетов для получения финансовых и статистических отчетов за любой требуемый период. Расчет стоимости парковки в соответствии с действующим тарифом на основе чтения билета сканером штрих-кода, учет приема денег и выдачи сдачи, печать фискального чека. Регистрация карт различного назначения фиксируется программным обеспечением системы. Периодическое автоматическое архивирование (backup) данных. |
| 13 | Монтаж оборудования | Оборудование въезда-выезда устанавливается на "остров" с ориентировочными размерами 5000х550х250мм (ДхШхВ). Остров изготавливается из бетона и обрамляется бордюрным камнем по периметру. На оконечностях острова устанавливаются ограничители (ширина барьера 0,17 м, длина 1,3 м) из металлических труб (Труба профильная 90x90 квадратная, толщина стенки 5 мм, высота 0,5 м) с закреплением анкерами к существующему покрытию для обеспечения безопасности установленного оборудования. Все оборудование и ограничители должны быть окрашены в яркие цвета. Предусмотреть использование световозвращающей пленки для частичной оклейки конструкций. |
| 14 | Средства безопасности: |  |
| 14.1 | Искусственные дорожные неровности(ИДН) | Для обеспечения безопасности дорожного движения при въезде-выезде на парковку установить ИДНширина 0,5 м L = 2.5м. – 4 шт. |
| 15 | Изготовление, доставка и монтаж | Требования к посту оператора в Приложении №2 |
| 16 | IP-видеокамера | Уличная цилиндрическая IP-видеокамера с ИК-подсветкой; матрица 1/2.8" Progressive Scan CMOS; разрешение 1920x1080; частота кадров до 25 к/сек; чувствительность 0.16 лк (цвет) при F1.2 / 0.04 лк (ч/б) при F1.2 / 0 лк (ч/б) при включенной ИК-подсветке; кодек H.264 / MJPEG; объектив Встроенный вариофокальный моторизованный объектив с АРД и возможностью удаленного управления (технология P-Iris); фокусное расстояние f=3-9 мм; ИК-подсветка встроенная, до 30 метров; детекция движения 4 зоны, 10 уровней чувствительности; питание 24В (AC), 1.48А, макс. 25Вт, PoE (IEEE 802.3af) 200мА, макс. 9.6Вт – 4 шт. |
| 17 | Аппарат телефонный | Системы ЦБ или АТС: настольный – 1 шт. |
| 18 | Монитор | TFT 19,5 – 1 шт. |
| 19 | Комплект клавиатура+мышь | Проводные – 1 комплект |
| 20 | Источник бесперебойного питания | Мощность устрйоства- 720W (1200VA). Напряжение питания на вход/выход – 176-294/230V. Используемые интерфейсы- USB, RS232, interface port. Форм-фактор – tower. Выходные разъемы – 6хSchuko CEE 7. Входные – 1х Schuko CEE 7/7P. Используемая батарея – свинцово-кислотная необслуживаемая. Перезарядка – около 8 часов. - 1шт. |
| 21 | Кабель UTP | Кабель (витая пара) UTP 4x2x0,5 |
| 22 | Труба гофрированная | Труба ПНД гибкая гофр. д.32мм, тяжёлая с протяжкой, 100м, цвет оранжевый для внешней прокладки. |
| 23 | Шкаф (пульт) учета электроэнергии | ШУ-2/Т, IP54 Высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм |
| 24 | Выключатели автоматические | Однофазный 25А |
| 25 | Выключатели автоматические | Однофазный 16А |
| 26 | Выключатели автоматические | Однофазный 10А |
| 27 | Счетчик | Счетчик, трехфазный Меркурий 230AR-01 CL с PLC модемом, 5 (60)А (однотарифный) |
| 28 | Кабель | Силовой с ВБШв 3х2,5 мм2 |
| 29 | Кабель | Силовой ВБШв 3х4 мм2 |
| 30 | Кабель | Кабель ВВГ 1,5 мм2 для подключения табло |
| 31 | Павильон | Для кассового терминала (габариты не менее: 1,0 х 1,0 м высота 2,1 м) с закреплением анкерами к существующему покрытию (масса 240 кг) – 1 шт. Для кассового терминала (габариты не менее: 1,0 х 2,0 м высота 2,1 м) с закреплением анкерами к существующему покрытию (масса 430 кг) – 1 шт. |
| 32 | Электронное табло (информационное) | Табло с подсветкой под козырьком павильона на кронштейне, надпись «Терминал оплаты парковки» |
| 33 | Камни бортовые | БР 100.20.8 |
| 34 | Бетон тяжелый | Класс В25, для «островков» |

Приложение № 2

к Техническому заданию

ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУ ОПЕРАТОРА

| № п/п | Наименование комплектующих |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Каркас | Металлический, сварной. Стойки – уголок 63, нижняя рама – швеллер 10 с обрешеткой, обвязка крыши – уголок 63 с обрешеткой, промежуточные элементы – уголок 50/3. |
| 2 | Крыша | Металлический профилированный лист толщиной 1,5 мм (глубина профиля – 8мм). Грунтовка, покраска. |
| 3 | Внешняя отделка | Металлический профилированный лист толщиной 1,5 мм (глубина профиля – 8мм), окрашенный в корпоративные цвета Сколково, декоративный уголок с полимерным покрытием в цвет металла. |
| 4 | Внутренняя отделка | Панели ПВХ (белого цвета), утеплитель Изовер 50 мм по. |
| 5 | Потолок | Панели ПВХ (белого цвета), утеплитель Изовер 50 мм по. |
| 6 | Пол | Черновой пол- влагостойкая фанера 12мм, утеплитель Изовер 100 мм, подложка чистового пола – влагостойкая фанера 20мм , линолеум. |
| 7 | Окна | 2000 х 1200 (однокамерное, глухое) – 1 шт. (оклеивается зеркальной пленкой) |
|  |  | 1800 х 1200 (однокамерное, с переплетом (от нижнего края окна - 500) и форточками, сдвигающимися друг к другу) – 1 шт. (оклеивается зеркальной пленкой) |
| 8 | Двери | Наружная - ПВХ с окном (высота окна - 1200) – 1 шт. (оклеивается зеркальной пленкой) |
| 9 | Электрика | Светильник – 2 |
|  |  | Розетки – 8 |
|  |  | Выключатель – 2 |
| 10 | Декоративный фриз | Металлический каркас (уголок 40/3), металлический профилированный лист толщиной 1,5 мм (глубина профиля – 8мм) цвет (см. п.3), декоративный уголок с полимерным покрытием в цвет металла. |
| 11 | Дополнительное оборудование | Подоконник ПВХ белого цвета, глубиной 500, установленный от стены до стены по короткой стороне под глухим окном. Высота установки – 800 от пола. |
| 12 | Сплит система | Режимы работы охлаждение/обогрев, Потребляемая мощность при охлаждении/обогреве -2450 Вт/1760 Вт, Мощность охлаждения/обогрева - 5600 Вт/6000 Вт, Тип хладагента - R 410A, Ширина/Глубина оконника или наружного блока сплит-системы - 101,8 см/41,2 см, Высота/Глубина/Ширина внутреннего блока сплит-системы -26.5 см/17 см/79 см, Макс./Мин. поддерживаемая температура - +30 °C/- 7 °C. |
| 13 | Стол | 75x120x60 см, цвет Вишня |
| 14 | Стул | Офисное кресло В/Ш/Г 118(131)см/56см/70см, цвет черный |
| 15 | Шкаф платяной | В/Ш/Г 183,4х68,6х34,5 см, цвет Вишня |

Приложение № 3

к Техническому заданию

ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ

  - Въездная группа

Въездная группа оборудования должна состоять из следующего комплекта оборудования:

- Въездной стойки, осуществляющей управление оборудованием проезда и интерактивный диалог с пользователем;

- Шлагбаум скоростной высокоинтенсивный гидравлический;

- Четырех индукционных датчиков (петель) наличия автомобиля (до и после шлагбаума);

- Контроллера индукционных датчиков (петель);

- Двух комплектов (в комплекте 2 шт.) инфракрасных датчиков;

- Двухцветный светодиодный индикатор повышенной яркости, сигнализирующий о возможности подъезда очередного транспортного средства к парковочной стойке, либо соответствующую светодиодную индикацию непосредственно на стойке в количестве 2 шт.;

- Крепежных элементов и опор;

- Полос искусственной неровности

Количество въездных групп – 2 (Две) шт.

Шлагбаум должен обеспечивать непрерывную работу 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Скорость открытия шлагбаума должна быть не более 1 секунды. Шлагбаум должен иметь функцию отстрела стрелы при наезде, при этом в комплект поставки необходимо вложить хомут для блокировки данной функции.

Въездная стойка, должна обеспечивать:

- Заезд по бесконтактным картам постоянных клиентов;

- Выдачу (при нажатии кнопки выдачи и наличии ТС в зоне въезда) гостевых парковочных билетов с печатью времени въезда и уникальным QR кодом;

- Автоматический запрет на въезд при переполнении паркинга;

- Переключение пользовательского интерфейса с русского языка на английский и обратно, опционально;

- Голосовую связь с оператором, подключенную на цифровую АТС;

- Возможность расширения модулем дистанционного считывания RFID-меток;

- Пресекать возможность проезда автомобилей друг за другом;

- Пресекать возможность повторного проезда автомобиля на парковку/ с парковки;

- Для работы функций цифровой голосовой связи, каждая стойка должна быть подключена к локальной Ethernet сети парковки.

Стойка рассчитана на непрерывную и круглосуточную работу, и должна обладать следующими характеристиками:

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Напряжение питания, В | От ~220-10% до ~220+15% |
| Частота напряжения питания, Гц | 50 ± 0,5 |
| Smart-карты (постоянные): - тип - размер, мм - минимальное расстояние считывания, мм - температура хранения - рабочая температура Парковочные билеты (гостевые) Размер термобумаги ПлотностьЦветность | Бесконтактные 86х54х0,8 10 от -350С до +700С от -350С до +500С 86х54х0,1 125 г/м20+2 |
| Пропускная способность, сек | не более 5 |
| Время непрерывной работы | не ограничено |
| Тип диспенсера выдачи парковочных билетов | КРМ302 |
| Рабочая температура (при относительной влажности до 93% при 250С без воздействия конденсата). | от -350С до +500С |
| Жидкокристаллический индикатор: | по 20 символов, 2 строки |
| Ёмкость накопительной кассеты модуля Выдачи и приёма паркбилетов (не менее) | 5000 |
| Время автономной работы при отключении питания | не менее 10 минут |
| Условия эксплуатации (для установки снаружи или внутри помещения) | не ограничено |

  - Выездная группа

Выездная группа оборудования должна состоять из следующего комплекта оборудования:

- Выездной стойки, осуществляющей управление оборудованием проезда и интерактивный диалог с пользователем;

- Шлагбаум скоростной высокоинтенсивный гидравлический;

- Четырех индукционных датчиков (петель) наличия автомобиля (до и после шлагбаума);

- Контроллера индукционных датчиков (петель);

- Двух комплектов (в комплекте 2 шт.)  инфракрасных датчиков;

- Двухцветный светодиодный индикатор повышенной яркости, сигнализирующий о возможности подъезда очередного транспортного средства к парковочной стойке, либо соответствующую светодиодную индикацию непосредственно на стойке в количестве 2 шт.;

- Крепежных элементов и опор;

- Полос искусственной неровности

Количество выездных групп – 2 (Две) шт. Шлагбаум должен обеспечивать непрерывную работу 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Скорость открытия шлагбаума должна быть  не более 1 секунды. Шлагбаум должен иметь функцию отстрела стрелы при наезде, при этом в комплект поставки необходимо вложить хомут для блокировки данной функции.

Выездная стойка, должна обеспечивать:

- Выезд по бесконтактным картам постоянных клиентов;

- Чтение  (при нажатии кнопки выдачи и наличии ТС в зоне въезда) гостевых парковочных билетов с  уникальным QR кодом;

- Выезд по единым парковочным картам (“электронным кошелькам” или пополняемым дебетовым картам), которые должны работать на всех имеющихся парковках ИЦ «Сколково».

- Голосовую связь с оператором, подключенную на цифровую АТС;

- Переключение пользовательского интерфейса с русского языка на английский и обратно;

- Возможность расширения модулем дистанционного считывания RFID-меток;

- Пресекать возможность проезда автомобилей друг за другом;

- Пресекать возможность повторного проезда автомобиля на парковку/ с парковки;

- Для работы функций цифровой голосовой связи, каждая стойка должна быть подключена к локальной Ethernet сети парковки.

Стойка рассчитана на непрерывную и круглосуточную работу без постоянного присутствия обслуживающего персонала, и должна обладать следующими характеристиками:

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Напряжение питания, В | От ~220-10% до ~220+15% |
| Частота напряжения питания, Гц | 50 ± 0,5 |
| Smart-карты (постоянные): - тип - размер, мм - минимальное расстояние считывания, мм - температура хранения - рабочая температура Парковочные билеты (гостевые) Размер Плотность термобумаги Цветность | Бесконтактные 86х54х0,8 10 от -350С до +700С от -350С до +500С 86х54х0,1 125 г/м24+4 |
| Пропускная способность, сек | не более 5 |
| Время непрерывной работы | не ограничено |
| Тип модуля приёма паркбилетов | newland или эквивалент |
| Рабочая температура (при относительной влажности до 93% при 250С без воздействия конденсата) | от -350С до +500С |
| Жидкокристаллический индикатор: | по 20 символов, 2 строки |
| Время автономной работы при отключении питания | не менее 10 минут |
| Условия эксплуатации (для установки снаружи или внутри помещения) | не ограничено |

  - Автоматическая касса

Автоматическая касса должна обладать следующими характеристиками:

- Касса должна иметь встроенный промышленный компьютер производительностью не ниже 1600Mhz

- Дисплей – VGA интеративный с функцией Тачскрин для  реализации на нем интуитивно понятного интерфейса с клиентом.

- Автономные кассы оплаты парковки должны принимать оплату с помощью банковских карт, включая бесконтактные банковские карты технологии PayPass/PayWave (решение по приему банковских карт должно полностью соответствовать спецификациям безопасности PCI и EMV, а так же ПО должно иметь возможность работы с наиболее распространенными банковскими процессингами OpenWay, Compas Plus, SmartVista. Автономные кассы должны быть оснащены специализированным монитором с увеличенной яркостью (не менее 1200 cd/m2) для улучшения читаемости изображения на улице. Диагональ дисплея не менее 10”.

- Автомат должен иметь энергонезависимый носитель для хранения подробного электронного журнала по всем операциям кассы, за период не менее двух месяцев, а также передавать всю информация по платежам и работоспособности компонентов в реальном времени в специальные разделы центральной БД

- Обрабатывать парковочные карты и парковочные билеты клиентов, рассчитывать их по тарифу и принимать оплату.

- Голосовая связь с оператором, подключенная на цифровую телефонную станцию.

- Удобный многоязычный (Русский, Английский) клиентский интерфейс.

- Уличное и антивандальное исполнение.

- Для работы функций цифровой голосовой связи и приема банковской карты (в online режиме), каждая касса должна быть подключена к локальной сети Ethernet парковки.

Среднее время обслуживания одного клиента (без учета задержки его действий) должно составлять от 10 до 30 секунд.

Автомат должен обеспечивать информирование пользователя на всех этапах оплаты с помощью информационного дисплея.

Питание автомата должно осуществляется от однофазной сети переменного тока напряжением 220 В с частотой 50 Гц с допустимыми отклонениями напряжения от -15 до  +10 % и частоты +\- 1 Гц.

В случае пропадания электропитания автомат обеспечивает автономный режим работы для завершения текущей операции с клиентом.

Автомат, должен обеспечивать работоспособность при температуре окружающего воздуха от - 35º,С до + 50º, С и относительной влажности до 90 % (при температуре +25º,С) без воздействия конденсата.

Используемые в автомате технические средства должны обеспечивать непрерывную и круглосуточную работу без постоянного присутствия обслуживающего персонала.

  - Павильон для размещения парковочных касс

Требования к уличным павильонам терминалов оплаты парковки:

- Павильоны должны закрывать интерфейсную часть кассовых терминалов и клиента, производящего оплату от попадания на них прямых осадков (дождь, снег). Клиент должен быть так же закрыт от осадков, при проведении платежей с целью снижения сбоев оборудования из-за попадания мокрых купюр и карт в терминал и намокания чековой ленты. На крыше павильона необходимо предусмотреть сливы для воды.

- Павильоны должны создавать затенение в районе TFT монитора кассового терминала для улучшения читаемости изображения на дисплее при ярком солнечном свете.

- Павильоны должны просматриваться снаружи в нижней части кассовых терминалов. Из вне должен быть виден факт наличия клиента около кассового терминала.

- В павильоне или возле него необходимо предусмотреть место под установку мусорной корзины для чеков.

- В ночное время суток в павильоне должно работать искусственное освещение для улучшения видимости элементов интерфейса.

- Каждый павильон в верхней части должен иметь световой короб (высотой не менее 300мм, шириной не менее 1500 мм), который содержит надпись: “КАССА ОПЛАТЫ ПАРКОВКИ”, продублированную на английском языке.

- Навес должен представлять собой жесткую металлическую конструкцию, устойчивую к порывам ветра.

- Высота потолков внутри павильона должны быть не менее 220 см.

- Ширина прохода в павильон должна быть не менее 80 см.

  - Требования к системе видеонаблюдения

Задачи системы видеонаблюдения: обеспечивать видеозапись, с частотой кадров не менее 6-ти кадров в секунду, всех инцидентов в местах въезда/выезда парковки.

Применяемые видеокамеры должны размещаться в специальном термокожухе и работать в условиях улицы при температурах эксплуатации от -35º,С. до +50º,С. Камеры должны иметь функцию автоматического переключения в режим день-ночь. Допустимо использование только  IP видеокамер с матрицей не менее 3Мп.

  - Требования к системе голосовой связи

АПС должна включать систему цифровой голосовой громкоговорящей связи на базе технологии VOIP между постом оператора парковки и всеми устройствами парковки (стойки и кассы), позволяющей вести переговоры оператора с клиентом при возникновении нештатных ситуаций или в случае возникновения вопросов у посетителей парковки. Голосовая связь должна работать поверх Ethernet протокола, базироваться на цифровой телефонной станции АТС и иметь возможность переключения входящих вызовов по телефонной сети.

  - Парковочные карты постоянные

Парковочные карты, применяемые в работе парковочной системы, должны представлять собой бесконтактные смарт карты, соответствующие стандартам ISO/IEC 7810, ISO/IEC 14443-1, ISO/IEC 7816-1/2 и отвечать следующим техническим, геометрическим и эксплуатационным требованиям:

- Карта должна содержать встроенный микропроцессор  с бесконтактным интерфейсом

- Микропроцессор с бесконтактным интерфейсом должен представлять собой микроконтроллер, соответствующий стандарту ISO/IEC 14443-2 тип А (взаимодействие - по стандарту ISO/IEC 14443-4);

- Объем памяти БСК должен составлять 1 Кбайт, тип EEPROM, батарея питания не требуется;

- Максимальное количество циклов перезаписи перепрограммируемой энергонезависимой памятью БСК в условиях допустимых физических воздействий – до 100 000.

Физические характеристики смарт карт:

- Размеры: 85,4 х 54,0 х 0,8 мм;

- Материал: Поливинилхлорид;

- Механические нагрузки: После 250 циклов на перегиб и 500 циклов на разрыв по стандарту ISO 10373 сохраняются функции и форма карты;

- Химические воздействия: Согласно стандарту ISO 10373;

- Влажность: 90%;

- Рабочая температура: От -25º,С  до +90º,С;

- Пластик, из которого изготавливается карта, должны иметь повышенную термостойкость и не терять жесткость формы при температурах до 90º,С.

  - Парковочные билеты гостевые

Парковочные билеты используемые для гостевых въездов представляют из себя бумажный билет с верхним термослоем, на котором в момент въезда на парковку наносится методом термопечати изображение уникального защищенного от считывания QR кода и формальная информация о времени въезда и госномере автомобиля (в случае наличия системы распознавания номеров авто). На обе стороны парковочного билета может наноситься рекламная информация и информация о работе парковки.

Парковочный билет должен отвечать следующим техническим, геометрическим и эксплуатационным требованиям:

- термобумага, плотностью 125 г/м2

- цветность печати рекламной информации и изображений – максимальная 4х4

- параметры записываемого на билет QR кода

- парковочные билеты поставляются в специальных кассетах, емкость кассеты – не менее 5000 шт.

  - Оборудование поста оператора парковки

Комплект оборудования поста оператора парковки состоит из следующих элементов:

- АРМ управления парковкой;

- Настольный считыватель для работы с БСК картами. USB интерфейс подключения к компьютеру;

- Настольный считыватель для работы с гостевыми парковочными билетами. USB интерфейс подключения к компьютеру;

- Настольный цифровой телефон (VOIP связь) для переговоров с пользователями парковки;

- Монитор, подключенный с системе видео наблюдения парковками.

  - Требования к программной логике для въезда/выезда

АПС должна обеспечивать:

- Запрет на выезд автомобиля по паркинг-карте, факт въезда по которой не зафиксирован в системе;

- Пропуск с территории стоянки, принудительное управление модулями проезда с поста оператора парковки (режим «паника», проезд администрации);

- только централизованный (online) режимы работы, для целей отслеживания функционирования оборудования в режиме реального времени;

- Подсистема должна обеспечивать закрытие шлагбаума, если в течение некоторого заданного времени после открытия шлагбаума на въезд (выезд), въезда (выезда) не произошло;

- Возможность въезда и выезда по единым парковочным картам («электронным кошелькам» - пополняемым дебетовым парковочным картам), которые должны приниматься на всех парковках – второй этап реализации;

- Подсистема должна иметь возможность ручного отключения (временного запрета въезда/выезда);

- При возобновлении электропитания после его временного пропадания, подсистема должна возобновлять функционирование автоматически, без участия оператора, за исключением запуска центрального сервера системы.

  - Требования к тарификации

Каждая категория клиентов должна быть обеспечена своим видом тарифа. Должны быть предусмотрены абонементные тарифы, позволяющие пользоваться парковкой на протяжении определенного промежутка времени и разовые почасовые тарифы. Предусмотреть возможность создания бесплатного тарифа. Предусмотреть возможность создания штрафного тарифа (за утерю карты).

  - Требования к программному обеспечению системы

К ПО АПС предъявляются следующие требования:

    - Дистрибутивы ПО АПС передаются Заказчику вместе с инструкцией по установке всех подсистем, модулей и компонентов системы.

    - Серверное ПО АПС должно функционировать на операционной системе Microsoft Windows XP/7 и выше либо Microsoft Windows Server 2003 и выше.

    - База данных системы АПС должна быть развернута на платформе Microsoft SQL Server 2005 Standard и выше.

    - ПО Рабочей станции АПС должно функционировать на операционной системе Microsoft Windows XP/7 и выше.

    - АПС и все ее подсистемы должны быть расширяемыми и масштабируемыми.

    - Программное обеспечение должно позволять вводить гибкие тарифы для разных категорий пользователей и вести статистику точного времени пользования парковкой.

    - Программное обеспечение должно быть выполнено с учетом защиты данных, собираемых системой, то есть не иметь открытых к доступу файлов с хранимой информацией.

    - Система должна иметь возможность формирования внутренних вложенных зон с помощью установки дополнительного оборудования

    - Обеспечить единый интерфейс по управлению АПС с возможностью разграничения прав доступа.

    - Получение сведений о текущем состоянии оборудования парковки (стоек въезда/выезда и касс оплаты), включающие в себя данные о режиме работы оборудования (сетевой или автономный), сообщения о вскрытии дверей касс оплаты, въездных и выездных стоек.

    - Управление стойками въезда/выезда (перевод в режим свободного проезда, блокировка проезда, штатный режим).

    - Предварительное оповещение об окончании денежных средств (при их использовании в системе) и расходных материалов в оконечных устройствах.

    - Содержать журнал действий оператора с записью его действий в системе.

    - Содержать журнал тревог и предупреждений с записью всех тревог и предупреждений поступавших от устройств.

    - Ведение тарифов, составление отчетов, сопровождение постоянных клиентов парковки.

    - Программное обеспечение должно предусматривать разграничение уровня доступа к функционалу каждого АРМ (диспетчеру парковки должен быть доступен набор функций предназначенных диспетчеру, кассиру - набор функций, предназначенный для кассира и т.д.), каждый пользователь системы должен регистрироваться в системе под своей уникальной учетной записью.

    - Временная привязка событий должна осуществляться к времени сервера АПС.

    - В базе данных АПС должны фиксироваться следующие обязательные события:

      - Изменение тарифов и характер изменения (время/дата/логин оператора/характер изменения).

      - Открытие/закрытие автоматических шлагбаумов оператором (время/дата/логин оператора).

      - Смена режима работы оборудования (отключение/блокировка/включение оператором).

      - Транзакции въезда/выезда, оплаты.

      - Открытие/закрытие дверей стоек въезда/выезда.

      - Открытие/закрытие дверей касс оплаты.

    - ПО АПС должно предоставлять функции быстрого формирования отчетов.

    - В подсистеме предоставления отчетов должна быть реализована функция получения среза данных для руководства Заказчика.

  - Общие требования к искусственной дорожной неровности

Количество ИДН – 4 штук по 2,5 м.;

Габаритные размеры: центрального сегмента (Ш)300х(Д)1000(500)х(В)50 мм;

Эксплуатация: от минус 40°С до плюс 70°С.;

Материал – высокопрочная резина армированная металлокордом;

Цвет светоотражающего материала – желтый.

  - Общие требования к системе

- Все оборудование парковки должно управляться в едином диспетчерском центре с единого сервера, технический мониторинг и управлений всей системой должно производиться на едином АРМ.

- Все оборудование должно быть оснащено переговорными устройствами на базе IP телефонии, коммутирующие вызов на завязанные на единый диспетчерский центр.

- Парковка должна быть оснащена высокоскоростными шлагбаумами, что бы в часы высокой нагрузки (утренний заезд, вечерний выезд) не создавать заторов на дорогах. Время открытия шлагбаума не более  1 секунды. Среднее время на обработку проезда одного клиента не более 20 секунд.

- Все парковочное оборудование должно поддерживать единую систему абонементов с возможностью настройки доступа тех или иных групп клиентов.

Приложение № 3

к Техническому заданию

| ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на поставку оборудования, монтаж и наладку автоматизированной парковочной системы, сопутствующего оборудования временного паркинга в ландшафтной зоне Z 2.1 инновационного центра «Сколково» |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов | Cсылка на чертежи и спецификации/Техническое Задание/Задание на проектирование/Схему расположения | Примечания | Ссылки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| Островки под оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
| Фундамент (4 ж/б островка 5 х 0,55 м) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью отбойных молотков | м3 | 1,10 | 4*5*0,55*0,1 |  |  | п.2.2 настоящего ТЗ п.33 Приложения №1 настоящего ТЗ |
| 2 | Устройство ж/бетонного основания (островков) (длиной 5 м шириной 0,5 м). Бетон В25, F1100, W6 | м3 | 2,75 | 4*5*0,55*0,25 |  |  |  |
| 3 | Армирование сеткой дорожной ВР-1 100х100х5 в два слоя | кг | 60,50 | 4*5*0,55*2,75*2 |  |  |  |
| 3 | Установка закладных деталей для крепления оборудования | кг | 40,00 |  |  |  |  |
| 4 | Установка бортовых камней БР 100.20.8 | м.п. | 48,00 | 4*12 |  |  |  |
| Ограждения островков (по 2 на островок) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Стойки под ограждение стальные (Труба профильная 90x90 квадратная, толщина стенки 5 мм, высота 0,5 м) с закреплением анкерами к существующему покрытию | м.п. | 12,00 | 3*8*0,5 |  |  | п.2.2 настоящего ТЗ п.13 Приложения №1 настоящего ТЗ |
| 6 | Устройство барьерных ограждений из стали (ширина барьера 0,17 м, длина 1,3 м) | м.п. | 10,40 | 8*1,3 |  |  |  |
| Светофоры (4 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Установка металлической стойки (Труба профильная 60х60, толщина стенки 2 мм, высота 1,5 м) под светофор | м.п. | 6,00 | 4*1,5 |  |  | п.6 Приложения №1 настоящего ТЗ |
| 8 | Монтаж светофора двухсекционного светоидного | шт | 4,00 |  |  |  | п.1.5, 2.5 Приложения №1 |
| Шлагбаум (4 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Монтаж автоматического дорожного шлагбаума для контроля проезда шириной до: 4 м с обогревателем, подсветкой и устройством защиты | шт | 4,00 |  |  |  | п.1.2, п.2.2, Приложения №1 настоящего ТЗ п.1.1 и п.1.2 п/п 2 Приложения №3 настоящего ТЗ |
| Стойки въезда/выезда (4 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Монтаж стойки въезда/выезда с ЖК дисплеем, принтером/считывателем QR билетов | шт | 4,00 |  |  |  | п.1.1, п.2.1 Приложение №1 настоящего ТЗ |
| 11 | Разделка и включение кабеля (конец кабеля) | шт | 8,00 |  |  |  |  |
| Искусственная дорожная неровность (ИДН) |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Монтаж искусственной дорожной неровности (ИДН) шириной 0,5 м L=2,5 м | м | 10,00 | 4*2,5 |  |  | п.2.2 настоящего ТЗ |
| Индукционные петли |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Прорезка борозд в асфальтобетонных покрытиях (шириной 0,15 м) | м2 | 12,00 | 0,15*10*8 |  |  | п.1.3, п.2.3 Приложения №1 настоящего ТЗ |
| 14 | Укладка провода РКГМ сечением 1,5 мм2 | м.п. | 80,00 | 8*10 |  |  |  |
| 15 | Заделка борозд асфальтобетоном | м3 | 1,20 | 0,15*10*8*0,1 |  |  |  |
| Фотоэлементы |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Установка металлической стойки (Труба профильная 60х60, толщина стенки 2 мм, высота 1,1 м) под фотоэлементы | м.п. | 8,80 | 8*1,1 |  |  | п.7 Приложения №1 настоящего ТЗ |
| 17 | Монтаж фотоэлементов беспроводных | шт | 8,00 |  |  |  | п.1.4, п.2.4 Приложения №1 настоящего ТЗ |
| Павильон кассового терминала |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Монтаж платежного терминала с возможностью оплаты по банковским картам и ж.к. дисплеем | шт | 3,00 |  |  |  | п.30,31,32 Приложения №1 настоящего ТЗ п.1.4 Приложения №3 настоящего ТЗ |
| 19 | Установка павильона для кассового терминала (габариты не менее: 1,0 х 1,0 м высота 2,1 м) с закреплением анкерами к существующему покрытию (масса 240 кг) | шт | 1,00 |  | http://bus-stop.ru/katalog/parkomati/mesto-dlya-parkomata.html |  |  |
| 20 | Установка павильона для кассового терминала (габариты не менее: 1,0 х 2,0 м высота 2,1 м) с закреплением анкерами к существующему покрытию (масса 430 кг) | шт | 1,00 |  | http://bus-stop.ru/katalog/parkomati/mesto-dlya-parkomata.html |  |  |
| 21 | Монтаж электронного табло с подсветкой под козырьком павильона на кронштейнах | шт | 2,00 |  |  |  |  |
| 22 | Кабель ВВГ 1,5 мм2 для подключения табло | м.п. | 15,00 | 2*7,5 |  |  |  |
| Серверная |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Установка блок-контейнера с климатической установкой для размещения оборудования (6 м х 2,40 м х 2,45 м) на существующее покрытие | шт | 1,00 |  |  |  | Приложение №2 настоящего ТЗ |
| 24 | Установка камер видеонаблюдения уличных: на кронштейне | шт | 4,00 |  |  |  | п.16 Приложения №1 настоящего ТЗ п.1.5 Приложения №3 настоящего ТЗ |
| 25 | Коммутатор на 24 порта Cisco SF 300-24PP24-port10/100 PoE+Managed Switch w/Gid Uplinks | шт | 1,00 |  |  |  | п.11.1 Приложения №1 настоящего ТЗ |
| 26 | Монтаж сервера Godwing SB470 MN 17 (или аналог) | шт | 1,00 |  |  |  | п.11 Приложения №1 настоящего ТЗ |
| 27 | Видеорегистратор 8-ми канальный | шт | 1,00 |  |  |  | п.11.2 Приложения №1 настоящего ТЗ |
| 28 | Монитор TFT 19,5 | шт | 1,00 |  |  |  | п.18 Приложения №1 настоящего ТЗ |
| 29 | Клавиатура проводная | шт | 1,00 |  |  |  | п.19 Приложения №1 настоящего ТЗ |
| 30 | Мышь компьютерная проводная | шт | 1,00 |  |  |  | п.19 Приложения №1 настоящего ТЗ |
| 31 | ИБП (источник бесперебойного питания) 230V | шт | 1,00 |  |  |  | п.20 Приложения №1 настоящего ТЗ |
| 32 | Установка телефона Yealink SIP-T21 (или аналог) | шт | 1,00 |  |  |  | п. 17 Приложения №1 настоящего ТЗ |
| Шкаф управления |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Шкаф учета электроэнергии ШУ-2/Т, IP54 | шт | 1,00 |  |  |  | п. 23 Приложения №1 настоящего ТЗ |
| 34 | Выключатель автоматический однофазный 10 А | шт | 2,00 |  |  |  | п. 26 Приложения №1 настоящего ТЗ |
| 35 | Выключатель автоматический однофазный 16 А | шт | 2,00 |  |  |  | п. 25 Приложения №1 настоящего ТЗ |
| 36 | Выключатель автоматический однофазный 25 А | шт | 4,00 |  |  |  | п. 24 Приложения №1 настоящего ТЗ |
| 37 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: Счетчик, трехфазный Меркурий 230АR-01 СL с PLC модемом, 5(60)А (однотарифный) | шт | 1,00 |  |  |  | п. 27 Приложения №1 настоящего ТЗ |
| Установка мебели |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Стул | шт | 2,00 |  |  |  |  |
| 39 | Стол | шт | 1,00 |  |  |  |  |
| 40 | Шкаф платяной | шт | 1,00 |  |  |  |  |
| 41 | Бесконтактные карты | шт | 2 000,00 |  |  |  |  |
| 42 | Билеты (термобумага 50000 билетов в упаковке, цвет 0+2) | упак. | 4,00 |  |  |  |  |
| Работы по прокладке кабеля |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Разработка грунта в траншее глубиной 0,9 м, шириной 0,4 м экскаватором для прокладки кабеля с доработкой грунта вручную (10% от объема выработки) | м3 | 64,80 | (150+30)*0,9*0,4 |  |  |  |
| 44 | Устройство постели из песка 10см под кабелем и 10 см сверху | м.п. | 180,00 | 150+30 |  | песок 12 * 1,8=21,6 м3 |  |
| 45 | Устройство трубопроводов из ПНД труб сечением 32 мм | м.п. | 1 761,00 | (110+115+120+125+115+125+30+30+30)*2+3,5+3,5+4+20+130 |  |  |  |
| 46 | Прокладка кабеля силового марки ВБШв 3х2,5 мм2 в трубах | м.п. | 800,00 | 110+115+120+125+115+125+30+30+30 |  |  |  |
| 47 | Прокладка кабеля силового марки ВБШв 3х4 мм2 в трубах | м.п. | 130,00 | 130 |  |  |  |
| 48 | Обратная засыпка траншей бульдозером | м3 | 28,80 | 64,80-(0,1+0,1)*180 |  |  |  |
| 49 | Прорезка борозд в асфальтобетонных покрытиях (шириной 0,15 м) | м2 | 4,65 | (3,5+3,5+4+20)*0,15 |  | Общая длина 31 м |  |
| 50 | Прокладка кабеля 4хUTP 4х2х0,5 в трубах | м.п. | 831,00 | 110+115+120+125+115+125+30+30+30+3,5+3,5+4+20 |  |  |  |
| 51 | Заделка борозд асфальтобетоном | м3 | 0,465 | 0,15*(3,5+3,5+4+20)*0,1 |  |  |  |
| Установка дорожных знаков |  |  |  |  |  |  |  |
| Стойки |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Установка дорожных знаков бесфундаментных на металлических стойках диаметром 76 мм, в том числе: | шт | 3,00 |  |  |  |  |
| Знаки |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | тип 3.1 «Въезд запрещен» | шт | 2,00 |  |  |  |  |
| 54 | тип 4.2.1 «Объезд препятствия справа» | шт | 1,00 |  |  |  |  |
| ПНР |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения | шт | 1,00 |  |  |  |  |
| 56 | Функциональная настройка специального программного обеспечения АС, количество функций - 1 | шт | 1,00 |  |  |  |  |
| 57 | Автономная наладка AC: II категории сложности | шт | 1,00 |  |  |  |  |
| 58 | Комплексная наладка AC: II категории сложности | шт | 1,00 |  |  |  |  |
| 59 | Проверка, измерения, испытания электрооборудования | комплекс | 1,00 |  |  |  |  |
| Тестовая эксплуатация |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Тестовая эксплуатация | месяц | 2,00 |  |  |  |  |