Приложение № 1 к Извещению № 16-40102/16.

Техническое задание на организацию и предоставление услуг связи

для нужд Некоммерческой организации Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий

Раздел 1.

Общие сведения

Термины и определения:

Фонд Сколково, Заказчик – Некоммерческая организация Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий

Объекты –  адреса бизнес- и технологического присутствия Фонда Сколково, перечисленные в разделе 3 настоящего Технического задания, составляющих сеть передачи данных Сколково.

СПД – сеть передачи данных Фонда Сколково и его филиалов.

Provider Edge Router – PE (Оборудование на стороне оператора) –  маршрутизатор Исполнителя, позволяющий взаимодействовать с оборудованием Заказчика.

Customer Edge Router – CE (Оборудование на стороне пользователя) – маршрутизатор Заказчика, расположенный на Объекте СПД и позволяющий взаимодействовать с оборудованием Исполнителя.

Сеть MPLS Исполнителя – сетевая инфраструктура передачи данных Исполнителя, обеспечивающая построение виртуальных частных сетей на основе технологии многопротокольной коммутации по меткам (MPLS) и состоящая из опорных маршрутизаторов (Provider router (P)), пограничных маршрутизаторов (Provider Edge router (PE)), а также магистральных каналов, соединяющих эти маршрутизаторы, и иных средств связи. (В рамках данного ТЗ рассматривается подключение частной СПД Фонда Сколково по технологии MPLS).

Доступность сети MPLS Исполнителя – отношение времени нахождения компонентов сети в рабочем состоянии к общей продолжительности интервала наблюдения (месяц).

Точка доступа к услуге (service access point - SAP) – интерфейс, на котором Исполнитель предоставляет услуги и гарантирует согласованный с Заказчиком уровень качества услуг. Определяет границу ответственности Исполнителя по услугам.

Трафик – совокупность данных, переданных по сети MPLS Исполнителя.

Тип трафика – стандартный набор требований к параметрам качества обслуживания, которые применяются Исполнителем ко всем IP-пакетам, принадлежащим данному типу.

Процент потерянных пакетов информации (drops) – отношение количества IP-пакетов, отброшенных (по любым причинам) на участке измерения, к количеству пакетов, переданных в участок измерения, выраженное в процентах.

Задержка передачи пакетов информации (one-way delay) – среднее время прохождения IP-пакетов по участку измерения в одну сторону (от передающей стороны к приемной).

Линия доступа – обозначение канала связи, который должен быть организован с использованием выделенной линии связи. Для организации линии доступа Исполнитель может использовать как собственные каналы связи, так и сети электросвязи третьих лиц.

Quality of Service – QoS (качество обслуживания) – мера производительности передающей системы, отражающая качество передачи и доступность услуг.

Необходимая материально-техническая оснащенность

- Наличие у Исполнителя собственной технической и сетевой инфраструктуры в регионах предоставления Услуг.

- Наличие у Исполнителя в регионах предоставления Услуг представительств или доверенных лиц, уполномоченных действовать при оказании услуг от имени Исполнителя (указанные доверенные лица должны соответствовать в полном объеме требованиям к Исполнителю).

- Наличие у Исполнителя собственной круглосуточной службы поддержки клиентов (HelpDesk, Service Desk, уровень обслуживания 24х7х365 (7 дней в неделю, 24 часа в день, 365 (366) дней в году).

- Наличие у Исполнителя контактных номеров для обращения клиентов, включая номера доступа в коде 8-800 (обращение иногородних служб Заказчика).

- Наличие у Исполнителя Сертификата соответствия системы менеджмента качества оператора требованиям стандарта ISO 9001:2008 применительно к проектированию, разработке, организации и предоставлению услуг связи и услуг системной интеграции

- Исполнитель обязан обеспечить возможность использования международных каналов связи;

- Исполнитель обязан в момент подачи заявки предоставить описание выбранных технологий и топологию создаваемой сети, отвечающую требуемому уровню сервиса в соответствии с Разделом 4 данного Технического задания.

Раздел 2.

Цели и задачи создания СПД

1.Целями создания СПД являются:

– создание единого информационного пространства Сколково с целью передачи цифрового и мультимедийного трафика (видеотрансляции, видеоконференции и IP-телефонии) между Объектами Сколково с обеспечением QoS;

– предоставление доступа к сети Интернет;

– предоставление доступа к телефонной сети общего пользования, междугородней и международной связи.

1.Для реализации поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

– организовать подключение Объектов к СПД;

– оорганизовать и обеспечить возможность бесперебойной передачи трафика между Объектами СПД.

Раздел 3.

Перечень Объектов СПД

Таблица №1

| № п/п | Наименование объекта | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | ОЦ Технопарк корпус 2 | г. Москва, Территория инновационного центра Сколково, ул Нобеля д.5 |
| 2 | ЦОД ТИЕТО | 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125, стр. 16 |
| 3 | д/о Полет | г. Москва, Территория инновационного центра Сколково, ул. Луговая д.4 |
| 4 | Санкт-Петербург* | г. Санкт-Петербург, ул. Биржевая 14 |
| 5 | Владивосток* | г. Владивосток, Океанский пр-т, 17 |
| 6 | Екатеринбург* | г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, 61 |
| 7 | ОЦ Технопарк корпус 1 | г. Москва, Территория инновационного центра Сколково, ул Нобеля д.7 |

*данные объекты не используются Заказчиком на постоянной основе, в случае возникновения необходимости оказания услуг по этим объектам, Заказчик обязуется заблаговременно предупредить Исполнителя о возникшей необходимости.

Таблица №2

| Услуга | Объект | Тип порта подключения, пропускная способность |
| --- | --- | --- |
| Организация и поддержка L3 VPN 1...5 каналов | 1,2,3 |  |
| Канал доступа к L3 VPN | 1,2,3,4,5,6,7 | 100 Мбит/с |
| Доступ в Интернет с неограниченным трафиком | 1 | 200 Мбит/с |
| Доступ в Интернет с неограниченным трафиком | 3,4,5,6,7 | 100 Мбит/с |
| IP Телевидение (IP-TV) HDTV | 1 |  |
| Выделение, маршрутизация сети из 128 ip-адресов | 1 |  |

Срок подключения каждого Объекта к СПД устанавливается с даты заключения Договора, но не позднее 30 сентября 2016 года.

В Заявке Исполнитель должен указать общую стоимость подключения всех Объектов к СПД с разбивкой стоимости по услугам и объектам подключения.

Исполнитель должен гарантировать действие своего предложения о стоимости услуг, указанной в Заявке (общую и с разбивкой по Объектам), в течение 12 (двенадцати) месяцев с момента вступления в силу действия договора.

Заказчик не обязан заключать договор на весь объем услуг запрошенных в ТЗ, и вправе запросить  услуги, по любому из Объектов СПД, в любой момент  времени на протяжении  12 (двенадцати) месяцев с момента заключения договора.

Заказчик должен иметь возможность отказаться от оказания  услуг по каждому Объекту СПД, заранее предупредив Исполнителя, но не менее чем за 30 (тридцать) дней.

Раздел 4.

Требования к создаваемой СПД

Создаваемая СПД Исполнителя должна отвечать следующим требованиям:

1. Обеспечивать круглосуточную возможность осуществления соединений между территориально распределенным оконечным оборудованием Заказчика с целью передачи информации.

2. Позволять осуществлять передачу трафика между Объектами по полносвязной топологии, обеспечивающей обмен данными между любыми двумя подключенными объектами без использования оборудования Заказчика, размещенного на других объектах.

3. Исполнитель должен обеспечить связность Объектов Заказчика с помощью предоставления каналов связи уровня L3 VPN.

4. Исполнитель должен обеспечить доступность сервиса на уровне не ниже 99,5%.

5. Предоставлять как минимум 3 класса обслуживания (QoS) при передачи трафика между Объектами Заказчика, включая:

– Real-time - трафик приложений реального времени (передача голоса/ видео), критичный к потерям пакетов, задержкам и колебаниям задержки;

– Business-critical - трафик корпоративных информационных систем, критичный к задержкам и потерям;

– Best-effort - трафик, некритичный к задержкам и потерям пакетов (интернет-трафик http, ftp, e-mail).

6. Сохранять при пропуске Трафика по СПД Исполнителя маркировку QoS Заказчика. Приоритизация Трафика осуществляется на CE подключенному к Точке доступа к услуге.

7. Параметры каналов связи СПД между телекоммуникационными узлами подключаемых Объектов должны соответствовать следующим параметрам:

– Возможность передачи трафика 24 (двадцать четыре) часа в сутки 7 (семь) дней в неделю.

– Пропускная способность: в соответствии с разделом 3 настоящего Технического  задания.

- Обеспечивать параметры качества передачи трафика в соответствии  с таблицей №3.

Таблица №3

| Тип трафика | Значения параметров качества передачи трафика * |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Процент потерянных пакетов информации | Задержка передачи пакетов информации (в одну сторону), (мс) | Отклонение от среднего значения задержки передачи пакетов информации, (мс) |
| Real-time | не более 0,05% | не более 150 | не более 25 |
| Business-critical | не более 1,0 % | не более 250 | не более 125 |
| Best-effort | не более 2,0 % | не нормируется | не нормируется |

* Указанные в таблицах параметры относятся к участку внутри Сети MPLS Исполнителя между каналообразующим оборудованием Исполнителя на Объектах Заказчика.

- Для фиксированной ширины канала, указанной для Объектов в разделе 3 настоящего Технического задания,  должно быть обеспечено качество передачи трафика Real-time.

- При превышении полосы трафиком Real-time должен производиться сброс пакетов. При превышении полосы трафиком Business-critical должна происходить переклассификация пакетов в Best-effort.

- Физическая среда линии доступа СПД должна быть организована на основе однотипных или составных физических сред для передачи сигналов:

Медный кабель (МК).

Волоконно-оптический кабель (ВОК).

- В состав линии доступа СПД должно входить также соответствующее оконечное оборудование: мультиплексоры, коммутаторы и т.п.

- Исполнитель обязан предоставить механизмы резервирования предоставляемых им Сервисов Заказчику. Переход с резервной схемы на основную не должен приводить к деградации сервисов Заказчика.

- Исполнитель обязан предусмотреть возможность расширения пропускной способности предоставляемых каналов связи, по требованию Заказчика, до 1Gb\s. Данное расширение может быть, как на постоянной основе, так и временно.

Граница зоны ответственности

Точкой доступа к системе СПД является входящий порт средств связи Исполнителя на линии доступа со стороны Заказчика (на территории его Объекта). Возможность использования точки доступа обеспечивается 24 (двадцать четыре) часа в сутки 7 (семь) дней в неделю. Точка доступа к системе СПД является границей зоны ответственности Исполнителя и Заказчика. Подключение оборудования Исполнителя к ЛВС Заказчика должно осуществляться по интерфейсам предварительно согласованным для каждого Объекта Заказчика отдельно.

Дополнительные требования к создаваемой СПД

1. Исполнитель по требованию Заказчика обязан обеспечить техническое и организационное взаимодействие с операторами связи, на базе которых Заказчиком независимо созданы другие сегменты СПД, для  передачи трафика,  с обеспечением соответствия параметров передачи трафика требованиям данного Технического Задания, между Объектами создаваемого СПД и объектами других сегментов СПД.

2. В случае изменения адресов Объектов, Исполнитель, на основании официального письма Заказчика, обязан изменить место оказания услуг в срок не более чем  45 рабочих дней с момента получения такого письма.

3. Исполнитель вправе предоставить Заказчику на рассмотрение варианты решения задачи, а так же документы, способствующие лучшей с точки зрения Исполнителя реализации проекта или оказывающие на него существенное влияние.

Раздел 5.

Порядок контроля и приемки Услуг

1. Исполнитель обязан разработать Программу и методику испытаний при приемке Услуг по созданию системы СПД и согласовать её с Заказчиком.

2. Приемочные испытания должны включать проверку:

- ширины полосы пропускания канала связи

- параметров качества передачи трафика между Объектами.

- соответствие Услуги иным требованиям данного Технического задания.

3. В целях контроля предоставляемой Услуги Исполнитель обязан обеспечить мониторинг качества обмена информацией, с предоставлением Заказчику круглосуточного доступа к данным мониторинга, обеспечивающего возможность измерения параметров качества передачи трафика

(процент потерянных пакетов информации, задержку передачи пакетов информации, отклонение от среднего значения задержки передачи пакетов информации).

4. Приемка Услуг производится только на Объектах, указанных в разделе 3 настоящего Технического задания, размещенного в рамках текущей Процедуры закупки.

5. Подключение к СПД и предоставление услуг по передаче трафика осуществляется с момента получения Исполнителем письменного уведомления от Заказчика и/или подписания Акта выполненных работ.

Раздел 6.

Порядок взаимодействия технических и сервисных служб

Исполнителя и Заказчика

Взаимодействие Сторон включает в себя взаимное информирование
о состоянии каналов связи и подключенного к ним оборудования, регистрацию заявок о несоответствии предоставляемого сервиса требуемым параметрам качества, организацию процесса восстановления сервиса, информирование ответственных руководителей компаний о ходе решения вопросов, связанных с восстановлением требуемого качества сервиса.

1. Взаимодействующие подразделения Сторон:

1. Служба сервиса Исполнителя.

Координаты ответственных сотрудников Исполнителя, по которым Заказчик производит поэтапное информирование в случае несогласия с ходом решения возникших проблем.

Таблица №4

| Контактное лицо | Ф.И.О. | Телефон Факс | E-mail | Часы работы (время местное) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сервис менеджер* |  |  |  |  |
| Служба по работе с техническими претензиями |  |  |  | Круглосуточно |
| Начальник Службы обработки обращений клиентов |  |  |  |  |
| Начальник отдела обслуживания клиентов |  |  |  |  |

* Исполнитель должен предусмотреть возможность выделения персонального сервис менеджера по требованию Заказчика.

2. Технические службы Заказчика.

Координаты ответственных сотрудников Заказчика, по которым Исполнитель осуществляет информирование о проведении аварийных и плановых работ, ремонтных работ, регистрации заявки от Заказчика, решении и устранении выявленных неисправностей.

Таблица №5

| Контактное лицо | Ф.И.О. | Телефон, Факс | E-mail | Часы работы (время местное) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сотрудники службы ИТ | - | +7 (495) 956-00-33 ext. 2099 | helpdesk@sk.ru | с 9-00 до 20-00 |
|  |  |  |  | с 9-00 до 18-00 |

Взаимодействие осуществляется круглосуточно, с использованием имеющихся средств связи: телефон, электронная почта, факсимильная связь, согласно контактной информации, предоставленной Сторонами друг другу, а так же по средствам информационного web-кабинета Заказчика с возможностью просмотра размещенных заказов и заявок, их мониторинга и анализа исполнения.

Стороны своевременно предоставляют друг другу информацию об изменении контактных данных оперативных служб, электронной почты и номеров мобильной связи (при необходимости) сотрудников, ответственных за сопровождение сервиса, с указанием ответственных за конкретные участки, а также контактные данные руководства технических подразделений Сторон.

Стороны обмениваются всей необходимой информацией для реализации конструктивного взаимодействия, в рамках обеспечения гарантированного качества Услуги.

Информацию Стороны предоставляют друг другу по любому доступному виду связи: электронной почте, факсу, телефону.

3. Требования к уровню сервиса Исполнителя

1. Исполнитель обязан незамедлительно принимать и регистрировать обращения Заказчика, связанные с проявлением проблем на сети Заказчика и в течение 30 минут сообщать Заказчику номер заявки, зарегистрированной в своей автоматизированной системе учета неисправности (далее – «номер ТТ»), время регистрации заявки и краткое описание проблемы.

2. Таблица приоритизации проблем:

Таблица №6

| ПРИОРИТЕТ | Контрольное время восстановления услуги |
| --- | --- |
| «1» Первый | Не более 4 (четырех) часов |
| «2» Второй | Не более 8 (восьми) часов |
| «3» Третий | Не более 20 (двадцати) часов |
| «4» Четвертый | не более 7 (семи) рабочих дней |

Примечания:

- Первый приоритет (авария) – полное прерывание в предоставлении Услуги, вызванное неисправностями и проблемами на сети и/или оборудовании Исполнителя.

- Второй приоритет (предаварийное состояние) – периодически возникающие прерывания в предоставлении Услуги и/или существенные ухудшения параметров качества сервиса, которые могут привести к состоянию аварии.

- Третий приоритет – любые систематически возникающие проблемы, не приводящие к прерыванию предоставления Услуги, но влияющие на параметры качества сервиса (QoS), соответствующие выбранному классу обслуживания.

- Четвертый приоритет – любые обращения Заказчика, связанные с предоставлением Услуги, за исключением обращений по проблемам первого, второго и третьего приоритетов.

3. Обращение Заказчика с проблемой всегда осуществляется в службу технической поддержки Исполнителя. Исполнитель в процессе решения проблемы может задействовать силы своего регионального представителя по вопросам технического сопровождения, в том числе и делегировать ему право общей координации решения проблемы.

4. Исполнитель обязан регистрировать проявление проблемы и устранять ее 
в сроки, не превышающие установленные в разделе  3  пункт 2.

5. Стороны обязаны взаимно оповещать друг друга, при обнаружении проблемы собственными системами Мониторинга услуг.

6. Сторона, ответственная за контроль решения проблем на данном участке сети, может в любой момент обратиться к другой Стороне за помощью в проведении диагностических работ и за любой информацией, необходимой для эффективного решения проблемы.

7. Сторона, к которой обратились за помощью, предпринимает все возможные действия (в соответствии с приоритетом проблемы), согласно запросу или отвечает аргументированным отказом (в течение 1 часа), с указанием причин, по которым действия выполнены быть не могут.

8. Специалисты Исполнителя информируют собственное руководство о ходе решения проблем, согласно своим внутренним процедурам. Специалисты Заказчика могут запросить у Исполнителя информацию о том, кто из руководства оповещен о наличии проблемы.

9. При возникновении вопросов, связанных с определением зоны ответственности Сторон, технические специалисты Сторон обращаются к собственному руководству.

10. Исполнитель обязан согласовывать с Заказчиком время проведения плановых и ремонтных работ на своем оборудовании, связанных с перерывом предоставления Услуги, минимум за 48 (сорок восемь) часов и по согласованию с Заказчиком информировать о проведении любых аварийных работ до проведения этих работ. Если работы, связанные с перерывом Услуги проводятся самим Заказчиком, то он обязан проинформировать Исполнителя о времени проведения этих работ.

4. Порядок обращения Заказчика в службу сервиса Исполнителя

1. Служба технической поддержки Исполнителя принимает обращения, как от Технической службы Заказчика, так и от представителей Заказчика на Объектах.

2. При обращении Заказчика в службу технической поддержки Исполнителя представитель Заказчика обязан предоставить всю необходимую информацию о появлении проблем на сети Заказчика, включая, но не ограничиваясь:

- Наименование и адрес Объекта Заказчика;

- ФИО, должность, телефон, e-mail представителя Заказчика, обратившегося в Центр управления сети Исполнителя;

- ФИО, должность, телефон, e-mail ответственного технического лица
на проблемном Объекте Заказчика;

- Подробное описание проблемы:

- перерыв, какой из услуг связи (работа виртуальной частной сети, и др.) произошел;

- ухудшение, каких показателей услуг связи произошло.

- Какие действия были предприняты для проверки:

  - перезагрузка оборудования, в том числе телекоммуникационного узла Заказчика;

  - наличие питания на Объекте.