Техническое задание на устройство временного паркинга в ландшафтной зоне Z 2.1 инновационного центра «Сколково»

- Объект

Временный паркинг для легковых автомобилей на 400 машино-мест, имеющий оснащение:

- парковочные места для легкового автотранспорта общим количеством 400 (уточняется в процессе подготовки Рабочего проекта), в том числе для маломобильных групп населения;

- два въезда/выезда (в северной части паркинга);

- дорожная разметка из термопластика с выделением парковочных мест и направления движения по территории парковки;

- электроснабжение для подключения системы освещения, автоматической парковочной системы (АПС) и системы контроля автомобильного транспорта (СКАТ);

- ограждение по периметру, выполненное из бортового камня БР 100.30.15;

- выделенная площадка под размещение пункта велопроката общей площадью 58 м2;

- технические средства организации дорожного движения;

- уличное освещение территории парковки путем установки опор освещения типа НФГ-6,0-02-ц с фундаментной частью в бетонное основание класса В15;

- водоотведение с прокладкой лотков и выходом через существующий паркинг МКС в существующую грунтовую водоприёмную канаву;

- газонное покрытие по периметру паркинга;

- подъезд к паркингу в северной части с организацией кругового движения.

- Требования к Рабочему проекту

  - Основание для выполнения работ:

- протокол КС № 98 от 08.08.2016 г.;

- функциональные  требования в  соответствии с  письмом  Фонда  «Сколково»  исх.   № б/н от 17.08.2016 г.;

- функциональные требования ООО «ОДАС Сколково» (б/н);

- Техническое задание на устройство временного паркинга в ландшафтной зоне Z 2.1 инновационного центра «Сколково», далее «Техническое задание».

  - Назначение объекта:

- улучшение транспортной доступности и ликвидация дефицита парковочного пространства на период интенсивного развития территории ИЦ «Сколково», создание комфортных условий пользования парковочным пространством.

  - Основные показатели (прогноз):

- площадь парковочного пространства – 12 863 м2, в том числе тротуар для маломобильных групп населения – 140 м2 (ориентировочно);

- площадь подъезда к паркингу с устройством кругового движения – 500 м2 (ориентировочно);

- количество парковочных машино-мест – 400 (уточняется в процессе подготовки Рабочего проекта), в том числе места для маломобильных групп населения (в соответствии с требованиями СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения.»);

- количество перспективных «въездов-выездов» - 2 (в северной части);

- лотки водоотведения (длину и сечение обосновать техническим решением).

  - Состав Рабочего проекта, необходимый и достаточный для согласования и выполнения работ по устройству, но не ограничиваясь:

    - Лист «Общие данные» включает:

- состав Рабочего проекта;

- ведомость прилагаемых и ссылочных документов;

    - Пояснительная записка содержит:

- общая часть;

- основания для разработки Рабочего проекта;

- приложенная исходно-разрешительная документация (первый экземпляр или копия, заверенная установленным порядком);

- описание текущего положения;

- сведения о функциональном назначении объекта, характеристика земельного участка;

- технические решения, технико-экономическая характеристика объекта.

    - Схема планировочной организации земельного участка

- расчет размеров земельного участка для размещения парковки;

- перечни искусственных сооружений, пересечений, примыканий, включая их характеристику, перечень инженерных коммуникаций, подлежащих устройству и переустройству;

- описание решений по организации рельефа площадки и инженерной подготовке территории;

- описание решений по благоустройству территории;

- ситуационный план М 1:2000;

- геодезический план М 1:500, горизонтали – 0,5 м, система координат «Московская» (МГГС), система высотных отметок «Московская»;

- ведомость объёмов работ в табличной форме.

    - Технологические и конструктивные решения

- сведения о топографических условиях участка, на котором будет осуществляться устройство объекта с графическим отображением текущей ситуации в масштабе 1:500.;

- обоснование требований к подготовке основания, профиля основания и дорожной одежды  с учётом существующего профиля площадки, отведённой для размещения паркинга;

- обоснование необходимой плотности насыпи и величин коэффициентов уплотнения для применяемых видов материалов;

- расчет объемов работ;

- описание принятых способов отвода поверхностных вод, поступающих к земляному полотну и с поверхности дорожной одежды;

- описание типов конструкций, ведомость, характеристики дорожной одежды;

- описание инфраструктуры и конструктивных особенностей сооружений для обеспечения движения транспорта;

- генеральный план М 1:500 с отображением планово-высотного положения, привязкой строений, дорожных строений, коммуникаций;

- геодезический план М 1:500, горизонтали – 0,5 м, система координат «Московская» (МГГС), система высотных отметок «Московская» для устройства основания и каждого слоя дорожной одежды;

- картограмма работ при устройстве основания;

- конструктивные чертежи всех элементов дорожных строений и строений инфраструктуры парковочного пространства и мест движения транспорта;

- схема организации движения по временному паркингу легкового автомобильного транспорта, схема дорожной разметки М 1:500, с отображением и привязкой навигации, дорожных знаков, схема движения транспорта, пояснительная записка с обоснованием принятого решения;

- ведомость объёмов работ, спецификация материалов, спецификация оборудования в табличной форме.

    - Система электроснабжения:

- характеристику источников электроснабжения в соответствии с техническими условиями на подключение (техническим заданием) объекта к сетям электроснабжения;

- обоснование принятой схемы электроснабжения паркинга с учетом системы освещения и перспективного устройства систем АПС и СКАТ;

- сведения о количестве электроприемников, их установленной и расчетной мощности;

- требования к надежности электроснабжения и качеству электроэнергии;

- описание решений по обеспечению электроэнергией электроприемников в соответствии с установленной классификацией в рабочем и аварийном режимах;

- перечень мероприятий по экономии электроэнергии;

- перечень мероприятий по заземлению (занулению) и молниезащите;

- сведения о типе, классе проводников и осветительной арматуры, которые подлежат применению при устройстве объекта;

- принципиальные схемы электроснабжения электроприемников от источников электроснабжения;

- принципиальную схему сети освещения, в том числе площадки и транспортных коммуникаций;

- расчёты на отключающую способность по токам короткого замыкания;

- схемы заземлений (занулений) и молниезащиты (при необходимости);

- план сетей электроснабжения, с указанием месть (узлов) пересечений с существующими коммуникациями;

- схему размещения электрооборудования, отключающих устройств;

- кабельные журналы, спецификации материалов, спецификации оборудования, ведомости объёмов работ.

    - Проект организации работ:

- характеристику объекта, описание площадки, сооружений, планируемых в составе объекта и обеспечивающих его функционирование;

- описание транспортной схемы доставки материально-технических ресурсов;

- обоснование потребности в основных машинах, механизмах, транспортных средствах, используемых при устройстве;

- сведения об объемах и трудоемкости основных видов работ;

- обоснование организационно-технологической схемы, определяющей оптимальную последовательность сооружения объекта;

- перечень основных видов работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций, методы контроля и требуемые показатели результатов испытаний;

- перечень мероприятий по обеспечению контроля качества выполняемых работ, а также поставляемых на площадку конструкций и материалов;

- перечень мероприятий по обеспечению лабораторного и геодезического контроля работ по устройству;

- перечень мероприятий по обеспечению на объекте безопасного движения в период его устройства;

- календарный план;

- описание решений и перечень мероприятий, обеспечивающих сохранение окружающей среды в период устройства;

- перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в процессе производства работ;

- генеральный план с указанием размещения мест складирования материалов, схемы движения автотранспорта, размещение бытовых помещений, средств пожаротушения. Технологические карты основных видов работ.

    - Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности:

- описание системы обеспечения пожарной безопасности;

- характеристику пожарной опасности технологических процессов, используемых на объекте;

- описание и обоснование решений, обеспечивающих пожарную безопасность объекта;

- описание и обоснование технических систем противопожарной защиты, описание размещения технических систем противопожарной защиты,  работа которого во время пожара направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития;

- определение пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей, уничтожения имущества;

- спецификации материалов, оборудования, ведомости объёмов работ.

    - Смета на выполнение работ:

- Предварительная ведомость объемов работ, приведенная в Приложении 4 к настоящему Техническому заданию составлена исходя из предварительных объемов Работ, определенных Заказчиком ориентировочно.  После выполнения работ по подготовке Рабочего проекта (Первый этап выполнения работ) Подрядчик представляет Заказчику Рабочий проект в указанном объёме, включая сметную документацию на выполнение работ, указанных в настоящем Техническом задании,  составленную в соответствии с требованиями, п. 2.4.9 настоящего  Технического задания. После согласования Заказчиком Рабочего проекта, Сметная документация, вошедшая в ее состав,   используется при определении стоимости  фактически выполненных Работ. Расчет стоимости работ по Предварительной ведомости объёмов работ (Приложение 4 к настоящему Техническому заданию) не является основанием для взаиморасчётов.

    - Требования к сметному расчёту:

| № п.п. | Наименование | Показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сметно-нормативная база | Подрядчик в соответствии с заданием и действующими нормативами по определению стоимости строительной продукции разрабатывает сметную документацию в следующем составе: - локальные сметы, разработанные базисно-индексным методом в сметно-нормативной базе ФСНБ-2001 (в редакции 2014 г.) с учетом всех дополнений и изменений, выпущенных до настоящего времени в базисном уровне цен 2001 г., с пересчетом в текущие цены на момент составления сметной документации. |
| 2 | Метод пересчета в текущий уровень цен | Базисно – индексный с применением индексов изменения сметной стоимости к ФСНБ-2001 из базисного в текущий уровень цен с применением расчетных индексов пересчета стоимости строительных, специальных строительных и ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ для Московской области к ФСНБ-2001, выпускаемых ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза»., на соответствующую дату. |
| 3 | Материальные ресурсы, не учтенные расценками | Стоимость материалов и оборудования, отсутствующих в сметно-нормативной базе, определенных по прайс-листам в текущем уровне цен, пересчитывается в базисный уровень цен для включения в сметную документацию с использованием индекса пересчета на СМР в установленном порядке на дату текущего уровня цен составления сметной документации. В случае применения импортных материалов их стоимость в текущем уровне цен при пересчете стоимости должна быть указана в рублевом эквиваленте. При пересчете стоимости материальных ресурсов «обратным счетом» под каждой строкой сметы должно быть показано ценообразование и ссылка на страницу книги с Прайс-листами. Прайс-листы (другие документы) должны быть ближайшими к дате составления документации, подобраны на основе конъюнктурного анализа не менее трех поставщиков, содержать расшифровку включенных в стоимость затрат (отпускная цена, НДС, тара, транспортные расходы, комплектация, таможенные сборы и т.д.). |
| 4 | Накладные расходы | Нормативы МДС 81-33.2004 по видам работ (Приложение № 4). |
| 5 | Сметная прибыль | Нормативы МДС 81-25.2004 по видам работ (Приложение № 3). |
| 6 | Формат представления сметной документации | Итоги в разделах локальных смет выводить по разделам сметы с начислением накладных расходов и сметной прибыли. Сметы представлять в формате xls (Excel). К локальным сметам прикладывать ведомость объемов работ. В пояснительной записке к сметной документации указывать все применяемые индексы и коэффициенты. |

    - Формат представления Рабочего проекта и сметной документации.

Оформление документации на бумажном и электронном носителях, а также внесение изменений выполнять по ГОСТ Р 21.1101-2013.

В состав томов документации включить ведомости объемов работ.

Документация в полном объеме представляется заказчику в 4-х экземплярах на бумажном носителе, в 2-х экземплярах в электронном виде на CD-ROM в формате *.pdf (Adobe Acrobat Reader), MS Office и *.dwg (AutoCad).

Электронная версия документации в не редактируемом *.pdf формате представляется в виде объединенных файлов в том или книгу (отдельную позицию) состава Рабочего проекта, включая титульные листы и приложения.

    - Прочие требования к Рабочему проекту

Рабочий проект выполняется до начала работ по устройству паркинга и должна быть согласована с функциональным заказчиком. Сметная документация подлежит проверке на достоверность сметной стоимости в департаменте экспертизы Фонда Сколково.

- Объёмы работ и сроки их выполнения.

  - Срок разработки и согласования Рабочего проекта на устройство временного паркинга в ландшафтной зоне Z 2.1 инновационного центра «Сколково» с функциональным заказчиком не должен превышать 10 (десяти) календарных дней (включая проведение топографической съёмки участка, предназначенного для размещения паркинга) с момента заключения Договора либо получения гарантийного письма о заключении Договора от Заказчика. Согласованная документация передаётся Заказчику для проведения процедуры проверки сметной документации на устройство временного паркинга в ландшафтной зоне Z 2.1 инновационного центра «Сколково» на предмет достоверности в Департаменте экспертизы Фонда Сколково.

  - Продолжительность выполнения комплекса работ по устройству временного паркинга в ландшафтной зоне Z 2.1 инновационного центра «Сколково» согласовывается с Заказчиком, но не более 28 (двадцати восьми) календарных дней с даты заключения Договора.

  - Требования к оснащению объекта и конструктивным элементам оснащения:

    - Парковочные места для легкового автотранспорта 400 (уточнить), в том числе для маломобильных групп населения (включая места для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске), в соответствии с требованиями СП 113.13330.2012, СП 59.13330.2012, ГОСТ Р 51256-2011;

    - Организовать подъезд к паркингу с устройством кругового движения (отражено на схеме Приложения 1 к Техническому заданию);

    - Покрытие площадки и подъезда к паркингу выполнить в два слоя из плотного крупнозернистого асфальтобетона типа А или Б, (толщина слоя 0,06 м) и мелкозернистого асфальтобетона (толщина слоя 0,04 м), покрытие тротуара выполнить из плотного крупнозернистого асфальтобетона типа А или Б, толщиной покрытия 0,06 м;

    - Основание под асфальтовое покрытие принять из песка и щебня с устройством прослоек из геотекстиля и георешетки;

    - Периметр площадки и опоры освещения, расположенные в средней части автомобильного паркинга (при их устройстве) оградить бортовым камнем БР 100.30.15, ограждение тротуара выполнить бортовым камнем БР 100.20.8

    - Дорожную разметку из термопластика с выделением парковочных мест и направления движения по территории парковки выполнить в соответствии со схемой организации движения, согласованной с функциональным заказчиком, а также в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 52289-2004;

    - Навигация и технические средства организации дорожного движения в соответствии со схемой организации движения, согласованной с Заказчиком, а также в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004;

    - Подключение паркинга к электросетям ИЦ «Сколково» выполнить от ТП №8 (Приложение №2 к Техническому заданию) с установкой распределительного щита;

    - Уличное освещение территории второй очереди временной автостоянки организовать с помощью установки опор освещения, освещённость территории стоянки обеспечить в соответствии с требованиями СП 52.13330.2011. опоры по западной стороне паркинга предусмотреть с двухрожковыми кронштейнами для дополнительного освещения существующей дороги вдоль паркинга. Предусмотреть установку щита освещения. Включение освещения площадки предусмотреть с установкой датчика освещённости;

    - Водоотведение с территории временного паркинга предусмотреть с устройством лотков через существующий паркинг МКС в существующую грунтовую канаву водоудаления;

    - Устройство лестничного схода шириной 2,2 м из монолитного железобетона с поручнями для связи парковочного пространства и тротуара вдоль улицы Кулибина (2 этап Парквей);

    - Устройство газонного покрытия в пределах 2-х метровой зоны, прилегающей к паркингу и подъездной дороге (подъезд к паркингу);

    - В случае попадания существующих зеленых насаждений в зону проведения работ по устройству произвести их вырубку с получением разрешения в соответствии с Приказом Фонда «Сколково» от 16 октября 2012 года №114 «О правилах проекта в сфере выдачи разрешений на вырубку зеленых насаждений»;

    - Требования к техническим характеристикам товаров (материалам и конструкциям), которые должны применяться при производстве работ, установлены в Приложении № 3 к Техническому заданию.

- Нормативная документация для подготовки Рабочего проекта и выполнения работ

- №244-ФЗ от 28 сентября 2010 года «Об инновационном центре «Сколково»;

- №123-ФЗ от 22 июля 2008 года – «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- СП 113.13330.2012 – «Свод правил. Стоянки автомобилей»;

- СП 42.13330.2011 – «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СП 52.13330.2011 – «Естественное и искусственное освещение»;

- СП 59.13330.2012 – «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;

- ОДН 218.046-01 – «Проектирование нежестких дорожных одежд»;

- ПУЭ – правила устройства электроустановок (Издание 7);

- СП 4.13130.2013  – «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;

- ГОСТ Р 21.1101-2013 – «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;

- ГОСТ 9128-2013 – «Смеси асфальтобетонные, полимер асфальтобетонные, асфальтобетон, полимер асфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия»;

- ГОСТ Р 52289-2004 – «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»;

- ГОСТ Р 51256-2011 – «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования»;

- ОДН 218.046-01 – «Отраслевые дорожные нормы. Проектирование нежестких дорожных одежд»;

- СП 48.13330-2011 – «Свод правил. Организация строительства»;

- СП 78.13330.2012 – «Свод правил. Автомобильные дороги»;

- СП 34.13330.2012 – «Свод правил. Автомобильные дороги»;

- «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ) 6 изд.;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- РД-11-02-2006 – «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, ремонте, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»;

- Приказ Фонда «Сколково» от 16 октября 2012 года №114 «О правилах проекта в сфере выдачи разрешений на вырубку зеленых насаждений»;

- Техническая политика Инновационного центра «Сколково» (том 7,8,14).

Перед применением указанных документов Исполнитель обязан проверить их актуальность.

- Требования к исполнительной документации

Состав и содержание исполнительной документации определяется в соответствии с РД-11-02-2006 – «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, ремонте, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». В обязательном порядке представить съёмку с шагом 10 м планово-высотного положения участка производства работ до начала производства работ, а также при устройстве основания и каждого слоя дорожной одежды, схемы проложенных подземных сетей с указанием их характеристик.

- Требования к техническим и функциональным характеристикам, к качеству поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, к их безопасности, к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ, а также иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика

При подаче заявки, Участник процедуры закупки указывает общую стоимость выполнения работ по подготовке Рабочего проекта устройству временного паркинга.

Требования к цене работ

В цену договора должны быть включены все расходы Подрядчика, связанные с выполнением работ по договору, в том числе расходы на погрузку, разгрузку, доставку материалов, оборудования, инструмента до объекта, монтаж, пуско-наладочные работы, выполнение контрольных мероприятий, разработку Рабочего проекта и таможенные расходы, оплату НДС и других обязательных платежей в соответствии с законодательством РФ. Расходы на выполнение сопутствующих работ (в том числе погрузка и вывоз строительного мусора, расходные материалы) учитываются Подрядчиком в сметном расчёте, произведённом в соответствии с п. 2.4.8.

Требования к качеству работ и материалов

Выполнять в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, техническими регламентами, противопожарными, эксплуатационными, санитарными нормами. Все материалы и оборудование, представляемые Подрядчиком, должны быть сертифицированы. 
	Качество всех используемых материалов и изделий подтверждается паспортами, сертификатами соответствия, гигиеническими сертификатами и т.п. и входит в состав исполнительной документации.

Требования к условиям производства работ

При выполнении работ Подрядчик обязан предусмотреть проведение необходимых контрольных мероприятий (в том числе с привлечением аккредитованной строительной лаборатории) для подтверждения соответствия характеристик материалов, конструктивных слоев дорожной одежды и покрытия требованиям национальных стандартов и сводов правил, обеспечивающих выполнение требований безопасности, установленных Федеральным законом от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», перечень которых утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521.

Подрядчику работы выполнять с учётом режима работы подразделений Заказчика и режима охраны объекта. Оперативно производить уборку строительного мусора и складирование в организованных местах, с последующим вывозом и утилизацией. Подрядчику необходимо принимать меры к нераспространению строительного мусора и пыли по территории,  во время выполнения работ обеспечить необходимые мероприятия по соблюдению чистоты прилегающей территории. Погрузка и вывоз строительного мусора производится в контейнерах Подрядчика, с последующей утилизацией. При выполнении работ Подрядчик выполняет временные пути безопасного прохода людей с устройством освещения в темное время суток (при необходимости) и обеспечивает выполнение мероприятий по безопасности при производстве работ. Заказчик не предоставляет площади для размещения (проживания) сотрудников организации Подрядчика.

Требования к участникам Процедуры закупки, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов (лицензии, свидетельство СРО и т.д.):

- Обладать всеми лицензиями, разрешениями, свидетельствами и иными документами, необходимыми в соответствии с законодательством Российской Федерации  для поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг, являющихся Предметом закупки;

- Иметь действующий договор с организацией, выполняющей лабораторное сопровождение строительства и имеющей действительный Аттестат аккредитации с допуском к соответствующим видам работ;

- Не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) и не быть признанным по решению суда несостоятельным (банкротом);

- Не являться лицом, деятельность которого приостановлена и (или) на имущество которого, необходимое для выполнения обязательств по Договору, наложен арест по решению суда, административного органа; Не иметь задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, взыскание которой может привести к невозможности исполнения обязательств по Договору.

- Отсутствовать в Реестре недобросовестных Поставщиков Фонда «Сколково»;

Указанные требования подтверждаются документально при подаче Заявки на конкурс.

- Требования к квалификации, опыту выполнения работ, аналогичных предмету заказа, технической оснащенности, финансовому состоянию Участника Процедуры закупки

Наличие опыта выполнения комплекса работ, аналогичных предмету закупки (опыта подготовки проектной документации и устройства парковочных пространств не менее 400 машино-мест). Оцениваются только завершенные проекты, подтвержденные договорами и актами выполненных работ.

Приложения:

- Схема расположения Временного паркинга в ландшафтной зоне Z 2.1 инновационного центра «Сколково» (Приложение № 1);

- Схема предварительной трассировки кабельной линии (Приложение № 2);

- Требования к техническим характеристикам товаров (материалам и конструкциям), которые должны применяться при производстве работ, а также максимальные и/или минимальные значения показателей и показатели, значения которых не могут изменяться, определяющие качество товара, используемого при выполнении работ по предмету закупки, его технические, функциональные и иные характеристики установлены настоящим Приложением к Техническому заданию (Приложение № 3);

- Предварительная ведомость объемов работ (Приложение № 4).

Приложение № 1

к Техническому заданию

Схема расположения временного паркинга в ландшафтной зоне Z 2.1 инновационного центра «Сколково»

Лестничный

сход

Площадка велопроката

Участок размещения 
паркинга

Приложение № 2

к Техническому заданию

Схема предварительной трассировки кабельной линии

ТП №8 существующий

ЩР существующий

Участок размещения паркинга

Приложение № 3

к Техническому заданию

1. Требования к техническим характеристикам товаров (материалам и конструкциям), которые должны применяться при производстве работ, а также максимальные и/или минимальные значения показателей и показатели, значения которых не могут изменяться, определяющие качество товара, используемого при выполнении работ по предмету закупки, его технические, функциональные и иные характеристики установлены настоящим Приложением к Техническому заданию.

В настоящих Требованиях к материалам (далее – Требования) определены технические требования к товарам (материалам и конструкциям), требуемым к применению при производстве работ по предмету закупки.

Требования к техническим характеристикам товаров (материалам и конструкциям), которые должны применяться при производстве работ, а также максимальные и/или минимальные значения показателей и показатели, значения которых не могут изменяться, определяющие качество товара, используемого при выполнении работ по предмету закупки, его технические, функциональные и иные характеристики установлены настоящими Требованиями, а также в части им не противоречащих:

- нормативно-техническими документами в составе настоящей документации, требования на соответствие товаров которым определены в настоящих Требованиях;

- документацией, в соответствии с которой производится выпуск товаров, в случае наличия ссылки на такую документацию в настоящих Требованиях;

Рабочий проект (технические условия, технические свидетельства, ГОСТ, СНиП, стандарт организации и пр.) вне зависимости от наличия или отсутствия указаний на внесенные в нее изменения и дополнения должна приниматься к рассмотрению в действующей редакции (с внесенными корректировками, изменениями, дополнениями и др.).

Все материалы должны иметь соответствующие сертификаты. Перечень требуемых товаров (материалов) при выполнении работ установлен настоящими Требованиями. Полный перечень работ с указанием их объемов определяется сметной документацией и Рабочим проектом, при этом указания на отдельные виды товаров, содержащихся в сметной, документации и Рабочем проекте, не являются и не могут рассматриваться как требования к товарам, предусмотренным к применению, а также не могут рассматриваться как ссылки на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименования мест происхождения товаров или наименования производителей товаров. При выполнении работ должны применяться материалы, предназначенные для применения в дорожно-климатической зоне – II.

Материалы (товары, оборудование) применяемые при производстве работ, а также требования к ним:

- светильники уличные светодиодные, Класс пылевлагозащищённости не ниже IP 65 Срок службы светильников должен быть не менее 10 лет.;

- Стойки дорожных знаков должны иметь антикоррозионную защиту, выполненную методом горячего цинкования по ГОСТ 9.307-89 «Покрытия цинковые горячие. Общие требования и методы контроля», с последующим нанесением защитного покрытия полиэфирными порошковыми атмосферостойкими красками, соответствующими требованиям ГОСТ 9.401-91 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Общие требования и методы ускоренных испытаний на стойкость к воздействию климатических факторов». Толщина цинкового покрытия должна быть более 70 мкм;

- термопластик для дорожной разметки, белый, соответствующий требованиям ГОСТ Р 52575-2006 «Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования», с микростеклошариками для дорожной разметки диаметром менее 1000 мкм, соответствующими требованиям ГОСТ Р 53172-2008 «Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. Микростеклошарики. Технические требования»;

- камни бетонные бортовые, марки: БР100.30.15, БР100.20.8, соответствующие требованиям ГОСТ 6665-91;

- плотные асфальтобетонные горячие крупнозернистые смеси, марки I, типа А или Б, соответствующие требованиям ГОСТ 9128-2009; песок, применяемый при изготовлении асфальтобетонной смеси должен соответствовать требованиям ГОСТ 8736-2014; минеральный порошок, применяемый при изготовлении асфальтобетонной смеси должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 52129-2003; битум, применяемый при изготовлении асфальтобетонной смеси должен соответствовать требованиям ГОСТ 22245-90; щебень, применяемый при изготовлении асфальтобетонной смеси должен соответствовать требованиям ГОСТ 8267-93;

- смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне соответствующие требованиям ГОСТ 7473-2010; класс прочности бетона на сжатие - не менее В15 (а при устройстве лестничного схода не менее В25); в качестве крупного заполнителя для бетона должен применяться гранитный щебень по ГОСТ 8267-93 с наибольшей крупностью зерен заполнителя – 20 мм; марка бетона по морозостойкости - не менее F1100, марка по удобоукладываемости смеси П3, марка бетона по водонепроницаемости бетона не менее W6.

Приложение № 4

к Техническому заданию

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ*

на устройство временного паркинга

в ландшафтной зоне Z 2.1 инновационного центра «Сколково»

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов | Cсылка на чертежи и спецификации/Техническое Задание/Задание на проектирование/Схему расположения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Парковочное пространство |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка верхнего слоя существующего грунта глубиной 55 см бульдозером | м3 | 7 349,65 | 0,55 х 13 363,0 | ТЗ раздел 3, п.3.3.4 |
| 2 | Погрузка грунта в автотранспорт экскаватором | м3 | 7 349,65 |  |  |
| 3 | Вывоз грунта на расстояние до 10 км | тн | 12 494,41 | 7 349,65 х 1,7 |  |
| 4 | Устройство прослойки из геотекстиля типа "Дорнит 400" | м2 | 13 363,00 |  | ТЗ раздел 3, п.3.3.4, ФТ Фонда, п. 5.2.1. |
| 5 | Устройство основания из песка толщиной 40 см | м3 | 5 324,74 | 0,40 х (13 363,0-132,0) + 0,245 х 132,0 | ТЗ раздел 3, п.3.3.4 |
| 6 | Устройство прослойки из георешетки полипропиленовой "Славрос СД-30" | м2 | 13 363,00 |  | ТЗ раздел 3, п.3.3.4, ФТ Фонда, п. 5.2.1. |
| 7 | Устройство основания из щебня фракции 40-70, М600, Купл=1.18, с последующей расклинцовкой щебнем малой фракции (10-20) общей толщиной 18 см, Купл= 1,18 | м3 | 2 405,34 | 0,18 х 13 363,0 | ТЗ раздел 3, п.3.3.4 |
| 8 | Розлив жидкого дорожного битума (0,8кг/м2) | кг | 10 584,80 | 0,8 х (13 363,0-132,0) |  |
| 9 | Устройство слоя покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа А или Б, марки I, ГОСТ 9128-2009 | м2 | 13 231,00 | 13 363,0 - 132,0 | ТЗ раздел 3, п.3.3.3 |
| 10 | Устройство слоя покрытия толщиной 4 см из плотного щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-15 на гранитном щебне М(не ниже 800) на вяжущем Битрек (ГОСТ 31015-2002) | м2 | 13 083,00 | 13 363,0-140,0-8,0-132,0 (за вычетом тротуаров и пандусов) | ТЗ раздел 3, п.3.3.3 |
| 11 | Установка бортовых камней бетонных БР 100.30.15 | м | 1 400,00 |  | ТЗ раздел 3, п.3.3.5 |
| Устройство тротуаров и пандусов для ММГН |  |  |  |  |  |
| 12 | Установка бортовых камней бетонных БР 100.20.8 | м | 148,00 |  | ТЗ раздел 3, п.3.3.5 |
| Водоотведение с территории паркинга |  |  |  |  |  |
| Устройство лотков водоприёмных |  |  |  |  |  |
| 13 | Разборка асфальтового покрытия Т=100мм с помощью отбойных молотков | м2 | 135,00 | 135,0 | ТЗ раздел 3, п.3.3.10 |
| 14 | Механизированная погрузка и вывоз отходов асфальтобетона на расстояние до 40 км с утилизацией | м3 | 13,50 | 135,0*0,1 | ТЗ раздел 3, п.3.3.10 |
| 15 | Разработка траншей экскаватором, глубина до 1м с погрузкой | м3 | 443,75 | 355*(((1,5+1,0)/2)*1,0) | ТЗ раздел 3, п.3.3.10 |
| 16 | Погрузка грунта в автотранспорт экскаватором | м3 | 443,75 | 355*(((1,5+1,0)/2)*1,0) | ТЗ раздел 3, п.3.3.10 |
| 17 | Вывоз грунта на расстояние до 10 км | тн | 754,38 | 443,75*1,7 | ТЗ раздел 3, п.3.3.10 |
| 18 | Устройство бетонной подготовки под лоток из бетона класса В-15 ГОСТ 26633-2012 Т=100 мм | м3 | 28,40 | 355*0,8*0,1 | ТЗ раздел 3, п.3.3.10 |
| 19 | Установка ж/б лотков с защитными чугунными решетками Ду 500мм, V=0,1194м3/м | м | 355,00 |  | ТЗ раздел 3, п.3.3.10, лоток типа BGZ-S |
| 20 | Засыпка пазух песком толщиной 19,5 см с уплотнением | м3 | 10,38 | (0,195*0,15)/2*2*1*355,0 | ТЗ раздел 3, п.3.3.4 |
| Колодцы железобетонные |  |  |  |  |  |
| 21 | Устройство колодца пескоуловителя Ду 1500 h=2м с установкой дождеприменых решеток типа ЛР(ПД-15-1шт 90,38 м3), кольцо КС-15- 2шт (0.5 м3), плита П-15 – 1шт (0,27 м3), люк тип «Т» - 1 шт.), Лестница из 22-А-I= 2м, | шт | 1,00 | Расход арматуры для лестницы: 22-А-I= L=5.37*2.98= 16кг. Общий объем ж/б конструкций 1,65 м3 | ТЗ раздел 3, п.3.3.10 |
| 22 | Устройство обмазочной гидроизоляции в 2 слоя | м2 | 10,68 | 1,7*3,14*1*2 | ТЗ раздел 3, п.3.3.10 |
| Устройство лестничного схода (подъем к Технопарку) |  |  |  |  |  |
| 23 | Разработка существующего грунта откоса вручную | м3 | 3,63 | ((2,0*1,65)/2)*2,2 | ТЗ раздел 3, п.3.3.11 |
| 24 | Погрузка грунта в автотранспорт экскаватором | м3 | 3,63 | ((2,0*1,65)/2)*2,2 | ТЗ раздел 3, п.3.3.11 |
| 25 | Вывоз грунта на расстояние до 10 км | тн | 6,17 | 3,63*1,7 | ТЗ раздел 3, п.3.3.11 |
| 26 | Устройство основания из песка толщиной 10 см с уплотнением | м3 | 1,01 | 10,08 м2 х 0,1 м | ТЗ раздел 3, п.3.3.11 |
| 27 | Установка арматуры (сеток, каркасов) | кг | 362,40 | 9,06 м3 х 40 кг | ТЗ раздел 3, п.3.3.11 |
| 28 | Укладка бетонной смеси В25, W6, F1100 | м3 | 9,06 | 0,33 + 6,53 + 2,2 | ТЗ раздел 3, п.3.3.11 |
| 29 | Обратная засыпка пазух | м3 | 0,66 | 0.25*0.8/2*3.3*2=0.66 | ТЗ раздел 3, п.3.3.11 |
| 30 | Ограждения лестничного схода (труба профильная 40х60х3) | тн | 0,16 | 37,1*4,31 | ТЗ раздел 3, п.3.3.11 |
| 31 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз ГФ -021 | м2 | 7,42 | 37,1*0,2 | ТЗ раздел 3, п.3.3.11 |
| 32 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей за два раза эмалью ПФ 115 | м2 | 7,42 | 37,1*0,2 | ТЗ раздел 3, п.3.3.11 |
| Установка дорожных знаков |  |  |  |  |  |
| 33 | Установка дорожных знаков бесфундаментных на металлических стойках диаметром 76 мм с дополнительными щитками, в том числе: | шт | 12,00 |  | ТЗ раздел 3, п.3.3.7 |
| Знаки |  |  |  |  |  |
| 34 | тип 6.4 «Парковка» | шт | 5,00 |  | ТЗ раздел 3, п.3.3.7 |
| 35 | тип 2.5 «Движение без остановки запрещено» | шт | 2,00 |  | ТЗ раздел 3, п.3.3.7 |
| 36 | тип 4.3 «Круговое движение» | шт | 3,00 |  | ТЗ раздел 3, п.3.3.7 |
| Таблички индивидуального изготовления |  |  |  |  |  |
| 37 | Табличка «Для инвалидов колясочников» | шт | 2,00 |  | ТЗ раздел 3, п.3.3.7 |
| Дополнительные щитки |  |  |  |  |  |
| 38 | тип 5.31 «Зона с ограничением максимальной скорости» | шт | 1,00 |  | ТЗ раздел 3, п.3.3.7 |
| 39 | тип 8.6.5 «Способ постановки транспортного средства на стоянку» | шт | 4,00 |  | ТЗ раздел 3, п.3.3.7 |
| 40 | тип 8.17 – «Инвалиды» | шт | 4,00 |  | ТЗ раздел 3, п.3.3.7 |
| 41 | тип 2.4 «Уступи дорогу» | шт | 3,00 |  | ТЗ раздел 3, п.3.3.7 |
| Нанесение дорожной разметки |  |  |  |  |  |
| 42 | Разметка парковки термопластиком для разметки дорог, марки типа МЕГОПЛАСТ, белый со светоотражающими шариками линией шириной 0,1 м сплошной | м | 5 766,00 |  | ТЗ раздел 3, п.3.3.6 |
| Электромонтажные работы (уличное освещение) |  |  |  |  |  |
| 43 | Установка опор фланцевых граненых, типа НФГ-6,0-02-ц с фундаментной частью в бетонное основание класса В15 (М200) с консолями марки: 1.К1-1,0-1,0-Ф1-ц (ТАНС.41.383.000)- 35шт; с консолями марки 1.К2-1,0-1,0-/180-Ф1-ц (ТАНС.41.256.000) -35 шт. | шт. | 50,00 |  | ТЗ раздел 3, п.3.3.9 |
| 44 | Установка светильников ДКУ 01-80-001 IP65, 8800 Лм на кронштейнах, с присоединением светильников к линиям освещения кабелем АВВГнг 3х2,5мм2 (35 опор с одним светильником и 15 опор с двумя светильниками под 180 градусов) 8м.п. кабеля на один светильник | шт. | 65,00 | Кабель L=65,0*8=520 м | ТЗ раздел 3, п.3.3.9 |
| Кабельные линии электроснабжения |  |  |  |  |  |
| 45 | Разработка грунта в траншее глубиной 0,9 м, шириной 0,4 м экскаватором для прокладки кабеля с доработкой грунта вручную (10% от объема выработки) | м3 | 432,00 |  | ТЗ раздел 3, п.3.3.8, п.3.3.9 |
| 46 | Устройство постели из песка 10см под кабелем и 10 см сверху | м | 1 200,00 | 144 м3 | ТЗ раздел 3, п.3.3.8, п.3.3.9 |
| 47 | Прокладка кабеля силового марки АВБбШв 4х70 мм2 в готовых траншеях без покрытий с укладкой сигнальной ленты «Электро» с логотипом «Осторожно кабель» ЛСЭ-750 (100 мх750 мм) | м | 400,00 |  | ТЗ раздел 3, п.3.3.8, п.3.3.9 |
| 48 | Прокладка кабеля силового марки АВБбШв 4х25 мм2 в готовых траншеях без покрытий с укладкой сигнальной ленты «Электро» с логотипом «Осторожно кабель» ЛСЭ-750 (100 мх750 мм) | м | 800,00 |  | ТЗ раздел 3, п.3.3.8, п.3.3.9 |
| 49 | Обратная засыпка траншей бульдозером | м3 | 288,00 |  | ТЗ раздел 3, п.3.3.8, п.3.3.9 |
| 50 | Установка шкафа управления с щитом ЩМП-2 | шт. | 2,00 |  | ТЗ раздел 3, п.3.3.8, п.3.3.9 |
| 51 | Установка автоматических выключателей трехполюсных SH203 LC 16A | шт. | 4,00 |  | ТЗ раздел 3, п.3.3.8, п.3.3.9 |
| 52 | Установка автоматических выключателя SH 203 LC 50A, | шт. | 2,00 |  | ТЗ раздел 3, п.3.3.8, п.3.3.9 |
| 53 | Установка автоматических выключателей ВА57-35-34-0010 I-100А | шт. | 1,00 |  | ТЗ раздел 3, п.3.3.8, п.3.3.9 |
| 54 | Установка автоматических выключателей ВА57-35-34-0010 I-160А | шт. | 1,00 |  | ТЗ раздел 3, п.3.3.8, п.3.3.9 |
| 55 | Установка счетчика трехфазного Меркурий 230АМ-02 | шт. | 1,00 |  | ТЗ раздел 3, п.3.3.8, п.3.3.9 |
| Озеленение |  |  |  |  |  |
| 56 | Разрешение на вырубку зеленых насаждений | шт | 1,00 |  |  |
| 57 | Валка деревьев твёрдых пород, попадающих в зону проведения работ, диаметром до 300мм в городских условиях | шт | 15,00 | 15*1,49 м3 |  |
| 58 | Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 500мм мягких пород | шт | 15,00 |  |  |
| 59 | Перевозка лесоматериалов круглых автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 10 км | тн | 17,88 | 15*1,49*0,8 |  |
| 60 | Подготовка почвы для устройства обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | м2 | 2 200,00 |  | ТЗ раздел 3, п.3.3.12 |
| 61 | Посев обыкновенных газонов вручную | м2 | 2 200,00 |  | ТЗ раздел 3, п.3.3.12 |

*Предварительная ведомость объемов работ составлена ориентировочно, не является окончательной ведомостью объемов работ и требует уточнения в процессе разработки Рабочего проекта

Начальник ПТО Дирекции общегородской

эксплуатации ООО «ОДАС Сколково»                                             _____________________ П. Ерошенко