Приложение к Разъяснению
График отбора проб и инструментальных и лабораторных исследований по контрольным точкам 
	Помещения (места отбора проб)
	Объект обследования и исследуемый материал
	Определяемые показатели
	Периодичность 
производственного контроля
	Общее количество точек 
	Исполнитель

	Водопроводный

колодец/камера
	Внешние сети водоснабжения
	Определение бактериологического и химического состава питьевой воды.

	Ежемесячно 
(см. таблицы ниже)
	2
	Аккредитованная 
лаборатория


Схема отбора проб и проведения исследований питьевой холодной воды внутриквартальных сетей водоснабжения
	№ п/п
	Определяемые 
показатели
	Наименование исследуемых проб 
	Кол-во проб/точек в год
	Периодичность контроля

	
	
	
	
	янв
	фев
	март
	апр
	май
	июн
	июл
	авг
	сен
	окт
	ноя
	дек

	1
	Исследования воды из разводящей сети (краткая схема)

	
	Бактериологические исследования
	Вода питьевая


	24
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	
	Санитарно-химические исследования
	Вода питьевая


	24
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2


Виды исследований питьевой холодной воды системы водоснабжения
	№ п/п
	Наименование исследований
	Количество, в год
	Нормативный 
документ
	Примечание

	1
	Вода питьевая из распределительной сети, в т.ч.

	
	Санитарно-бактериологические исследования питьевой воды, в т.ч.

	
	ОМЧ (общее микробное число)
	24
	 п. 4.5 СанПиН 2.1.4.1074-01
	1 раз в месяц с чередованием точек отбора

	
	Общие колиформные бактерии, термотолерантные
	24
	
	

	
	Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы
	24
	
	

	
	Санитарно-химические исследования питьевой воды (краткая схема), в.т.ч.

	
	Органолептические исследования 
	24
	п. 4.5 СанПиН 2.1.4.1074-01
	1 раз в месяц с чередованием точек отбора

	
	Хлориды 
	24
	
	

	
	Мутность
	24
	
	

	
	Аммиак
	24
	
	

	
	Нитриты 
	24
	
	

	
	Нитраты
	24
	
	

	
	Сульфаты
	24
	
	

	
	Фториды
	24
	
	

	
	Цветность
	24
	
	

	
	Железо общее
	24
	
	


Методы проведения исследований проб питьевой холодной и горячей воды системы водоснабжения зданий
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	НД на метод испытаний
	Норма по НТД, 
не более

	Органолептические показатели:

	Запах
	баллы
	ГОСТ 3351-74
	2-3

	Привкус
	баллы
	ГОСТ 3351-74
	2-3

	Цветность
	градусы
	ГОСТ Р 52769-2007
	30

	Мутность (по формазину)
	ЕМФ
	ГОСТ 3351-74
	в пред. 2,6-3,5

	Химические показатели:

	Водородный показатель (рН)
	ед. рН
	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
	в пред. 6-9

	Окисляемость перманганатная
	мгО2/л
	ПНД Ф 14.1:2:4.154-97
	в пред. 5-7

	Нитраты
	мг/л
	ГОСТ 18826-73
	45

	Общая минерализация (сухой остаток)
	мг/л
	ГОСТ 18164-73
	в пред. 1000-1500

	Жесткость общая
	мг-экв./л (ºЖ)
	ГОСТ Р 52407-2005
	в пред. 7-10

	Хлориды
	мг/л
	ГОСТ 4245-72
	350

	Железо общее
	мг/л
	ГОСТ 4011-72
	0,3

	АПАВ
	мг/л
	ГОСТ Р 51211-98
	0,5

	Сульфаты
	мг/л
	ГОСТ 4389-72
	500

	Медь 
	мг/л
	ГОСТ 4388-72
	1,0

	Цинк 
	мг/л
	ГОСТ Р 51309-99
	5,0*

	Свинец
	мг/л
	ГОСТ Р 51309-99
	0,03*

	Марганец 
	мг/л
	ГОСТ Р 51309-99
	0,1

	Кадмий 
	мг/л
	ГОСТ Р 51309-99
	0,001

	Нитриты
	мг/л
	ГОСТ 4192-82
	3,3

	Фториды
	мг/л
	ГОСТ 4386-89
	1,5

	Аммиак и соли аммония
	мг/л
	ГОСТ 4192-82
	1,5

	Нефтепродукты
	мг/л
	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
	0,3

	Радиационные показатели

	Суммарная альфа-активность ((-нуклиды)
	Бк/кг
	МВИ суммарной альфа- и бета-активности низкофоновым альфа-бета-радиометром УМФ-2000
	0,2


	Суммарная бета-активность ((-нуклиды)
	Бк/кг
	МВИ суммарной альфа- и бета-активности низкофоновым альфа-бета-радиометром УМФ-2000
	1,0

	Активность альфа-радионуклидов (изотопов радия в воде)

	Свинец (210Pb)
	Бк/кг
	**Методика ВНИИФТРИ, ВИМС
	0,12 (УВ)

	Полоний (210Po)
	Бк/кг
	
	0,2 (УВ)

	Радий (226Ra)
	Бк/кг
	***Методика ВНИИФТРИ, ВИМС
	0,5 (УВ)

	Радий (228Ra)
	Бк/кг
	
	0,2 (УВ)

	Микробиологические, паразитологические, вирусологические показатели

	ОМЧ (общее микробное число)
	КОЕ/см3 
	МУК 4.2.1018-01
	50,0

	Общие колиформные бактерии (ОКБ)
	бактерии (ед.) в 100 см3 
	МУК 4.2.1018-01
	0 (отсутствие)

	Термотолерантные колиформные бактерии (ТТКБ)
	бактерии (ед.) в 100 см3 
	МУК 4.2.1018-01
	0 (отсутствие)

	Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы
	бактерии (ед.) в 100 см3 
	МУ 4.2.2723-10
	0 (отсутствие)

	Сульфитредуцирующие клостридии 
	бактерии (ед.) в 100 см3 
	МУК 4.2.1018-01
	0 (отсутствие)


Примечание: * – нормативное значение показателя принято согласно табл. 2 СанПиН 2.1.4.1074-01;

** – «Методика выполнения измерений объемной активности полония (210) и свинца (210) в пробах грунтовых вод из режимных 

и наблюдательных скважин..». Свидетельство ФГУП ВНИИФТРИ № 40090.7Ж.598;

*** – «Методика выполнения измерений объемной активности изотопов радия (226, 228) в пробах грунтовых вод из режимных 

и наблюдательных скважин..». Свидетельство ВНИИФТРИ № 40090.7Ж.599;

Нормативные значения активностей альфа-радионкулидов в воде из скважин – уровни вмешательства (УВ) принимаются согласно 

приложению 2 из НРБ-99/2009 (СанПиН 2.6.1.2523-09) и МУ 2.6.1.1981-05 «Радиационный контроль и гигиеническая оценка 

источников питьевого водоснабжения и питьевой воды по показателям радиационной безопасности».
Приложение № 2.
Перечень нормативных документов, контролируемых при выполнении программы производственного контроля

1. Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
2. Федеральный закон от 28 сентября 2010 г. № 244-ФЗ «Об инновационном центре "Сколково"»

3. Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»

4. Федеральный закон от 09.01.1996 г. № 3-Ф3 «О радиационной безопасности населения»

5. Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»
7. Федеральный закон от 07.02.1992 г. № 2300-1 (в редакции от 17.12.1999 г.) «О защите прав потребителей»
8. Федеральный закон от 26.12.2008 г. № 134-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
9. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» 
10. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июля 2002 г. № 26 «О введении программ производственного контроля»
11. Постановление Правительства Российской Федерации от 06.01.2015 г. №10 «О порядке осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды»
12. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»
13. СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»
14. СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»
15. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»
16. СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»

17. СН 2626-82 «Инструкция о деятельности органов и учреждений санитарно-эпидемиологической службы в области государственного санитарного надзора за использованием и охраной водных объектов»
18. ГН 2.1.5.1315-03 «ПДК химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования»
19. ГН 2.1.5.2307-07 «ОБУВ химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования»
20. СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы»
21. СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий»
