# Приложение к Заявке 16-50108/03

Задание на проведение Процедуры закупки.

- Перечень,  наименования и объемы товаров/ работ/ услуг, являющихся Предметом закупки:

«Проведение аэрофотосъемки территории инновационного центра «Сколково»

- Требования к техническим и функциональным характеристикам, к качеству поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, к их безопасности, к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ, перечень запасных частей,  а также иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика.

- Решение по отбору контрагента на выполнение аэрофотосъемки территории ИЦ «Сколково» для целей оценки ситуации и мониторинга строящихся объектов, утверждено протоколом Координационного совета № 89 от 26.05.2016.

- точка съемки перспективной аэрофотосъемки территории ИЦ «Сколково» утверждается в начале работ путем полевого обследования территории с последующим утверждением с заказчиком и остается неизменной на весь период проведения работ;

- для целей создания перспективной аэрофотосъемки «знаковых объектов» требуется проведение до 10 детальных полевых съемок объектов строительства. Объем работ определяется ежемесячно по согласованию с заказчиком;

- площадь плановой аэрофотосъемки работ составляет 4,5 кв. км.;

- границы работ указаны в разделе «Границы проведения работ»;

- не допускается изображение облачности или ее тени в пределах границ выполнения работ плановой аэрофотосъемки;

- условия освещенности: угол Солнца над горизонтом не менее 15°;

- формирование единого перспективного фотоизображения размером не менее 6000 на 12000 пикселей;

- масштаб ортофотоплана не мельче 1:2000;

- формат данных перспективного фотоизображения: *.jpg, *.tiff;

- формат данных ортофотоплана: *.jpg, *.tiff, *.png,*.GeoTIFF;

- формат данных матрицы высот: GeoTIFF, Arc/Info ASCII Grid (ASC), Band interlieved file format (BIL);

- формат данных 3D-модели: Wavefront OBJ, 3DS models, VRML, Stanford PLY, Autodesk DXF, COLLADA, U3D, Adobe PDF;

- не допускается использование материалов космической съемки в качестве альтернативы плановой аэрофотосъемки;

- планово-высотная привязка ортофотоплана должна быть увязана с геодезической разбивочной основой на территории проведения работ;

- Система координат и высот московская для всех данных кроме перспективной аэрофотоъемки;

- Оказываемые услуги должны соответствовать требованиям действующего законодательства.

- Сроки выполнения работ / оказания услуг / поставки товаров:

- cрок выполнения работ 1 год.

- полевые работы по выполнению перспективной аэрофотосъемки территории ИЦ «Сколково» проводятся не реже одного раза в месяц;

- полевые работы по выполнению перспективной аэрофотосъемки «знаковых объектов» (до 10 съемок) проводятся не реже одного раза в месяц;

- предоставление заказчику обработанных материалов перспективной аэрофотосъемки не более чем через пять рабочих дней после проведения полевых работ;

- полевые работы по выполнению плановой аэрофотосъемки проводятся не реже одного раза в квартал;

- предоставление заказчику обработанных материалов плановой аэрофотосъемки, а именно:

- ортофотоплан;

- матрица высот;

- 3D-модель территориине более чем через десять рабочих дней после проведения полевых работ;

- точные даты проведения полевых работ согласовываются с заказчиком не менее чем за три рабочих дня до выполнения полевых работ.

- Требования к сроку и/или объему предоставления гарантий качества товара/ работ/ услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости):

Площадь проведения работ не более 4,5 кв. км.

Исполнитель работ гарантирует:

- выполнение аэрофотосъемки территории инновационного центра «Сколково» в соответствии с требованиями, установленными настоящим технических заданием;

- устранение выявленных Заказчиком недостатков выполненных работ в срок не позднее 7 (Семи) календарных дней с момента предъявления Заказчиком требования об их устранении;

- Обязательные требования, к участникам Процедуры закупки, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов (лицензии, свидетельство СРО и т.д.):

- наличие всех лицензий, разрешений, свидетельств и иных документов, необходимых в соответствии с законодательством РФ для поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг, являющихся Предметом закупки;

- аэросъемка выполняется в соответствии с полученными Подрядчиком в установленном порядке до начала работ разрешениями и согласованиями на проведение аэросъемочных работ территории ИЦ «Сколково» (Зональный центр ЕС ОрВД);

- используемое геодезическое оборудование должно иметь свидетельства о метрологической поверке (копии свидетельств должны быть приложены к техническим отчетам);

- Работы должны выполняться в соответствии с требованиями:

"Руководство по аэрофотосъемочным работам" (утв. Министерством гражданской авиации  СССР  от  30.08.1986  №  45);

ГНИНТ (ГНТА)-02-036-02 «Инструкция по фотограмметрическим работам при создании цифровых топографических карт и планов»;

ГКИНП-02-262-02 "Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS";

- не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) и не быть признанным по решению суда несостоятельным (банкротом);

- не являться лицом, деятельность которого приостановлена и (или) на имущество которого, необходимое для выполнения обязательств по Договору, наложен арест по решению суда, административного органа;

- не иметь задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам и в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, взыскание которой может привести к невозможности исполнения обязательств по Договору;

- отсутствовать в предусмотренном ФЗ от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» реестре недобросовестных Поставщиков.

- Обоснованные особые критерии (подкритерии) установленные в соответствии с настоящим Положением, которые могут быть включены в Документацию процедуры закупки:

6.1. Цена договора

6.2. Квалификация Участника Процедуры закупки:

6.2.1 Обеспеченность материально-техническими ресурсами;

6.2.2 Наличие в штате организации высококвалифицированных специалистов для проведения соответствующих работ;

6.2.4 Опыт проведения аналогичных работ: аэрофотосъемка территорий площадью более 400 га,  по мониторингу строительных объектов с БЛА суммарной продолжительностью не менее года, а также аэрофотосъемки с БЛА городских территорий масштаба 1:500 с последующим изготовлением ортофотопланов, матриц высот, 3D-моделей территории;

- Обоснованные особые условия, требования к обеспечению исполнения условий договора, требования к формам, срокам, порядку приемки и оплаты товаров, работ, услуг необходимые для включения в проект Договора (в случае если проект договора не прикладывается).

- Рекомендованные Участники Процедуры закупки, (с указанием наименования организации, электронного почтового ящика, и телефона контактного лица), для Закрытого запроса цен или предложений указание Рекомендованных участников обязательно.

«Границы проведения работ»