ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение комплекса работ и услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию  Коммуникационного коллектора  инновационного центра «Сколково»

Москва

2016 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная дирекция по управлению активами и сервисами Центра разработки и коммерциализации новых  технологий  (инновационного  Центра «Сколково»)» по поручению в рамках Агентского договора.

  - Собственник Объекта: ООО "Объединенная дирекция по проектированию и строительству Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра "Сколково")".

  - Место выполнения работ/оказания услуг: Объект, указанный в пункте 2.1 Технического задания.

  - Готовность Объекта на текущий момент: Стадия строительства. Не законченный объект капитального строительства.

  - Сроки выполнения работ/оказания услуг: с даты ввода Объекта в эксплуатацию, расчетный период 30 (тридцать)  месяцев,.

Фактическое начало выполнения работ и оказания услуг наступает не ранее даты подписания сторонами Акта приема-передачи Объекта (по форме Приложения к Договору).

- ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ.

  - Состав Объекта

    - Сооружение  (Кабельный коллектор для инженерных коммуникаций) назначение: нежилое, заглубленное подземное, общей протяженностью 11 144  м, адрес (местонахождение) Объекта: г. Москва, территория инновационного центра «Сколково»;

    - Здание (Дополнительный диспетчерский пункт) назначение: нежилое, 1-этажный, с подвалом, общей площадью 294,2 кв. м, адрес (местонахождение) Объекта: г. Москва, территория инновационного центра «Сколково»;

Далее по тексту - Объект.

  - Основные характеристики  Объекта.

    - Сооружение (Кабельный коллектор для инженерных коммуникаций). Далее по тексту – «Коллектор».

«Коллектор» – комплексное сооружение, предназначенное для совмещенной прокладки инженерных коммуникаций. Коммуникационный коллектор включает в себя тоннели, камеры, вентиляционные устройства и сооружения, а также конструктивные элементы для прокладки и эксплуатации инженерных коммуникаций.

Основные системы Коллектора:

- система водоотведения;

- охранно-пожарная сигнализация;

- электроснабжение;

- отопление и вентиляция;

- сети связи;

- диспетчерское управление;

- сигнализация загазованности;

- строительные конструкции.

Состав, периодичность и примерные объемы работ по эксплуатации и текущему ремонту Коллектора указаны в приложении №1.

Коллектор проходит вдоль бульвара с отводами к подстанциям «Смирново»; «Сколково» и «Сколково-1».

Схема расположения Коллектора указана в приложениях к Договору.

В Коллекторе приняты для прокладки силовые кабели и кабели сетей связи. На местах пересечения Коллектора с водоводами первого подъема и под гаражами, в связи со сложностью прохождения данных участков, принято решение о включении в Коллектор водопроводных и тепловых сетей. На данных интервалах запроектирована закрытая прокладка щитовыми комплексами DD = 3.2 и 4,1м.

Для обеспечения аварийной безопасности коллектор разделен на секции, длиной до 200м. Секции разделены огнестойкими перегородками и имеют собственные системы вентиляции и аварийные выходы. Для поддержания минимальной нормативной температуры +5С и при этом обеспечении нормальной вентиляции в зимний период, в коллекторе на приточных вентшахтах предусмотрена установка калориферов.

Общая протяженность трассы коллектора составляет

Коллектор по Бульвару – 10 206,00 м.

Галереи к ПС Союз и Сколково – 938,00 м.

Всего – 11 144,00 м,

в т.ч.:

Щит Д=3,15м             – 359,50м

Щит Д=4,10м             – 126,00м

Открытая прокладка ВхН=2,3х2,1м        – 8784,50м

Общая протяженность камер составляет -  936,00м

Общая протяженность водовыпусков составляет 86,00м. Из них:

Трубы Д=200мм ВЧШГ    -   47,00м

Трубы Д=400мм ж/б          -   34,00м

Конструкция Коллектора, сооружаемого открытым способом, принята из монолитного железобетона (бетон класса В22,5; W6; морозостойкости F150). Коллектор сооружается на бетонной подготовке из бетона класса В15,0. По подготовке укладывается гидроизоляция «Полиуреа». Гидроизоляция выполняется в круговую без разрыва и имеет защиту: по бокам коллектора из Дрениза, а по перекрытию – защитный слой из цементного раствора М-100 толщиной 10-20мм.  При щитовой проходке Д=4,10м при возведении ж/б рубашки применяется круговая гидроизоляция Sika Plan WP 15.

Проектом предусмотрено покрытие металлоконструкций антикоррозионной кремнеорганической эмалью.

Коллектор имеет внутреннюю отделку:

-покраску стен и потолка известковым раствором за два раза;

-асфальтовую дорожку

-набивку лотка коллектора / разуклонка из бетона

-водоотводные лотки.

    - Здание (Дополнительный диспетчерский пункт). Далее по тексту - «ДДП».

ДДП предназначен для размещения оперативно-диспетчерского и технического персонала.

Основные системы ДДП:

- отопление и вентиляция;

- внутренние системы водоснабжения и водоотведения;

- охранно-пожарная сигнализация;

- электроснабжение;

- автоматизация;

Состав, периодичность и примерные объемы работ по эксплуатации и текущему ремонту ДДП указаны в приложении №1.

ДДП расположен на территории ЛОС-1и  предназначен для размещения оперативно-диспетчерского персонала обслуживающего Коллектор. ДДП представляет собой одноэтажное здание с подвалом общей площадью 294,2 кв.м и заглубленной лестничной клеткой, соединяющей с пешеходной галереей Коллектора. Из ДДП предусмотрен отдельный выход в Коллектор.

Здание ДДП представляет собой прямоугольное одноэтажное здание с подвалом.

Габариты здания в осях 14.10х12.30 м,  высота здания - 4.9 м., высота этажа - 3.0 м.

В ДДП предусматриваются следующие помещения:

-	Диспетчерская;

-	Кабинет отдыха и приёма пищи;

-	Щитовая;

-	Кабинет мастера;

-	Мужские и женские раздевалки со встроенными шкафами;

-	Санузлы мужские и женские;

-	Душевые мужские и женские;

-	Служебные помещения;

-	Технические помещения;

-	Кладовая.

Этажность - 1 этаж + цокольный.

-подвальный этаж:

- служебные помещения;

- кладовая;

- венткамера;

- водомерный узел;

-  тепловой пункт.

Степень огнестойкости здания - II.

Класс по функциональной пожарной опасности - Ф5.

Главный вход расположен с угла здания, через тамбур. Лестница, ведущая в подвал, имеет естественное освещение и отдельный эвакуационный выход наружу. Второй эвакуационный выход из подвала - через окно с приямком в коридоре. Служебные помещения в подвале также имеют естественное освещение через окна в приямке.

Наружные стены выполняются из облицовочного  материала KAMROCK "выветренный туф", с декоративными вставками из керамического багета FAVEMANC. Цоколь облицовывается бучаддованным гранитом «Дымовский».

Столярные изделия:

-двери наружные - металлические утепленные;

-двери внутренние - противопожарные производства НПО «Пульс», деревянные;

-окна - ПВХ с двухкамерными стеклопакетами.

Система  охранной сигнализации  обеспечивает:

-	фиксацию  факта  и  времени  нарушения  рубежа  охраны;

-	отображение  входных  сигналов;

-	отображение  неисправностей  системы;

-	контроль  состояния  шлейфов  и  извещателей.

Электропитание системы охранной сигнализации выполняется по 1 категории электроснабжения.

Кроме того, предусмотрен резервный источник питания с аккумуляторной батареей, обеспечивающей питание технических средств охранной сигнализации в течение одних суток в дежурном режиме и не менее 3-х часов в режиме “тревога”.

Окончательное описание Объекта (на основании правоустанавливающих документов) будет указано в Акте приема-передачи Объекта.

- ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Иные технические характеристики, перечень оборудования и другая документация в отношении Объекта, являющаяся приложениями к настоящему Техническому заданию, выдается Участнику для рассмотрения и подготовки Заявки на участие по письменному запросу.

  - 4.  ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

4.1. Цель выполнения работ (оказания услуг):

- Обеспечение бесперебойной работы инженерного оборудования Объекта согласно актам разграничения эксплуатационной ответственности и создание условий для бесперебойной работы проложенных в нем коммуникаций;

- Предотвращение аварий инженерного оборудования и сетей;

- Восстановление работоспособности инженерного оборудования, после отказов и сбоев (по мере необходимости);

- Ремонтно-строительные работы (мелкий, поддерживающий) косметический ремонт отдельных конструктивных  элементов внутренних помещений и внешней отделки зданий);

- Текущий ремонт (выполнение полного комплекса работ, позволяющего реализовывать, поддерживать или восстанавливать технические и экономические характеристики Объекта в заданных пределах, с заменой и (или) восстановлением отдельных быстроизнашивающихся составных частей и деталей).

- Обеспечение сохранности имущества заказчика и собственников кабельных линий, а так же контроль допуска к проведению работ на Объекте.

4.2.  Перечень и состав работ и услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию  Объекта включает в себя следующее:

      - Эксплуатацию инженерных систем, в том числе:

- организация и проведение технической эксплуатации Объекта (в том числе прилегающей территории, зданий, сооружений, инженерных систем и др.), проведение регламентных работ, документальное оформление результатов в соответствии с нормативно-технической документацией и законодательством РФ. Разработка технологических карт и инструкций по технической эксплуатации зданий, сооружений, инженерных систем  с указаниями о порядке их технического обслуживания и содержания. Материально-техническое обеспечение данных мероприятий.

- организация, проведение  и документальное оформление результатов плановых регламентных работ связанных с эксплуатацией Объекта, инженерных систем и оценкой их технического состояния;

- обеспечение соблюдения проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности при эксплуатации эвакуационных путей и выходов;

- обеспечение в соответствии с годовым планом-графиком (составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ) проведения регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, автоматических (автономных) установок пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией);

- организация эксплуатации и технического обслуживания (частичного, планового, полного) систем пожарно-охранной сигнализации, охранной сигнализации;

- обеспечение собственными силами и средствами (АКБ или ДГУ) функционирования  системы охранно-пожарной сигнализации в дежурном режиме, в течение 3-х суток с момента прекращения подачи электроэнергии для питания системы;

- обеспечение поддержания в исправном состоянии источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организацию проведения проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов;

- обеспечение Объекта холодной и горячей водой для удовлетворения хозяйственно-питьевых, санитарно-гигиенических, технологических и противопожарных потребностей, а также организация эксплуатации систем внутреннего водопровода и канализации;

- содержание и эксплуатация систем отопления, теплоснабжения, вентиляции и кондиционирования воздуха;

- обслуживание и эксплуатация действующих электроустановок, проведение в них оперативных переключений, организация и выполнение ремонтных, монтажных или наладочных работ и испытаний, содержание и эксплуатация инженерных систем электроснабжения;

- проведение замеров сопротивления изоляции электропроводки, защитного заземления (растеканию тока);

2.	Организацию плановых, регламентных и ремонтных работ, а так же их документальное оформление  в соответствии с законодательством РФ включает в себя:

- наблюдение, периодические технические осмотры (частичные, плановые, полные)  за сохранностью зданий и сооружений, инженерных систем  Объекта;

- документальное оформление результатов работ (технический паспорт, технический журнал на Объект; Акты осмотров и т.д.);

- планово-предупредительные ремонты (текущие, регламентные) Объекта, инженерных систем в соответствии с графиками планово-предупредительных ремонтов, проектной документацией и Регламентом (Приложение №1).

3.	Организация аварийно-восстановительных работ на Объекте, в том числе организация и проведение расследования аварий, инцидентов и др., документальное оформление и предоставление информации в надзорные органы, в соответствии с установленным законодательством РФ порядке. Ликвидация последствий аварии, инцидента, выставление претензий организациям (контрагентам) по вине которых произошли аварии, инциденты, пожары по возмещению ущерба, причиненного персоналу,  имуществу Заказчика либо иных организаций на территории, Объекте.

4.	Организация допуска в коллектор.

5.	Проведение текущего и планирование капитального ремонтов. Выполнение ремонта по заявке  Заказчика. Планирование модернизации инженерного и специального технологического оборудования Объекта.

6.	Содержание зданий, помещений, сооружений, в том числе:

- комплексная уборка Объекта, помещений, фасадов, крыш, водостоков и канав для отвода атмосферных осадков Объекта;

- работы по дезинсекции, дезинфекции и дератизации;

- сбор и хранение архива проектной, исполнительной и другой технической документации в отношении Объекта;

- организация услуг телефонной связи, доступа в интернет;

- эксплуатация оргтехники и специального технологического оборудования на Объекте.

7.	Организация взаимодействия с поставщиками коммунальных услуг, в том числе оформление договоров с ресурсоснабжающими организациями.

8.	Обслуживание кабельных линий собственных нужд, замена и поверка средств измерений, обслуживание электроустановок и оборудования, в том числе:

- содержание электроустановок в работоспособном состоянии и их эксплуатацию в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации электроустановок, правил безопасности и других нормативно-технических документов;

- проведение инструктажей по безопасности труда, пожарной безопасности, обучение и проверку знаний электротехнического и электротехнологического персонала, охрану труда электротехнического и электротехнологического персонала;

- своевременное и качественное проведение технического обслуживания, планово-предупредительного ремонта, испытаний электроустановок и электрооборудования;

- укомплектование электроустановок защитными средствами, средствами пожаротушения и инструментом;

9.	Обеспечить содержание (техническую эксплуатацию) территории, зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, рабочих мест Объекта в соответствии с требованиями законодательства РФ по пожарной, экологической, санитарно-эпидемиологической безопасности, электробезопасности и охране труда, в том числе, но не ограничиваясь:

- разработка регламентов, правил, инструкций, планов тушения пожаров, эвакуации, планов ЧС и др. документов по соблюдению требований законодательства РФ по пожарной, экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности и охране труда, обязательных к исполнению всеми организациями на территории и Объекте;

- обеспечить соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной, экологической, санитарно-эпидемиологической безопасности и охране труда при эксплуатации территории, зданий, помещений, сооружений, эвакуационных путей и выходов (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности);

- обеспечить наличие, исправность и учет первичных средств пожаротушения, огнетушителей, определить периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку;

- обеспечить соблюдение требований охраны труда (техники безопасности), пожарной безопасности, электробезопасности, экологических и санитарных норм, всеми организациями на Объектах путем внесения данных обязанностей в Договоры эксплуатации Объекта, аренды и т.п.;

- разработка должностных, производственных инструкций и инструкций по охране труда для всех производственных процессов в рамках эксплуатации и технического обслуживания Объекта, территории, сооружений, инженерных систем;

- выполнение предписаний надзорных органов по пожарной, экологической, санитарно-эпидемиологической безопасности, электробезопасности и охране труда и др.;

- обеспечить выполнение других законных требований надзорных органов по пожарной, экологической, санитарно-эпидемиологической безопасности, электробезопасности и охране труда, материально-техническое обеспечение данных мероприятий,  в том числе обеспечение установки соответствующих знаков, указателей, защитных ограждений и др.

Перечень работ (услуг) по каждой конкретной системе, виду и комплексу оборудования должен включать в себя требования регламентирующих документов, действующих на территории РФ, требования производителей оборудования, либо его компонентов из которых состоит система\комплекс, требования указанные в техническом задании, требования регламента выполнения работ по технической эксплуатации коммуникационного коллектора  ИЦ Сколково (Приложение №1),  но не ограничиваясь им.

4.3. Иные работы и услуги.

Контроль за своевременным и полным обеспечением Объекта всеми необходимыми коммунальными услугами, включая электроснабжение, водоснабжение, отопление, канализацию и др. Исполнитель обязан осуществлять полный контроль за расходованием ресурсов и не допускать нецелевое расходование ресурсов.

Ведение журнала эксплуатации Объекта и прочих документов в которые вносятся сведения о датах и результатах проведенных осмотров, контрольных проверок и (или) мониторинга оснований, сооружений, строительных конструкций, сетей  и систем инженерно-технического обеспечения, их элементов, о выполненных работах по техническому обслуживанию, о проведении текущего ремонта, о датах и содержании выданных уполномоченными органами исполнительной власти предписаний об устранении выявленных в процессе эксплуатации Объекта нарушений, сведения об устранении этих нарушений и т.п.

Организация плановых регламентных и ремонтных работ, в том числе:

•	организация и проведение, документальное оформление в соответствии с законодательством РФ.

•	наблюдение, периодических технических осмотров (частичных, плановых, полных)  за сохранностью зданий и сооружений, инженерных систем;

•	документальное оформление результатов (технический паспорт, технический журнал на Объект; Акты осмотров и т.д.);

•	подготовка планов ремонтов (регламентных, плановых, текущих, капитальных, а так же  реконструкции и модернизации).

Организация работы круглосуточной ремонтно-аварийной службы:

- услуги круглосуточной ремонтно-аварийной службы;

- услуги по локализации и устранению аварийных случаев, инцидентов и их последствий;

- аварийно-восстановительные работы на Объекте, в том числе организация и проведение расследования аварий, инцидентов и прочих, документальное оформление и предоставление информации в надзорные органы, в соответствии с установленным законодательством РФ порядке.

- выставление претензий организациям (контрагентам) по вине которых произошли аварии, инциденты, пожары по возмещению ущерба, причиненного персоналу, имуществу организаций на Объекте и его территории.

4.4. Нормативно-технические требования при выполнении работ (услуг) по технической эксплуатации Объекта.

При оказании услуг по технической эксплуатации инженерных систем и оборудования Объекта Исполнитель должен использовать   оборудование   и   материалы, сертифицированные   и   применяющиеся   на территории Российской Федерации, а также соблюдать нормативно-технические требования, действующие на территории Российской Федерации, в частности:

- Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6 (ПТЭЭП);

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390;

- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Утверждены приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. N 115

- Правила устройства электроустановок ПУЭ. Главы 1.1, 1.2, 1.7, 1.9, 7.5, 7.6, 7.10. (утв. приказом Минэнерго РФ от 8 июля 2002 г. N 204) (7-ое издание)

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Главы 2.4, 2.5. (утв. приказом Минэнерго РФ от 20 мая 2003 г. N 187) (7-ое издание)

- Правила устройства электроустановок ПУЭ. Главы 6.1-6.6, 7.1, 7.2. (утв. Минтопэнерго РФ 6 октября 1999 г.) (7-ое издание)

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Главы 4.1, 4.2. (утв. приказом Минэнерго РФ от 20 июня 2003 г. N 242) (7-ое издание)

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 1.8 (утв. приказом Минэнерго РФ от 9 апреля 2003 г. N 150) (7-ое издание)

- Правила технической эксплуатации городских коммуникационных коллекторов (утв. Департаментом инженерного обеспечения Правительства Москвы 28.09.1995)

- Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»

- Федерального закона №116-ФЗ от 21 июля 1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»

- Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»

- Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации» с изменениями от 24.07.2013г.;

- Кодекс РФ от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ "Трудовой кодекс Российской Федерации";

- Федеральный закон от 30.06.2006г. № 90-ФЗ "Об основах охраны труда в Российской Федерации"

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды";

- Федеральный закон от 21.12.1994 N 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» с изменениями от 02.07.2013г.;

- Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании" (в редакции от 23.07.2013г.);

- Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об электроэнергетике" (в редакции от 05.04.2013г.);

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (в редакции от 10.07.2012г.);

- Федеральный закон от 30 декабря 2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";

- Федеральный закон от 14.03.1995 N 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (с изменениями на 25 июня 2012 года);

- Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями на 25 июня 2012 года) (редакция, действующая с 1 января 2013 года);

- Федеральный закон от 27.07.2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (в редакции от 07.05.2013г.);

- Указ Президента Российской Федерации от 15.02.2006 г. № 116 «О мерах противодействия терроризму» в редакции от 26.06.2013г. вместе с «Положением о Национальном антитеррористическом комитет»;

- ГОСТ Р 1.4-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. Общие положения;

- ГОСТ Р 1.5-2012 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные. Правила построения, изложения, оформления и обозначения;

- ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ Взрывобезопасность. (издание (февраль 2002 г.) с Изменением N 1, утвержденным в феврале 1983 г. (ИУС 6-83));

- ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ Электробезопасность. Защитное заземление, зануление. (переиздание (июнь 2001 г.) с Изменением N 1, утвержденным в марте 1987 г. (ИУС N 7-87));

- ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ Средства защиты работающих (переиздание. Август 2001 г.);

- ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ  Системы вентиляционные. Общие требования;

- МДС 41-3.2000 "Организационно-методические рекомендации по пользованию системами коммунального теплоснабжения в городах и других населенных пунктах РФ", утверждены приказом Госстроя России от 21.04.2000г. № 92;

- СНиП 3.05.07-85 Системы автоматизации, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 18.10.1985г. № 175;

- СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции;

- СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования (актуализированная редакция 2010г.);

- ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны;

- ГОСТ 12.1.018-93 ССБТ Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования;

- ГОСТ 12.3.046-91 ССБТ Установки пожаротушения автоматические. Общие технические требования;

- ГОСТ 18105-2010 Бетоны. Правила контроля прочности;

- ГОСТ 22.0.05-97/ ГОСТ Р 22.0.05-94 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения;

- ГОСТ Р 50776-95 "Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию", включая изменения №1 от 01.01.2008 и №2 от 01.07.2012;

- ГОСТ Р 1.0-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Общие положения;

- ГОСТ Р 22.0.02-94 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения;

- ГОСТ 32016-2012 Материалы и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций. Общие требования;

- ГОСТ 32017-2012 Материалы и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций. Требования к системам защиты бетона при ремонте;

- Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации водопроводно-канализационного хозяйства, утверждены постановлением Минтруда России от 16.08.2002 №61, зарегистрированы Минюстом России 09.10.2002, регистрационный № 3847;

- НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»;

- Правила подготовки и производства земляных работ, обустройства и содержания строительных площадок в г. Москве. Постановление Правительства Москвы от 07.12.2004 г., № 857-ПП;

- Регламент по ремонту железобетонных конструкций подземных коллекторов для инженерных коммуникаций. Утвержден Правительством г. Москвы. М., 2009;

- Дополнение №1 к Регламенту по ремонту железобетонных конструкций подземных коллекторов для инженерных коммуникаций. Утверждено Правительством г. Москвы. М., 2009;

- СТО Нострой 2.16.65-2012 Коллекторы для инженерных коммуникаций. Требования к проектированию, строительству, контролю качества и приемке работ. М., 2013г.;

- СТО Нострой 2.27.19-2011 Сооружение тоннелей тоннелепроходческими механизированными комплексами с использованием высокоточной обделки, М., 2011г.

- Правила производства земляных и строительных работ, прокладки и переустройства инженерных сетей и коммуникаций в г. Москве (утв. Постановлением Правительства Москвы от 8 августа 2000 года № 603).

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390);

- Требования по безопасности при эксплуатации подземных коллекторов для инженерных коммуникаций (коммуникационных коллекторов);

- Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий РД 153-34.0-03.301-00;

- Межгосударственный стандарт ГОСТ 26433.2-94 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений;

- ГОСТ 26433.1-89 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления.

4.5.  Предоставление помещений.

  - Заказчик предоставляет помещения на территории Объекта для организации рабочих мест персонала, раздевалок, места для приема пищи, мастерских и складирования инструмента, ЗИПа и инвентаря безвозмездно на время действия договора, а именно помещения Дополнительного диспетчерского пункта, в т.ч. диспетчерская, мастерская, кладовая, помещение для инженерной технического персонала, службы допуска и клининговой группы (Общая площадь здания 294,2 кв.м.).  При планировке рабочих мест в помещении дополнительного диспетчерского пункта Исполнитель обязан выделить место для размещения рабочего места представителя Заказчика в здании Дополнительного диспетчерского пункта на первом этаже.

  - 5. ОРГАНИЗАЦИЯ УБОРКИ И САНИТАРНОГО СОДЕРЖАНИЯ ОБЪЕКТА.

5.1. Комплексная уборка и санитарное содержание зданий в рамках настоящего Технического Задания  включает:

- Комплексную уборку внутренних помещений Объекта;

- Поддержание в течение рабочего дня туалетных комнат в надлежащем состоянии, оснащение их необходимыми расходными материалами;

- Очистку крыши от снега и льда;

- Мойку окон и фасадов;

- Дезинсекцию и дератизацию помещений;

- Замена и чистка грязезадерживающих ковров.

5.2.  Общие условия выполнения работ (оказания услуг) по комплексной уборке и санитарному содержанию Объекта

- Необходимые для оказания услуг специальная одежда сотрудников Исполнителя, гигиенические, моющие и чистящие средства, расходные материалы, инвентарь и оборудование (швабры, метлы, пылесосы и т.д.), а также транспорт для их доставки и вывоза обеспечивается и оплачивается Исполнителем и включены в стоимость услуг.

- Информирование лиц ответственных за уборку об обнаруженных в ходе уборки неисправностях инженерных систем, мебели и загрязнениях на вентиляционных решетках и оргтехники.

5.3. Требования к качеству выполняемых работ (оказываемых услуг).

- Услуги по комплексной уборке помещений должны быть выполнены в соответствии с действующими нормативными документами, ГОСТ Р 51870-2002, соблюдением санитарно - эпидемиологических норм, правил пожарной безопасности, правил техники безопасности и охраны труда.

- Исполнитель обязан:

- устранять за свой счет выявленные недостатки и дефекты, образовавшиеся в ходе оказания услуг;

- нести ответственность за уничтожение и / или повреждение предметов в убираемых помещениях.

5.4. Требования к безопасности.

- Услуги по комплексной уборке зданий должны выполняться с соблюдением мер электробезопасности (ГОСТ 27570.0-87), норм и правил пожарной безопасности, постановлением от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», а также техники безопасности в соответствии с требованием Трудового кодекса РФ.

- Исполнитель несет ответственность за соблюдение рабочими Исполнителя техники безопасности в ходе выполнения работ/оказания услуг.

5.5.  Требования к Исполнителю.

- Сотрудники Исполнителя обязаны не разглашать информацию, о конфиденциальности которой Заказчик проинформировал Исполнителя заранее, а также любую другую информацию, ставшую им известной в ходе их деятельности на Объекте при осуществлении ими своих трудовых обязанностей. Данное обязательство действует и после прекращения действия настоящего Договора.

- При оказании услуг на Объекте Заказчика Исполнитель обязан строго соблюдать требования Федерального закона Российской Федерации от 25.07.2002 N 115-ФЗ (в ред. от 28.07.2012) "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации". В случае привлечения иностранных работников Исполнитель обязан предоставить Заказчику подтверждение о наличии разрешения на привлечение и использование иностранных работников, а иностранный гражданин разрешение на работу. При отсутствии у Исполнителя и иностранного работника, установленных законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами г. Москвы документов, Заказчик не допускает юридических и физических лиц до оказания услуг и информирует в установленном порядке о данном факте соответствующие надзорные органы Российской Федерации.

- Исполнитель обязан обеспечить соблюдение требований законодательства Российской Федерации в области охраны труда.

- 6. ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖБЫ ДОПУСКА 6.1. Цель выполнения работ (оказания услуг): - Обеспечение и оформление допуска на Объект. - Обеспечение безопасности Объекта и соблюдения пропускного и внутри объектового режима путем организации допуска на Объект. 6.2. Организация допуска в Коллектор в рамках настоящего Технического Задания включает: - Круглосуточное наблюдение обслуживающим персоналом, а так же оперативное реагирование при возникновении внештатных ситуаций, несущих угрозу безопасности Объекта, его пользователям и посетителям; - Организация службы допуска в здании ДДП в целях контроля соблюдения режима проведения работ на Объекте и предотвращения проникновения на территорию Объекта нежелательных лиц, а так же выноса (вноса) материальных ценностей без соответствующего разрешения; - Организация работы службы допуска и контроля: прием и регистрация заявок, в т. ч. для проведения строительно-монтажных работ, технического обслуживания. Обеспечение оформления допуска обслуживающего персонала Объекта, допуска работников подрядной организации, организация контроля за проведением работ в коммуникационном коллекторе. 6.3. Задачи службы допуска Служба допуска должна обеспечивать реализацию следующих целей: При нормальных условиях эксплуатации: - поддержание заданных условий комфортности жизнедеятельности людей, находящихся в Объекте; - допуск производителей работ в коллектор в соответствии с условиями согласованными Заказчиком, а так же установленными Исполнителем правил допуска и иными нормами и правилами; - регистрацию, учет, планирование и доступ к проведению работ на Объекте; - по письменному запросу проводить инвентаризацию коммуникаций с целью уточнения технических параметров коммуникаций, проложенных в коллекторах Предприятия, с составлением Акта инвентаризации. При возникновении или реализации угроз: - Фиксация срабатывания датчиков системы охранной сигнализации и передача информации на пункт охраны; - раннее обнаружение фактов реализации угроз или их подготовки на Объекте и передачу информации задействованным службам для принятия соответствующих мер; - снижение риска нанесения вреда жизни и здоровью людей, имуществу, а также самому Объекту; - организация эвакуации или спасения людей из Объекта; - минимизацию и (или) ликвидацию последствий проявлений терроризма. - не допускать в коллектор в случае создающего угрозу безопасности людей аварийного состояния конструкций коллектора, расположенных в коллекторе инженерных коммуникаций и оборудования, в том числе принадлежащих третьим лицам. Для достижения указанных целей в общем случае служба допуска должна решать задачи, направленные на обеспечение: - санкционированного (контролируемого) прохода лиц на территорию Объекта и в его зоны доступа, в том числе в периоды пиковых нагрузок и проведения испытаний; - предотвращения попыток проноса и провоза запрещенных веществ и предметов, которые могут быть использованы нарушителем для совершения запланированной акции; - своевременной передачи информации в дежурную часть Четвертого управления МВД РФ, Дежурному Общегородского ситуационного центра и диспетчеру Центральной диспетчерской службы ООО «ОДАС Сколково»; - своевременного реагирования на возникновение угрозы для предотвращения ее перехода в чрезвычайную ситуацию и сообщение задействованным службам для принятия соответствующих мер; - своевременного оповещения людей для их безопасной, беспрепятственной и своевременной эвакуации; - контроль и проверка состояния аварийных выходов. Исполнить обязан разработать и согласовать с заказчиком регламент по Организации доступа в течение 30 дней с момента заключения договора. 7. ОБОСНОВАННЫЕ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ПРОЕКТ ДОГОВОРА Общая стоимость всех дополнительных (Разовых) работ, за исключением Разовых работ по выполнению АВР за весь период выполнения работ, не может превысить сумму в размере 6 000 000 рублей, в том числе все предусмотренные законодательством РФ налоги и сборы, в том числе Годовой лимит: на 2016 г. – 1 200 000 рублей, на 2017 г. – 2 400 000 рублей, на 2018 г. – 2 400 000 рублей. Стоимость дополнительных (Разовых) работ включает все налоги и сборы предусмотренные законодательством РФ. Лимит финансирования на выполнение Разовых работ по заявкам Заказчика определен экспертным путем, исходя из опыта обслуживания Объекта и наличия бюджета, так как нет возможности определить объемы и периодичность Разовых работ на стадии объявления процедуры закупки. Работы по выполнению АВР, общей стоимостью до 220 000,00 рублей в месяц, в том числе все предусмотренные законодательством РФ налоги и сборы, включая стоимость АВР, материалы, запасные части и оборудование, необходимых для АВР, не признаются Разовыми работами, данные расходы включены и покрываются Базовой ценой. Работы по выполнению АВР, превышающие указанную сумму, являются Разовыми работами, стоимость которых определяется на основании подтверждающих фактические расходы Исполнителя документов; при этом общая стоимость таких Разовых работ по выполнению АВР за весь период выполнения работ не может превысить сумму в размере 6 000 000,00 рублей, в том числе Годовой лимит: на 2016 г. – 1 200 000 рублей, на 2017 г. – 2 400 000 рублей, на 2018 г. – 2 400 000 рублей. Стоимость работ по выполнению АВР включает все налоги и сборы предусмотренные законодательством РФ. Лимит финансирования на выполнение работ по выполнению АВР определен экспертным путем, исходя из опыта обслуживания Объекта и наличия бюджета, так как нет возможности определить объемы и периодичность таких работ на стадии объявления процедуры закупки. Предельная стоимость Работ по Текущему ремонту Объекта устанавливается по результатам проведения процедуры закупки.

8. Требования к Исполнителю:

- Иметь собственный инженерно-технический персонал;

- Располагать аварийной мобильной круглосуточной службой, состоящей из специалистов основных инженерных специальностей и осуществляющей круглосуточную  материально-техническую поддержку инженерной службы объекта (в т.ч. ночью);

- Наличие лицензий, допусков, разрешений, свидетельств, и иных документов, необходимых в соответствии с действующим законодательством РФ для выполнения работ в полном объеме.

Приложения:

Приложение №1 - Регламент выполнения работ по технической эксплуатации коммуникационного коллектора ИЦ Сколково  - 1 экземпляр на 47 страницах.