Техническое задание

на выполнение работ по содержанию временной улично-дорожной сети и объектов дорожного хозяйства на территории инновационного центра «Сколково» по адресу: г. Москва, территория ИЦ «Сколково»

Перечень, наименования и объемы товаров/ Работ/ услуг:

Выполнение работ по содержанию временной улично-дорожной сети и объектов дорожного хозяйства на территории инновационного центра «Сколково» по адресу: г. Москва, территория ИЦ «Сколково». Состав и объемы работ по содержанию представлен в Приложении №3 к Техническому заданию.

Характеристика временной улично-дорожной сети инновационного центра «Сколково»

Общая схема и состав земельных участков, на которых расположена улично-дорожная сеть и объекты дорожного-хозяйства отображены в Приложении №1 и Приложении №2 к Техническому заданию.

Требования к техническим и функциональным характеристикам, к качеству поставляемых товаров, выполняемых Работ, оказываемых услуг,  их безопасности, , результатам Работ, а также иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых Работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика.

Работы по содержанию временной улично-дорожной сети и объектов дорожного хозяйства (далее – ОДХ) на территории инновационного центра «Сколково» необходимо выполнять в соответствии с требованиями нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации, включая, но не ограничиваясь:

- Правила санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка в г. Москве, утвержденные Постановлением Правительства Москвы № 1018 от 09.11.1999 г. (со всеми актуальными изменениями);

- Положение о порядке организации работ по содержанию объектов дорожного хозяйства улично-дорожной сети города Москвы, утвержденные Постановлением Правительства Москвы от 15.05.2007 г. № 384-ПП «Об утверждении заданий по ремонту и разметке дорог на 2007 год и мерах по переходу на новый порядок организации работ по содержанию объектов дорожного хозяйства»;

- Распоряжение от 28 сентября 2011 г. N 05-14-650/1 «Об утверждении технологии зимней уборки проезжей части магистралей, улиц, проездов и площадей (объектов дорожного хозяйства г. москвы) с применением противогололедных реагентов и гранитного щебня фракции 2-5 мм (на зимние периоды с 2010-2011 гг. и далее)»

- ГОСТ Р50597-93. Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения;

- ТР 103-07 Технические рекомендации по устройству дорожных конструкций с применением асфальтобетона;

- ГОСТ 9128-2009 Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия;

- ГОСТ 31015-2002 Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия;

- ТУ 5718-002-04000633-2006 Смеси асфальтобетонные литые и литой асфальтобетон;

- ТР 164-04 Технические рекомендации по устройству и ремонту дорожных покрытий с применением литого асфальтобетона;

- ТУ 5718-001-53737504-00 Смеси эмульсионно-минеральные для устройства слоев износа. Технические условия;

- СТО ТР-002-53737504-05. Стандарт организации по ремонту объектов улично-дорожной сети с использованием смесей битумоминеральных холодных;

- ТР 171-06 Технические рекомендации по составам и технологии ремонта дорожных одежд с применением холодных битумоминеральных смесей (холодного асфальта);

- ГОСТ Р 52128-2003 Эмульсии битумные дорожные. Технические условия;

- Временный порядок обеспечения безопасной организации работ на проезжей части дорог и магистралей в городе Москве (утв. превым зам. Мэра в Правительстве Москвы 27.10.2009);

- Правила производства земляных и строительных работ, прокладки и переустройства инженерных сетей и коммуникаций в г. Москве, утвержденные Постановлением Правительства Москвы от 7 декабря 2004 года № 857;

- ОДМ 218.6.014-2014 Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ;

- ГОСТ Р 52575-2006 Материалы для дорожной разметки;

- Регламент санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка на территории инновационного центра «Сколково» на период строительства, утвержденный Приказом Фонда от 29.07.2013г. № 211 .

В состав временной улично-дорожной сети и ОДХ входят:

- дороги с покрытием из железобетонных плит;

- дороги с асфальтобетонным покрытием.

В состав дорог с покрытием из железобетонных плит входят:

- проезжая часть;

- площадки КПП;

- площадки отстоя техники;

- прилегающая территория (2-х метровая зона);

- дорожные знаки, информационные щиты и указатели.

В состав дорог с асфальтобетонным покрытием входят:

- проезжая часть;

- лотковая часть;

- площадки КПП;

- тротуары и велодорожки;

- бортовой камень;

- разделительные полосы;

- дорожные знаки, информационные щиты и указатели;

- люки смотровых и других колодцев;

- решетки колодцев дождевой канализации;

- дорожные ограждения;

- прилегающая территория (2-х метровая зона).

Работы выполняются Исполнителем ежедневно и круглосуточно и укрупненно включают в себя:

- содержание, включающее уборку и устранение незначительных повреждений временной улично-дорожной сети и элементов ОДХ;

- мониторинг состояния временной улично-дорожной сети и элементов ОДХ;

- оперативное устранение дефектов покрытия;

- прочие разовые работы по Заявке Заказчика в соответствии с перечнем работ по Приложению №3 к Техническому заданию.

Работы по содержанию временной улично-дорожной сети и ОДХ разделяются на работы по летнему содержанию (в период с 1 мая по 31 октября) и работы по зимнему содержанию (в период с 1 ноября по 31 декабря) и подробно описаны в Регламенте содержания улично-дорожной сети ИЦ «Сколково», приведенном в Приложении №5 к Техническому заданию.

В случае резкого изменения погодных условий (снег, мороз), сроки начала и окончания зимней уборки могут быть скорректированы по согласованию Исполнителя и Заказчика в письменном виде.

Качество выполняемых Исполнителем Работ оценивается по результатам еженедельных внеплановых осмотров временной улично-дорожной сети ИЦ «Сколково» представителями Заказчика. Результаты таких осмотров фиксируются в. Акт осмотра ОДХ составляется не менее 2 (Двух) раз в неделю в присутствии представителей Заказчика и Исполнителя.

Исполнитель обязуется закрепить ответственного специалиста (менеджера), непрерывно находящегося на территории ИЦ «Сколково» на всем протяжении проведения Работ, контролирующего процесс проведения Работ и курирующего проведение Работ. Специалист обязан находиться на связи ежедневно и своевременно реагировать на распоряжения (указания) Заказчика.

Исполнитель обязуется вести мониторинг состояния временной улично-дорожной сети и элементов ОДХ путем ежедневных осмотров на наличие повреждений, дефектов и иных факторов, препятствующих безопасному движению транспорта (пешеходов) с занесением результатов осмотра в Журнал (Приложение №4 к Техническому заданию) и незамедлительным информированием представителя Заказчика.

Исполнитель обеспечивает выполнение работ/оказание услуг в соответствии с действующими в Российской Федерации нормами, требованиями и стандартами, а также в соответствии с объемами и периодичностью, установленными настоящим Техническим заданием и Приложениями к нему.

Допускаемые к применению противогололедные реагенты должны проходить предварительную оценку воздействия на жизнь и здоровье граждан, состояние компонентов окружающей среды, включая растения, почву, водные объекты, на состояние объектов дорожного хозяйства и связанных с ними гидротехнических и других коммуникаций путем проведения лабораторных исследований и широкомасштабных испытаний на соответствие требованиям:

- к эксплуатационному состоянию автомобильных дорог и улиц, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения (ГОСТ Р 50597-93 - национальный стандарт);

- действующих санитарных норм и правил и гигиенических нормативов по состоянию компонентов окружающей среды;

- к экологической безопасности автомобильных дорог (отраслевой дорожный норматив ОДН 218.5.016.2002 "Показатели и нормы экологической безопасности автомобильной дороги", утвержденный распоряжением Минтранса России от 25 декабря 2002 г. N ИС-1147-р).

Исполнитель гарантирует наличие всей необходимой для выполнения работ/оказания услуг уборочной техники и инвентаря в необходимом количестве для оперативного и качественного выполнения работ/оказанию услуг согласно Техническому заданию.

Исполнитель обязан обеспечить своих работников специальной одеждой и средствами индивидуальной защиты за свой счет. На верхнюю одежду наносится фирменная эмблема логотип «Сколково». Место расположения, размер, цвет, формат логотипа устанавливается Заказчиком.

Исполнитель за свой счет оплачивает расходные материалы и комплектующие.

Все используемые материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

Исполнитель несет ответственность за привлечение и использование иностранной рабочей силы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Исполнитель имеет право привлекать к выполнению работ по договору согласованных с Заказчиком Соисполнителей, при этом ответственность за работы, выполняемые Соисполнителем, несет Исполнитель.

Исполнитель принимает на себя всю полноту ответственности за соблюдение им (его персоналом) правил техники безопасности, охраны труда, инструкций о пропускном и внутриобъектовом режиме, пожарной и экологической безопасности, в соответствии с положениями СНиП, административно-правовых актов.

Требования к отчетной документации

Подрядчиком предоставляется комплект отчетной документации, в том числе, но не ограничиваясь:

- Акт сдачи-приемки выполненных работ;

- Журнал учета выполненных работ;

- Счет;

- Счет-фактура;

- Акты о приемке выполненных работ (по форме КС-2) – при необходимости;

- Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) – при необходимости;

- Фотофиксация выполненных работ;

- Видеофиксация выполненных работ. На электронном носителе предоставляется данные видеорегистраторов, установленных в уборочной технике. Видеорегистратор должен быть установлен как минимум в одной машине при проходе группой, либо в каждой машине при одиночных проходах;

- Данные системы мониторинга (отчет) на основе автоматизированной навигационно-диспетчерской системы, выполненной на базе технологий ГЛОНАСС/GPS, с приложением картографических материалов с указанием треков движения и количеством проходов уборочной техники. Датчик должен быть установлен как минимум в одной машине при проходе группой, либо в каждой машине при одиночных проходах.

- Накладные, копии путевых листов, акты проведения скрытых работ, талоны на утилизацию ТБО, снега, строительного мусора, сертификаты, паспорта на используемые материалы и пр. – при необходимости.

Требования к квалификации, опыту выполнения работ, аналогичных предмету заказа, технической оснащенности, финансовому состоянию Участника Процедуры закупки:

Опыт работы в сфере ЖКХ по содержанию и эксплуатации УДС и ОДХ не менее 5 лет.

Наличие транспортных средств и коммунальной техники, необходимых для обеспечения эксплуатации ОДХ на территории ИЦС, не задействованных на других объектах и возрастом не старше трех лет, в составе не менее:

- Подметально-уборочные машины (не менее 2 единиц);

- Поливомоечные машины (не менее 3 единиц);

- Снегоуборщики роторного типа (не менее 1 единицы);

- Вакуумные подметально-уборочные машины (не менее 1 единиц);

- Оборудование для распределения ПГМ (не менее 2 единиц);

- Самосвалы (не менее 3 единиц);

- Трактора (не менее 2 единиц);

- Экскаватор-погрузчик (не менее 2 единиц, с объемом ковша не менее 0,8м3);

- Экскаватор (не менее 1 единицы, по заявки Заказчика)

- Автогрейдер (не менее 1 единицы, по заявке Заказчика);

- Автокран (не менее 1 единицы, по заявке Заказчика);

- Дежурная машина мастера (не менее 1 единицы).

Наличие базы хранения ПГМ.

Наличие материально-технической базы для технического обслуживания, текущего ремонта техники. Место расположения базы не более 20 километров от границы ИЦ «Сколково».

Количество дорожных рабочих, задействованных на содержании временной улично-дорожной сети и ОДХ ИЦ «Сколково», должно позволять оперативно и качественно выполнять все работы по содержанию в соответствии с Техническим заданием.

При возникновении потребности у Заказчика, количество техники и дорожных рабочих может быть увеличено.

Требования к участникам Процедуры закупки, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов (лицензии, свидетельство СРО и т.д.)

Обладать всеми лицензиями, разрешениями, свидетельствами и иными документами, необходимыми в соответствии с законодательством Российской Федерации  для поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг, являющихся Предметом закупки.

Не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) и не быть признанным по решению суда несостоятельным (банкротом).

Не являться лицом, деятельность которого приостановлена и (или) на имущество которого, необходимое для выполнения обязательств по Договору, наложен арест по решению суда, административного органа.

Не иметь задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, взыскание которой может привести к невозможности исполнения обязательств по Договору.

Отсутствовать в Реестре недобросовестных Поставщиков.

Обоснованные особые условия, необходимые для включения в проект Договора

При необходимости по требованию Заказчика Исполнитель предоставляет необходимые первичные документы (накладные, копии путевых листов, акты освидетельствования проведения Работ, фотоматериал и т.д.).

Гарантийные обязательства

Срок гарантии на результат выполненных работ и применённые  материалы устанавливается 12 месяцев с момента подписания Акта приемки выполненных работ.

Если в течение срока гарантии обнаружится факт некачественного выполнения работ или несоответствия выполненных работ условиям Технического задания, Исполнитель обязан за свой счет устранить недостатки либо повторно выполнить  работы в срок, согласованный сторонами

Планируемые сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг

Срок выполнения работ с «1» мая 2016 г. по «31» декабря 2016 г. включительно.

Приложения к Техническому заданию:

Приложение №1 - Общая схема временной улично-дорожной сети на территории ИЦ «Сколково»;

Приложение №2 - Состав земельных участков на которых расположена улично-дорожная сеть и объекты дорожного-хозяйства;

Приложение №3 - Перечень и объемы работ по содержанию временной улично-дорожной сети и объектов дорожного хозяйства на территории инновационного центра «Сколково»;

Приложение №4 - Форма Журнала регистрации дефектов ОДХ и учета работ по их устранению;

Приложение №5 - Регламент содержания усовершенствованного покрытия.

Приложение №1

к Техническому заданию

Общая схема временной улично-дорожной сети на территории ИЦ «Сколково»

Текущая схема временной улично-дорожной сети с отображением наименований улиц на период строительства пересматривается и утверждается не позднее  последнего числа каждого месяца, предшествующего отчетному.

Приложение №2

к Техническому заданию

Состав земельных участков на которых расположена улично-дорожная сеть и объекты дорожного-хозяйства

Площадь временной улично-дорожной сети на территории ИЦ «Сколково» составляет:

| Общая площадь под содержание: | 524 600 м2 |
| --- | --- |
| Площадь проезжей части | 304 250 м2 |
| Площадь тротуаров и велодорожек | 220 350 м2 |

Объекты временной улично-дорожной сети располагаются на следующих земельных участках:

| № п/п | Наименование |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сооружение (Временные дороги и площадки) инвентарный номер 00000000021 общей площадью 3 246,11 кв. м, адрес (местонахождение) объекта: г. Москва, территория инновационного центра «Сколково». |  |
| 2 | Сооружение (Временная дорога № 1) инвентарный номер 00000000023 общей площадью 3 003 кв. м, адрес (местонахождение) объекта: г. Москва, территория инновационного центра «Сколково» |  |
| 3 | Сооружение (Временная дорога № 2) инвентарный номер 00000000024 общей площадью 2 385 кв. м, адрес (местонахождение) объекта: г. Москва, территория инновационного центра «Сколково» |  |
| 4 | Сооружение (Временная дорога (шириной 8 м) инвентарный номер 00000000025 общей площадью 34 962 кв. м, адрес (местонахождение) объекта: г. Москва, территория инновационного центра «Сколково» |  |
| 5 | Сооружение (Временные дороги по трассе проектируемых «Парквэй») инвентарный номер 00000000026 общей площадью 29 885,56 кв. м, адрес (местонахождение) объекта: г. Москва, территория инновационного центра «Сколково» |  |
| 6 | Сооружение (Площадки перед КПП) инвентарный номер 00000000028 общей площадью 8 911 кв. м, адрес (местонахождение) объекта: г. Москва, территория инновационного центра «Сколково». |  |
| 7 | Земельный участок с кадастровым номером 77:15:0020321:178 общей площадью 58 665 кв. м |  |
| 8 | Земельный участок с кадастровым номером 77:15:0020321:179 общей площадью 19 543 кв. м |  |
| 9 | Земельный участок с кадастровым номером 77:15:0020321:174 общей площадью 39 796 кв. м |  |
| 10 | Земельный участок с кадастровым номером 77:15:0020321:175 общей площадью 44 912 кв. м |  |
| 11 | Земельный участок с кадастровым номером 77:15:0020321:167 общей площадью 79 108 кв. м |  |
| 12 | Земельный участок с кадастровым номером 77:15:0020321:170 общей площадью 59 016 кв. м |  |
| 13 | Земельный участок с кадастровым номером 77:15:0020109:165 общей площадью 41 357 кв. м |  |
| 14 | Земельный участок с кадастровым номером 77:15:0020109:191 общей площадью 49 424 кв. м |  |
| 15 | Земельный участок с кадастровым номером 77:15:0020109:208 общей площадью 51 832 кв. м |  |
| 16 | Земельный участок с кадастровым номером 77:15:0020109:171 общей площадью 51 648 кв. м. |  |
| 17 | Земельный участок с кадастровым номером 77:15:0020109:274 общей площадью 46 101 кв. м |  |
| 18 | Земельный участок с кадастровым номером 77:15:0020109:272 общей площадью 14 506 кв. м |  |
| 19 | Земельный участок с кадастровым номером 77:15:0020109:176 общей площадью 4 058 кв. м |  |
| 20 | Земельный участок с кадастровым номером 77:15:0020109:185 общей площадью 3 362 кв. м |  |
| 21 | Земельный участок с кадастровым номером 77:15:0020109:65 общей площадью 1 413 кв. м |  |
| 22 | Земельный участок с кадастровым номером 77:15:0020109:212 общей площадью 19 048 кв. м |  |
| Состав временной улично-дорожной сети с отображением наименований улиц на период строительства и их площадными показателями пересматривается и утверждается не позднее последнего числа каждого месяца, предшествующего отчетному. |  |  |  |

Приложение №3

к Техническому заданию

Перечень и объемы работ по содержанию временной улично-дорожной сети и объектов дорожного хозяйства на территории инновационного центра «Сколково»

| № п/п | Наименование работ | Ед. измерения площади, количества, объема, длины | Площадь, количество, объемы, длины | Периодичность выполнения работ | Расчетное количество раз выполнения работ в году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 1 | Содержание |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Перечень работ, проводимых в летний период (с 1 мая по 31 октября) |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Механизированная очистка с поливом комбинированными дорожными машинами дорог и площадок с асфальтобетонным покрытием и покрытием из ж/б плит | м2 | 304 250 | до 60 проходов в месяц | 368 |
| 1.1.2 | Очистка отбойников водой из шланга | м.п. | 800 | До 3-х раз в месяц | 18 |
| 1.1.3 | Выкашивание газонов | м2 | 138 835 | не более 5 раз за летний период | 5 |
| 1.1.4 | Влажная и/или сухая очистка шлагбаумов | шт. | 40 | до 2-х раз в месяц | 12 |
| 1.1.5 | Влажная и/или сухая очистка дорожных знаков, указателей (стойка со знаками в сборе) | шт. | 139 | до 2-х раз в месяц | 12 |
| 1.1.6 | Ручная уборка площадок КПП | м2 | 2 268 | Ежедневно (при необходимости) | 184 |
| 1.1.7 | Влажная уборка пола в помещении КПП | м2 | 297 | Еженедельно (при необходимости) | 26 |
| 1.1.8 | Механизированная очистка тротуаров, велодорожек механической щеткой на тракторе | м2 | 220350 | до 30 проходов в месяц | 127 |
| 1.2 | Перечень работ, проводимых в зимний период (с 1 ноября по 31 декабря) |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Механизированная уборка снега с дорог и площадок с асфальтобетонным покрытием плугом на базе комбинированной дорожной машины | м2 | 304 250 | до 60 проходов в месяц | 122 |
| 1.2.2 | Механизированная обработка комбинированной дорожной машиной дорог и площадок противогололедным составом | м2 | 304 250 | до 60-ти раз в месяц | 122 |
| 1.2.3 | Очистка тротуаров и велодорожек от снега и льда: вручную (0,5%) | м2 | 1 101,75 | до 55-ти раз в сезон(рабочие дни) | 43 |
| 1.2.4 | Очистка тротуаров и велодорожек от снега и льда: трактором с механической щеткой (99,5%) | м2 | 219 248,25 | до 55-ти раз в сезон (рабочие дни) | 43 |
| 1.2.5 | Погрузка снега снегопогрузчиками и перемещение автомобилями и автосамосвалами снега и наледи в границах территории ИЦ "Сколково" к местам временного складирования на расстояние до 10 км | м3 | 10000 | По Регламенту (после окончания снегопада) | 1 |
| 1.2.6 | Россыпь пескосоляной смеси вручную на тротуарах и велодорожках | м2 | 1 101,75 | до 55-ти раз в сезон (рабочие дни) | 44 |
| 1.2.7 | Механизированная обработка комбинированной дорожной машиной тротуаров и велодорожек противогололедным составом | м2 | 219 248,25 | до 55-ти раз в сезон (рабочие дни) | 44 |
| 1.2.8 | Очистка дорожных знаков и указателей от снега вручную | шт. | 139 | до 2-х раз в месяц | 4 |
| 1.2.9 | Очистка площадок КПП вручную от снега и льда | м2 | 2 268 | ежедневно (при необходимости) | 61 |
| 1.2.10 | Россыпь пескосоляной смеси вручную на территории площадок КПП | м2 | 2 268 | ежедневно (при необходимости) | 61 |
| 1.2.11 | Погрузка снегопогрузчиком и и вывоз автосамосвалами снега с последующей утилизацией на расстояние до 10 км | м3 | 10000 | По Регламенту (после окончания снегопада) | 1 |
| 1.2.12 | Влажная уборка пола в помещении КПП | м2 | 297 | Еженедельно (при необходимости) | 9 |
| 2 | Работы по разовой Заявке Заказчика: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Окраска бортовых камней | м.п. | 6 000 | По Заявке | 1 |
| 2.2 | Окраска металлических конструкций решетчатых масляными составами | м2 | 1 000 | По Заявке | 1 |
| 2.3 | Восстановление водоотводных канав (600 х 400) экскаватором | м.п. | 500 | По Заявке | 1 |
| 2.4 | Очистка водопропускных ж/б труб вручную | м.п. | 50 | По Заявке | 1 |
| 2.5 | Откачка воды с прилегающих территорий механизированным способом (электронасосами) | м3 | 500 | По Заявке | 1 |
| 2.6 | Ликвидация съездов и въездов в неустановленных местах трактором с плугом на пневмоколесном ходу | шт. | 16 | По Заявке | 1 |
| 2.7 | Отлов бездомных животных и перемещение на территорию специализированных питомников | шт. | 100 | По Заявке | 1 |
| 2.8 | Обслуживание туалетных кабин (биотуалетов) | шт. | 12 | При необходимости (один раз в неделю) | 39 |
| 2.9 | Ямочный ремонт асфальтового покрытия с утилизацией | м2 | 1500 | По Заявке | 1 |
| 2.10 | Ремонт дорожного покрытия из плит ПАГ-18 (размер плит 2 х 6 х 0,18) (подъемка и выравнивание отдельных плит с восстановлением начального основания) | м2 | 1000 | По Заявке | 1 |
| 2.11 | Ямочный ремонт покрытия из плит ПАГ-18 (ремонт сколов и обломов плит и заделка стыков бетоном В10) | м2 | 200 | По Заявке | 1 |
| 2.12 | Замена щитков дорожных знаков | шт. | 100 | По Заявке | 1 |
| 2.13 | Замена стоек дорожных знаков | шт. | 100 | По Заявке | 1 |
| 2.14 | Замена дорожного знака (стойка со щитком) | шт. | 100 | По Заявке | 1 |
| 2.16 | Зачехление и расчехление дорожного знака пленкой | шт. | 50 | По Заявке | 1 |
| 2.17 | Установка и удаление искусственных ограждений (водоналивных блоков РДБ-800) без стоимости блоков | шт. | 300 | По Заявке | 1 |
| 2.18 | Нанесение дорожной разметки пластиком дорожной разметочной машиной | м2 | 1900 | По Заявке | 1 |
| 2.19 | Нанесение дорожной разметки краской маркировочной машиной | м2 | 3 100 | По Заявке | 1 |
| 2.20 | Установка на проезжую часть и удаление с проезжей части бетонных блоков ФБС12-4-6-Т без стоимости блоков | шт. | 300 | По Заявке | 1 |
| 2.21 | Ремонт порыва кабелей и системы освещения (СИП 2а 3х70+1х95) (замена поврежденныхучастков кабеля) | м.п. | 1 000 | По Заявке | 1 |
| 2.22 | Установка муфт в местах порыва кабелей системы освещения | шт. | 100 | По Заявке | 1 |
| 2.23 | Замена щитов освещения (ЯВ3-32М) | шт. | 1 | По Заявке | 1 |
| 2.24 | Замена отбойников (металлические ограждения) | м.п. | 60 | По Заявке | 1 |
| 2.25 | Восстановление обочин (засыпка ям грунтом) | м3 | 90 | По Заявке | 1 |
| 2.26 | Сбор, погрузка и утилизация ТБО на расстояние до 40 км | м3 | 600 | По Заявке | 1 |
| 2.27 | Сбор, погрузка и утилизация строительного мусора на расстояние до 10 км | м3 | 600 | По Заявке | 1 |
| 3 | Выполнение разовых работ по переустройству и демонтажу временных дорог, в том числе демонтаж временных опор освещения, провода СИП и светильников |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |

Объемы площадей проезжих частей, тротуаров и велодорожек, а также газона предусмотрены согласно материалам рабочей документации «Внутригородские системы инженерно-технического обеспечения, комплексное благоустройство и озеленение Инновационного центра «Сколково». Шифры основных комплектов чертежей: 3797-12-01-АД1; 3797-12-01-АД2; 3797-12-02-АД1; 3797-12-02-АД2; 3797-12-03-АД1; 3797-12-03-АД2; 3797-12-04-АД1; 3797-12-04-АД2; 3797-12-05-АД1; 3797-12-05-АД2; 3797-12-06-АД1; 3797-12-06-АД2; 3797-12-07-АД1; 3797-12-07-АД2; 3797-12-08-АД1; 3797-12-08-АД2; 3797-12-09-АД1; 3797-12-09-АД2.

Приложение №4

к Техническому заданию

Форма Журнала регистрации дефектов ОДХ и учета работ по их устранению

Стр 1.

| № п/п | Дата выявления дефекта | Местоположение |  |  | Вид дефекта | Размер и другие характеристики дефекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование элемента | Наименование улицы | Местный ориентир |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |

Стр 2.

| Требуемый вид ремонта | Объем работ |  | Дата выполнения работ | ФИО ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ед. изм. | Кол-во |  |  |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Приложение №5

к Техническому заданию

Регламент

содержания усовершенствованного покрытия

Регламент является обязательным документом для исполнения физическим или юридическим лицом, независимо от его организационно-правовой формы и формы собственности, признанным победителем конкурса на исполнение контракта по содержанию временной улично-дорожной сети и объектов дорожного хозяйства на территории Заказчика.

Организация уборки на территории Заказчика в Летний период

Основная задача летней уборки заключается в удалении загрязнений, скапливающихся на поверхности проезжей части, тротуаров, остановок общественного транспорта, бордюров, обочин и элементов обустройства ОДХ, которые являются источником запыленности воздуха, замусоривания городских территорий и ухудшают эстетичный вид ИЦ «Сколково».

Основными технологическими операциями летней уборки являются:

- мойка и полив проезжей части;

- подметание осевых и резервных полос,

- подметание и зачистка лотков;

- уборка тротуаров;

- уборка велодорожек;

- очистка и мойка элементов обустройства.

Летняя уборка ОДХ осуществляется подрядными организациями по содержанию ОДХ в круглосуточном режиме.

Передача смены осуществляется с 08-00 до 09-00 и с 20-00 до 21-00..

В течение смены подрядной организацией должно быть выполнено не менее 2-х контрольных объездов всех обслуживаемых ОДХ.

Нормативы летней уборки

В летний период проезжая часть, включая осевые и резервные полосы, обозначенные линиями дорожной разметки, а также прилотковую зону, должна быть очищена от всякого вида загрязнений, песка, мусора и не вызывать пыления. Мойка проезжей части ОДХ производится в ночное время, с 23-00 до 07-00. При необходимости в целях устранения возникающих загрязнений в течение дня периодичность мойки проезжей части ОДХ может быть изменена по письменному согласованию с Заказчиком. В отдельных случаях при повышенной загрязнённости покрытия  рекомендуется предварительно полить его водой 0,2 л/кв.м. (если загрязнения сухие) с последующей мойкой через 20-30 минут.

Тротуары и остановки общественного транспорта.

Тротуары и посадочные площадки остановок общественного транспорта должны быть полностью очищены от грунтово-песчаных наносов и различного мусора. Допускаются небольшие отдельные загрязнения песком и мелким мусором, которые могут появиться в промежутках между циклами уборки.

Металлические направляющие пешеходные ограждения, металлические барьерные ограждения, дорожные знаки и указатели со стойками и креплениями должны быть промыты и очищены от грязи и пыли. Все надписи на дорожных знаках и указателях должны быть четко различимы. Металлические направляющие пешеходные ограждения на всех ОДХ, дорожные знаки, щиты и информационные указатели со стойками и креплениями должны полностью очищаться 1 раз в 10 дней (20 циклов за сезон).

Организация уборки территории Заказчика в Зимний период

В случае возникновения скользкости обработка покрытия производится противогололедными материалами по норме 30-50 гм/м2. Допускается применение иных сертифицированных противогололедных материалов. Размягченные после обработки льдообразования должны быть сдвинуты или сметены до 08:00 каждого рабочего дня.

В периоды длительных интенсивных снегопадов допускается наличие слоя уплотненного снега, обработанного противогололедными материалами (реагенты), при этом должна быть исключена возможность скольжения пешеходов. Удаление наледи и уплотненного снега допускается производить в течения всего дня. Сбор случайного мусора осуществляется 1 раз в сутки, уборка должна быть завершена до 08:00 каждого рабочего дня.

Время, необходимое на сгребание, подметание, формирование снежного вала и выполнение разрывов в валах снега на всех дорогах, обслуживаемых предприятием, а также время, отведенное на выполнение этих Работ после завершения снегопада, не должно превышать 4 часа.

При длительном снегопаде циклы механизированного подметания асфальтобетонного покрытия осуществляются после каждых 5 см свежевыпавшего снега.

При непрекращающемся снегопаде количество технологических циклов (подметание) повторяют необходимое количество раз.

Сгребание и подметание снега производится механизированным способом. Обработка противогололедными материалами (далее – реагент) производится механизированным способом. По окончании выборочной посыпки там, где есть необходимость, посыпка доводится до сплошной.

Раздвигание снежных валов производится механизированным способом немедленно вслед за сгребанием или подметанием.

Формирование снежных валов производится механизированным способом с целью последующего удаления снега с проезда. Вал снега должен быть уложен с таким расчетом, чтобы в основании он был не шире 1 м и давал возможность нормального движения  транспорта.

Скалывание льда и удаление снежно-ледяных накатов, как следствие нарушения технологии уборки или сроков проведения технологических операций, производится механическим, ручным или комбинированным способом. Эта технологическая операция применяется также во время оттепелей для отвода талых вод с асфальтобетонного покрытия.

Вывоз снега с улиц и проездов должен осуществляться на специально подготовленные площадки («сухие» снегосвалки и снегоплавильные пункты). Запрещается вывоз снега на несогласованные, в установленном порядке, места.