Приложение № 7

к Договору № _____________________________

от  «___» ________  2016г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на устройство временной дороги с разработкой рабочей документации

(с шириной дорожного полотна до 8 м, нанесение дорожной разметки, установка технических средств организации дорожного движения и обустройство примыкания к Бульвару в районе ПК-160)

1. Место выполнения работ

  - Территория инновационного центра «Сколково» (планировочный район Z1), город Москва.

  - Существующий проезд, связывающий въезд на территорию ИЦ «Сколково» с автомобильной дороги федерального значения М-1 «Беларусь» (в районе контрольно-пропускного пункта № 2) и ПК-160 Бульвара ИЦ «Сколково». Протяженность проезда 402 м, ширина 4-6 м.

2. Заказчик работ

2.1 Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная дирекция по проектированию и строительству Центра разработки и коммерциализации новых технологий «Инновационного центра «Сколково»)» (ООО «ОДПС Сколково»).

3. Исполнитель работ

3.1. По итогам проведения конкурса.

3.2. Требование: Наличие допуска СРО на выполняемые виды работ.

4. Условия выполнения работ, перечень

4.1. Работы выполняются в соответствии с условиями настоящего Технического задания и Договора на выполнение работ.

4.2. Заказчик создает условия для беспрепятственного выполнения работ, обеспечивает Исполнителю работ допуск на территорию инновационного центра «Сколково», а также явку уполномоченного лица для участия в проведении соответствующих работ.

4.3. Перечень, наименование Работ и Услуг, являющихся Предметом закупки: строительство следующих сооружений и выполнение видов работ:

4.3.1. Разработка рабочей документации (включая сметы) (далее -  РД) на устройство временной дороги (ширина дорожного полотна до 8 м – расширение существующего проезда, в т.ч. съезда на Бульвар – радиус поворота не менее 12,5 метров, нанесение разметки и установка технических средств организации дорожного движения);

4.3.2. Выполнение строительно-монтажных работ, работ по благоустройству, в соответствии с разработанной и согласованной рабочей документацией.

4.4. Сроки выполнения работ:

начало: с момента заключения договора.

окончание: не позднее «01» мая 2016 года.

5. Цель работ

Цель: Разработка РД (включая сметы) и выполнение работ по устройству временной дороги в целях обеспечения движения наземного городского пассажирского транспорта (муниципального) с автомобильной дороги федерального значения М-1 «Беларусь».

Обеспечение возможности проезда грузового и автомобильного транспорта на участке временной дороги (ширина дорожного полотна до 8 м – расширение существующего проезда, нанесение дорожной разметки, установка технических средств организации дорожного движения и обустройство примыкания к Бульвару в районе ПК-160).

6. Исходные материалы

6.1. Заказчик работ предоставляет Исполнителю всю имеющуюся у него информацию (документацию) необходимую для выполнения указанных в настоящем Техническом задании работ:

6.1.1. РД «Внутригородские системы инженерно-технического обеспечения, комплексное благоустройство и озеленение Инновационного центра «Сколково». Дороги и магистральные инженерные коммуникации по Бульвару» (шифр 3797-12-01).

6.1.2. Комплексная схема организации дорожного движения (КСОДД).

6.1.3. Проект организации дорожного движения на территории ИЦ «Сколково» на период строительства. Актуализированная версия (шифр 50104/05-05004/60-2014-ОДД).

6.1.4. Проект Планировки Территории (ППТ), Проект Межевания территории (ПМТ) и Правила Землепользования и Застройки (ПЗЗ) территории Инновационного центра «Сколково».

6.1.5. Инженерно-топографический план территории ИЦ «Сколково».

6.1.6. Согласование ООО «Институт «Каналстройпроект» технического решения по примыканию временной дороги к Бульвару.

7. Порядок проведения работ

7.1. Работы выполняются на условиях и в сроки, указанных в настоящем Техническом задании и Договоре на выполнение работ.

7.2. Все работы, указанные в настоящем Техническом задании, выполняются в присутствии и под контролем представителя Заказчика (в т.ч. технического надзора).

7.3. Разработанная РД должна соответствовать ГОСТ 21.1101-2013, ГОСТ 21.511-83 и другим нормативным документам по проектированию. Исполнитель должен согласовать РД с 
ОАО «Москапстрой», ООО «Институт «Каналстройпроект» (в части примыкания к Бульвару), АО «Мосводоканал» и другими организациями (при необходимости), Заказчиком, после чего Заказчик утверждает её «в производство работ».

7.4. Выполненные строительно-монтажные работы, работы по благоустройству должны соответствовать утвержденной «в производство работ» РД, нормативной документации по строительству. При оформлении выполненных работ Заказчику предъявляется соответствующая исполнительная документация. При производстве работ руководствоваться требованиями при работе в охранной зоне магистральных водопроводов.

8. Стоимость и порядок оплаты

8.1. Стоимость работ, услуг, порядок оплаты, выполнения и приемки работ в соответствии с настоящим Техническим заданием и определена Договором на выполнение работ.

9. Условия выполнения работ

9.1. Все указанные в настоящем Техническом задании работы выполняются:

9.1.1.   В соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативно-правовыми актами, указанными в Разделе 11 настоящего Технического задания.

9.1.2. В соответствии с настоящим Техническим заданием.

9.1.3. В соответствии с материалами, переданными Заказчиком Исполнителю для цели выполнения работ, указанными в настоящем Техническом задании.

10. Требования к сроку и/или объему предоставления гарантий качества производства работ или оказания Услуг:

10.1. Гарантийный период на оказанные услуги и материалы, применяемые при выполнении Работ, составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания Акта сдачи-приёмки выполненных Работ (по форме КС-2).

10.2. В течение гарантийного периода Исполнитель устраняет недостатки и дефекты за свой счёт.

11. Нормативно-правовая база

11.1. Федеральный Закон Российской Федерации от 21.09.2010 г. «Об Инновационном центре «Сколково» № 244-ФЗ;

11.2. СП 78.13330.2012. Актуализированная версия СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги»;

11.3. ГОСТ Р 52290-2004 «Знаки дорожные. Общие технические требования»;

11.4. ГОСТ 12801-98 «Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний»;

11.5. ГОСТ 13508-74 «Разметка дорожная»;

11.6. ГОСТ 17581-72 «Знаки сигнальные механические флажкового типа средств предупреждения. Конструкция, размеры и технические требования»;

11.7. ГОСТ 21.511-83 «Система проектной документации для строительства. Автомобильные дороги. Земляное полотно и дорожная одежда. Рабочие чертежи»;

11.8. ГОСТ Р 52289-2004 «Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»;

11.9. ГОСТ 25607-2009 «Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия»;

11.10. ГОСТ 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации»;
11.11. СП 48.13330.2011 «Свод правил. Организация строительства. Актуализированная версия СНиП 12-01-2004»;

11.12. РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капительного строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»;

11.13. Другие нормативно-правовые документы и законодательство Российской Федерации.

12. Требования к отчетным материалам

При сдаче работ Исполнитель представляет Заказчику следующие материалы:

- исполнительную документацию (в 5 экз.);

- рабочую документацию (включая сметы) (в 3 экз.);

- акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 (2 экз.);

- акт сдачи-приемки выполненных работ (по разработке рабочей документации) по форме приложения к Договору (2 экз.);

- справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3 (2 экз.);

- счет на оплату (1 экз.);

- счет-фактуру (1 экз.).

13. Приложения

13.1. Приложение 1. Ведомость объемов работ (уточняется при проектировании)

13.2. Приложение 2. Трасса временной дороги.

13.3. Приложение 3. Примыкание временной дороги к Бульвару (ПК-160)

13.4. Приложение 4. Требования к сметному разделу документации

Приложение 1

Ведомость объемов работ (уточняется при проектировании)

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во ед. | Прим., |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка рабочей документации (вкл.сметы) | объект | 1 |  |
| 2 | Устройство временной дороги (с шириной полотна до 8 м протяженностью 402 м – расширение существующего проезда на территории ИЦ «Сколково» на участке: съезд с автомобильной дороги федерального значения М-1 «Беларусь» (в районе КПП №2) – ПК-160 Бульвара) | объект | 1 |  |
| 2.1 | Предварительные работы |  |  |  |
| 2.1.1 | Срезка поверхностного слоя (кромки) асфальтобетонных дорожных покрытий (существующих) | п.м.\м3 | 804 \ 8,04 | Механизм: самоходная фрезеровальная машина (дорожная фреза шириной 500 мм) |
| 2.1.2 | Выемка грунта вдоль существующего проезда (под песчаную и бетонную подготовки, под обочину) | м3 | 723,6 | на глубину 0,3 м; Механизм: экскаватор с ковшом емкостью 0,15 м3 |
| 2.1.3 | Вывоз и утилизация асфальтобетона | м3 | 8,04 | 10 км |
| 2.1.4 | Вывоз и утилизация грунта | м3 | 723,6 | 38 км |
| 2.2 | Устройство основания |  |  |  |
| 2.2.1 | Устройство песчаной подготовки (песок по ГОСТ 8736-9 с Кф не менее 3м/сут и Купл.= 0,98) | м3 | 160,8 | толщиной 0,1 м |
| 2.2.2 | Укладка георешетки полипропиленовой («Славрос СД-32» 42*42 мм, прочностью 32/32 кн/м по СТО 78179460.009-2009) | м2 | 1608 |  |
| 2.2.3 | Устройство бетонной подготовки (Цементобетон В 15 F100 по ГОСТ 26633-91) | м3 | 321,6 | толщиной до 0,2 м |
| 2.3 | Устройство асфальтобетонного покрытия |  |  |  |
| 2.3.1 | Укладка асфальтового покрытия: плотного щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-15 на гранитном щебне М (не ниже 800) на вяжущем Битрек (ГОСТ 31015-2002) | м3 | 80,4 | 0,05 м один слой |
| 2.4 | Устройство обочины |  |  |  |
| 2.4.1 | Отсыпка обочины щебнем карьерным | м3 | 160,8 | толщиной 0,2 м. Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 10-40 мм, согласно рабочей документации по Бульвару шифра 3797-12-01-АД2, лист 5 |
| 3 | Организация примыкания к Бульвару | примыкание | 1 |  |
| 3.1 | Расширение заезда на Бульвар (ПК-160) |  |  |  |
| 3.1.1 | Демонтаж бордюрного камня | п.м. | 28 |  |
| 3.1.2 | Демонтаж бетонных тротуарных плит (ГОСТ 17608-91) | м2 | 12 |  |
| 3.1.3 | Выемка грунта из зоны благоустройства (тротуар, газон) | м3 | 12 | на глубину 0,50 м. Механизм: экскаватор с ковшом емкостью 0,15 м3 |
| 3.1.4 | Выемка грунта из зоны проезжей части дороги Бульвара | м3 | 6,48 | на глубину 0,77 м с учетом выемки по п.3.1.3 (0,27 м). Механизм: экскаватор с ковшом емкостью 0,15 м3 |
| 3.1.5 | Устройство песчаной подготовки (песок по ГОСТ 8736-9 с Кф не менее 3м/сут и Купл.= 0,98) | м3 | 7,2 | толщиной 0,3 м |
| 3.1.6 | Укладка георешетки полипропиленовой («Славрос СД-32» 42*42 мм, прочностью 32/32 кн/м по СТО 78179460.009-2009) | м2 | 24 | георешетка – новый материал |
| 3.1.7 | Устройство щебеночного основания (Щебень М600, фр. 20-40 мм по ГОСТ 25607-94) | м3 | 3,6 | толщиной 0,15 м |
| 3.1.8 | Устройство бетонной подготовки (Цементобетон В 15 F100 по ГОСТ 26633-91) | м3 | 4,8 | толщиной 0,2 м |
| 3.1.9 | Монтаж бордюрного камня | п.м. | 26 | новый материал Камни бортовые БР 100.30.18 /бетон В30 (М400), объем 0,052 м3/ (ГОСТ 6665-91) , согласно рабочей документации по Бульвару шифра 3797-12-01-АД2, лист 5 |
| 3.1.10 | Укладка пористого асфальтобетона из горячей крупнозернистой смеси / марки типа «Б» Тип 1 (ГОСТ 9128-2009) | м3 | 1,68 | толщиной 0,07 м, согласно рабочей документации по Бульвару шифра 3797-12-01-АД2, лист 5 |
| 3.1.11 | Укладка трещинопрерывающей прослойки типа «АРМДОР-50» | м2 | 24 | новый материал, согласно рабочей документации по Бульвару шифра 3797-12-01-АД2, лист 5 |
| 3.1.12 | Укладка плотного щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-15 на гранитной щебне М (не ниже 800) на вяжущем Битрек (ГОСТ 31015-2002) | м3 | 1,2 | толщиной 0,05 м, согласно рабочей документации по Бульвару шифра 3797-12-01-АД2, лист 5 |
| 3.1.13 | Устройство песчаной подготовки под тротуар (песок по ГОСТ 8736-9 с Кф не менее 3м/сут и Купл.= 0,98) | м3 | 1 | толщиной 0,3 м, согласно рабочей документации по Бульвару шифра 3797-12-01-АД2, лист 5 |
| 3.1.14 | Укладка цементнопесчаной смеси тротуара М100 (ТУ-400-24-118-78) | м3/м2 | 0,1/1,4 | толщиной 0,07 м, согласно рабочей документации по Бульвару шифра 3797-12-01-АД2, лист 5 |
| 3.1.15 | Укладка сухой цементнопесчаной смеси тротуара М100 (ТУ-400-24-118-78) | м3 | 0,05 | толщиной 0,03 м, согласно рабочей документации по Бульвару шифра 3797-12-01-АД2, лист 5 |
| 3.1.16 | Монтаж бетонных тротуарных плит (ГОСТ 17608-91) | м2 | 2 | давальческий (из п.3.1.2), согласно рабочей документации по Бульвару шифра 3797-12-01-АД2, лист 5 |
| 3.2 | Обустройство примыкания: |  |  |  |
| 3.2.1 | Устройство насыпи из местного грунта под газон | м3 | 2 |  |
| 3.2.2 | Устройство насыпи растительного грунта в газоне | м3 | 0,9 | толщиной 0,2 м |
| 3.2.3 | Засев трав по слою плодородного грунта | м2 | 6 |  |
| 3.3 | Перенос опоры освещения | опора | 1 |  |
| 3.3.1 | Демонтаж опоры НФГ-9,0-0,2-ц | шт | 1 | Механизм: кран, Масса опоры 150 кг |
| 3.3.2 | Устройство закладного фундамента ЗФ-20/4/К230-2,-б с устройством фундамента из бетона В22,5 (1м3) | шт | 1 | закладной фундамент - новый материал |
| 3.3.3 | Прокладка кабельной линии электропитания 0,4 кВ ВБбШв 4х25-1 кВ: |  |  |  |
| 3.3.3.1 | Земляные работы: выемка грунта для прокладки кабельной линии электропитания 0,4 кВ ВБбШв 4х25-1 кВ | м3 | 1,8 | вручную в связи с незначительностью объема работ по выемке и стесненностью между бордюром и пешеходной дорожкой |
| 3.3.3.2 | Отсыпка основания траншеи песком | м3 | 0,6 | песок - новый материал |
| 3.3.3.3 | Прокладка трубы ПЭ80 SDR21 – 63х3 технической ГОСТ 18599-2001 (наращивание футляра для защиты кабеля) | п.м. | 10 | труба – новый материал |
| 3.3.3.4 | Прокладка кабельной линии электропитания 0,4 кВ ВБбШв 4х25-1 кВ (затягивание кабеля в трубу) | п.м. | 10 | кабель – новый материал |
| 3.3.3.5 | Монтаж муфты 4ПСТ(б)-1-25/50(Б) на кабельной линии 0,4 кВ | муфта | 1 | муфта - новый материал |
| 3.3.4 | Монтаж опоры НФГ-9,0-0,2-ц | шт | 1 | давальческие материалы (демонтированная по п.3.3.1). Механизм: кран. Масса опоры 150 кг. |
| 3.3.5 | Подключение кабельной линии 0,4 кВ | соединение | 8 |  |
| 3.3.6 | Обратная засыпка грунта | м3 | 1,2 |  |
| 4 | Нанесение дорожной разметки | м | 1 206 | Материал: краска разметочная дорожная АК-503 "Колор-М", белая |
| 5 | Установка технических средств организации дорожного движения | объект | 1 |  |
| 5.1 | Установка дорожных знаков | знак | 10 | Знаки: 2.1 «Главная дорога» - 2 шт, 2.3.3 «Примыкание второстепенной дороги» - 1 шт, 2.4 «Уступите дорогу» - 2 шт, 4.1.4 «Движение прямо или направо» - 1 шт, 3.24 «Ограничение максимальной скорости» - 2 шт, 6.10.1 «Указатель направлений» - 1 шт, 5.7.1 «Выезд на дорогу с односторонним движением» - 1 шт |

Приложение 2

Трасса временной дороги

Приложение 3

Примыкание временной дороги к Бульвару (ПК-160)

Приложение 4

к Техническому заданию

ТРЕБОВАНИЯ

к сметному разделу документации (СМ), разрабатываемой в целях осуществления строительства объектов инновационного центра «Сколково»

| № п.п. | Наименование | Показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сметно-нормативная база | Подрядчик в соответствии с заданием на проектирование и действующими нормативами по определению стоимости строительной продукции разрабатывает сметную документацию в следующем составе: - сводный сметный расчет (далее - ССР) стоимости строительства в базисном уровне цен 2001 г. с итогами по структуре стоимости, пересчитанными в текущий уровень цен; – объектные сметы в базисном уровне цен 2001 г.; – локальные сметы, разработанные базисно-индексным методом в сметно-нормативной базе ФЕР-2001 (в редакции 2014 г.) с учетом всех дополнений и изменений, выпущенных до настоящего времени в базисном уровне цен 2001 г. |
| 2 | Уровень цен, в котором составляется сметная документация | - Базисный уровень по состоянию на 01.01.2000 г. - Текущий уровень для стадии «Рабочая документация»: - на момент составления сметной документации; |
| 3 | Метод пересчета в текущий уровень цен | Базисно – индексный с применением индексов изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 из базисного в текущий уровень цен с применением расчетных индексов пересчета стоимости строительных, специальных строительных и ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ для Московской области к ФЕР-2001, выпускаемых ГАУ МО «Мособлэкспертиза»., на соответствующую дату. Лимит средств на проведение авторского надзора рекомендуется определять расчетом в текущем уровне цен, но не более 0,2% от полной сметной стоимости, учтенной в главах 1-9 сводного сметного расчета. Стоимость экспертизы по индексу потребительских цен. Индекс потребительских цен рассчитывается в соответствии с Основными положениями о порядке наблюдения за потребительскими ценами и тарифами на товары и платные услуги, оказанные населению, и определения индекса потребительских цен, утвержденными постановлением Госкомстата РФ от 25.03.2002 N 23. |
| 4 | Сводный сметный расчет | Согласно п. 4.71 МДС 81-35.2004 выполнить ССР в 12 главах в соответствии с п. 31 Положения о составе разделов проектной документации и требования к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 по форме Приложения 2 образец № 1 МДС 81-35.2004. При выделении этапов строительства ССР составлять на каждый этап и объединять в сводку затрат по форме Приложения 2 образец № 2 МДС 81-35.2004. В главу 10 «Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия» включаются в графы 7 и 8 средства на услуги технического надзора для строительства в размере 1,2 % от итогов Глав 1-9. За итогом ССР «справочно» указать затраты на приобретение мебели, инвентаря, оборудования, аренды необходимых машин, не учтенных сметой на строительство. За итогом глав 1-12 сводного сметного расчета начисляется резерв средств на непредвиденные работы и затраты для объектов социальной сферы 2%. |
| 5 | Объектные сметы (расчеты) | Согласно п. 3.17 МДС 81-35.2004 выполнять объектную смету по форме приложения 2 образец № 3 в базисном уровне цен 01.01.2000 г. и текущем уровне цен. Нумерацию объектных смет (расчетов) выполнять в соответствии с п. 3.25 МДС 81-35.2004. |
| 6 | Локальные сметы | Выполнять по форме Приложения 2 образец № 4 МДС 81-35.2004. Применять федеральные единичные расценки в базисном уровне цен без корректировки, кроме случаев, предусмотренных Указаниями по применению (МДС) и техническими частями Сборников. В случаях, когда отсутствуют необходимые сметные нормативы в действующей нормативной базе или технология работ и потребность в ресурсах существенно отличается от предусмотренных в сборниках ГЭСН, разработать индивидуальные сметные нормативы (расценки), согласовать и утвердить в установленном порядке в соответствии с приказом Минрегиона России от 11.04.2008 № 44. Отпускную цену на изделия, материалы и полуфабрикаты, изготовленные в построечных условиях (на вспомогательных предприятиях, предусмотренных проектом организации строительства (далее - ПОС), определять по калькуляциям. Ведомости объемов работ должны быть представлены в полном объеме в составе ПОС. |
| 6.1 | Применение объектов – аналогов | не применяется. |
| 6.2 | Коэффициенты, учитывающие условия производства работ и усложняющие факторы | Применять только при обосновании ПОС, в том числе и коэффициенты Приложения № 1 МДС 81-35.2004. |
| 6.3 | Материальные ресурсы, не учтенные расценками | Стоимость материалов, отсутствующих в сметно-нормативной базе, определенных по прайс-листам в текущем уровне цен, пересчитывается в базисный уровень цен для включения в сметную документацию с использованием индекса пересчета на СМР в установленном порядке на дату текущего уровня цен составления сметной документации. В случае применения импортных материалов их стоимость в текущем уровне цен при пересчете стоимости должна быть указана в рублевом эквиваленте. При пересчете стоимости материальных ресурсов «обратным счетом» под каждой строкой сметы должно быть показано ценообразование и ссылка на страницу книги с Прайс-листами. Прайс-листы (другие документы) должны быть ближайшими к дате составления документации, подобраны на основе конъюнктурного анализа не менее трех поставщиков, содержать расшифровку включенных в стоимость затрат (отпускная цена, НДС, тара, транспортные расходы, комплектация, таможенные сборы и т.д.). Транспортные расходы не могут составлять более 3% для базисной стоимости материалов, определенных «обратным счетом», и 2% на заготовительно-складские расходы. Прайс-листы должны быть сшиты в отдельную книгу с конъюнктурным анализом. |
| 6.4 | Стоимость оборудования, требующего монтажа учитывается в отдельном разделе локальной сметы | Стоимость оборудования учитывается в отдельном разделе локальной сметы. Стоимость оборудования, не требующего монтажа, вносится в графу 6 ССР с учетом 2% на сборку и расстановку. При составлении сметных расчетов и смет в них рекомендуется раздельно определять стоимость: – оборудования, предназначенного для производственных нужд; – инструмента и инвентаря производственных зданий; – оборудования и инвентаря, предназначенных для общественных и административных зданий. В ССР учитывается стоимость оборудования, необходимое для функционирования здания. Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, предназначенного для оборудования помещений не прямого назначения учитывается за итогом ССР. Прайс-листы (другие документы) должны быть ближайшими к дате составления документации, подобраны на основе конъюнктурного анализа не менее трех поставщиков, содержать расшифровку включенных в стоимость затрат (отпускная цена, НДС, тара, транспортные расходы, комплектация, таможенные сборы и т.д.). Транспортные расходы для импортного оборудования могут составлять не более 6 % для базисной стоимости оборудования, определенных «обратным счетом». Прайс-листы должны быть сшиты в отдельную книгу с конъюнктурным анализом. |
| 6.5 | Накладные расходы | Нормативы МДС 81-33.2004 по видам работ (Приложение № 4). |
| 6.6 | Сметная прибыль | Нормативы МДС 81-25.2004 по видам работ (Приложение № 3). |
| 7 | Затраты на временные здания и сооружения | По нормам Сборника сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений ГСН 81-05-01-2001, в процентах от сметной стоимости СМР по итогам глав 1-7 и дополнительными затратами не учтенными сметными нормами. |
| 8 | Зимнее удорожание | ГСН 81-05-02-2007 «Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время» |
| 9 | Формат представления сметной документации | Итоги в разделах локальных смет выводить по разделам сметы с начислением накладных расходов и сметной прибыли. Сметы представлять на электронном носителе, выполненные в сметной программе (формат arp, xml), и в формате xls (Excel). К локальным сметам прикладывать ведомость ресурсов. В пояснительной записке к сметной документации указывать все применяемые индексы и коэффициенты. |

| Заказчик: ________________ /___________ / М.П. | Генеральный подрядчик: __________________ /___________ / М.П. |
| --- | --- |