Техническое задание

на оказание услуг по комплексному содержанию парковок на территории инновационного центра «Сколково»

- Перечень, наименования и объемы оказываемых услуг.

Оказание услуг по комплексному содержанию парковок расположенных на территории ИЦ "Сколково".

| №пп | Наименование Услуг | Р-3 | МКС | Таможенный пост | Полет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплексное содержание и уборка территории парковок. Общая площадь объектов | V | V | V | не применимо |
|  | 43 508 м2* (Приложение №4 к Техническому заданию) |  |  |  |  |
| 2 | Сервисное обслуживание оборудования АПС в соответствии с регламентом. 69 ед. оборудования* (Приложение №4 к Техническому заданию) | V | V | V | V |
| 3 | Обеспечение ежедневного круглосуточного функционирования парковок | V | V | V | V |

  - Цели оказания услуг:

- Обеспечение бесперебойного функционирования закрытых плоскостных парковок для обустройства парковочных мест и упорядочения въездного и выездного режима на территорию ИЦ «Сколково».

- Создание информационного пространства для сотрудников и гостей ИЦ "Сколково" для получения оперативной информации о видах оплат.

- Обеспечение технического обслуживания оборудования парковок на территории ИЦ "Сколково" в соответствии с перечнем установленного оборудования. (Приложение №4 к Техническому заданию).

- Обеспечение санитарного содержания парковок, с учетом сезона, в результате которого поддерживается её транспортно-эксплуатационное состояние.

  - Место оказания услуг:

Объект №1 «Парковка МКС» означает временную парковку, общей площадью 3 846,00 кв.м, расположенную на земельном участке с кадастровым номером 77:15:0020109:313, по адресу: г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», далее по тексту – «Парковка МКС» (см. Приложение №1 к Техническому заданию, Рис. 1 Схема расположения парковки МКС).

Объект №2 «Парковка Р-3» означает временную парковку (основание парковки, отсыпанное известковым щебнем (марка 600, фракция 20-40) толщиной 300 мм, с покрытием толщиной 0,06 м из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с разметкой, с периметральным ограждением фирмы «FENSYS» (364 м) с устройством въездных ворот с калитками (2 шт.) и освещением парковки (12 опор) светильниками  марки Varto), общей площадью 21 142,00 кв.м., расположенную на земельном участке с кадастровым номером 77:15:0020109:254, по адресу: г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», далее по тексту – «Парковка Р-3» (см. Приложение №1 к Техническому заданию, Рис. 2 Схема расположения парковки Р-3).

Объект №3 «Парковка Таможенный пост» означает временная парковка на 450 машино-мест с подъездной дорогой, на участке площадью 18 520 кв.м., из них – 13 754 кв.м – временная парковка, 1 908 кв.м. – подъездная дорога, 2858 кв.м. – отстойно-разворотная площадка, расположенный на части земельных участков с кадастровыми номерами 77:15:0020321:218, 77:15:0020321:176, 77:15:0020321:213., далее по тексту – «Парковка Таможенный пост» (см. Приложение №1 к Техническому заданию, Рис. 3 Схема расположения парковки Таможенный пост).

Объект №4 «Парковка ДО «Полет» означает платную парковку на 223 машиномест, расположенная  на части целого земельного участка, общей площадью 129 828 кв.м., из состава земельного участка с кадастровым номером 77:15:0020321:270. (см. Приложение №1 к Техническому заданию, Рис. 4 Схема расположения парковки ДО «Полет»),

- далее – Парковки.

  - Перечень оказываемых услуг:

    - Комплексное содержание и уборка территории парковок:

      - Оказание услуг по санитарному содержанию парковок, с учетом сезона, в результате которого поддерживается её транспортно-эксплуатационное состояние (включая работы по удалению, погрузке и вывозу снега), а именно отсутствие загрязнений, снега, наледи и т.п. на проезжей части и парковочном пространстве осуществляется круглогодично, 24 часа в сутки, оценивается на основании SLA (Приложение 5) и осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов:

- Постановление Правительства Москвы № 1018-ПП от 9 ноября 1999 года «Об утверждении Правил санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка в г. Москве»;

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-Ф3 (в редакции от 27.05.2014г.) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- «Методические рекомендации по ремонту и содержанию дорог общего пользования» утв. Письмом Росавтодора от 17.03.2004г. № ОС-28/1270-ИС;

- ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»;

- СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги». Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85;

- Регламент содержания усовершенствованного покрытия Парковок - «Регламент санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка на территории инновационного центра «Сколково» на период строительства», утв. Приказом Фонда № 211 от 29.07.2013г. приведен в  Приложении № 2 к Техническому заданию.

      - В результате санитарного содержания в первоочередном порядке должно обеспечиваться транспортно-эксплуатационное состояние (включая работы по удалению, погрузке и вывозу снега), а именно отсутствие загрязнений, снега, наледи и т.п. на проезжей части и парковочном пространстве в 8:00 и 17:00 каждого дня.

      - С началом снегопада в первую очередь обрабатываются противогололедными материалами наиболее опасные для движения транспорта участки – крутые спуски и подъемы, тормозные площадки и остановки общественного транспорта.

      - По окончании обработки наиболее опасных для движения транспорта мест необходимо приступить к сплошной обработке проезжей части и парковочного пространства противогололедными материалами. Данная операция начинается с первой от бортового камня полосы движения транспорта, по которой проходят маршруты движения городского пассажирского транспорта.

      - Время, необходимое на сплошную обработку противогололедными материалами всей территории не должно превышать трех часов с момента начала снегопада.

      - На участках дорог, подверженных обледенению, (крутые спуски - подъемы) возможно размещение контейнеров с аварийными запасами твердых противогололедных материалов.

      - В технологическом цикле "посыпка-подметание" доли той и другой операций должны быть равными по площади (количество обработанных реагентами площадей должно соответствовать количеству подметенных).

      - Механизированное подметание проезжей части должно начинаться при высоте рыхлой снежной массы на дорожном полотне 2,5-3,0 см, что соответствует 5 см свежевыпавшего неуплотненного снега.

      - При длительном снегопаде циклы механизированного подметания проезжей части осуществляются после каждых 5 см свежевыпавшего снега.

      - Время, необходимое на подметание и уборку всех объектов, не должно превышать трех часов (один цикл механизированного подметания).

      - При длительных интенсивных снегопадах время технологического цикла "посыпка-подметание" не должно превышать 6 часов.

      - При непрекращающемся снегопаде в течение суток должно быть выполнено не менее трех полных технологических циклов "посыпка-подметание", т.е. практически должна быть обеспечена постоянная работа уборочных машин с кратковременными (не более одного часа) перерывами для заправки машин ГСМ и принятия пищи водителями.

      - После завершения механизированного подметания проезжая часть и парковочное пространство должны быть полностью очищены от загрязнений, снежных накатов, наледей и т.п.

    - Сервисное обслуживание оборудования АПС в соответствии с регламентом

      - Удаленное управление оборудованием парковок (открытие-закрытие шлагбаумов, перезагрузка оборудования);

      - Видео мониторинг ситуации (с хранением  информации на носителе и перемоткой);

      - Поддержка посетителей посредством голосовой связи интерком.

      - Администрирование системы:

- настройка и регулирование тарифных сеток в случае их изменений;

- настройка компонентов системы для полноценного функционирования в соответствии с требованиями заказчика.

      - Обеспечение работоспособности программного обеспечения (далее ПО) автоматизированной парковки:

- обновление программного обеспечения,

- резервное копирование баз данных,

- плановое обслуживание ПО;

- контроль за неисправностями ПО, информирование разработчика (или официального дистрибьютора) и Заказчика.

      - Обеспечение работоспособности парковочного оборудования:

- выполнение планового технического обслуживания оборудования в соответствии с регламентом производителя;

      - Работы по регламентам технического Обслуживания Парковок (перечень приведен в  Приложении № 3 к Техническому заданию).

    - Обеспечение ежедневного круглосуточного функционирования парковок

      - Управление оборудованием парковок (выдача утерянного билета на паркомате, выдача билета на стойке въезда, решение конфликтных ситуаций и прочее).

      - Поддержка посетителей посредством голосовой связи интерком.

      - Онлайн мониторинг ситуации:

- контроль за автотранспортными средствами, оставленными на парковке  согласно разметке;

- контроль за  въездом и выездом с соблюдением правил дорожного движения клиентами на территории парковки;

- соблюдение необходимой дистанции между транспортными средствами (в том числе в случаях, когда расстановка по разметке невозможна);

- в случае возникновения непредвиденных и чрезвычайных ситуаций на парковке немедленное информирование Заказчика и соответствующих инстанций, а также оказание содействия соответствующим органам при разрешении ситуации;

- контроль за возникновением неисправностей и аварийных ситуаций на АПС в круглосуточном  режиме;

- ведение журнала учета ошибок АПС;

- информирование о неисправностях и аварийных ситуациях на АПС заказчика и завода изготовителя;

- контроль наличия пластиковых и разовых карт на терминалах;

- контроль переполнения  приемников карт в терминалах.

- Требования к техническим и функциональным характеристикам, к качеству поставляемых товаров,  оказываемых услуг,  их безопасности, размерам, упаковке, отгрузке товара, результатам оказанных услуг, а также иные показатели, связанные с определением соответствия оказываемых услуг потребностям Заказчика

  - Основные требования к оказываемым услугам:

    - Соответствие эксплуатационного состояния покрытия требованиям SLA (Приложение 5) и ГОСТ Р 50597-93 «Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения».

    - Проведение ежедневного медицинского освидетельствования водителей (машинистов) специальной техники задействованной на уборке территории Заказчика.

  - Оценка качества содержания парковки проводится путем визуального осмотра на основании SLA (Приложение 5)». Сдача-приемка Услуг производится ежемесячно по Акту сдачи-приемки оказанных Услуг Исполнителем.

  - Качество оказываемых Исполнителем услуг оценивается Заказчиком в соответствии с SLA (Приложение 5). Результаты таких осмотров фиксируются в ЧЕК-листах (Приложение №1 к SLA). На основании оценок в ЧЕК-листах рассчитывается коэффициент мотивации Км, влияющий на размер оплаты по Актам сдачи-приемки оказанных Услуг Исполнителем.

  - При необходимости по требованию Заказчика Исполнитель предоставляет необходимые первичные документы (накладные, путевые листы, акты освидетельствования проведения Работ, фотоматериал и т.д.).

- Требования к участникам Процедуры закупки, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки (лицензии, свидетельство СРО и т.д.)

  - Обладать всеми лицензиями, разрешениями, свидетельствами и иными документами, необходимыми в соответствии с законодательством Российской Федерации  для поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг, являющихся Предметом закупки.

  - Не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) и не быть признанным по решению суда несостоятельным (банкротом).

  - Не являться лицом, деятельность которого приостановлена и (или) на имущество которого, необходимое для выполнения обязательств по Договору, наложен арест по решению суда, административного органа.

  - Не иметь задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, взыскание которой может привести к невозможности исполнения обязательств по Договору.

  - Отсутствовать в Реестре недобросовестных Поставщиков.

- Требования к квалификации, опыту выполнения работ, аналогичных Предмету закупки, технической оснащенности, финансовому состоянию Участника Процедуры закупки

  - Опыт работы по комплексному содержанию автомобильных дорог города Москвы или Московской области.

  - Опыт работы по сервисному обслуживанию парковочного пространства.

  - Наличие в собственности или по договору аренды (лизинга) материально-технических ресурсов, необходимых для выполнения работ, в том числе специальной техники (плужно-щеточная машина, КДМ, МТЗ, Погрузчики, самосвалы и др.).

- Сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг

Начало оказания услуг – с даты подписания договора

Период оказания услуг – 22 месяца

- Порядок оплаты товаров, работ, услуг.

Авансирование не предусмотрено.

Приложения:

Приложение №1. Схема расположения Парковок.

Приложение №2. Регламент санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка на территории инновационного центра «Сколково» на период строительства», утв. Приказом Фонда № 211 от 29.07.2013г.

Приложение №3. Перечень услуг и периодичность их оказания.

Приложение №4. Перечень установленного АПС, подлежащее  обслуживанию на Парковках и площадь Объектов.

Приложение №5 SLA - Соглашение об уровне качества выполнения работ по содержанию объектов дорожного хозяйства и автоматизированной парковочной системы на территории инновационного центра «Сколково»

Приложение  №1 к Техническому заданию

Схема расположения парковок

Объект №1 Временная плоскостная Парковка МКС, расположенная  на части целого земельного участка, имеющего кадастровый номер 77:15:0020109:313, расположенного по адресу: г. Москва, д. Сколково, общей площадью 3 846,00  кв.м.

Рис. 1 Схема расположения парковки МКС

Объект №2 Временная плоскостная Парковка Р-3 на 720 машиномест, расположенная  на части целого земельного участка, имеющего кадастровый номер 77:15:0020109:254, расположенного по адресу: г. Москва, д. Сколково, общей площадью 21 142,00  кв.м.

Рис. 2 Схема расположения парковки Р-3

Объект №3 Временная парковка на 450 машиномест с подъездной дорогой, на участке площадью 18 520 кв.м., из них – 13 754 кв.м – временная парковка, 1 908 кв.м. – подъездная дорога, 2858 кв.м. – отстойно-разворотная площадка, расположенный на части земельных участков с кадастровыми номерами 77:15:0020321:218, 77:15:0020321:176, 77:15:0020321:213

Рис. 3 Схема расположения парковки Таможенный пост

Объект №4 Временная плоскостная Парковка на 223 машиноместа, расположенная  на части целого земельного участка, общей площадью 129 828 кв.м., из состава земельного участка с кадастровым номером 77:15:0020321:270 (услуги по санитарному содержанию не требуются);

Рис. 4 Схема расположения парковки ДО «Полет»

Приложение  2 к Техническому заданию

Приложение  3  к Техническому заданию

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ

ПО РЕГЛАМЕНТАМ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПАРКОВОК

Техническое обслуживание проводится с целью поддержания работоспособного состояния систем в процессе эксплуатации путем периодического проведения регламентных и сервисных работ по пакетам «Ежемесячный», «Ежеквартальный», «Полугодовой» и Дополнительных работ, в соответствии настоящим Договором и Приложениями к нему.

Техническое обслуживание, регламентные работы, которые производятся только представителями завода производителя (согласно техническим требованиям производителя), производятся по отдельным договорам по Техническому обслуживанию.

|  | Пакет/наименование сервисных работ | Кол-во оборудования | Комментарии, описание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | "Ежедневный" |  |  |
| I. | Паркомат в составе: | 5 |  |
|  | Передняя часть паркомата: |  |  |
| 1 | Общий осмотр на наличие повреждений | + |  |
| 2 | Очистка передней дверцы | + |  |
| 3 | Очистка экрана | + |  |
| 4 | Извлечение и очистка отверстия для билетов | + |  |
| 5 | Проверка работы главного замка | + |  |
| Корпус паркомата |  |  |  |
| 1 | Общий осмотр на наличие повреждений | + |  |
| 2 | Проверка вентиляции | + |  |
| 3 | Очистка монитора | + |  |
| 4 | Чистка Пин-Клавиатуры | + |  |
| II. Шлагбаум, в составе: |  | 12 |  |
| Основная часть шлагбаума |  |  |  |
| 1 | Проверка корпуса на наличие повреждений | + |  |
| Стрела шлагбаума |  |  |  |
| 1 | Проверка крышки в начале стрелы | + |  |
| 2 | Проверка крышки на конце стрелы | + |  |
| 3 | Проверка стрелы на наличие повреждений | + |  |
| III. Стойка въезда/выезда в составе: |  | 12 |  |
| Передняя часть колонки |  |  |  |
| 1 | Общая проверка на наличие повреждений | + |  |
| 2 | Очистка окна дисплея | + |  |
| 3 | Очистка входа билетов и уплотнителя | + |  |
| 4 | Очистка передней части колонки и проверка герметичности | + |  |
| Основная часть колонки |  |  |  |
| 1 | Общая внешняя проверка | + |  |
| Кодер Unlimited / Basic |  |  |  |
| 1 | Очистка считывателя штрихкодов | + |  |
| 2 | Очистка головки термопринтера | + |  |
| 3 | Проверка пути билета (Unlimited) с очистительным билетом | + |  |
|  | Пакет/наименование сервисных работ (ТО1) | Кол-во оборудования |  |
|  | "Ежемесячный" |  |  |
|  | Дополнительные работы к пакету «Ежедневный» |  |  |
| I. | Стойки въезда, выезда в составе: | 12 | Шт. |
|  | Корпус, эл. соединения |  |  |
| 1 | Замена одной позиции (сетевой шнур, лампы освещения и т.п.) Более одной позиции оплачивается отдельно | + |  |
| 2 | Осмотр и проверка штатных датчиков (двери, термо и гидро-датчики) | + |  |
| 3 | Очистка внутренних частей корпуса стоек от загрязнений, пыли | + |  |
| 4 | Проверка подключения шины "земля", проверка подводящего питающего кабеля разъёма | + |  |
| 5 | Осмотр и очистка от пыли, зачистка контактов вентиляторной группы | + |  |
| 6 | Осмотр и очистка светофорных объектов |  |  |
|  | Принтер QR- кодов: |  |  |
| 1 | Монтаж и демонтаж устройства | + |  |
| 2 | Внешний осмотр, выявление износов трущихся, быстро изнашиваемых частей механизма | + |  |
| 3 | Чистка роликов, ремней, сенсоров, | + |  |
| 4 | Тестирование работоспособности во всех режимах с помощью тестовой программы | + |  |
|  | Контроллер ввода\вывода въезда и выезда |  |  |
| 1 | Визуальный осмотр клемм контактных групп, проверка всех электрических соединений, подтяжка резьбового соединения в клеммных колодках, . | + |  |
| II. | Автоматическая касса (паркомат) в составе: | 5 | Шт. |
|  | Корпус, эл соединения |  |  |
| 1 | Замена одной позиции (сетевой шнур, лампы освещения и т.п.) Более одной позиции оплачивается отдельно | + |  |
| 2 | Осмотр и проверка штатных датчиков (двери, термо и гидро-датчики) | + |  |
| 3 | Очистка внутренних частей корпуса паркомата от загрязнений, пыли | + |  |
| 4 | Проверка подключения шины "земля", проверка подводящего питающего кабеля разъёма | + |  |
| 5 | Осмотр, очистка и обслуживание системного блока промышленного контроллера | + |  |
| 6 | Смена фильтрующего элемента | + |  |
| 7 | Проверка работоспособности вентилятора системы охлаждения | + |  |
| 8 | Профилактическая перезагрузка операционной среды "АСКТ Паркомат" (на сервере, удаленно) | + |  |
|  | Контроллер ввода\вывода |  |  |
| 1 | Осмотр клемм контактных групп, проверка всех электрических соединений, подтяжка резьбового соединения в клеммных колодках . | + |  |
| 2 | Диагностика теплового режима работы контроллера | + |  |
| IV. | Прочие устройства |  |  |
| 1 | Осмотр блока питания UPS, клемм контактных групп, индикации рабочего состояния аккумулирующих элементов. | + |  |
| 2 | Осмотр контактных соединений, их зачистка. Проверка наличия неработающих пикселов дисплея | + |  |
| V. | Сервер АПС |  |  |
| 1 | Проверка работоспособности АПС в целом по основным парковочным операциям | + |  |
| 2 | Проверка работоспособности системы охлаждения сервера (вентиляторов) | + |  |
| 3 | Профилактическая перезагрузка управляющей программы "Центр Паркинг" | + |  |
| 4 | Профилактическая перезагрузка сервера | + |  |
| 5 | Создание резервной копии БД «Центр Паркинг» | + |  |
| 6 | Скачивание, копирование, пересылка на завод-изготовитель лог файлов стоек, паркомата, сервера | + |  |
| VI. | Шлагбаумы, доп. оборудование въезда\выезда |  |  |
| 1 | Очистка внутренних частей корпуса шлагбаума | + |  |
| 2 | Осмотр клемм контактных групп, проверка электрических соединений, подтяжка резьбового соединения в клеммных колодках.. | + |  |
| 3 | Осмотр на наличие механических повреждений внутренних подвижных частей механизма поднятия стрелы, подтягивание резьбовых соединений | + |  |
| VII. | Сеть Ethernet |  |  |
| 1 | Осмотр работоспособности оборудования сети Ethernet, серверная, телекоммутационные шкафы | + |  |
|  | Пакет/наименование сервисных работ | Кол-во оборудования |  |
|  | Пакет "Ежеквартальный" |  |  |
|  | Дополнительные работы к пакету "Ежемесячный» |  |  |
| I. | Стойки въезда, выезда | 12 |  |
|  | Корпус, эл соединения |  |  |
| 1 | Пневмочистка (пылесос) внутреннего пространства корпуса стоек | + |  |
|  | Автоматическая касса (паркомат) | 5 |  |
|  | Корпус, эл соединения |  |  |
| 1 | Мелкий ремонт | + |  |
| 2 | Проверка работоспособности вентилятора системы охлаждения | + |  |
| 3 | Профилактическая перезагрузка операционной среды "АСКТ Паркомат" (на сервере, удаленно) | + |  |
|  | Прочие устройства |  |  |
|  | Сервер АПС | 4 |  |
| 1 | Программа «Уход за жестким диском» (в том числе проведение дефрагментации и проверка на наличие блокированных секторов) | + |  |
| 2 | Осмотр клемм контактных групп, разъемов коаксиальных кабелей, проверка электрических соединений, подтяжка резьбового соединения в клеммных колодках и т.п. | + |  |
|  | Шлагбаумы, доп. оборудование въезда\выезда |  |  |
| 1 | Пневмочистка (пылесос) внутреннего пространства корпуса | + |  |
|  | Пакет/наименование сервисных работ | Кол-во оборудования |  |
|  | Пакет "Полугодовой" |  |  |
|  | К пакетам "Ежемесячный" и "Ежеквартальный" добавляются работы: |  |  |
|  | Стойки въезда, выезда | 12 |  |
|  | Корпус, эл соединения |  |  |
| 1 | Осмотр на наличие повреждения и устранение мелких повреждений в термопокрытии внутренней части корпуса стоек | + |  |
| 2 | Плановая замена изношенных роликов и ремней картридеров и картдиспенсеров | + |  |

ТО не включает в себя работы по устранению неисправностей, полученных в результате действий третьих лиц или по вине заказчика, а также в случае форс-мажорных обстоятельств.

Приложение  4  к Техническому заданию

Перечень установленного оборудования АПС, подлежащее  обслуживанию на Парковках и площадь Объектов

| №п/п | Наименование оборудования | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Парковочное пространство Р-3 | м2 | 21 142,00 |
| 1 | Видеосервер/сервер распознавания | шт. | 2 |
| 2 | Стойка въезда | шт. | 2 |
| 3 | Стойка выезда | шт. | 2 |
| 4 | Паркомат | шт. | 2 |
| 5 | Шлагбаум | шт. | 4 |
| 6 | Фотоэлементы Came | шт. | 8 |
| 7 | Камера видео/распознавания | шт. | 4 |
|  | Парковочное пространство МКС | м2 | 3 846,00 |
| 1 | Видеосервер/сервер распознавания | шт. | 1 |
| 2 | Стойка въезда | шт. | 1 |
| 3 | Стойка выезда | шт. | 1 |
| 4 | Паркомат | шт. | 1 |
| 5 | Шлагбаум | шт. | 2 |
| 6 | Фотоэлементы Came | шт. | 4 |
| 7 | Камера видео/распознавания | шт. | 2 |
|  | Парковочное пространство Полет | м2 | 0 |
| 1 | Стойка въезда | шт. | 1 |
| 2 | Стойка выезда | шт. | 1 |
| 3 | Паркомат | шт. | 1 |
| 4 | Шлагбаум | шт. | 2 |
| 5 | Фотоэлементы Came | шт. | 6 |
| 6 | Камера видео/распознавания | шт. | 2 |
|  | Парковочное пространство Таможенный пост | м2 | 18 520,00 |
| 1 | Видеосервер/сервер распознавания | шт. | 1 |
| 2 | Стойка въезда | шт. | 2 |
| 3 | Стойка выезда | шт. | 2 |
| 4 | Паркомат | шт. | 1 |
| 5 | Шлагбаум | шт. | 4 |
| 6 | Фотоэлементы Came | шт. | 8 |
| 7 | Камера видео/распознавания | шт. | 2 |

Приложение 5 к Техническому заданию

| Заместитель Генерального директора Директор дирекции по общегородской эксплуатации ООО «ОДАС Сколково» | Генеральный директор ООО «_________________» |
| --- | --- |
| ________________И.Н. Моклоков | _________________ |

SLA

Соглашение об уровне качества

выполнения работ по содержанию объектов дорожного хозяйства и автоматизированной парковочной системы

на территории инновационного центра «Сколково»

Согласовано:

| ООО «ОДАС Сколково» | ООО «________________» |
| --- | --- |
| Левинский Д.Н. ____________ | _________________ |

Оглавление:

	Постановление Правительства Москвы № 1018-ПП от 9 ноября 1999 года «Об утверждении Правил санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка в г. Москве»;	2

Заместитель 	директора Дирекции по общегородской эксплуатации	6

Руководитель направления  стоимостного анализа	6

Контрактный менеджер	6

1.	Общие положения	25

2.	Определения, термины и сокращения	26

3.	Общие требования к организации содержания объектов дорожного хозяйства и автоматизированной парковочной системы	28

4.	Показатели качества и требования к ним для достижения целей данного документа	29

5.	Порядок проведения контроля соответствия показателей качества	32

6.	Управление заявками	33

7.	Процедура улучшения и внесения изменений в SLA	35

Приложение 1	36

Приложение 2	38

- Общие положения

  - Сторонами данного документа являются с одной стороны ООО «ОДАС Сколково» далее Заказчик, с другой стороны организация, заключившая договор на содержание объектов дорожного хозяйства (ОДХ) а автоматизированной парковочной системы (АПС) на территории инновационного центра «Сколково», далее Исполнитель.

  - Целью данного документа является стандартизация и мониторинг уровня качества содержания ОДХ и АПС для достижения максимального комфорта резидентов, гостей, арендаторов и персонала ИЦ «Сколково».

  - Основная задача содержания ОДХ и АПС заключается в обеспечении надлежащего состояния парковочного пространства ИЦ «Сколково» посредством удаления загрязнений, ухудшающих эстетический вид и являющихся источником повышенной запыленности воздуха, поддержания в исправном состоянии дорожных покрытий и элементов обустройства ОДХ, предупреждения и удаления снеговых образований, рыхлого снега, уплотненного снега или наката, стекловидного льда (гололеда, наледи).

  - В рамках настоящего документа

    - к ОДХ относятся: проезжая часть (включая лотковую зону и парковочное пространство), тротуары, велодорожки, обочины и технические средства организации дорожного движения ИЦ «Сколково»;

    - К АПС относятся: центральный пост, внешние устройства для пропуска, устройства для оплаты, внешние устройства дополнительного (различного) назначения.

  - Потребителями в рамках данного документа выступают: резиденты, гости, арендаторы и персонал ИЦ «Сколково».

  - Объектом контроля данного документа является перечень работ, выполняемых в рамках содержания ОДХ и АПС, параметры качества и методы их оценки, управление заявками.

  - Доступное время сервиса – 24 часа в сутки ежедневно, круглый год (7/24/365), если иное не указано в данном соглашении.

  - Основными операциями содержания являются: мойка и полив проезжей части; подметание прилотковой и лотковой зон; механизированная уборка; уборка тротуаров, элементов обстановки пути, очистка технических средств организации дорожного движения; устранение мелких разрушений и деформаций дорожных покрытий и элементов обустройства; обработка проезжей части и тротуаров ОДХ противогололедными материалами (ПГМ); сгребание снега и подметание покрытия проезжей части; раздвижка снежных валов на перекрестках и примыканиях, на выездах из дворов и иных участках, где необходимо обеспечить проезд (выезд) транспорта и т.п.; формирование снежного вала, погрузка и вывоз снежной массы; зачистка дорожных лотков после удаления снега. Выполнение работ по содержанию объектов дорожного хозяйства осуществляется Обществом, обслуживающим ОДХ в круглосуточном режиме с перерывами на отдых и прием пищи в течение рабочей смены: с 12.00 до 13.00, с 19.00 до 20.00. Передача смены осуществляется с 8.00 до 9.00.

  - Заказчик обязан знать и стремиться удовлетворить требования Потребителей.

  - Документ действует с момента его подписания до момента его отмены или пересмотра.

  - Документ может быть использован как приложение к договору с эксплуатирующими организациями.

  - Контроль исполнения данного документа осуществляется следующими лицами:

| От Заказчика | Контакты | ФИО |
| --- | --- | --- |
| Заместитель генерального директора по общегородской эксплуатации ООО «ОДАС Сколково» | +7 (495) 956-00-33 | Моклоков Илья Николаевич |
| Заместитель директора дирекции по общегородской эксплуатации ООО «ОДАС Сколково» | +7 (495) 956-00-33 | Левинский Дмитрий Николаевич |
| Начальник ПТО дирекции по общегородской эксплуатации ООО «ОДАС Сколково» | +7 (495) 956-00-33 | Ерошенко Павел Васильевич |
| Менеджер по эксплуатации улично-дорожной сети и объектов дорожного хозяйства дирекции по общегородской эксплуатации ООО «ОДАС Сколково» | +7 (495) 956-00-33 |  |

- Определения, термины и сокращения

  - Авария - отказ или повреждение технических устройств, оборудования, средств механизации, функциональных систем которое повлияло на функционирование одного или нескольких технологических процессов;

  - Автомобильная дорога - комплекс конструктивных элементов, предназначенных для движения с установленными скоростями, нагрузками и габаритами автомобилей и иных наземных транспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров и (или) грузов, а также участки земель, предоставленные для их размещения;

  - Автоматизированная парковочная система (АПС) – комплекс технических и программных средств для контроля режима и порядка оказания услуг по паркингу.

  - Асфальт - асфальтобетонное покрытие капитального типа, построенное из плотных асфальтобетонных (горячих или холодных) смесей и уплотненное;

  - Велодорожка - часть дороги общего пользования, или самостоятельная дорога, предназначенная преимущественно для движения велосипедов;

  - Визуальный осмотр – проверка объектов, позволяющая обнаружить очевидные опасные дефекты, вызванные актами вандализма, неправильной эксплуатацией, климатическими условиями;

  - Время жизни заявки - фактическое время от возникновения/выявления неисправности до момента устранения данной неисправности;

  - Время реакции - фактическое время от возникновения/выявления неисправности до момента начала работ по устранению данной неисправности;

  - Выбоина - разрушение покрытия в виде углублений разной формы с резко выраженными краями (более 3 см глубиной и 200 см2 по площади);

  - Дефект - несоответствие эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, изменяющихся в процессе эксплуатации в результате воздействия транспортных средств, метеорологических условий и других факторов, требованиям технических норм и условиям контракта на право работ по содержанию автомобильных дорог;

  - Дорожная разметка - линии, надписи и другие обозначения на проезжей части автомобильных дорог, искусственных сооружениях на них и элементах обустройства автомобильных дорог, информирующие участников дорожного движения об условиях и режимах движения на участке дороги;

  - Дорожное ограждение - устройство, предназначенное для обеспечения движения транспорта с наименьшими рисками столкновений и съездов с дорог, предотвращения переезда через разделительную полосу, столкновения со встречным транспортным средством, наезда на массивные препятствия и сооружения, расположенные на обочине в полосе отвода дороги, на разделительной полосе, снижения риска возможности падения пешеходов с дороги или мостового сооружения, а также для упорядочения движения пешеходов и предотвращения выхода животных на проезжую часть;

  - Дорожный знак - элемент обстановки дорог, содержащий условные обозначение или надписи, информирующий участников дорожного движения об условиях движения, его особенностях и необходимых режимах, а также о маршруте следования;

  - Зимний период - на территории ИЦ «Сколково» календарный период времени с 1 ноября по 15 апреля;

  - Инцидент - отказ или повреждение технических устройств, оборудования, средств механизации, функциональных систем, которые могут повлиять на отклонение от режима нормального технологического процесса;

  - Летний период - на территории ИЦ «Сколково» календарный период времени с 16 апреля по 31 октября;

  - Лотковая зона - территория проезжей части автомобильной дороги вдоль бордюрного камня тротуара, газона шириной 0,5 м;

  - Механизированная уборка - уборка территорий с применением специальных автомобилей и уборочной техники (снегоочистителей, снегопогрузчиков, пескоразбрасывателей, мусоровозов, машин подметально-уборочных, уборочных универсальных, тротуароуборочных, поливомоечных и иных машин, предназначенных для уборки городов);

  - Обочина - элемент дороги, примыкающий непосредственно к проезжей части и предназначенный для обеспечения устойчивости земляного полотна, повышения безопасности дорожного движения, организации движения пешеходов и велосипедистов, а также использования при чрезвычайных ситуациях;

  - Объект дорожного хозяйства (ОДХ) - искусственное сооружение, предназначенное для безопасного движения транспорта и пешеходов в любое время года независимо от природно-климатических условий, в том числе: проезжая часть, тротуары, остановки общественного транспорта, разделительные полосы, отстойно-разворотные площадки общественного транспорта, специальные площадки для аварийной остановки автомобилей, парковки, обочины и технические средства организации дорожного движения;

  - Очистка покрытий - технологические операции по очистке от пыли, грязи и разного мусора всех типов усовершенствованных твердых дорожных покрытий; осуществляют механическими и химическими средствами;

  - Пешеходная дорожка - размещаемое за пределами земляного полотна инженерное сооружение, предназначенное для движения пешеходов вне населенных пунктов в полосе отвода или придорожной полосе автомобильной дороги;

  - Подтопление - затопление водой участка дороги, транспортных тоннелей, части территорий от атмосферных осадков; снеготаяния; некачественно уложенного асфальтобетонного покрытия дорог, тротуаров, сброса или утечки воды из инженерных систем и коммуникаций; неисправности либо нарушения правил обслуживания водоприемных устройств и сооружений поверхностного водоотвода, препятствующее движению пешеходов, автотранспорта, городского пассажирского транспорта. Подтопленной считается территория площадью свыше 2 м2 и глубиной более 3 см;

  - Покрытие - верхняя часть дорожной одежды, состоящая из одного или нескольких единообразных по материалу слоев, непосредственно воспринимающая усилия от колес транспортных средств и подвергающаяся прямому воздействию атмосферных агентов;

  - Потребитель – физическое лицо, проживающее на территории, или находящееся на территории ИЦ «Сколково»;

  - Противогололедные материалы - сыпучие или жидкие материалы или их смеси, распределяемые по поверхности дорожного покрытия для борьбы с зимней скользкостью;

  - Скользкость зимняя - ледяные образования и снежные отложения на поверхности дороги, приводящие к снижению коэффициента сцепления колеса автомобиля с поверхностью дороги и ухудшению ровности (основные виды зимней скользкости: рыхлый снег, накат, гололедица);

  - Смена рабочая - продолжительность рабочего времени (в часах и минутах) в течение суток в соответствии с графиком (распорядком) работы;

  - Снег - твердые атмосферные осадки, состоящие из ледяных кристаллов разной формы (снежинок);

  - Снегопад - спокойное выпадение осадков в виде снега без переноса ветром частиц ранее выпавшего снега;

  - Снежный вал - накопление снега, образованное в виде продольного бокового вала в результате уборки и сгребания снега с дорожного покрытия. Может служить снегозадерживающим устройством;

  - Снежный накат - уплотнённый и обледеневший при многократном воздействии колёс автомобилей слой снега со скользкой поверхностью;

  - Содержание дорог - выполняемый в течение всего года (с учетом сезона) на всем протяжении дороги комплекс работ по уходу за дорогой, дорожными сооружениями и полосой отвода, по профилактике и устранению постоянно возникающих мелких повреждений, по организации и обеспечению безопасности движения, а также по зимнему содержанию;

  - Технические средства организации дорожного движения - комплекс устройств, сооружений и изображений, применяемых на дорогах для обеспечения безопасности дорожного движения и повышения пропускной способности дороги;

  - Требования к уровню качества эксплуатации ОДХ - формальный договор между Заказчиком и Исполнителем, содержащий описание услуги, права и обязанности сторон, а также приемлемый уровень качества предоставления данной услуги;

  - Трещины (продольные и поперечные) - дефекты в виде нарушения сплошности дорожного покрытия, которые провоцируют возникновение вторичных серповидных трещин и последующее появление выбоин;

  - Тротуар - имеющее усовершенствованное покрытие инженерное сооружение, предназначенное для движения пешеходов в населенных пунктах, размещаемое в полосе отвода или придорожной полосе автомобильной дороги, а также часть дороги на мостовых и других искусственных сооружениях;

  - ЦДМ – центр диспетчеризации и мониторинга инновационного центра «Сколково»;

  - Функциональный осмотр – детальная проверка с целью оценки рабочего состояния, степени изношенности, прочности и устойчивости оборудование;

- Общие требования к организации содержания объектов дорожного хозяйства и автоматизированной парковочной системы

  - Регламентные работы производятся Исполнителем в соответствии с предварительно им разработанным и согласованным с Заказчиком Планом производства работ и технического обслуживания Объекта, содержащим мероприятия, необходимые и достаточные для достижения уровня качества, установленного данным Соглашением.

  - Заказчик и Исполнитель совместно разрабатывают Схему уборки ОДХ с разбивкой на маршруты (для определения очередности уборки). На схеме, в том числе, должны быть обозначены временные места складирования снега для последующей погрузки и вывоза с территории Объекта.

  - Контроль выполнения настоящего Соглашения осуществляется на основе визуального и функционального осмотра территории Объекта и, в случае необходимости, инструментального контроля в порядке, согласованном Сторонами.

  - При устранении выявленных несоответствий Исполнитель обязан руководствоваться сроками, установленными в настоящем Соглашении.

  - Управление Заявками осуществляется в соответствии с правилами, установленными настоящим Соглашением.

- Показатели качества и требования к ним для достижения целей данного документа

  - Уровень качества содержания ОДЧ и АПС определяется путем выставления ежемесячной итоговой оценки.

  - Итоговая оценка за месяц рассчитывается как среднее арифметическое от итоговой оценки по результатам ежедневного осмотра, указанной в Чек-листах (подробнее в Приложении 2 к настоящему Соглашению).

  - Целевое значение уровня качества содержания – не ниже 4-х баллов в среднем по году и не ниже 3-х баллов за единовременную среднюю оценку по каждому объекту.

  - Показатели (критерии) качества:

| № п/п | Объект оценки |  | Достигаемые показатели качества | Оценка (степень соответствия достигаемым показателям) / метод измерения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ЛЕТНИЙ ПЕРИОД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проезжая часть, парковочное пространство и лотковая зона (чистота) | Посторонние предметы на проезжей части, парковочном пространстве и лотковой зоне | Отсутствие посторонних предметов, создающих аварийную обстановку | нет | 1 шт. | 2 шт. | 3 шт. | состояние не обеспечивает требований безопасности |
|  |  | Загрязнения проезжей части, парковочного пространства и лотковой зоны | П.ч., п.п. и лотковая зона должны быть полностью очищены от любых загрязнений и промыты | более 95% площади | более 85% площади | менее 85% площади | менее 80% площади |  |
| 2 | Тротуары и велодорожки (чистота) | Посторонние предметы | Отсутствие посторонних предметов на покрытии | нет | 1 шт. | 2 шт. | 3 шт. | состояние не обеспечивает требований безопасности |
|  |  | Загрязнения покрытия | Покрытие тротуаров и велодорожек должно быть полностью очищено от пыли, грязи и мусора | более 95% площади | более 85% площади | менее 85% площади | менее 80% площади |  |
| 3 | Прилегающая территория (2-х метровая зона) (чистота) | Чистота территории | Прилегающая территория полностью очищена от мусора и посторонних предметов | более 95% площади | более 85% площади | менее 85% площади | менее 80% площади | состояние не обеспечивает требований безопасности |
| 4 | Дорожные знаки (чистота) | Чистота дорожных знаков (восприятие) | Надписи на дорожных знаках (эл-х навигации) четко различимы, отсутствует пыль и загрязнения | более 95% объектов | более 85% объектов | менее 85% объектов | менее 80% объектов | Информация на дорожных знаках (эл-х навигации) визуально не воспринимается |
| 5 | АПС (работоспособность) | Работоспособность элементов АПС | Все элементы АПС работают в штатном режиме | 100% элементов | 95% Элементов | 90% элементов | 85% элементов | 80% элементов |
| 6 | АПС (отсутствие отказов) | Работа АПС за предыдущие сутки | Количество отказов АПС за предыдущие сутки | 0 отказов | 1-3 отказов | 4-6 отказов | 7-9 отказов | 10 и более отказов |
| ЗИМНИЙ ПЕРИОД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проезжая часть, парковочное пространство и лотковая зона (чистота) | Посторонние предметы на проезжей части, парковочном пространстве и лотковой зоне | Отсутствие посторонних предметов, создающих аварийную обстановку | нет | 1 шт. | 2 шт. | 3 шт. | состояние не обеспечивает требований безопасности |
|  |  | Чистота покрытия | Покрытие открыто, отсутствуют рыхлый снег, уплотненный снег или накат, стекловидный лед, наледь | более 95% площади | более 85% площади | менее 85% площади | менее 80% площади |  |
| 2 | Тротуары и велодорожки (чистота) | Посторонние предметы на проезжей части, парковочном пространстве и лотковой зоне | Отсутствие посторонних предметов, создающих аварийную обстановку | нет | 1 шт. | 2 шт. | 3 шт. | состояние не обеспечивает требований безопасности |
|  |  | Чистота покрытия | Покрытие открыто, отсутствуют рыхлый снег, уплотненный снег или накат, стекловидный лед, наледь | более 95% площади | более 85% площади | менее 85% площади | менее 80% площади |  |
| 3 | Прилегающая территория (2-х метровая зона) (чистота) | Чистота территории | Прилегающая территория полностью очищена от мусора и посторонних предметов | более 95% площади | более 85% площади | менее 85% площади | менее 80% площади | состояние не обеспечивает требований безопасности |
| 4 | Дорожные знаки (чистота) | Чистота дорожных знаков (восприятие) | Надписи на дорожных знаках (эл-х навигации) четко различимы, отсутствует пыль и загрязнения | более 95% объектов | более 85% объектов | менее 85% объектов | менее 80% объектов | Информация на дорожных знаках (эл-х навигации) визуально не воспринимается |
| 5 | АПС (работоспособность) | Работоспособность элементов АПС | Все элементы АПС работают в штатном режиме | 100% элементов | 95% Элементов | 90% элементов | 85% элементов | 80% элементов |
| 6 | АПС (отсутствие отказов) | Работа АПС за предыдущие сутки | Количество отказов АПС за предыдущие сутки | 0 отказов | 1-3 отказов | 4-6 отказов | 7-9 отказов | 10 и более отказов |

- Порядок проведения контроля соответствия показателей качества

  - Показатели качества контролируются регулярно в процессе визуального и/или функционального осмотра.

  - Задачей осмотров является получение информации о фактическом техническом, санитарном и эстетическом состоянии ОДХ и АПС.

  - Несоответствия и дефекты, выявленные в процессе осмотра, подлежат документированию за исключением:

    - Несоответствий и дефектов объектов, на которых в момент осмотра ведутся регламентные работы (в том числе работы капитального характера);

    - Несоответствий и дефектов, устраненных в процессе осмотра.

  - Документирование несоответствий и дефектов, выявленных в процессе осмотра, совершается:

    - Ответственными лицами службы эксплуатации Исполнителя – осуществляется указанным лицом;

    - Совместно представителями Исполнителя и Заказчика – осуществляется Заказчиком.

  - Документирование результатов осмотра предполагает оформление: Чек-листа, Акта проверки состояния объектов, Фотоматериалов.

  - Чек-лист должен содержать следующую информацию: дата осмотра; наименование (вид) осмотра; время проведения осмотра; наименование объектов, на которых проводятся регламентные работы и/или работы капитального характера; представителя Исполнителя и Заказчика, участвующие в осмотре; оценки по пятибалльной шкале, отражающие степень соответствия фактического состояния объекта достигаемым показателям качества (пункт 4.3 настоящего Соглашения); итоговая оценка (среднее арифметическое оценок за каждый объект проверки); фотоматериалы и/или комментарии к оценке ниже 4-х баллов; результаты замеров, полученные в ходе инструментального контроля (в случае его проведения).

  - Акт проверки состояния объектов оформляется в двух экземплярах и должен содержать следующую информацию: дата осмотра; наименование (вид) осмотра; время проведения осмотра; наименование объектов и описание выявленных несоответствий, дефектов (включая количественные характеристики); плановые и фактические сроки устранения несоответствий и/или дефектов; результаты замеров, полученные в ходе инструментального контроля (в случае его проведения); подписи представителей Исполнителя и Заказчика.

  - Документирование состояния объектов в виде фотоматериалов должно позволять однозначно определить локализацию (местоположение) объекта.

  - При наличии разногласий у участников осмотра о степени соответствия состояния объекта достигаемым показателям, проводится Инструментальный контроль – установление геометрических размеров участков объектов, на которых в ходе осмотра выявлены недостатки (дефекты).

  - Средства измерения, используемые для инструментального контроля (включая, но не ограничиваясь):

    - колесо измерительное;

    - измерительная рулетка.

  - Перед проведением очередного осмотра участники комиссии рассматривают документы предыдущего осмотра и делают отметки о выполненных мероприятиях и о мероприятиях, выполнение которых планируется.

  - Периодичность проведения осмотров, проводимых совместно силами Исполнителя и Заказчика:

| № п/п | Наименование | Периодичность | Цель осмотра | Состав участников осмотра | Документирование результатов осмотра |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ежедневный | 1 раз в день | Контроль выполнения Регламентных работ; оценка соответствия качества выполнения работ установленным требованиям | По рабочим дням - представитель Заказчика (из числа лиц, упомянутых в п.1.10 настоящего Соглашения) и представитель Исполнителя; в выходные и праздничные дни - представитель Исполнителя | Чек-лист (по форме Приложения 3) с фотофиксацией (при необходимости) |
| 2 | Внеочередной | После возникновения и ликвидации аварийных ситуаций | Выявление дефектов, повреждений и нарушений, ведущих к снижению безопасности, санитарного состояния, эксплуатационных характеристик объекта и его элементов | По рабочим дням - представитель Заказчика (из числа лиц, упомянутых в п.1.10 настоящего Соглашения) и представитель Исполнителя; в выходные и праздничные дни - представитель Исполнителя (Исполнитель предупреждает о проводимой внеочередной проверке не менее, чем за 30 минут) | Акт проверки состояния объектов (в свободной форме в соответствии с п.5.7 настоящего Соглашения) с фотофиксацией (при необходимости) |

  - Периодичность осмотров, проводимых силами Исполнителя, устанавливается локальными нормативными документами организации Исполнителя.

- Управление заявками

  - Все заявки (текущие, заявки об инцидентах или авариях) подлежат регистрации, учету и контролю выполнения Исполнителем по схеме:

| № п/п | Наименование этапа | Статус заявки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Регистрация заявки | Зарегистрирована |
| 2 | Назначение ответственного исполнителя и сроков исполнения | Передана в работу |
| 3 | Выполнение заявки | В работе |
| 4 | Закрытие заявки | Выполнена |

  - Время жизни заявок:

| № п/п | Элементы объекта |  | Содержание заявки | Время жизни |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЛЕТНИЙ ПЕРИОД |  |  |  |  |
| 1 | Проезжая часть, парковочное пространство и лотковая зона (чистота) | Посторонние предметы на проезжей части, парковочном пространстве и лотковой зоне | Устранение посторонних предметов | 3 часа |
|  |  | Загрязнения проезжей части, парковочного пространства и лотковой зоны | Ликвидация загрязнений покрытия | 2 часа |
| 2 | Тротуары и велодорожки (чистота) | Посторонние предметы | Устранение посторонних предметов | 3 часа |
|  |  | Загрязнения покрытия | Ликвидация загрязнений покрытия | 2 часа |
| 3 | Прилегающая территория (2-х метровая зона) (чистота) | Чистота территории | Наведение порядка, уборка | 3 часа |
| 4 | Дорожные знаки (чистота) | Чистота дорожных знаков (восприятие) | Очистка от загрязнений | 24 часа |
| 5 | АПС (работоспособность) | Работоспособность элементов АПС | Не все элементы АПС работают в штатном режиме | 24 часа |
| ЗИМНИЙ ПЕРИОД |  |  |  |  |
| 1 | Проезжая часть, парковочного пространства и лотковая зона (чистота) | Посторонние предметы на проезжей части, парковочном пространстве и лотковой зоне | Устранение посторонних предметов | 3 часа |
|  |  | Чистота покрытия | Ликвидация последствий метеорологических явлений | 4 часа с момента окончания снегопада |
| 2 | Тротуары и велодорожки (чистота) | Посторонние предметы на проезжей части | Устранение посторонних предметов | 3 часа |
|  |  | Чистота покрытия | Ликвидация последствий метеорологических явлений | 4 часа с момента окончания снегопада |
| 3 | Прилегающая территория (2-х метровая зона) (чистота) | Чистота территории | Наведение порядка, уборка | 5 часов |
| 4 | Дорожные знаки (чистота) | Чистота дорожных знаков (восприятие) | Очистка от загрязнений | 24 часа |
| 5 | АПС (работоспособность) | Работоспособность элементов АПС | Не все элементы АПС работают в штатном режиме | 24 часа |

  - В случае обнаружения аварийного состояния элементов благоустройства, расположенных на территории Объекта, Исполнитель обязан:

    - немедленно проинформировать об этом ЦДМ (письменно по электронной почте______________________);

    - ограничить или прекратить эксплуатацию аварийных участков и принять меры по предупреждению возможных несчастных случаев (выставление ограждений, предупреждающих знаков и пр.);

    - принять меры по обследованию и устранению причин аварийного состояния и по временному усилению или локальному ремонту поврежденных элементов.

  - В случае возникновения аварийной ситуации время реакции Исполнителя – не более 3 часов; время жизни аварийной заявки определяется Заказчиком.

  - Отсутствие заявки от Заказчика не освобождает Исполнителя от необходимости выполнять работы по уборке и содержанию ОДХ и АПС.

  - В отдельных случаях время жизни заявок может быть увеличено по согласованию с Заказчиком.

- Процедура улучшения и внесения изменений в SLA

  - Все изменения в данное соглашение вносятся на основании Распоряжения Дирекции по общегородской эксплуатации ООО «ОДАС Сколково».

  - Инициатором изменений может быть любой участник Соглашения.

# Приложение 1

ЧЕК-листы

.

# Приложение 2

Подсчет ежемесячной итоговой оценки качества содержания и мотивационного коэффициента Км.

Итоговая оценка за месяц рассчитывается как среднее арифметическое от суммы итоговых оценок по результатам ежедневного осмотра, указанных в Чек-листах, округленное до десятых долей.

Мотивационный коэффициент Км в текущем месяце принимается равным единице. за исключением следующих случаев:

- В случае, если полученная Ои за текущий месяц ниже 4-х баллов, то

.

- В случае несогласованного превышения времени жизни заявок (п. 6.2 настоящего Соглашения) из Км за текущий месяц дополнительно вычитается 0,1 балла.

- В случае, если итоговая оценка хотя бы за один Чек-лист в текущем месяце равняется или ниже 3-х баллов, из Км за текущий месяц дополнительно вычитается 0,1 балла за каждый такой Чек-лист.