Приложение № 7

к Договору № _____________________

от «____» ____________ 2016 г.

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

объекта: «Дорога-подъезд к Преподавательскому кварталу»

расположенному по адресу: г. Москва,

территория инновационного центра «Сколково»

| «Утверждено» ООО «Объединённая дирекция по проектированию и строительству Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра «Сколково») Генеральный директор ________________/А.С. Савченко/ М.П. « »_________________2016 г. |  | «Согласовано» __________________[наименование Генерального подрядчика] _____________[Должность] ________________/___________/ М.П. « »___________________2016 г. |  |
| --- | --- | --- | --- |

Общие данные

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.1 | Основание для проектирования | Федеральный закон №244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково» от 22.09.2010г. Проект планировки территории инновационного центра «Сколково», утвержденный приказом от 08.07.2014 №189-Пр Фонда «Сколково». Программа строительства Инновационного центра «Сколково» за счет средств Фонда и дочерних обществ, до 2020 года (Утвержденная правлением Фонда (Протокол заседания Правления Некоммерческой организации Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий от 19.11.2015 №98).; План-график проектирования и строительства объектов инновационного центра «Сколково» за счет средств Фонда и дочерних обществ (утвержденный Правление Фонда. Протокол заседания Правления Некоммерческой организации Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий от 19.11.2015 №98) Функциональные требования к требования по организации подъездных дорог к Преподавательскому кварталу от 21.07.2015 (Приложение 3) ДАЗУ №50108/01006/0174-2015 от 18.11.2015 г. |
| 1.2 | Назначение объекта | Для обеспечения транспортного и логистического обслуживания объектов Преподавательский квартал и Студенческий квартал, а также для обеспечения вело-пешеходных связей в центральной зоне ИЦ «Сколково». |
| 1.3 | Площадь объекта | Не применимо. Ориентировочная протяженность дороги составляет 500 метров (уточнить проектом). |
| 1.4 | Лимит финансирования | Проект разработать с учетом лимита финансирования, - 81 млн. руб. (с НДС), предусмотренного Программой строительства инновационного центра для полного завершения строительства и ввода объекта в эксплуатацию (включая проектно-изыскательские работы). |
| 1.5 | Коэффициент плотности застройки | Не применимо |
| 1.6 | Предельная высота объекта | Не применимо |
| 1.7 | Этажность | Не применимо |
| 1.8 | Количество работающих / проживающих в объекте | Не применимо |
| 1.9 | Вид строительства | Новое строительство. |
| 1.10 | Стадийность проектирования и строительства | Предусматривается следующая стадийность проектирования: - разработка проектной документации; - разработка рабочей документации. Строительство объекта предусмотрено в один этап. |
| 1.11 | Сроки проектирования и строительства | Срок завершения проектирования (с учетом получения заключения экспертизы) – февраль 2016 г.; Срок завершения строительно-монтажных работ – май 2016 г. Срок ввода объекта в эксплуатацию – май 2016г. |
| 1.12 | Категория сложности объекта | К особо опасным и технически сложным объектам не относится (Градостроительный кодекс РФ №190-ФЗ, статья 48.1). Уровень ответственности «Нормальный» в соответствии со статьей 4 (пар. 7-9) Федерального закона от 30.12.2009 №384-ФЗ. Разрабатываемая документация должна соответствовать ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации». Определить необходимость проведения государственной экологической экспертизы объекта согласно ст.11 ФЗ «Об экологической экспертизе» (№174-ФЗ). |
| 1.13 | Основные требования к составу, содержанию и форме представления материалов проектной документации | Проектная документация разрабатывается и предоставляется в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.2008. Состав и содержание проектной документации должны соответствовать п. 12, ст. 48 Градостроительного кодекса РФ. Рабочая документация разрабатывается в составе и объеме, необходимом и достаточном для строительства объекта. Применять комплексные методы проектирования и пассивные стратегии, чтобы минимизировать сложность систем. Генеральный проектировщик передает Заказчику результаты проектных работ в следующем формате и количестве: - 4 (четыре) комплекта проектной и рабочей документации, включая полноразмерные чертежи, пояснительные записки, калькуляции, спецификации, а также Регламент обращения с отходами производства и потребления. - 2 (две) дополнительные копии чертежей /уменьшенных в формат А3/.Цифровые копии и правила для электронных файлов чертежей. Все чертежи должны быть в формате AutoCAD 2011. Чертежи должны быть аккуратными, правильными, согласующимися с другими чертежами, строительными и инженерными спецификациями и иметь унифицированный вид. Избегать повторения одной и той же информации на разных чертежах. Элементы файла выполняются только в двухмерном (плоском) формате. Проектную документацию оформить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.1001-2009 и другими нормативами, действующими на территории Российской Федерации. |
| 1.14 | Общие сведения об участке | Участок проектирования автомобильной дороги предусмотрен в зонах Z1, Z2.1 территории ИЦ «Сколково», на части земельного участка с кадастровым номером 77:15:0020109:141. Приложение №1 к данному заданию на проектирование. |
| 1.15 | Исходно-разрешительная документация. | Заказчик до начала проектирования выдает Подрядчику исходно-разрешительную документацию: 1. Проект планировки территории Инновационного центра «Сколково» 2. Правила землепользования и застройки 3. Результаты Инженерных изысканий, выполненные по договорам с ООО «ВТМ Дорпроект» и ООО «Меридиан» в составе (применяется для проектирования улично-дорожной сети и инженерных сетей): a. Инженерно-геологические изыскания b. Инженерно-гидрометеорологические изыскания c. Гидрогеологические изыскания d. Инженерно-геофизические изыскания e. Математическое моделирование 4. Специальные стандарты, разработанные и принятые Управляющей компанией для регулирования застройки на территории Центра (согласно подпункту 10 пункта 8.7 Правил проекта в сфере использования земель, градостроительной и строительной деятельности): a. Концепция обеспечения комплексной безопасности и антитеррористической защищенности инновационного центра «Сколково», расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос. Новоивановское b. Системный проект обеспечения комплексной безопасности и антитеррористической защищенности инновационного центра «Сколково», в том числе технические условия и технические требования на проектирование объектов инновационного центра «Сколково» в части обеспечения их безопасности c. Зеленый Кодекс ИЦ Сколково d. Эскизы застройки районов Д1-Д4, Z1 в масштабе 1:500 e. Техническая политика ИЦ «Сколково» f. Детализированная концепция теплоснабжения; g. Детализированная концепция электроснабжения; h. Дизайн-код Бульвара и Парквея i. Технические требования (Задания) и прочие документы и материалы, разработанные компанией Cisco Systems в интересах Заказчика в рамках Контракта на оказание услуг технического консалтинга, а также материалы тома Телекоммуникации утвержденного Заказчиком Генерального плана в масштабе 1:2000, совместно именуемые как “Технические требования к ИКТ-инфраструктуре” (ИКТ – Информационные и Коммуникационные Технологии) j. Проект подготовки территории ИЦ Сколково под строительство k. Эскиз застройки и дизайн код инновационного центра «Сколково» утвержденный распоряжением №263-Ф-Р от 04.09.2013; l. Дизайн код городской среды инновационного центра «Сколково», утвержденный приказом №290-Пр от 01.09.2015; m. Проектная документация прилегающих объектов для увязки проектных решений. 5. Предварительная концепция благоустройства и озеленения территории ИЦ «Сколково», ООО «АИКОМ». Исходные данные передаются Заказчиком исполнителю при заключении договора. Прочие документы по письменному запросу Подрядчика при их наличии у Заказчика. Все дополнительные изыскания, необходимые для выполнения работ, выполняет Подрядчик. |
| 2. Основные требования к проектным решениям. |  |  |
| № п/п | Перечень основных требований | Содержания требований |
| 2.1 | Требования к архитектурным, конструктивным и объёмно-планировочным решениям. | 1. Общие требования. - Запроектировать автомобильные дороги на основании ППТ в соответствии с линиями градостроительного регулирования и поперечными профилями элементов улично-дорожной сети. - Все технико-экономические характеристики объектов должны быть уточнены в процессе проектирования и согласованы с Заказчиком. - Обеспечить необходимые подъезды к объектам, примыкающим к проектируемым дорогам. - Учесть инженерные коммуникации, предусмотренные по проектам объектов логистического обслуживания. - Предусмотреть решения по переустройство (защиту) инженерных коммуникаций, попадающих в зону строительства сети автомобильных дорог (протяженность уточнить проектной документацией). - Предусмотреть использование передового инженерного оборудования и материалов отечественного и импортного производства. 2. Требования к автомобильным дорогам - Проектные решения по конфигурации объектов, типам применяемого покрытия (в том числе велодорожек и тротуаров), средствам организации движения, разметке, освещению и т.п. должны предусматривать использование передовых инновационных технологий и согласованы с Заказчиком. - Предусмотреть в соответствии с требованиями ППТ размещение велодорожек и пешеходных тротуаров. - Для расчета конструкции дорожной одежды и проверки устойчивости земляного полотна расчетную нагрузку необходимо принять в соответствии с действующими нормативными и руководящими документами. - Проектными решениями обеспечить интеграцию автомобильных дорог с проектами примыкающих парковых зон. - При необходимости разработать СТУ на проектирование улично-дорожной сети, включая все обосновывающие материалы. - Предусмотреть размещение технических средств организации дорожного движения на основании КСОДД и проекта ИСОДДиТО (уточнить проектом). - В ходе проектирования улично-дорожной сети ИЦС предусмотреть закладные элементы для подведения сетей электроснабжения и связи к местам установки элементов навигации (уточнить проектом). - При проектировании дорожных конструкций рассмотреть и, при необходимости, применить морозозащитные слои с использованием теплоизоляции. - При проектировании дорог рассмотреть и, при необходимости, применить полотно из конструктивных слоев различных геосинтетических материалов. - Разработать схему организации движения на период строительства и эксплуатации на основании КСОДД и проекта ИСОДДиТО (уточнить проектом). - При проектировании и строительстве учесть меры по обеспечению сохранности инженерных коммуникаций, попадающих в область строительства автомобильных дорог. В месте пересечения водопроводов первого подъема выполнить мероприятия по укреплению трубопроводов на основании технических условий эксплуатирующей организации. 3. Требования к наружному освещению - Обеспечить интеграцию наружного освещения по автодороге в единую общегородскую сеть наружного освещения. - Освещение автомобильных дорог принять по нормам для дорог районного значения с нерегулируемым движением в соответствии с СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение» (СНиП23-05-95*). - Расчеты освещения дорожного покрытия выполнить с применением специализированного программного комплекса, согласованного с Функциональным заказчиком. - В проекте предусмотреть современного энергосберегающего светотехнического оборудования в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20.07.2011г. №602 и ГОСТ Р 54350-2011. - Нормативную яркость дорожного покрытия и среднюю горизонтальную освещенность принять в соответствии с проектируемой интенсивностью движения транспорта согласно СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение» (СНиП 23-05-95*). Требования к электрооборудованию и материалам: • Экологическая безопасность; - Электро-магнитная совместимость оборудования; • Энергоэффективность; • Надежность и долговечность, в том числе при пороговых значениях влажности, отрицательных и положительных температурных режимах; • Функциональность; • Низкие затраты на эксплуатацию в т.ч. удельный расход электроэнергии на 1 км дороги; • Минимальные вес и ветровая нагрузка на консоль; • Применение современного (инновационного) оборудования; • Высокая степень заводской готовности осветительного прибора к монтажу. - Типы применяемых в проекте светильников, вылет консолей шаг опор определить расчетом. Тип мачт унифицировать с ранее примененными на территории ИЦ «Сколково». Тип светильников определить в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20.07.2011г. №602 и ГОСТ Р 54350-2011 и приложением №1 к данному заданию на проектирование. Цвет свечения и форма светильников унифицировать с ранее примененными на территории ИЦ «Сколково». Проектную документацию согласовать с ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МОЭСК. 4. Требования к телекоммуникациям 3.1. Проработать проектом решение по строительству телекоммуникационной кабельной канализации с прокладкой гофрированных полиэтиленовых жестких труб d=110 мм от колодцев связи в местах примыкания дорог, параллельно с кабельной трассой распределительной сети наружного освещения с устройством колодцев малого типа (ККС-3) в месте окончания проектируемых дорог. Прокладку закладных труб к столбам системы освещения согласовать с проектом ИС ОДД и ТО. 5. Требования к ливневой канализации 4.1. Предусмотреть ливневую канализацию на всей протяженности проектируемых автомобильных дорог с подключением к общей системе ливневой канализации ИЦС (уточнить проектом). 4.2. При проектировании и строительстве учесть требования Технических условий ГУП «Мосводосток» №908/13 от 08.07.2013г. 4.3. Проектную документацию согласовать с ГУП «Мосводосток» и заключить договор на оказание услуг по техническому надзору с ГУП «Мосводосток». |
| 2.2 | Требования к инженерному и технологическому оборудованию, максимальные удельные показатели потребления. | Предусмотреть подключение объекта к улично-дорожной сети инновационного центра. При проектировании технологических элементов применить современное энергоэффективное оборудование. Решения в области инженерного обеспечения и технологического оборудования согласовать с Заказчиком. |
| 2.3 | Требования к благоустройству территории, озеленению, организации рельефа. | В соответствии с утвержденным Проектом планировки территории. Решение по благоустройству и озеленению необходимо увязать со следующими условиями: • Эскизным проектом парков; • Дизайн-кодом городской среды; • Функциональным использованием территории; • Проектируемыми дорогами, дорожно-тропиночной сетью, велодорожками; • Существующими древесно-кустарниковыми насаждениями; • Ландшафтными особенностями рельефа; • Существующими водными объектами; • С учетом создания условий для передвижения МГН; • С учетом необходимости организации поверхностного водостока. При необходимости вырубки зеленых насаждений согласовать с Заказчиком вопросы, связанные с вырубкой зелёных насаждений. |
| 2.4 | Требования к организации строительства. | В соответствии с Проектом подготовки территории инновационного центра «Сколково» под строительство. Применить передовые технологии. ПОС и ППР по объекту согласовать с Дирекцией по инженерной инфраструктуре и благоустройству ООО «ОДПС Сколково». Проект организации строительства (ПОС) согласовать с Фондом Сколково и увязать с Проектом подготовки площадки ИЦ «Сколково». |
| 2.5 | Требования к мероприятиям по охране окружающей среды. | В соответствии с действующими нормативными документами и регламентами. |
| 2.6 | Требования к обеспечению комплексной безопасности и антитеррористической защищенности. | Обеспечить возможность интеграции систем обеспечения безопасности ИЦ «Сколково» (видеонаблюдения, контроля доступа, систем противопожарной безопасности и пр.). |
| 2.7 | Требования по обеспечению пожарной безопасности. | При проектировании в обязательном порядке учесть требования «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ и других нормативных документов по пожарной безопасности. |
| 2.8 | Требования к обеспечению ориентации и безопасного передвижения инвалидов и маломобильных групп населения | В соответствии с действующим законодательством. |
| 2.9 | Требования к энергетической эффективности и оснащенности объекта приборами учета энергетических ресурсов | В проекте предусмотреть использование энергосберегающего светотехнического оборудования и передового инженерного оборудования. Материалы отечественного или импортного производства. |
| 2.10 | Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта | Не требуется |
| 2.11 | Требования к иным разделам и пунктам проектной документации | Разработать сметную документацию на строительство объектов капитального строительства сметно-нормативной базе ФЕР-2001 (в редакции 2014 г.) с учетом всех дополнений и изменений, выпущенных до настоящего времени в двух уровнях цен: - в базисном уровне цен 2001 г. в соответствии с положениями Требований к сметному разделу проектной документации, разрабатываемой в целях осуществления строительства объектов инновационного центра «Сколково», финансируемого за счет средств субсидии (Приложение № 1 к настоящему Заданию на проектирование); - с пересчетом в текущие цены на момент передачи сметной документации в экспертизу Выполнить конъюнктурный анализ поставщиков оборудования и материалов, стоимость которого отсутствует в сметно-нормативной базе ФЕР-2001, представив на согласование Заказчику предложения не менее трех поставщиков по каждому виду оборудования и материалов для включения в сметную документацию. Предусмотреть необходимые мероприятия в соответствии с требованиями действующих нормативных документов по охране, гигиене труда и технике безопасности при эксплуатации энергетических установок. Предусмотреть вывоз отходов в места, предусмотренные для утилизации/ захоронения отходов с периодичностью вывоза накопленных отходов не реже чем 1 раз в 6 месяцев. |
| - Дополнительные требования |  |  |
| 3.1 | Согласование проектной документации | Согласования в соответствии с действующим законодательством. Также подлежит согласованию с проектировщиками и эксплуатирующими организациями прочих общегородских сетей инженерно-технического обеспечения и улично-дорожной сети и ООО «ОДПС Сколково» |
| 3.2 | Порядок внесения изменений в техническое задание | В соответствии с регламентирующими документами Фонда развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий (включая, но не ограничиваясь): Приказ № 148 о правилах проекта в сфере инженерных изысканий, проектирования, строительства, реконструкции и сноса объектов капитального строительства). Изменения и дополнения в Задание на проектирование должны быть выполнены по форме «Задания на проектирование» (Приложение № 4 вышеуказанных правил проекта) и утверждены Фондом в соответствии с регламентом. |
| 3.3 | Нормативные акты | 1. Федеральный закон от 22.09.2010. №244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково». 2. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 3. Другие нормативные правовые акты, действующие на территории Российской Федерации, включая нормативные акты, разработанные в соответствии с Федеральным законом № 244-ФЗ; 4. Правила проекта в сфере использования земель, градостроительной и строительной деятельности, утвержденные 21.06.2012 решением совета Фонда Некоммерческой организации Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий. 5. Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; 6. Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 7. Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; 8. Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 9. Постановление Правительства РФ от 28.09.2009 N 767 «О классификации автомобильных дорог в Российской Федерации»; 10. ГОСТ Р 52398-2005 «Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования»; 11. ГОСТ Р 52399-2005 «Геометрические элементы автомобильных дорог»; 12. ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»; 13. ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования»; 14. ГОСТ Р 52765-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Классификация»; 15. ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования»; 16. ГОСТ Р 52767-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Методы определения параметров»; 17. ГОСТ Р 52605-2006 «Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения»; 18. ГОСТ Р 52875-2007 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования» 19. СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги» 20. СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*; 21. СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»; 22. СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»; 23. СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». |

Приложение №1

к Заданию на проектирование

объекта: «Дорога-подъезд к Преподавательскому кварталу»

Дорога-подъезд к Преподавательский квартал

Приложение №2

к Заданию на проектирование

объекта: «Дорога-подъезд к Преподавательскому кварталу»

|  | Требования к осветительным приборам |  |
| --- | --- | --- |
|  | СП52.13330.201 |  |
|  | Постановление Правительства РФ от 20 июля 2011 г. N 602 г. |  |
|  | ГOCT P 54350-2011 |  |
|  | Требования, рекомендуемые к выполнению. Все остальные - обязательные. |  |
|  | Требования: |  |
|  | 1. Коэффициент запаса/эксплуатационный коэффициент (см. СП52.13330.2011, приложение Д) |  |
|  | 1.1. Для эксплуатационной группы светильников 1-4: | 1,6/0,63 |
|  | 1.2. Для эксплуатационной группы светильников 5-7: | 1,5/0,67 |
|  | К осветительной установке (ОУ): |  |
|  | 2. Средняя яркость дорожного покрытия, кд/м2: | не менее 1,0 |
|  | 3. Общая равномерность распределения яркости дорожного покрытия Lмин/Lср: | не менее 0,4 |
|  | 4. Продольная равномерность распределения яркости дорожного покрытия Lмин/Lмакс: | не менее 0,6 |
|  | 5. Средняя освещенность дорожного покрытия, лк: | не менее 15 |
|  | 6. Равномерность распределения освещенности дорожного покрытия Емин/Еср: | не менее 0,35 |
|  | 7. Пороговое приращение яркости TI, %: | не более 15 |
|  | 8. Возможность регулирования светового потока осветительной установки: | на 30 и 50 % |
|  | К осветительному прибору (ОП): |  |
|  | 9. Предельная сила света светильников в установке в направлении водителей, кд/клм, под углами |  |
|  | 9.1. 80° от вертикали: | не более 30 |
|  | 9.2. 90° от вертикали: | не более 10 |
|  | 10. Индекс цветопередачи источников света Ra: |  |
|  | 10.1. Светодиодных ламп ненаправленного света (ретрофитов), модулей светодиодных источников света: | не менее 60 |
|  | 12. Световая отдача светильников со светодиодами, лм/Вт: | не менее 65 |
|  | 13. Спад свет. потока ОП со светодиодами за время терм. стабилизации, %: | не более 15 |
|  | 14. Коэффициент мощности светодиодных ОП : | не менее 0,85 |
|  | наличие следующих технических характеристик ОП: |  |
|  | 15. Номинальная мощность, Вт: |  |
|  | 15.1. для тротуаров |  |
|  | 15.2. для дорог |  |
|  | 16. Диапазон цветовой температуры источников света, К: | 4000-5000 |
|  | 17. Степень защиты от влаги и пыли оптического блока и блока питания IP: | не менее 65 |
|  | 18. Защита ОП от кратковременных скачков напряжения в сети (противомолниевая защита) | да |
|  | 19. Температурный диапазон эксплуатации, оС: | от -40 до +50 |
|  | 20. Материал корпуса: | антивандальный |
|  | 21. Материал защитного стекла/рассеивателя: | антивандальный |
|  | 22. Наличие сертификата (номер, орган сертификации, на серию или партию): | да |
|  | 23. Срок службы светильников, лет: | не менее 10 лет |
|  | 24. Срок гарантийных обязательств, лет: | не менее 3 лет |

«УТВЕРЖДАЮ»

Приложение №3

к Заданию на проектирование

объекта: «Дорога-подъезд к Преподавательскому кварталу»

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

по организации подъездных дорог к Преподавательскому кварталу и Семейному кампусу.

Москва, ИЦ «Сколково»

Оглавление

1. Термины и определения……………………………………………………………………………..…4

2. Характеристики проектируемых автомобильных дорог…………………………………………….4

3.  Общие требования …………………………………………………………………………………….5

4. Требования к автомобильным дорогам……………………………………………………………….7

5. Требования к наружному освещению…………………………………………………………………8

6. Требования к телекоммуникациям…………………………………………………………………….9

7. Требования к ливневой канализации……………………………………………………………….....9

8. Требования к благоустройству и озеленению………………………………………………………...9

- Термины и определения

ИЦС – инновационный центр «Сколково»

ППТ – проект планировки территории инновационного центра «Сколково»

ГОСТ – государственный стандарт

СНиП – строительные нормы и правила

СП – свод правил

КСОДД – комплексная схема организации дорожного движения инновационного центра «Сколково»

ИСОДДиТО - интеллектуальная система организации дорожного движения и транспортного обслуживания

СТУ – специальные технические условия

МГН – маломобильные группы населения

- Характеристики автомобильных дорог

2.1. Подъезд к Преподавательскому кварталу

2.1.1. Указанная автодорога необходима для транспортного и логистического обслуживания объектов «Преподавательский квартал» и «Студенческий квартал», а также для обеспечения вело-пешеходных связей в центральной зоне ИЦС.

2.1.2. Ориентировочная протяженность автомобильной дороги составляет 500 метров (уточнить проектом.

2.1.3. Автомобильная дорога располагается на земельном участке с кадастровым номером 77:15:0020109:141

Преподавательский квартал

Рис. 1. Подъездная дорога к Преподавательскому кварталу

2.2. Подъезд к Семейному кампусу

2.2.1. Указанная автодорога необходима для обеспечения транспортного и логистического обслуживания Семейного кампуса, а также аварийного и сервисного обслуживания парковой территории (Плодовый сад).

2.2.2. Ориентировочная протяженность автомобильной дороги составляет 400 метров (уточнить проектом).

2.2.3. Автомобильные дороги располагаются на земельных участках с кадастровыми номерами 77:15:0020321:123, 77:15:0020321:134, 77:15:0020321:125

Семейный кампус

Рис. 2. Подъездная дорога к Семейному кампусу

3. Общие требования

3.1. Запроектировать автомобильные дороги на основании ППТ в соответствии с линиями градостроительного регулирования и поперечными профилями  элементов улично-дорожной сети.

3.2. Все технико-экономические характеристики объектов должны быть уточнены в процессе проектирования и согласованы с Функциональным заказчиком.

3.3. Обеспечить необходимые подъезды к объектам, примыкающим к проектируемым дорогам.

3.4. Учесть инженерные коммуникации, предусмотренные по проектам объектов логистического обслуживания.

3.5. Состав проектной документации должен соответствовать требованиям:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ;

- Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции ПП РФ №1346 от 10.12.2014);

- ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства».

3.6. Осуществить проектирование в соответствии с требованиями технических регламентов Российской Федерации, в том числе санитарно-эпидемиологических, экологическим требованиям, требованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности, результатами инженерных изысканий, в частности в соответствии с:

- Федеральным законом от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;

- Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Постановление Правительства РФ от 28.09.2009 N 767 «О классификации автомобильных дорог в Российской Федерации»;

- ГОСТ Р 52398-2005 «Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования»;

- ГОСТ Р 52399-2005 «Геометрические элементы автомобильных дорог»;

- ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»;

- ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования»;

- ГОСТ Р 52765-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Классификация»;

- ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования»;

- ГОСТ Р 52767-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Методы определения параметров»;

- ГОСТ Р 52605-2006 «Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения»;

- ГОСТ Р 52875-2007 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования»

- СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги»

- СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*;

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве».

3.7. Разработать проектную документацию и выполнить СМР на переустройство (защиту) коммуникаций, попадающих в зону строительства сети автомобильных дорог (протяженность уточнить проектной документацией).

3.8. Проектом предусмотреть использование передового инженерного оборудования и материалов отечественного или импортного производства.

4. Требования к автомобильным дорогам

4.1. Проектные решения по конфигурации объектов, типам применяемого покрытия (в том числе велодорожек и тротуаров), средствам организации движения, разметке, освещению и т.п. должны предусматривать использование передовых инновационных технологий и согласовать с Функциональным заказчиком.

4.2. Предусмотреть в соответствии с требованиями ППТ размещение велодорожек и пешеходных тротуаров.

4.3. Для расчета конструкции дорожной одежды и проверки устойчивости земляного полотна расчетную нагрузку необходимо принять в соответствии с действующими нормативными и руководящими документами.

4.4. Проектными решениями обеспечить интеграцию автомобильных дорог с проектами примыкающих парковых зон.

4.5. При необходимости разработать СТУ на проектирование улично-дорожной сети, включая все обосновывающие материалы.

4.6. При проектировании и строительстве учесть меры по обеспечению сохранности инженерных коммуникаций, попадающих в область строительства автомобильных дорог. В месте пересечения водоводов первого подъёма выполнить мероприятия по укреплению трубопроводов на основании Технических условий эксплуатирующей организации 
(АО «Мосводоканал»).

4.7. Предусмотреть размещение технических средств организации дорожного движения на основании КСОДД и проекта ИСОДДиТО (уточнить проектом).

4.8. В ходе проектирования и строительства улично-дорожной сети ИЦС предусмотреть кабельную канализацию и закладные элементы для подведения сетей электроснабжения и связи к местам установки технических средств организации дорожного движения, элементов информирования и навигации (уточнить проектом).

4.9. При проектировании дорожных конструкций рассмотреть и, при необходимости, применить морозозащитные слои с использованием теплоизоляции.

4.10. При проектировании дорог рассмотреть и, при необходимости, применить полотно из конструктивных слоев различных геосинтетических материалов.

4.11. Разработать схему организации движения на период строительства и эксплуатации на основании КСОДД и проекта ИСОДДиТО (уточнить проектом).

5. Требования к наружному освещению

5.1. Обеспечить интеграцию наружного освещения по данным автомобильным дорогам в единую общегородскую сеть наружного освещения.

5.2. Освещение автомобильных дорог принять по нормам для дорог районного значения с нерегулируемым движением в соответствии СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение» (СНиП 23-05-95*).

5.3. Расчеты освещения дорожного покрытия выполнить с применением специализированного программного комплекса, согласованного с Функциональным заказчиком.

5.4. В проекте предусмотреть использование современного энергосберегающего светотехнического оборудования в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20.07.2011г. № 602 и ГОСТ Р 54350-2011.

5.4. Требования к осветительному прибору, осветительной установке и материалам подтверждаются ТУ и результатами испытаний (сертификатами) уполномоченных органов:

- Экологическая безопасность;

- Электро-магнитная совместимость оборудования;

- Энергоэффективность;

- Надежность и долговечность;

- Надежность и долговечность, в т.ч. при пороговых значениях влажности, отрицательных и положительных температурных режимах;

- Функциональность;

- Низкие затраты на эксплуатацию, в т.ч. удельных расход электроэнергии на 1 км дороги;

- Минимальные вес и ветровая нагрузка на консоль;

- Применение современного (инновационного) оборудования;

- Высокая степень заводской готовности осветительного прибора к монтажу.

5.5. Типы применяемых в проекте светильников, вылет консолей и шаг опор определить расчетом. Тип мачт унифицировать с ранее примененными на территории ИЦ «Сколково». Тип светильников определить в соответствии с пунктом 5.4 настоящих Требований и сравнительным анализом технико-экономических показателей, указанных в приложении №1. Функциональный заказчик оставляет за собой право на проведение независимого анализа принятых проектных решений.

5.6. Проектную документацию согласовать с ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «МОЭСК» и заключить договор на оказание услуг по техническому надзору с ОАО «МОЭСК».

6. Требования к телекоммуникациям

6.1. Проработать проектом решение по строительству телекоммуникационной кабельной канализации с прокладкой гофрированных полиэтиленовых жестких труб d=110 мм от колодцев связи в местах примыкания дорог, параллельно с кабельной трассой распределительной сети наружного освещения с устройством колодцев малого типа (ККС-3) в месте окончания проектируемых дорог, прокладку закладных труб к столбам системы освещения согласовать с проектом ИС ОДД и ТО.

7. Требования к ливневой канализации

7.1. Предусмотреть ливневую канализацию на всей протяженности проектируемых автомобильных дорог с подключением к общей системе ливневой канализации ИЦС (уточнить проектом).

7.2. При проектировании и строительстве учесть требования Технических условий 
ГУП «Мосводосток» №908/13 от 08.07.2013г.

7.3. Проектную документацию согласовать с ГУП «Мосводосток» и заключить договор на оказание услуг по техническому надзору с ГУП «Мосводосток».

8. Требования к благоустройству и озеленению

8.1. Решение по благоустройству и озеленению необходимо увязать со следующими условиями:

- Эскизным проектом парков;

- Дизайн-кодом городской среды;

- Функциональным использованием территории;

- Проектируемыми дорогами, дорожно-тропиночной сетью, велодорожками;

- Существующими древесно-кустарниковыми насаждениями;

- Ландшафтными особенностями рельефа;

- Существующими водными объектами;

- С учетом создания условий для передвижения МГН;

- С учетом необходимости организации поверхностного водостока.