Приложение № 1 к Извещению № 15-40102/98.

Техническое задание

Оснащение конференц-зала мультимедийными системами в здании ОЦ «Технопарк», корпус №1, помещение №45 (1 этаж) «SKclub»

Содержание

Введение	3

1.	Система отображения.	3

2.	Система звукоусиления	4

3.	Требования к оборудованию мультимедийной системы конференц  зала	8

3.1.	Требования к безопасности	8

3.2.	Требования по стандартизации и унификации	8

3.3.	Требования к монтажу, сборке и отладке компонентов системы	9

3.4.	Требования к техническому обеспечению	9

# Введение

В рамках оснащения конференц-зала мультимедийными системами в здании ОЦ «Технопарк», корпус №1, помещение № 45 (1 этаж) “SKclub” необходимо обеспечить внедрение следующих систем:

Система отображения в составе:

- моторизированный проекционный экран и проектор высокого разрешения;

- беспроводная система совместной работы и показа презентаций;

Система звукоусиления

- Система отображения.

Система отображения должна предусматривать подключение и трансляцию презентаций и других видеоматериалов с ноутбуков, подключаемых к HDMI разъему.

  - Моторизированный проекционный экран и проектор высокого разрешения

В качестве главного источника видеоотображения для всех присутствующих в зале необходимо использовать потолочный моторизированный проекционный экран  формата 16:9 (ширина не менее 400 см, высота не менее 229, коэффициент усиления не менее 1, угол обзора не менее 120 град.) и проектор высокого разрешения (не менее 1920x1200, яркость не менее 6000 люменов).

  - Беспроводная система совместной работы и показа презентаций

Система должна обеспечивать беспроводную передачу изображения с ноутбука на проектор. Выходные разъемы – VGA и HDMI. Выводное разрешение – не менее 1080р. Число источников, одновременно отображаемых на экране – не менее 1. Число одновременных подключений – не менее 8. Область действия – не менее 30 метров. Также система должны быть совместима с  iPad, iPhone и Android.

- Система звукоусиления

Для обеспечения звукоусиления и озвучивания зала предусмотреть установку акустических систем, усилителя мощности, аудио интерфейса USB (для проигрывания звуковых программ с ноутбука или ПК, а также для ведения звуковой записи мероприятия),  цифрового автоматического микрофонного микшера, беспроводных кардиоидных конференц микрофонов на `гусиной шее` с предусилителем и индикатором вместе с базой, а также ручных передатчиков с капсюлем (зарядная станция должна быть единая).

Передача сигнала от конференц микрофонов и ручных передатчиков должна осуществляться посредством точки доступа и коммутатора, который выполняет коммутацию сигналов с микрофонов и передатчиков и конвертацию их в аналоговый сигнал.

Также необходимо предусмотреть установку коммутатора, для централизованного управления всем оборудованием с ноутбука или ПК.

Все оборудование, необходимо поместить в телекоммуникационный шкаф. Подключение к электросети осуществить по средствам сетевого распределителя.

Требования к оборудованию звукоусиления зала:

| Наименование | Характеристика | Значение | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Акустическая система | Угол раскрытия | 120° x 150° | 2 |
|  | Количество динамиков | Не менее 16 |  |
|  | Продолжительная мощность | Не менее 650 Вт |  |
|  | Нижняя граница частотного диапазона | Не выше 80 Гц |  |
|  | Верхняя граница частотного диапазона | Не ниже 20 кГц |  |
|  | Номинальное сопротивление | 8 Ом |  |
|  | Диаметр драйвера | Не менее 2 дюйма |  |
|  | Габариты | Не более 1000x100x160 мм |  |
|  | Цвет | Серый |  |
| Усилитель мощности | Количество каналов усиления | 2 | 1 |
|  | Мощность канала усиления в 8-Омном режиме | Не менее 475 Вт |  |
|  | Мощность канала усиления в 70V режиме | Не менее 800 Вт |  |
|  | Входное сопротивление | Не более 20 КОм |  |
|  | DSP процессор | Наличие |  |
|  | Высота | 2U |  |
| Цифровой автоматический микрофонный микшер | Количество каналов | Не менее 8 | 1 |
|  | Динамический диапазон | Не менее 110 дБ |  |
|  | АЦ/ЦА-преобразователь | Не менее 24 бит, 48 кГц |  |
|  | Внутренняя обработка | Не менее 32 бит |  |
|  | Диапазон рабочих температур | Не уже -18 до 63 градусов Цельсия |  |
|  | Диапазон частот | Не уже 20 Гц до 20 000 Гц |  |
|  | Габариты | Не более 50х50х30 мм |  |
| Аудио интерфейс USB | Количество микрофонных балансных входов | Не менее 2 | 1 |
|  | Количество балансных выходов | Не менее 2 |  |
|  | Количество небалансных выходов | Не менее 4 |  |
|  | USB 2.0 порт | Наличие |  |
|  | Вход/выход MIDI | Наличие |  |
|  | Усилитель для наушников с отдельным регулятором громкости | Наличие |  |
| Коммутатор (коммутация сигналов с микрофонов и передатчиков и конвертация их в аналоговый сигнал) | Возможность установки в стойку | Наличие | 1 |
|  | Объем оперативной памяти | Не менее 512 килобайт |  |
|  | Количество портов | Не менее 16 |  |
|  | Внутренняя пропускная способность | Не менее 32 Гбит/сек |  |
|  | Размер таблицы MAC адресов | Не менее 8192 |  |
|  | Габариты | Не более 280х50х180 мм |  |
| Коммутатор (централизованное управления всем оборудованием с ноутбука или ПК) | Количество выходных аудио разъёмов | Не менее 4 | 1 |
|  | Количество разъемов RJ-45 | Не менее 4 |  |
|  | Цифрового аудиопротокол Dante™ | Наличие |  |
|  | Выход на наушники для отдельных аудиоканалов | Наличие |  |
|  | Габариты | Не более 50х490х370 мм |  |
| Точка доступа | Количество каналов | Не менее 4 | 1 |
|  | Двунаправленная беспроводная связь для аудиосигналов | Наличие |  |
|  | Автоматизированная координация частот | Наличие |  |
|  | Цифровая аудиосеть Dante™ | Наличие |  |
|  | Шифрование | AES-256 |  |
|  | Габариты | Не более 24х175х175 мм |  |
| Зарядная станция | Количество отсеков | Не менее 4 | 1 |
|  | Подключение к системе | По Ethernet |  |
|  | Слежение за оставшимся зарядом аккумулятора по сети | Наличие |  |
|  | Стыковочные зарядные порты | USB |  |
|  | Габариты | Не более 70х195х185 мм |  |
| Настольный передатчик | Подключение микрофона | 6-ти контактный коннектор | 2 |
|  | Габариты | Не более 36х72х125 мм |  |
|  | Вес | Не более 195 грамм |  |
| Микрофон | Тип | Конференционный/ конденсаторный | 2 |
|  | Длина гусиной шеи | Не менее 380 мм |  |
|  | Частотный диапазон | Не уже 50 до 17000 Гц |  |
|  | Диаграмма направленности | Кардиоида |  |
|  | Вес | Не более 70 грамм |  |
| Ручной передатчик | Диаграмма направленности | Кардиоида | 2 |
|  | Время работы | Не менее 15 часов |  |
|  | Разъем для зарядки | USB |  |
|  | Габариты | Не более 230х52 мм |  |
|  | Вес | Не более 325 грамм |  |
| Сетевой распределитель | Материал | Алюминий | 3 |
|  | Длина кабеля | Не менее 2 метров |  |
|  | Количество розеток | Не менее 7 |  |
|  | Мощность | Не менее 3600 ватт |  |
|  | Установка в рэк | Наличие |  |
| Шкаф телекоммуникационный | Тип | Напольный | 1 |
|  | Высота | Не менее 22 юнитов, Не более 1140 мм |  |
|  | Ширина | Не более 600 |  |
|  | Глубина | Не более 800 |  |

- Требования к оборудованию мультимедийной системы конференц  зала

  - Требования к безопасности

- Помещение предназначено для проведения открытых мероприятий. Требований по обеспечению конфиденциальности информации не предъявляется.

- При проектировании и создании мультимедийных систем должно быть обеспечено выполнение требований по безопасности при монтаже, наладке, эксплуатации, обслуживании и ремонте аппаратно-технических средств.

- Плановый срок безопасной эксплуатации оборудования должен составлять не менее 5 лет.

- Система электропитания должна обеспечивать защитное отключение при перегрузках и коротких замыканиях в цепях нагрузки, а также аварийное ручное отключение.

- Факторы, оказывающие вредные воздействия на здоровье со стороны всех элементов системы (в том числе инфракрасное, ультрафиолетовое, рентгеновское и электромагнитное излучения, вибрация, шум, электростатические поля, ультразвук строчной частоты и т.д.), не должны превышать действующих норм (СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 от 03.06.2003 г.).

  - Требования по стандартизации и унификации

- В комплексе технических средств должно использоваться оборудование серийного производства.

- Оборудование должно использовать стандартные электрические стыки, интерфейсы, технологии и протоколы передачи данных.

- Все входные и выходные разъемы, а также уровни сигналов на входе и выходе оборудования, должны соответствовать российским, а при их отсутствии – международным, стандартам, принятым в настоящее время для данного типа оборудования.

- Технические средства, подлежащие обязательной сертификации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, должны иметь соответствующие сертификаты.

  - Требования к монтажу, сборке и отладке компонентов системы

- Монтаж компонентов системы на объекте должен выполняться в соответствии с учетом существующего расположения смежных систем.

- При установке и монтаже оборудования необходимо руководствоваться соответствующей документацией на каждый вид применяемого оборудования.

  - Требования к техническому обеспечению

- Оборудование мультимедийного комплекса должно иметь характеристики, обеспечивающие необходимую производительность и реализующие выполнение всего комплекса задач и требований настоящего ТЗ. Все оборудование должно соответствовать современному мировому уровню развития техники и технологии, позволять реализовывать передовые решения в области видеоотображения, телекоммуникаций и передачи данных.

- Оборудование, все его компоненты, а также используемые материалы должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации. Оборудование должно быть разработано и изготовлено с использованием только высококачественных материалов и комплектующих, отвечать требованиям по эргономике и технической эстетике.

- Допускается применение оборудования зарубежного производства, которое должно отвечать требованиям международных стандартов ISO, ITU, IEEE. При этом поставляемое оборудование должно иметь необходимые сертификаты, в соответствии с номенклатурой продукции, в отношении которой законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация.

- Конструкция технических средств должна обеспечивать безопасность обслуживающего персонала при эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте, а также:

- взаимозаменяемость сменных однотипных составных частей;

- удобство технического обслуживания, эксплуатации и ремонтопригодность;

- доступ ко всем элементам, узлам и блокам, требующим регулирования или замены в процессе эксплуатации.

- Габаритные размеры технических средств и их отдельных функционально и конструктивно законченных устройств, блоков должны обеспечивать транспортирование через типовые проемы зданий, сборку, установку и монтаж на месте эксплуатации.

- Электропитание оборудования должно осуществляться от общепромышленной электросети переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц.

- Заземление проектируемого оборудования должно выполняться от существующих шин заземления. В конструкции оборудования должно быть предусмотрены конструктивные элементы для присоединения к заземляющему устройству, если по условиям эксплуатации и обеспечению безопасности оно должно быть заземлено.