ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение комплекса работ и услуг  по содержанию прилегающей территории офисного центра «ТехноПарк/Очередь 1» Этап 1 (корпус 1), ТехноПарк/Очередь 1» Этап 2 (корпус 2), «ТехноПарк/Очередь 2» Этап 1 (корпус 3)

- Перечень, наименования и объемы товаров/ работ/ услуг, являющихся Предметом закупки:

| Место оказания услуг: | «Объект 1», «Прилегающая территория 1» – территория площадью 4312,00 кв.м. земельного участка с кадастровым номером 77:15:0020321:324, прилегающая к зданию офисного центра «Технопарк/Очередь 1» корпус 1, расположенного по адресу: г. Москва, территория Инновационного центра «Сколково», ул. Нобеля, д. 7. «Объект 2», «Прилегающая территория 2» – территория площадью 3033,48 кв.м. земельного участка с кадастровым номером 77:15:0020321:216, прилегающая к зданию офисного центра «Технопарк/Очередь 1» корпус 2, расположенного по адресу: г. Москва, территория Инновационного центра «Сколково», ул. Нобеля, д. 5. «Объект 3», «Прилегающая территория 3» – территория площадью 3274,00 кв.м. земельного участка с кадастровым номером 77:15:0020321:214, прилегающая к зданию офисного центра «Технопарк/Очередь 2» этап 1, расположенного по адресу: г. Москва, территория Инновационного центра «Сколково», ул. Нобеля, д. 3. далее - «Объект». |
| --- | --- |
| Наименование услуг: | Выполнение комплекса работ и услуг по содержанию прилегающей территории 1, 2, 3 корпусов ОЦ Технопарк |

| № | Позиция | Описание территорий, подлежащих эксплуатации: |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прилегающая территория | - Прилегающая территория 1: - Дороги и паркинги, тротуары, отмостки (асфальтовое покрытие, брусчатка, гранитная плитка) – 1775,0 кв.м; - Газоны – 1834,18 кв.м; - Дорожные знаки – 2 шт. - Опоры освещения со светильниками уличного освещения – 16 шт. - Урны – 2 шт - Прилегающая территория 2: - Дороги и паркинги, тротуары, отмостки (асфальтовое покрытие, брусчатка, гранитная плитка) – 1815,66 кв.м; - Газоны – 1217,82 кв.м; - Дорожные знаки – 2 шт. - Опоры освещения со светильниками уличного освещения – 16 шт. - Урны – 2 шт - Прилегающая территория 3: - Дороги и паркинги, тротуары, отмостки (асфальтовое покрытие, брусчатка, гранитная плитка) – 2056,0 кв.м; - Газоны – 1218,0 кв.м; - Опоры освещения со светильниками уличного освещения – 16 шт Всего: - Дороги и паркинги, тротуары, отмостки (асфальтовое покрытие, брусчатка, гранитная плитка) – 5646,66 кв.м; - Газоны – 4270,0 кв.м; - Дорожные знаки – 4 шт. - Опоры освещения со светильниками уличного освещения – 48 шт. - Урны – 4 шт |

Перечень, график и периодичность оказания комплекса работ и услуг по содержанию территории указаны в Приложении 2.

- Требования к техническим и функциональным характеристикам, к качеству поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, к их безопасности, к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ, а также иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика:

- Работы и услуги оказываются в условиях действующего Объекта;

- Исполнитель обеспечивает выполнение Работ/оказание Услуг по содержанию прилегающей территории и наружной сети освещения в соответствии с действующими в Российской Федерации нормами, требованиями и стандартами, а также в соответствии с объемами и периодичностью, установленными настоящим Техническим заданием и Приложениями к нему;

- При организации выполнения Работ/оказания Услуг по содержанию прилегающей территории Объекта Исполнитель должен планировать уборку преимущественно механизированным способом. Организация Исполнителем круглосуточной работы в сложных метеоусловиях (снегопады, метели, гололёд, ливни, жара, смог), усиление ресурсов Исполнителя в случае аномальных метеоусловий для обеспечения безопасного функционирования Объекта;

- В связи с возможностью изменения погодных условий, указанные в Договоре начало и окончание летнего и зимнего периода могут быть изменены Заказчиком в одностороннем порядке, путем направления Исполнителю соответствующего уведомления;

- Наличие у Исполнителя всей необходимой для выполнения Работ/оказания Услуг уборочной техники и инвентаря. Приблизительный список техники для содержания  территории включает, но не ограничивается:

- Поливомоечная машина;

- Трактор коммунальный;

- Грузовые автомобили;

- Снегопогрузчик

- Исполнитель обязан обеспечить выполнение Работ/оказание Услуг своими силами, инструментами, приспособлениями, средствами и расходными материалами (реагент и пр.), согласованными с Заказчиком, обеспечить своих работников специальной одеждой и средствами индивидуальной защиты за свой счет;

- Все используемые материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество;

- Допускаемые к применению при выполнении работ противогололедные реагенты должны проходить предварительную оценку воздействия на жизнь и здоровье граждан, состояние компонентов окружающей среды, включая растения, почву, водные объекты, на состояние объектов дорожного хозяйства и связанных с ними гидротехнических и других коммуникаций путем проведения лабораторных исследований и широкомасштабных испытаний на соответствие требованиям:

- к эксплуатационному состоянию автомобильных дорог и улиц, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения (ГОСТ Р 50597-93 - национальный стандарт);

- действующих санитарных норм и правил и гигиенических нормативов по состоянию компонентов окружающей среды;

- экологической безопасности автомобильных дорог (отраслевой дорожный норматив ОДН 218.5.016.2002 "Показатели и нормы экологической безопасности автомобильной дороги", утвержденный распоряжением Минтранса России от 25 декабря 2002 г. N ИС-1147-р).

- Исполнитель обязан иметь соответствующие лицензии, допуски к работам, в случае выполнения работ, требующих их наличие;

- Исполнитель за свой счет оплачивает расходные материалы и комплектующие;

- Исполнитель обязан выполнять погрузочно-разгрузочные и такелажные работы, перемещение движимых активов вручную и с применением машин и механизмов, согласно поступающим заявкам Заказчика, направленным не позднее 2 часов до начала работ;

- Исполнитель несет ответственность за привлечение и использование иностранной рабочей силы в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- Исполнитель имеет право привлекать к выполнению работ по договору согласованных с Заказчиком Соисполнителей, при этом ответственность за работы, выполняемые Соисполнителем, несет Исполнитель.

- Требования к участникам Процедуры закупки, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов (лицензии, свидетельство СРО и т.д.).

- Участник Процедуры закупки обязан обеспечить выполнение Работ/оказание Услуг, указанных в настоящем Техническом задании.

Перечень документов представляемых участником:

- штат сотрудников на объекте, с указанием режима их работы и стоимости (Не менее 8 человек в ежедневном режиме, работающие на объекте + электромонтер);

- справку о технической оснащенности и механизации;

- предварительный регламент механизированной уборки территории Объекта с указанием перечня техники, выделяемой для оказания комплекса Услуг по Объекту;

- перечень обслуживаемых на данный момент объектов с указанием их назначения, основных характеристик (площадь) и перечня услуг оказываемых Исполнителем;

- рекомендательные письма;

- информацию о социальном пакете  для своих сотрудников (питание, медицинское страхование и др.);

- резюме предполагаемых руководителей на Объекте.

- Требования к квалификации, опыту выполнения работ, оказания услуг, аналогичных предмету закупки, технической оснащенности, финансовому состоянию Участника Процедуры закупки:

Требования к Участнику процедуры закупки:

- Наличие опыта работы по комплексному содержанию автомобильных дорог города Москвы или Московской области в соответствии с Предметом закупки

- Наличие действующих заключенных договоров на работу по комплексному содержанию автомобильных дорог;

- Наличие специально подготовленного персонала;

- Ежедневное медицинское освидетельствование водителей;

- Наличие в собственности или по договору аренды (лизинга) материально-технических ресурсов, необходимых для выполнения работ, в том числе специальной техники.

- Обоснованные особые условия, необходимые для включения в проект Договора.

- Исполнитель принимает на себя всю полноту ответственности за соблюдение им (его персоналом) правил техники безопасности, охраны труда, инструкций о пропускном и внутриобъектовом режиме, пожарной и экологической безопасности, в соответствии с положениями СНиП,  административно-правовых актов.

- Исполнитель освобождает Заказчика от любых претензий и исков со стороны третьих лиц в случае причинения ущерба здоровью или имуществу третьих лиц в результате деятельности Исполнителя, связанной с выполнением задания Заказчика.

- Исполнитель ежедневно заполняет журнал выполненных работ с указанием фактически выполненных объемов работ.

- Планируемые сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Начало выполнения Работ/оказания Услуг: 01.01.2016.

Окончание оказания услуг: прилегающая территория 1 и 2: 31.12.2017г.

Окончание оказания услуг прилегающая территория офисного центра «ТехноПарк/Очередь 2» Этап 1 (корпус 1): 31.08.2016г.

- Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг.

Оплата по договору осуществляется путем перечисления средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в договоре, по безналичному расчету.

Авансирование не предусмотрено.

Заказчик производит оплату в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней за фактически выполненные работы на основании подписанного с двух сторон Акта сдачи-приемки выполненных работ, счета-фактуры.

- Разовые работы, выполняемые по заявкам Заказчика.

Лимит на разовые работы составляет 500 000,00 (Пятьсот тысяч и 00/100) рублей, в том числе НДС 18%.

## Приложения:

Приложение № 1 – Генеральный план Объекта

Приложение № 2 – Перечень, график и периодичность оказания комплекса услуг по содержанию территории.

## Заместитель Генерального директора

## по общегородской эксплуатации - Директор Дирекции     ___________________ Моклоков И.Н.

## Заместитель Директора Дирекции

## по общегородской эксплуатации                                        ___________________ Левинский Д.Н.

## Руководитель направления  стоимостного анализа            ____________________ Ганина Е.В.

## Инженер-сметчик                                                               ____________________ Брикульская И.С.

## Руководитель отдела по благоустройству и озеленению

## и санитарной безопасности                                                ____________________ Гринаш М.Н.

## Менеджер по благоустройству и озеленению

## городских  территорий                                                       ____________________ Малявин А.А.

## Контрактный менеджер                                                      ____________________ Маркова В.В.

## Приложение № 1

## Генеральный план Объекта

Приложение № 2

Перечень, график и периодичность оказания комплекса услуг по содержанию территории

- Прилегающая территория офисного центра «ТехноПарк/Очередь 1» Этап 1 (корпус 1):

- Дороги и паркинги, тротуары, отмостки (асфальтовое покрытие, брусчатка, гранитная плитка) – 1775,0 кв.м;

- Газоны  – 1834,18 кв.м;

- Прилегающая территория офисного центра «ТехноПарк/Очередь 1» Этап 2 (корпус 2):

- Дороги и паркинги, тротуары, отмостки (асфальтовое покрытие, брусчатка, гранитная плитка) – 1815,66 кв.м;

- Газоны  – 1217,82 кв.м;

| № | Наименование услуг | Ед. изм | Объем |  | Перио-дичность оказания услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | прилегающая территория 1 корпуса | прилегающая территория 2 корпуса |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Периодичность услуг по уборке и содержанию территории, проводимых в летний период (с 1 апреля по 31 октября) |  |  |  |  |  |
|  | Уход за газонами (выкашивание, полив) | м2 | 1834,18 | 1217,82 | 1 раз в 10 дней |
|  | Внесение удобрений (газон) (материал подрядчика) | м2 | 1834,18 | 1217,82 | 1 раз за период |
|  | Уборка опавших листьев при средней засоренности | м2 | 1834,18 | 1217,82 | 2 раза за период |
|  | Очистка газона случайного мусора | м2 | 1834,18 | 1217,82 | 1 раз в месяц |
|  | Механизированная уборка территории (дорог, стоянок, площадок) с поливом | м2 | 1420.00 | 1452,53 | Ежедневно (по рабочим дням) |
|  | Очистка тротуаров, площадок и дорог вручную | м2 | 355,00 | 363,13 | Ежедневно (по рабочим дням) |
|  | Очистка и мойка дорожных знаков, стендов и указателей | шт | 2 | 2 | 2 раза в месяц |
|  | Очистка и мойка урн и опор освещения | шт | 18 | 18 | 2 раза в месяц |
|  | Очистка урн и пепельниц от мусора | шт | 2 | 2 | ежедневно (по рабочим дням) |
|  | Комплексное содержание системы наружного освещения: садово-парковые, прожекторы цветодинамические, грунтовые светильники (расходный материал подрядчика). ежедневно: наружный осмотр арматуры на предмет отсутствия повреждений; ежемесячно: удаление пыли и грязи, протирка арматуры, внутренний осмотр арматуры, проверка подключений к арматуре электропроводки и сетей заземления, ликвидация видимых повреждений, проверка наличия заземления и зануления, замена перегоревших ламп, пускорегулирующей арматуры, проверка надежности креплений, подвесок, проверка уровня освещенности, контрольный замер напряжения в сети со стороны питания, ликвидация неисправностей и видимых повреждений по мере обнаружения) | шт | 16 | 16 | 1 раз в месяц (ремонт по мере необходимости) |
| Периодичность услуг по уборке и содержанию территории, проводимых в зимний период (с 1 ноября по 31 марта) |  |  |  |  |  |
|  | Механизированная уборка территории (дорог, стоянок, площадок) с асфальтовым и плиточным покрытием от снега | м2 | 1420,00 | 1452,53 | ежедневно (при наличии снега) |
|  | Механизированное распределение пескосоляной смеси (материал подрядчика) | м2 | 1420,00 | 1452,53 | ежедневно |
|  | Очистка тротуаров, площадок от снега и льда вручную | м2 | 355,00 | 363,13 | ежедневно (при наличии снега) |
|  | Россыпь пескосоляной смеси вручную: на тротуарах, площадках (материал подрядчика) | м2 | 355,00 | 363,13 | ежедневно |
|  | Погрузка и вывоз снега с последующей утилизацией | м3 | 42,60 | 43,58 | Ежедневно (по мере необходимости) |
|  | Очистка дорожных знаков, стендов и указателей от снега вручную | шт | 2 | 2 | 1 раз в месяц |
|  | Разбрасывание снега возле стоек дорожных знаков и опор дорожного освещения | шт | 18 | 18 | 1 раз в неделю (при наличии снега) |
|  | Очистка урн и пепельниц от мусора | шт | 2 | 2 | ежедневно (по рабочим дням) |
|  | Комплексное содержание системы наружного освещения: садово-парковые, прожекторы цветодинамические, грунтовые светильники. ежедневно: наружный осмотр арматуры на предмет отсутствия повреждений; ежемесячно: удаление пыли и грязи, протирка арматуры, внутренний осмотр арматуры, проверка подключений к арматуре электропроводки и сетей заземления, ликвидация видимых повреждений, проверка наличия заземления и зануления, замена перегоревших ламп, пускорегулирующей арматуры, проверка надежности креплений, подвесок, проверка уровня освещенности, контрольный замер напряжения в сети со стороны питания, ликвидация неисправностей и видимых повреждений по мере обнаружения) | шт | 16 | 16 | 1 раз в месяц (ремонт по мере необходимости) |

- Прилегающая территория офисного центра «ТехноПарк/Очередь 2» Этап 1 (корпус 3):

- Дороги и паркинги, тротуары, отмостки (асфальтовое покрытие, брусчатка, гранитная плитка) – 2056,0  кв.м;

- Газоны  – 1218,0 кв.м;

| № п/п | Наименование Работ/Услуг | Кол-во | Ед. изм. | Перио-дичность оказания услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплексное содержание и уборка территории |  |  |  |
| Зимний период (с 01 ноября по 31 марта) |  |  |  |  |
| 1.1 | Механизированная и ручная уборка снега, льда и наледи начисто до основного покрытия, уборка мусора, обработка реагентами и иными противоскользящими материалами, разрешенными к использованию, в соответствии с действующим законодательством РФ дорог, стоянок, площадок, пешеходных зон с асфальтовым покрытием, лестничных сходов в здание, площадки сбора мусора, очистка металлических и стеклянных, гранитных поверхностей над входами и по периметру | 2056 | кв. м. | Ежедневно |
| 1.2 | Перемещение снега и наледи с погрузкой, вывоз и утилизация снега с территории объекта в случае необходимости | 1 | комплекс | Ежедневно |
| 1.3 | Очистка металлических и стеклянных, гранитных поверхностей над входами и по периметру здания от локальных загрязнений, удаление наледи, в т.ч. из под металлических, или резиновых решеток у входов в помещения (при наличии таковых) | 1 | комплекс | Ежедневно (по мере необходимости) |
| 1.4 | Сбор крупного мусора на территории | 1 | комплекс | Ежедневно (по мере необходимости) |
| 1.5 | Чистка урн и пепельниц | 1 | комплекс | Ежедневно (по мере необходимости) |
| 1.6 | Чистка уличных светильников и столбов | 1 | комплекс | Раз в неделю (по мере необходимости) |
| Летний период (01 апреля по 31 октября) |  |  |  |  |
| 1.7 | Механизированная и ручная уборка территории (дорог, стоянок, площадок, пешеходных зон с асфальтовым покрытием, лестничных сходов в здание, площадки сбора мусора, очистка металлических и стеклянных, гранитных поверхностей над входами и по периметру) с поливом | 2056 | кв. м. | Ежедневно |
| 1.8 | Комплексные работы по уходу за газонами, цветниками, деревьями и декоративными кустарниками | 1218 | кв. м. | Ежедневно |
| 1.9 | Сбор мусора на территории | 1 | комплекс | Ежедневно (по мере необходимости) |
| 1.10 | Чистка урн и пепельниц | 1 | комплекс | Ежедневно (по мере необходимости) |
| 1.11 | Влажная и/или сухая чистка уличных светильников и столбов | 1 | комплекс | Раз в неделю (по мере необходимости) |
| 1.12 | Сбор листьев, удаление молодой поросли на дорогах, газонах, площадках и территории на расстоянии 2 м по обе стороны от них | 1 | комплекс | Ежедневно (по мере необходимости) |
| 1.13 | Очистка металлических и стеклянных, гранитных поверхностей над входами и по периметру в здание от пыли и локальных загрязнений, очистка металлических или резиновых решеток от грязи у входов в здание (при их наличии) | 1 | комплекс | Ежедневно (по мере необходимости) |
| 1.14 | Дератизация территории | 1 | комплекс | По мере необходимости |
| 1.15 | Дезинсекция территории (от клещей, личинок комаров, короеда) | 1 | комплекс | По мере необходимости |

| Работы, выполняемые по заявкам заказчика |  |
| --- | --- |
|  | Окраска бордюров, урн, ограждений, прочих металлических конструкций на территории (м2) |
|  | Отлов бездомных животных и перемещение на территорию специализированных питомников (шт.) |
|  | Услуги дополнительных операторов внешней уборки (дворников) ( чел.*час) |
|  | Погрузочно-разгрузочные работы (чел*час) |
|  | Погрузо-разгрузочные работы с применением техники (машина*час) |
|  | Услуги дополнительного технического специалиста (электрика) (чел*час) |
|  | Дератизация территории |
|  | Дезинсекция территории |