Утверждаю Директор Дирекции по управлению проектами жилых кварталов и социальной инфраструктуры ____________ И.В. Мошева

Задание на проектирование

Выполнение работ по разработке Дизайн-проектов интерьеров и внутренних инженерных систем апартаментов и мест общего пользования на основании рабочей документации, выполненной ЗАО «РД Констракшн Менеджмент»

Объекта:

Типовые апартаменты Квартала 9,

входящего в состав среднеэтажной смешанной застройки района

D2 «Технопарк» инновационного центра «Сколково»

по адресу: Россия, г. Москва, д. Сколково (территория инновационного центра «Сколково»).

1.Общие данные

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.1 | Основание для проектирования | Основанием для проектирования являются: - Федеральный закон от 28.09.2010 г. № 244- ФЗ «Об инновационном центре Сколково» - Программа строительства и План-график строительства объектов Инновационного центра «Сколково» до 2020 года, утвержденная Правлением Некоммерческой организации Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий (Протокол заседания Правления №79 от 02.07.2015 г.); - Решение Комитета по управлению программой строительства №24 от 10.07.2015г. о разработке рабочей документации и проведению отделки модельных апартаментов объектов Кварталов 9, 10, 11. |
| 1.2 | Назначение объекта | 9 квартал – типовые апартаменты в комплексе зданий с апартаментами со встроенными административными помещениями и техническими помещениями. |
| 1.3 | Площадь объекта | - 9 квартал – 14 типовых апартаментов общей площадью 657,8 кв.м. и 2 типовых мест общего пользования общей площадью 178,9 кв.м. (Приложение № 2 к данному Заданию на проектирование); - Общий перечень апартаментов и мест общего пользования приведен в Приложении № 2 к настоящему Заданию на проектирование. Техническо-экономические показатели приведены в Приложении № 3 к настоящему Заданию на проектирование. - Планировочные решения типовых апартаментов являются исходно-разрешительной документацией (в п. 1.14 настоящего Задания на проектирование) и в обязательном порядке прилагается к настоящему Заданию. |
| 1.4 | Лимит финансирования | 1600,00 млн. рублей, вкл. НДС 18%, в т.ч. разработка рабочей документации и СМР в Кварталах 9, 10, 11, входящих в состав среднеэтажной смешанной застройки района D2 «Технопарк» инновационного центра «Сколково» |
| 1.5 | Коэффициент плотности застройки | не применимо |
| 1.6 | Предельная высота объекта | не применимо |
| 1.7 | Этажность | не применимо |
| 1.8 | Количество работающих / проживающих в объекте | 9 квартал – 506 человек. |
| 1.9 | Вид строительства | Внутренние отделочные работы, монтаж внутренних инженерных систем, встроенной мебели и бытового оборудования. |
| 1.10 | Стадийность проектирования | Предусмотреть следующее стадии проектирования: - Предпроектное исследование - Рабочая документация типовых апартаментов и типовых мест общего пользования (архитектурные решения интерьеров, внутренние инженерные системы апартаментов и мест общего пользования). |
| 1.11 | Категория сложности проекта | Согласно статьи 48.1. Кодекса 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации» - не относится к особо опасным, технически сложным и уникальным объектам. |
| 1.12 | Основные требования к составу, содержанию и форме представления материалов проектной документации | Подрядчик обязан выполнять Работы в соответствии с Основаниями для разработки документации, Исходными данными, Указаниями Заказчика, оформленными в письменном виде за подписью уполномоченного лица, данным Заданием на проектирование, Проектной документацией, Рабочей документацией, требованиями Государственных органов, требованиями Законодательства, условиями настоящего Договора, а также требованиями, устанавливаемыми Управляющей компанией в соответствии с Законодательством. Вся рабочая документация должна быть разработана в соответствии с ГОСТ Р. Выполнить рабочую документацию в 2 стадии: 1 стадия. Предпроектное исследование. Выполнить в составе: 1.1. Сбор, обработка и анализ данных для проектирования (анализ ПД и РД, замеры помещения, анализ существующих выводов сетей и коммуникаций, экспликации помещений) 1.2. Концептуальные предложения, включающие общепланировочные решения (с расстановкой мебели); презентации с изображениями, демонстрирующими подборку мебели, оборудования, светильников, материалов и отделок. Подготовка концептуальных предложений в 2 вариантах (теплая и холодная колористика). Подбор отделочных материалов и оборудования, мебели, сантехнического оборудования, светильников и дверей. 1.3. Трехмерные визуализации для каждого из основных помещений: кухня-гостиная, спальня, санузел, проч. Визуализации должны отражать эстетику и качество отделки, а также проектный замысел, включая планировку, мебель и материалы. Визуализации выполнить в следующем объеме: • создание 3D моделей реальной мебели по чертежам и каталогам, наложение материалов и текстур. • создание сцены, наполнение 3D моделями. Утверждение планировок, цветов, текстур. Предоставление картинок эскизного качества. • Утверждение ракурсов, деталировка, проработка материалов, освещения. • Финальная визуализация в требуемом разрешении в пределах 2000 пикселей по ширине. 1.4. Предварительная бюджетная оценка стоимости материалов и работ. Требования к результатам работ 1 стадии. Должен быть передан Альбом в виде: • Горизонтальный, в формате А3; • Переплетенные листы проволочной спиралью; • Обложка сверху и снизу; • Оглавление; • Высококачественная невыцветающая цветная печать. 2 стадия. Рабочая документация типовых апартаментов и мест общего пользования в составе: - Общие данные. - Ведомости основных комплектов рабочей документации - Ведомость чертежей по комплектам - Ведомость спецификаций - Ведомость потребности в строительных материалах - Ведомость отделки помещений - Спецификация мебели - Спецификация сантехнического оборудования - Спецификация заполнения проёмов - Спецификация бытовой техники - Спецификация приборов освещения - Спецификация электроприборов - Спецификация подоконников - Спецификация ревизионных люков - Спецификация полов, в т.ч. балконов, лоджий и террас - Спецификация жалюзи, карнизов и текстильных изделий - Сводные спецификации отделки стен и перегородок - Сводные спецификации отделки потолков - Сводные спецификации отделки полов, в т.ч. балконов, лоджий и террас - Сводные спецификации плинтусов - Сводная спецификация сантехнического оборудования - Сводные спецификации бытовой техники - Сводные спецификации приборов освещения - Сводные спецификации мебели - Сводные спецификации ревизионных люков - Сводная спецификация заполнения проёмов - Экспликация полов, в т.ч. по балконам, лоджиям, террасам - Сводная спецификация жалюзи, карнизов и текстильных изделий - Обмерочный план - Проект демонтажа (при необходимости). Ведомость демонтажа - Монтажный план (план стен и перегородок) - План расстановки мебели и бытовой техники - План электрооборудования (план розеток) - План электрооборудования (план выключателей) - Планы размещения оборудования, трасс и оконечных устройств системы вентиляции, - Планы размещения оборудования, трасс и оконечных устройств системы кондиционирования, - Планы размещения оборудования, трасс и оконечных устройств системы отопления, - Схема системы вентиляции с разработкой узлов крепления оборудования и элементов трасс и указанием данных для осуществления наладки, - Схема системы кондиционирования с разработкой узлов крепления оборудования и элементов трасс и указанием данных для осуществления наладки, - Схема системы отопления с разработкой узлов крепления оборудования и элементов трасс и указанием данных для осуществления наладки. - Спецификация оборудования и материалов системы вентиляции. - Спецификация оборудования и материалов системы кондиционирования. - Спецификация оборудования и материалов системы отопления. - Общие данные по проекту системы вентиляции, - Общие данные по проекту системы кондиционирования, - Общие данные по проекту системы отопления. - План потолков - План расстановки светильников с указанием групп включения - План сантехнического оборудования - План полов - Развертки стен - Детали, разрезы, узлы - Задания для производства изделий интерьера на заказ - Планы размещения оборудования, трасс и оконечных устройств системы водопровода, - Планы размещения оборудования, трасс и оконечных устройств системы канализации, - Схема системы водопровода с разработкой узлов крепления оборудования и элементов трасс и указанием данных для осуществления наладки, - Схема системы канализации с разработкой узлов крепления оборудования и элементов трасс и указанием данных для осуществления наладки, - Спецификация оборудования и материалов системы водопровода. - Спецификация оборудования и материалов системы канализации. - Общие данные по проекту системы водопровода, - Общие данные по проекту системы канализации - Планы размещения оборудования, трасс и оконечных устройств системы освещения, карты освещенности, - Планы размещения оборудования, трасс и оконечных устройств системы электроснабжения, - Однолинейные схемы. - Схемы щитового оборудования в случае корректировки рабочей документации, - Схема системы освещения с разработкой узлов крепления оборудования и элементов трасс и указанием данных для осуществления наладки, - Схема системы электроснабжения с разработкой узлов крепления оборудования и элементов трасс и указанием данных для осуществления наладки, - Спецификация оборудования и материалов системы освещения. - Спецификация оборудования и материалов системы электроснабжения. - Общие данные по проекту системы освещения, - Общие данные по проекту системы электроснабжения. Требования к результатам работ 2 этапа. Проектировщик передает Заказчику результаты проектных работ в следующем формате и количестве: - 2 (два) комплекта Документации, включая полноразмерные чертежи, пояснительные записки, калькуляции, спецификации. - 2 (две) дополнительные копии чертежей /уменьшенных в формат А4. - Цифровые копии и правила для электронных файлов чертежей. Все чертежи должны быть в формате AutoCAD 2011, IFC версии 2 (IFc2x3) и в формате Revit (rvt),. Чертежи должны быть аккуратными, правильными, согласующимися с другими чертежами, строительными и инженерными спецификациями и иметь унифицированный вид. Избегать повторения одной и той же информации на разных чертежах. Элементы файла выполняются в двухмерном (плоском) формате dwg и трехмерном формате rvt. Подрядчик должен обеспечить разработку Рабочей документации типовых апартаментов и мест общего пользования (включая сопровождение прохождения экспертизы и согласования заинтересованных организаций, в случае необходимости), а также авторский надзор. Проектом предусмотреть полное инженерное оснащение (дооснащение) апартаментов и МОП, а также встроенной мебелью и бытовым оборудованием (техникой). Раздел 11 "Смета на строительство объектов капитального строительства" должен соответствовать «Требованиям к сметному разделу рабочей документации, разрабатываемой в целях осуществления строительства объектов инновационного центра «Сколково», финансируемой за счет средств субсидии» утвержденные 19 декабря 2012 г. Приказом №180 Президента Некоммерческой организации Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий (Приложение № 1 к Заданию). Подготовить планшеты с образцами материалов для утверждения Заказчиком. Все финишные отделочные материалы и оконечные устройства и оборудование, в т.ч. двери, светильники, розетки, выключатели и сантехприборы и т.п. должны быть предложены к согласованию в трёх вариантах Заказчику. Проектом выполнить мероприятия по доступности для маломобильных групп населения и инвалидов и их комфортному передвижению. - Проектом предусмотреть вывод сигнала о пожаре на приемное оборудование дежурного пункта «01» МЧС РФ. |
| 1.13 | Общие сведения об участке | Квартал 9 расположен на земельном участке №1 с кадастровым номером 77:15:0020321:134 общей площадью 9 147 кв. м. и на земельном участке № 2 с кадастровым номером 77:15:0020321:122 общей площадью 4 628 кв. |
| 1.14 | Исходно – разрешительная документация | Проектная продукция должна быть выполнена в соответствии с Исходными данными: - ПД, получившая положительное заключение экспертизы № 013-Ф-63-ЭК от 25.07.2013г.; - Исполнительная документация ЗАО "РД Констракшн Менеджмент", выполненная на этапе «shell & core». - РД СКМ инжениринг, - Рабочая документация ЗАО "РД Констракшн Менеджмент", без раздела Архитектура интерьеров, выполненная на этапе «shell & core». - Специальные технические условия, разработанные ЗАО «Горпожзащита» от 23.10.2013г. - «Руководство по планировочным и интерьерным решениям», - Планировочные решения проектируемых апартаментов, а также соответствовать требованиям, перечисленным в Распоряжении Правительства РФ от 21.06.2010 N 1047-р «О перечне национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», а также на основании действующих на территории РФ нормами и правилами. |

2. Основные требования к проектным решениям.

| № п/п |  | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |
| 2.1 |  | Требования к архитектурным, конструктивным и объёмно-планировочным решениям. | - Общие требования - Разработать рабочую документацию типовых апартаментов и типовых мест общего пользования с учетом комплектации объектов всей необходимой бытовой техникой, а также встроенной и отдельно стоящей мебелью. На все типы мебели и оборудования должны быть составлены соответствующие спецификации. Для мебели по индивидуальному заказу выполнить чертежи и подобрать материалы отделки. - При проектировании учесть, что концепция проекта подразумевает использование апартаментов в качестве арендного жилья. В проекте должна быть реализована идея максимального использования пространства за счет эргономичного размещения мебели без потери удобства для проживания. Поскольку арендное жилье предназначено в аренду на срок от нескольких месяцев до нескольких лет, используемые материалы должны обладать высокими показателями изностойкости и эксплуатационными характеристиками. - Материалы на путях эвакуации должны соответствовать противопожарным требованиям - не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: - Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и - заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе; - В2, РП2, Д3, Т2 - для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе. - каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации следует выполнять из негорючих материалов. - Проект должен быть выполнен в соответствии с действующими нормами и правилами, государственными стандартами, техническими регламентами, в том числе с нормами взрывопожаробезопасности, при соблюдении предусмотренных мероприятий и правил безопасной эксплуатации объекта. - Применить следующие виды отделочных материалов: - Полы - В местах общего пользования (в т.ч. лестничные клетки) – натуральный камень, керамогранит. - В технических и подсобных помещениях – технический керамогранит. - В коридорах, холлах, кухнях, кабинетах и гостиных – ламинат не менее 33 класса износостойкости или натуральные материалы с влагостойким покрытием. Допустимо применение керамогранита в зоне кухни, но требует отдельного согласования с Заказчиком - В спальнях и детских – ламинат, ковровая плитка или ковровое покрытие. - В санузлах – крупноформатный керамогранит. - Предусмотреть проектом все подготовительные работы под финишную отделку для каждого из типа полов: гидроизоляцию, тепло- и шумоизоляцию, стяжка под финишные покрытия. Пирог пола должен быть выполнен с учетом толщины и технологии укладки чернового, чистового покрытия, прокладки всех каналов и систем, предусмотренных в проекте инженерных сетей. - Перегородки и стены - Перегородки межкомнатные выполняются толщиной 80 мм из гипсовых пазогребневых плит, перегородки в помещениях с повышенным влажностным режимом из гидрофобизированных (влагостойких) плит. - Все стены в жилых помещениях и местах общего пользования окрашиваются водоэмульсионной краской. Допустимо применение декоративной штукатурки, использование различных декоративных элементов, но требует отдельного согласования с Заказчиком - В санузлах жилых помещений – крупноформатный керамогранит натуральных цветов. Допустимо применение декоративной влагостойкой штукатурки, водоимульсионной краски и других декоративных материалов, но требует отдельного согласования с Заказчиком - В технических, инженерных помещениях, помещениях хранения уборочного инвентаря (ПУИ) – окраска водостойкими красками. - Звукоизоляция от воздушного шума должна быть не менее 41 дБ для межкомнатных стен и межквартирных 50дБ. - Перегородки выполнить от перекрытия до перекрытия. В местах, где необходим доступ к инженерным системам, разместить ревизионные люки, обеспечивающие возможность профилактических ревизий различных инженерных коммуникаций (электрика, сантехника, вентиляция и т.д.). - Все изменения по выбору материалов дополнительно согласовать с Заказчиком. - Дверные и оконные проемы - Входные двери выполнить в коробке скрытого монтажа с глухим полотном. Цвет и материал отделки полотна согласовать с Заказчиком. Ширина и высота дверных проемов должна соответствовать проекту и требованиям норм РФ (двери, выходящие в общую л/клетку должны иметь пределы огнестойкости в соответствии с нормативами и указаниями в разделе Пожарная безопасность ПД). - Входные двери должны комплектоваться, дверными ручками (с нажимом), скрытыми петлями, механическим замком, номерным знаком апартамента и системой контроля и управления доступом (электронная карточка). - Внутренние межкомнатные двери выполнить в коробке скрытого монтажа с глухим полотном. Цвет и материал отделки полотна согласовать с Заказчиком - Межкомнатные двери должны комплектоваться: дверными ручками (с нажимом), скрытыми петлями. - Оконные проемы выполнить в оштукатуренных откосах, где необходимо установить подоконники. |
| 2.2 |  | Требования к инженерному и технологическому оборудованию. | # Инженерные системы. Общие данные. Раздел разработать в соответствии с требованиями согласно распоряжению Правительства РФ от 21.06.2010 N 1047-р «О перечне национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», а также по нормам и правилам для электроустановок, действующих на территории Российской Федерации. Состав и объем разрабатываемой Проектной документации должен соответствовать требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», а также на п.12 ст. 48 Градостроительного кодекса РФ. При разработке проектной документации учитывать требования и мероприятия по снижению энергопотребления здания, предусмотренные Зеленым кодексом и Технической политикой. - Основные требования к освещению и электроснабжению. При проектировании проверить выполнение требований, что: - потребителями I категории являются системы дымоудаления, эвакуационное освещение и освещение безопасности, комплекс технических средств безопасности и охраны – КТСБ и КТСО, щиты автоматизации по заданиям, системы диспетчеризации. - Остальные электропотребители отнесены ко II категории. - Для электроснабжения электроприемников I категории надежности в составе каждого ВРУ предусмотреть устройство АВР, подключение которого выполняется по п. 7.10 СП 31-110-2003. - расчетный учет электроэнергии предусмотрен на вводах всех вводно-распределительных устройств (ВРУ) зданий и сооружений участка. - Счетчики предусмотрены трехфазные для измерения активной энергии, двухтарифные, с возможностью выхода в АСКУЭ для передачи данных приборов учета в ЦДП. Тип счетчиков определяется в ТУ на учет электроэнергии. - Предусмотрены розетки с УЗО для снабжения потребителей. При отсутствии указанных решений, разработать рабочую документацию. Предусмотреть разделение учёта электроэнергии для каждого типа зданий и помещений предприятий питания, сервисного обслуживания населения, общественной нагрузки и каждого апартамента отдельно. - Систему учета спроектировать в соответствии с требованиями к ИКТ-инфраструктуре. - Кабельную канализацию выполнить с учетом требования возможности сменяемости электропроводки. После прокладки кабелей места прохода через ограждающие конструкции должны быть заделаны несгораемым материалом. Каждое здание оборудуется рабочим и аварийным освещением - в системе общего искусственного освещения. Напряжение сети общего освещения 380/220В, напряжение ремонтного освещения – 42, 12 В. Управление освещением общественных зон (коридоров, холлов, лестниц и входов в здание), а также указателей гидрантов, номерных знаков должно быть автоматическим. Программа управления освещением определяется Заказчиком. Защитные меры безопасности для осветительных устройств выполнить в соответствии с гл. 6.1 и 1.7 и 6.1 ПУЭ. Для ванных и душевых помещений выполнить дополнительную систему уравнивания потенциалов. Проектом проверить наличие аварийного освещения. Аварийное освещение (эвакуационное) выполнять в соответствии с СП 52.13330.2011 и гл. 6 ПУЭ. - Аварийное освещение безопасности, для продолжения работы, предусмотреть в помещениях электрощитовых тепловых пунктов, насосных, Центрального диспетчерского пункта Объекта (ЦДП) и т.п. - Уровень освещенности всех помещений должен быть выполнен в пределах нормативных значений для каждого типа помещений. - Цветовая температура применяемых светильников должна быть в пределах 2700-3500 К. - Освещение необходимо выполнить с использованием энергоэффективных источников света. - В качестве осветительных приборов для апартаментов, преимущественно, применить светодиодные светильники. Для помещений технического, бытового назначения применить люминесцентные лампы светильников. Представить на согласование 2 варианта светильников и других оконечных устройств. Оконечные устройства согласовать с Заказчиком. Документацию подготовить в составе: - Планы размещения оборудования, трасс и оконечных устройств системы освещения, карты освещенности, - Планы размещения оборудования, трасс и оконечных устройств системы электроснабжения, - Однолинейные схемы. - Схемы щитового оборудования в случае корректировки рабочей документации, - Схема системы освещения с разработкой узлов крепления оборудования и элементов трасс и указанием данных для осуществления наладки, - Схема системы электроснабжения с разработкой узлов крепления оборудования и элементов трасс и указанием данных для осуществления наладки, - Спецификация оборудования и материалов системы освещения. - Спецификация оборудования и материалов системы электроснабжения. - Общие данные по проекту системы освещения, - Общие данные по проекту системы электроснабжения. - Основные требования к водопроводу и канализации. Выполнить раздел проекта «Водопровод и канализация» в соответствии СП 30.13330.2012 "Внутренний водопровод и канализация зданий". При проектировании учесть расположение существующих выпусков и стояков канализации. Проектом проверить что, для каждого отдельного общественного здания предусмотрены отдельные системы. Каждая система должна иметь отдельные устройства для учета и передачи данных. Передачу данных спроектировать с учетом требований к ИКТ-инфраструктуре. Проверить наличие в здании апартаментов централизованное устройство очистки воды от остаточного хлора. При необходимости разработать данную часть рабочей документации. В системе холодного и горячего водоснабжения предусмотреть мероприятия по обеспечению давления в системах, у санитарных приборов должно быть не более 0,45МПа (Предусмотреть установку регуляторов давления). Для управления насосными станциями следует применить частотно-регулируемый привод для поддержания необходимого давления в трубах. Предусмотреть защиту системы водоснабжения от возможного избыточного давления. При необходимости, предусмотреть канализационные насосные установки для бытовой канализации или задвижки с электроприводом на выпусках, имеющие ручное, местное и дистанционное управление. Предусмотреть в апартаментах установку гриндеров, обеспечивающих возможность дробления органической фракций твердых бытовых и сброс измельченного органического материала в систему хозяйственно-бытовой канализации. - Документацию предоставить в составе: - Планы размещения оборудования, трасс и оконечных устройств системы водопровода, - Планы размещения оборудования, трасс и оконечных устройств системы канализации, - Схема системы водопровода с разработкой узлов крепления оборудования и элементов трасс и указанием данных для осуществления наладки, - Схема системы канализации с разработкой узлов крепления оборудования и элементов трасс и указанием данных для осуществления наладки, - Спецификация оборудования и материалов системы водопровода. - Спецификация оборудования и материалов системы канализации. - Общие данные по проекту системы водопровода, - Общие данные по проекту системы канализации. - Сантехприборы, смесители и т.п. оконечные устройства, сантехгалантерею предложить на рассмотрение в трёх вариантах и согласовать с Заказчиком. - Противопожарный водопровод. Для пожаротушения здания предусмотреть противопожарный водопровод согласно распоряжению Правительства РФ от 21.06.2010 N 1047-р «О перечне национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений, а также в соответствии с требованиями СТУ ЗАО «Горпожзащита» и по нормам и правилам, действующим на территории РФ. Система противопожарного водопровода автоматизирована. Управление системой производится в ЦДП или от сигналов пожарно-охранной сигнализации. Предусмотреть систему, обеспечивающую определение адреса пожара и передачу сигнала на сервер ГО ЧС. - Основные требования к системам общеобменной вентиляции, отопления и кондиционирования. - Проектом предусмотреть системы общеобменной вентиляции, отопления и кондиционирования, рассчитанные на комфортные условия, соответствующие проектируемому типу помещения. Проектирование выполнить от точек подключения, указанных в исходных данных, до оконечных устройств. Проектом предусмотреть учет расхода теплоносителя из каждого апартамента с возможностью передачи данных показаний в ЦДП в соответствии с Техническими требованиями к ИКТ - инфраструктуры. В качестве теплосчетчика использовать ультразвуковой теплосчетчик для индивидуального учета тепловой энергии в закрытых системах, имеющий M-bus выход и способный передавать информацию о потребленной тепловой энергии и параметрах теплоносителя в распределенную M-bus сеть сбора данных для последующей диспетчеризации. Горизонтальные ветки систем отопления для подвода тепла от распределительных гребенок до нагревательных приборов выполнить из сшитого полиэтилена и проложить в стяжке пола, в защитной гофрированной трубе. - В помещениях с витражным остеклением отопление помещений должно быть выполнено с помощью встроенных в пол конвекторов с естественной конвекцией, а при необходимости с принудительной конвекцией с минимальными значениями по шуму. В остальных помещениях предусмотреть установку стальных панельных радиаторов с установкой автоматических терморегуляторов c термостатическими элементами с газовым наполнением (сильфон) и кранов для выпуска воздуха на каждом приборе. С целью снижения затрат и сроков поставки предусмотреть использования отопительных приборов российского производства. - Проектом предусмотреть внутреннюю систему кондиционирования апартаментов. В МОП кондиционирование не выполнять. Внешние блоки систем кондиционирования расположить на кровле здания. - Систему автоматизации отопительно-вентиляционных систем спроектировать с возможностью передачи данных в Центральный диспетчерский пункт Объекта. - Документацию подготовить в составе: - Планы размещения оборудования, трасс и оконечных устройств системы вентиляции, - Планы размещения оборудования, трасс и оконечных устройств системы кондиционирования, - Планы размещения оборудования, трасс и оконечных устройств системы отопления, - Схема системы вентиляции с разработкой узлов крепления оборудования и элементов трасс и указанием данных для осуществления наладки, - Схема системы кондиционирования с разработкой узлов крепления оборудования и элементов трасс и указанием данных для осуществления наладки, - Схема системы отопления с разработкой узлов крепления оборудования и элементов трасс и указанием данных для осуществления наладки. - Спецификация оборудования и материалов системы вентиляции. - Спецификация оборудования и материалов системы кондиционирования. - Спецификация оборудования и материалов системы отопления. - Общие данные по проекту системы вентиляции, - Общие данные по проекту системы кондиционирования, - Общие данные по проекту системы отопления. - Проектом предусмотреть замену временных отопительных приборов с проверкой пропускной способности внутренних подводящих трасс. - При необходимости предусмотреть системы противодымной вентиляции согласно СП 7.13130.2013. - Структурированная кабельная система (СКС). - Общие требования. Для апартаментов Квартала 9 должна быть предусмотрена СКС, предназначенная для создания физической среды обмена информационных приложений (автоматическая телефонная связь, передача данных между ПЭВМ и активным оборудованием ЛВС и т.п.) и должна включать в себя кабельные соединения, горизонтальные кроссы и оконечные устройства, необходимые для обеспечения функционирования системы. СКС должна обеспечить потребности Заказчика в организации телефонной, локально-вычислительной и прочих информационных сетей комплекса. Смонтированная СКС должна удовлетворять требованиям международных стандартов и стандартов «Hyperline» категории 6. По результатам тестирования каждая кабельная линия СКС (трасса) должна иметь статус “PASS”. На готовую систем должен быть получен сертификат «Hyperline» на 25 лет. Для унификации обслуживания, при реализации проекта СКС применить кабельную продукцию и пассивное оборудование производителя «Hyperline» категории 6 (не 6А). СКС должна обеспечивать: - топологию иерархической звезды; - модульность построения; - гибкость и простоту в эксплуатации; - минимизацию эксплуатационных расходов; - соответствие кабельной системы существующим мировым стандартам; - совместимость с современными технологиями передачи данных. - пропускная способность горизонтальной кабельной системы должна составлять не менее 10 Гбит/сек (с учетом ограничений категории 6). Все кабельные системы СКС должны быть выполнены с учётом требований по физической защите трасс от повреждения включающих: - для горизонтальной разводки по коридорам за фальш-потолком прокладку заземленных перфорированных металлических лотков с крышкой, а также гофротрубы различного диаметра из негорючих материалов для прокладки кабелей в помещениях; - для вертикальной разводки установку в стояках перфорированных лотков для прокладки кабелей; - метод прокладки кабеля в помещениях определяется на этапе разработки рабочей документации; - в случае использования в проекте телекоммуникационных колонн и люков, данная продукция должна соответствовать требованиям, предъявляемым к кабельной продукции категории 6. Запрещается прокладка силовых и слаботочных проводок в одном кабель-канале (труба, лоток и т.п.). Разводка по помещениям осуществляется от горизонтальной системы лотков при помощи штатных отводящих аксессуаров и гофротруб расчетного диаметра. В помещениях на рабочих местах, кабели СКС и электрические кабели могут прокладываться в одной колонне/полуколонне или одном электротехническом коробе. В этом случае, они должны быть разделены сплошной диэлектрической перегородкой по всей длине трассы совместной прокладки. Прокладка кабеля должна проводиться с учетом следующих требований: - исключается открытая прокладка кабелей в коридорах и других общедоступных помещениях; - исключается прокладка кабелей в местах с химически активными или вредными средами; - исключается прокладка медных кабелей в непосредственной близости от источников сильных электрических, магнитных, электромагнитных и СВЧ полей; - при прокладке медного кабеля должны быть выдержаны необходимые расстояния от трасс прокладки силовых кабелей; - проложенные кабели должны быть доступны техническому персоналу для визуального профилактического осмотра. Для прокладки кабелей между этажами предусмотреть выделенные вертикальные шахты для установки вертикальных лотков системы СКС. Шахты должны проходить через все этажи здания и, по возможности, примыкать к кроссовым помещениям или проходить через них. Указанные шахты разрешается использовать только для прокладки кабелей слаботочных систем. Межэтажное проходное сечение шахты выполненные при помощи гильз, должно определяться по количеству прокладываемого кабеля из расчета 0,01 кв.м. на каждые 100 кабелей СКС. На каждом этаже шахты, которые проходят вне кроссовых, должны иметь двери с замком для прокладки и обслуживания кабелей. Двери шахты должны выходить в коридор. От каждого серверного помещения в ближайшую к ней кроссовую должен быть запроектирован лоток расчетной емкости для прокладки линий связи. От каждого серверного помещения в центральную кроссовую должен быть проложен и расключен в стойке оптический одномодовый кабель емкостью 24 волокна. В серверном помещении оставляется достаточный для будущего монтажа запас этого кабеля. Кабельные лотки СКС должны быть удалены от силовых трасс согласно требованиям и рекомендациям завода производителя на используемую кабельную продукцию системы. Заполнение лотков должно быть не более 70%. Лотки должны быть заземлены. Точный расчет количества розеток СКС и планирование их местоположения будет производиться на стадии проектирования в соответствии с Дизайн-проектом. Розетки (конечные устройства) должны сочетаться (интегрироваться) с общей концепцией дизайна, быть идентичными с розетками системы электроснабжения. Все порты RJ-45, расположенные в помещениях, а так же на коммутационной панели в коммутационном шкафу должны быть промаркированы таким способом, чтобы их можно было однозначно идентифицировать. Маркировка должна быть выполнена типографским способом или при помощи специализированного принтера. Технология прокладки кабеля должна обеспечивать сохранность кабеля от повреждений и сохранность эстетического вида помещений после производства монтажных работ. Запроектировать дополнительные рабочие места (по аналогу с СКС корпусов 1, 2) для беспроводных точек доступа из расчета установки 2 модулей RJ-45 на каждую точку. Предусмотреть возможность подключения достаточного для обеспечения устойчивой передачи данных WiFi-точек доступа. Порты СКС для WiFi точек, с питанием по технологии РоЕ, устанавливаются на перекрытии. Установка электрических розеток 220В для беспроводных точек доступа не требуется. Запроектировать в достаточном количестве дополнительные рабочие места, по согласованию с Дирекцией по управлению объектами недвижимости, для установки банкоматов, вендинговых автоматов и прочего установочного оборудования сторонних операторов. СКС. Горизонтальная подсистема. Горизонтальная подсистема должна быть организована на основе 4-парного неэкранированного медного кабеля UTP категории 6 марки “Hyperline”. Устанавливаемое оборудование, входящее в систему СКС должно быть сертифицировано и соответствовать требованиям пожарной безопасности принятым в Российской Федерации и иметь сертификацию. Розетки СКС в помещениях монтируются в соответствии с архитектурными решениями, кабель в конструкциях прокладывается в кабель-каналах, либо в стенах в штрабах (определяется на этапе проектирования и согласовывается с Заказчиком). Должен быть предусмотрен технологический запас кабеля для перемещения розеток рабочих мест в пределах 1 метра в каждую сторону от места установки. Должна быть предусмотрена поставка медных и оптических патч-кордов для коммутационных соединений в кроссовых помещениях (из расчета от общего количества портов: 1 м.- 50%, 3м.- 30%, 5 м.- 20%). Предусмотреть такое же количество патч-кордов для подключения оконечного оборудования пользователей на рабочих местах и местах установки розеток в помещениях. Создаваемая структурированная кабельная система должна иметь возможность расширения системы, в пределах 30 %, без изменения уже созданной части. СКС. Вертикальная подсистема. Принимается, что в одном коммуникационном шкафу размещается до 300 портов СКС или до 300 портов активного сетевого оборудования. Заполнение каждой панели не должно превышать 70%. В шкафу должны быть предусмотрены свободные технологические места для размещения активного сетевого оборудования заказчика и арендаторов. Двери должны быть оборудованы электромагнитными или электромеханическими замками для подключения к системе контроля и управления доступом (СКУД) и дверными доводчиками. Помимо замков СКУД, двери должны оснащаться также механическими замками. В случае установки контроллеров СКУД в телекоммуникационных помещениях, должны быть предприняты меры к возможности доступа в заблокированные помещения при сбое в работе контроллеров или их неисправности. Прохождение транзитных трубопроводов водяных систем (водоснабжение, канализация и т.п.) через телекоммуникационные помещения не допускается. У входов в помещения, со стороны коридора, требуется установить камеры охранного телевидения с инфракрасной подсветкой и выводом сигнала на центральный пост охраны. # Система приема кабельного телевидения (СКТ). Для Квартала 9 в качестве основной системы передачи сигналов кабельного телевидения применена технология IPTV для передачи сигналов к абонентам через СКС объекта. ТУ на подключение к системе вещания IPTV уточняются у поставщиков после подключения Объекта к СПД. Система предусматривает доведение телевизионного сигнала до абонентского шкафа, через сети передачи данных (СПД) здания, строящейся на базе структурированной кабельной системы (СКС) здания. Проектом предусмотреть проверку существующей сети СПД и обеспечить прием и передачу сигнала к абонентскому приемнику сигнала. - Основные требования к автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системе оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ). - При выполнении рабочего проекта типовых апартаментов и мест общего пользования предусмотреть проверку соответствия существующих в ПД и РД систем вновь принимаемым планировочным решениям. В случае необходимости выполнить корректировку проекта с целью модернизации системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуации людей о пожаре в соответствии с требованиями СП.5.13130.2009. Подрядчик обязан передать рабочую документацию в полном объеме с отметкой мест внесенных изменений со сквозной нумерацией и ведомостью изменений в соответствии с нумерацией на проекте. - Проектом предусмотреть вывод сигнала о пожаре на приемное оборудование дежурного пункта «01» МЧС РФ. |
| 2.3 |  | Требования к благоустройству территории, озеленению, организации рельефа | - Не применяются |
| 2.4 |  | Требования к организации строительства | В соответствие с существующими СНиПами и правилами. |
| 2.5 |  | Требования к мероприятиям по охране окружающей среды | Разработать раздел в случае внесения корректировок в основные инженерные системы здания. |
| 2.6 |  | Требования к обеспечению комплексной безопасности и антитеррористической защищенности | # Система охранно-тревожной сигнализации (СОТС). # Выполнить в полном объему в соответствии с выданными ПТУ. # Система контроля и управления доступом (СКУД) и Система видеодомофонной связи (СДС). # Систему контроля и управления доступом выполнить в полном объеме в соответствии с ПТУ. # Система охранного видеонаблюдения (СОВ). Систему охранного видеонаблюдения выполнить согласно требованиям, перечисленным в Распоряжении Правительства РФ от 21.06.2010 N 1047-р «О перечне национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», по нормам и правилам, действующим на территории Российской Федерации, в соответсвии с концепцией обеспечения комплексной безопасности и антитеррористической защищенности инновационного центра «Сколково» и тербованиями к ИКТ-инфраструктуре. Система охранного видеонаблюдения (СОВ) является частью комплекса технических систем безопасности (КТСБ) и предназначена для круглосуточного визуального контроля и регистрации обстановки на Квартале 9. # Систему внутреннего видеонаблюдения выполнить согласно требованиям выданных ПТУ. # Система радиофикации (СР). # Городскую радиотрансляционную сеть выполнить в части установки антенны. Прокладывается фидер в помещении радиоузла. |
| 2.7 | Требования по обеспечению пожарной безопасности | # Выполнить в полном объеме в соответствии с проектной документацией, получившей положительное заключение экспертизы в части, касающейся внутренней отделки помещений, а также в соответствии с требованиями СТУ ЗАО «Горпожзащита». - Проектом предусмотреть вывод сигнала о пожаре на приемное оборудование дежурного пункта «01» МЧС РФ. |
| 2.8 | Требования к обеспечению ориентации и безопасного передвижения инвалидов и мало-мобильных групп населения | Проектом выполнить мероприятия по доступности для маломобильных групп населения и инвалидов и их комфортному передвижению (применимо только для апартаментов, выделенных для маломобильных групп населения в ПД). Для проживания маломобильных групп населения преимущественно выделяются первые этажи апартаментов. |
| 2.9 | Требования энергетической эффективности и оснащенности объекта приборами учета энергетических ресурсов | # В полном объеме в соответствии с проектной документацией, получившей положительное заключение экспертизы в части, касающейся выбора оборудования и приборов. |
| 2.10 | Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта | # В полном объеме в соответствии с проектной документацией, получившей положительное заключение экспертизы в части, касающейся внутренней отделки. |
| 2.11 | Требования к иным разделам и пунктам проектной документации | Нет |

3. Дополнительные требования

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Согласование проектной документации | 1 стадию Рабочей документации типовых апартаментов и мест общего пользования (Предпроектное исследование и разработка концепции) выполнить в двух вариантах цветографических решений и согласовать с Заказчиком; 2 стадию Рабочей документации типовых апартаментов и мест общего пользования выполнить на основании согласованной с Заказчиком 1 стадии; Разработанную BIM-документацию в программе Revit (уровня LOD 400) согласовать с Заказчиком. |
| 3.2 | Порядок внесения изменений в задание на проектирование | В соответствии с регламентирующими документами Фонда развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий (включая, но не ограничиваясь): Приказ № 148 о правилах проекта в сфере инженерных изысканий, проектирования, строительства, реконструкции и сноса объектов капитального строительства). Изменения и дополнения в Задание на проектирование должны быть выполнены по форме «Задания на проектирование» (Приложение № 4 вышеуказанных правил проекта) и утверждены Фондом в соответствии с регламентом.. |
| 3.3 |  | Прочее | - Смета на строительство объектов капитального строительства должна быть исполнена в соответствии с «Требованиями к сметному разделу проектной документации, разрабатываемой в целях осуществления строительства объектов инновационного центра «Сколково», финансируемого за счет средств субсидии», утвержденные 19 декабря 2012 г. Приказом № 180 Президента Некоммерческой организации Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий. - Срок выполнения работ – 30 календарных дней. |

Приложение №1

к Заданию на проектирование Объекта:

Квартал 9, входящий в состав среднеэтажной

смешанной застройки района D2 «Технопарк»

инновационного центра «Сколково»

ТРЕБОВАНИЯ

к сметному разделу проектной документации, разрабатываемой в целях осуществления строительства объектов инновационного центра «Сколково», финансируемого с привлечением средств федерального бюджета

| № п.п. | Наименование | Показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сметно-нормативная база | Подрядчик в соответствии с заданием на проектирование и действующими нормативами по определению стоимости строительной продукции разрабатывает сметную документацию в следующем составе: - сводный сметный расчет (далее - ССР) стоимости строительства в базисном уровне цен 2001 г. с итогами по структуре стоимости, пересчитанными в текущий уровень цен; – объектные сметы в базисном уровне цен 2001 г.; – локальные сметы, разработанные базисно-индексным методом, в сметно-нормативной базе ФЕР-2001 (в редакции 2014г ) с учетом всех дополнений и изменений, выпущенных до настоящего времени в базисном уровне цен 2001 г. |
| 2 | Уровень цен, в котором составляется сметная документация | - Базисный уровень по состоянию на 01.01.2001 г. - Текущий уровень для стадии «Проектная документация»: - на момент составления сметной документации; - с пересчетом на момент выдачи заключения по сметной документации. |
| 3 | Метод пересчета в текущий уровень цен | Базисно – индексный к ФЕР-2001 с пересчетом в текущий уровень цен в соответствии с утвержденными Министерством регионального развития Российской Федерации индексами, публикуемыми ежеквартального в установленном порядке. Применять следующие индексы изменения сметной стоимости: - Строительно-монтажные работы по видам строительства для г. Москвы; - Оборудование – по строке «Объекты непроизводственного назначения»; - Прочие работы графы 7 ССР (кроме затрат по Главе 12) по строке «Объекты непроизводственного назначения»; - Проектные работы и изыскательские работы (не превышающие показатели, установленные в соответствии с Приказом Фонда от 15.11.12. № 153 «Об утверждении Порядка формирования начальной (максимальной) цены предмета закупок и цены договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, необходимых для осуществления строительства на территории инновационного центра «Сколково»); - Лимит средств на проведение авторского надзора рекомендуется определять расчетом в текущем уровне цен, но не более 0,2% от полной сметной стоимости, учтенной в главах 1-9 сводного сметного расчета. Пересчет в базовый уровень цен осуществляется по индексу на проектные работы и учитывается в графе 7 и 8 Главы 12 «Проектные и изыскательские работы». 6. Стоимость экспертизы по индексу потребительских цен. Индекс потребительских цен рассчитывается в соответствии с Основными положениями о порядке наблюдения за потребительскими ценами и тарифами на товары и платные услуги, оказанные населению, и определения индекса потребительских цен, утвержденными постановлением Госкомстата РФ от 25.03.2002 N 23. |
| 4 | Сводный сметный расчет | Согласно п. 4.71 МДС 81-35.2004 выполнить ССР в 12 главах в соответствии с п. 31 Положения о составе разделов проектной документации и требования к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 по форме Приложения 2 образец № 1 МДС 81-35.2004. При выделении этапов строительства ССР составлять на каждый этап и объединять в сводку затрат по форме Приложения 2 образец № 2 МДС 81-35.2004. В главу 10 «Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия» включаются в графы 7 и 8 средства на услуги технического надзора для строительства в размере 1,2 % от итогов Глав 1-9. ССР выполнить одним документом (сметами) в базисном уровне цен на 01.01.2001 с пересчетом итогов ССР в текущий уровень цен. За итогом ССР «справочно» указать затраты на приобретение мебели, инвентаря, оборудования, аренды необходимых машин, не учтенных сметой на строительство. Распределение базовой цены на разработку стадии «Проектная документация» и стадии «Рабочая документация» осуществляется в соответствии с показателями, принятыми техническими частями сборников базовых цен (СБЦ). Если заданием на проектирование (техническим заданием) предусмотрена одновременная (параллельная) разработка проектной документации и рабочей документации, то суммарный процент базовой цены определяется по согласованию между заказчиком и проектной организацией, в зависимости от архитектурных, функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических решений, содержащихся в проектной документации, а также степени их детализации с понижающими коэффициентами 0,25 и 0,54 к стадии «П» и «РД», соответственно. За итогом глав 1-12 сводного сметного расчета начисляется резерв средств на непредвиденные работы и затраты для объектов социальной сферы 2%. |
| 5 | Объектные сметы (расчеты) | Согласно п. 3.17 МДС 81-35.2004 выполнять объектную смету по форме приложения 2 образец № 3 в базисном уровне цен 01.01.2000 г. Нумерацию объектных смет (расчетов) выполнять в соответствии с п. 3.25 МДС 81-35.2004. |
| 6 | Локальные сметы | Выполнять по форме Приложения 2 образец № 4 МДС 81-35.2004. Применять федеральные единичные расценки в базисном уровне цен без корректировки, кроме случаев, предусмотренных Указаниями по применению (МДС) и техническими частями Сборников. В случаях, когда отсутствуют необходимые сметные нормативы в действующей нормативной базе или технология работ и потребность в ресурсах существенно отличается от предусмотренных в сборниках ГЭСН, разработать индивидуальные сметные нормативы (расценки), согласовать и утвердить в установленном порядке в соответствии с приказом Минрегиона России от 11.04.2008 № 44. Отпускную цену на изделия, материалы и полуфабрикаты, изготовленные в построечных условиях (на вспомогательных предприятиях, предусмотренных проектом организации строительства (далее - ПОС), определять по калькуляциям. Ведомости объемов работ должны быть представлены в полном объеме в составе ПОС. |
| 6.1 | Применение объектов – аналогов | Допускается определение стоимости строительства на основании ранее построенных или запроектированных объектов-аналогов, прошедших экспертизу в установленном порядке, при этом объекты-аналоги должны по характеристикам максимально совпадать с проектируемым объектом или их стоимость должна определяться на основании локальных смет по рабочим чертежам. |
| 6.2 | Коэффициенты, учитывающие условия производства работ и усложняющие факторы | Применять только при обосновании ПОС, в том числе и коэффициенты Приложения № 1 МДС 81-35.2004. |
| 6.3 | Материальные ресурсы, не учтенные расценками | Стоимость материалов, отсутствующих в сметно-нормативной базе, определенных по прайс-листам в текущем уровне цен, пересчитывается в базисный уровень цен для включения в сметную документацию с использованием индекса пересчета на СМР в установленном порядке на дату текущего уровня цен составления сметной документации. В случае применения импортных материалов их стоимость в текущем уровне цен при пересчете стоимости должна быть указана в рублевом эквиваленте. При пересчете стоимости материальных ресурсов «обратным счетом» под каждой строкой сметы должно быть показано ценообразование и ссылка на страницу книги с Прайс-листами. Прайс-листы (другие документы) должны быть ближайшими к дате составления документации, подобраны на основе конъюнктурного анализа не менее трех поставщиков, содержать расшифровку включенных в стоимость затрат (отпускная цена, НДС, тара, транспортные расходы, комплектация, таможенные сборы и т.д.). Транспортные расходы не могут составлять более 3% для базисной стоимости материалов, определенных «обратным счетом», и 2% на заготовительно-складские расходы. Прайс-листы должны быть сшиты в отдельную книгу с конъюнктурным анализом. |
| 6.4 | Стоимость оборудования | Стоимость оборудования, требующего монтажа, учитывается в отдельном разделе локальной сметы. Стоимость оборудования, не требующего монтажа, вносится в графу 6 ССР с учетом 2% на сборку и расстановку. При составлении сметных расчетов и смет в них рекомендуется раздельно определять стоимость: – оборудования, предназначенного для производственных нужд; – инструмента и инвентаря производственных зданий; – оборудования и инвентаря, предназначенных для общественных и административных зданий. В ССР учитывается стоимость оборудования, необходимого для функционирования здания. Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, предназначенного для оборудования помещений не прямого назначения учитывается за итогом ССР. Прайс-листы (другие документы) должны быть ближайшими к дате составления документации, подобраны на основе конъюнктурного анализа не менее трех поставщиков, содержать расшифровку включенных в стоимость затрат (отпускная цена, НДС, тара, транспортные расходы, комплектация, таможенные сборы и т.д.). Транспортные расходы для импортного оборудования могут составлять не более 6 % для базисной стоимости оборудования, определенных «обратным счетом». Прайс-листы должны быть сшиты в отдельную книгу с конъюнктурным анализом. |
| 6.5 | Накладные расходы | Нормативы МДС 81-33.2004 по видам работ (Приложение № 4). |
| 6.6 | Сметная прибыль | Нормативы МДС 81-25.2004 по видам работ (Приложение № 3). |
| 7 | Затраты на временные здания и сооружения | По нормам Сборника сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений ГСН 81-05-01-2001, в процентах от сметной стоимости СМР по итогам глав 1-7 и дополнительными затратами не учтенными сметными нормами. |
| 8 | Зимнее удорожание | ГСН 81-05-02-2007 «Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время» |
| 9 | Формат представления сметной документации | Итоги в разделах локальных смет выводить по разделам сметы с начислением накладных расходов и сметной прибыли. Сметы представлять на электронном носителе, выполненные в сметной программе (формат arp, xml), и в формате xls (Excel). К локальным сметам прикладывать ведомость ресурсов. В пояснительной записке к сметной документации указывать все применяемые индексы и коэффициенты. |

Требования к сметному разделу рабочей документации, разрабатываемой в целях осуществления строительства объектов инновационного центра «Сколково», финансируемого с привлечением средств федерального бюджета

1. Локальные и объектные сметы разрабатываются базисно-индексным методом в сметно-нормативной базе ФЕР-2001 (в редакции 2014г.) с учетом всех дополнений и изменений, выпущенных  до настоящего времени  в базисном уровне цен 2001 г.

2. Для включения в Акты выполненных строительно-монтажных работ по форме КС-2 федеральные единичные расценки пересчитываются в текущий уровень цен на дату выполнения работ с индексами пересчёта в текущий уровень цен базисной стоимости строительства, капитального ремонта, реконструкции, определённой по сборникам ФЕР-2001, для Московской области к ФЕР-2001, выпускаемых ГАУ МО «Мособлэкспертиза»., на соответствующую дату.

Индексы пересчёта в текущий уровень цен базисной стоимости строительства, капитального ремонта, реконструкции, определённой по сборникам ФЕР-2001, для объектов, строящихся в Московском регионе (Москва и Московская область) с использованием средств федерального бюджета применяются при взаиморасчетах, а также в случаях, когда при исполнении договора с твердой договорной ценой появляется необходимость выполнения дополнительных строительно-монтажных работ,  не учтенных твердой договорной ценой.

3. При определении объема дополнительных работ следует исходить из того, что в соответствии со статьей 744 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) Заказчик вправе вносить изменения в техническую документацию при условии, если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают десяти процентов указанной в смете общей стоимости строительства и не меняют характера предусмотренных в договоре строительного подряда работ. Внесение в техническую документацию изменений в большем объеме осуществляется на основе дополнительной сметы или пересмотра сметы.

4. Расчеты за выполненные дополнительные строительно-монтажные работы осуществляются в соответствии с положениями части 7 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ,  согласно которым отклонение параметров объекта капитального строительства от проектной документации, необходимость которого выявилась в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта такого объекта, допускается только на основании вновь утвержденной Застройщиком или Заказчиком проектной документации после внесения в нее соответствующих изменений в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Таким образом, внесение изменений в условия твердой договорной цены и рабочую документацию, влекущих изменение стоимости строительства более чем на десять процентов, а также существенное изменение принципиальных, ранее утвержденных, проектных решений являются  основанием для пересмотра сметы (сводного сметного расчета стоимости) и переутверждения проектно-сметной документации заказчиком.

5. В случае превышения сметной стоимости того или иного вида работ по сравнению с предусмотренной в утвержденной проектной документацией, сметы выдаются с пояснительной запиской, обосновывающей превышение и указанием источника его покрытия либо с обосновывающими документами для принятия заказчиком решения о переутверждении проектно-сметной документации.

6. К сводному сметному расчету стоимости строительства по рабочей документации составляется сопоставительная ведомость изменения сметной стоимости строительства по форме приложения Г МДС 11-18.2005 «Методических  указаний  о составе  материалов, представленных для рассмотрения предложений о переутверждении проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений».

Приложение 2

к Заданию на проектирование Объекта:

Квартал 9, входящий в состав среднеэтажной

смешанной застройки района D2 «Технопарк»

инновационного центра «Сколково»

Общий перечень апартаментов и мест общего пользования.

Квартал 9

|  | Тип | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Студия Тип1 (К1) | 39,5 |
| 2 | Студия Тип2 (К2) | 44,4 |
| 3 | Студия Тип3 (К3) | 48,1 |
| 4 | Студия Тип4 (К1) | 61,0 |
| 5 | Студия Тип5 (К2) | 26,1 |
| 6 | Студия Тип6 (К3) | 30,8 |
| 7 | Студия Тип7 (К4) | 38,9 |
| 8 | Студия Тип8 (К4) | 44,6 |
| 9 | Студия Тип9 (К7) | 39,5 |
| 10 | Студия Тип10 (К7) | 44,4 |
| 11 | 1-комнатные апартаменты (К6) | 48,4 |
| 12 | 1-комнатные апартаменты (К6) | 61,7 |
| 13 | 2-комнатные апартаменты (К5) | 55,8 |
| 14 | 2-комнатные апартаменты (К5) | 74,6 |
| 15 | МОП тип 1 | 84,6 |
| 16 | МОП тип 2 | 94,3 |
| Итого, м2 |  | 836,7 |

Приложение 3

к Заданию на проектирование Объекта:

Квартал 9, входящий в состав среднеэтажной

смешанной застройки района D2 «Технопарк»

инновационного центра «Сколково»

Техническо-экономические показатели апартаментов*

| Тип апартамента |  | Кол-во апартаментов данного типа | Этажность | Полезная площадь апартаментов (без балконов и лоджий) - сумма площадей всех помещений |  | Полезных площадей апртаментов с учетом балконов с К= 0,3, лоджий с К =0,5, террас с К=0,3 |  | площадь подвала | площадь балконов | площадь лоджий | площадь террас |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | одного апартамента | всех апартаментов данного типа | одного апартамента | всех апартаментов данного типа | одного апартамента |  |  |  |
| D2-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| студии | К1-М | 10 | 1 | 35,60 | 356,0 | 39,5 | 394,65 |  | 0,00 | 7,73 | 0,00 |
|  | К1-L | 3 | 1 | 40,45 | 121,35 | 44,4 | 133,28 |  | 0,00 | 7,95 | 0,00 |
|  | К2-М | 10 | 1 | 44,41 | 444,10 | 48,1 | 480,70 |  | 0,00 | 7,32 | 0,00 |
|  | К2-L | 3 | 1 | 57,18 | 171,54 | 61,0 | 182,88 |  | 0,00 | 7,56 | 0,00 |
|  | К3-М | 10 | 1 | 23,54 | 235,40 | 26,1 | 261,45 |  | 0,00 | 5,21 | 0,00 |
|  | К3-L | 3 | 1 | 28,10 | 84,30 | 30,8 | 92,45 |  | 0,00 | 5,43 | 0,00 |
|  | К4-М | 10 | 1 | 34,77 | 347,70 | 38,9 | 389,10 |  | 0,00 | 8,28 | 0,00 |
|  | К4-L | 3 | 1 | 40,44 | 121,32 | 44,6 | 133,65 |  | 0,00 | 8,22 | 0,00 |
|  | К7-М | 70 | 1 | 35,60 | 2492,00 | 39,5 | 2762,55 |  | 0,00 | 7,73 | 0,00 |
|  | К7-L | 15 | 1 | 40,45 | 606,75 | 44,4 | 666,38 |  | 0,00 | 7,95 | 0,00 |
| 1-комн | К6-М | 40 | 1 | 44,59 | 1783,60 | 48,4 | 1937,40 |  | 0,00 | 7,69 | 0,00 |
|  | К6-L | 9 | 1 | 57,53 | 517,77 | 61,7 | 554,85 |  | 0,00 | 8,24 | 0,00 |
| 2 комн | К5-М | 40 | 1 | 52,20 | 2088,00 | 55,8 | 2232,00 |  | 0,00 | 7,20 | 0,00 |
|  | К5-L | 9 | 1 | 70,81 | 637,29 | 74,6 | 671,40 |  | 0,00 | 7,58 | 0,00 |
| Итого: |  | 235 |  | 605,67 | 10007,12 | 657,7 | 10892,73 |  |  |  |  |
| МОП | М | 10 | 1 | 149,81 | 1498,1 |  |  |  |  |  |  |
|  | подвал |  |  | 21,11 | 211,1 |  |  |  |  |  |  |
|  | итого |  |  |  | 1709,2 |  |  |  |  |  |  |
|  | L | 3 | 1 | 142,40 | 427,2 |  |  |  |  |  |  |
|  | подвал |  |  | 22,67 | 68,01 |  |  |  |  |  |  |
|  | итого |  |  |  | 495,21 |  |  |  |  |  |  |
| МОП общая пл-дь |  |  |  |  | 2204,41 |  |  |  |  |  |  |
| Итого с МОПами: |  |  |  | 918,99 | 13852,72 |  |  |  |  |  |  |
| D2-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тип А |  | 9 | 3 | 113,60 | 1022,40 | 125,8 | 1132,56 |  | 2,70 | 0,00 | 38,10 |
| тип В |  | 6 | 3 | 110,00 | 660,00 | 120,5 | 723,00 |  | 0,00 | 0,00 | 35,00 |
| тип С |  | 13 | 3 | 122,70 | 1595,10 | 133,9 | 1740,05 |  | 0,00 | 1,00 | 35,50 |
| тип D |  | 13 | 3 | 105,60 | 1372,80 | 118,4 | 1538,55 |  | 0,00 | 4,20 | 35,50 |
| Итого: |  | 41 |  | 451,90 | 4650,30 | 498,5 | 5134,16 |  |  |  |  |
| D2-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тип А1 | А1 | 2 | 2 | 144,07 | 288,14 | 165,5 | 330,91 |  | 0,00 | 8,53 | 57,07 |
|  | А1п | 3 | подвал+2 | 142,37 | 427,11 | 164,3 | 492,81 | 51,19 | 0,00 | 8,53 | 58,78 |
|  | А1.1п | 4 | подвал+2 | 143,43 | 573,72 | 165,9 | 663,68 | 51,19 | 0,00 | 8,53 | 60,75 |
| тип А2 | А2 | 5 | 3 | 205,10 | 1025,50 | 230,4 | 1151,90 |  | 12,58 | 8,53 | 57,47 |
|  | А2´ | 1 | 3 | 205,10 | 205,10 | 230,4 | 230,38 |  | 12,58 | 8,53 | 57,47 |
|  | А2п | 1 | подвал+3 | 205,10 | 205,10 | 230,4 | 230,38 | 51,39 | 12,58 | 8,53 | 57,47 |
|  | А2.1 | 4 | 3 | 205,10 | 820,40 | 230,2 | 920,62 |  | 12,58 | 8,53 | 56,72 |
| тип А4 | А4 | 3 | 2 | 166,80 | 500,40 | 183,1 | 549,30 |  | 0,00 | 0,00 | 54,33 |
|  | А4´ | 2 | 2 | 166,80 | 333,60 | 183,1 | 366,20 |  | 0,00 | 0,00 | 54,33 |
|  | А4.1 | 1 | 2 | 166,80 | 166,80 | 182,4 | 182,43 |  | 0,00 | 0,00 | 52,09 |
|  | А4.1´ | 1 | 2 | 166,80 | 166,80 | 182,4 | 182,43 |  | 0,00 | 0,00 | 52,09 |
| тип В1 | В1 | 8 | 2 | 127,85 | 1022,80 | 143,2 | 1145,36 |  | 0,00 | 13,63 | 28,35 |
|  | В1.1 | 1 | 2 | 127,85 | 127,85 | 136,2 | 136,23 |  | 0,00 | 0,00 | 27,93 |
| тип В2 | В2 | 5 | 3 | 188,09 | 940,45 | 208,7 | 1043,53 |  | 17,00 | 13,60 | 29,05 |
|  | В2.1 | 4 | 3 | 188,09 | 752,36 | 208,7 | 834,82 |  | 17,00 | 13,60 | 29,05 |
| тип В3 | В3 | 2 | 2 | 150,13 | 300,26 | 173,6 | 347,18 |  | 0,00 | 13,60 | 55,54 |
|  | В3.1 | 6 | 2 | 150,13 | 900,78 | 174,6 | 1047,82 |  | 0,00 | 13,60 | 59,02 |
| тип В4 | В4 | 3 | 2 | 161,04 | 483,12 | 180,4 | 541,13 |  | 0,00 | 22,35 | 27,20 |
|  | В4´ | 1 | 2 | 161,04 | 161,04 | 180,4 | 180,38 |  | 0,00 | 22,35 | 27,20 |
|  | В4.1 | 1 | 2 | 161,04 | 161,04 | 180,4 | 180,38 |  | 0,00 | 22,35 | 27,20 |
|  | В4.1´ | 1 | 2 | 161,04 | 161,04 | 180,4 | 180,38 |  | 0,00 | 22,35 | 27,20 |
|  | В4.1п | 2 | подвал+2 | 161,04 | 322,08 | 180,4 | 360,75 | 46,55 | 0,00 | 22,35 | 27,20 |
|  | В4.1п´ | 2 | подвал+2 | 161,04 | 322,08 | 180,4 | 360,75 | 46,55 | 0,00 | 22,35 | 27,20 |
| тип В5 | В5 | 2 | 2 | 151,81 | 303,62 | 172,6 | 345,12 |  | 0,00 | 18,90 | 37,66 |
|  | В5´ | 2 | 2 | 151,81 | 303,62 | 172,6 | 345,12 |  | 0,00 | 18,90 | 37,66 |
|  | В5.1 | 3 | 2 | 151,81 | 455,43 | 172,6 | 517,67 |  | 0,00 | 18,90 | 37,66 |
|  | В5.1´ | 1 | 2 | 151,81 | 151,81 | 172,6 | 172,56 |  | 0,00 | 18,90 | 37,66 |
| тип В6 | В6 | 4 | 2 | 156,09 | 624,36 | 180,7 | 722,66 |  | 0,00 | 12,82 | 60,55 |
|  | В6и | 5 | 2 | 156,09 | 780,45 | 180,7 | 903,33 |  | 0,00 | 12,82 | 60,55 |
| Итого: |  | 80 |  | 4735,27 | 12986,86 | 5326,8 | 14666,16 | 246,87 |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  | 6106,16 | 31489,88 | 6483,1 | 30693,05 |  |  |  |  |

*Указанные в Приложении №2 Полезные площади апартаментов являются ориентировочными. В связи с этим арендопригодную площадь, а также площадь под отделку жилых апартаментов и мест общего пользования следует уточнить проектом.