Приложение №1 к Извещению №15-50204/210

Техническое задание

на выполнение работ по удалению сухостоя и корчевке пней на территории Штаба строительства ИЦ «Сколково».

- Перечень, наименования и объемы товаров/ работ/ услуг:

Выполнение работ по удалению сухостоя и корчевке пней на территории Штаба строительства ИЦ «Сколково» по адресу: Россия, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», ул. Луговая, д. 4 (далее – Объект):

| # № # п.п. | # Наименование и перечень основных требований | # Описание |
| --- | --- | --- |
| # 1 | # Общие сведения об объекте # (местоположение, границы, # площадь). | # Адрес (местонахождение) г. Москва, территория инновационного центра Сколково, ул. Луговая, д.4. Земельный участок с кадастровым номером 77:15:0020321:315 |
| # 2 | # Вид и объемы запланированных работ | - Фитопатологическое обследование состояния 55 шт. деревьев; - Вырубка деревьев # всего 55 шт.: # - диаметр 100 мм, высота 10 м, 6 шт; # - диаметр 150 мм, высота 8 м, 12 шт; # - диаметр 200 мм, высота 8 м, 6 шт; # - диаметр 250 мм, высота 10 м, 2 шт; # - диаметр 300 мм, высота 15 м, 4 шт; # - диаметр 350 мм, высота 20 м, 2 шт; # - диаметр 400 мм, высота 25 м, 9 шт; # - диаметр 500 мм, высота 30 м, 5 шт; # - диаметр 550 мм, высота 30 м, 3 шт; # - диаметр 600 мм, высота 30 м, 6 шт; - Корчевка пней, всего 184 шт.: # - диаметр до 500 мм, 64 шт; # - диаметр более 500 мм, 120 шт. - Засыпка ям от пней почвогрунтом и посев газонных трав; - Вывоз порубочных остатков, образовавшихся в процессе вырубки и корчевки. |
| # 3 | # Общие требования к производству работ | # Подрядная организация после проведения фитопатологического обследования состояния деревьев оформляет и получает порубочный билет в порядке, установленном правилами проекта в сфере выдачи разрешений на вырубку зеленых насаждений, утвержденных приказом Президента Некоммерческой организации Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий от 16.10.2012 № 114. # Технологию и график производства работ необходимо предварительно согласовать с Заказчиком. # Подрядчик обеспечивает за свой счет работников, задействованных для выполнения работ специальной одеждой, средствами индивидуальной защиты, необходимой техникой и инвентарем. # Подрядчик несет ответственность за привлечение и использование иностранной рабочей силы в соответствии с законодательством Российской Федерации; # Подрядчик имеет право привлекать к выполнению работ по договору согласованных с Заказчиком Субподрядчиков, при этом ответственность за работы, выполняемые Субподрядчиком, несет Подрядчик. |
| # 4 | # Требования к качеству работ и материалов | # Работы выполнять в соответствии с действующими нормами и правилами, техническими регламентами, эксплуатационными, санитарными и противопожарными нормами. # Работы необходимо выполнить в строгом соответствии с действующими ГОСТ, СНиП, ТУ, НПБ, ППБ, СанПиН, СП 12-95 и другими нормативными документами. # Все материалы, применяемые Подрядчиком, должны быть сертифицированы (если это предусмотрено действующими нормативами). |

- Требования к участникам Процедуры закупки, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом торгов (лицензии, свидетельство СРО и т.д.):

# Участник Процедуры закупки обязан иметь соответствующие лицензии, допуски к работам, в случае выполнения работ, требующих их наличие.

- Планируемые сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:

# Начало выполнения работ: с даты заключения договора.

# Окончание выполнения работ: не более 21 (двадцати одного) календарного дня с даты заключения договора.

# Приложения к техническому заданию:

- Приложение 1 «Схема территории Объекта» - на 1 листе

- Приложение 2 «Перечень и объем работ» на 1 листе

Приложение №1

к Техническому заданию

Схема территории Объекта

Приложение №2

к Техническому заданию

Перечень и объем работ

| # № п/п | # Виды работ | # Содержание работ | # Ед.изм. | # Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Фитопатологическое обследование состояния деревьев |  | # шт. | # 55 |
| # 2 | # Вырубка деревьев | # Всего: | # шт. | # 55 |
| # 2.1. |  | # - диаметр 100 мм, высота 10 м | # шт. | # 6 |
| # 2.2. |  | # - диаметр 150 мм, высота 8 м | # шт. | # 12 |
| # 2.3. |  | # - диаметр 200 мм, высота 8 м | # шт. | # 6 |
| # 2.4. |  | # - диаметр 250 мм, высота 10 м | # шт. | # 2 |
| # 2.5. |  | # - диаметр 300 мм, высота 15 м | # шт. | # 4 |
| # 2.6. |  | # - диаметр 350 мм, высота 20 м | # шт. | # 2 |
| # 2.7. |  | # - диаметр 400 мм, высота 25 м | # шт. | # 9 |
| # 2.8. |  | # - диаметр 500 мм, высота 30 м | # шт. | # 5 |
| # 2.9. |  | # - диаметр 550 мм, высота 30 м | # шт. | # 3 |
| # 2.10. |  | # - диаметр 600 мм, высота 30 м | # шт. | # 6 |
| # 3 | # Корчевка пней | # Всего: |  | # 184* |
| # 3.1. |  | # - диаметр до 500 мм | # шт. | # 64 |
| # 3.2. |  | # - диаметр более 500 мм | # шт. | # 120 |
| # 4 | # Засыпка ям от пней почвогрунтом и посев газонных трав | # включая стоимость материалов и семян | # шт. | # 184 |
| # 5 | # Вывоз порубочных остатков, образовавшихся в процессе вырубки и корчевки | # включая распиловку, переноску, погрузку, утилизацию | # м3 | # 66,347 |

*включая пни, образовавшиеся при вырубке деревьев