ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ и оказание услуг  по содержанию территории Штаба строительства Инновационного центра «Сколково» в границах земельного участка

с кадастровым номером 77:15:0020321:315

- Перечень, наименования и объемы товаров/ работ/ услуг, являющихся Предметом закупки:

| Место оказания услуг/выполнения работ: | Штаб строительства Инновационного центра «Сколково» по адресу: г. Москва, Инновационный центр «Сколково», ул. Луговая, 4, в границах земельного участка с кадастровым номером 77:15:0020321:315 бывший Дом отдыха «Полёт») далее - «Объект» |
| --- | --- |
| Наименование услуг/работ: | Выполнение работ и оказание услуг по содержанию территории Штаба строительства Инновационного центра «Сколково» в границах земельного участка с кадастровым номером 77:15:0020321:315 |

Общая обрабатываемая площадь при оказании комплекса услуг по содержанию территории

| № | Позиция | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прилегающая территория | Общая площадь территории – 126 896 кв.м, в том числе площадь территорий, подлежащих эксплуатации: - Дороги и паркинги, тротуары, отмостки (асфальтовое покрытие, брусчатка, гранитная плитка) – 15 517 кв.м; - Площадки ПГС – 676 кв.м.; - Газоны, цветочники, клумбы – 6 809 кв.м; - Лесные насаждения – 89 220,14 кв.м.; Не включает в себя зеркало пруда – 5285 кв.м; |
| 2 | Заборы, наружные ограждения | Дорожные знаки – 25 шт. |
| 3 | Малые архитектурные формы | Беседки: - Кол-во – 4 - Материал – дерево, металл - Площадь каждой беседки – 15 кв.м Урны для селективного сбора мусора (трехсекционные): - кол-во – 10 - материал – металл, объем каждой урны 25 л. Пепельницы: - кол-во – 6 - материал – металл |
| 4 | Наружная сеть электроосвещения: осветительные приборы, фонари на территории | Опоры освещения ОТ-1-7(1,55) – 38 шт. Осветительные приборы – 131, в том числе: - Садово-парковый светильник – 55 шт. (мощность 2х15 Вт, 88110А) - Уличный светодиодный модульный светильник – 45 шт. (мощность 166 Вт) - Осветительные опоры типа SALDECO-1 – 8 шт. - Светильник в грунт для подсветки флагштоков и деревьев – 13 шт. (мощность 70 Вт) - Светильник ландшафтный - 2 шт. (мощность 70 Вт) - Прожектор цветной подсветки деревьев – 8 шт. (мощность 34 Вт) |

Перечень, график и периодичность выполнения работ/оказания услуг по содержанию территории указаны в Приложении 2 к Техническому заданию

- Требования к техническим и функциональным характеристикам, к качеству поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, к их безопасности, к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ, а также иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика:

- Услуги оказываются в условиях действующего Объекта;

- Исполнитель обеспечивает выполнение работ/оказание услуг по содержанию территории и наружной сети освещения в соответствии с действующими в Российской Федерации нормами, требованиями и стандартами, а также в соответствии с объемами и периодичностью, установленными настоящим Техническим заданием и Приложениями к нему;

- При организации выполнения работ/оказания услуг по содержанию территории Объекта Исполнитель должен планировать уборку преимущественно механизированным способом. Организация Исполнителем круглосуточной работы в сложных метеоусловиях (снегопады, метели, гололёд, ливни, жара, смог), усиление ресурсов Исполнителя в случае аномальных метеоусловий для обеспечения безопасного функционирования Объекта;

- В связи с возможностью изменения погодных условий, указанные в Договоре начало и окончание летнего и зимнего периода могут быть изменены по согласованию сторон в письменном виде;

- Наличие у Исполнителя всей необходимой для оказания услуг уборочной техники и инвентаря. Приблизительный список техники для содержания  территории включает, но не ограничивается:

- Поливомоечная машина;

- Трактор коммунальный;

- Вакуумная машина;

- Грузовые автомобили;

- Триммер;

- Кусторез;

- Газонокосилка;

- Водный пылесос

- Снегопогрузчик;

- Снегоуборочный ротор.

- Исполнитель обязан обеспечить выполнение работ/оказание услуг своими силами, инструментами, приспособлениями, средствами и расходными материалами (реагенты и пр.), согласованными с Заказчиком, обеспечить своих работников специальной одеждой и средствами индивидуальной защиты за свой счет;

- Все используемые материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество;

- Допускаемые к применению на Объекте дорожного хозяйства противогололедные реагенты должны проходить предварительную оценку воздействия на жизнь и здоровье граждан, состояние компонентов окружающей среды, включая растения, почву, водные объекты, на состояние объектов дорожного хозяйства и связанных с ними гидротехнических и других коммуникаций путем проведения лабораторных исследований и широкомасштабных испытаний на соответствие требованиям:

- к эксплуатационному состоянию автомобильных дорог и улиц, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения (ГОСТ Р 50597-93 - национальный стандарт);

- действующих санитарных норм и правил и гигиенических нормативов по состоянию компонентов окружающей среды;

- к экологической безопасности автомобильных дорог (отраслевой дорожный норматив ОДН 218.5.016.2002 "Показатели и нормы экологической безопасности автомобильной дороги", утвержденный распоряжением Минтранса России от 25 декабря 2002 г. N ИС-1147-р).

- Исполнитель обязан иметь соответствующие лицензии, допуски к работам, в случае выполнения работ, требующих их наличие;

- Исполнитель за свой счет оплачивает расходные материалы и комплектующие;

- Исполнитель обязан выполнять погрузочно-разгрузочные и такелажные работы, перемещение движимых активов вручную и с применением машин и механизмов, согласно поступающим заявкам Заказчика, направленным не позднее 2 часов до начала работ;

- Исполнитель несет ответственность за привлечение и использование иностранной рабочей силы в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- Исполнитель имеет право привлекать к выполнению работ по договору согласованных с Заказчиком Соисполнителей, при этом ответственность за работы, выполняемые Соисполнителем, несет Исполнитель;

- Исполнитель принимает на себя всю полноту ответственности за соблюдение им (его персоналом) правил техники безопасности, охраны труда, инструкций о пропускном и внутриобъектовом режиме, пожарной и экологической безопасности, в соответствии с положениями СНиП,  административно-правовых актов;

- Исполнитель освобождает Заказчика от любых претензий и исков со стороны третьих лиц в случае причинения ущерба здоровью или имуществу третьих лиц в результате деятельности Исполнителя, связанной с выполнением задания Заказчика.

## Приложения:

Приложение № 1 – «Генеральный план Объекта»

Приложение № 2 – Перечень, график и периодичность оказания комплекса услуг по содержанию территории.

## Приложение № 1. Генеральный план Объекта

Приложение № 2

Перечень, график и периодичность оказания комплекса услуг по содержанию территории

| № | Наименование работ/услуг | Ед. измерения площади, количества, объема, длины | Площадь, количество, объемы, длины | Периодичность выполнения работ/оказания услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Периодичность услуг по уборке и содержанию территории, проводимых в летний период (с 1 апреля по 31 октября) |  |  |  |  |
| 1 | Комплексный уход за саженцами кустарников в групповых посадках (материал подрядчика) | шт | 211 | 4 раз за период |
| 2 | Комплексный уход за саженцами кустарников в живой изгороди двухрядной (материал подрядчика) | 1 м | 740 | 4 раз за период |
| 3 | Уход за газонами (выкашивание, полив) | м2 | 6809 | 1 раз в 10 дней |
| 4 | Внесение удобрений (газон) (материал подрядчика) | м2 | 6809 | 1 раз за период |
| 5 | Уборка опавших листьев при средней засоренности | м2 | 6809 | 2 раз за период |
| 6 | Очистка газона случайного мусора | м2 | 6809 | 1 раз в месяц |
| 7 | Механизированная уборка территории (дорог, стоянок, площадок) с поливом | м2 | 15383 | ежедневно |
| 8 | Очистка тротуаров, площадок и дорог вручную | м2 | 810 | ежедневно |
| 9 | Очистка и мойка дорожных знаков, стендов и указателей | шт | 25 | 2 раза в месяц |
| 10 | Очистка и мойка урн и опор освещения | шт | 156 | 2 раза в месяц |
| 11 | Очистка беседок от грязи, пыли и мусора вручную | м2 | 60 | 1 раз в месяц |
| 12 | Очистка урн и пепельниц от мусора | шт | 36 | ежедневно (по рабочим дням) |
| 13 | Очистка площадки ТБО от мусора вручную | м2 | 46,61 | ежедневно |
| 14 | Комплексное содержание системы наружного освещения: садово-парковые, прожекторы цветодинамические, грунтовые светильники (расходный материал подрядчика). ежедневно: наружный осмотр арматуры на предмет отсутствия повреждений; ежемесячно: удаление пыли и грязи, протирка арматуры, внутренний осмотр арматуры, проверка подключений к арматуре электропроводки и сетей заземления, ликвидация видимых повреждений, проверка наличия заземления и зануления, замена перегоревших ламп, пускорегулирующей арматуры, проверка надежности креплений, подвесок, проверка уровня освещенности, контрольный замер напряжения в сети со стороны питания, ликвидация неисправностей и видимых повреждений по мере обнаружения) | шт | 131 | 1 раз в месяц (ремонт по мере необходимости) |
| Периодичность услуг по уборке и содержанию территории, проводимых в зимний период (с 1 ноября по 31 марта) |  |  |  |  |
| 15 | Механизированная уборка территории (дорог, стоянок, площадок) с асфальтовым и плиточным покрытием от снега | м2 | 15383 | ежедневно (при наличии снега) |
| 16 | Механизированное распределение пескосоляной смеси (материал подрядчика) | м2 | 15383 | ежедневно |
| 17 | Очистка тротуаров, площадок от снега и льда вручную | м2 | 810 | ежедневно (при наличии снега) |
| 18 | Россыпь пескосоляной смеси вручную: на тротуарах, площадках (материал подрядчика) | м2 | 810 | ежедневно |
| 19 | Очистка дорожных знаков, стендов и указателей от снега вручную | шт | 25 | 1 раз в месяц |
| 20 | Разбрасывание снега возле стоек дорожных знаков и опор дорожного освещения | шт | 156 | 1 раз в неделю (при наличии снега) |
| 21 | Очистка поверхности беседок от снега, льда и мусора | м2 | 60 | 1 раз в месяц |
| 22 | Погрузка и вывоз снега с последующей утилизацией | м3 | 160 | 1 раз в 2 дня |
| 23 | Очистка урн и пепельниц от мусора | шт | 36 | ежедневно (по рабочим дням) |
| 24 | Очистка площадки ТБО от мусора вручную | м2 | 46,61 | ежедневно |
| 25 | Комплексное содержание системы наружного освещения: садово-парковые, прожекторы цветодинамические, грунтовые светильники. ежедневно: наружный осмотр арматуры на предмет отсутствия повреждений; ежемесячно: удаление пыли и грязи, протирка арматуры, внутренний осмотр арматуры, проверка подключений к арматуре электропроводки и сетей заземления, ликвидация видимых повреждений, проверка наличия заземления и зануления, замена перегоревших ламп, пускорегулирующей арматуры, проверка надежности креплений, подвесок, проверка уровня освещенности, контрольный замер напряжения в сети со стороны питания, ликвидация неисправностей и видимых повреждений по мере обнаружения) | шт | 131 | 1 раз в месяц (ремонт по мере необходимости) |

| Реестр расценок на Разовые работы, выполняемые по заявкам Заказчика |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование Разовых работ | Ед.изм. | Периодичность |
| 1. | Окраска бордюров, урн, ограждений, прочих металлических конструкций на территории | 1 кв.м. | По мере необходимости и заявке заказчика |
| 2. | Дератизация территории | 100 кв.м. | По согласованному с Заказчиком графику |
| 3. | Дезинсекция территории (от клещей, личинок комаров, короеда) | 100 кв.м. | По согласованному с Заказчиком графику |
| 4. | Кронирование кустарников, деревьев | 1 шт/куб.м. | По мере необходимости и заявке заказчика |
| 5. | Вырубка/удаление, вывоз аварийных, поваленных деревьев с территории | 1 шт | По мере необходимости и заявке заказчика |
| 6. | Отлов бездомных животных и перемещение на территорию специализированных питомников | 1 шт | По мере необходимости и заявке заказчика |
| 7. | Услуги дополнительных операторов внешней уборки (дворников) | 1 чел.*час | По мере необходимости и заявке заказчика |
| 8. | Погрузочно-разгрузочные работы | 1 чел.*час | По мере необходимости и заявке заказчика |
| 9. | Погрузо-разгрузочные работы с применением техники | 1 машина*час | По мере необходимости и заявке заказчика |
| 10. | Услуги дополнительного технического специалиста (электрика) | 1 чел*час | По мере необходимости и заявке заказчика |
| 11. | Очистка зеркала пруда от случайного мусора и листьев | 100 кв.м. | По мере необходимости и заявке заказчика |