Техническое задание.

| Наименование товара | Технические характеристики | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| Универсальная складная 3-х метровая рейка (СП 34.13330.2012, СП 78.13330.2012) | Предназначена для: - Измерения ровности и колейности покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов по ГОСТ 30412, ОДН 218.0.006-2002, ГОСТ Р 50597. - Определения продольных и поперечных уклонов, ширины полос проезжей части дорог и аэродромных покрытий в соответствии с требованиями СниП 2.05.02-85 ; СниП 32-03-96. - Определения линейных параметров конструктивных элементов дороги, толщины слоев дорожной одежды. - Определения крутизны заложения откосов, насыпей и выемок при строительстве, ремонте и приемке в эксплуатацию автодорог и аэродромов по СНиП 32-03-96. Технические характеристики: Показатель; Ед. изм.; Диапазон; Допуск на параметр. Измерение просветов под рейкой; мм; 0,5-15; 0,5. Измерение толщины слоев; мм; 0-150; 5. Измерение линейных параметров; мм; 0-3000; 5. Измерение уклонов; ‰; 0-100; 2. Измерение откосов; H/L; 1:1 ,1:1,5 , 1:2, 1:3. Габаритные размеры рейки: длина ширина высота; мм мм мм; 3000 50 110; ±2 ±2 -. Габаритные размеры промерника: ширина основания максимальная высота угол между гранями; мм мм град; 50,5 15,0 5·45'. Масса рейки в сборе; кг; 8,5. | 1 |
| Плотномер СГП-1М ( СП 34.13330.2012, СП 78.13330.2012) | Предназначен для оперативного контроля качества уплотнения грунтов земляного полотна и дополнительных слоев оснований а/дорог, аэродромов и прочих земляных сооружений. Плотномер СГП-1М допускается к применению на любых грунтах, содержащих не более 15% твердых включений крупностью свыше 2 мм. Технические характеристики: Параметры рабочего наконечника конуса:. угол входа; 60°. диаметр основани, мм; 16. высота конуса, мм; 15. Параметры рабочего наконечника усеч. конуса:. диаметр подошвы, мм; 10. высота, мм; 80. Пределы измерения плотности; 0,9 ... 1,00 дельта макс.. Погрешность измерений НТД (ГОСТ): ГОСТ 20276-99; ± 0,01 Ку. Масса, кг; 0,55. Размер, мм; 510(580)х140. | 1 |
| Wheel CONDTROL — дорожное колесо | Дорожные колеса (курвиметры) предназначены для измерения расстояний там, где нецелесообразно или невозможно использование дальномеров и рулеток. Ручка дорожного колеса изготовлена из высокопрочного пластика, а обод из высокопрочной резины, что делает его легким и надежным. Дорожные колеса широко применяется для инвентаризации различных объектов, промеров участков дорог, участков лесных угодий, железнодорожных путей, мест дорожно-транспортных происшествий и т.п. Дорожные колеса Wheel Condtrol имеют складную ручку длиной 1 м, предусмотрена возможность измерений вперед, назад и обнуление отсчета. Технические характеристики: Тип; дисковое. Диапазон измерений; 0 - 999,9м. Разрешение; 0,1м. Точность измерения; ±0,1%. Диапазон рабочих температур; -5...+50 °С. Условия хранения; температура: от 0 до +40 °С; отн. влажность: до 80%. Масса, не более; 0,5 кг. Диаметр обода; 31,8 см. Габаритные размеры/ в сложенном положении; 115х32х4 см/ 60х32х4 см. | 1 |

Срок поставки: 7 рабочих дней с момента подписания Договора.

Место поставки: 143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Луговая ул., 4, кор. 2.