Приложение к Извещению № 15-50204/42

III.Техническое задание.

1. Перечень, наименования и объемы товаров/ работ/ услуг, являющихся Предметом закупки:
Выполнение работ по проведению исследований  в рамках Программы Производственного Контроля за соблюдением санитарных правил (с предоставлением соответствующих Протоколов) по объекту ОЦ «Технопарк» корп. 1 и корп. 2, расположенному по адресу: 143026, Российская Федерация, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», д. 3, д.4. 
Схемы проведения исследований, их количество и перечни параметров приведены в Приложении № 1 к настоящему ТЗ.
2. Требования к участникам Процедуры закупки, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов (лицензии, свидетельство СРО и т.д.): Участник процедуры должен обладать всеми соответствующими аккредитациями (наличие аттестата аккредитации испытательного лабораторного центра (испытательной лаборатории) с приложением области аккредитации на проведение необходимых исследований и испытаний (санитарно-гигиенических, радиологических, микробиологических, паразиталогических, энтомологических и других). 
3. Требования к квалификации, опыту выполнения работ, аналогичных предмету заказа, технической оснащенности, финансовому состоянию Участника Процедуры закупки: Проведение работ собственными силами испытательного лабораторного центра (испытательной лаборатории) без привлечения третьих лиц. Опыт работы центра (лаборатории) по проведению лабораторно-инструментальных исследований в течение не менее 12 календарных месяцев. Возможность расширения номенклатуры проводимых исследований при необходимости (санитарно-гигиенических, радиологических, микробиологических, паразиталогических, энтомологических и других).
4. Обоснованные особые условия, необходимые для включения в проект Договора: проведение исследований в соответствии с Приложением №1 к Техническому заданию, в даты, согласованные с Заказчиком. Оплата услуг производится ежемесячно, по факту оказания услуг (предоставления протоколов исследований, счета-фактуры, подписания акта приема-сдачи оказанных услуг).
Приложение № 1 к Техническому Заданию

1. Схема проведения исследований параметров микроклимата по рабочим местам (помещениям) зданий

	№ п/п
	Определяемые 
показатели
	Место проведения исследований
	Кол-во проб/точек в год
	Периодичность контроля

	
	
	
	
	янв
	фев
	март
	апр
	май
	июн
	июл
	авг
	сен
	окт
	ноя
	дек

	1
	Исследования параметров микроклимата 

	
	Скорость движения воздуха в помещениях
	Помещения, рабочие места в зданиях (по указанию заказчика)


	8
	
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	4
	

	
	Температура воздуха в помещениях
	
	8
	
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	4
	

	
	Относительная влажность воздуха в помещениях
	
	8
	
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	4
	


2. Схема проведения исследований параметров освещенности по рабочим местам (помещениям) зданий

	№ п/п
	Определяемые 
показатели
	Место проведения исследований
	Кол-во проб/точек в год
	Периодичность контроля

	
	
	
	
	янв
	фев
	март
	апр
	май
	июн
	июл
	авг
	сен
	окт
	ноя
	дек

	1
	Исследования параметров освещенности 

	
	Уровни искусственной освещенности рабочих поверхностей 
	Помещения, рабочие места в зданиях (по указанию заказчика)


	8
	
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	4
	

	
	Уровни яркости
	
	8
	
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	4
	

	
	Коэффициент пульсации освещенности
	
	8
	
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	4
	


3. Схема проведения исследований уровней шума по рабочим местам (помещениям) зданий
Уровни шума (уровни звукового давления в октавных полосах частот, уровни звука – для источников постоянного шума)

Эквивалентные и максимальные уровни шума – для источников непостоянного шума
	№ п/п
	Место проведения исследований
	Кол-во проб/точек в год
	Периодичность контроля

	
	
	
	янв
	фев
	март
	апр
	май
	июн
	июл
	авг
	сен
	окт
	ноя
	дек

	
	Помещения, рабочие места в зданиях (по указанию заказчика)


	8
	
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	4
	


4. Схема проведения исследований уровней электромагнитных полей по рабочим местам (помещениям) зданий

	№ п/п
	Определяемые 
показатели
	Место проведения исследований
	Кол-во проб/

точек в год
	Периодичность контроля

	
	
	
	
	янв
	фев
	март
	апр
	май
	июн
	июл
	авг
	сен
	окт
	ноя
	дек

	1
	Исследования уровней электромагнитных полей 

	
	электростатическое (постоянное) поле
	Помещения, рабочие места в зданиях (по указанию заказчика)


	4
	
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	
	

	
	электрическое поле промышленной частоты (50 Гц)
	
	4
	
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	
	

	
	магнитное поле промышленной частоты (50 Гц)
	
	4
	
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	
	

	
	электрическое поле в частотном диапазоне 5 Гц-2 кГц
	
	4
	
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	
	

	
	электрическое поле в частотном диапазоне 2 кГц-400 кГц
	
	4
	
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	
	

	
	магнитное поле в частотном диапазоне 5 Гц-2 кГц
	
	4
	
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	
	

	
	магнитное поле в частотном диапазоне 2 кГц-400 кГц
	
	4
	
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	
	


5. Схема проведения исследований уровней электромагнитных полей по рабочим местам (помещениям) зданий
Измерение уровней электромагнитных полей в различном частотном диапазоне:

Электромагнитные поля от антенн и передающих устройств сотовой связи
	№ п/п
	Определяемые 
показатели
	Место проведения исследований
	Кол-во проб/

точек в год
	Периодичность контроля

	
	
	
	
	янв
	фев
	март
	апр
	май
	июн
	июл
	авг
	сен
	окт
	ноя
	дек

	1
	Исследования уровней электромагнитных полей 

	
	Напряженность электрического поля РЧ
	помещения на верхних этажах  здания (по указанию заказчика)
	4
	
	
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	
	Напряженность магнитного поля РЧ 
	
	4
	
	
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	
	плотность потока энергии (ППЭ) в диапазоне частот 300 МГц-300 ГГц
	
	4
	
	
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	


6. Схема проведения исследований аэроионной обстановки по рабочим местам (помещениям) зданий

	№ п/п
	Определяемые 
показатели
	Место проведения исследований
	Кол-во проб/

точек в год
	Периодичность контроля

	
	
	
	
	янв
	фев
	март
	апр
	май
	июн
	июл
	авг
	сен
	окт
	ноя
	дек

	1
	Исследования содержания аэроионов

	
	Концентрации аэроионов положительной и отрицательной полярности
	Помещения (по указанию заказчика)


	8
	
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	4
	


7. Схема проведения исследований в зоне работы котельной 

	№ п/п
	Определяемые 
показатели
	Место проведения исследований
	Кол-во проб/точек в год
	Периодичность контроля

	
	
	
	
	янв
	фев
	март
	апр
	май
	июн
	июл
	авг
	сен
	окт
	ноя
	дек

	1
	Исследования уровней загрязнения 

	
	Концентрации загрязняющих веществ, в т.ч.:
	2 контрольных точки на территории
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	азота диоксид 
	
	6
	
	
	
	
	2
	
	
	2
	
	
	2
	

	
	азота оксид
	
	6
	
	
	
	
	2
	
	
	2
	
	
	2
	

	
	углерода оксид,
	
	6
	
	
	
	
	2
	
	
	2
	
	
	2
	

	
	серы диоксид
	
	6
	
	
	
	
	2
	
	
	2
	
	
	2
	

	
	фенол
	
	6
	
	
	
	
	2
	
	
	2
	
	
	2
	

	
	формальдегид
	
	6
	
	
	
	
	2
	
	
	2
	
	
	2
	

	2
	Инструментальные исследования и оценка постоянного, непосредственного шума
	2 контрольные точки на территории


	6
	
	
	
	
	2
	
	
	2
	
	
	2
	


8. Схема отбора проб и проведения исследований питьевой и горячей воды системы водоснабжения зданий

	№ п/п
	Определяемые 
показатели
	Наименование исследуемых проб 
	Кол-во проб/точек в год
	Периодичность контроля

	
	
	
	
	янв
	фев
	март
	апр
	май
	июн
	июл
	авг
	сен
	окт
	ноя
	дек

	1
	Исследования питьевой воды до и после водоподготовки (полная схема)

	
	Бактериологические исследования
	Вода питьевая


	36
	
	
	
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	
	Санитарно-химические исследования
	Вода питьевая


	36
	
	
	
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	
	Радиологические исследования 
	Вода питьевая
	4
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	2
	
	

	2
	Исследования воды из разводящей сети (краткая схема)

	
	Бактериологические исследования
	Вода питьевая


	54
	
	
	
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6

	
	Санитарно-химические исследования
	Вода питьевая


	54
	
	
	
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6

	3
	Вода горячая (краткая схема)

	
	Бактериологические исследования
	Вода горячая
	54
	
	
	
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6

	
	Санитарно-химические исследования
	Вода горячая
	54
	
	
	
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6

	
	Контроль температуры воды
	Вода горячая
	54
	
	
	
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6


Виды исследований питьевой и горячей воды системы водоснабжения зданий

	№ п/п
	Наименование исследований
	Количество, в год
	Нормативный 
документ
	Примечание

	1
	Исследования воды питьевой после водоподготовки (полная схема)
	36
	
	

	
	Санитарно-бактериологические исследования питьевой воды, в т.ч.

	
	ОМЧ (общее микробное число)
	36
	п. 4.4, п. 4.5 СанПиН 2.1.4.1074-01
	1 раз в месяц до и после водоподготовки

	
	Общие колиформные бактерии, термотолерантные
	36
	
	

	
	Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы
	36
	
	

	
	Санитарно-химические исследования питьевой воды (полная схема), в.т.ч.

	
	Органолептические исследования 
	36
	п. 4.4, п. 4.5 СанПиН 2.1.4.1074-01
	1 раз в месяц до и после водоподготовки

	
	Общая жесткость
	36
	
	

	
	Окисляемость перманганатная
	36
	
	

	
	Хлориды 
	36
	
	

	
	Мутность
	36
	
	

	
	Аммиак
	36
	
	

	
	Нитриты 
	36
	
	

	
	Нитраты
	36
	
	

	
	Сульфаты
	36
	
	

	
	Фториды
	36
	
	

	
	Цветность
	36
	
	

	
	Железо общее
	36
	
	

	
	АПАВ
	36
	
	

	
	Определение рН
	36
	
	

	
	Сухой остаток
	36
	
	

	
	Марганец 
	36
	
	

	
	Нефтепродукты 
	36
	
	

	
	Кадмий
	36
	
	

	
	Медь
	36
	
	

	
	Свинец
	36
	
	

	
	Цинк 
	36
	
	

	
	Радиологические исследования воды (2 раз в год), в.т.ч.

	
	Удельная суммарная альфа-бета-активность воды (неминерализованная вода)
	4
	п. 4.4 СанПиН 2.1.4.1074-01
	2 раза в год 

	
	Гамма-спектрометрический или альфа-бета-радиометрический анализ изотопов радия в водах
	4
	
	

	2
	Вода питьевая из распределительной сети, в т.ч.
	54
	
	

	
	Санитарно-бактериологические исследования питьевой воды, в т.ч.

	
	ОМЧ (общее микробное число)
	54
	п. 4.4, п. 4.5 СанПиН 2.1.4.1074-01
	1 раз в месяц с чередованием точек отбора

	
	Общие колиформные бактерии, термотолерантные
	54
	
	

	
	Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы
	54
	
	

	
	Санитарно-химические исследования питьевой воды (краткая схема), в.т.ч.
	60

	
	Органолептические исследования 
	54
	п. 4.4, п. 4.5 СанПиН 2.1.4.1074-01
	1 раз в месяц с чередованием точек отбора

	
	Хлориды 
	54
	
	

	
	Мутность
	54
	
	

	
	Аммиак
	54
	
	

	
	Нитриты 
	54
	
	

	
	Нитраты
	54
	
	

	
	Сульфаты
	54
	
	

	
	Фториды
	54
	
	

	
	Цветность
	54
	
	

	
	Железо общее
	54
	
	

	3
	Вода горячая из распределительной сети 
	54
	
	

	
	Санитарно-бактериологические исследования горячей воды, в т.ч.

	
	ОМЧ (общее микробное число)
	54
	п. 4.4 СанПиН 2.1.4.2496-09
	1 раз в месяц с чередованием точек отбора

	
	Общие колиформные бактерии, термотолерантные
	54
	
	

	
	Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы
	54
	
	

	
	Сульфитредуцирующие клостридии
	54
	
	

	
	Санитарно-химические исследования горячей воды, в.т.ч.

	
	Органолептические исследования 
	54
	п. 4.4 СанПиН 2.1.4.2496-09
	1 раз в месяц с чередованием точек отбора 

	
	Мутность
	54
	
	

	
	Цветность
	54
	
	

	
	Железо общее
	54
	
	

	
	Определение рН
	54
	
	

	
	Медь
	54
	
	

	
	Цинк 
	54
	
	

	
	Измерение температуры воды систем горячего водоснабжения 
	54
	п. 2.4, п. 4.4 СанПиН 2.1.4.2496-09
	1 раз в месяц с чередованием точек 
контроля 


9. Схема отбора проб и проведения исследований хозяйственно-бытовых сточных вод
	№ п/п
	Определяемые 
показатели
	Наименование исследуемых проб 
	Кол-во проб/точек в год
	Периодичность контроля

	
	
	
	
	янв
	фев
	март
	апр
	май
	июн
	июл
	авг
	сен
	окт
	ноя
	дек

	1
	Вода хозяйственно-бытовых стоков до/после очистных сооружений

	
	Бактериологические исследования
	Вода сточная
	9
	
	
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	Паразитологические исследования
	Вода сточная
	2
	
	
	
	
	
	1
	
	
	1
	
	
	

	
	Санитарно-химические исследования
	Вода сточная
	9
	
	
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1


Виды исследований хозяйственно-бытовых сточных вод 
	№ п/п
	Наименование исследований
	Количество, в год
	Нормативный 
документ
	Примечание

	1
	Вода сточная до очистных/на выходе после очистных сооружений 
	9
	
	

	
	Санитарно-бактериологические исследования сточной воды, в т.ч.

	
	Общие колиформные бактерии, термотолерантные
	9
	п. 6.7 СанПиН 2.1.5.980-00
	1 раз в месяц после очистных сооружений

	
	Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы
	9
	
	

	
	Энтерококки
	9
	
	

	
	Патогенный стафилококк
	9
	
	

	
	Синегнойная палочка
	9
	
	

	
	Сульфитредуцирующие клостридии
	9
	
	

	
	Коли-фаги без обогащения
	9
	
	

	
	Санитарно-паразитологические исследования сточной воды, в т.ч.

	
	Исследование сточной воды на яйца гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших
	2
	п. 6.7 СанПиН 2.1.5.980-00.
	2 раза в год (в теплое время года) после очистных сооружений

	
	Санитарно-химические исследования сточной воды, в.т.ч.

	
	Железо общее
	9
	п. 6.7 СанПиН 2.1.5.980-00
	1 раз в месяц после очистных сооружений

	
	Хлориды 
	9
	
	

	
	Сульфаты
	9
	
	

	
	Аммиак
	9
	
	

	
	Нитриты 
	9
	
	

	
	Нитраты
	9
	
	

	
	Определение рН
	9
	
	

	
	Химическое потребление кислорода (ХПК)
	9
	
	

	
	БПК-5
	9
	
	

	
	АПАВ
	9
	
	

	
	Взвешенные вещества
	9
	
	


10. Схема отбора проб и проведения исследований поверхностных (ливневых и талых) сточных вод
	№ п/п
	Определяемые 
показатели
	Наименование исследуемых проб 
	Кол-во проб/точек в год
	Периодичность контроля

	
	
	
	
	янв
	фев
	март
	апр
	май
	июн
	июл
	авг
	сен
	окт
	ноя
	дек

	1
	Вода поверхностных (ливневых и талых) стоков до/после очистных сооружений

	
	Бактериологические исследования
	Вода сточная ливневая/талая
	2
	
	
	
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Санитарно-химические исследования
	Вода сточная ливневая/талая
	2
	
	
	
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	


Виды исследований поверхностных (ливневых и талых) сточных вод

	№ п/п
	Наименование исследований
	Количество, в год 
	Нормативный 
документ
	Примечание

	1
	Вода поверхностных (ливневых и талых) стоков
	2
	
	

	
	Санитарно-бактериологические исследования воды поверхностных (ливневых) стоков, в т.ч.

	
	Общие колиформные бактерии, термотолерантные
	2
	п. 6.7 СанПиН 2.1.5.980-00
	2 раза в год (в весенне-летний и осенне-зимний максимумы поверхностного стока) после очистных сооружений

	
	Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы
	2
	
	

	
	Энтерококки
	2
	
	

	
	Патогенный стафилококк
	2
	
	

	
	Синегнойная палочка
	2
	
	

	
	Сульфитредуцирующие клостридии
	2
	
	

	
	Санитарно-химические исследования воды поверхностных (ливневых) стоков, в.т.ч.

	
	Железо общее
	2
	п. 6.7 СанПиН 2.1.5.980-00
	2 раза в год (в весенне-летний и осенне-зимний максимумы поверхностного стока) после очистных сооружений

	
	Хлориды
	2
	
	

	
	Сульфаты
	2
	
	

	
	Аммиак
	2
	
	

	
	Нитриты 
	2
	
	

	
	Нитраты
	2
	
	

	
	Определение рН
	2
	
	

	
	Химическое потребление кислорода (ХПК)
	2
	
	

	
	БПК-5
	2
	
	

	
	АПАВ
	2
	
	

	
	Взвешенные вещества
	2
	
	

	
	Марганец
	2
	
	

	
	Нефтепродукты
	2
	
	

	
	Кадмий
	2
	
	

	
	Медь
	2
	
	

	
	Свинец
	2
	
	

	
	Цинк
	2
	
	


1

