ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение инженерных изысканий, разработку проектной, рабочей документации и строительно-монтажных работ по объекту:

«Паркинг ПГСК»»

1. Общие данные

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.1 | Основание для проектирования | - Договор аренды № 50108/01006/0084-2014 от 29.07.2014. - Градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) №87-07082014-Z2.1 от 27.08.2014. - Программа строительства Инновационного центра «Сколково» за счет иных средств, кроме средств Фонда и дочерних обществ, 2020 года, (Утвержденная правлением Фонда (Протокол заседания Правления Некоммерческой организации Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий от 30.10.2014 №49). - План-график проектирования и строительства объектов инновационного центра «Сколково» за счет иных средств, кроме средств Фонда и дочерних обществ (утвержденный Правлением Фонда, Протокол заседания Правления Некоммерческой организации Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий от 30.10.2014 №49). |
| 1.2 | Назначение объекта | Гаражный комплекс |
| 1.3 | Площадь объекта | Ориентировочно 2 440 м2 (не менее 122 машиномест) |
| 1.4 | Коэффициент плотности застройки | Определить проектом |
| 1.5 | Предельная высота объекта | На основании ГПЗУ |
| 1.6 | Этажность | Наземных этажей - 1 |
| 1.7 | Количество работающих/ проживающих в объекте | - |
| 1.8 | Вид строительства | Новое строительство |
| 1.8.1 | Этапность строительства | Предусмотреть этапы строительства объекта. Этапность строительства объекта согласовать с Заказчиком. |
| 1.9 | Стадийность проектирования | Двухстадийное: - проектная документация; - рабочая документация. Все инженерные изыскания, необходимые для выполнения работ, выполняет Подрядчик. |
| 1.10 | Категория сложности проекта | - |
| 1.11 | Основные требования к составу, содержанию и форме представления материалов проектной документации | Вся проектная документация, направляемая на Экспертизу, разрабатывается и предоставляется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 87 от 16.02.2008, Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ (статья 48), постановлением Правительства Российской Федерации от 13.04.2010 г. № 235 «О внесении изменений в Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», МДС 12-46.2008 Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ. При проектировании учесть требования Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; ГОСТ Р 54257-2010 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения и требования». |
| 1.12 | Общие сведения об участке | Земельный участок площадью 5458 кв.м, кадастровым номером 77:15:0020109:270 расположенный по адресу: г. Москва, д. Сколково, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для комплексного освоения в целях создания инновационного центра «Сколково», в т.ч. под жилую застройку, застройку объектами социального, образовательного, культурно-бытового и торгового назначения, застройку административными и общественно-деловыми зданиями, под строительство инженерной и транспортной инфраструктуры, создание рекреационных зон. Градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) № 87-07082014-Z2.1 от 27.08.2014 |
| 1.13 | Исходно-разрешительная документация | - Градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) № 87-07082014-Z2.1 от 27.08.2014; - Правила землепользования и застройки инновационного центра «Сколково», утвержденные Приказом № 75 от 02.04.2013; - Утвержденный проект планировки территории ИЦ «Сколково», согласно Приказу №189-Пр от 08.07.2014; - Концепция обеспечения комплексной безопасности и антитеррористической защищенности инновационного центра «Сколково» - ТУ на перекладку тепловой сети от 30.09.2014 № 3/103. |

2. Основные требования к проектным решениям

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2 |
| 2.1 | Требования к архитектурным, конструктивным и объемно-планировочным решениям | 1. Требования по составу и назначению помещений: Гаражные боксы для хранения легковых автомобилей класса не ниже 3. Предусмотреть материалы и конструктивные решения исходя из минимизации стоимости материалов строительных работ. 2. Количество этажей – 1. Кладка наружных и внутренних стен: материал и толщину стен определить проектом и согласовать с Заказчиком. Фундамент – определить проектом. Кровля плоская холодная. Высота гаража – 2,6 м (мин.). Ворота распашные с калиткой. Кровля мягкая плоская (холодная). Архитектурные и объемно-планировочные решения выполнить с учетом существующих требований нормативной документации. Фасадные решения выполнить с учетом интеграции с окружающей застройкой и согласовать с Фондом «Сколково». 3. Конструкцию здания и сооружений принять в соответствии с требованиями строительных норм и правил, а также климатических характеристик района строительства. 4.На участке расположены следующие сети: ̶наземная теплотрасса Ду=150 мм; ̶канализация; ̶подземный газопровод высокого давления Ду=200 мм. 5. Проектом предусмотреть работы по выносу с территории строительства существующей теплотрассы в соответствии с ТУ от 30.09.2014 г. № 3/103, выданными ООО «ЛаМакс». 6. Проектом предусмотреть мероприятия по защите существующего газопровода высокого давления. |
| 2.2 | Требования к инженерному и технологическому оборудованию, максимальные удельные показатели потребления | Предусмотреть проектом системы: ̶вентиляция; ̶электроосвещение внутреннее; ̶электроснабжение внутриплощадочное; ̶электроснабжение внеплощадочное от точек подключения (включая получение ТУ на подключение объекта). |
| 2.3 | Требования к благоустройству территории, озеленению, организации рельефа | 1. Предусмотреть ограждение гаражного комплекса. Тип и внешний вид ограждения согласовать с Фондом «Сколково». 2. Предусмотреть наружное освещение. 3. Проезды/заезды в гаражи предусмотреть в виде асфальтобетонного покрытия. 4. Благоустройство-выполнить в минимальном объеме. 5. Обеспечить возможность выезда к примыкающей УДС п. Новоивановское. 6. Примыкание к УДС ИЦ «Сколково» не предусматривать. |
| 2.4 | Требования к организации строительства | Проект организации строительства разработать в соответствии с действующими нормами. - Разработать раздел проектной документации «Проект организации строительства» (ПОС). - В составе ПОС разработать график производства работ, схему организации движения автотранспорта на период строительства, противопожарные мероприятия на период строительства. - Разработать проект организации строительства (ПОС) в соответствии с требованиями действующих нормативов, в т.ч. с учетом требований охраны труда и промышленной безопасности, Градостроительного кодекса РФ, СП 48.13330.2011 Свод правил. Организация строительства, МДС 12-46-2008 и п. 23 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008г. №87, СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство». Перечень машин и механизмов, типов временных зданий и сооружений подрядных строительных организаций определить проектом. |
| 2.5 | Требования к мероприятиям по охране окружающей среды | Территория застройки расположена вне охраняемых природных комплексов. Проектные решения предусматривать в соответствии с нормами действующего законодательства. В составе проектной документации раздела «Оценка воздействия на окружающую среду» предусмотреть разработку расчета класса опасности опасных отходов, Технологического регламента по обращению с отходами на период строительства (469-ПП от 25.06.2002, Приказ Ростехнадзора № 570 от 15.08.2007), При вырубке зеленых насаждений согласовать в установленном порядке вопросы, связанные с вырубкой зелёных насаждений и компенсационным озеленением территории, с Фондом «Сколково». |
| 2.6 | Требования к обеспечению комплексной безопасности и антитеррористической защищенности | В рамках действующих нормативных документов, с учетом требований Концепция обеспечения комплексной безопасности и антитеррористической защищенности инновационного центра «Сколково». |
| 2.7 | Требования по обеспечению пожарной безопасности | Раздел выполнить в соответствии с положениями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и другими нормативными документами по пожарной безопасности. При необходимости разработать специальные технические условия (СТУ). |
| 2.8 | Требования к обеспечению ориентации и безопасного передвижения инвалидов и маломобильных групп населения | Согласно нормам действующего законодательства Российской Федерации. |
| 2.9 | Требования энергетической эффективности и оснащенности объекта приборами учета энергетических ресурсов | Согласно нормам действующего законодательства Российской Федерации. |
| 2.10 | Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта | В соответствии с разрабатываемым «Регламентом по безопасной эксплуатации объекта» |
| 2.11 | Требования к иным разделам и пунктам проектной документации | Разработать раздел «Сметная документация» в соответствии с требованиями приложения № 1 к Заданию на проектирование |

3. Дополнительные требования

|  | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Согласование проектной документации | Согласовать проектную документацию с Фондом «Сколково». Проект организации строительства и Проект организации дорожного движения на период строительства согласовать с Фондом «Сколково». |
| 3.2 | Порядок внесения изменений в задание на проектирование | В соответствии с регламентирующими документами Фонда развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий (включая, но не ограничиваясь: Приказ № 148 о правилах проекта в сфере инженерных изысканий, проектирования, строительства, реконструкции и сноса объектов капитального строительства). Изменения и дополнения в Задание на проектирование должны быть выполнены по форме «Задания на проектирование» (Приложение № 4 вышеуказанных правил проекта) и утверждены Фондом в соответствии с регламентом. |
| 3.3 | Прочее | В соответствии с настоящим заданием, требованиям действующего законодательства РФ, исходным данным, а также и требованиям спецификаций компаний арендаторов (при наличии) – в части не противоречащей требованиям законодательства Российской Федерации. |

Приложения:

| Приложение № 1 | Схема расположения земельного участка |
| --- | --- |
| Приложение № 2 | Предлагаемые план размещения гаражей |
| Приложение № 3 | Требования к сметному разделу проектной документации, разрабатываемой в целях осуществления строительства объектов инновационного центра «Сколково», финансируемого с привлечением средств федерального бюджета |
| Приложение № 4 | Предварительная ведомость объемов СМР |

| М.С. Козлов Директор дирекции по сопровождению проектов третьих лиц |  |
| --- | --- |
| Э.Ш. Багашвили Директор дирекции по строительству объектов транспортной инфраструктуры и жилых кварталов |  |
| Д.А. Дюков Руководитель проектов дирекции по сопровождению проектов третьих лиц |  |

Приложение № 1 к Техническому заданию

Схема расположения земельного участка

Приложение № 2 к Техническому заданию

Предлагаемые план размещения гаражей

(уточняется по результатам инженерных изысканий и разработки проектной документации)

Приложение № 3 к Техническому заданию

ТРЕБОВАНИЯ

к сметному разделу проектной документации, разрабатываемой в целях осуществления строительства объектов инновационного центра «Сколково», финансируемого с привлечением средств федерального бюджета

| № п.п. | Наименование | Показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сметно-нормативная база | Подрядчик в соответствии с заданием на проектирование и действующими нормативами по определению стоимости строительной продукции разрабатывает сметную документацию в следующем составе: – сводный сметный расчет (далее - ССР) стоимости строительства в базисном уровне цен 2001 г. с итогами по структуре стоимости, пересчитанными в текущий уровень цен; – объектные сметы в базисном уровне цен 2001 г.; – локальные сметы, разработанные базисно-индексным методом, в сметно-нормативной базе ФСНБ-2014 (ФЕР-2001 в ред.2014), с учетом всех дополнений и изменений, выпущенных до настоящего времени в базисном уровне цен 2001 г. |
| 2 | Уровень цен, в котором составляется сметная документация | - Базисный уровень по состоянию на 01.01.2001 г. - Текущий уровень для стадии «Проектная документация»: - на момент составления сметной документации; - с пересчетом на момент выдачи заключения по сметной документации. |
| 3 | Метод пересчета в текущий уровень цен | Базисно – индексный к ФЕР-2001 с пересчетом в текущий уровень цен в соответствии с утвержденными Министерством регионального развития Российской Федерации индексами, публикуемыми ежеквартального в установленном порядке. Применять следующие индексы изменения сметной стоимости: - Строительно-монтажные работы по видам строительства для г. Москвы; - Оборудование – по строке «Объекты непроизводственного назначения»; - Прочие работы графы 7 ССР (кроме затрат по Главе 12) по строке «Объекты непроизводственного назначения»; - Проектные работы и изыскательские работы (не превышающие показатели, установленные в соответствии с Приказом Фонда от 15.11.12. № 153 «Об утверждении Порядка формирования начальной (максимальной) цены предмета закупок и цены договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, необходимых для осуществления строительства на территории инновационного центра «Сколково»); - Лимит средств на проведение авторского надзора рекомендуется определять расчетом в текущем уровне цен, но не более 0,2 % от полной сметной стоимости, учтенной в главах 1-9 сводного сметного расчета. Пересчет в базовый уровень цен осуществляется по индексу на проектные работы и учитывается в графе 7 и 8 Главы 12 «Проектные и изыскательские работы». 6. Стоимость экспертизы по индексу потребительских цен. Индекс потребительских цен рассчитывается в соответствии с Основными положениями о порядке наблюдения за потребительскими ценами и тарифами на товары и платные услуги, оказанные населению, и определения индекса потребительских цен, утвержденными постановлением Госкомстата РФ от 25.03.2002 N 23. |
| 4 | Сводный сметный расчет | Согласно п. 4.71 МДС 81-35.2004 выполнить ССР в 12 главах в соответствии с п. 31 Положения о составе разделов проектной документации и требования к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 по форме Приложения 2 образец № 1 МДС 81-35.2004. При выделении этапов строительства ССР составлять на каждый этап и объединять в сводку затрат по форме Приложения 2 образец № 2 МДС 81-35.2004. В главу 10 «Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия» включаются в графы 7 и 8 средства на услуги технического надзора для строительства в размере 1,2 % от итогов Глав 1-9. ССР выполнить одним документом (сметами) в базисном уровне цен на 01.01.2001 с пересчетом итогов ССР в текущий уровень цен. За итогом ССР «справочно» указать затраты на приобретение мебели, инвентаря, оборудования, аренды необходимых машин, не учтенных сметой на строительство. Распределение базовой цены на разработку стадии «Проектная документация» и стадии «Рабочая документация» осуществляется в соответствии с показателями, принятыми техническими частями сборников базовых цен (СБЦ). Если заданием на проектирование (техническим заданием) предусмотрена одновременная (параллельная) разработка проектной документации и рабочей документации, то суммарный процент базовой цены определяется по согласованию между заказчиком и проектной организацией, в зависимости от архитектурных, функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических решений, содержащихся в проектной документации, а также степени их детализации с понижающими коэффициентами 0,25 и 0,54 к стадии «П» и «РД», соответственно. За итогом глав 1-12 сводного сметного расчета начисляется резерв средств на непредвиденные работы и затраты для объектов социальной сферы 2%. |
| 5 | Объектные сметы (расчеты) | Согласно п. 3.17 МДС 81-35.2004 выполнять объектную смету по форме приложения 2 образец № 3 в базисном уровне цен 01.01.2000 г. Нумерацию объектных смет (расчетов) выполнять в соответствии с п. 3.25 МДС 81-35.2004. |
| 6 | Локальные сметы | Выполнять по форме Приложения 2 образец № 4 МДС 81-35.2004. Применять федеральные единичные расценки в базисном уровне цен без корректировки, кроме случаев, предусмотренных Указаниями по применению (МДС) и техническими частями Сборников. В случаях, когда отсутствуют необходимые сметные нормативы в действующей нормативной базе или технология работ и потребность в ресурсах существенно отличается от предусмотренных в сборниках ГЭСН, разработать индивидуальные сметные нормативы (расценки), согласовать и утвердить в установленном порядке в соответствии с приказом Минрегиона России от 11.04.2008 № 44. Отпускную цену на изделия, материалы и полуфабрикаты, изготовленные в построечных условиях (на вспомогательных предприятиях, предусмотренных проектом организации строительства (далее - ПОС), определять по калькуляциям. Ведомости объемов работ должны быть представлены в полном объеме в составе ПОС. |
| 6.1 | Применение объектов – аналогов | Допускается определение стоимости строительства на основании ранее построенных или запроектированных объектов-аналогов, прошедших экспертизу в установленном порядке, при этом объекты-аналоги должны по характеристикам максимально совпадать с проектируемым объектом или их стоимость должна определяться на основании локальных смет по рабочим чертежам. |
| 6.2 | Коэффициенты, учитывающие условия производства работ и усложняющие факторы | Применять только при обосновании ПОС, в том числе и коэффициенты Приложения № 1 МДС 81-35.2004. |
| 6.3 | Материальные ресурсы, не учтенные расценками | Стоимость материалов, отсутствующих в сметно-нормативной базе, определенных по прайс-листам в текущем уровне цен, пересчитывается в базисный уровень цен для включения в сметную документацию с использованием индекса пересчета на СМР в установленном порядке на дату текущего уровня цен составления сметной документации. В случае применения импортных материалов их стоимость в текущем уровне цен при пересчете стоимости должна быть указана в рублевом эквиваленте. При пересчете стоимости материальных ресурсов «обратным счетом» под каждой строкой сметы должно быть показано ценообразование и ссылка на страницу книги с Прайс-листами. Прайс-листы (другие документы) должны быть ближайшими к дате составления документации, подобраны на основе конъюнктурного анализа не менее трех поставщиков, содержать расшифровку включенных в стоимость затрат (отпускная цена, НДС, тара, транспортные расходы, комплектация, таможенные сборы и т.д.). Транспортные расходы не могут составлять более 3 % для базисной стоимости материалов, определенных «обратным счетом», и 2 % на заготовительно-складские расходы. Прайс-листы должны быть сшиты в отдельную книгу с конъюнктурным анализом. |
| 6.4 | Стоимость оборудования | Стоимость оборудования, требующего монтажа, учитывается в отдельном разделе локальной сметы. Стоимость оборудования, не требующего монтажа, вносится в графу 6 ССР с учетом 2% на сборку и расстановку. При составлении сметных расчетов и смет в них рекомендуется раздельно определять стоимость: – оборудования, предназначенного для производственных нужд; – инструмента и инвентаря производственных зданий; – оборудования и инвентаря, предназначенных для общественных и административных зданий. В ССР учитывается стоимость оборудования, необходимого для функционирования здания. Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, предназначенного для оборудования помещений не прямого назначения учитывается за итогом ССР. Прайс-листы (другие документы) должны быть ближайшими к дате составления документации, подобраны на основе конъюнктурного анализа не менее трех поставщиков, содержать расшифровку включенных в стоимость затрат (отпускная цена, НДС, тара, транспортные расходы, комплектация, таможенные сборы и т.д.). Транспортные расходы для импортного оборудования могут составлять не более 6 % для базисной стоимости оборудования, определенных «обратным счетом». Прайс-листы должны быть сшиты в отдельную книгу с конъюнктурным анализом. |
| 6.5 | Накладные расходы | Нормативы МДС 81-33.2004 по видам работ (Приложение № 4). |
| 6.6 | Сметная прибыль | Нормативы МДС 81-25.2004 по видам работ (Приложение № 3). |
| 7 | Затраты на временные здания и сооружения | По нормам Сборника сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений ГСН 81-05-01-2001, в процентах от сметной стоимости СМР по итогам глав 1-7 и дополнительными затратами не учтенными сметными нормами. |
| 8 | Зимнее удорожание | ГСН 81-05-02-2007 «Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время» |
| 9 | Формат представления сметной документации | Итоги в разделах локальных смет выводить по разделам сметы с начислением накладных расходов и сметной прибыли. Сметы представлять на электронном носителе, выполненные в сметной программе (формат arp, xml), и в формате xls (Excel). К локальным сметам прикладывать ведомость ресурсов. В пояснительной записке к сметной документации указывать все применяемые индексы и коэффициенты. |

Требования к сметному разделу рабочей документации, разрабатываемой в целях осуществления строительства объектов инновационного центра «Сколково», финансируемого с привлечением средств федерального бюджета

1. Локальные и объектные сметы разрабатываются базисно-индексным методом в сметно-нормативной базе ФСНБ-2014 (ФЕР-2001 в ред.2014) с учетом всех дополнений и изменений, выпущенных  до настоящего времени  в базисном уровне цен 2001 г.

2. Для включения в Акты выполненных строительно-монтажных работ по форме КС-2 федеральные единичные расценки пересчитываются в текущий уровень цен на дату выполнения работ с индексами пересчёта в текущий уровень цен базисной стоимости строительства, капитального ремонта, реконструкции, определённой по сборникам ФЕР-2001, для объектов, строящихся в Московском регионе (Москва и Московская область) с использованием средств федерального бюджета.

Индексы пересчёта в текущий уровень цен базисной стоимости строительства, капитального ремонта, реконструкции, определённой по сборникам ФЕР-2001, для объектов, строящихся в Московском регионе (Москва и Московская область) с использованием средств федерального бюджета применяются при взаиморасчетах, а также в случаях, когда при исполнении договора с твердой договорной ценой появляется необходимость выполнения дополнительных строительно-монтажных работ,  не учтенных твердой договорной ценой.

3. При определении объема дополнительных работ следует исходить из того, что в соответствии со статьей 744 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) Заказчик вправе вносить изменения в техническую документацию при условии, если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают десяти процентов указанной в смете общей стоимости строительства и не меняют характера предусмотренных в договоре строительного подряда работ. Внесение в техническую документацию изменений в большем объеме осуществляется на основе дополнительной сметы или пересмотра сметы.

4. Расчеты за выполненные дополнительные строительно-монтажные работы осуществляются в соответствии с положениями части 7 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ,  согласно которым отклонение параметров объекта капитального строительства от проектной документации, необходимость которого выявилась в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта такого объекта, допускается только на основании вновь утвержденной Застройщиком или Заказчиком проектной документации после внесения в нее соответствующих изменений в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Таким образом, внесение изменений в условия твердой договорной цены и рабочую документацию, влекущих изменение стоимости строительства более чем на десять процентов, а также существенное изменение принципиальных, ранее утвержденных, проектных решений являются  основанием для пересмотра сметы (сводного сметного расчета стоимости) и переутверждения проектно-сметной документации заказчиком.

5. В случае превышения сметной стоимости того или иного вида работ по сравнению с предусмотренной в утвержденной проектной документацией, сметы выдаются с пояснительной запиской, обосновывающей превышение и указанием источника его покрытия либо с обосновывающими документами для принятия заказчиком решения о переутверждении проектно-сметной документации.

6. К сводному сметному расчету стоимости строительства по рабочей документации составляется сопоставительная ведомость изменения сметной стоимости строительства по форме приложения Г МДС 11-18.2005 «Методических  указаний  о составе  материалов, представленных для рассмотрения предложений о переутверждении проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений».