Извещение № 14-50104/104 от 06.02.2015.

Открытый запрос предложений на право заключения договора

на проведение проектно-изыскательских работ, подготовка рабочей документации, комплексное благоустройство и озеленение, пуско-наладочные работы и ввод в эксплуатацию объекта «Комплексное благоустройство и озеленение (Ландшафт с архитектурой и благоустройство). Участок Кампус-парка (КП3) в зоне Z2.1» (Участок Кампус-парка в зоне Z2.1 вблизи южной части «Делового центра Сколково» в районе D3)

для нужд

Общества с ограниченной ответственностью «Объединенная дирекция по проектированию и строительству  Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра «Сколково»)»

- ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ИЗВЕЩЕНИИ:

Содержание терминов, используемых в настоящем Извещении, определено Положением о закупках Некоммерческой организации Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий (далее по тексту - Положение о закупках) размещенного на сайте www.sk.ru

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:

  - Способ Процедуры закупки: открытый Запрос предложений.

  - Сведения об Организаторе Процедуры закупки:

    - Наименование Организатора Процедуры закупки: Некоммерческая организация Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий

Адрес местонахождения, почтовый адрес: 143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», д. 4.

Адрес электронной почты: skzakupki@sk.ru

    - Контактное лицо: Калимуллин Ринат  – (495) 956-00-33 доб. 2148

  - Сведения об Инициаторе (Заказчике):

    - Наименование Заказчика: Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная дирекция по проектированию и строительству  Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра «Сколково»)».

    - Адрес местонахождения, почтовый адрес:

Почтовый адрес: 143026, г. Москва, ул. Луговая, д. 4, кор. 2,

территория  инновационного центра «Сколково».

- Наименование предмета договора с указанием объема выполняемых работ/ оказываемых услуг:

  - Проведение проектно-изыскательских работ, подготовка рабочей документации, комплексное благоустройство и озеленение, пуско-наладочные работы и ввод в эксплуатацию объекта «Комплексное благоустройство и озеленение (Ландшафт с архитектурой и благоустройство). Участок Кампус-парка (КП3) в зоне Z2.1» (Участок Кампус-парка в зоне Z2.1 вблизи южной части «Делового центра Сколково» в районе D3).

    - Инженерные изыскания (инженерно-топографическая съемка и план)

    - Проектные работы (ландшафтное благоустройство и озеленение, наружное освещение (ландшафтно-парковое), ГНБ, футляры, ПОС, СМ), стадия РД;

    - Организация рельефа, Земляные работы (очистка, разработка экскаватором с погрузкой и перевозкой грунта 2107.05м3, разработка с перемещением бульдозером и уплотнением катками перевезённого грунта 2107.05м3, планировка 14047м2 и уплотнение катками 3511.75м3, завоз песка с планировкой и уплотнением катками слоем 15см)

    - Размещение грунта и отходов (погрузка, перевозка автосамосвалами на расстояние до 30 км, размещение)

    - Транспортировка (погрузка, перевозка автосамосвалами на расстояние до 1 км и 30 км)

    - Устройство покрытия пешеходных дорог из тротуарной плитки (разбивка, разработка экскаватором с погрузкой и перевозкой грунта 595.32м3, разработка с перемещением бульдозером и уплотнением трамбовками перевезённого грунта 595.32м3, уплотнение грунта основания трамбовками 451м3, укладка геотекстиля, подстилающий слой из песка 40см с уплотнением трамбовками, слой укатываемого цементобетона 12см, укладка плитки на сухую ц/п смесь с подрезкой и засыпкой швов)

    - Устройство покрытия пешеходных дорог из тротуарной плитки армированном бетоне (разбивка, разработка экскаватором с погрузкой и перевозкой грунта 3.63м3, разработка экскаватором с перемещением и уплотнением трамбовками перевезённого грунта 3.63м3, уплотнение грунта основания трамбовками 2.75м3, укладка геотекстиля, подстилающий слой из песка 40см с уплотнением трамбовками, слой армированного литого бетона 12см, боковая гидроизоляция, укладка плитки на клей с подрезкой и засыпкой швов)

    - Устройство бортового камня (разбивка, разработка экскаватором с погрузкой и перевозкой грунта 327.45м3, разработка с перемещением бульдозером и уплотнением перевезённого грунта 327.45м3, уплотнение грунта основания трамбовками 81.86м3, подстилающий слой из песка 20см с уплотнением, подстилающий слой из щебня 17см с уплотнением, установка бортового камня с бетонированием)

    - Озеленение-газоны (устройство растительной земли с уплотнением слоем 20см, укладка рулонных газонов на горизонтальных поверхностях 9912м2, укладка газонов на склонах 1200м2, внесение удобрений, полив и уход до сдачи в эксплуатацию)

    - Озеленение-деревья (подготовка посадочных ям с внесением растительной земли 100%, посадка растений, внесение удобрений, разработка с погрузкой и перевозкой грунта 518.72м3, планировка с перемещением бульдозером и уплотнением трамбовками перевезённого грунта 518.72м3, полив и уход до сдачи в эксплуатацию, опрыскивание от вредителей и болезней в течение сезона)

    - Озеленение-кустарники (подготовка посадочных ям с внесением растительной земли 100%, посадка растений, внесение удобрений, разработка с погрузкой и перевозкой грунта 64.52м3, планировка с перемещением бульдозером и уплотнением трамбовками перевезённого грунта 64.52м3, полив и уход до сдачи объекта в эксплуатацию, опрыскивание от вредителей и болезней в течение сезона)

    - Озеленение-цветники (устройство корыта, разработка с погрузкой и перевозкой грунта 72м3, планировка с перемещением бульдозером и уплотнением трамбовками перевезённого грунта 72м3, подготовка почвы 40см, посадка растений, полив и уход до сдачи в эксплуатацию)

    - Малые архитектурные формы (выкопка ям, разработка с погрузкой и перевозкой грунта 12м3, разработка с перемещением бульдозером и уплотнением трамбовками перевезённого грунта 12м3, устройство слоя из песка, бетонирование фундаментов, монтаж закладных деталей, сверление отверстий и установка анкерных болтов, монтаж маф)

    - Садово-парковое освещение и садовые розетки: (копание ям под фундаменты 30.8м3, выкопка траншей под кабель 1001.7м3, разработка с погрузкой и перевозкой грунта 364.1м3, планировка с перемещением бульдозером и уплотнением трамбовками перевезённого грунта 364.1м3, устройство песчаной постели с уплотнением, укладка труб-футляров д100 160м, укладка трубной канализации д40 250м, прокладка кабелей электроснабжения в траншее 395м и в трубах 200м,  прокладка кабелей освещения в траншеях 1380м и в трубах 410м, укладка сигнальной ленты 1775м, обратная засыпка с уплотнением 667.8м3, бетонирование фундаментов, монтаж закладных деталей, сверление отверстий и установка анкерных болтов, сборка и монтаж уличных фонарей на опорах 29шт, фонарных столбиков 26шт, колонок розеточных 47шт, шкафов 2шт, затягивание проводов в опорах 197м)

    - ГНБ для электроснабжения (разработка грунта в отвал 25.92м3, разработка грунта в отвал 824.08м3, устройство подстилающего слоя из песка 25.92м3, укладка дорожных плит с последующим демонтажом и вывозом 22.032м3, устройство перехода установкой ГНБ с прокладкой трубы ПНД d=140мм 200м, обратная засыпка 824.08м3, разработка с погрузкой и перевозкой грунта 25.92м3, планировка с перемещением бульдозером и уплотнением трамбовками перевезённого грунта 25.92м3)

    - Футляры для ЭС и СС Wi-Fi, видеонаблюдения, интерактивных средств информации (рытьё траншеи 37.8м3, постель из песка 12.6м3, укладка труб d=110, засыпка траншеи и уплотнение 25.2м3, разработка с погрузкой и перевозкой грунта 12.6м3, разработка с перемещением бульдозером и уплотнением трамбовками перевезённого грунта 12.6м3)

    - Восстановление отпада деревьев (10%)

    - Восстановление отпада кустарников (15%)

    - Пуско-наладочные работы (замер сопротивления изоляции кабелей 104шт, замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" 4шт, замер сопротивления растеканию тока заземлителя 4шт, проверка наличия цепи между заземлителем и заземлёнными элементами 104шт, испытание кабеля силового 4шт, фазировка электрической линии 4шт,  настройка сетевых трактов,  программирование сетевого элемента и отладка его работы)

- Начальная (максимальная) цена Договора:

48 975 506,12 рублей (Сорок восемь миллионов девятьсот семьдесят пять тысяч пятьсот шесть рублей 12 коп.) в текущих ценах, включая НДС.

- Место и срок поставки  товара/выполнения работ/оказания услуг:

  - Место оказания услуг: строительная площадка, расположенная на территории инновационного Центра «Сколково», западнее московской кольцевой автомобильной дороги, между Минским шоссе и Сколковским шоссе.

  - Сроки выполнения работ:

    - Начало выполнения работ с даты подписания договора.

    - Ввод объекта в эксплуатацию:  - 30 ноября 2015 г.

- Порядок подачи заявок на участие в Процедуре закупки:

Прием заявок осуществляется по адресу:

143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», д. 4, ОЦ «Технопарк».

в рабочие дни с 9.00 до 18.00, до даты окончания срока подачи заявок. При подаче Заявки на конверте, в котором она направляется, указывается наименование процедуры закупки, на участие в которой подается данная Заявка. Заявка может быть подана Участником процедуры закупки лично (в том числе представителем Участника процедуры закупки), посредством почты или курьерской службы.

Участник процедуры закупки, подавший Заявку, вправе изменить или отозвать Заявку в любое время до момента вскрытия конвертов с Заявками, направив соответствующее уведомление в порядке, предусмотренном для подачи Заявок.

Участник Процедуры закупки вправе подать не более одной Заявки.

- Краткие сведения о порядке и особенностях проведения Процедуры закупки:

  - Критерии оценки

- Цена Договора: Стоимость предложения Участника Процедуры закупки;

- Качество технического предложения;

- Квалификация Участника Процедуры закупки:

Подробная таблица критериев с указанием баллов по критериям и подкритериям и их значимости размещена в разделе 8 Документации Процедуры закупки.

  - Возможность проведения переторжки: устанавливается.

- Сайт, на котором размещены Извещение о проведении Процедуры закупки и Документация Процедуры закупки:

www.sk.ru

- Дата и время окончания подачи заявок на участие в Процедуре закупки:

«02» марта  2015 года в 18 часов 00 минут по московскому времени.

- МЕСТО И ДАТА ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ:

143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», д. 4, «03» марта 2015 года.

- Место и дата рассмотрения Заявок, подведения итогов и определения Победителя Процедуры закупки:

143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», д. 4  «17» марта 2015 года.