ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На проведение изыскательских работ и разработку рабочей документации по глубокой очистке пруда, расположенного по адресу: Россия, 143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», ул. Луговая, д.4.

2014 г.

| №№ п.п. | Перечень основных требований |  | Содержание требований |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
| 1.ОБЩИЕ ДАННЫЕ |  |  |  |
| 1.1 | Основание для проектирования |  | Технический паспорт на сооружение: Пруд, плотина, водосборное сооружение. Техническое задание на проектирование от Заказчика. |
| 1.2 | Дополнительные условия |  | Список проектируемых работ может быть дополнен Исполнителем, по требованию действующих нормативных документов, законов РФ и по требованию Заказчика, при обнаружении не учтенных видов работ. |
| 1.3 | Заказчик |  | ООО «ОДАС «Сколково» |
| 1.4 | Сроки начала и окончания строительства |  | 60 календарных дней с момента заключения договора |
| 1.5 | Стадийностьпроектирования |  | Одностадийное (Рабочая документация) |
| 1.6 | Исходноразрешительная документация |  | Предоставляется Заказчиком. |
| 1.7 | Общие сведения об участке (Местоположение, границы проектируемой территории) |  | Работы по очистке пруда проводятся на территории Инновационного центра «Сколково» по адресу: Москва, территория инновационного центра «Сколково», ул. Луговая, д.4. Инвентарный номер сооружения – 173:054-1272. |
| 1.8 | Подготовка исходных данных об условиях строительства |  | Выполнение следующих работ: А) 1. Инженерно-экологические изыскания; 1.1. Проведение рекогносцировочного инженерно-экологического обследования территории (растительность, почвенный покров, поверхностные и подземные воды, общее санитарно-экологическое состояние территории). 1.2. Отбор поверхностных проб почв для санитарно-химических и радиологических исследований. 1.3. Отбор поверхностных проб почв для санитарно-микробиологических исследований. 1.4. Оценка гамма-фона территории (поисковая площадная гамма-съемка). 1.5. Определение мощности эквивалентной дозы внешнего гамма-излучения (МЭД ГИ) в контрольных точках. 2. Лабораторные аналитические исследования: 2.1. Санитарно-химические лабораторные исследования почв и грунтов по следующему перечню компонентов: - тяжелые металлы (Pb, Cd, Cr, Zn, Cu, Ni, Hg, Co, Mn) и мышьяк; - нефтепродукты; - 3,4-бензпирен; - расчет суммарного показателя загрязнения (Zc); - расчет классов опасности. 2.2. Санитарно-микробиологические исследования почв по следующим параметрам: - индекс бактерий группы кишечной палочки (БГКП); - индекс энтерококков; - патогенные бактерии семейства кишечных; - наличие гельминтов, патогенных для человека. 3. Камеральная обработка материалов полевых изысканий и лабораторных аналитических исследований. Технический отчет по инженерно-экологическим изысканиям должен включать в себя протокол радиационного контроля. Б) Инженерно-гидрометеорологические изыскания (промеры глубин, оценка заиленности); - Подготовительные работы: - изучение картографического материала, сбор и анализ материалов инженерно-гидрометеорологических изысканий, выполненных ранее, сбор дополнительных исходных данных, их обобщение и анализ; - оценка состояния гидрометеорологической изученности района изысканий; - -определение состава и объема полевых работ, сложности гидрометеорологических условий и степени гидрометеорологической изученности; - -составление программы инженерно-гидрометеорологических изысканий. - При выполнении полевых гидрометеорологических работ произвести: 2.1 рекогносцировочное гидрометеорологическое обследование площадки изыскиваемого объекта и прилегающих к нему участков; опасных гидрометеорологических явлений, наблюдавшихся на площадке; 2.2. промеры по акватории пруда. - Требования по составлению отчета: 3.1. Отчет по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям и графические приложения выполнить в соответствии с требованиями СП11-103-97 иСНиП11-02-96. В отчете должна быть приведена метеорологическая характеристика территории, карта измеренных глубин, расчетные данные по среднему, минимальному и максимальному стоку воды в пруд. В) Инженерно-геологические изыскания (отбор проб и анализы грунта и воды); - Дать инженерно-геологическую характеристику объекта ремонта; - Представить карту инженерно-геологического районирования территории ремонта; - Выполнить наблюдения за уровнями и химическим составом подземных вод; - Выполнить отбор проб воды с определением их химического состава и агрессивности к бетону и коррозионной активности к металлу; - Определить прочностные и деформационные характеристики грунтов, их нормативные и расчетные значения; - В случае проявления неблагоприятных инженерно-геологических процессов природного и техногенного характера выполнить их детальное изучение и выдать рекомендации по снижению их негативного воздействия на окружающую среду и обеспечению устойчивости существующих сооружений. Привести данные по категориям сложности разработки грунтов, в том числе по буримости; привести инженерно-геологические разрезы; Г) Инженерно-геодезические изыскания (составление карты, вынос в натуру); 1. Проведение топографической съёмки территории участка (в случае необходимости, если Заказчик не предоставит данные материалы или есть необходимость в дополнении/обновлении предоставленных материалов). 2. Выяснение и уточнение существующих инженерных коммуникаций на участке работ. Определение и нанесение на план съемки участка всех видов наземных и подземных коммуникаций, их технических характеристик и подтверждение правильности их нанесения представителями соответствующих эксплуатирующих организаций и служб (п.5.13 и п.5.17 СНиП 11-02-96). |
| 1.9 | Геологические и гидрологические условия |  | В соответствии с отчетом по инженерно-геологическим изысканиям. |
| 1.10 | Состояние окружающей среды (атмосферный воздух, шумы, прочие загрязнения) |  | По экологическим характеристикам участок пригоден под заявленные цели. |
| 1.11 | Дополнительные требования |  | При проектировании предусмотреть мероприятия (при необходимости) по понижению уровня зеркала воды водоема (спуск), с соблюдением всех нормативных документов и законодательства РФ и исключения возможности причинения ущерба третьим лицам. Учесть возможность сброса водяных масс в ливневую канализацию ИЦ «Сколково» (при готовности таковой), порядок и условия сброса согласовать с Функциональным Заказчиком дополнительно. В составе проекта провести оценку возможного ущерба биоресурса. |
| 2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ |  |  |  |
| 2.1 |  | Состав рабочей документации и требования к их содержанию | В соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса РФ, Постановлений Правительства РФ №145 от 05.03.2007г. и № 87 от 16.02.2008г. Технические, экономические и другие требования к рабочей документации должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов и нормативных актов Российской Федерации, Градостроительному кодексу РФ. По результатам проведения исследований разработать рабочую документацию в составе: - пояснительную записку; - схему планировочной организации водного объекта; - архитектурно-планировочное решение; - проект организации строительства (проведения работ); - перечень мероприятий по охране окружающей среды; - мероприятия по обеспечению взрыво-пожаробезопасности; - смета на строительство (проведение работ); |
| 2.2 |  | Виды работ. | - Дноуглубление/очистка водоема; Необходимость работ обосновать проектом, в том числе необходимость производства работ по удалению иловых отложений со дна водоема или берегов. Проектом разработать комплекс мер по предотвращению иловых отложений, произрастанию водной растительности и иных негативных факторов. - Берегоукрепление; Предусмотреть проектом мероприятия по укреплению береговой линии. Необходимость обосновать проектом. Эскиз, вид и материалы, применяемые при укреплении откосов, согласовать с Заказчиком. При проектировании учитывать существующие проектные решения - Водоочистка; Предусмотреть проектом монтаж водоочистных сооружений. Необходимость установки определить проектом. Предоставить Заказчику на выбор несколько вариантов мероприятий и типов оборудования по водоочистке. - Требования к качеству работ и материалов; Выполнять в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, техническими регламентами, противопожарными, эксплуатационными, санитарными и противопожарными нормами. Работы необходимо выполнить в строгом соответствии с действующими ГОСТ, СНиП, ТУ, НПБ, ППБ, СанПиН, СП 12-95 и другими нормативными документами. Все материалы, применяемые Подрядчиком, должны быть сертифицированы (если это предусмотрено действующими нормативами). - Мероприятия по восстановлению водообмена водоема, существующих водопропускных сооружений; Произвести диагностическое обследование водосбросных трубопроводов и переливных колодцев пруда для определения текущего технического состояния сооружений и возможности дальнейшей безаварийной эксплуатации. Результатом обследования должен отчет о состоянии сооружений, наличия характерных деформаций и других обстоятельств, влияющих на работоспособность и целостность системы, касающихся надежности эксплуатации. На основании отчета разработать проектные решения. В составе проекта предусмотреть мероприятия по восстановлению рабочего состояния и облагораживания всех водосбросных трубопроводов и переливных колодцев. Эскиз оформления согласовать с Заказчиком. Предусмотреть мероприятия по восстановлению уровня зеркала воды водоема на прежнем уровне. Учесть возможность наполнения водоема, используя хозяйственно-питьевой водопровод ИЦ «Сколково» или с использованием водовода технической воды с территории ОЦ «Технопарк». При разработке данного мероприятия учесть комплекс мер по соответствию замещаемой воды нормативным требованиям ПДК водоемов рыбо-хозяйственного пользования I категории. Порядок и условия использования хозяйственно-питьевого водопровода ИЦ «Сколково» согласовать с Заказчиком дополнительно. При производстве работ предусмотреть восстановление благоустройства и компенсационное озеленение (при необходимости). |
| 2.3 |  | Необходимость изменения и переустройства существующих внутриплощадочных инженерных сетей | По ТУ эксплуатирующих служб. |
| 3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ |  |  |  |
| 3.1. |  | Прохождение Экспертизы | Проектировщик без дополнительной оплаты участвует в защите проекта в органах экспертизы, представлять пояснения, документы и обоснования по требованию экспертизы, вносить в проект по результатам рассмотрения у заказчика и замечаниям экспертизы изменения и дополнения, не противоречащие данному заданию. Корректировка рабочей документации осуществляется проектировщиком в течение 10 дней после выдачи замечаний. |
| 3.2 |  | Согласование рабочей документации. | В соответствии с требованиями градостроительного кодекса РФ и ТСН ППС 99 согласование проекта проводит заказчик с привлечением проектной организации. |
| 3.3 |  | Количество экземпляров проекта для выдачи заказчику | 4 экземпляра на бумажном носителе и в электронном виде в формате «pdf» (часть документации по просьбе Заказчика в формате «dwg» (Аutocad 2007). Дополнительные экземпляры (при необходимости) за дополнительную плату. |