Приложение № 2

к Договору №-___________

от  «_____» _____________  2014г.

| «СОГЛАСОВАНО» ПОДРЯДЧИК: ____________________ _________________/______________/ | «УТВЕРЖДАЮ» ЗАКАЗЧИК: Генеральный директор ООО «ОДПС Сколково» ______________/Лумельский А. / |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по переустройству участков трубопровода временных сетей водоснабжения на территории инновационного центра «Сколково»

1. Место и основание выполнения работ

1.1. Территория инновационного центра «Сколково», город Москва, инновационный центр «Сколково»

1.2. Начало строительного периода по созданию основных объектов инновационного центра «Сколково», включая объекты транспортной, сетевой и линейной инфраструктур.

2. Заказчик работ

2.1 Общество с ограниченной ответственностью Объединенная дирекция по проектированию и строительству Центра разработки и коммерциализации новых технологий «Инновационного центра «Сколково») (ООО «ОДПС Сколково»).

3. Исполнитель работ

3.1. По итогам проведения конкурса

4. Условия выполнения работ

4.1. Работы выполняются в соответствии с условиями настоящего Технического задания.

4.2. Заказчик создает условия для беспрепятственного выполнения работ, обеспечивает Исполнителю работ допуск на территорию инновационного центра «Сколково», а также явку уполномоченного лица для участия в проведении соответствующих работ.

4.3. Сроки начала и окончания работ

Начало работ: с момента подписания договора.

Окончание работ: 2 месяца с даты заключения договора

5. Цель и объемы работ

5.1. Переустройство участков трубопровода временных сетей водоснабжения, на территории инновационного центра «Сколково», в границах такой территории, в том числе:

5.1.1 переустройство временных сетей водоснабжения на участке № 1 и № 2 (картосхема № 1 и № 2 приложение № 1 и № 2 соответственно);

5.1.2 переустройство временных сетей водоснабжения на участке № 8 (картосхема № 3 приложение № 3);

5.1.3 переустройство временных сетей водоснабжения на участке № 9 (картосхема № 4 приложение № 4);

5.1.4  переустройство временных сетей водоснабжения на участке № 10 (картосхема № 5 приложение № 5).

Ведомость объемов работ:

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. |  | Кол-во ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Переустройство участков трубопровода временных сетей водоснабжения, на территории инновационного центра «Сколково» |  |  |  |  |
| Участок № 1 и № 2 |  |  |  |  |
| Участок № 1 |  |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами, группа грунтов 2 |  | м3 | 5,14 |
| 2 | Разработка грунта в траншеях в отвал |  | м3 | 54,86 |
| 3 | Перевозка грунта самосвалами до 5 км |  | м3 | 5,14 |
| 4 | Работа на отвале |  | м3 | 5,14 |
| 5 | Демонтаж стальных водопроводных труб Ду 219 |  | м | 57,8 |
| 6 | Демонтаж стальных водопроводных труб Ду 57 |  | м | 57,8 |
| 7 | Укладка стальных водопроводных труб Ду 219 (трубу использовать демонтированную) |  | м | 57,8 |
| 8 | Укладка стальных водопроводных труб Ду 57 (трубу использовать демонтированную) |  | м | 57,8 |
| 9 | Установка отводов Ду219 |  | шт. | 4 |
| 10 | Разборка изоляции стальных водопроводных труб (Изоляция: минвата толщиной до 50 мм ПЦ-100 оцинкованной сталь на саморезах толщиной до 0,6 мм) с утилизацией |  | м | 57,8 |
| 11 | Демонтаж греющего кабеля 40 VC2-F |  | м | 57,8 |
| 12 | Монтаж греющего кабеля 40 VC2-F (кабель использовать демонтированный) |  | м | 57,8 |
| 13 | Укладка стальных водопроводных труб Ду 500, толщина стенки 12мм |  | м | 18,6 |
| 14 | Засыпка траншеи (обратная засыпка с перемещением на 10 п.м., местный грунт) |  | м3 | 54,86 |
| Участок № 2 |  |  |  |  |
| 15 | Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами, группа грунтов 2 |  | м3 | 740 |
| 16 | Перевозка грунта самосвалами до 5 км. |  | м3 | 740 |
| 17 | Работа на отвале |  | м3 | 740 |
| 18 | Подготовка песчаного основания H=100 мм |  | м2 | 160 |
| 19 | Демонтаж трубопровода Ду 219 |  | м | 291 |
| 20 | Демонтаж трубопровода Ду 57 |  | м | 291 |
| 21 | Погрузка, перемещение до 5км и разгрузка труб Ду 219 |  | м | 291 |
| 22 | Погрузка, перемещение до 5км и разгрузка труб Ду 57 |  | м | 291 |
| 23 | Укладка стальных водопроводных труб Ду219 (трубу использовать демонтированную) |  | м | 291 |
| 24 | Укладка стальных водопроводных труб Ду57 (трубу использовать демонтированную) |  | м | 291 |
| 25 | Установка отводов Ду219 |  | шт. | 7 |
| 26 | Огрунтовка поверхности трубопроводов (один слой, материал битумная мастика) |  | м2 | 160 |
| 27 | Разборка изоляции стальных водопроводных труб (Изоляция: минвата толщиной до 50 мм ПЦ-100 оцинкованной сталь на саморезах толщиной до 0,6 мм) |  | м | 250 |
| 28 | Вывоз на свалку |  | м | 50 |
| 29 | Устройство изоляции трубопровода Ду 219 изоляцию использовать демонтированную (изоляция: минвата толщиной до 50 мм ПЦ-100; оцинкованная сталь на саморезах толщиной до 0,6 мм ) |  | м | 200 |
| 30 | Засыпка траншей и котлованов песком с перемещением на 10 м.п. |  | м3 | 441 |
| 31 | Полив водой уплотняемого песка |  | м3 | 441 |
| 32 | Уплотнение песка |  | м3 | 441 |
| 33 | Демонтаж греющего кабеля |  | м | 300 |
| 34 | Монтаж греющего кабеля 40 VC2-F (кабель использовать демонтированный) |  | м | 300 |
| 35 | Установка полиэтиленовых фасонных частей (муфта ПНД сварочная d63 - 4шт, отвод ПНД d63 - 6шт) |  | шт. | 10 |
| 36 | Монтаж трубопровода ПНД 160 |  | м | 10 |
| 37 | Монтаж трубопровода ПНД 63 |  | м | 6 |
| 38 | Укладка блоков ФБС 400х900х600 (опора трубопровода б/у) |  | шт. | 42 |
| 39 | Уст-во дороги из сборных жб плит (плиты использовать б/у) |  | м3 | 17,3 |
| 40 | Перемещение плит до 1км |  | м3 | 17,3 |
| Участок № 8 |  |  |  |  |
| 41 | Демонтаж опорных блоков с утилизацией (2 столба по 2 шт., размер 1-го блока 600*500*300 мм) |  | шт. | 4 |
| 42 | Разработка грунта в траншеях в отвал, группа грунтов 2 |  | м3 | 24,93 |
| 43 | Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами, группа грунтов 2 |  | м3 | 3,07 |
| 44 | Перевозка грунта самосвалами до 5 км |  | м3 | 3,07 |
| 45 | Работа на отвале |  | м3 | 3,07 |
| 46 | Устройство песчаного основания под трубопровод (толщина подстилающего слоя до 10 см) |  | м3 | 1,4 |
| 47 | Демонтаж стальных водопроводных труб Ду 219 |  | м | 14 |
| 48 | Демонтаж стальных водопроводных труб Ду 57 |  | м | 14 |
| 49 | Укладка стальных водопроводных труб 500 мм (укладка футляров) |  | м | 6 |
| 50 | Протаскивание в футляр стальных труб Ду219 (трубу использовать демонтированную) |  | м | 6 |
| 51 | Укладка стальных водопроводных труб Ду 219 (трубу использовать демонтированную) |  | м | 8 |
| 52 | Устройство стальных водопроводных труб Ду 219 (опуски) |  | м | 4 |
| 53 | Установка отводов Ду 219 |  | шт. | 4 |
| 54 | Укладка стальных водопроводных труб Ду 57 (трубу использовать демонтированную) |  | м | 14 |
| 55 | Огрунтовка поверхности трубопроводов (один слой, материал битумная мастика) |  | м2 | 12,31 |
| 56 | Разборка изоляции стальных водопроводных труб (Изоляция: минвата толщиной до 50 мм ПЦ-100 оцинкованной сталь на саморезах толщиной до 0,6 мм) |  | м2 | 9,67 |
| 57 | Устройство изоляции трубопровода Ду 219 (опуски) изоляцию использовать демонтированную (изоляция: минвата толщиной до 50 мм ПЦ-100; оцинкованная сталь на саморезах толщиной до 0,6 мм ) |  | м2 | 2,76 |
| 58 | Засыпка траншеи (Обратная засыпка местный грунт) |  | м3 | 24,93 |
| 59 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками |  | м3 уплотненного тела | 23,53 |
| 60 | Демонтаж греющего кабеля с утилизацией |  | м | 14 |
| 61 | Монтаж греющего кабеля 40VC2-F |  | м | 18 |
| 62 | Демонтаж кабеля силового с утилизацией |  | м | 14 |
| 63 | Прокладка труб гофрированных |  | м | 4 |
| 64 | Монтаж кабеля силового ВВГнг 4х6 (4 м в гофре, 14 м в трубе Ду 57) |  | м | 18 |
| Участок № 9 |  |  |  |  |
| 65 | Демонтаж опорных блоков с утилизацией (1 столб по 2 шт., размер 1-го блока 600*500*300 мм) |  | шт. | 2 |
| 66 | Разработка грунта в траншеях в отвал, группа грунтов 2 |  | м3 | 20,61 |
| 67 | Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили самосвалы экскаваторами, группа грунтов 2 |  | м3 | 3,39 |
| 68 | Перевозка грунта самосвалами до 5 км |  | м3 | 3,39 |
| 69 | Работа на отвале |  | м3 | 3,39 |
| 70 | Устройство песчаного основания под трубопровод (толщина подстилающего слоя до 10 см) |  | м3 | 1,2 |
| 71 | Демонтаж стальных водопроводных труб Ду 219 |  | м | 12 |
| 72 | Демонтаж стальных водопроводных труб Ду 57 |  | м | 12 |
| 73 | Укладка стальных водопроводных труб 500 мм (футляры) |  | п.м. | 6 |
| 74 | Протаскивание в футляр стальных труб Ду219 (трубу использовать демонтированную) |  | п.м. | 6 |
| 75 | Укладка стальных водопроводных труб Ду 219 (6м трубы использовать демонтированной) |  | м | 10 |
| 76 | Укладка стальных водопроводных труб Ду 57 (трубу использовать демонтированную) |  | м | 12 |
| 77 | Огрунтовка поверхности трубопроводов (один слой, материал битумная мастика) |  | м2 | 10,55 |
| 78 | Разборка изоляции стальных водопроводных труб (Изоляция: минвата толщиной до 50 мм ПЦ-100 оцинкованной сталь на саморезах толщиной до 0,6 мм) |  | м2 | 8,29 |
| 79 | Устройство изоляции трубопровода Ду 219 (опуски) изоляцию использовать демонтированную (изоляция: минвата толщиной до 50 мм ПЦ-100; оцинкованная сталь на саморезах толщиной до 0,6 мм) |  | м2 | 2,76 |
| 80 | Установка отводов Ду 219 |  | шт. | 4,00 |
| 81 | Засыпка траншеи (Обратная засыпка местный грунт) |  | м3 | 20,61 |
| 82 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками |  | м3 уплотненного тела | 19,41 |
| 83 | Демонтаж греющего кабеля с утилизацией |  | м | 12 |
| 84 | Монтаж греющего кабеля 40 VC2-F |  | м | 16 |
| 85 | Демонтаж кабеля силового с утилизацией |  | м | 12 |
| 86 | Прокладка труб гофрированных |  | м | 4 |
| 87 | Монтаж кабеля силового ВВГнг 4х6 (4 м в гофре, 12 в трубе Ду 57) |  | м | 16 |
| 88 | Установка клемной коробки |  | шт. | 2 |
| Участок № 10 |  |  |  |  |
| 89 | Демонтаж стальных водопроводных труб Ду 219 |  | м | 10 |
| 90 | Демонтаж стальных водопроводных труб Ду 57 |  | м | 10 |
| 91 | Разборка асфальтобетонного покрытия с утилизацией |  | м3 | 1,26 |
| 92 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили самосвалы экскаваторами, группа грунтов 2 |  | м3 | 10 |
| 93 | перевозка грунта самосвалами до 5 км |  | м3 | 10 |
| 94 | Работа на отвале |  | м3 | 10 |
| 95 | Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из щебня (толщина слоя – 15 см (Щебень из гравия для строительных работ марка Др.12, фракция 20-40 мм) |  | м3 | 0,45 |
| 96 | Устройство бетонной подготовки (Бетон дорожный, крупность заполнителя более 40 мм, класс В15) |  | м3 | 0,45 |
| 97 | Устройство покрытия толщиной из горячих асфальтобетонных смесей (толщина 7 см, крупнозернистая типа АБ) |  | м2 | 3 |
| 98 | Устройство покрытия толщиной из горячих асфальтобетонных смесей (толщина 5 см, мелкозернистая типа АБВ) |  | м2 | 3 |
| 99 | Укладка стальных водопроводных труб 500 мм (футляры) |  | м | 6 |
| 100 | Протаскивание в футляр стальных труб Ду 219 (трубу использовать демонтированную) |  | м | 6 |
| 101 | Укладка стальных водопроводных труб Ду 219 на глубине (4м трубы использовать демонтированной) |  | м | 8 |
| 102 | Установка отводов |  | шт. | 4 |
| 103 | Укладка стальных водопроводных труб Ду 57 на глубине (трубу использовать демонтированную) |  | м | 10 |
| 104 | Огрунтовка поверхности трубопроводов (один слой, материал битумная мастика) |  | м2 | 2,76 |
| 105 | Разборка изоляции стальных водопроводных труб (Изоляция: минвата толщиной до 50 мм ПЦ-100 оцинкованной сталь на саморезах толщиной до 0,6 мм) |  | м2 | 6,91 |
| 106 | Устройство изоляции трубопровода Ду 219 (опуски) изоляцию использовать демонтированную (изоляция: минвата толщиной до 50 мм ПЦ-100; оцинкованная сталь на саморезах толщиной до 0,6 мм ) |  | м2 | 2,76 |
| 107 | Засыпка траншеи (Обратная засыпка песком) |  | м3 | 4,60 |
| 108 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками |  | м3 | 4,60 |
| 109 | Демонтаж греющего кабеля с утилизацией |  | м | 10 |
| 110 | Монтаж греющего кабеля 40 VC2-F |  | м | 14 |
| 111 | Демонтаж кабеля силового с утилизацией |  | м | 10 |
| 112 | Прокладка труб гофрированных |  | м | 4 |
| 113 | Монтаж кабеля силового ВВГнг 4х6 (4 м в гофре,10 в трубе Ду 57) |  | м | 14 |
| 114 | Установка клемной коробки |  | шт. | 2 |

6. Исходные материалы

6.1. Заказчик работ предоставляет Исполнителю всю имеющуюся у него информацию (документацию) необходимую для выполнения указанных в настоящем Техническом задании работ и Приложения 1,2,3,4,5

7. Порядок проведения работ

7.1. Работы выполняются на условиях, в сроки и в соответствии с техническими данными выполнения работ, указанных в настоящем техническом задании.

7.2. Все работы, указанные в настоящем техническом задании, выполняются в присутствии представителя Заказчика.

8 Стоимость и порядок оплаты

8.1. Стоимость работ, услуг, порядок оплаты, выполнения и приемки работ в соответствии с настоящим Техническим заданием определить договором.

9. Условия выполнения работ

9.1. Все указанные в настоящем Техническом задании работы выполняются:

9.1.1.   В соответствии с Законодательством Российской Федерации.

9.1.2. В соответствии с Федеральным Законом от 28.09.2010 г. № 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково».

9.1.3. В соответствии с настоящим Техническим заданием.

9.1.4. В соответствии с материалами, переданными Заказчиком Исполнителю для цели выполнения работ, указанных в настоящем Техническом задании.

10. Приложения

10.1 Картосхема № 1 на 1 л.

10.2 Картосхема № 2 на 1 л.

10.3 Картосхема № 3 на 1 л.

10.4 Картосхема № 4 на 1 л.

10.5 Картосхема № 5 на 1 л.

Директор дирекции

по управлению и содержанию

временных объектов, ПОС  						         М.В. Ериков

.

Приложение № 1

Участок № 1 трубопровода временных сетей водоснабжения, подлежащий переустройству и прокладки на глубине

СОГЛАСОВАНО

____________________

____________________

УТВЕРЖДАЮ

____________________

Картосхема № 1

Приложение № 2

Картосхема № 2

УТВЕРЖДАЮ

____________________

СОГЛАСОВАНО

____________________

____________________

Участок № 2 трубопровода временных сетей водоснабжения, подлежащий переустройству и переносу от существующего месторасположения на новое (вдоль ограждения территории инновационного центра «Сколково»

Участок № 2 трубопровода временных сетей водоснабжения, подлежащий переустройству и прокладки на глубине

Приложение № 3

Картосхема №3

УТВЕРЖДАЮ

____________________

СОГЛАСОВАНО

____________________

____________________

Участок № 8 трубопровода временных сетей водоснабжения, подлежащий переустройству и прокладки на глубине

Приложение № 4

Картосхема №4

УТВЕРЖДАЮ

____________________

СОГЛАСОВАНО

____________________

____________________

Участок № 9 трубопровода временных сетей водоснабжения, подлежащий переустройству и прокладки на глубине

Приложение № 5

Картосхема №5

УТВЕРЖДАЮ

____________________

СОГЛАСОВАНО

____________________

____________________

Участок № 10 трубопровода временных сетей водоснабжения, подлежащий переустройству и прокладки на глубине