- Приложение №3 - к договору от «___»_________2014 №____ Техническое Задание на проведение актуализации инвентаризации зеленых насаждений по адресу: Москва, территория инновационного центра «Сколково»

- № п/п; - Наименование показателя; - Требуемое значение. - 1.; - Наименование основных видов выполняемых работ; - Выполнение работ по актуализации инвентаризации зеленых насаждений (85,4 га). - 2.; - Начальная (максимальная) цена контракта; - 5 104 649,22 руб., в том числе НДС (18%) 778 675,30 руб.. - 3.; - Объем выполняемых работ и используемые материалы; В соответствии со списком земельных участков (Приложение 4 к Контракту).. - 4.; - Место выполнения работ; - Москва, территория инновационного центра «Сколково». - 5.; - Сроки выполнения работ; - 44 календарных дня с момента заключения договора (полевые работы, камеральные работы, расчет эксплуатационной стоимости зеленых насаждений, расчет компенсационной стоимости зеленых насаждений). - В течении года с момента заключения контракта (предоставление услуг дендролога для обследований зеленых насаждений).. - 6.; - Исходные данные; Подеревная съемка М 1:500, пересчетная ведомость (исполнитель ООО «МП «РУМБ» 2013год, электронный вид).. - 7.; - Виды выполняемых работ; Актуализация инвентаризации зеленых насаждений: - 1. Полевые работы: выезд на объект; обследование участка; выполнение необходимых замеров; проведение дендрологического обследования; определение качественного и количественного состояние зеленых насаждений. - 2. Камеральные работы: обработка данных полевых работ; составление инвентаризационного плана М 1:500; составление таблиц зеленых насаждений и элементов озеленения; составление ведомости учета насаждений. - 3. Расчет эксплуатационной стоимости зеленых насаждений. - 4. Расчет компенсационной стоимости зеленых насаждений. - 5. Предоставление услуг дендролога для обследований зеленых насаждений.. - 8.; - Условия выполнения работ; Результаты работ должны соответствовать: Постановлению Правительства Москвы от 10 сентября 2002 года № 743-ПП в редакции постановления Правительства Москвы от 13.08.2013 года № 530-ПП «Правила создания, содержания и охраны зеленых насаждений города Москвы». Постановлению Правительства Москвы от 29.07.2003 №616-ПП в редакции постановления Правительства Москвы от 30 апреля 2013 г. N 283-ПП. Распоряжение от 2 ноября 2012 г. N 38-Р «О единичных расценок на работы по содержанию зеленых насаждений г.Москвы ДЭПР». Распоряжение от 27 августа 2012 г. № 05-14-339/2 «О утверждении нормативно-производственных регламентов содержания зеленых насаждений I и II категории города Москвы». Требования к инвентаризации зеленых насаждений: Каждому дереву присваивается отдельный номер. Обследованию подлежат все деревья с диаметром ствола более 5 см. на высоте 1,3 метра от земли, а малоценных пород самосевного и порослевого происхождения (клен ясенелистный, ива, осина) более 8 см на высоте 1,3 метра от земли. На плане отдельным условным обозначением отмечаются: хвойные, лиственные и подлежащие вырубке деревья, одиночные, группы и живые изгороди кустарника и кустарники в них подлежащие вырубке. Объединения в биогруппы не допускаются. Поросль показывается на инвентаризационном плане замкнутым контуром в соответствии с занимаемой в натуре площадью. Особо ценные породы деревьев (уникальные, исторические) нумеруются красным цветом самостоятельными номерами в пределах всего объекта Составление инвентаризационного плана (масштаб 1:500) осуществляется в электронном виде с привязкой к Единой государственной картографической основе города Москвы в форматах, обеспечивающих свободный импорт данных в геоинформационные системы. Перечетная ведомость зеленых насаждений содержит в себе следующие показатели: 1. № участка; 2. № биогруппы; 3. № растения; 4. Тип насаждения; 5. Жизненная форма; 6. Вид растения; 7. Количество растений – штук; 8. Количество растений – кв.м.; 9. Количество растений – п.м; 10. Состояние – хорошее – без признаков ослабления; 11. Состояние – удовлетворительно – ослабленные; 12. Состояние – удовлетворительно – сильно ослабленные; 13. Состояние – неудовлетворительное – сухостой текущего года; 14. Состояние – неудовлетворительное – сухостой прошлых лет; 15. Кадастровый номер земельного участка; 16. Эксплуатационная стоимость; 17. Компенсационная стоимость; Ведомость газона - Порядковый номер; - Площадь газона; - Тип газона – обыкновенный; - Тип газона – луговой; - Тип газона – партерный; - Тип газона – на откосе; - Тип газона – инертный материал; - Тип газона – иного типа; - Состояние газона – хорошее; - Состояние газона – удовлетворительное; - Состояние неудовлетворительное; - Эксплуатационная стоимость; - Компенсационная стоимость. Предоставления услуг дендролога для обследований зеленых насаждений: Обеспечить присутствие специалиста-дендролога на территории, для обследования зеленых насаждений во время указанном в Заявке., с оформлении «Акта осмотра местности», в произвольной форме.. - 9.; - Безопасность выполнения работ; - Согласно СНиП 12-03-2001 и 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» части 1 и 2; «Правил подготовки и производства земляных работ, обустройства и содержания строительных площадок в городе Москве» № 857-ПП от 07.12.2004 г. - Согласно СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ», «Положению по технике безопасности и охране труда» Согласно СНиП II -4-80 "Техника безопасности в строительстве". - 10.; - Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению работ; Окончательная печатная форма материалов актуализации инвентаризации зеленых насаждений должна быть оформлена в формате А4 с возможностью дальнейшей расшивки и сшивки листов без применения специальных инструментов (вручную) с наличием в печатной форме инвентаризационного плана. Окончательная электронная форма материалов передается Заказчику на оптических носителях типа CD-R (компакт-дисках однократной записи). Текстовые и табличные материалы (формы паспорта) передаются в электронном формате файлов XML с возможностью их дальнейшего редактирования, внесения изменений и печати. Графические материалы передаются в электронном формате файлов DWG с возможностью их дальнейшего редактирования, внесения изменений и печати, а так же в формате DWF, подготовленные к печати в виде, соответствующем окончательной печатной форме листов. Данные должны быть проверены на взаимное соответствие в текстовом, табличном и графическом виде и могут быть дополнены цифровыми фото- или видеоматериалами. Электронная форма материалов должна быть проверена на отсутствие данных, способных причинить вред программному и/или аппаратному обеспечению Заказчика. Качество оптических носителей должно обеспечивать сохранность содержащихся на них данных в течение не менее 5 лет, при соблюдении оговоренных производителем условий хранения. Оптический носитель должен содержать: - индексное обозначение - маркировку, печать и подпись исполнителя на внешней стороне - данные об Исполнителе - данные об ответственном исполнителе - копию договора со всеми приложениями формуляр с датами записи данных и внесения изменений.. - 11.; - Порядок сдачи-приемки работ; Материалы актуализации инвентаризации зелененых насаждений оформляются в трех экземплярах: два экземпляра в бумажном и электронном носителе передаются заказчику и один экземпляр остается у подрядчика на архивное хранение.. - 12.; Гарантийные обязательства выполненных работ; 1 год.

Заказчик                                                                            Исполнитель				    		                	         	                                                                                 _______________

________________/_________ /          	                              __________________/____________/